МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.ТУПОЛЕВА (КНИТУ-КАИ)

ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

### КАФЕДРА СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

### К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1

### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ И СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»

на тему

«Исследование показателей качества функционирования

систем массового обслуживания»

Составители:

доцент кафедры СИБ, к.т.н.

Зиновьев П.А

### Казань, 2018

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Название работы

Исследование показателей качества функционирования (ПКФ) систем массового обслуживания (СМО).

Цель

Познакомиться на практике с методами анализа показателей качества функционирования сложных ИТ-систем как систем массового обслуживания на основе Марковских модельных представлений (конечных цепей Маркова).

Программно-аппаратные средства

Компьютерная лаборатория с ПК и ППП анализа ПКФ СМО на базе Марковских моделей и процессов SSMP (System Survivability Modeling Program) v.2.1.

# Теоретический материал

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пусть в составе сложной ИТ-системы функционирует корпоративный Web-узел, выполняющий функции подсистемы front-end и построенный в виде множества web-серверов, которые реализованы на базе стойки серверов-«лезвий» (blade server). Будем считать, что Web-узел состоит из N таких устройств, функционирующих как автономные серверы со своими процессорными модулями и полями памяти, и что данная система в целом обрабатывает входной пуассоновский поток заявок с интенсивностью λ. При этом часть серверов может выполнять полезную нагрузку, а остальные - находиться в состоянии «горячего» или «теплого» резерва.

Для целей исследования такая система может быть представлена в виде СМО, содержащей N параллельно включенных обслуживающих устройств (ОУ), обрабатывающих поступающие от пользователей заявки на обслуживание (см. рис. 1). Каждое ОУ характеризуется интенсивностью обработки заявок (производительностью) μi, i=(1,N). Будем также считать, что система обладает некоторым входным буфером памяти объемом m для хранения очереди ожидающих обслуживания заявок, что позволяет избежать их потерь в случае, если все рабочие серверы в стойке будут заняты обработкой ранее поступивших заявок.

…

μ

μ

μ

μ

ОУ1

ОУ2

ОУ3

ОУN

m

λ

Рис. 1. Модель СМО для СМО с входным буфером заявок.

Марковская модель переходов состояний для такой СМО описывается так называемой схемой «гибели-размножения» (рис.2.). Введем также в рассмотрение приведенную интенсивность потока заявок, которая определяется как ρ=λ/μ.

Для простоты рассуждений будем далее считать, что в модели СМО все обслуживающие устройства (ОУ) характеризуются одинаковой производительностью, т.е.

∀μi=μ,⋯i=(1,N)    .

Согласно модели рассматриваемая СМО может находиться в одном из следующих состояний: S0 – в системе отсутствуют заявки, все ОУ свободны; S1 – в СМО присутствует одна заявка, одно из ОУ занято ее обработкой; S2 – два ОУ заняты обработкой, остальные свободны; SN – в системе присутствует N заявок, все имеющиеся ОУ заняты, причем входной буфер заявок пуст; и далее SN+m – все имеющиеся ОУ заняты, системный буфер полностью заполнен заявками, ожидающими в очереди на обслуживание. Финальные вероятности нахождения системы в этих состояниях в установившемся режиме (при условии стационарности входного потока заявок) обозначим как p0, p1… pN… pN+m соответственно.

λ

λ

λ

λ

λ

λ

S0

S1

S2

SN

SN+m

μ

2μ

3μ

Nμ

…

…

Nμ

Nμ

Рис. 2. Модель переходов состояний для СМО с входным потоком

заявок  λ и входным буфером объемом m.

Тогда на основании формул Эрланга [1-2] для данной модели переходов состояний эти вероятности могут быть определены следующим образом:

p0=(i=0Nρii!+ρNN!i=1m(ρN)i)−1;p1=ρp0;   p2=ρ22!p0;  p3=ρ33!p0;⋯pN=ρNN!p0;pN+1=ρNN!ρNp0;    ⋯pN+m=ρNN!(ρN)mp0;  i=0Npi=1.		  (1)

Наиболее важными характеристиками ПКФ для представленной модели переходов состояний СМО (конечной цепи Маркова), описываемой системой уравнений (1), являются следующие:

- среднее число загруженных обработкой заявок ОУ

nср=i=1Nipi+Ni=N+1N+mpi=p0(i=1Niρii!+ρN(N−1)!i=1m(ρN)i);

- средняя длина очереди заявок, ожидающих обслуживания в буфере

Dср=i=1mipN+i=p0ρNN!i=1mi(ρN)i;

- среднее число заявок, находящихся в рассматриваемой подсистеме

Θ=nср+Dср	.

Кроме того, используя эти ПКФ и зная количество рабочих ОУ и значения их производительности, можно найти среднее время ожидания заявки в очереди на обслуживание tср.ож. и среднее время пребывания заявок в системе tср.сист. .

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ № 1

Название работы

Исследование показателей качества функционирования (ПКФ) систем массового обслуживания (СМО) с помощью Марковских моделей.

Задание (не забудьте оформить отчет!)

- Установить программный продукт SSMP 2.1. Изучить предлагаемый теоретический материал к лабораторной работе.

- Подготовить исходные данные, описывающие конфигурацию СМО, для которой будут проводиться расчеты на моделях:

- N - общее количество обслуживающих устройств (ОУ) в исследуемой системе;

- λ. – интенсивность входного потока заявок;

- μ – средняя производительность одного ОУ;

- m – объем буфера заявок (длина очереди).

- Выполнить начальную конфигурацию исследуемой СМО. Заполнить предлагаемые системой окна для ввода исходных данных.

- Провести вычислительные эксперименты на модели СМО, варьируя показатели N, λ, μ, m. Зафиксировать изменение показателей качества функционирования – вероятности потери заявок PN+m, а также средних значений времени ожидания, числа загруженных обработкой заявок ОУ, средней длины очереди заявок в рамках рассмотренной модели.

- Провести численные эксперименты по оценке вероятности того, что количество потерь заявок в системе не превысит изначально заданного уровня. Результаты оформить в виде таблиц. Построить графики функций.

- Получить аналогичный график, выполненный с помощью программы SSMP 2.1. Сравнить результаты. Все графики и таблицы привести в отчете по лабораторной работе.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

Название работы

Исследование показателей качества функционирования (ПКФ) систем массового обслуживания (СМО) с помощью Марковских моделей.

Цель

Познакомиться на практике с методами анализа ПКФ СМО на основе Марковских модельных представлений (конечных цепей Маркова).

Выполнил

ФИО ________________________________________________________

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что характеризуют понятия входного потока заявок и интенсивности обслуживания для СМО?

- Что собой представляет Марковский процесс?

- Как с помощью Марковских моделей можно представить процессы обработки потока заявок в сложной ИТ-системе?

- Что представляет собой схема «гибели-размножения»?

- Что такое приведенная интенсивность потока заявок?

- Что представляют собой финальные вероятности состояний системы?

- Как определить среднее значение числа загруженных обработкой заявок ОУ в рамках исследуемой Марковской модели?

# ЛИТЕРАТУРА

- Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Комкнига, 2005.

- Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями. – М.: Мир, 1979.