.ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ»

Институт «Технической кибернетики и информатики»

Кафедра «Систем информационной безопасности»

Исмагилов И.И.

Конспекты лекций

учебной дисциплины

«Цифровая обработка сигналов»

Казань

2014 г.

Тема 1. Аналого-цифровое преобразование сигналов.

1.1. Основные классы сигналов

Классификация сигналов осуществляется на основании существенных признаков соответствующих математических моделей сигналов. Все сигналы разделяют на две крупных группы: детерминированные и случайные. Обычно выделяют два класса детерминированных сигналов: периодические и непериодические. К периодическим относят гармонические и полигармонические сигналы. К непериодическим сигналам относят почти периодические и апериодические или переходные сигналы. Почти периодические сигналы близки по своей форме к полигармоническим. Они также представляют собой сумму двух и более гармонических сигналов, но не с кратными, а с произвольными частотами, отношения которых (хотя бы двух частот минимум) не относятся к рациональным числам, вследствие чего фундаментальный период суммарных колебаний бесконечно велик. Апериодические сигналы составляют основную группу непериодических сигналов и задаются произвольными функциями времени.

Случайные сигналы подразделяют на стационарные и нестационарные. Случайные стационарные сигналы сохраняют свои статистические характеристики в последовательных реализациях случайного процесса. Что касается случайных нестационарных сигналов, то их общепринятой классификации не существует. Как правило, из них выделяют различные группы сигналов по особенностям их нестационарности.

Выделяют также следующие типы сигналов, которым соответствуют определенные формы их математического описания: аналоговые, дискретные и цифровые сигналы.

Аналоговый сигнал является непрерывной функцией непрерывного аргумента, т.е. определен для любого значения аргументов. Источниками аналоговых сигналов, как правило, являются физические процессы и явления, непрерывные в динамике своего развития во времени, в пространстве или по любой другой независимой переменной, при этом регистрируемый сигнал подобен (“аналогичен”) порождающему его процессу.

Дискретный сигнал по своим значениям также является непрерывной функцией, но определенной только по дискретным значениям аргумента. По множеству своих значений он является конечным (счетным) и описывается дискретной последовательностью отсчетов с определенным интервалом между отсчетами (шаг дискретизации). Величина, обратная шагу дискретизации, называется частотой дискретизации. Если дискретный сигнал получен дискретизацией аналогового сигнала, то он представляет собой последовательность отсчетов, значения которых в точности равны значениям исходного сигнала по соответствующим координатам.

Цифровой сигнал квантован по своим значениям и дискретен по аргументу. Он описывается квантованной решетчатой функцией при этом интервалы квантования могут быть как с равномерным распределением, так и с неравномерным, например - логарифмическим. Задается цифровой сигнал, как правило, в виде дискретного ряда числовых данных - числового массива по последовательным значениям аргумента.

По существу, цифровой сигнал по своим значениям (отсчетам) является формализованной разновидностью дискретного сигнала при округлении отсчетов последнего до определенного количества цифр. Цифровой сигнал конечен по множеству своих значений. Процесс преобразования бесконечных по значениям аналоговых отсчетов в конечное число цифровых значений называется квантованием по уровню, а возникающие при квантовании ошибки округления отсчетов (отбрасываемые значения) – шумами или ошибками  квантования.

В дискретных системах и в ЭВМ сигнал всегда представлен с точностью до определенного количества разрядов, а, следовательно, всегда является цифровым. С учетом этих факторов при описании цифровых сигналов функция квантования обычно опускается (подразумевается равномерной по умолчанию), а для описания сигналов используются правила описания дискретных сигналов.

Под цифровой обработкой сигналов (ЦОС) понимают операции над дискретными во времени величинами (отсчетами сигналов). ЦОС имеет ряд существенных преимуществ перед аналоговой обработкой сигналов:

- Достигается значительно более высокая точность обработки сигналов по сложным алгоритмам;

- Возможна гибкая оперативная перестройка алгоритмов обработки сигналов, обеспечивающая как создание многорежимных устройств, так и реализацию адаптивных (подстраивающихся) систем;

- Достигается высокая технологичность изготовления устройств ЦОС, связанная с отсутствием необходимости настройки при изготовлении и регулировки в процессе эксплуатации;

- Обеспечивается высокая степень совпадения и повторяемости характеристик реализованных устройств с расчетными характеристиками;

- Существуют большие возможности автоматизации проектирования устройств;

- Обеспечиваются высокостабильные эксплуатационные характеристики устройств ЦОС.

Структурно одноканальную систему передачи сообщений (как непрерывных, так и дискретных) с использованием устройств ЦОС на передаче и приеме можно представить следующим образом

Структурная схема передачи сообщений с использованием устройств ЦОС.

ЦФПС - цифровой формирователь первичного сигнала;

ЦМ - цифровой модулятор;

ЦПФ - цифровой полосовой фильтр;

ЦД - цифровой детектор (демодулятор);

ЦФНЧ - цифровой фильтр нижних частот;

ЛС - линия связи.

В системах передачи непрерывных сообщений (в том числе и цифровыми методами) помимо отмеченных на рисунке функций решаются и задачи цифрового компандирования первичного сигнала на входе модулятора (сжатия динамического диапазона) и цифрового эспандирования (расширения динамического диапазона) сигналов на входе детектора.

Наиболее широкое применение нашли линейные устройства ЦОС, в которых сигналы входа и выхода связаны линейными соотношениями. Такими являются все фильтры в рассмотренной схеме, а также схемы ЦМ и ЦД, построенные на основе перемножения двух функций. Кроме того, практически все ЦФ являются стационарными устройствами (свойства не зависят от времени).

## 1.2. Дискретизация сигналов и теорема отсчетов

Для применения методов цифровой обработки аналогового сигнала необходимо представить его в виде последовательности чисел. Обычно это осуществляется путем периодической дискретизации аналогового сигнала для получения последовательности его значений:

x(n)=xa(nT), −∞<n<∞,

где n принимает только целые значения.

Дискретная последовательность или дискретный сигнал чаще выражается через исходный непрерывный (аналоговый) сигнал следующим образом

x(nT) = x(t)n=−∞∞d(t - nT) ,

где d(t) - дискретная d - функция.

Поскольку дискретные сигналы широко используют в настоящее время при передаче сообщений, а многие реальные сигналы являются непрерывными, то важно знать: можно ли непрерывные сигналы представлять с помощью дискретных; можно ли указать условия, при которых такое представление оказывается точным. Ответы на эти вопросы дает доказанная в 1933 г. советским ученым В.А.Котельниковым теорема, являющаяся одним из фундаментальных результатов теоретической радиотехники.

Теорема дискретизации: если сигнал xa(t) имеет преобразование Фурье Xa(iΩ) такое, что Xa(iΩ)=0 при Ω≥2πFN,то xa(t) может быть восстановлен единственным образом по последовательности равноотстоящих отсчетов xa(nT), −∞<n<∞, если 1T>2FN.

Таким образом, теорема Котельникова указывает условия, при которых непрерывный сигнал может быть точно восстановлен по соответствующему ему сигналу с дискретным временем.

Данная теорема вытекает из того факта, что если преобразование Фурье сигнала xa(t) определяется выражением:

Xa(iΩ)=−∞∞xa(t)e−iΩ tdt,

и преобразование Фурье последовательности x(n) определено в соответствии с выражением:

X(eiω)=n=−∞∞x(n)e−iωn,

то в частотной области выполняется соотношение:

X(eiΩT)=1Tk=−∞∞Xa(iΩ+i2πTk),

Для пояснения соотношения предположим, что Xa(iΩ) имеет вид, показанный на рис. 1.2, т.е. допустим, что Xa(iΩ)=0 для Ω>ΩN=2πFN. Частоту FN называют частотой Найквиста.

Рис.1.2 Непрерывный спектр ограниченного по частоте дискретного сигнала

В сущности X(eiΩT) представляет собой сумму бесконечного числа спектров Xa(iΩ), каждый из которых расположен на высших гармониках частоты 1T>2FN. На рис. 1.3 показан случай, когда 1T>2FN.

Рис.1.3 Дискретизация без наложения непрерывных спектров

Здесь дополнительные компонента преобразование Фурье не попадают в основной диапазон Ω<2πFN. На рис.1.4 приведен обратный случай, когда 1T<2FN.

Рис.1.4 Дискретизация с наложением непрерывных спектров

Здесь спектры, отстоящие друг от друга 2πT, пересекаются. Такая ситуация, при которой смежные спектры перекрываются, называется наложением частот. Очевидно, что наложения частот можно избежать только при условии, что преобразование Фурье исходного сигнала ограничено по полосе частот и частота дискретизации, по крайней мере, равна удвоенной частоте Найквиста (1T>2FN).

Если 1T>2FN, то преобразование Фурье последовательности отсчетов пропорционально преобразованию Фурье аналогового сигнала в основной полосе частот:

X(eiΩT)=Xa(iΩ)T,Ω<πT.

Используя этот результат, можно показать, что исходный сигнал связан с последовательностью отсчетов следующей формулой:

xa(t)=n=−∞∞xa(nT)sinπ(t−nTT)π(t−nT)T

Таким образом, по последовательности отсчетов аналогового сигнала, взятых с частотой, равной, по крайней мере, удвоенной частоте Найквиста, восстановить исходный аналоговый сигнал. Применяемые на практике цифроаналоговые преобразователи основаны на приближении этого соотношения.

Реальные непрерывные сигналы, подлежащие передаче, как правило, имеют спектры хотя и довольно быстро стремящиеся к нулю с ростом частоты, но все же неограниченные. Такие сигналы могут быть восстановлены по своим дискретным отсчетам лишь приближенно. Однако, выбирая шаг дискретизации Δt достаточно малый, можно обеспечить пренебрежимо малое значение ошибки восстановления непрерывного сигнала по его переданным отсчетам в дискретные моменты времени. Например, при передаче телефонного сигнала, спектр которого неограничен, обычно принимают, что условная верхняя граничная частота fв = 3,4 кГц. В этом случае получаем, что частота дискретизации должна удовлетворять неравенству fΔ>= 6,8 кГц, т.е. в одну секунду должно передаваться 6,8 тысяч отсчетов. Качество передачи речи при этом оказывается вполне удовлетворительным. Увеличение частоты дискретизации сверх указанного значения допустимо и приводит к незначительному повышению точности восстановления телефонного сигнала. Если же принять fΔ<6,8 кГц, то точность восстановления телефонного сигнала заметно падает.

1.3. Аналого-цифровое преобразование.

Цифровая система обработки сигналов требует представления входного аналогового сигнала в цифровом виде, а выходного цифрового сигнала - в аналоговом. Для преобразований используют аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП) преобразователи.

Рассмотрим принцип действия одного из основных блоков АЦП – квантователя.

Рис.1.5. Общая схема цифрового представления сигнала

Из рисунка видно, что аналоговый сигнал, например речевое колебание, как непрерывная функция времени подвергается дискретизации, чаще всего периодической, в результате которой образуется последовательность отсчетов ха(пТ). Эти отсчеты могут в общем случае принимать непрерывное множество значений. Поэтому для получения цифрового, т.е. дискретного по амплитуде и по времени, представления необходимо проквантовать каждый отсчет до конечного множества значений.

Скалярное квантование аналогового сигнала.

Предположим, что аналоговый сигнал пропущен через фильтр нижних частот и в результате дискретизации получена последовательность непрерывных величин {х(п)}. В большинстве случаев последовательность {х(n)} рассматривается как случайный процесс в дискретном времени. Для того чтобы передать, эту последовательность отсчетов по цифровому каналу связи, каждый отсчет необходимо проквантовать до конечного множества значений, которые можно описать конечным множеством символов. Этот процесс квантования и кодирования изображен на рис.1.6.

Рис.1.6. Квантование и кодирование

А) Кодер; Б) Декодер

Процесс представления последовательности {х(п)} множеством символов целесообразно разделить на два этапа:

- квантование, результатом которого является последовательность величин ;

- кодирование, при котором каждой квантованной величине ставится в соответствие кодовое слово с(п).

Величина  на рисунке означает шаг квантования. Декодер преобразует последовательности кодовых слов {с'(п)} в последовательность квантованных отсчетов {х'(п)}. Если последовательность кодовых слов с'(n) точно совпадает с последовательностью кодовых слов с(n), т.е. ошибки отсутствуют, то сигнал на выходе идеального декодера точно совпадает с последовательностью квантованных отсчетов входного сигнала, т.е. . Наиболее распространено применение при кодировании В-разрядной двоичной последовательности, задающей  различных уровней квантования. Информационный объем цифрового представления можно подсчитать:

скорость, бит/с,

где  – частота дискретизации (т.е. отсч./с); В – число бит на отсчет сигнала.

В общем случае желательно выбирать скорость передачи наиболее низкой, при которой еще сохраняется требуемое качество восприятия сигнала. Для данной полосы частот речевого сигнала минимальная частота дискретизации определяется теоремой о дискретизации. Таким образом, единственный путь уменьшения скорости передачи состоит в сокращении числа двоичных единиц на отсчет сигнала, что и привело к появлению различных способов кванотования квантования сигнала.

В общем случае целесообразно предполагать, что отсчеты сигнала будут попадать в конечный интервал значений, при котором .

Для удобства следует предположить, что величина  бесконечно велика, однако на практике диапазон конечен, что весьма важно. Таким образом, целесообразно считать, что полный размах сигнала пропорционален среднему квадратическому отклонению.

Диапазон изменения входного сигнала делится на интервалы, и операция квантования сводится к тому, что всем отсчетам входного сигнала, попавшим в некоторый интервал, приписывается одно и то же заданное значение.

Равномерное квантование.

Уровни квантования выбирают исходя из условий применения того или иного квантователя. Самым простым является равномерный квантователь для которого

где  – шаг квантования.

Обычно используется два вида: квантователь с усечением и квантователь с округлением. Когда число уровней равно степени 2, квантователь с усечением имеет одинаковое количество положительных и отрицательных уровней, расположенных симметрично относительно начала координат, квантователь с округлением имеет на один отрицательный уровень больше, но при этом обладает нулевым уровнем, который отсутствует у квантователя с усечением.

Для описания равномерных квантователей достаточно задать два параметра: число уровней и шаг квантования. Число уровней выбирается обычно в виде  с тем, чтобы использовать все В-разрядные кодовые слова. Параметры  и В выбираются таким образом, чтобы охватить весь диапазон сигнала. Если предположить, что , то (полагая симметричной функцию плотности вероятности х(п)) имеем

При изучении эффектов квантования полезно представить квантованный сигнал в виде

где х(п) – непрерывный отсчет, а е(п) – ошибка, или шум квантования. Для квантователей с округлением имеем

В качестве размах сигнала закономерно принять уровень в , тогда приблизительно 0,35% отсчетов окажутся вне диапазона квантователя. Квантование этих отсчетов будет сопровождаться ошибкой, большей ,. но их число крайне мало, чем можно пренебречь.

Очевидно, что нам известен только , а х(п) и е(п) неизвестны. Для изучения эффектов квантования удобно и полезно предположить простую статистическую модель шума квантования. Эта модель основана на следующих предположениях:

1. Шум квантования является стационарным белым шумом, т.е.

2. Шум квантования не коррелирован с входным сигналом, т. е.

, для всех m

3. Распределение шума равномерно в любом интервале квантования и поскольку все интервалы равны между собой, то

Для некоторых сигналов данные предположения не выполняются, например, если входной сигнал постоянен для всех п. Речевой сигнал, однако, является достаточно сложным и быстроизменяющимся в пределах любого уровня квантования, и если шаг  достаточно мал, то вероятность попадания двух последовательных отсчетов в различные далеко отстоящие интервалы достаточно велика.

Отноношение сигнал/шум квантования, определяется выражением

Если предположить, что диапазон непрерывных значений равен , то для В-разрядного квантователя получаем  Если предположить равномерное распределение шума, получим

В итоге отношение сигнал/шум в децибелах определяется по формуле

Из формулы следует, что каждое добавление одного разряда в кодовом слове улучшает отношение сигнал/шум на 6 дБ. Это справедливо при следующих предположениях:

1) входной сигнал изменяется таким образом, что справедлива описанная ранее статистическая модель шума квантования;

2) шаг квантования мал настолько, что шум белый и не коррелирован с сигналом;

3) диапазон квантования установлен таким образом, что он превышает размах сигнала. Следовательно, диапазон квантования используется полностью, и в тоже время количество отсчетов, не попадающих в него, достаточно мало.

Для речевых сигналов первые два предположения выполняются, если количество уровней квантования больше, чем 26. Однако третье предположение менее справедливо, поскольку энергия сигнала может изменяться более чем на 40 дБ в зависимости от диктора и условий передачи.

Для поддержания ошибки квантования на приемлемом уровне необходимо выбирать значительно больше уровней квантования, чем это следует из предварительного анализа. Значение В=7 обеспечит отношение сигнал/шум, равное 36 дБ, т. е. хорошее качество связи. Но практика показала, что необходимо около 11 разрядов квантователя для получения высококачественного речевого сигнала при равномерном квантовании.

Таким образом, возникла необходимость независимости отношения сигнал/шум от уровня сигнала, т.е, вместо постоянной не зависящей от уровня сигнала ошибки (как это имеет место при равномерном квантовании) хотелось бы получить постоянную относительную ошибку, что достигается использованием неравномерного распределения уровней квантования.

Мгновенное командирование.

Для того чтобы относительная ошибка была постоянной, уровни квантования должны быть распределены логарифмически. С другой стороны, вместо квантования исходного сигнала для достижения постоянной ошибки можно квантовать его логарифм. Этот процесс изображен на рис.1.7 где входной сигнал компрессируется перед квантованием с помощью логарифмического преобразования, а выходной сигнал после декодирования экспандируется с помощью экспоненциального преобразования.

Рис.1.7. Структурная схема системы логарифмического кодирования

Здесь могут использоваться различные характеристики компрессора. Характеристика компрессора с -законом компандирования имеет вид

При В=7 отношение сигнал/шум, равное 34 дБ, достигается в широком диапазоне уровней входного сигнала. Поэтому семиразрядная ИКМ с компрессией используется как стандарт для получения речевого сигнала с хорошим качеством. При равномерном квантовании для получения такого же динамического диапазона требуется 11 разрядов.

Векторное квантование речевого сигнала.

Векторное квантование разделяется на два вида:

1. Векторное или блочное квантование (способ совместного квантования блока параметров  (или отсчетов)). Позволяет например позволяет снизить скорость передачи речевого сигнала не ниже 800 бит/с.

2. Сегментное кодирование (способ, охватывающий большой сегмент речи)  является обобщением векторного квантования. В этом случае производится векторное квантование большого вектораX=x(1)T, x(2)T,..., x(M)TT, где x(i)T- вектор i-го кадра дискретного речевого сигнала, Т- символ операции транспонирования,  содержащего в качестве М элементов следующих друг за другом кадровых векторов.  Таким образом, зависимости между последовательными кадрами косвенно включается в векторы большой размерности. Длительность сегмента М может быть либо фиксированной, либо переменной. При фиксированном М задача квантования упрощается, а  использование сегментов переменной длительности приводит к лучшему качеству речи. Таким образом, сегментное квантование – это просто векторное квантование, применимое к  вектору большей размерности, содержащему больший сегмент речи. Такой подход позволяет снизить скорость передачи речевого сигнала до 300 бит/с.

На рис. 1.8 представлена структурная схема L- уровневого векторного квантователя. При векторном квантовании исходный дискретный сигнал разбивается на блоки, каждый их которых представляется в виде N-мерного вектора x=x1,x2,...xNT, где N –  число  квантуемых  отсчетов  сигнала  в блоке, и отображается в N-мерный действительный вектор y=y1,y2,...yNTс квантованными значениями амплитуд: y=qx, где q(x) – оператор векторного квантования.

– уровневый квантователь

Рис.1.8. L- уровневый векторный квантователь

Вектор y принимает одно значение из ограниченного множества Y=yi, 1≤i≤L, где yi=yi1,yi2,...yiNT, L – размер кодовой книги, yi  множество кодовых векторов с размерностью N. Размер кодовой книги называют также числом уровней. Следовательно, множество Y  можно назвать  L-уровневым квантователем или кодовой книгой с L уровнями. Процесс векторизации состоит в том, что каждому входному вектору x по некоторому решающему правилу ставится в соответствие вектор yi кодовой книги L  и номер этого кодового вектора, то есть векторное квантование преобразует исходный сигнал в совокупность кодовая книга и множество индексов кодовых векторов. При этом осуществляется компрессия сигнала с коэффициентом сжатия, равным размерности векторов x и yi.

При квантовании x в y возникает ошибка квантования. Отклонения x от y может быть определено мерой искажения dx, y, называемой также мерой расхождения или мерой расстояния. Различия в величинах искажений характеризует соответствующие различия в качестве речи. Наиболее часто в качестве меры искажения используется среднеквадратическая ошибка (СКО).

Для осуществления векторного квантования необходимо сформировать кодовую книгу. Для построения такой книги N-мерное пространство вектора x разделяется на L непересекающихся ячеек ci, 1≤i≤L и с каждой ячейкой сi связывается вектор yi. Квантование вектора x производится на основе вычисления СКО, связанной с заменой x на каждый из кодовых векторов, и выбора кодового вектора, обеспечивающего минимальную СКО, в качестве квантованного значения вектораx:

q(x)=yi, если dx, yi≤dx, yj, j≠i, 1≤j≤L.

Этот метод квантования известен как метод полного перебора, так как при квантовании каждого входного вектора проверяются все кодовые векторы. Общим недостатком данного метода является то, что для осуществления векторного квантования необходимо выполнить большое количество вычислений. Если предположить, что каждый расчет искажений требует N операций умножения-сложения (это справедливо для меры СКО), то вычислительные затраты на квантование каждого входного вектора составят NL. Если на каждый кодовый вектор при передаче отводится B=RN=log2L бит, где R  количество бит, используемых для кодирования каждой координаты, B количество бит, используемых для кодирования каждого вектора, то вычислительные затраты составят N2RN бит.

Векторное квантование в отличие от скалярного квантования может осуществлять выбор расположения кодовых векторов и форм ячеек, обеспечивающий минимизации искажений и исключение избыточности исходного сигнала. Кроме того, при L<<M, где М  множество возможных входных векторов векторное квантование может дать очень высокий коэффициент сжатия данных.

На рис. 1.9 представлена блок-схема системы векторного (блочного) квантования. Кодовая книга состоит из L кодовых векторов, которые хранятся в памяти кодера и декодера. Множество векторов yiобразуют кодовую книгу.  Входной вектор xn, представляющий собой образец речевого сигнала, сравнивается со всеми векторами, находящимися в кодовой книге, и находится вектор, наиболее близкий к входному вектору.

Кодер

Декодер

Канал

Кодовая

книга

Кодовая

книга

Р

Рис.1.9. Структурная схема системы низкоскоростного кодирования 
речевого сигнала на основе векторного квантования

Номер или индекс этого  вектора ui, i=1, 2,...,L, где ui=ui,  посылается по каналу связи. На приемной стороне по этому индексу определяется соответствующий вектор в кодовой книге, и в декодере восстанавливается оригинал речевого сигнала. Снижение скорости передачи в результате использования векторного квантования достигается путем передачи на прием только индекса вектора. Для более эффективного сжатия речевых сигналов  векторному квантованию следует подвергать параметры сигнала, например, коэффициенты его дискретного косинусного преобразования.

Процесс образования кодовой книги подобен процессу обучения, который используется при распознавании образов. Векторы параметров в процессе обучения извлекаются из случайной разговорной речи достаточно большой длительности (30 –40 мин). Время поиска вектора в кодовой книге может быть сокращено, если использовать быстрые алгоритмы поиска, например, древовидные, требующие большого объема памяти.

Тема 2. Обнаружение сигналов и оценивание их параметров

2.1. Проблема обнаружения сигналов в условиях априорной неопределённости.

Обработка сигналов в информационной системе реализуется с помощью совокупности математических операций (алгоритмов), которые необходимо выполнить для получения того или иного результата. Типичными задачами, возлагаемыми на систему обработки сигналов, являются:

- обнаружение сигналов с заданными допустимыми вероятностями ошибочных решений, обусловленных помехами;

- измерение (оценка) параметров сигналов с заданными допустимыми погрешностями;

- разрешение сигналов, т.е. обнаружение (с заданными вероятностями ошибок) одного сигнала и оценку (с заданными погрешностями) его параметров, при наличии других сигналов;

- распознавание сигналов, т.е. отнесение их, с заданными вероятностями ошибок, к тому или иному классу.

Перечисленные операции в той или иной форме присущи многим информационным системам, поэтому методы, рассматриваемые в нашем курсе, могут иметь широкое применение. Однако для конкретности и наглядности мы будем рассматривать радиолокационную систему, на которую возложен контроль ситуации в некоторой области пространства. Другим возможным примером может служить аппаратура потребителя спутниковой радионавигационной системы.

В современной теории обзорная радиолокационная система рассматривается как система массового обслуживания, на вход которой воздействует случайный поток целей, а также помех искусственного и естественного происхождения, статистические характеристики которых могут быть априори неизвестны и изменяться в ходе наблюдения. Отсутствие полной информации о свойствах полезных сигналов и помех является существенной особенностью рассматриваемых систем, что дает основание для выделения задач обработки сигналов  в условиях априорной неопределенности в самостоятельный раздел курса.

Будем в дальнейшем полагать, что информация, подлежащая xк=x(tк)обработке, представляет собой выборку  из сигнала на выходе приемника, который может быть представлен в виде x(t)=n(t,μ)+a⋅S(t,γ), где n(t,μ) - составляющая, обусловленная воздействием помех, характеризуемых вектором параметров μ, часть которых может быть неизвестна; a– дискретный параметр, ассоциируемый с наличием  (a=1)  или отсутствием (a=0) сигнала; S(t,γ) - известная функция времени, представляющая ожидаемый (отраженный) сигнал и зависящая от вектора γ неизвестных параметров, которые могут быть детерминизированными или случайными и рассматриваться как измеряемые или мешающие. Под измеряемым мы будем понимать параметр, значение которого представляет для наблюдателя самостоятельный интерес. Мешающий параметр такого интереса не представляет.

Примером измеряемого (информативного) параметра может служить задержка радиолокационного сигнала, несущая информацию о дальности до цели, примером неинформативного (мешающего) – начальная фаза сигнала. Отметим, что в зависимости от постановки задачи один и тот же параметр сигнала может рассматриваться и как измеряемый и как мешающий. Примером может служить доплеровский сдвиг частоты отраженного сигнала, который является информативным, если ставится задача оценки радиальной скорости цели, и мешающим, если такая оценка не требуется.

В общем случае оптимальный алгоритм обработки информации состоит в фильтрации вектора γм, т.е. в получении массива текущих значений апостериорной вероятности (АВ) , соответствующих всем возможным сочетаниям параметров целей. Такой алгоритм является наилучшим в том смысле, что сохраняет всю информацию, содержащуюся в наблюдаемом сигнале. Однако на практике такой алгоритм реализовать не удается, по крайней мере, на современном уровне вычислительной технике, хотя работы в этом направлении ведутся.

Широко применяемое в настоящее время упрощение оптимального алгоритма состоит в его разбиении на ряд этапов, причем для обработки на каждый последующий этап передается только часть информации, относящаяся к тем областям пространства параметров, которым соответствуют максимумы (“пики”) АВ. Очевидно, что такая селекция, с одной стороны, устраняет значительную часть избыточной информации, с другой – может привести к утере части полезной информации, что необходимо учитывать при разбиении процесса обработки на этапы.

Очевидно, что наибольший объем информации и скорость ее поступления характерны для этапа обнаружения сигнала. Необходимость обеспечения большого быстродействия требует создания специальных устройств обработки информации.

Здесь следует отметить, что каждая выборка сигнала  x1…xк=xк, т.е. совокупность случайных чисел представляет точку в к –мерном пространстве. Совокупность всех возможных комбинаций результатов наблюдений образуют некоторую область k –мерного пространства, называемую пространством выборок. Поскольку шум (а, возможно, и часть параметров сигнала) являются случайными, задача обнаружения носит вероятностный характер и трактуется как проверка статистических гипотез.

2.2. Общие сведения о проверке статистических гипотез

Большинство моделей сигналов, решение задач обнаружения и оценивания их параметров обнаружения требуют расчетов, связанных с установлением выполнимости или невыполнимости тех или иных предпосылок, анализом качества найденных оценок, достоверностью полученных выводов. Обычно эти расчеты проводятся по схеме статистической проверки гипотез.

Во многих случаях необходимо знать закон распределения генеральной совокупности. Если закон распределения неизвестен, но есть основания предположить, что он имеет определенный вид (например, R), выдвигают гипотезу: генеральная совокупность СВ x распределена по закону R. Возможен другой случай, когда закон распределения известен, а его параметры неизвестны. Если есть основания предположить, что неизвестный параметр θ равен ожидаемому числу  θ0, выдвигают гипотезу: θ=θ0.

Статистической гипотезой называется любое предположение о виде закона распределения или о параметрах неизвестного закона распределения. В первом случае гипотеза называется непараметрической, а во втором параметрической.

Гипотеза H0, подлежащая проверке, называется нулевой или нуль – гипотезой (основной). Наряду с нулевой рассматривают гипотезу Н1, которая будет приниматься, если отклоняется Н0.. Такая гипотеза называется альтернативной (конкурирующей).

Например, если проверяется гипотеза о равенстве параметра θ некоторому значению θ0, т.е. Н0:θ=θ0, то в качестве альтернативной могут рассматриваться следующие гипотезы:

Н1(1):θ≠θ0; Н1(2):θ>θ0; Н1(3):θ<θ0; Н1(4):θ=θ1; (θ1≠θ0).

Выбор альтернативной гипотезы определяется конкретной формулировкой задачи, а нулевая гипотеза часто специально подбирается так, чтобы отвергнуть ее и принять тем самым альтернативную гипотезу.

Гипотезу называют простой, если она содержит одно конкретное предложение (H0:θ=θ0, Н1(4):θ=θ1). Гипотезу называют сложной, если она состоит из конечного или бесконечного числа простых гипотез: Н1(1):θ≠θ0; Н1(2):θ>θ0; Н1(3):θ<θ0.

При проверке гипотезы выборочные данные могут противоречить гипотезе Н0.. Тогда она отклоняется. Если же статистические данные согласуются с выдвинутой гипотезой, то она не отклоняется. В последнем случае частот говорят, что нулевая гипотеза принимается. Статистическая проверка гипотез на основании выборочных данных неизбежно связана с риском принятия ложного решения. При этом возможны ошибки двух родов.

1. Ошибка первого рода состоит в том, что будет отвергнута правильная нулевая гипотеза.

2. Ошибка второго рода состоит в том, что будет принята нулевая гипотеза, в то время как в действительности верна альтернативная гипотеза.

Возможные результаты статистических выводов представлены следующей таблицей:

| Результаты проверки гипотезы | Возможные состояния гипотезы |  |
| --- | --- | --- |
|  | верна Н0 | верна Н1 |
| Гипотеза Н0 отклоняется | Ошибка первого рода, вероятность α | Правильный вывод, вероятность (1−β) |
| Гипотеза Н0 не отклоняется | Правильный вывод, вероятность (1−α) | Ошибка второго рода, вероятность β |

Последствия указанных ошибок неравнозначны.Первая приводит к более осторожному, консервативному решению, вторая – к неоправданному риску. Исключить вообще ошибки 1–ого и 2–ого рода невозможно в силу ограниченности выборки. Поэтому стремятся минимизировать потери от этих ошибок. Отметим, что одновременное уменьшение вероятностей данных ошибок невозможно, т.к. задачи их уменьшения являются конкурирующими, и снижение вероятности допустить одну из них влечет за собой увеличение вероятности допустить другую. В большинстве случаев единственный способ уменьшения вероятности ошибок состоит в увеличении объема выборки.

Вероятность совершить ошибку 1–ого рода принято обозначать буквой α и ее называют уровнем значимости. Вероятность совершить ошибку 2–ого рода обозначают β. Тогда вероятность не совершить ошибку второго рода 1−β называется мощностью критерия. Обычно значения α задают заранее, «круглыми» числами (например, 0,1; 0,05; 0,01 и т.п.), а затем стремятся построить критерий наименьшей мощности. Т.о., если α=0,05, то это означает, что исследователь не хочет совершить ошибку 1–ого рода более чем в 5-ти случаях из 100.

Проверку статистической гипотезы осуществляют на основании данных выборки. Для этого используют специально подобранную СВ (статистику, критерий), точное или приближенное значение которой известно. В целях общности будем обозначать такую СВ через К.

Таким образом, статистическим критерием или статистическим тестом называют СВ К, которая служит для проверки нулевой гипотезы. После выбора определенного критерия множество всех его возможных значений разбивают на два непересекающихся подмножества:

- одно из них содержит значения критерия, при которых нулевая гипотеза отклоняется;

другое – при которых она не отклоняется.

Совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу отклоняют, называют критической областью. Совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу не отклоняют, называют областью принятия гипотезы.

Основной принцип проверки статистических гипотез можно сформулировать так: если наблюдаемое значение критерия К(вычисленное по выборке) принадлежит критической области, то нулевую гипотезу отклоняют. Если же наблюдаемое значение критерия К принадлежит области принятия гипотезы, то нулевую гипотезу не отклоняют (принимают).

Точки, разделяющие критическую область и область принятия гипотезы, называют критическими. 	В основу определения критических точек и критической области положен принцип практической невозможности маловероятных событий.

Пусть для проверки нулевой гипотезы H0 служит критерий К. Предположим, что плотность распределения вероятности СВ К в случае справедливости Н0 имеет вид fk,|Н0, а математическое ожидание К равно k0. Тогда вероятность того, что СВ K попадет в произвольный интервал k1−a/2,ka/2, можно найти по формуле:

Р(k1−a/2<K<ka/2)=k1−a/2ka/2f(k|Н0)dk

Зададим эту вероятность равной 1−α и вычислим критические точки (квантили) K− распределения k1−a/2,ka/2 из условий:

Р(K≤k1−a/2)=−∞k1−a/2f(k|Н0)dk=a2,

Р(K≥ka/2)=ka/2+∞f(k|Н0)dk=a2

Следовательно,

Р(k1−a/2<К<ka/2)=1−α,

Р(К≤k1−a/2)∪(К≥ka/2)=α

Зададим вероятность а настолько малой (0,05; 0,01), что попадание СВ К за пределы интервала k1−a/2,ka/2, можно было бы считать маловероятным событием. Тогда, исходя из принципа практической невозможности маловероятных событий, можно считать, что если Н0 справедлива, то при ее проверке с помощью критерия K по данным одной выборки наблюдаемое значение К должно наверняка попасть в интервал k1−a/2,ka/2.

Если же наблюдаемое значение К попадает за пределы указанного интервала, то произойдет маловероятное, практически невозможное событие. Это дает основание считать, что с вероятностью 1−α нулевая гипотеза Н0 несправедлива.

Точки k1−a/2,ka/2 называются критическими. Критическая область (−∞;k1−a/2)∪(ka/2,+∞) называется двусторонней критической областью. Она определяется в случае, когда альтернативная гипотеза имеет вид Н1:θ≠θ0. Кроме двусторонней, рассматривают также односторонние критические области – правостороннюю и левостороннюю. Правосторонней называют критическую область (kα,+∞), определяющуюся из соотношения Р(К>kα)=α. Она используется в случае, когда альтернативная гипотеза имеет вид: Н:θ>θ0. Левосторонней называют критическую область (−∞,k1−α), определяющую из соотношения Р(К<k1−α)=α. Она используется в случае, когда альтернативная

гипотеза имеет видН: θ<θ0.

Общая схема проверки гипотез.

1. Формулировка проверяемой (нулевой - Н0) и альтернативной (Н1) гипотез.

2. Выбор соответствующего уровня значимости α.

3. Определение объема выборки n.

4. Выбор критерия K для проверки Н0.

5. Определение критической области и области принятия гипотезы.

6. Вычисление наблюдаемого значения критерия Кнабл.

7. Принятие статистического решения.

В случае обнаружения сигнала гипотеза H0 предполагает отсутствие сигнала (a=0), альтернативная гипотеза H1 - его наличие (a=1). Статистические свойства выборок полностью описываются совместными условными распределениями P(xк/H0,1).

Изложенная трактовка задачи различения статистических гипотез в условиях априорной неопределенности называется параметрической, поскольку она предполагает, что функциональный вид распределений W(xк/H0,1), задан. Гипотезы H0 и H1 в такой постановке формулируются относительно параметров функций правдоподобия; априорная неопределенность (при сложных гипотезах) также сводится к отсутствию информации о тех или иных параметрах этих функций. Возложен иной подход, когда функции правдоподобия считаются не известными, определены только их некоторые свойства,  например, непрерывность, унимодальность и т.п.

2.3. Обнаружение сигналов на основе проверки статистических гипотез.

Среди используемых в современной теории обнаружения наиболее общим является критерий минимума среднего (байесовского) риска, в основу которого положены следующие рассуждения.

Вследствие случайного характера помех, а также возможных флуктуаций параметров сигналов, вынесение абсолютно достоверного решения при конечном времени наблюдения невозможно, т.е. решения d1 и d1 могут быть как правильными, так и ошибочными. Возможны следующие комбинации фактических ситуаций и принимаемых решений:

- H1; d1 - правильное обнаружение; H1; d1 – пропуск сигнала;

- H0;d1 – правильное не обнаружение; H0; d1 - ложная тревога.

Перечисленные ситуации образуют полную группу событий, сумма вероятностей которых =1:

P(d1;H1)+P(d0;H1)+P(d1;H0)+P(d0;H0)=1.

Сопоставим каждому ошибочному решению некоторую стоимость (риск) rik, стоимостью правильных решений примем равной нулю. Средний (байесовский) риск при этом равен:

r=r01⋅P(d0;H1)+r10⋅P(d1;H0).

Оптимальным считается решающее правило, обеспечивающее минимум среднего риска (байесовский критерий оптимальности). Правило, обладающее таким свойством, называют байесовским.

Подчеркнем, что для расчета величины байесовского риска необходима полная априорная информация о совместных вероятностях P(d;H) и стоимостях ошибочных решений. Обоснованный выбор указанных величин, особенно в задачах с априорной неопределенностью, по меньшей мере, затруднителен. Поэтому характеристики байесовского решающего правила в теории обнаружения обычно рассматриваются как потенциальные при сравнении квазиоптимальных алгоритмов. Далее рассматриваются более удобные с точки зрения практического применения  критерии, не требующие столь исчерпывающей информации.

На практике вместо совместных вероятностей P(di;HK) часто пользуются условными вероятностями

D=P(d1/H1)=P(d1;H1)P(H1) - вероятность правильного обнаружения;

D=β=1−D=P(d0/H1)=P(d0;H1)P(H1) - вероятность пропуска сигнала;

α=P(d1/H0)=P(d1;H0)P(H0) - вероятность ложной тревоги;

α=1−α=P(d0/H0)=P(d0;H0)P(H0) - вероятность правильного необнаружения.

Поскольку решения, соответствующие одному и тому же условию являются взаимоисключающими, справедливы равенства

D+D=D+β=1; α+α=1.

Таким образом, можно записать:

r=r01⋅β⋅P(H1)+r10⋅α⋅P(H0)=r01⋅P(H1)⋅1−(D−Λ0⋅α)

где Λ0=(r10⋅P(H0))/(r01⋅P(H1)) - весовой множитель;

- вероятность наличия полезного сигнала;

P(H0)=1−P(H1) - вероятность его отсутствия.

Очевидно, что при любых r01 и P(H1) минимум r соответствует максимуму разности (D−Λ0⋅α), поэтому критерий минимума среднего риска может быть заменен эквивалентным ему весовым критерием: (D−Λ0⋅α)→max. Оптимизация по этому критерию означает, что при стремлении к максимизации D и минимизации α совокупный эффект следует оценивать с весовым множителем Λ0, зависящим от цен ошибок и априорных вероятностей наличия  и отсутствия целей.

При сравнении оптимального решающего правило с любым другим справедливо неравенство Dopt−Λ0⋅αopt≥D−Λ0⋅αopt или Dopt≥D+Λ0⋅(αopt−α), откуда следует, что при α≤αopt; Dopt≥D. Это означает, что среди всех правил, для которых вероятность ложной тревоги не больше заданной, оптимальной по весовому критерию обнаружитель обеспечивает максимальную вероятность правильного обнаружения. Существенно, что поскольку весовой коэффициент Λ0 по определению положителен, вышеуказанное неравенство справедливо при любых значениях априорных вероятностей и стоимостей ошибок.

Описанный весовой критерий, являющийся видоизменением байесовского, но не требующий знания априорных вероятностей наличия и отсутствия сигнала и стоимости ошибок, широко используется при анализе и синтезе систем обнаружения и носит название критерия Неймана-Пирсона. Решающее правило, оптимальное по этому критерию, соответственно именуют правилом Неймана-Пирсона (леммой Неймана-Пирсона).

Наряду с критерием Неймана-Пирсона находит применение ряд других критериев.

При  неизвестных априорных вероятностях P(H1) и P(H0) часто за оптимальное принимают решающее правило, обеспечивающее минимум из двух значений условного риска, соответствующих состояниям H0 и H1: r0=r10⋅α или r1=r01⋅β (минимаксный критерий).

При известных P(H1) и P(H0), но невозможности обосновать стоимости ошибочных решений пользуются критерием максимума апостериорной вероятности, т.е. отдают предпочтение гипотезе, апостериорная вероятность которой выше.

Если неизвестны и стоимости ошибок и априорные вероятности, применяют критерий максимального правдоподобия; в соответствии с этим критерием выбирается гипотеза, для которой больше условная вероятность функция правдоподобия наблюдавшейся выборки W(x/H0) или W(xк/H1).

Важно подчеркнуть, что перечисленные критерии не противоречат, а дополняют друг друга, более того, во многих практически важных случаях оптимизация по любому из этих критериев приводит к одной и той же структуре решающего правила.

Рассмотрим структуру правила, оптимального по критерию Неймана-Пирсона ( под структурой решающего правила понимается последовательность математических и логических операций , которые необходимо выполнить над выборочными значениями xк, чтобы вынести требуемое решение).

В соответствии с весовым критерием мы должны  найти правило, обеспечивающее выполнение условия D0−Λ⋅α=maxd(xк), где Λ0 - весовой множитель.

Запишем вероятности D и α в виде

D=xкd(xк)⋅W(xк/H1)⋅dxк; α=xкd(xк)⋅W(xк/H0)⋅dxк.

Здесь W(xк/H1,0) - многомерные плотности вероятности (функции правдоподобия) выборки xк при наличии и отсутствии сигнала.

Весовой критерий при  этом может быть представлен  в виде

D−Λ0α=xкW(xк/H0)d(xк)Λ(xк)−Λ0dxк=maxd(xк),

где Λ(xк)=W(xк/H1)/W(x0/H0) - отношение правдоподобия выборки xк. Чтобы выполнить условие максимума интеграла, достаточно за счет соответствующего выбора решающей функции d(xк) добиться для каждого из возможных значений xк наибольшего значения подынтегральное выражения. Эта функция в нашем случае принимает только два значения: 0 и 1, так что подынтегральное выражение  либо обращается в нуль, либо  умножается  на единицу.

Следовательно, максимум интеграла достигается, если для положительных значений подынтегрального выражения принимать d(xк)=1, а для отрицательных d(xк)=0:

dopt(xк)=1приΛ(xк)≥Λ00приΛ(xк)<Λ0

Таким образом, оптимальный в смысле весового критерия обнаружитель представляет устройство вычисления отношения правдоподобия наблюдаемой выборки и сравнения его с фиксированным порогом Λ0=r10P(H0)/r01P(H1).

Отношение правдоподобияя, т.е. отношение функций правдоподобия Λ(x)=W(xк/H1)/W(xк/H0), показывающее, какую из двух взаимоисключающих гипотез (ситуаций) - H0 или H1 следует считать более вероятной, играет фундаментальную роль в теории различения статистических гипотез, поскольку представляет важнейший случай решающей статистики.

Можно также показать, что в случае различения простых гипотез полученная структура обнаружителя – “вычислитель отношения правдоподобия + постоянный порог” - является оптимальной и для других критериев . Различие этих критериев выражается только  в величине порога Λ0.

2.4. Согласованная фильтрация

В радиоэлектронике реализация устройств обнаружения сигналов (обнаружителей) непрерывного времени на интервале (0,Т) базируется на предположении, когда при гипотезе Н0 на входе z(t)=x(t) сигнал вида N(0, R(t)) - стационарный гауссов шум с функцией корреляции R(x), при гипотезе Н1 - 
z(t)=x(t)+s(t) — сумма шума и неслучайного сигнала s(t). Статистика обнаружения — линейное преобразование входного сигнала

задается неоднородным интегральным уравнением Фредгольма

ядро которого функция корреляции шума, правая часть — обнаруживаемый сигнал.

Математическое ожидание (МО) статистики G

а дисперсия статистики

Дисперсия и МО имеют различные размерности. Здесь равенство дисперсии статистики ее МО т1 объясняется безразмерностью интегральных уравнений Фредгольма.

Величина

называется также отношением сигнал—шум.

Статистика формируется на выходе согласованного фильтра — линейного фильтра с весовой функцией

Действительно, сигнал на выходе согласованного фильтра

в момент t = Т окончания сигнала s(t) равен

где xG — случайная составляющая статистики.

Статистика G сравнивается с критическим уровнем G0 и при G> G0 принимается решение в пользу гипотезы Н1.

В случае дискретных сигналов статистика записывается в следующем виде:

Вектор дискретной согласованной фильтрации Н определяется уравнением

где В — корреляционная матрица; S — вектор сигнала.

Как и в случае непрерывных сигналов, статистика линейна, поэтому имеет нормальное распределение с параметрами

Следует отметить, что интегральное уравнение удается решить лишь в некоторых случаях, тогда как уравнение для дискретного случая имеет решение

Это уравнение в случае белого шума, описывающегося единичной корреляционной матрицей, имеет простое решение , дающее отношение сигнал—шум . Однако, вследствие физической невозможности модели белого шума такое решение следует рассматривать в качестве приближенного.

Нормальная плотность распределения статистики при непрерывном и дискретном вариантах при гипотезах Н0 и Н1 отличается только МО. Критическое значение G0 определяет вероятности ложной тревоги

и обнаружения

На рис.2.1 Представлены соответствующие плотности распределений статистики.

Рис. 2.1. Плотности распределения статистики

Перемещая точку G0 по оси G, можно получить зависимость

- рабочую характеристику обнаружителя:

На рис. 2.2 показаны рабочие характеристики для отношений сигнал-шум 
d2 = 1; 4; 9. Рабочие характеристики определяются только значением d2 и не зависят от вида сигнала - непрерывного или дискретного.

Рис. 2.2 Рабочие характеристики для отношений сигнал-шум 
d2 = 1; 4; 9.

Для построения рабочей характеристики необходимо сформировать массивы статистики на выходе согласованного фильтра при обеих гипотезах, построить их гистограммы, имитирующие плотности f(G\H0) и f(G\H1) и вычислить нарастающие суммы гистограмм - численные аналоги вероятностей ложной тревоги и обнаружения.

Рассмотренная задача проверки двухальтернативных гипотез обобщается для многоальтернативных гипотез. На интервале (0, Т) может наблюдаться реализация z(t) как суммы случайного процесса и неслучайного сигнала одного из к типов. Соответственно проверяются гипотезы Н1 ..., Нк.

В соответствии с леммой Неймана-Пирсона следует составить все к(к - 1)/2 отношений правдоподобия

и принять решение по максимальному из них.

Таким образом, многоканальный обнаружитель представляет собой набор фильтров, согласованных с к сигналами (рис. 2.3). Решение принимается по максимальному выходному сигналу одного из каналов.

Выбор максимального значения

Рис. 2.3. Структура многоканального обнаружителя

Следует отметить, что критерием оптимальности применения согласованного фильтра является получение на его выходе максимально возможного отношения сигнала к шуму. Максимальное отношение сигнала к шуму на выходе согласованного фильтра определяется энергией сигнала и спектральной плотностью шума и не зависит от формы сигнала

Рассмотрим реализацию согласованного фильтра в спектральной области преобразования Фурье (спектральный обнаружитель). Можно показать, что амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) согласованного фильтра пропорциональна амплитудному спектру входного сигнала, а фазочастотная характеристика (ФЧХ) равна сумме фазочастотного спектра сигнала, взятого с обратным знаком и фазового спектра задержки .

Совпадение формы АЧХ фильтра с амплитудным спектром входного сигнала обеспечивает наилучшее выделение наиболее интенсивных участков спектра сигнала. При этом форма сигнала на выходе фильтра искажается. Однако это не имеет значения, так как задача фильтра в данном случае состоит не в точном воспроизведении входного сигнала, а формировании наибольшего пика выходного сигнала на фоне шума. При фильтрации в частотной области она реализуется в следующей последовательности

,

где F, F-1 – операторы прямого и обратного преобразования Фурье, – соответственно сигнал на выходе согласованного фильтра и его спектр.

Сигнал на выходе согласованного фильтра можно записать:

.

Отсюда видно, что сигнал на выходе согласованного фильтра определяется только амплитудным спектром входного сигнала и не зависит от его фазочастотного спектра. Последнее объясняется тем, что взаимные фазовые сдвиги спектральных составляющих входного сигнала компенсируются фазочастотной характеристикой фильтра. Поэтому все гармонические составляющие одновременно достигают амплитудных значений в момент времени , складываясь, дают пик выходного сигнала. Если бы ФЧХ фильтра не компенсировала фазовых сдвигов спектральных составляющих входного сигнала, то максимумы гармонических составляющих не совпадали бы во времени, что привело бы к уменьшению или раздроблению пика выходного сигнала.

2.5. Общие сведения об оценивании параметров по выборочным данным

При исследовании различных параметров генеральной совокупности на основе выборки возможно лишь получение оценок этих параметров. Эти оценки строятся на основе ограниченного набора данных, что влечет за собой вероятность погрешности. Значения оценок могут изменяться от выборки к выборке.

Процесс нахождения оценок по определенному правилу (формуле)  называется оцениванием. Цель любого оценивания – получение наиболее точного значения оцениваемой характеристики.

Можно выделить 2 типа оценивания: оценивание вида распределения и оценивание параметров распределения.

На основе выборки с помощью соответствующей формулы рассчитывается оценка исследуемой характеристики. В качестве оценок параметров распределения генеральной совокупности берутся их выборочные оценки.  При этом различают 2 вида оценок: точечные и интервальные.

Пусть оценивается некоторый параметр θнаблюдаемой СВ Хгенеральной совокупности. Пусть из генеральной совокупности извлечена выборка объема n:x1,x2,...xn, по которой может быть найдена оценка θпараметра   θ.

Точечной оценкой θпараметра θ называется числовое значение этого параметра, полученное по выборке объема n. Нетрудно заметить, что оценка θявляются функцией от выборки, т.е. θ=θx1,x2,...xn. Так как выборка носит случайный характер, то оценка θявляется СВ, принимающей различные значения для различных выборок. Любую оценку θ=θ(x1,х2...хn) называют статистикой или статистической оценкой параметра θ.

Точностью оценки называют такое число ε, что θ−θ≤ε. Естественно стремление получить по возможности наиболее точную оценку при данном объеме выборки.

Приведем свойства, выполнимость которых желательна для того, чтобы оценка была признана удовлетворительной.

В силу случайности точечной оценки θ она может рассматриваться как СВ со своими числовыми характеристиками – математическим ожиданием M(θ) и дисперсией D(θ). Чем ближе M(θ)к истинному значению θ и чем меньше D(θ), тем лучше будет оценка (при прочих равных условиях). Таким образом, качество оценок характеризуется следующими основными свойствами:

- несмещенность;

- эффективность;

- состоятельность.

Оценка θ называется несмещенной оценкой параметра θ, если ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру: M(θ)=θ. В противном случае – оценка называется смещенной.

Разность  M(θ)−θ - называется смещением или систематической ошибкой оценивания. Для несмещенных оценок систематическая ошибка равна нулю. Если M(θ)>θ, то θзавышает среднее значение θ.

Свойство несмещенности оценки является важнейшим, но не единственным. Существует несколько возможных несмещенных оценок одного и того же параметра. Выбор будет сделан в пользу той из них, вероятность совпадения которой с истинным значением оцениваемого параметра выше. Оценка должна иметь такую плотность вероятности, которая наиболее «сжата» вокруг истинного значения оцениваемого параметра. Нетрудно заметить, что в этом случае она будет иметь наименьшую среди других оценок дисперсию.

Оценка θ называется эффективной оценкой параметра θ, если ее дисперсия D(θ) меньше дисперсии любой другой альтернативной несмещенной оценки при фиксированном объеме выборки n, т.е. D(θ)=Dmin.

Оценка называется асимптотически эффективной, если с увеличением объема выборки ее дисперсия стремится к нулю, т.е. D(θn)→0 при n→∞ (индекс n в оценке θn применяется для подчеркивания объема выборки).

Оценка θn называется состоятельной оценкой параметра θ, если θnсходится по вероятности к оцениваемому параметру θ при n→ ∞. Другими словами, состоятельной называется такая оценка, которая дает истинное значение при достаточно большом объеме выборки вне зависимости от значений входящих в нее конкретных наблюдений.

Справедливо следующее утверждение: если M(θn)→θ и D(θn)→0 при n→  ∞ , то θn− состоятельная оценка параметра θ.

Оценки, являющиеся линейными функциями от выборочных наблюдений, называется линейными.

Наиболее употребляемыми методами нахождения точечных оценок является метод моментов, метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов.

После получения точечной оценки θ, желательно иметь данные о надежности такой оценки. Особенно важно иметь сведения о точности оценок для небольших выборок (поскольку с возрастанием объема n выборки несмещенность и состоятельность основных оценок гарантируется утверждениями математической статистики).

Точечная оценка может быть дополнена интервальной оценкой – интервалом θ1,θ, внутри которого с наперед заданной вероятностью γ находится точное значение оцениваемого параметра θ. Определение такого интервала называют интервальным оцениванием, а сам интервал – доверительным интервалом. При этом γ называют доверительной вероятностью – или надежностью, с которой оцениваемый параметр θ  попадает в интервал θ1,θ.

Для определения доверительного интервала заранее выбирают число α=1−γ,    0<α<1, называемое уровнем значимости, и находят два числа θ1 и θ2, зависящих от точечной оценки θ, такие, что

Pθ1<θ<θ2=1−α=γ.

В этом случае говорят, что интервал θ1,θ накрывает неизвестный параметр θ с вероятностью 1−α. Границы интервала θ1 и θ2 называются доверительными, и они обычно находятся из условия Рθ>θ2=α2

Длина доверительного интервала, характеризующая точность интервальной оценки, зависит от объема выборки n и надежности γ (уровня значимости α=1−γ). При увеличении величины n длина доверительного интервала уменьшается, а с приближением надежности γ  к единице – увеличивается. Выбор α  (или γ=1−α) определяется конкретными условиями. Обычно используется α=0,1;0,05;0,01, что соответствует 90, 95, 99%-м доверительным интервалам.

Общая схема  построения доверительного интервала:

- Из генеральной совокупности с известным распределением fx,θ CB  X извлекается выборка объема n, по которой находится точечная оценка θ  параметра θ.

- Строится CB  Yθ,   связанная с параметром θ и имеющая известную плотность вероятности fy,θ.

- Задается уровень значимости α.

- Используя плотность вероятности CB  Y, определяют два числа l1 и l2 такие, что

Pl1<Yθ<l2=l1l2fy,θdy=1−α.

5. Выбираются значения  l1 и l2 из условий

РYθ<l1=α2; РYθ>l2=α2.

Неравенство l1<Yθ<l2 преобразуется в равносильное θ−δ<θ<θ+δ такое, что Pθ−δ<θ<θ+δ=1−α    (28)

Полученный интервал θ−δ,θ+δ, накрывающий неизвестный параметр θ с вероятностью 1−α, и является интервальной оценкой параметра θ.

Интервальная оценка также носит случайный характер, т.к. она напрямую связана с результатами выборки. Она позволяет сделать следующий вывод.

Если построен  доверительный интервал, который с надежностью γ=1−α накрывает неизвестный параметр, и его границы рассчитываются по k выборкам одинакового объема n, то в 1−αk случаях построенные интервалы накрывают истинное значение исследуемого параметра.

2.6. Оценивание максимального правдоподобия.

Имеется случайная выборка из n независимых наблюдений. У исследователя есть некоторые предположения о форме распределения этих случайных величин. Плотность распределения каждого из наблюдений есть . Необходимо оценить параметры данного распределения так, чтобы полученные в результате значения были наиболее вероятны, то есть, существовало максимальное правдоподобие по отношению к действительности. Другими словами, если мы считаем известной форму функции распределения, то при помощи метода максимального правдоподобия можно найти средние оценки набора параметров, характеризующих распределение.

Совместная плотность рассматриваемых наблюдений есть

Функция называется функцией правдоподобия. Часто ее записывают как , где является параметром распределения набора наблюдений .

Таким образом, основной принцип метода МП можно изложить следующим образом: учитывая предполагаемую форму распределения, определяем вероятность наблюдения выборки, которую мы уже получили, как функцию от неизвестного параметра, характеризующего распределение. Далее выбирается такая оценка неизвестного параметра, которая дает наибольшее значение вероятности.

Если имеем непрерывное распределение набора наблюдений, то в такой ситуации аналогия с вероятностью наблюдения конкретной выборки не является точной, так как любая выборка в данной ситуации имеет нулевую вероятность. Тем не менее, принцип остается здесь все тем же.

Совместная плотность n наблюдений, которые могут быть представлены в виде чиселили векторов , является сверткой плотностей наблюдений. Она также будет совпадать с функцией правдоподобия, определенной как функция от неизвестного вектора параметров :

,

где - вектор, состоящий из рассматриваемых наблюдений.

Как и в дискретном случае, также более удобно работать с прологарифмированной функцией правдоподобия:

.

Так как логарифм является монотонной функцией, значения, которые максимизируют функцию правдоподобия, будут такими же, как и те, что максимизируют . Необходимым условием максимума является , которое называют обычно уравнением правдоподобия.

Полученные в результате значения параметров именуются оценками максимального правдоподобия, и обычно обозначаются как .

Итак, используя метод максимального правдоподобия, берем функцию плотности, где - вектор неизвестных параметров размерности k. Функция правдоподобия – совместная плотность распределения величин (при условии наблюдения набора).

Тогда функция правдоподобия для доступной выборки

,

как вогнутая функция от параметра .

Для некоторых целей удобно использовать функцию , которая отражает то, насколько большой вклад вносит наблюдение с номером в значение функции МП. Максимальная оценка для , получается, как решение

,

хотя во многих случаях, это достаточно сложная задача.

Полученные оценки являются достаточно привлекательными из-за своих асимптотических свойств.

В данном случае необходимо быть уверенным, что функция правдоподобия имеет правильную спецификацию. Тогда имеют место следующие свойства оценок максимального правдоподобия:

- Оценки МП являются состоятельными, то есть,

- Если верны предположения о форме распределения, то оценки будут распределены асимптотически нормально

,

где , то есть, функция ковариации.

При этом можно отметить, что чем более выпукла функция максимального правдоподобия, тем меньшей дисперсией будет обладать построенная оценка параметра.

- Оценки МП асимптотически эффективны.

Эти три свойства вполне объясняют тот факт, что метод максимального правдоподобия является превалирующим в обработке сигналов. Так второе из указанных свойств дает большие возможности для тестирования гипотез и конструирования доверительных интервалов. Следует отметить, что это именно асимптотические свойства, и что метод максимального правдоподобия не является наилучшим при небольшом размере выборки.

2.6. Оценивание параметров радиотехнических сигналов.

Для решения широкого класса задач, связанных с обработкой сигналов различных систем связи, необходимо получать оценки мгновенных значений амплитуды, частоты и фазы принимаемого сигнала. К таким задачам могут относиться поиск и обнаружение сигналов, получение оценки отношения сигнал/шум, определение текущего состояния АЧХ и ФЧХ нестационарного по условиям распространения электромагнитных колебаний канала связи, анализ вида и параметров модуляции обнаруженного сигнала, детектирование модуляционного параметра и т. д.

Допустим, что обрабатываемый сигнал представляет собой модулированное гармоническое колебание с переменной фазой и амплитудой. Такое определение сигнала является достаточно общим и может быть использовано для описания сигнала с практически любым видом модуляции. Математически в каждый конкретный момент времени такой сигнал может быть записан с помощью следующего выражения

s(nT) = a(nT)cos(p(nT)),

где s(nT), а(nТ), р(nТ) сигнал, его амплитуда и фаза в моменты времени пТ, Т— период дискретизации, п = 1, ., N.

Процесс изменения амплитуды сигнала во времени принято определять через понятие «огибающая сигнала». Математически огибающая сигнала представляет собой функцию, позволяющую описывать сигнал, причем так, что в те моменты времени, когда она совпадает с сигналом, они одновременно имеют и равные производные.

Фазу сигнала обычно выражают в угловой мере. Она определяется как функция, непрерывно прирастающая на величину, равную π, в интервале между двумя соседними точками перехода сигнала через 0. Другими словами, фаза отражает закон следования по времени точек, в которых колебание меняет знак.

Величину, равную производной мгновенной фазы по времени, называют мгновенной частотой сигнала. В дискретном виде мгновенная частота определяется как

f(nt)=p(nT)−p(nT−T)2πT.

Закон изменения фазы любого сигнала в общем случае может быть представлен в виде суммы трех компонентов

p(nT) = 2πf0 + 2πf(nT) + p0(nT),

где f0 — центральная частота сигнала, параметры f(nT) и р0(nT) отражают законы изменения мгновенной частоты и мгновенной начальной фазы сигнала в зависимости от применяемого вида модуляции.

В обшем случае по одной только функции s(nT) без наличия каких-либо дополнительных условий невозможно определить две неизвестные функции а(пТ) и р(пТ). Вместе с тем, мы уже ввели ограничения на поведение функций огибающей и фазы сигнала. Кроме того, в случае, когда спектр сигнала имеет симметричную форму, например, при амплитудной модуляции, центральная частота сигнала становится просто очевидной. Она равна средней частоте спектра. Похожий случай имеет место для узкополосных сигналов, у которых ширина спектра значительно уже значения его средней частоты. Эта частота также может быть принята в качестве центральной частоты сигнала.

Известно, что в случае обработки гармонического сигнала, в предположении, что на интервале {nТ - Т,nТ + Т} сигнал является синусоидальным с неизменными параметрами, мгновенные значения а(пТ) и f(пТ) могут быть найдены путем измерения значений сигнала в точках пТ — Т, пТ, пТ + Т и решения системы тригонометрических уравнений. В этом случае

f(nT)=12πTarccoss(nT−T)+s(nT+T)2s(nT),

a(nT)=s2(nT)−s(nT−T)s(nT+T)(1−((s(nT−T)+s(nT+T)/2s(nT))2.

Пусть анализируемый сигнал является узкополосным с известной центральной частотой f0. Такой сигнал может быть, например, получен на выходе промежуточной частоты радиоприемного устройства. В предположении, что значения его мгновенной амплитуды в трех соседних точках приблизительно равны, после ряда тригонометрических преобразований можно получить следующее выражение для вычисления мгновенной амплитуды

a(nT)=12πf0Ts2(nT)−s(nT−T)s(nT+T).

Очевидно, что приведенные выражения для получения оценок мгновенной частоты и амплитуды могут быть использованы при достаточно высоком соотношении сигнал/шум. В противном случае будет нарушена корректность их вывода, полученного на допущении о постоянстве оцениваемых параметров в соседних точках гармонического сигнала.

В заключение отметим, что значения мгновенной амплитуды, частоты и фазы сигнала могут быть получены путем применения разных методов. Так, например, только частота сигнала может измеряться на основе методов спектрального анализа, тригонометрических преобразований, линейного предсказания, подсчета числа пересечений заданного уровня и т. д. Каждый из возможных методов будет обладать своими преимуществами, например, по точности получаемой оценки, объему выполняемых операций, удобству практической реализации при конкретных условиях его применения.

2.7. Линейная фильтрация Винера-Колмогорова.

Линейной фильтрацией Винера-Колмогорова решается задача оценивания мгновенного значения сигнала с минимальной среднеквадратической погрешностью, т. е. воспроизведение сигнала, маскируемого шумом.

В пространстве непрерывного времени сигнал s(t) и шум x(t) считаются стационарными гауссовыми процессами: s(t) с N(0, Rs(x)); x(t) e N(0, Rx(x)), на входе фильтра сумма z(t) = x(t) + s{t). Значение сигнала s(t) оценивается в момент tk как результат линейного преобразования входного сигнала системой с весовой функцией h(t). Весовая функция находится из интегрального уравнения Винера-Хопфа:

где  - функция корреляции входного сигнала;

- функция взаимной корреляции сигналов s(t) и z(t).

В пространстве дискретного по времени сигнала на входе Z=X + S уравнение принимает вид

Н - импульсная характеристика, определяющая выходной сигнал на выходе дискретного фильтра

- оценку значения sk = s(tk).

Решение уравнения

зависит от задания вектора корреляционных моментов Rsz.

Рассматрим случай независимых сигнала и шума, когда корреляционная матрица вектор

В случае дискретного входного сигнала Z, n отсчетов (на интервале Т) в течение текущего тактового интервала хранятся в регистре. На следующем такте отсчеты обновляются, сдвигаясь на один отсчет. Номер оцениваемого отсчета к может быть назначен тремя способами:

- к=п или к=1 — оценивается первое или последнее наблюдаемое (хранящееся в регистре) значение сигнала S. Этот случай называется фильтрацией сигнала. Сигнал оценивается отсчет за отсчетом (такт за тактом) - воспроизводится его форма;

- 1<к<п — оценивается одно из внутренних наблюдаемых значений. Этот случай называется интерполяцией;

- к<1 или к>п — оценивается ненаблюдаемое значение (уже вышедшее из регистра или еще не поступившее в регистр). Этот случай называется экстраполяцией (предсказанием).

Линейная фильтрация обеспечивает несмещенную оценку sk . Ее дисперсия

Подстановка весового вектора дает другую форму

показывающую, что в результате фильтрации априорная (до фильтрации) дисперсия уменьшается на величину

С позиции минимального искажения полезного сигнала при максимальном подавлении шумов фильтр Колмогорова-Винера эффективен тем в большей степени, чем больше отношение сигнал/шум на входе фильтра. В пределе фильтр воспроизводит входной (или заданный) сигнал без искажений (помех нет). Отметим также, что помеха, коррелированная с полезным сигналом используется фильтром для повышения точности воспроизведения сигнала. С другой стороны, если сигнал будет сильно искажен, но никакой другой фильтр не обеспечит лучшего результата.

Тема 3. Цифровая фильтрация сигналов.

3.1. Общие сведения о фильтрах.

Фильтры - устройства, пропускающие или подавляющие частотные составляющие сигналов в определенной полосе частот. В зависимости от вида обрабатываемого сигнала выделяют аналоговые, дискретные и цифровые фильтры. По функциональному назначению различают:

- фильтры нижних частот (ФНЧ);

- фильтры верхних частот (ФВЧ);

- полосовые фильтры;

- режекторные фильтры;

По аналоговому фильтру-прототипу может быть синтезирован соответствующий дискретный (цифровой) фильтр. Один из методов синтеза называется билинейным z-преобразованием.

Основные достоинства цифровых фильтров по сравнению с аналоговыми:

- цифровые фильтры (ЦФ) могут иметь параметры, реализация которых невозможна в аналоговых фильтрах, например, линейную фазовую характеристику.

- ЦФ не требуют периодического контроля и калибровки, т.к. их работоспособность не зависит от дестабилизирующих факторов внешней среды, например, температуры.

- один фильтр может обрабатывать несколько входных каналов или сигналов.

- входные и выходные данные можно сохранять для последующего использования.

- точность цифровых фильтров ограничена только используемой разрядностью отсчетов (длиной слов).

- фильтры могут использоваться при очень низких частотах и в большом диапазоне частот, для чего достаточно только изменять частоту дискретизации данных.

Цифровые фильтры являются частным случаем линейных инвариантных систем (ЛИС). Существенное ограничение связано с физической реализуемостью системы. Система называется физически реализуемой, если сигнал на выходе в момент времени t зависит от входных сигналов в моменты времени t.

Система должна быть также устойчивой. ЛИС называется устойчивой, если она переводит любую ограниченную последовательность в ограниченную. Следует отметить, что система устойчива тогда и только тогда, когда

|h[n]|<∞

где h[n] - импульсная характеристика фильтра.

Цифровая фильтрация может осуществляться с помощью цифровых фильтров, описываемых во временной области линейными разностными уравнениями вида

y[n]=i=0N−1b[i]x[n−i],

y[n]=i=0N−1b[i]x[n−i]−k=1M−1a[k]y[n−k],

где x[i] – отсчеты воздействия, y[n] - отсчеты реакции; {b[i], a[i]} – коэффициенты, определяющие свойства фильтра; M, N – константы, задающие сложность фильтра; x[n-i], y[n-k] – отсчеты воздействия и реакции, задержанные на i и k периодов дискретизации T .

Фильтр, описываемый первым выражением, называют нерекурсивным, или КИХ-фильтром (фильтр с конечной импульсной характеристикой). Фильтр, описываемый вторым выражением, называется рекурсивным, или БИХ-фильтром (фильтр с бесконечной импульсной характеристикой.

Передаточные функции КИХ- и БИХ-фильтров определяются с помощью Z-преобразования и имеют вид соответственно

H(z)=i=0N−1b[i]z−i, H(z)=i=0N−1b[i]z−i1+k=1M−1a[k]z−k,

откуда после подстановки z=ejωT∂=ejϖполучают комплексные частотные характеристики:

H(ejϖ)=i=0N−1b[i]e−jϖi и  H(ejϖ)=i=0N−1b[i]e−jϖi1+k=1M−1a[k]e−jϖk.

Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики задаются соответственно выражениями

A(ϖ)=H(ejϖ),               ϕ(ϖ)=argH(ejϖ).

Заметим, что любой линейный фильтр можно выполнить с помощью оператора линейной свертки.

3.2. Синтез рекурсивных цифровых фильтров (РЦФ).

Методы расчета рекурсивных ЦФ можно разделить на прямые и косвенные. Прямые методы предполагают расчет непосредственно рекурсивного ЦФ, косвенные используют в качестве промежуточного этапа расчет аналогового фильтра (АФ).

К числу косвенных методов относится метод билинейного преобразования, основанный на таком преобразовании частот, при котором частотная ось сжимается до конечных размеров. Формула частотного преобразования

ωT2=tgωT2, или pT2=thpT2

где w - реальная частота, т.е. частота проектируемого ЦФ, ω- расчетная частота, т.е. частота вспомогательного АФ, p=σ+jω, p=σ+jω- соответствующие комплексные частоты.

Связь комплексных переменных вспомогательного АФ и реального ЦФ, т.е. ð и Z определяется равенством

p=2T⋅1−z−11+z−1

Искомая формула получается подстановкой в  z = epT. В результате

pT2=thpT2=epT2−e−pT2epT2+e−pT2=1−e−pT1+e−pT=1−z−11+z−1

Перечислим последовательность этапов расчета ЦФ методом билинейного преобразования.

1. Перевести требуемые характеристики и нормы ЦФ в соответствующие требования к АФ, применяя формулу

ω=2TtgωT2

2. Рассчитать передаточную функцию АФ H(p), применяя методы расчета аналоговых фильтров.

3. Определить передаточную функцию ЦФ H(z) по известной H(p)

4. Построить схему ЦФ по H(z).

5. Выполнить необходимые расчеты по учету эффектов конечной разрядности.

Нелинейная зависимость частотного преобразования определяет как недостатки, так и достоинства метода билинейного преобразования. С одной стороны линейная фаза после преобразования становится нелинейной. С другой стороны - при переходе АФ ® ЦФ отсутствуют ошибки наложения, что позволяет получить высокие уровни ослабления в полосе заграждения при конструировании частотно-селективных фильтров.

3.3. Синтез нерекурсивных ЦФ.

Цель расчёта нерекурсивных цифровых фильтров заключается в расчёте значений коэффициентов an и их числа N по допускам на системные характеристики, а так же в расчёте разрядности кодовых слов и выборе оптимального динамического диапазона ЦФ по нормам на помехозащищённость сигнала и вероятность перегрузки системы, что определяется эффектами конечной разрядности кодовых слов.

Требования к системным характеристикам чаще задаются относительно одной из них: импульсной или частотной. Поэтому различают расчёт ЦФ во временной области и расчёт ЦФ в частотной области.

Расчёт ЦФ во временной области.

Требуемая импульсная характеристика в общем случае имеет бесконечную протяжённость во времени. Поэтому вначале необходимо задаться конечным числом N первых отсчётов требуемой импульсной характеристики

h(nT)≃h0;h1;h2;...h(N−1).

Оставшиеся отсчёты по причине их малости отбрасывают и определяют погрешность приближения, которую можно оценить, например, по среднеквадратичному критерию близости.

Коэффициенты фильтра an принимаются равными соответствующим отсчётам требуемой импульсной характеристики. После расчёта разрядности коэффициентов, шумов квантования и масштабирующих коэффициентов остаётся оценить погрешность реализованной импульсной характеристики по отношению к требуемой и принять решение о необходимости повторного расчёта.

Расчёт ЦФ в частотной области.

Вначале необходимо продолжить требуемую частотную характеристику на диапазон [0,5wд;  wд] по правилам комплексно-сопряжённой симметрии, что определяется вещественным характером импульсного отклика. По характеристикам следует определить N комплексных  частотных отсчётов

H(jkω1)=H0ejϕ0;H1ejϕ1;H2ejϕ2;...H(N−1)ejϕN−1,

где число N выбирается ориентировочно с таким расчётом,  чтобы плавным соединением точек H(kω1) и ϕ(kω1) требуемые кривые восстановились без заметных искажений.

Расчёт коэффициентов фильтра выполняется по формуле обратного ДПФ

an=h(nT)=1Nk=0N−1H(jkω1)⋅ej2πNkn

Затем необходимо рассчитать реализованные частотные характеристики по формулам, которые следуют из выражения для передаточной функции фильтра.

H(jω)=n=0N−1ane−jωnT, или H(jΩ)=n=0N−1ane−j2πnΩ.

Остаётся сравнить требуемые и реализованные характеристики и принять решение о необходимости повторного расчёта.

Нерекурсивный фильтр позволяет получить четную или нечетную импульсную характеристику и, как результат, линейную ФЧХ при произвольной АЧХ.  Фильтры с четными импульсными характеристиками называются симметричными, с нечетными - антисимметричными. Каждый из отмеченных типов фильтров имеет свои особенности в зависимости от четности числа отводов N.

3.4. Быстрые алгоритмы реализации нерекурсивных ЦФ.

Сигнал на выходе НЦФ во временной области определяется формулой дискретной свертки. Из этой формулы взвешенного суммирования следует, что в линейных НЦФ над сигналом осуществляется три основных операции: сложение, умножение и сдвиг во времени на целое число интервалов дискредитации.. Все эти операции представлены в структурной схеме НЦФ соответствующими элементами.

Несмотря на простоту программной реализации такого вычисления свертки, время расчета для достаточно больших выборок сигнала и ядра будет существенным, что немало важно для цифрового фильтра, работающего в режиме реального времени

Для ускорения вычислений необходимо использовать другой метод вычисления свертки сигналов – с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Свертка с применением БПФ дает тот же результат, что и другие алгоритмы расчета свертки, но время выполнения вычислений значительно сокращается для больших выборок сигналов. Алгоритм БПФ-свертки значительно сложнее из-за необходимости программной реализации БПФ. Свертка с использованием БПФ обрабатывает сигналы не во временной области, а в частотной. В этом случае используется такое свойство свертки, что перемножение частотных спектров сигналов по точкам дает в результате спектр сигнала, являющегося результатом свертки. Таким образом, если найти обратное преобразование Фурье от полученного спектра, то получится результирующий отфильтрованный сигнал во временной области.

Алгоритм свертки с использованием БПФ можно описать следующим образом. Исходный сигнал разбивается на сегменты длительностью, равной длине ядра фильтра M. Каждый такой временной отрезок увеличивается вдвое, и вторая половина заполняется нулями. То же самое применяется и к импульсной характеристике фильтра. За тем с помощью преобразования Фурье вычисляются спектры сегмента исходного сигнала и ядра фильтра, после чего полученные массивы перемножаются. Применение обратного преобразования Фурье к полученному массиву даст результат свертки сигналов. Но так как полученный результат вдвое больше исходного сегмента сигнала, то на выход фильтра подается только первая его половина, а вторую в дальнейшем необходимо суммировать с первой половиной результата свертки для следующего сегмента. Это так называемая свертка-БПФ с перекрытием.

При больших порядках НЦФ этот алгоритм позволяет существенно экономить в вычислительных операциях по сравнению с непосредственными вычислениями по формуле дискретной свертки.

3.5. Преобразование Гильберта.

Преобразование Гильберта – один из видов фильтрации широко используется для определения параметров сигнала. Математически строгое определение мгновенных амплитуды, частоты и фазы без каких-либо оговорок может быть получено, если принять, что искомые параметры — это параметры следующего сигнала

x(nT) = s(nT) + jŝ(nT).

Здесь s(nT) является исходным сигналом, ŝ(nT) — результат преобразования Гильберта от s(nT). Часто s(nT) и ŝ(nT) называют соответственно синфазной и квадратурной составляющими сигнала.

Сигнал х(nT) может быть представлен в показательной форме

x(nT) = a(nT)ejp(nT).

В этом случае мгновенные значения амплитуды, фазы и частоты сигнала вычисляются по следующим формулам

a(nT)=s2(nT)+s2(nT),  p(nT)=arctgs(nT)s(nT),

f(nT)=s(nT)s(nT−T)−s(nT−T)s(nT)2πT(s2(nT)+s2(nT)).

Для непрерывных сигналов преобразование Гильберта можно представить в виде следующих интегральных преобразований

s(t)=1π−∞∞s(x)t−xdx,   s(t)=−1π−∞∞s(x)t−xdx.

Эквивалентной формой записи прямого и обратного преобразования Гильберта является

s(t)=1π0∞s(t-x)-s(t+x)xdx,    s(t)=−1π0∞s(t-x)−s(t+x)xdx.

Преобразованию Гильберта можно дать следующую интерпретацию. Если s(t) — некоторый входной сигнал, тогда ŝ(t) можно трактовать как сигнал на выходе линейной системы, имеющей импульсную характеристику h(t) = 1/πt, -∞ < t < ∞. Такой импульсной характеристике соответствует комплексная частотная характеристика

K(jω)=−j, ω>0,j, ω<0.

Следовательно, амплитудно-частотная характеристика линейной системы всюду постоянна |K(jω)| = 1, а фазочастотная равна -π/2 при ω > 0 и π/2 при ω < 0. Иначе говоря, данную систему можно назвать идеальным фазовращателем на -π/2. Легко убедиться, что если входным сигналом является cos(ωt), ω > 0, то выходной сигнал будет sin(ωt) = cos(ωt - π/2).

Преобразование Гильберта применимо как к детерминированым сигналам, так и к случайным процессам.

На практике вычисление квадратурных составляющих может быть осуществлено с использованием и других методов, отличных от преобразования Гильберта, например, на основе переноса спектра сигнала на нулевую частоту. Однако такой метод требует точного знания центральной частоты принимаемого сигнала, что для некоторых практически важных условий обработки не всегда выполнимо. Неточность определения частотных параметров сигнала в условиях низкого отношения сигнал/помеха приводит к существенному снижению помехоустойчивости данной схемы.

Существуют различные методы реализации дискретного преобразования Гильберта.

1. Метод на основе использования цифрового нерекурсивного фильтра. Недостатком метода является достаточно высокий требуемый порядок фильтра для достижения необходимой точности преобразования — практически порядок не ниже 30-50.

2. Метод на основе использования цифрового рекурсивного фильтра. Существенным недостатком данного метода является нелинейность ФЧХ реализуемого преобразователя, требующая дополнительных мер коррекции, зависящих от конкретного вида принимаемого сигнала.

3. Ряд методов на основе использования разложения сигнала в ряд Котельникова. В этом случае

s(nT)=2πi=−N2N2−1R(2i−1)s((n+2i+1)T)2i+1,

где R(m) = 0,42 + 0,5cos(π m/N) + 0,08cos(2π m/N) — оконная функция Блекмана, N — порядок преобразования.

Необходимо отметить, что точность вычисления мгновенных значений амплитуды, частоты и фазы сигналов на основе преобразования Гильберта зависит от многих параметров. К ним относятся: отношение сигнал/шум, частота дискретизации, фаза сигнала и др. Но в случае, когда требуется вычислять и обрабатывать одновременно значения нескольких параметров сигнала с априорно неизвестными законами распределения в условиях нестационарной сигнально-помеховой обстановки и возможного адаптивного изменения значений уже оцененных параметров именно применение преобразования Гильберта позволяет достичь необходимой универсальности вычислительных процессов.

3.6. Эффекты квантования в цифровых фильтрах.

В реальных устройствах, реализующих алгоритмы цифровой обработки сигналов, необходимо учитывать эффекты, обусловленные квантованием входных сигналов и конечной разрядностью всех регистров. Источниками ошибок в процессах обработки сигналов являются округление (или усечение) результатов арифметических операций, шум квантования, связанный с аналого-цифровым преобразованием входных аналоговых сигналов, неточность реализации характеристик цифровых фильтров из-за округления их коэффициентов.

Для анализа эффектов, связанных с конечной разрядностью представления данных, необходимо сделать некоторые предположения относительно статистической независимости различных источников шумов, возникающих в цифровом фильтре. Принимается статистическая модель, основанная на следующих предположениях:

1. Любые два отсчета шума от одного и того же источника некоррелированы.

2. Любые два источника шума создают некоррелированные шумы.

3. Шум каждого из источников не коррелирован с входным сигналом.

Эти предположения значительно упрощают анализ процессов, связанных с шумами квантования в цифровых фильтрах, поскольку делают отдельные источники шума статистически независимыми друг от друга и дают возможность проводить анализ для каждого из них отдельно. Однако, принятые предположения справедливы далеко не всегда. Можно привести множество примеров, для которых эти предположения не верны. Например, если входной сигнал является постоянным или синусоидальным, с частотой кратной частоте дискретизации. В первом случае все отсчеты ошибки квантования будут одинаковы, а во втором они образуют периодическую последовательность. Таким образом, в обоих случаях выдвинутые предположения неверны.

Эффекты квантования приводят в конечном итоге к погрешностям в выходных сигналах цифровых фильтров, а в некоторых случаях и к неустойчивым режимам работы. В силу принятых допущений выходная ошибка цифрового фильтра вычисляется как суперпозиция ошибок, обусловленных каждым независимым источником.

При физической реализации ЦФ  его коэффициенты хранятся в элементах электронной памяти (запоминающих ячейках), которые имеют ограниченную разрядность. Это означает, что коэффициенты фильтра также как и входной сигнал подвергаются квантованию.

Квантование коэффициентов фильтра подчиняется тем же закономерностям, что и квантование входного сигнала. В результате квантования коэффициентов фильтра значения полюсов и нулей передаточной функции фильтра в большей или меньшей степени изменяются, что, в свою очередь, приводит к соответствующему изменению частотных характеристик фильтра. Так, квантование коэффициентов фильтра приводит к появлению ошибки

где A(w) – АЧХ фильтра с неквантованными коэффициентами, Ad(w) – АЧХ фильтра с квантованными коэффициентами. Величина  не должна превосходить допустимую величину , определяемую обычно из условия, чтобы отклонения реальной АЧХ от идеальной были в допустимых пределах.

Различные структуры фильтров имеют различную чувствительность к изменению отдельных коэффициентов. Поэтому универсального метода определения требуемого количества разрядов квантования коэффициентов, для всех типов фильтров предложить невозможно. Необходимое количество разрядов в квантованных коэффициентах фильтров можно определить путем вычисления  для последовательно возрастающего числа разрядов в кодах коэффициентов до выполнении условия .

Возможны и практически применяются и другие методы, в частности методы, основанные на предварительном изучении чувствительности характеристик конкретного типа фильтра к изменениям его коэффициентов. Чувствительность частотных характеристик фильтров к изменению значений коэффициентов сильно зависит от структуры, выбранной для реализации фильтра.

При реализации алгоритма цифрового фильтра выполняются операции сложения и умножения на коэффициенты. Сложение чисел с фиксированной точкой при разрядности сумматора, не меньшей разрядностей представления слагаемых, не приводит к ошибкам округления представления суммы.

Выполнение операции умножения связано с ошибками округления. Произведение двух чисел с фиксированной точкой с b1 и b2 разрядами соответственно может содержать до b1+b2 разрядов. При последовательном выполеннии операций умножения необходимо ограничивать разрядность произведений. Иначе, разрядность последующих произведений будет неограниченно возрастать. Поэтому, для хранения произведений обычно отводят запоминающие ячейки с разрядностью, меньшей чем до b1+b2. Таким образом, результат умножения подвергается округлению. В результате округления произведений алгоритм фильтра реализуется не точно и выходной сигнал вычисляется с ошибкой.

Уровень выходного шума фильтра, обусловленного квантованием произведений, сильно зависит от особенностей структуры, выбранной для реализации фильтра. Это объясняется тем, что импульсная характеристика участка фильтра от выхода конкретного умножителя до выхода фильтра зависит от применяемой структуры. При выборе структуры фильтра необходимо учитывать влияние ошибок квантования произведений наряду с ошибками квантования коэффициентов.

При суммировании чисел с фиксированной точкой ошибка округления не возникает (если только сумматор имеет разрядность не меньше разрядности слагаемых). Однако, при суммировании чисел с фиксированной разрядностью возможно возникновение переполнения, когда получившийся результат не помещается в количество разрядов, соответствующее разрядности слагаемых. При возникновении переполнения во избежание нарушения алгоритма функционирования фильтра сумма должна быть ограничена с учетом знака на уровне максимального значения, умещающегося в заданное количество разрядов результата. При программной реализации фильтра это осуществляется соответствующим ветвлением алгоритма функционирования, а при аппаратной реализации требует включения в схему фильтра специальных устройств анализа переполнения и ограничения суммы с учетом знака. Однако, даже реализация указанных средств не решает всех проблем, связанных с переполнением, так как при наличии переполнений фильтр превращается в существенно нелинейное устройство со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому, для нормальной работы фильтра необходима реализация специальных мер, позволяющих избежать появления ситуации переполнения вообще.

Одно из средств для предотвращения переполнения заключается во введении масштабирования, которое сводится к сдвигу вправо (что эквивалентно делению) двоичных кодов слагаемых на всех входах сумматоров. Если исходные слагаемые нормированы на уровне 1.0, то при суммировании двух чисел, для исключения возможности переполнения необходимо каждое из слагаемых сдвинуть на один разряд вправо, что эквивалентно делению каждого слагаемого на 2. После этого, каждое из слагаемых по модулю не будет превышать 0.5, а, значит, их сумма не превысит 1.0. Если у сумматора больше двух входов, то слагаемые должны быть сдвинуты на большее количество разрядов. Такой метод называется автоматическим масштабированием.

В результате такого масштабирования возникает ошибка масштабирования, связанная с тем, что младший разряд (или разряды при сдвиге более чем на один разряд) сдвигаемых слагаемых теряются и результирующая ошибка их представления увеличивается.

Тема 4. Приложения цифровой обработки сигналов

4.1. Дискретные ортогональные преобразования в задачах цифровой обработки сигналов.

Дискретные ортогональные преобразования находят широкое применение в ЦОС. Рассмотрим две важные задачи возникающие при обработке сигналов:

1) сжатие цифровых изображений;

2) фильтрация зашумленного речевого сигнала в вейвлет области.

Сжатие цифровых изображений.

Методы цифровой обработки изображений позволяют достаточно эффективно сжимать изображения в частотной области. Основой процесса сокращения является удаление избыточных данных. С математической точки зрения это равнозначно преобразованию некоторого двумерного массива данных в статистически некоррелированный массив. Такое преобразование применяется к исходному изображению, перед тем как его сохранить или передать.

Первоначально изображение разбивается на блоки размерами n×n, которые затем и подвергаются дискретным ортогональным преобразованиям. Цель процесса преобразования - декорреляция значений элементов в каждом блоке, или уплотнение как можно большего количества информации в наименьшее число коэффициентов преобразования.

На этапе квантования те коэффициенты, которые несут минимальную информацию, удаляются или же квантуются грубо (они дают наименьший вклад в качество восстанавливаемого блока). На заключительном этапе осуществляется кодирование квантованных коэффициентов, как правило, с помощью неравномерных кодов.

Системы трансформационного кодирования, основанные на различных дискретных двумерных ортогональных преобразованиях, хорошо исследованы и изучены. Выбор наилучшего преобразования для конкретного приложения зависит от величины допустимой ошибки восстановления и имеющихся вычислительных ресурсов. Среди таких популярных алгоритмов алгоритм JPEG. Алгоритм разработан группой экспертов в области фотографии (Joint Photographic Expert Group) специально для сжатия 24-битных и полутоновых изображений в 1991 году.

В алгоритме сжатия цифровых изображений JPEG используется дискретное косинусное преобразование:

Hdc=0,354  0,3540,3540,3540,3540,3540,3540,3540,4900,4160,2780,098−0,097−0,277−0,415−0,4900,4620,192−0,191−0,462−0,462−0,1920,1900,4610,415−0,097−0,490−0,2790,2770,4910,095−0,4140,354−0,353−0,3540,3530,355−0,352−0,3550,3510,278−0,4900,0960,417−0,414−0,1000,419−0,2750,192−0,4620,462−0,189−0,1940,463−0,4600,1870,098−0,2790,417−0,4910,490−0,4140,274−0,092.

Изображение разбивается на фрагменты размером 8×8 пикселей, и каждый фрагмент переводится в частотную область с помощью матрицы Hdc. После этого в каждом фрагменте высокочастотные составляющие, амплитуда которых мала, отбрасываются, а все остальные – кодируются.

Для квантования полученных данных используется рекомендованный JPEG массив нормализации:

Z=1611101624405161121214192658605514131624405769561417222951878062182237566810910377243555648110411392496478871031211201017292959811210010399.

Этот алгоритм не очень хорошо сжимает двухуровневые изображения, но он прекрасно обрабатывает изображения с непрерывными тонами, в которых близкие пикселы обычно имеют схожие цвета. Обычно глаз не в состоянии заметить какой-либо разницы при сжатии этим методом в 10 или 20 раз.

Фильтрация зашумленного речевого сигнала в вейвлет области.

Процедура фильтрации может быть реализована в нескольких вариантах. Рассмотрим некоторые из них.

Жесткий порог фильтрации речевого сигнала.

Жесткий порог фильтрации устанавливается для каждого уровня вейвлет разложения. Данный порог реализуется следующим образом:

- на i-м уровне разложения вычисляется уровень порога по формуле

X=LmaxN,

где Lmax– значение вейвлет-отсчета с максимальной амплитудой;  N–количество ненулевых вейвлет-отсчетов.

Достоинства данного метода пороговой обработки:

- самая маленькая вычислительная сложность из рассмотренных методов.

Недостатки данного метода пороговой обработки:

- возможность полной потери полезного сигнала при высоком уровне  шума;

- возможность потери полезного сигнала также и при малом уровне шума.

Гибкий порог фильтрации речевого сигнала. При данном виде фильтрации для задания порога используется количественная оценка вейвлет-коэффициентов на каждом уровне разложения.

Данный метод заключается в следующем:

- на i-м уровне разложения вычисляется количество ненулевых вейвлет-коэффициентов Ni;

- вычисляется количество Ki обнуляемых вейвлет-коэффициентов на i-м уровне по следующей формуле

Ki=Ni/(L−i),

где L – количество уровней вейвлет-разложения; i – номер уровня разложения;

- устанавливается порядок обнуления вейвлет-коэффициентов: удаление элементов с минимальной или максимальной амплитудой.

Достоинства данного метода пороговой обработки:

- возможность достижения компромисса между качеством речевого сигнала  и вычислительной сложностью;

- гибкость фильтрации зашумленного речевого сигнала.

Недостатки данного метода пороговой обработки:

- невозможность точно определить границы сигнала и шума.

Статистический метод фильтрации речевого сигнала. Предложен эффективный метод фильтрации речевого сигнала, использующий статистику распределения амплитуды вейвлет-коэффициентов на каждом i-м уровне разложения.

Суть реализация метода заключается в следующем:

- определение на i-м уровне вейвлет-коэффициента с одинаковой амплитудой  (с или без учета знака) и максимальной частотой повторения;

- обнуление данных коэффициентов на каждом i-м уровне разложения;

- повторение предыдущих шагов с учетом  достижения требуемого коэффициента сжатия при сохранении приемлемого качества восстановленного речевого сигнала.

Достоинства данного метода пороговой обработки:

- улучшение коэффициента сжатия  и качества восстановленного речевого сигнала;

- наименьшая потеря полезного сигнала;

- возможность эффективного устранения избыточности в частотной области;

- эффективность фильтрации шумов,  с большой длительностью.

Недостатки данного метода пороговой обработки:

- высокая  вычислительная сложность.

4.2. Прореживание и интерполяция дискретизированного сигнала.

В ряде случаев при обработке сигналов возникает задача изменения частоты дискретизации сигнала, представленного в дискретном времени. Процесс понижения и повышения частоты дискретизации называется прореживанием и интерполяцией соответственно. В обоих случаях предполагается, что имеется последовательность отсчетов x(n) = xa(nT), где аналоговая функция xa(t) имеет ограниченное по частоте преобразования Фурье, такое, что Xa(iΩ) = 0, |Ω|/2π > FN.

Прореживание. Пусть требуется понизить частоту дискретизации в М раз, т. е. необходимо построить новую последовательность, соответствующую отсчетам xa(t), взятым с периодом T′ = MT, т.е.:

y(n) = xa(n T′) = xa(n TM)

Заметим, что:

y(n) = x(M n), 	+∞< n <∞

Таким образом, y(n) получается путем сохранения только одного из M отсчетов. Из теоремы дискретизации следует, что если 1/ T′>2FN , то y(n) также единственным образом описывает исходный аналоговый сигнал. Преобразования Фурье x(n) и y(n) связаны соотношением:

Y(eiΩT)=1Mk=0M−1X(ei(ΩT1−2πk)M)

Из формулы  видно, что для устранения наложения между спектрами необходимо, чтобы 1T'>2FN. Если это условие выполняется, то получаем

Y(eiΩT')=1MX(eiΩT'/M)=1M1TXa(iΩ)=1T'Xa(iΩ),

где −πT'<Ω<πT'.

Структурная схема обобщенной системы прореживания изображена на рис. Фильтр низких частот необходим для того, чтобы не происходило наложение частот.

Рис.4.1. Структурная схема прореживания

Интерполяция. Пусть имеется последовательность отсчетов аналогового сигнала x(n) = xa(nT). Если необходимо повысить частоту дискретизации в L раз, то следует вычислить новую последовательность, соответствующую отсчетам xa(t), взятым с периодом T'=T/L, т.е.:

y(n) = xa(n T') = xa(nT/L)

Очевидно, y(n) = x(n/L) для n=0, ±L, ±2L, но для других значений недостающие отсчеты необходимо получить с использованием методов интерполяции.

Общая структурная схема процесса интерполяции представлена на рис. 4.2.

Рис4.2. Структурная схема интерполяции

Изменение частоты дискретизации в дробное число раз. Отсчеты, соответствующие периоду дискретизации T'=МТ/L, можно получить путем комбинаций интерполяции с параметром L и последующей процедуры прореживания с параметром М. Соответствующим подбором целых чисел М и L можно получить любое, необходимое соотношение между частотами дискретизации. Объединив структурные схемы на рис. 2.5 и 2.6 легко заметить, что вместо двух достаточно иметь один фильтр нижних частот (рис. 4.3).

Рис.2.7. Структурная схема повышения частоты дискретизации

Важным аспектом при использовании методов интерполяции и прореживания является выбор фильтра нижних частот. Значительная экономия в объеме вычислений в таких системах достигается использованием фильтров в стандартной прямой форме. Экономия в вычислениях достигается вследствие того, что при прореживании только один из каждых М отсчетов подвергается фильтрации, а при интерполяции каждые L-1 из L отсчетов равны нулю и потому не влияют на процесс вычисления.

Если предположить, что фильтрация будет осуществлена с использованием фильтра нижних частот, то для большого изменения частоты дискретизации (т. е. большого М при прореживании и большого L при интерполяции) более целесообразным, оказывается, уменьшать (или увеличивать) частоту дискретизации с помощью серии последовательных прореживаний. В этом случае частота дискретизации уменьшается постепенно и на каждом шаге требуется фильтр нижних частот с менее крутым спадом частотной характеристики.

4.3. Модуляция и демодуляция сигналов

Модуляция - процесс наложения сигнала низкой частоты на электромагнитные волны или процесс управления колебаниями высокой частоты при передаче сигналов. Обычно несущая гармоническое колебание. Передаваемые сигналы могут воздействовать на одну одну из параметров несущей, поэтому различают амплитудную, частотную и фазовую модуляцию. Частотная и фазовая модуляция тесно взаимосвязаны, поскольку изменяют аргумент функции косинуса, и их обычно объединяют под общим названием - угловая модуляция (angle modulation). В каналах передачи цифровой информации получила также распространение квадратурная модуляция, при которой одновременно изменяются амплитуда и фаза несущих колебаний.

При использовании в качестве несущих сигналов периодических последовательностей импульсов (например, прямоугольных) свободными параметрами модуляции могут быть амплитуда, длительность, частота следования и фаза (положение импульса относительно тактовой точки) импульсов. Это дает четыре основных вида импульсной модуляции: АИМ, ДИМ, ЧИМ и ФИМ.

В качестве несущих сигналов можно использовать не только периодические колебания, но и стационарные случайные процессы. В качестве модулируемых параметров случайных сигналов используются моменты случайных процессов. Так, например, модуляция второго момента случайных последовательностей (модуляция по мощности) представляет собой аналогию амплитудной модуляции.

Амплитудная модуляция.

В системах с амплитудной модуляцией (АМ) модулирующая волна изменяет амплитуду высокочастотной несущей волны. Анализ частот на выходе показывает присутствие не только входных частот Fc и Fm, но также их сумму и разность: Fc + Fm и Fc - Fm. Если модулирующая волна является комплексной, как например сигнал речи, который состоит из множества частот, то суммы и разности различных частот займут две полосы, одна ниже, другая выше несущей частоты. Их называют верхней и нижней боковыми. Верхняя полоса является копией изначального разговорного сигнала, только сдвинутого на частоту Fc. Нижняя полоса это инвертированная копия изначального сигнала, т.е. верхние частоты в оригинале являются нижними частотами в нижней боковой. Нижняя боковая это зеркальное отображение верхней боковой по отношению к частоте несущей Fc.

Система с АМ, которая передает обе боковых и несущую, известна, как двухполосная система (DSB - double sidebaud). Несущая не несет никакой полезной информации и может быть убрана, но с несущей или без, полоса сигнала DSB вдвое больше полосы изначального сигнала. Для  сужения  полосы  возможно  вытеснение  не  только несущей, но и одной из боковых,  так как они несут одну информацию. Этот вид работы известен, как однополосная модуляция с подавленной несущей (SSB-SC - Single SideBand Suppressed Carrier).

Демодуляция АМ-сигналов может выполняться несколькими способами.

Самый простейший способ – двухполупериодное детектирование (вычисление модуля сигнала) с последующим сглаживанием полученных однополярных полупериодов несущей фильтром низких частот.

При синхронном детектировании модулированный сигнал умножается на опорное колебание с частотой несущего колебания. Сигнал разделяется на два слагаемых, первое из которых повторяет исходный модулирующий сигнал, а второе повторяет модулированный сигнал на удвоенной несущей частоте. Однако при синхронном детектировании требуется точное совпадение фаз и частот опорного колебания демодулятора и несущей гармоники АМ-сигнала. Для частотной и фазовой синхронизации между несущим и опорным колебаниями в составе демодуляторов обычно используются следящие системы фазовой автоподстройки опорной частоты.

Фазовая модуляция.

При фазовой модуляции значение фазового угла постоянной несущей частоты колебаний пропорционально амплитуде модулирующего сигнала s(t). В моменты экстремальных значений s(t) абсолютное значение фазового сдвига между ФМ сигналом и значением фазы немодулированного колебания также является максимальным и носит название девиации фазы.

Частотная модуляция.

Характеризуется линейной связью модулирующего сигнала с мгновенной частотой колебаний, при которой мгновенная частота колебаний образуется сложением частоты высокочастотного несущего колебания со значением амплитуды модулирующего сигнала с определенным коэффициентом пропорциональности. Аналогично ФМ, для характеристики глубины частотной модуляции используются понятия девиации частот.

Частотная и фазовая модуляция взаимосвязаны. Если изменяется начальная фаза колебания, изменяется и мгновенная частота, и наоборот. По этой причине их и объединяют под общим названием угловой модуляции (УМ). По форме колебаний с угловой модуляцией невозможно определить, к какому виду модуляции относится данное колебание, к ФМ или ЧМ, а при достаточно гладких функциях s(t) формы сигналов ФМ и ЧМ  вообще практически не отличаются.

Фазо-амплитудная модуляция (квадратурная модуляция - QAM)

Для роста числа бит на бод комбинируют фазовую и амплитудную модуляции.

Демодуляция сигналов с угловой модуляцией.

Для демодуляции в обоих случаях используется петля ФАПЧ, состоящая из перемножителя (используемого в качестве фазового детектора), фильтра нижних частот и генератора, управляемого напряжением (ГУН) (английский термин — voltage-controlled oscillator, VCO). Получаемый на выходе петли ФАПЧ сигнал пропорционален отклонению мгновенной частоты модулированного сигнала от несущей частоты, поэтому при демодуляции ФМ этот сигнал необходимо дополнительно проинтегрировать, чтобы получить начальную фазу сигнала. Интегрирование выполняется приближенно, путем последовательного сложения элементов вектора.

Манипуляция цифровых сигналов.

В настоящее время все большая часть информации, передаваемой по разнообразным каналам связи, существует в цифровом виде. Это означает, что передаче подлежит не непрерывный (аналоговый) модулирующий сигнал, а последовательность целых чисел, которые могут принимать значения из некоторого фиксированного конечного множества. Эти числа, называемые символами (symbol), поступают от источника информации с периодом T, а частота, соответствующая этому периоду, называется символьной скоростью (symbol rate): fT = 1/T.

Последовательность передаваемых символов является, очевидно, дискретным сигналом. Поскольку символы принимают значения из конечного множества, этот сигнал фактически является и квантованным, то есть его можно назвать цифровым сигналом. Далее будут рассматриваться вопросы, связанные с преобразованием этого цифрового сигнала в аналоговый модулированный сигнал.

Типичный подход при осуществлении передачи дискретной последовательности символов состоит в следующем. Каждому из возможных значений символа сопоставляется некоторый набор параметров несущего колебания. Эти параметры поддерживаются постоянными в течение интервала T, то есть до прихода следующего символа. Фактически это означает преобразование последовательности чисел в ступенчатый сигнал  с использованием кусочно-постоянной интерполяции:

Такой способ модуляции, когда параметры несущего колебания меняются скачкообразно, называется манипуляцией (keying). В зависимости от того, какие именно параметры изменяются, различают амплитудную (АМн), фазовую (ФМн), частотную (ЧМн) и квадратурную (КАМн) манипуляцию.

Амплитудная манипуляция

Как будет показано далее, амплитудная манипуляция (АМн; английский термин — amplitude shift keying, ASK), при которой скачкообразно меняется амплитуда несущего колебания, является частным случаем квадратурной манипуляции (см. далее). Поэтому здесь мы только построим в качестве примера график АМн-сигнала и скажем несколько слов о демодуляции сигналов данного типа.

Демодуляция АМн-сигнала может выполняться теми же методами, что и в случае квадратурной манипуляции (путем умножения на несущее колебание). Однако наличие всего лишь двух возможных значений начальной фазы несущей, отличающихся друг от друга на 180° , делает возможной реализацию автоматической подстройки начальной фазы с помощью петли ФАПЧ. Этот режим демодуляции реализуется функциями ddemod и ddemodce при указании вида манипуляции 'ask/costas'.

Фазовая манипуляция.

Фазовая манипуляция (ФМн; английский термин — phase shift keying, PSK), при которой скачкообразно меняется фаза несущего колебания, тоже является частным случаем квадратурной манипуляции.

На практике фазовая манипуляция используется при небольшом числе возможных значений начальной фазы — как правило, 2, 4 или 8. Кроме того, при приеме сигнала сложно измерить абсолютное значение начальной фазы; значительно проще определить относительный фазовый сдвиг между двумя соседними символами. Поэтому обычно используется фазоразностнаяманипуляция (синонимы — дифференциальная фазовая манипуляция, относительная фазовая манипуляция; английский термин — differential phase shift keying, DPSK).

Демодуляция фазовой манипуляции может выполняться тем же методом, что и в случае квадратурной манипуляции (путем умножения на несущее колебание). Применительно к ФМн данный метод демодуляции часто называется корреляционным.

Частотная манипуляция.

При частотной манипуляции (ЧМн; английский термин — frequency shift keying, FSK) каждому возможному значению передаваемого символа сопоставляется своя частота. В течение каждого символьного интервала передается гармоническое колебание с частотой, соответствующей текущему символу. При этом возможны различные варианты, различающиеся выбором начальной фазы отдельных синусоидальных посылок.

Первый способ — когда все посылки, соответствующие одному закону передаваемого символа, имеют одинаковую начальную фазу, то есть являются идентичными. При этом можно заранее сформировать наборы отсчетов для всех возможных дискретных символов. Тогда осуществление частотной манипуляции сводится к последовательной передаче заранее рассчитанных последовательностей отсчетов, соответствующих поступающим символам. Однако если используемые частоты манипуляции не кратны символьной скорости, сформированный таким образом ЧМн-сигнал будет содержать разрывы (скачки) на стыках символов. Вследствие этого спектр сигнала будет иметь всплески на частотах, кратных символьной скорости.

Второй способ — непрерывная генерация колебаний всех необходимых частот и осуществление переключения между этими сигналами в соответствии с поступающими символами. Данный метод также не гарантирует отсутствие скачков на стыках символов, но вследствие того, что начальные фазы посылок меняются от символа к символу, скачки возникают не на всех стыках, и их величина оказывается различной. В результате возникающие из-за скачков всплески спектра в данном случае выражены слабее. Именно этот вариант формирования ЧМн-сигнала используется в функциях dmod и dmodce пакета Communications.

Наконец, третий способ — когда поступающие для передачи символы управляют скоростью линейного нарастания текущей фазы, а частотно-манипулированный сигнал формируется путем вычисления косинуса этой текущей фазы. При этом фазовая функция, а значит, и сам ЧМн-сигнал оказываются непрерывными (не имеющими скачков). Данный способ сложнее в реализации, но он дает наиболее компактный спектр сигнала. ЧМн-сигнал, полученный таким образом, называетсячастотно-манипулированным сигналом с непрерывной фазовой функцией (continuous phase frequency shift keying — CPFSK).

Демодуляция ЧМн-сигнала.

Прием ЧМн-сигнала, как правило, осуществляется корреляционным методом. При этом корреляционный прием может быть когерентным или некогерентным. Когерентный метод может использоваться, если известны начальные фазы посылок. Сущность его состоит в вычислении взаимной корреляции между принимаемым сигналом и колебаниями-образцами (опорными сигналами), представляющими собой гармонические колебания с используемыми для манипуляции частотами. Взаимная корреляция сигнала с k-м опорным сигналом для n-го по времени символа рассчитывается следующим образом:

.

Значение k, соответствующее максимальному zk(n), принимается в качестве демодулированного символа.

Если начальные фазы передаваемых посылок неизвестны (на практике так чаще всего и бывает), приходится использовать некогерентный (или квадратурный) корреляционный прием. В этом случае опорными сигналами служат не вещественные гармонические колебания, а комплексные экспоненты, а у результата интегрирования вычисляется модуль:

.

Из-за игнорирования фазовой информации помехоустойчивость некогерентного метода несколько ниже, чем у когерентного.

4.4. Вычисление корреляционных функций цифровых сигналов.

Под корреляцией понимают вероятностную зависимость между величинами, которая возникает тогда, когда одна из величин зависит не только от другой, но и от ряда случайных факторов, или когда среди условий, от которых зависят и та, и другая величины, имеются общие для них обоих условия.

Зависимости такого рода можно описать или при помощи корреляционных таблиц, или с помощью корреляционных функций. Под автокорреляционной функцией K(t1,t2) понимают взаимосвязь (т.е. корреляцию) значений X(t1)=X1 и X(t2)=X2 случайного процесса X(t) в моменты t1  и t2, определяемую равенством :

K(t1,t2)=-¥¥(X1−m1)(X2−m2)f2(X1,X2,t1,t2)dX1dX2,

где mi=-¥¥Xif1(Xi,ti)dXi- математическое ожидание процесса в моменты ti ;

fi(Xi,ti),f2(X1,X2,t1,t2) - одномерная и двумерная плотности распределения  X(t).

Если K(t1,t2), сечения Х1 и Х2 не коррелированы. Для стационарных случайных процессов m1=m2=m, а корреляционная функция зависит только от =t1-t2, т.е.

K(t)=-¥¥(X1−m)(X2−m)f2(X1,X2,t)dX1dX2

Часто используют нормированную корреляционную функцию ()=K()/K(0), где K(0)=D - дисперсия процесса, характеризующая рассеяние (разброс) корреляционной функции. Функция () обладает следующими свойствами : ()=(-); (0)=1; (0)|()|, если m=0 и limt→¥ρ(t)=0.

Корреляционные и спектральные характеристики случайного процесса связаны соотношениями Хинчина- Винера :

S(w)=|-¥¥K(t)e−jwtdt|=20¥K(t)coswtdt,

K(t)=12p-¥¥S·(w)ejwtdt=1p0¥S(w)coswtdw,

где S·(w)- спектральная плотность случайного процессе.

Эти соотношения являются преобразованиями Фурье для случайных процессов. Особенность их в том, что в интегралах фигурируют не процессы, а их корреляционные функции. Эти соотношения можно использовать для вычисления корреляционных функций.

Вычисление корреляционных функций при помощи БПФ является, особенно для длинных числовых рядов,  в десятки и сотни раз более быстрым методом, чем последовательными сдвигами во временной области при больших интервалах корреляции. Суть метода вытекает из для АКФ и для ВКФ. Учитывая, что АКФ можно рассматривать как частный случай ВКФ при одном и том же сигнале, процесс вычисления рассмотрим на примере ВКФ для сигналов x(k) и y(k) с числом отсчетов К. Он включает:

1. Вычисление БПФ спектров сигналов x(k) → X(k) и y(k) → Y(k). При разном количестве отсчетов более короткий ряд дополняется нулями до размера большего ряда.

2. Вычисление спектров плотности мощности Wxy(k) = X*(k) Y(k).

3. Обратное БПФ Wxy(k) → Bxy(k).

На практике число нулей продления сигналов зависит от характера корреляционной функции. Минимальное количество нулей обычно принимается равным значимой информационной части функций, т.е. порядка (3-5) интервалов корреляции.

4.5. Параметрические и непараметрические методы цифрового

спектрального анализа.

Спектральный анализ заключается в разложении сигнала на его частотные или спектральные составляющие и оценке или измерении их характеристик – амплитуды, фазы, мощности, спектральной плотности мощности и др.

Основными методами спектрального анализа являются фильтровые (методы полосового анализа), бесфильтровые (основанные на ДПФ), параметрические (на основе параметрических моделей случайных процессов), текущего, скользящего и скачущего анализа.

К параметрам анализаторов спектра относятся: число каналов анализа; время наблюдения или анализа (ширина окна) и соответствующее ему число отсчетов или длина обрабатываемой реализации; полоса анализа, не превышающая для дискретных сигналов основной полосы спектра; разрешение по частоте, обратное, пропорциональное времени анализа и соответствующее разности частот двух соседних разрешаемых (разделяемых) частотных составляющих сигнала.

## Спектральный анализ стационарных гармонических сигналов.

Предполагается, что спектр аналогового сигнала x(t) сосредоточен в ограниченной полосе частот и, следовательно, его параметры могут быть оценены с помощью спектральных характеристик дискретного эквивалента x[n], который формируется после предварительной аналоговой фильтрации на выходе АЦП. Эффекты наложения и шумы цифрового преобразования не учитываются. Параметры гармонического сигнала, такие как, амплитуда, фаза и частота не изменяются во времени.

Для таких сигналов спектральный анализ может быть выполнен с помощью дискретного во времени преобразования Фурье (ДВПФ):

X(ejω)=n=−∞∞x[n]e−jωn.

На практике для анализа используется последовательность g[n]=x[n]w[n], которая определяется как произведение дискретного сигнала x[n] на весовую функцию w[n] на конечном интервале N. В качестве оценки спектраXejω берется спектр взвешенной последовательности G(ejω), 0≤ω≤2π, который вычисляется с помощью R-точечного ДПФ (БПФ), (R  N) (рис. 14).

Однозначное разрешение комплексного гармонического сигнала имеет место только на частотах, совпадающих с частотами анализа ДПФ, когда в интервале анализа укладывается целое число периодов сигнала. В этом случае сигнал присутствует только на выходе одного канала (или иначе) проецируется на один бин ДПФ.

На сигналы с частотой, не равной k , откликаются два соседних канала на уровне главных лепестков их частотных характеристик, а на уровне боковых лепестков откликаются все каналы ДПФ. Это явление называют размыванием спектра или эффектом просачивания.

Влияние весовой функции. Высокий уровень боковых лепестков и обусловленное им сильное влияние каналов анализатора спектра является основным недостатком прямоугольной весовой функции. Эти недостатки преодолеваются с помощью специальных весовых функций, имеющих меньший уровень боковых лепестков. Наиболее известны весовые функции:

- Хэмминга w[n]=0,54−0,46cos2πnN, бл= -43 дБ, =8/N;

- Блакмана w[n]=0,42−0,5cos2πnN+0,08cos2πnN, бл= -58 дБ и др.

Однако при этом возрастает ширина главного лепестка, что приводит к ухудшению разрешающей способности. Улучшение разрешения анализатора спектра с весовыми функциями обеспечивается путем увеличения числа точек ДПФ, т. е. увеличением времени анализа сигнала.

## Статистические методы спектрального анализа.

Для стационарного в широком смысле случайного процесса x[n] среднее не зависит от времени, а корреляция зависит только от разности индексов.

Математическое ожидание от случайной величины x[n] (или среднее) есть

Εx[n]=limM→∞12M+1n=−MMx[n].

Автокорреляционная функция определяется как

rxx[m]=Εx[n+m]x[n]=limM→∞12M+1n=−MMx[n+m]x[n].

На практике имеется последовательность ограниченной длины x[n], n=0,…,N-1, поэтому вычисление невозможно и в качестве оценки корреляционной функции принимается величина

.

Это оценка называется несмещенной оценкой корреляционной функции, так как ее математическое ожидание будет равно истинной автокорреляционной оценке.

На практике часто используют смещенную оценку корреляционной функции:

rxx[m]=1Nn=0N−m−1x[n+m]x[n].

Эта оценка называется смещенной оценкой корреляционной функции, так как ее математическое ожидание будет равно ортонормированной истинной автокорреляционной оценки.

Коррелограммный метод оценки. По теореме Винера-Хинчина корреляционная функция и спектральная плотность мощности (СПМ) связаны преобразование Фурье:

Pxx(f)=Tm=−∞∞rxx[m]exp−j2πfmT, (128)

где T - интервал дискретизации сигнала. На практике для вычисления СПМ используют ограниченную сумму, в которой вместо истинной оценки корреляционной функции выбирают ее оценку.

Коррелограммный метод оценки СПМ можно дополнить, умножив корреляционную функцию на функцию окна:

,

где w[n] - функция весового окна. Выбор весового окна должен определяться из следующих соображений:

,         (131)

где Ω(f) - Фурье-преобразование функции окна.

Алгоритм коррелограммной оценки.

- Выбрать последовательность x[n], n = 0,…, N-1.

- Вычислить корреляционную функцию для максимального корреляционного сдвига L (L << N).

- Выбрать число отсчетов в частотной области. Пусть M - число отсчетов в области частот от [-Fd/2; Fd/2], где Fd  - частота  дискретизации. Должно выполняться условие 2L < M. Определить функцию корреляции из условия

.

- Умножить rxx[m] на функцию окна.

- Вычислить Фурье преобразование и разделить на мощность окна.

Pxx(k)=TUm=0M−1rxx[m]w[m]exp−j2πkmM,

где U=1Mm=0M−1w[m]2.

Взаимная спектральная плотность мощности определяется соотношением

Pxy(f)=Tm=−∞∞rxy[m]exp−j2πfmT

Дальнейшие рассуждения аналогичны СПМ, за исключением использования вместо автокорреляции взаимной корреляции.

Периодограммная оценка СПМ. Определение СПМ основывается еще на эргодичности процесса, когда усреднение по ансамблю заменяется усреднением по времени.

Pxx(f)=limN→∞Ε1(2N+1)TTn=−NNx[n]exp−j2πfnT2   (132)

Если не учитывать операцию математического ожидания, то можно придти к соотношению вида

Pxx(f)=TNn=0Nx[n]exp−j2πfnT2.

Данная оценка получается несостоятельной и на практике редко применяется. Для получения состоятельной СПМ необходимо заменить математическое ожидание усреднением по времени.

Алгоритм СПМ имеет следующий вид.

1. Исходная реализация xn, содержащая N отсчетов, разбивается на P перекрывающихся участков x(i)(m)=x(m+(i−1)MC)), где m=0,…,M−1, i=1,…,P; P=ent(N−M)/[(1−C)M]+1; MC=M−entM⋅C. Здесь C<1- параметр (процент) перекрытия. Использование перекрытия особенно целесообразно в тех случаях, когда применяются временные окна с низким уровнем боковых лепестков.

2. На следующем шаге выполняется центрирование сигнала на каждом участке: , где Mx(i)=1Mm=0M−1x(i)(m) - среднее значение сигнала на i-м участке реализации.

3. Осуществляется взвешивание сигнала функцией окна и рассчитывается энергия окна

;		U=m=0M−1w(m)2,

где wm- весовая функция окна; U- энергия окна.

4. Для каждого участка реализации с использованием алгоритма быстрого преобразования Фурье вычисляется периодограмма и оценка СПМ формируется путем усреднения значений периодограммы

.

5. Оценка взаимного спектра периодограммным методом выглядит следующим образом:

,

где X(i)(k) и Y(i)(k)- представляют собой преобразование Фурье на i-м участке реализации от взвешенных с окном последовательностей с нулевым средним.

## Параметрические методы спектрального анализа.

При моделировании обычными методами предполагается, что корреляция равна нулю за пределами интервала наблюдения. Однако такое предположение неестественно и ограничивает разрешающую способность величиной, приблизительно обратно пропорциональной объему выборки данных. Кроме того, резкий переход к нулю вызывает появление больших боковых лепестков в оценке спектра (явление Гиббса). Правильный выбор функции окна может улучшить статистическую стабильность оценки и снизить уровень боковых лепестков, но ценой дальнейшего ухудшения разрешающей способности.

В рассматриваемых методах корреляционная функция продолжается за пределы интервала наблюдения с помощью некоторых рекуррентных соотношений, определяемых параметрами модели. В общем случае в линейной системе с рациональной передаточной функцией связь между входной v и выходной y величинами описывается линейным разностным уравнением

y[k]=i=1paiy[k−i]+i=1qbiv[k−i]+v[k].

Эта модель известна как модель авторегрессии скользящего среднего (АРСС).

Передаточная функция такой системы имеет вид

H(z)=B(z)A(z), B(z)=1+i=1qbiz−i;       A(z)=1−i=1paiz−i.

В том случае, когда входной величиной {v[k]} является белый шум с дисперсией σ2спектр мощности y представляет собой P(ω)=S(z)|z=ejω, где S(z)=σ2H(z)H(z−1). Функция S(z) является также двухсторонним Z-преобразованием корреляционной функции y[n] в интервале от- до :

S(z)=k=−∞∞r(k)z−k.

Если h[n]- импульсная характеристика системы, то H(z-1) является Z-преобразованием инвертированной во времени последовательности h[-n]. Следовательно, если входное воздействие системы H(z) описывается последовательностью 2h[-n], выходная последовательность будет представлять собой корреляционную функцию r(m). Это означает, что

r(m)=i=1pair(m−i)+σ2i=0qbih[−m+i].

Однако, поскольку импульсная характеристика h[n] представляет собой каузальную последовательность, то h[-m+i]=0 для всех m>i. Выражение для корреляционной функции упрощается и принимает вид r(m)=i=1pair(m−i).

Таким образом, при линейной модели с рациональной передаточной функцией задание p последовательных значений корреляционной функции позволяет однозначно продолжить ее до бесконечности с помощью рекуррентного соотношения.

В том случае, если B(z)=1, то выходная функция формируется как линейная регрессия своих прошлых значений, и поэтому такая модель известна как модель авторегрессии. При k=0 рекуррентное соотношение для корреляционной функции имеет вид r(0)=i=1pair(−i)+σ2. Задавая M  p значений корреляционной функции, можно оценить параметры модели авторегрессии из приведенных рекуррентных уравнений для первых p значений из k. В матричной форме они имеют вид

r(0)r(1)r(2)...r(p)r(1)r(0)r(1)...r(p−1)r(2)r(1)r(0)...r(p−2)...............r(p)r(p−1)r(p−2)...r(0)1−a1−a2...−ap=σ200...0.

Таким образом, параметрическая оценка с использованием модели авторегрессии включает решение линейной системы с симметричной положительно определенной теплицевой матрицей, которое может быть выполнено очень эффективно с помощью алгоритма Левинсона.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

- Основные классы сигналов. Особенности цифровых сигналов и средств их обработки.

- Дискретизация сигнала. Теорема Котельникова.

- Аналого-цифровое преобразование и ее основные виды.

- Основные характеристики аналого-цифровых преобразователей. Оптимизация характеристик аналого-цифровых преобразователей.

- Эффекты, связанные с аналого-цифровым преобразованием. Антиэлайзинговый фильтр.

- Компандирование сигналов.

- Общие сведения о проверки статистических гипотез.

- Обнаружение сигналов. на основе проверки статистических гипотез. Лемма Неймана-Пирсона.

- Согласованная фильтрация.

- Спектральные методы обнаружения сигналов.

- Многоканальный обнаружитель.

- Общие сведения об оценках параметров.

- Оценивание максимального правдоподобия.

- Оценивание параметров радиотехнических сигналов.

- Линейная фильтрация Винера-Колмогорова.

- Общие сведения о фильтрах.

- Линейные цифровые фильтры и их характеристики.

- Структурные схемы фильтров.

- Критерии устойчивости линейных цифровых фильтров.

- Синтез нерекурсивных цифровых фильтров (НЦФ) с использованием окон. Весовые окна, используемые при синтезе НЦФ.

- НЦФ с косинусоидальным сглаживанием амплитудно-частотных характеристик.

- Синтез рекурсивных цифровых фильтров (РЦФ).

- Быстрые алгоритмы реализации НЦФ.

- Преобразователь Гильберта.

- Эффекты квантования в цифровых фильтрах. Погрешности вычислений в цифровых фильтрах.

- Модель собственных шумов в цифровых фильтрах

- Дискретные ортогональные преобразования в задачах цифровой обработки сигналов.

- Изменение частоты дискретизации сигнала. Постановка задачи интерполяции. Способы интерполяция.

- Амплитудная модуляция и демодуляция сигналов систем связи.

- Угловая модуляция и демодуляция.

- Квадратурная модуляция и демодуляция.

- Способы модуляция при цифровых данных.

- Методы вычисления корреляционных функций цифровых сигналов.

- Параметрические и непараметрические методы цифрового спектрального анализа.

Основная литература:

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки). (15 экз.).

Дополнительная литература:

2. Гадзиковский В.И. Теоретические основы цифровой обработки сигналов / В.И. Гадзиковский. - М.: Радио и связь, 2004.- 344 с. (10 экз.)

3. Ганеев Р.М. Математические модели в задачах обработки сигналов: справ. пособие / Р.М. Ганеев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Горячая линия-Телеком, 2004. - 80 с. (20 экз.).

4. Дьяконов В.П. MATLAB 6.0/6.1/6.5/6.5 + SP1+ Simulink 4/5. Обработка сигналов и изображений: учебник / В.П. Дьяконов. - М.: СОЛОН-Пресс, 2005. - 592 с. - (Полное руководство пользователя). (1 экз.).

5. Курицын С.А. Телекоммуникационные технологии и системы : учеб. пособие для студ. вузов / С.А. Курицын.- М.: Академия, 2008. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). (10 экз.).

6. Оппенгейм А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм, Р. Шафер; пер. С.Ф. Боев.- 3-е изд., испр. - М.: Техносфера, 2012.- 1048 с. - (Мир радиоэлектроники). (18 экз.).

7. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с. (30 экз.).

8. Основы цифровой обработки сигналов. Курс лекций : учеб. пособие / А.И. Солонина, Д.А. Улахович, С.М. Арбузов [и др.].- 2-е изд., испр. и перераб. .- СПб.: БХВ-Петербург, 2005.- 768 с. (11 экз.).

9. Лэй Э. Цифровая обработка сигналов для инженеров и технических специалистов : практич. рук-во: пер. с англ. / Э. Лэй.- М.: Группа ИДТ, 2007.- 336 с.- (Безопасность и системы промышленной автоматизации. Опыт практического применения). (41 экз.).

3.1.5. Основные интернет ресурсы

10. http://geoin.org/dsp/index.html. Давыдов А.В. Цифровая обработка сигналов. Лекции и практикум на ПК: Учебное пособие в электронной форме. - Екатеринбург, УГГУ, ИГиГ. - (режим открытого доступа, последний доступ - 1.09.2014).