Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева

Кафедра Радиоуправления

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ НЕПРЕРЫВНЫХ СООБЩЕНИЙ

Методические указания к лабораторной работе по курсу «Теория электрической связи»

Разработал: С.С. Седов

Рецензент: Р.В. Мнекин

Казань 2000

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучение сущности импульсно-кодовой модуляции ее преимуществ по сравнению с аналоговыми методами передачи сообщений и параметров ИКМ сигнала, ширины полосы частот, шума квантования и шума ложных импульсов.

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Цифровые методы передачи непрерывных сообщений - одно из перспективных направлений развития систем связи. Они обладают рядом преимуществ, таких как высокой помехоустойчивостью, а также широким использованием в аппаратуре преобразования и анализа сигналов современных специализированных микропроцессоров. Благодаря цифровой сущности сигнала, любая его компьютерная обработка и анализ становится легким и доступным. Высокая помехоустойчивость цифрового сигнала обусловлена, во-первых применением помехоустойчивого кодирования, а во вторых тем, что помехи, воздействующие на сигнал, должны превысить некоторый порог, чтобы изменить цифровой сигнал. Типичным примером цифровых систем передачи данных является система с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) Сущность ИКМ сигнала состоит в следующем.

При цифровой передаче непрерывных сообщений необходимо первичный непрерывный сигнал преобразовать в цифровую форму. Для этого он дискретизируется во времени, квантуется по уровню и квантованные отсчеты сигнала кодируются двоичным кодом. Проведение этих операций представлено на рис.1. На приемной стороне после детектирования входного колебания, сигнал декодируется и фильтруется, благодаря чему восстанавливается исходный первичный непрерывный сигнал.

В цифровом канале предусмотрены аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для преобразования непрерывного сообщения в цифровую форму на передающей стороне и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) на приемной стороне для обратного преобразования.

Ширина полосы частот ИКМ сигнала. Пусть длительность элементарного импульса кодовой комбинации ИКМ сигнала (рис.1) - tи. Тогда ширина полосы частот этого импульса - Fикм=1/tи. Это и будет ширина полосы ИКМ сигнала, так как элементарный импульс имеет минимальную длительность, следовательно ширина его полосы частот максимальна. Длительность импульса ИКМ сигнала:

tи=Dt/n,

где n - длина кодовой комбинации; Dt - частота дискретизации сигнала, взятая согласно теореме Котельникова.

Рис.1. Получение ИКМ сигнала

Длина кодовой комбинации n=logL, где L - число уровней квантования, а частота дискретизации Dt=1/2Fc, где Fc - верхняя частота передаваемого сообщения. Таким образом ширина полосы частот ИКМ сигнала:

Fикм=2Fc*logL.

С ростом числа уровней квантования Fикм будет увеличиваться.

Шумы при импульсно-кодовой модуляции. В системах ИКМ существуют две причины, приводящие к отличию принятого сообщения от переданного - шумы квантования и шумы ложных импульсов. Шум квантования не связан с помехами в канале и целиком определяется выбором числа уровней квантования L. Пусть значение дискретизированного отсчета b(k) пришлось между двумя соседними уровнями квантования и при квантовании оно должно быть отнесено к какому-либо из этих уровней. При этом возникает ошибка k, являющаяся шумом квантования:

b(k)=bкв(k)+kDb,

где bкв(k) - квантованный отсчет; Db - шаг квантования; k - безразмерная случайная величина, лежащая в интервале -0,5<k<0,5 и имеющая равномерное распределение.

Таким образом, ошибка квантования составляет не более половины шага квантования Db. Средняя мощность шума квантования:

e2(t)=Db212.

Шаг квантования определяется:

Db=(bmax-bmin)/(L-1)=2/(L-1).

Здесь принята следующая нормировка сигнала: максимальное его значение равно +1, минимальное -1. Поэтому bmax-bmin=2.

Шум квантования принципиально полностью неустраним, однако его можно контролировать, снижая до необходимой величины путем увеличения уровней квантования. Шум квантования при ретрансляции сигнала не изменяется и не накапливается. Также воздействие этого вида шума на передаваемые сообщения можно уменьшить, применяя неравномерное квантование. При этом большие уровни сообщения (первичного сигнала) квантуются с большим шагом, а низкие уровни - с меньшим шагом. Это позволяет при том же числе уровней квантования лучше различать слабые отрезки сообщения. Существуют такие сообщения (например, передача речи), что большие уровни встречаются значительно реже, чем малые. Поэтому большие ошибки квантования будут встречаться реже, чем малые. В результате применения неравномерного квантования шум квантования будет уменьшен.

Другой вид шумов в системах ИКМ - шумы ложных импульсов. Они обусловлены помехами в канале, которые накладываются на передаваемые символы кодовых комбинаций и вызывают ошибки при декодировании. Шум ложных импульсов накапливается при ретрансляции сигнала. Средняя мощность этого шума:

e.2=[1−(1−p)n](Db)2ni=1n2(i−1),

где n - длина кодовой комбинации; p - вероятность ошибки в одном кодовом символе; [1-(1-p)n] - вероятность того, что вся кодовая комбинация принимается хотя бы с одной ошибкой.

Суммарная мощность шума для систем ИКМ вычисляется в результате сложения мощностей шумов квантования и ложных импульсов:

eS2=e2+e..2.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

В процессе выполнения работы необходимо провести следующие исследования:

- Исследование изменения полосы частот ИКМ сигнала, а также изменения средней мощности шума квантования и шума ложных импульсов в зависимости от числа уровней квантования L. L изменяется от 50 до 300 с шагом 50. Рассчитать указанные 3 параметра ИКМ сигнала для каждого значения L, построить 3 графика изменения данных параметров в зависимости от L. Ширина полосы частот сообщения - Fc=3 кГц, вероятность ошибки в одном импульсе - p=0,1. УКАЗАНИЕ: Число разрядов кодовой комбинации n считать равным целому числу от log2L плюс единица.

- Исследование зависимости числа уровней квантования от переменного шага квантования. Здесь необходимо задать переменный шаг квантования в соответствии с законом распределения случайной величины. Сначала надо рассчитать постоянный шаг Db при L=21. Затем запустить программу Tesl8.exe и выбрать нормальное распределение (цифра 1). Затем выбрать среднеквадратичное отклонение SD=1 и SD=5. Для каждого из С.К.О. будут получены 11 значений вероятностей появления различных сигналов. Для каждой вероятности рассчитать свой Dbi, путем умножения полученного постоянного Db на коэффициент pmax/pi. Таким образом, чем меньше будет вероятность появления i-го сигнала pi, тем больше будет шаг квантования. Для полученных переменных шагов квантования рассчитать количество уровней квантования L, учитывая что сигнал нормирован и изменяется от -1 до +1. Переменные шаги квантования, а также вероятности pi представить в таблице. Сделать вывод о причинах изменения значения L, а также о влиянии на L значения С.К.О.

- Для данных предыдущего пункта рассчитать изменение средней мощности шума квантования при увеличении С.К.О. (значения 1 и 5). Средний шаг квантования рассчитать по количеству уровней L для каждого случая. Затем рассчитать как обычно среднюю мощность шум квантования. Сделать вывод об изменении средней мощности шума квантования в зависимости от С.К.О и по сравнению с шумом при постоянном шаге квантования Db.

4. Оформить отчет по проделанной работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие есть преимущества использования цифровых сигналов?

- От чего зависит ширина полосы частот ИКМ сигнала?

- Что такое шум квантования и шум ложных импульсов? Как уменьшить средние мощности этих шумов и как при этом будет изменяться ширина полосы частот ИКМ сигнала?.

ЛИТЕРАТУРА

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей. -М.: Наука, 1969.

- Зюко А.Г. Теория передачи сигналов. -М: Радио и связь, 1986.