Казанский государственный технический университет

им. А.Н. Туполева

кафедра радиоуправления

Лабораторный практикум

по курсу «Теория электросвязи»

Лабораторная работа № 1 ТЭС

Модулированные сигналы и их спектры

Введение

При модуляции параметров немодулированного (несущего) колебания

U0(t)=U0cos(ω0t+ϕ)              (1)

Формируется модулированное колебание (радиосигнал), которое в общем случае можно записать в виде

U(t)=A(t)cosω0t+ϕ(t)=A(t)cosф(t),         (2)

где ω0−несущая частота, ф(t)=ω0t+ϕ(t)−мгновенная фаза колебания. Амплитуда А(t) и фазовый сдвиг колебания (2) изменяются в зависимости от изменения модулирующего сигнала S(t).

Спектр модулированного колебания (2) обычно оказывается шире спектра модулирующего сигнала. У большинства радиосигналов ширина спектра 2Δω мала по сравнению с несущей частотой, т.е. 2Δωω0, что позволяет относить их к узкополосным сигналам.

1. Амплитудно-модулированные сигналы.

При амплитудной модуляции происходит изменение амплитуды А(t) модулированного колебания при постоянной начальной фазе ϕ. Выражение (2) принимает вид:

UАМ(t)=A(t)cos(ω0t+ϕ)   (3)

Огибающая (амплитуда) модулированного колебания изменяется вокруг среднего значения А0 и связана с модулирующим сигналом линейным соотношением:

A(t)=A0+KAS(t),    (4)

где КА-коэффициент пропорциональности такой, что при любых t обеспечивается A(t)≥0. АМ колебание (3) можно записать в комплексной форме:

UАМ(t)=ReA(t)ejω0t,

где A(t)=A(t)ejϕ-комплексная огибающая данного колебания. На комплексной плоскости, вращающейся с постоянной угловой частотой ω0 такой сигнал отображается неподвижным вектором OA→ на действительную ось (рис.1)

1.1 Модуляция гармоническим сигналом (тональная модуляция)

Если модулирующий сигнал S(t) является гармоническим колебанием т.е.

S(t)=Scos(Ωt+Ψ),   (5)

то согласно (4), огибающая модулированного колебания имеет вид

A(t)=A0+ΔAcos(Ωt+Ψ),  (6)

где Ω-частота модуляции (Ω‹‹ω0), Ψ-начальная фаза огибающей,  ΔA=KAS-наибольшее отклонение амплитуды от среднего значения. Мгновенное значение подобного тонально-модулированного колебания выражается как:

UAM(t)=A01+Mcos(Ωt+Ψ)cosω0t+ϕ, (7)

где отношение M=ΔAA0, называется коэффициентом или индексом модуляции, является одним из основных параметров АМ колебания.

На рис.2 изображена временная диаграмма колебания (7).

Чтобы определить частотный спектр АМ колебания, преобразуем выражение (7) к виду:

UАМ(t)=A0cos(ω0t+ϕ)+A0cos(Ωt+Ψ)cos(ω0t+ϕ)=A0cos(ω0t+ϕ)+A0M2cos(ω0+Ω)t+ϕ+Ψ+A0M2cos(ω0−Ω)t+ϕ−Ψ,  (8)

Из (8) видно, что колебание UАМ(t) имеет дискретный спектр, состоящий из трёх высокочастотных спектральных составляющих. Первое слагаемое в правой части представляет собой исходное колебание с частотой ω0 и фазой ϕ. Второе и третье слагаемые называют соответственно верхней и нижней боковыми составляющими. Они расположены симметрично относительно несущего колебания на верхней (ω0+Ω) и нижней (ω0−Ω) боковых частотах модуляции и имеют соответственно начальные фазы (ϕ+Ψ) и (ϕ−Ψ). Амплитуды боковых составляющих равны А0М/2. При неискажённой модуляции А0М/2≤А0/2 (М≤1). Рис.3 иллюстрирует формирование спектра АМ колебания. На рис.3а изображен спектр колебания до модуляции. При модуляции (в результате перемножения функций cosΩt∗cosω0t) происходит сдвиг спектра модулирующего сигнала на величину ω0 и расширение спектра (рис.3б). ширина полосы частот 2ΔωAM, занимаемой АМ колебанием, определяется удвоенной частотой модулирующего сигнала:

2ΔωАМ=2Ω

Выражению (8) соответствует векторная диаграмма на рис.4а, на которой каждая из трёх составляющих АМ колебания представлена соответствующим вектором. Ось времени вращается по часовой стрелке с угловой частотой ω0,

Несущее колебание изображается неподвижным вектором ??? длиной А0 с начальной фазой ϕ. Векторы СМ→ и CN→ длиной А0М/2 изображают соответственно верхнюю и нижнюю боковые составляющие. Они пристраиваются к концу вектора ОС→,  составляя с его направлением угол ±(Ωt+Ψ), и вращаются в противоположных направлениях с угловой частотой Ω. Суммой векторов СМ→и CN→ является вектор CД→. Поскольку векторы боковых составляющих расположены симметрично относительно вектора ОС→ и вращаются с одинаковой угловой частотой в разные стороны, то направление вектора  CД→ и суммарного вектора ОД→, отображающего модулированное колебание, в любой момент времени совпадает с направлением  вектора  несущего колебания  ОС→. Длина  вектора ОД→ соответствует мгновенному значению амплитуды модулированного колебания А(t). Она изменяется периодически (с периодом 2πΩ)  от минимальной (А0-МА0) до максимальной (А0+МА0) величины, когда векторы боковых составляющих СМ→ и CN→ занимают положения, показанные на рис.4б,в соответственно. Проекция ОД1 суммарного вектора ОД→ на вращающуюся ось времени t определяет мгновенное значение АМ колебания UАМ(t).

Оценим мощность АМ сигнала. Из выражения (7) следует, что амплитуда модулированного колебания изменяется от Аmin=А0(1-М) до Аmax=А0(1+М), следовательно, средняя за период высокой частоты мощность модулированного колебания  изменяется соответственно от Рmin=Р0(1-М)2 до Рmах=Р0(1+М)2, где Р0=12U02- мощность несущего колебания.

Средняя мощность АМ сигнала за период модуляции определяется суммой мощностей гармонических составляющих:

Рср=12U02+12MA022+12MA022

или

Рср=Р0(1+0,5М2)

При М=1 Pmax=4P0, Рср=1,5Р0, отношение средней мощности Рср к максимальной  Рmах  равно 0,375. Эти соотношения указывают на существенные недостатки рассмотренного вида амплитудной модуляции.  Из равенства  Рср=1,5Р0 (при М=1) следует, что третья часть мощности передатчика затрачивается на излучение боковых составляющих АМ колебания, несущих передаваемую информацию, а две трети мощности - на излучение колебания несущей частоты. Равенство Pmax=4P0 и низкий уровень отношения  Рср/ Рmах  =0,375 указывают на плохое использование мощности передатчика, который приходится рассчитывать на пиковое значение мощности сигнала Рmах , т.е. на режим его кратковременной работы.

1.2 Модуляция произвольным периодическим сигналом.

Периодический модулирующий сигнал SП(t) может быть представлен рядом Фурье вида:

SП(t)=U02+n=1∞Uncos(nΩt+Ψn),

где Ω-основная частота модулирующего сигнала.

Если отнести постоянную составляющую ???? ряда Фурье к амплитуде несущего колебания А0, то огибающую А(t) модулированного колебания можно записать как:

A(t)=A0+n=0∞ΔAncos(nΩt+Ψn)                                     (10)

где ΔAn=KAAn

Подставляя (10) в (3) и произведя тригонометрические преобразования, получим:

ϕАМ(t)=A01+n=1∞Mncos(nΩt+Ψn)cos(ω0t+ϕ)=A0cos(ω0t+ϕ)++n=1∞12MnA0cosω0+nΩt+ϕ+Ψn+n=1∞12MnA0cosω0−nΩt+ϕ−Ψn,(11)

где Mn=ΔAnA0-парциальные (частичные) коэффициенты модуляции. В выражении (11) первое слагаемое в правой части - несущее колебание с частотой ω0, второе и третье – суммы колебаний с частотами (ω0+nΩ)- верхняя боковая полоса, и (ω0−nΩ) - нижняя боковая полоса. Нижняя боковая полоса представляет собой зеркальное отражение верхней боковой полосы, т.е. амплитудный спектр модулированного колебания симметричен относительно частоты  ω0. Каждая спектральная составляющая модулирующего сигнала (9) так же, как при тональной модуляции, создаёт две боковые частоты в спектре модулированного колебания.

На рис.5а,б изображены модулирующий сигнал Sn(t), представляющий собой последовательность прямоугольных импульсов и его спектр. На рис. 5в представлена последовательность радиоимпульсов, полученная в результате амплитудной модуляции исходного гармонического колебания периодическим сигналом  Sn(t) и спектр такого АМ колебания.

Если ширину спектра ΔΩ модулирующего колебания определить как:

ΔΩ=Ωmax=mΩ,

где Ωmax - максимальная  частота, которая учитывается в спектре этого сигнала, соответствующая m-ой гармонике, то ширина спектра АМ сигнала равна:

2ΔωАМ=2Ωmax

1.3 Модуляция непериодическим сигналом.

В случае модуляции непериодическим сигналом S(t) со спектральной плотностью G(ω) и огибающую А(t) и АМ колебание UАМ(t) можно записать в виде:

А(t)=A0+KAS(t)      (12)

UАМ(t)=A0+KAS(t)cos(ω0t+ϕ)   (13)

Из теоремы сложения следует, что спектральная плотность GA(ω) огибающей (12) есть сумма спектральной плотности  G(ω)непериодического сигнала S(t) (с точностью до множителя КА) и спектральной плотности постоянной составляющей А0, равной 2πA0δ(ω) (рис.6а). Спектральная плотность модулированного колебания  GAM(ω) согласно теореме о смещении спектра определяется выражением:

GAM(ω)=ejϕ12GA(ω−ω0)+e−jϕ12GA(ω+ω0)                            (14)

и изображена на рис.6б.

Таким образом, в результате амплитудной модуляции спектральная плотность огибающей, сосредоточенная в области нижних частот, «раздваивается» и переносится в область высоких частот, смещаясь на ±ω0. Из рис.6 видно, что спектральная плотность GAM(ω) АМ сигнала имеет две составляющие: GA(ω−ω0)2 и  GA(ω+ω0)2, сконцентрированные вблизи частот ω0 и -ω0, соответственно. Ширина спектра 2ΔωАМ АМ сигнала вдвое превышает ширину спектра ΔωА огибающей. Сигнал UАМ, соответствующий спектральной плотности (14) является действительной величиной и определяется преобразованием Фурье от этой функции

UAM(t)=12π−∞∞GAM(ω)ejωtdω=12πejϕ−∞∞GAM(ω−ω0)ejωtdω++12πe−jϕ−∞∞12GA(ω+ω0)ejωtdω             (15)

При этом каждой спектральной составляющей сигнала UАМ  в области положительных частот (ω>0) соответствует комплексно-сопряжённая составляющая в области отрицательных частот (ω<0), как это следует из комплексного представления гармонического колебания:

S(t)=Acos(ω0t+ϕ)=12(Aejϕejω0t+Ae−jϕe−jω0t)=12Aejω0t+12Ae−jω0t

Представление (15) можно получить, применяя к (14) одностороннее преобразование Фурье:

UАМ(t)=Re1π0∞GAM(ω)ejωtdω=Re1πejϕ0∞12GA(ω−ω0)ejωtdω++Re1πe−jϕ0∞12GA(ω+ω0)ejωtdω                   (16)

Здесь рассматривается только действительная часть комплексных  спектральных составляющих сигнала UАМ в области положительных частот в соответствии с комплексным представлением гармонического колебания. Из рис.6б видно, что для узкополосного процесса вклад, вносимый вторым слагаемым (14), мал и им можно пренебречь (заштрихованная область на рис.6б). Поэтому в окрестности частоты ω0 можно не учитывать второе слагаемое и определять спектральную плотность АМ сигнала по приближённой формуле:

GАМ(ω)≈12ejϕG(ω−ω0)                        (17)

соответствующей правой ветви на рис.6б. Сигнал UАМ будет описываться первым слагаемым формулы (16) одностороннего преобразования Фурье:

UАМ(t)≈Re1πejϕ0∞12GA(ω−ω0)ejωtdω   (18)

2. Балансная и однополосная модуляция.

Кроме обычной АМ применяется амплитудная модуляция без несущей – балансная амплитудная модуляция (БАМ). Балансно – модулированное  колебание получается путём перемножения модулирующего колебания U(t) и гармонической несущей

UБМ(t)=U(t)cosω0t=aS(t)cosω0t,     a=const                                 (19)

где U(t)=aS(t) – огибающая модулированного колебания (19), max│S(t)│=1. Для сравнения на рис.7  изображены временные диаграммы UАМ и UБМ при модуляции гармоническим сигналом S(t), построенные на основании выражении (7) и (19).

Спектральную плотность колебания при балансной модуляции GБМ(ω) так же, как и АМ колебания при модуляции произвольным непериодическим сигналом S(t), можно выразить через спектральную плотность огибающей. Полагая, что огибающей U(t)=as(t) соответствует спектральная плотность Gu(ω), получим:

GБМ(ω)=12Gu(ω−ω0)+Gu(ω+ω0) (20)

т.е. спектр сообщения, соответствующий (с точностью до коэффициента а) спектру огибающей, в результате модуляции «раздваивается», т.е. смещается по оси частот на  ±ω0 а его ординаты уменьшаются в два раза. Ширина спектра БМ колебания увеличивается в 2 раза, по сравнению с шириной спектра сообщения. Поскольку в спектре БМ колебания отсутствует несущая, то спектральная плотность модулированного колебания GБМ(ω) не содержит дискретные компоненты (δ-функции) на частоте ω0, имеющейся в спектре АМ – колебания  (рис. 6б).

Система БМ позволяет сократить расход мощности на передачу сообщения из-за отсутствия в спектре колебания несущей частоты  ω0. Если модулирующий сигнал S(t) содержит постоянную составляющую, то в спектре БМ – колебания возникает компонента несущей частоты.

При БМ так же, как и при АМ, передаётся избыточная информация, поскольку спектр сообщения Δωu расширяется в 2 раза (рис.8а, б). Для восстановления модулирующего сигнала достаточно сохранить в спектре сигнала лишь одну боковую полосу: либо верхнюю (рис.8в), либо нижнюю (рис.8г). В обоих случаях спектр остаётся симметричным относительно вертикальной оси, проходящей через начало координат. Следовательно, любой из этих спектров соответствует реальному сигналу.

Для передачи боковых  полос в этом случае требуется  только половина полосы частот (Δωu, вместо 2Δωu при БМ). Такой способ передачи, называемый однополосной модуляцией (ОМ) с подавлением несущей, позволяет максимально сократить полосу, занимаемую сигналом по оси частот.

В общем случае с ОМ можно записать в виде:

UОМ(t)=U02S(t)cosω0t±S(t)sinω0t,                (21)

где знак «+» соответствует однополосному сигналу с нижними боковыми полосами; а «-» - с верхними; U0 – амплитуда несущего колебания; S(t) - сигнал, сопряжённый сигналу S(t) по Гильберту таким образом, что фазы всех его спектральных компонент сдвинуты на  π2 по отношению к компонентам спектра сигнала S(t).

Спектральная плотность GОМ(ω) сигнала с ОМ записывается как:

GОМ(ω)=U0212GU(ω−ω0)+GU(ω+u,)±±12GU(ω−ω0)sign(ω−ω0)−GU(ω+ω0)sign(ω+ω0)                          (22)

Знак минус в выражении (22) соответствует спектру с подавленными верхними боковыми полосами (рис.8г), а знак плюс – с подавленными нижними (рис.8в).

При приёме БМ и ОМ колебаний необходимо восстанавливать колебание несущей частоты U0cosω0t, что усложняет приёмник.

3. Частотная и фазовая модуляция.

3.1 Общие соотношения.

При угловой модуляции под действием модулирующего сигнала происходит изменение фазового сигнала ϕ(t) несущего колебания (1) при постоянной амплитуде U0. Модулированное колебание (2) принимает вид

U(t)=U0cosω0t+ϕ(t)=U0cosф(t)  (23)

или в комплексной форме:

U(t)=U(t)ejω0t    (24)

где U(t)=U0ejϕ(t) - комплексная огибающая колебания.

На комплексной плоскости колебание (23) отображается вектором ОА→ длиной U0  (рис.9). Если плоскость вращается с постоянной угловой частотой, то начальная фаза ϕ(t) вектора ОА→, в отсутствии модуляции  постоянная и равная ϕ, медленно изменяется в процессе модуляции. Мгновенное значение модулированного колебания (23) определяется проекцией U(t) вектора ОА→ на вращающуюся действительную ось.

Изменение фазового сдвига  ϕ(t) происходит как при модуляции мгновенной частоты ω(t), так и при модуляции непосредственно фазового сдвига ϕ(t) колебания (23). Поэтому различают два вида угловой модуляции: частотную (ЧМ) и фазовую модуляцию (ФМ).

При частотной модуляции имеет место линейная связь между мгновенной частотой ω(t) колебания (23) и модулирующим сигналом S(t):

ω(t)=ω0+ωgS(t)   (25)

где  ωg - девиация частоты, т.е. максимальное отклонение частоты ω(t) от ω0.

Полная фаза Ф(t) ЧМ колебания определяется как интеграл от мгновенной частоты (25)

Ф(t)=ω(t)dt+ϕ=ω0+ωgS(t)dt+ϕ=ω0t+ωgS(t)dt+ϕ=ω0t+ϕ(t) (26)

где фазовый сдвиг

ϕ(t)=ωgS(t)dt+ϕ   (27)

При этом ЧМ колебание принимает вид:

UЧМ(t)=U0cosω0t+ωgS(t)dt+ϕ   (28)

Таким образом, фазовый сдвиг ϕ(t)ЧМ колебания изменяется по закону интеграла от модулирующего сигнала S(t).

Частотно-модулированный сигнал можно получить  на выходе частотного модулятора, в котором модулирующий сигнал S(t) либо непосредственно управляет частотой  ω(t) несущего колебания в соответствии с выражением (25), либо после интегрирования управляет фазовым сдвигом  ϕ(t)несущего колебания согласно выражению (27).

При фазовой модуляции в соответствии с модулирующим сигналом S(t) изменяется фазовый сдвиг:

ϕ(t)=ϕ+mS(t)  					(29)

где  ϕ - начальная фаза немодулированного колебания, m – индекс угловой модуляции, т.е. максимальное отклонение фазы колебания (23) от начальной фазы ϕ. Учитывая (29), полную фазу Ф(t) модулированного колебания (23) можно определить по формуле:

Ф(t)=ω0t+mS(t)+ϕ 				(30)

При этом фазомодулированное колебание принимает вид:

UФМ(t)=U0cosω0t+mS(t)+ϕ 			(31)

Мгновенная частота ФМ колебания равная:

ω(t)=dФ(t)dt=ω0+mdS(t)dt                                               (32)

изменяется по закону производной от модулирующего сигнала S(t).

Следовательно, ФМ сигнал можно получить на выходе фазового модулятора, в котором модулирующий сигнал S(t) либо непосредственно управляет фазовым сдвигом  ϕ(t) несущего колебания согласно выражению (29), либо после дифференцирования управляет угловой частотой  ω(t) несущего колебания в соответствии с (23).

Ограничимся рассмотрением ЧМ и ФМ колебаний при модуляции гармоническим сигналом:

S(t)=ScosΩt 								(33)

Сравним основные характеристики сигналов с ЧМ и ФМ

| ЧМ колебание | ФМ колебание |
| --- | --- |
| Согласно (25) ωg=ω0+ωgcosΩt (34) Здесь ωg=КЧМS, т.е. девиация частоты ЧМ колебания пропорциональна амплитуде S модулирующего сигнала и не зависит от частоты модуляции Ω. Тогда Ф(t)=ω0+ωgcosΩtdt+ϕ=ω0t++ωgcosΩtdt+ϕ=ω0t+msinΩt+ϕ(35) Соответственно ϕ(t)=msinΩt+ϕ (36) где m=ωgΩ Т.е. индекс угловой модуляции m ЧМК пропорционален амплитуде модулирующего сигнала и обратно пропорционален частоте модуляции. С учётом (23) и (35) имеем: UЧМ(t)=U0cos(ω0t+msinΩt+ϕ) (38) | Согласно (29) ϕ(t)=ϕ+mscosΩt (39) Здесь m=КФМS, т.е. индекс угловой модуляции ФМ колебания пропорционален амплитуде S модулирующего сигнала и не зависит от частоты модуляции Ω. Тогда: Ф(t)=ω0t+ϕ(t)=ω0t+mcosΩt+ϕ (40) ω(t)=ddtω0t+ϕ(t)=ω0−mcsinΩt=ω0−ωgsinΩt (41) где ωg=mΩ (42) Следовательно, девиации частоты ωg ФМК пропорциональна амплитуде и частоте модулирующего сигнала. С учётом (23) и (40) имеем: UФМ(t)=U0cos(ω0t+mcosΩt+ϕ) (43) |

Из выражений (38) и (43) видно, что при тональной модуляции нельзя определить, является ли сигнал частотно или фазомодулированным. Различие между этими видами модуляции проявляется только при изменении частоты модуляции Ω. При ЧМ с увеличением  Ω девиация частоты  ωg остаётся постоянной, а индекс модуляции m в соответствии (37) уменьшается по закону гиперболы, в то время как при ФМ постоянным остаётся индекс модуляции, а девиация частоты ωg растёт по линейному закону (рис.10а, б).

Если модулирующий сигнал S(t) негармонический, то ЧМ и ФМ различаются по характеру изменения параметров ω(t) и  ϕ(t). На рис.11 приведены графики мгновенной частоты ω(t) и фазы ϕ(t) ЧМ и ФМ колебаний для случая, когда модулирующий сигнал имеет вид пилообразной функции. Как следует из рис.11б,е угловая частота ЧМ сигнала изменяется монотонно в соответствии с модулирующим сигналом S(t), тогда как частота ω(t) ФМ сигнала изменяется скачками.

На рис.12 построена векторная диаграмма колебания с угловой модуляцией u=U0cosω0t+ϕ(t). Вектор ОА→ длиной U0 отображающий модулированное колебание в произвольный момент времени  располагается под углом ϕ(t) к начальному положению оси проекции. Если модуляция осуществляется гармоническим сигналом, то функции ϕ(t)и dϕ(t)dt как при ЧМ, так и при ФМ изменяются также по гармоническому закону. Следовательно, в обоих случаях вектор ОА→ качается с мгновенной угловой частотой около своего среднего положения ОА→, составляющего угол  ϕ с начальным положением оси проекции, отклоняясь в обе стороны на m радиан.

Спектр колебания при гармонической угловой модуляции

Как уже указывалось, модулированное колебание, представленное в виде:

u=U0cosω0t+msin(Ωt+Ψ)+ϕ 		(44)

в равной степени соответствует ЧМ и ФМ колебаниям.

Чтобы найти спектральный состав этого колебания при любом значении модуляции m, воспользуемся соотношениями, известными из теории Весселевых функций:

exp(jmηnx)=n=−∞∞Jn(m)exp(jnx)    (45)

где Jn(m)=jnππ0πexp(jmsinx)cosnxdx - функция Бесселя первого рода  n-го порядка от действительного аргумента m. При целом n имеет место равенство:

J−n(m)=(−1)nJn(m)       (46)

Колебание (44) является действительной частью комплексного сигнала

u=U0Reexpjω0t+ϕ+msin(Ωt+Ψ)=U0Reexpj(ω0t+ϕ)expjmsin(Ωt+Ψ)

Принимая  во внимание (45), получим:

u=U0Reexpj(ω0t+ϕ)n=−∞∞Jn(m)expjn(Ωt+Ψ)=U0n=−∞∞Jn(m)Reexpj(ω0+nΩ)t+nΨ+ϕ

Окончательно с учётом (46):

u=n=−∞∞U0Jn(m)cos(ω0+nΩ)t+nΨ+ϕ=U0J0(m)cos(ω0t+ϕ)+n=1∞U0Jn(m)cos(ω0+nΩ)t+nΨ+ϕ++n=1∞(−1)nU0Jn(m)cos(ω0−nΩ)t−nΨ+ϕ        (47)

Выражение (47) представляет собой разложение колебания и с угловой модуляцией на гармонические составляющие. Спектр колебания, изображённый на рис.13, состоит из бесконечного числа боковых составляющих, расположенных попарно симметрично относительно несущей частоты ω0и имеющих частоты (ω0±nΩ). Согласно (46) нечётные верхние и нижние боковые составляющие находятся в противофазе. Амплитуда n-ой боковой составляющей равна U0Jn(m), т.е. при заданном индексе модуляции m пропорциональна │Jn(m)│. Поскольку функции  Бесселя осциллируют с изменением m (рис.14), то амплитуды спектра с увеличением  порядка n функции убывают не монотонно.

Теоретически колебание с угловой модуляцией занимает бесконечную полосу частот. Однако для заданного индекса модуляции m абсолютное значение функции Бесселя │Jn(m)│ быстро уменьшается с увеличением n и практически можно не учитывать боковые составляющие порядка n=m+2 и выше из-за малости их амплитуд.

Ширина спектра 2Δω колебания, ограниченного (m+1) парой боковых составляющих, выражается приближённым равенством:

2Δω≈2Ω(m+1)   (48)

а при m>>1 примерно равна удвоенному значению девиации частоты

2Δω≈2mΩ=2ωg  (49)

При малом индексе модуляции m<<1 можно положить  J0(m)≈1, J1(m)≈m2 и пренебречь значениями функции Бесселя более высоких порядков.  Выражение (47) принимает вид приближённого равенства:

u=U0cos(ω0t+ϕ)+12mU0cos(ω0+Ω)t+Ψ+ϕ−−12mU0cos(ω0−Ω)t−Ψ+ϕ (50)

В соответствии с (50) на рис.15а изображён спектр амплитуд и фаз. Структура спектра оказывается такой же, как и в случае АМ колебания с тональной модуляцией (см. рис.3), однако фаза нижней боковой составляющей отличается на π радиан. Ширина спектра равна удвоенной частоте модуляции, т.е. 2Δω=2Ω.

На векторной диаграмме колебания (50), приведённой на рис.15б, сумма векторов верхней (СМ→) и нижней (СN→) боковых составляющих образует вектор СД→, который в отличии от АМ колебания перпендикулярен вектору несущей ОС→. Векторная диаграмма показывает, что наряду с изменением фазы вектора ОД→, отображающего результирующее колебание (50), изменяется и его длина, т.е. амплитуда модулированного колебания. Это есть следствие ограничения спектра колебания (47) первой парой боковых составляющих. Однако, поскольку m<<1, изменение длины вектора ОД→ незначительно.

При изменении амплитуды S модулирующего сигнала (Ω=const) в ЧМ и ФМ колебаниях изменяется число боковых составляющих, ширина спектра  2Δω=2Ω(m+1) и амплитуды U0Jn(m) составляющих спектра.

При изменении частоты модуляции Ω (S=const) в случае ЧМ изменяется согласно (37) индекс модуляции m, следовательно, число и амплитуда составляющих спектра. Ширина спектра 2ΔωЧМ практически не меняется. При ФМ амплитуды составляющих и их число остаются без изменения (т.к. m=const), а ширина спектра 2ΔωФМ изменяется пропорционально частоте модуляции.

Определим среднюю мощность сигнала с угловой модуляцией. Средняя мощность Р0, рассеиваемая немодулированным колебанием в нагрузке R, равна  P0=12U02R. Средняя мощность Рn n-ой боковой составляющей колебания (44) выражается как:

Pn=12Jn(m)U02R

Средняя мощность радиосигнала (44) есть сумма мощностей всех гармонических составляющих

P=12U02RJ02(m)+2J12(m)+...+2Jn2(m)+...

В теории бесселевых функций доказывается, что J02(m+2J12+...+2Jn2+...=1)  Поэтому

P=12U02R=P0       (51)

Таким образом, в результате угловой модуляции при любом значений m происходит перераспределение мощности между несущей и всеми боковыми составляющими, суммарная же мощность равна мощности немодулированного колебания. Следовательно, передатчик, излучающий ЧМ (ФМ) радиосигналы, работает в режиме постоянной мощности.

Выполнение работы:

- Задать гармонический модулирующий сигнал.

- Изменяя уровень индекс АМ от 0 до 1 получить зависимость уровня боковых составляющих и несущей от М.

- Построить типовой спектр АМ колебания с m=0.5, а также графики зависимостей ждущей частоты и боковых колебаний от N.

- Задать негармонический модулирующий сигнал. Зарисовать вид модулирующей функции и спектр сигнала при АМ.

- Выбрать балансную модуляцию и построить спектры БМ колебания при гармонической и негармонической модуляции.

- Выбрать частотную модуляцию. Изменяя индекс модуляции в пределах от 0 до 10 получить типичные спектры для 4-5 случаев при гармонической модуляции. Построить полученные графики.

- Выбрать ЧМ и негармонический модулирующий сигнал. Построить 2-3 спектра для различных m. Сопоставить результаты с полученными в п.6.

- Выбрать ФМ и повторить п.7.

- Оформить отчёт, проанализировать полученные данные и сделать выводы по работе.

Контрольные вопросы:

- Что понимается под несущим и модулирующим колебаниями? В чём заключается процесс модуляции?

- Как записать АМ колебание при модуляции: а) гармоническим колебанием; б) произвольным периодическим колебанием; в) непериодическим сигналом?

- Как определяется коэффициент модуляции АМ колебаний?

- Какой вид имеет векторная диаграмма АМ колебания при тональной модуляции?

- Как формируется спектр АМ колебания при модуляции: а) гармоническим колебанием; б) произвольным периодическим колебанием; в) непериодическим сигналом?

- Как выражается пиковая и средняя мощность АМ колебания?

- В чём состоит отличие БМ и ??? от АМ колебания?

- Запишите выражение для колебания с угловой модуляцией. Какими соотношениями связаны полная фаза и мгновенная частота колебания?

- Как определяются и чем отличаются ЧМ и ФМ колебания?

- Какой физический смысл имеют понятия «девиация частоты» ωg и «индекс модуляции» m? Как они определяются при частотной и фазовой модуляции гармоническим сигналом?

- Изобразите векторную диаграмму колебания с угловой модуляцией.

- От каких параметров модулирующего гармонического сигнала и как зависят спектры ЧМ, ФМ и АМ  колебаний?

- По каким приближённым формулам можно определить ширину спектра ЧМ и ФМ колебаний при гармонической модуляции в случаях m<<1 и m>1?

- Чем отличаются спектральные и векторные диаграммы АМ и ЧМ колебаний при m<<1?

- Чему равна средняя мощность колебания с угловой модуляцией?

Литература:

1. Радиотехнические цепи и сигналы / Д.В. Васильев и др.; Под ред. К.А. Самойло. – М. : Радио и связь, 1982. – 528 с.

Re

Рис. 1

UАМ

t

Рис.2

Рис. 3

0

0

а)

б)

C

N

Д

М

а)

б)

в)

Рис. 4

а)

б)

0

0

Рис. 6

ω

ω0

ω

Sn(t)

t

0

Т

а)

б)

Рис. 5

в)

г)

UБМ

UАМ

t

t

t

а)

б)

в)

Рис. 7

0

0

Рис. 8

U(t)

Re

Рис. 9

а)

б)

в)

г)

t

t

t

t

Рис. 10

m

m

а)

б)

Рис. 11

m

m

0

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

t

а)

б)

Рис. 15

Д

М

С

N