.ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ»

Институт «Технической кибернетики и информатики»

Кафедра «Систем информационной безопасности»

Методические указания

к лабораторным работам

по дисциплине

«Цифровая обработка сигналов»

Казань

2014 г.

Лабораторная работа №1.

Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование

Цель работы: изучение операций аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования  и приобретение практических навыков их проведения в среде Matlab.

Задание и порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями по аналого-цифровому и цифро-аналоговому преобразованию, изложенными в учебной литературе[1,2].

2. Исследование процесса дискретизации аналогового сигнала.

Частота дискретизации Fs=128 Гц. Шаг изменения частоты аналогового сигнала df= Fs/8. Минимальная частота аналогового сигнала fmin=Fs/8. Максимальная частота аналогового сигнала fmax=4Fs.

Для гармонических сигналов с частотами от fmin до fmax, ввзятыми с шагом df, выполнить следующие действия:

- Построить график аналогового сигнала с шагом 1 мс на интервале времени от 0 до 0.2 с. Для построения графика использовать функцию plot.

- Используя функцию stem, построить график дискретизованного сигнала в тех же координатах.

- Построить график аналогового сигнала, восстановленного по отсчетам дискретного сигнала. Для восстановления использовать линейную интерполяцию (выполняется функцией plot).

- Рассчитать период и частоту дискретизованного сигнала по переходам через 0. Для более точного определения момента перехода через 0 использовать линейную интерполяцию.

- Построить график изменения частоты дискретизованного сигнала. Объяснить его особенности.

3. Исследование квантования сигналов(функции uencode и udecode).

- Сгенерировать дискретный сигнал, полученный дискретизацией аналогового гармонического сигнала с частотой 3Fs/5.

- Выполнить квантование полученного сигнала, используя округление, с шагом, соответствующим представлению отсчетов 8-битовыми словами.

- Вычислить погрешность квантования. Рассчитать дисперсию погрешности квантования и сравнить рассчитанное значение  с ожидаемым. Построить гистограмму погрешности квантования (функция hist). Построить совмещенный график аналогового и цифрового сигналов.

- Повторить п.п. 1-3 для сигнала с частотой Fs/sqrt(8). Сравнить графики сигналов и распределение погрешности квантования с полученным в п.3. Объяснить различия.

- Повторить п.п. 1-3 для нормального псевдослучайного (среднее 0, дисперсия 1) сигнала, сформированного функцией normrnd. Сравнить распределение погрешности квантования с полученными в пп..3, 4.

- Выполнить п.п. 1-5 , используя квантование с усечением. Сравнить характеристики ошибок квантования при использовании округления и усечения.

- Сделать выводы о характере ошибок квантования.

Литература

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки).

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с.

Контрольные вопросы

1. Какие преобразования сигналов имеют место в системе цифровой обработки аналоговых сигналов?

2. Что такое дискретный сигнал и дискретная последовательность?

3. Из каких условий выбирается частота дискретизации аналоговых сигналов?

4. Как изменяется спектр сигнала при цифроаналоговом преобразовании?

5. Как зависят искажения восстановления сигнала от частоты дискретизации и максимальной частоты его спектра в основной полосе?

6. Как определяется погрешность квантования дискретного квантованного сигнала?

7. Каков алгоритм преобразования дискретного квантованного сигнала в цифровой (алгоритм цифрового кодирования)?

8. Из каких условий выбирается необходимая разрядность АЦП?

Лабораторная работа №2

Обнаружение цифровых сигналов с применением согласованной фильтрации

Цель работы: изучение согласованной фильтрации применительно обнаружению цифровых сигналов и приобретение практических навыков их реализации в среде Matlab.

Задание и порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями по обнаружение цифровых сигналов с применением согласованной фильтрации, изложенными в учебной литературе [1].

2. Исследование процесса согласованной фильтрации и обнаружения сигналов.

- Сгенерировать прямоугольный сигнал длительности с Т=3 с амплитудой Ampl=1/2 в белом шуме с единичной дисперсией (SNR=0,5)

- Провести дискретизацию сигнала с интервалом dt=0,2.

- Обработать дискретный сигнал колебательным звеном с параметрами а=2 и b=3*pi/2/

- Построить график выходного сигнала колебательного звена и объяснить его поведение.

- Подвергнуть выходной сигнал колебательного звена дискретной согласованной фильтрации.

- Определить экспериментальные значения вероятности ложной тревоги F и обнаружения D.

Фрагмент программы в Матлаб приведен в приложении.

3. Исследование процесса согласованной фильтрации и обнаружения прямоугольного сигнала длительностью с Т=3 с амплитудой Ampl=1/2 в белом шуме с дисперсией 0,5 (SNR=1).

4. Построить рабочие характеристики обнаружителя при дисперсии белого шума 0,5 и 1.

5. Объяснить полученные результаты и сделать выводы о свойствах обнаружителя.

Литература

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки).

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с.

Контрольные вопросы

1. Как ставится задача обнаружения сигналов?

2. Какая статистика обнаружения используется при при использовании согласованной фильтрации?

3. Как определяется импульсная характеристика согласованного фильтра?

4. Какое правило принятия решения используется при обнаружении сигнала на основе согласованного фильтра?

5. Как определяются вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги?

6. Что показывает рабочая характеристика обнаружителя и как она строится?

7. Каков алгоритм применения согласованной фильтрации при многоальтернативном обнаружении?

8. В чем заключается правило Неймана-Пирсона?

Лабораторная работа №3

Оценивание параметров цифровых сигналов

- Цель работы: знакомство с линейными фильтрами Винера-Колмогорова и их применениями для оценивания параметров сигналов.

Задание и порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями по оцениванию параметров сигналов и линейным фильтрам Винера-Колмогорова, изложенными в учебной литературе[1,2].

2. Исследование потенциальных возможностей интерполяции сигналов.

На отрезке Т=6,2 сек с интервалом 0,1 сек наблюдаются 63 отчета зашумленного сигнала с функциями корреляции:

Rs(τ)=exp(−τ2)⋅(cos(2πτ)+14πsin(2πτ)),

Rn(τ)=exp(−τ2)⋅(cos(6πτ)+112πsin(6πτ)).

Провести интерполяцию сигнала среднего отчета сигнала и определить дисперсию интерполяции.

3. Провести интерполяцию для первого и последнего отчета сигнала. Сравнить дисперсии полученных интерполяций и сделать выводы.

4. Рассчитать теоретические спектры мощности сгенерированного сигнала и шума.

5. Рассчитать реальные спектры мощности сигнала и шума с использованием быстрого преобразования Фурье.

6. Определить мощность сигнала и шума на основе их спектров мощности.

7. Вычислить импульсную характеристику линейного фильтра Винера-Колмогорова.

8. Определить амплитудно-частотную характеристику линейного фильтра Винера-Колмогорова.

9. Вычислить коэффициент передачи фильтра по мощности.

10. Рассчитать спектры мощности сигнала и шума.

11. Построить графики спектров мощности сигнала и шума и объяснить полученные результаты..

Литература

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки).

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с.

Контрольные вопросы

1. Какими свойствами должны обладать статистические оценки параметров сигналов?

2. Какой метод оценивания параметров часто применяют на практике.

3. В чем заключается суть метода максимального правдоподобия?

4. Какими свойствами обладают оценки метода максимального правдоподобия?

5. Каким фильтром проводится оценка мгновенного значения сигнала?

6. Как определяется импульсная характеристика линейного фильтра Винера-Колмогорова?

7. в каких постановках может решаться задача оценивания параметров сигналов?

8. От чего зависит дисперсия оценки мгновенного значения сигнала?

Лабораторная работа №4

Дискретная свертка и методы ее реализации

Цель работы: изучение операции дискретная свертка, методов ее реализации

и приобретение практических навыков их проведения в среде Matlab.

Задание и порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями по дискретной свертке сигналов и методам ее реализации, изложенными в учебной литературе[1,2].

1. Выполнить генерацию сигналов

| Описание сигнала | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | Период дискретизации |
| Гармонический сигнал с частотой Aс нормально распределенным шумом (randn) | 10 Гц |  |  |  | 1/128 |
|  | 20Гц |  |  |  | 1/128 |
|  | 30 Гц |  |  |  | 1/128 |
| Гармонический сигнал, частота которого меняется по закону At^3+Bt^2+Ct+D | 10 | 5 | 3 | 1 | 1/1024 |
|  | 1 | 3 | 5 | 10 | 1/1024 |
|  | 10 | 100 | 50 | 2 | 1/1024 |
| Синусоида с меняющейся частотой от A до B по законам С и D | 5 | 100 | линейный | квадр. | 1/1024 |
|  | 10 | 120 | линейный | Exp | 1/1024 |
|  | 1 | 10 | exp | квадр. | 1/1024 |
| Синусоида с частотой меняющейся скачкообразно: первая частота А, далее B, C и D | 10 | 20 | 30 | 40 | 1/1024 |
|  | 10 | 20 | 10 | 20 | 1/1024 |
|  | 100 | 10 | 50 | 5 | 1/1024 |

2. Построить графики сгенерированных сигналов.

3. Написать программу, вычисляющую свертку двух сигналов, оформить ее в виде функции Z=myCONV(A,B). Сравнить результаты работы программы с функцией conv(A,B).

4. Для сигналов найти свертки (используя свою программу) в соответствии с заданием. Объяснить полученные результаты аналитически.

A={…0,1,1,1,1,1,0,…}

B={…,0,1,2,3,0,…}

C={…,0,2,1,0.5,0,…}

D={…,0,1,2,3,4,5,0,…}

E={…,0,5,4,5,3,1,0,…}

F=sin(2*pi*t)+0.1*randn(1,length(t)); t=0:1/125:10;

G={…,0,2,1,2,0,…}

A*A

B*C;C*B

(D*E)*B;D*(E*B)

D*(E+B);D*E+D*B

F*A

F*G

5. Вычислить свертку одного из сигналов с единичным импульсом и объяснить результат.

6. Провести деконволюцию одного из сигналов и объяснить результат.

7. Реализовать быструю дискретную свертку и круговую свертку для двух выбранных сигналов с использование быстрого преобразования Фурье. Объяснить полученные результаты.

Литература

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки).

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с.

Контрольные вопросы

1. Что такое дискретная и круговые свертки?

2. Как реализуются дискретная и круговые свертки в спектральной свертки?

3. Что такое операция деконволюции?

4. Назовите основные свойства дискретной свертки?

5. Как реализуется дискретная свертка во временной области?

6.Назовите основные методы ускорения процедуры дискретной свертки?

7. Каков алгоритм реализации быстрой свертки?

8. Объясните переходные процессы при дискретной свертке сигналов.

Лабораторная работа №5

Рекурсивная цифровая фильтрация сигналов

Цель работы: изучение рекурсивной цифровой фильтрации сигналов и приобретение практических навыков ее реализации в среде Matlab.

Задание и порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями по рекурсивным цифровым фильтрам, изложенными в учебной литературе[1,2].

2. Рассчитать коэффициенты четырех видов цифровых БИХ-фильтров нижних частот: Баттерворта, Чебышева типа 1 и 2, и эллиптического с заданными параметрами.

3. Построить АЧХ, ФЧХ, диаграммы нулей и полюсов.

4. Сгенерировать последовательность прямоугольных импульсов и построить ее график.

5. Провести фильтрацию последовательность прямоугольных импульсов 4 типами цифровых фильтров нижних частот, построить графики отфильтрованных сигналов и объяснить полученные результаты.

6. Рассчитать цифровой полосовой фильтр Баттерворта по его аналоговому прототипу методом инвариантного преобразования импульсной характеристики и методом билинейного преобразования.

7. Построить график АЧХ аналогового прототипа и цифровых фильтров, рассчитанных двумя способами.

8. Сгенерировать полигармонический сигнал из 3 составляющих и провести его фильтрацию полосовым цифровым фильтром. Объяснить полученный результат

Литература

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки).

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с.

Контрольные вопросы

1. В соответствии с каким алгоритмом осуществляется обработка сигнала рекурсивным цифровым фильтром?

2. Возможна ли практическая реализация рекурсивных фильтров на основе дискретной временной свертки?

3.Как определяется передаточная функция рекурсивного фильтра по его разностному уравнению?

4. Какой вид имеет нуль-полюсная форма передаточной функции рекурсивного фильтра и каково ее практическое значение?

5. Какие возможны формы реализации рекурсивных фильтров и как они описываются математически?

6. Что понимается под преобразующей функцией в методе синтеза рекурсивного фильтра по аналоговому прототипу?

7. Как определяются требования к аналоговому фильтру-прототипу при синтезе РФ?

8. Каковы свойства и особенности аппроксимирующих функций, используемых при синтезе РФ по аналоговому прототипу?

Лабораторная работа №6

Нерекурсивная цифровая фильтрация сигналов

Цель работы: изучение нерекурсивной цифровой фильтрации сигналов и приобретение практических навыков ее реализации в среде Matlab.

Задание и порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями по аналого-цифровому и цифро-аналоговому преобразованию, изложенными в учебной литературе[1,2].

2. Построить частотные характеристики (АЧХ, ФЧХ, ГВЗ) усредняющего КИХ-фильтра.

3. Задать входной сигнал в виде суммы двух синусоидальных колебаний и шума.

4. Построить спектр сигнала до и после фильтрации.

5. Получить экспериментальным путем зависимость ГВЗ от порядка фильтра.

6. Изменить импульсную характеристику фильтра так, чтобы он выделял верхнюю по частоте гармоническую составляющую входного сигнала. Построить частотные характеристики (АЧХ, ФЧХ, ГВЗ), импульсную характеристику и спектр выходного сигнала.

7. Если ФЧХ получилась нелинейной и ГВЗ зависит от частоты, измените импульсную характеристику фильтра так, чтобы добиться линейности ФЧХ и постоянства ГВЗ.

8. Рассчитать коэффициенты КИХ-фильра нижних частот заданного порядка, пользуясь идеальной импульсной характеристикой с использованием окна и без него.

9. Построить частотные и импульсные характеристики для обоих случаев.

10. Синтезировать три фильтра нижних частот с одинаковой частотой среза, пользуясь методом окна, Ремеза и наименьших квадратов

11. Построить АЧХ и импульсные характеристики фильтров.

12. Увеличить порядок фильтров синтезированных по методу окна и методу наименьших квадратов таким образом, чтобы крутизна спада АЧХ сравнялась с крутизной фильтра Ремеза.

13. Построить импульсные характеристики трех фильтров. По импульсным характеристикам определить задержки для трех фильтров  и сравнить их с расчетными значениями.

14. Для фильтров, синтезированных по методу Ремеза и наименьших квадратов, ввести некоторую весовую функцию. Проанализировать ее влияние на АЧХ.

Литература

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки).

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с.

Контрольные вопросы

1. Какой смысл имеют коэффициенты нерекурсивных цифровых фильтров?

2. Какова структура нерекурсивного фильтра ?

3. Каково условие линейности фазочастотной характеристики нерекурсивного фильтра?

3. Как конструируется требуемая импульсная характеристика синтезируемого НФ в методе весовых функций?

4. Как связана частотная характеристика синтезируемого НФ с частотной характеристикой весовой функции?

5. Каковы параметры и типичный вид частотных характеристик весовых функций, используемых при синтезе НФ?

6. Как связаны параметры частотной характеристики синтезируемого НФ с параметрами весовой функции?

7. Какие требования предъявляются к весовым функциям при синтезе НФ и почему?

8. Как конструируется требуемая импульсная характеристика НФ в методе синтеза на основе частотной выборки?

Лабораторная работа №7

Интерполяция и передискретизация сигнала

Цель работы: изучение операций аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования  и приобретение практических навыков их проведения в среде Matlab.

Задание и порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями по аналого-цифровому и цифро-аналоговому преобразованию, изложенными в учебной литературе[1,2].

2. Сформировать исходный процесс в виде аддитивной смеси ЧМ-сигнала и тонального сигнала с заданной частотой дискретизации Fs.

3. Построить графики спектров исходного процесса в реальных и относительных частотах.

4. Выполнить децимацию процесса с коэффициентом децимации k=2. Построить график спектра процесса после децимации.

5. Ограничить спектр исходного процесса с помощью КИХ-фильтра таким образом, чтобы после децимации не было искажений ЧМ-сигнала. АЧХ фильтра построить на графике спектра исходного процесса в относительных частотах. Вновь выполнить децимацию, построить спектр и сравнить его с предыдущим.

6. Выполнить интерполяцию процесса, полученного в п.5 методом добавления нулевых отсчетов. Построить спектр процесса.

7. Синтезировать фильтр для подавления ненужных спектральных составляющих и построить его АЧХ на одном графике со спектром.

8. Выполнить фильтрацию процесса и построить график спектра после фильтрации.

9. Выполнить интерполяцию процесса методом повторения отсчетов и повторить п.7-8.

Литература

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки).

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с.

Контрольные вопросы

1. Что такое операция децимации сигнала.

2. Объясните, в каком случае и для чего нужна фильтрация перед выполнением децимации.

3. Какой вмд фильтрации предпочтителен при реализации операции децимации сигнала

4. Докажите с помощью формул для ДПФ что при добавлении нулевых отсчетов при интерполяции форма спектра остается неизменной.

5. В чем заключаются преимущества и недостатки двух рассмотренных способов интерполяции.

Лабораторная работа №8

Цифровой спектральный анализ.

Цель работы: изучение цифрового спектрального анализа  и приобретение практических навыков его проведения в среде Matlab.

Задание и порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями по цифровому спектральному анализу, изложенными в учебной литературе[1,2].

2. С помощью программы MatLab в интерактивной оболочке SPTool синтезировать РЦФ и НЦФ тремя имеющимися в программе методами.

3. Построить графики АЧХ и ИХ фильтров.

4. Синтезировать многочастотный сигнал, содержащий гармонические составляющие одинаковой амплитуды с центральной частотой foi и с частотами, соответствующими частотам среза fc1, fc2 и задерживания fз1, fз2 цифрового фильтра.

5. Создать файл реализации синтезированного полигармонического сигнала с числом отсчетов Np>(20-25)Nmin, где Nmin длина импульсной характеристики НЦФ, имеющего наименьший порядок.

6. Импортировать созданный файл сигнала в оболочку SPTool.

7. Добавить к синтезированному сигналу белый шум с соотношением сигнал-шум, равным 2, создать файл реализации полигармонический сигнал плюс шум и импортировать его в оболочку SPTool.

8. Создать и импортировать в оболочку SPTool файл случайного сигнала типа белый шум той же длительности, что и выше.

9. Найти и сохранить отклики НЦФ, имеющего наименьший порядок, на синтезированные входные сигналы

10. С помощью ДПФ (методом FFT) выполнить гармонический анализ входного и выходного сигналов для НЦФ, имеющего наименьший порядок.

11. По результатам анализа найти амплитуды всех составляющих сигнала на входе и выходе ЦФ.

12. Выполнить гармонический анализ входного полигармонического сигнала без добавления шума при значениях ширины окна N1 = 1,5N и N1 = 2N. Определить частоты составляющих спектра и их амплитуды. Сохранить графики спектров.

13. Выполнить спектральный анализ входного и выходного сигналов НЦФ методом периодограмм (Уэлча). Анализ провести для двух весовых функций: прямоугольной и Чебышева.

14. Исследовать, как влияет на результаты спектрального анализа увеличение числа секций в 2 раза, секционирование сигнала с коэффициентом перекрытия, равным 0,5 и увеличение длины секции в 1,5 и 2 раза.

Литература

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки).

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается анализ спектра сигналов с помощью ДПФ и каковы его особенности?

2. Каковы основные параметры анализаторов спектра на основе ДПФ?

3. Какие виды спектров могут быть измерены с помощью ДПФ?

4. Что понимается под явлением размытия или просачивания спектра при спектральном анализе?

5. Какова роль весовых функций при спектральном анализе и какие их параметры при этом учитываются?

6. Как определяется оценка СПМ дискретного случайного сигнала?

7. В чем заключается периодогрaммный метод оценки СПМ?

8. Каким образом обеспечивается применение БПФ при вычислении СПМ методом периодограмм?

Лабораторная работа №9

Модуляция и демодуляция сигналов систем связи

Цель работы: изучение основных видов модуляции и демодуляции сигналов и приобретение практических навыков их реализации в среде Matlab.

Задание и порядок выполнения работы

1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями по модуляции и демодуляции сигналов, изложенными в учебной литературе[1,2].

2. Исследование амплитудной модуляции.

- Сгенерировать модулирующий сигнал вида SM(t)=3 cos (2πt) - sin (6πt+π/4) на интервале от -1 до 1 с шагом 0.01.

- Сгенерировать гармонический несущий сигнал с частотой 10 кГц.

- Провести амплитудную модуляции несущей.

- Построить графики полученных сигналов.

- Провести двухполупериодное детектирование модулированного сигнала.

- Провести синхронное детектирование модулированного сигнала.

- Провести сравнение исходного и полученных модулирующих сигналов.

3. Провести оба способа детектирования при глубине модуляции 1.5.

4. Провести исследование амплитудной однотональной модуляции (модулирующий сигнал гармонический) при глубине модуляции 1 и 1.5.

5. Исследование фазовой модуляции.

- Сгенерировать модулирующий сигнал длительности 2 сек, мгновенная частота которой линейно изменяется от 0 до 1 кГц с частотой дискретизации 8 кГц.

- Сгенерировать гармонический несущий сигнал с частотой 2 кГц.

- Провести фазовую модуляцию несущей.

- Построить графики полученных сигналов.

- Построить спектрограмму модулированного сигнала и провести ее анализ.

- Провести демодуляцию модулированного сигнала.

- Провести сравнение исходного и полученного модулирующих сигналов.

5. Исследование частотной модуляции.

- Сгенерировать модулирующий сигнал длительности 2 сек, мгновенная частота которой линейно изменяется от 0 до 500 Гц с частотой дискретизации 8 кГц.

- Сгенерировать гармонический несущий сигнал с частотой 2 кГц.

- Провести частотную модуляцию несущей.

- Построить графики полученных сигналов.

- Построить спектрограмму модулированного сигнала и провести ее анализ.

- Провести демодуляцию модулированного сигнала.

- Провести сравнение исходного и полученного модулирующих сигналов.

Литература

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки).

2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение модуляции?

2. Какие виды модуляции существуют?

3. Какими параметрами характеризуется модулированный высокочастотный сигнал?

4. Дайте определение девиации частоты, девиации фазы.

5. От чего зависит ширина спектра модулированного высокочастотного сигнала?

6. Как определяется ширина спектра сигнала при разных видах модуляции?

7. Под каким общим названием объединяют частотную и фазовую модуляцию, каким отношением они связаны?

81. В чем состоит различие между частотой несущих колебаний, мгновенной частотой сигнала и спектральными частотами.