ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
к экзамену по дисциплине «Цифровая обработка сигналов»

ФИО студента _________________________________________

Задание № 1

Выделяют следующие основные классы сигналов

1) детерминированные, случайные, стохастические

2) детерминированные, случайные

3) детерминированные, шумовые, помеховые

4) детерминированные, квазидетерминированные

Задание № 2

Случайный сигнал это

1) конкретная реализация функционального процесса

2) конкретная реализация стохастического процесса

3) совокупность реализаций функционального процесса

4) совокупность стохастического процесса

Задание № 3

Каждое добавление одного разряда в двоичное слово при квантовании гармонического сигнала улучшает отношение сигнал/шум

1) на 3  дб

2) на 10  дб

3) на 2  дб

4) на 6 дб

Задание № 4

Частота Найквиста равна

1) удвоенной частоте дискретизации

2) верхней частоте спектра сигнала

3) частоте дискретизации

4) половине частоты дискретизации

Задание № 5

Правильно восстановить аналоговый гармонический сигнал можно при следующем соотношении между частотой сигнала и частотой Найквиста:

1) частота сигнала равно частоте Найквиста

2) частота сигнала больше частоты Найквиста

3) частота сигнала меньше частоты Найквиста

Задание № 6

Правило Неймана-Пирсона заключается

1) минимизации вероятности ложной тревоги при фиксированном значении вероятности обнаружения сигнала

2) максимизации вероятности обнаружения при фиксированном значении вероятности ложной тревоги

Задание № 7

Для обнаружения сигнала используется

1) полосовая фильтрация

2) согласованная фильтрация

3) медианная фильтрация

4) линейная фильтрация Винера-Колмогорова.

Задание № 8

Качество оценок точечных оценок параметров определяется следующим количеством основных свойств

1) двумя

2) тремя

3) четырьмя

Задание № 9

На практике для получения точечных оценок параметров часто применяют

1) метод наименьших квадратов

2) обобщенный метод наименьших квадратов

3) метод наименьших модулей

4) метод максимального правдоподобия

Задание № 10

Эффект размытия спектра уменьшается с использованием

1) оконных функций

2) высокочастотной фильтрацией сигнала

3) медианной фильтрацией

Задание № 11

Задача оценки мгновенного значения зашумленного сигнала обеспечивается

1) режекторной фильтрацией

2) согласованной фильтрацией

3) медианной фильтрацией

4) линейной фильтрацией Винера-Колмогорова

Задание № 12

Какой операции над z-образами сигналов соответствует свертка сигналов?

1) Произведению.

2) Делению.

3) Суммированию.

4) Свертке.

Задание № 13

Линейные фильтры разделяются на следующее количество классов по виду обрабатываемых сигналов

1) два

2) три

3) четыре

4) пять.

Задание № 14

Среди аналоговых фильтров прототипов монотонно спадающей АЧХ характеризуется

1) фильтр Баттерворта

2) фильтр Чебышева 1 рода

3) инверсный фильтр Чебышева

4) эллиптический фильтр.

Задание № 15

Пульсации АЧХ в полосах пропускания и заграждения имеет следующий фильтр-прототип

1) фильтр Баттерворта

2) фильтр Чебышева 1 рода

3) инверсный фильтр Чебышева

4) эллиптический фильтр.

Задание № 16

Линейные дискретные фильтры описываются

1) разностными уравнениями

2) дифференциальными уравнениями

3) интегральными уравнениями

4) дифференциально-интегральными уравнениями

Задание № 17

Нерекурсивные цифровые фильтры это

1) КИХ-фильтры

2) БИХ-фильтры

3) фильтры-прототипы

4) нелинейные фильтры

Задание № 18

Линейный дискретный фильтр устойчив, если

1) ограничена сумма значений импульсной характеристики

2) ограничена сумма модулей значений импульсной характеристики

3) все полюса передаточной функции лежат вне единичного круга

Задание № 19

Способов соединения двух фильтров

1) два

2) три

3) четыре

Задание № 20

Метод окон популярный метод синтеза

1) рекурсивных ЦФ

2) ЦФ-прототипов

3) нерекурсивных ЦФ

4) согласованных ЦФ.

Задание № 21

При синтезе и анализе ЦФ необходимо учитывать

1) квантование коэффициентов

2) погрешности вычислений

3) погрешности тактовой задержки

Задание № 22

Сколько видов предельных циклов возможно в ЦФ?

1) два

2) три

3) четыре

4) зависит от класса фильтров.

Задание № 23

При спектральном анализе случайных сигналов используются

1) непараметрические методы

2) параметрические методы

3) квазипараметрические методы

4) гибридные методы.

Задание № 24

Тесно связаны между собой

1) АМ и ЧМ

2) АМ и ФМ

3) ЧМ и ФМ

4) АМ и УМ

Задание № 25

Более низкими КПД мощности несущей обладает

1) АМ

2) ЧМ

3) ФМ

4) УМ.