МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ

Институт компьютерных технологий и защиты информации

Кафедра компьютерных систем

Методические указания к лабораторным работам

по дисциплине «Теория автоматов»

Направление подготовки: 10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

Профиль подготовки: Разработка защищенных телекоммуникационных систем

- Учебно-методическое пособие

- Казань 2021г.

- УДК  681.3(038)

- Составитель  Ширшова Д.В.,

Методические указания к лабораторным работам

по дисциплине «Теория автоматов»

Лабораторные работы по дисциплине «Теория автоматов» предусматривают реализацию рассчитываемых студентами на практических занятиях логических конструкций и схем с помощью специально сконструированных графических программ (эмуляторов), позволяющих не только собирать на экране монитора синтезированные схемы, но и находить и исправлять ошибки. Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение эмуляторов и овладение методиками их применения в учебном процессе. Для удобства пользователя изучение эмуляторов совмещено с практическими работами.

Лабораторная работа № 1

ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Цель работы. Изучение переключательных функций 1-го и 2-х аргументов и комбинационных схем на логических элементах

1. Переключательные функции

Переключательной (или булевой) функцией (ПФ) называется функция, способная принимать лишь два значения 0 и 1, и такая, что все ее аргументы также могут принимать только два значения 0 и 1.

Любая ПФ может быть задана таблицей ее значений в зависимости от значений ее аргументов. Эту таблицу называют таблицей истинности ПФ.

Пример 1.1. Зададим ПФ трех аргументов f(x1, x2, x3). Так как каждый из аргументов принимает лишь 2 значения, поэтому мы имеем 8 различных комбинаций 3 переменных. Эти комбинации  называют наборами. Наборы обычно пишут в так называемом естественном порядке, когда наборы  принимают значения (000), (001), …, (111). Для получения следующего набора прибавляют 1 к правому разряду – применяется как бы сложение чисел.

Наборам присваивается номер, равный двоичному числу, соответствующему  данному набору. Сопоставляя каждому набору одно из двух значений ПФ, мы и получим таблицу истинности (например, представленную в табл. 1).

Таблица 1

| х1 | х2 | х3 | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

2. Переключательные функции одного и двух переменных

Рассмотрим некоторые ПФ одного и двух аргументов. В табл.2 представлены все 4 функции одного аргумента.							                                                                                   Таблица 2

| x | f0(x) | f1(x) | f2(x) | f3(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Функция f0 (x) равно нулю (константа нуля), f3(x) равна единице (константа единицы), функция f1(x) повторяет значение аргумента, т.е. f1(x) = x. Наиболее интересной и имеющей важное значение является функция f2(x), которая принимает значения, обратные значению аргумента – логическое отрицание или функция НЕ и обозначается как:

y=х =  ù х (читается не х).

Все ПФ двух аргументов приведены в табл.3.

Таблица 3

| х1 | х2 | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Функции f0(x1,x2) и f15(x1,x2) не зависят от значений аргументов:             f0(x1,x2)=0 и f15(x1,x2)=1. Функции f3(x1,x2), f5(x1, x2), f10(x1,x2) и f12(x1,x2) являются фактически функциями одного аргумента:

f3(x1,x2)=x1,       f5(x1,x2)=x2,       f10(x1,x2)=  x2  и   f12(x1,x2)=x1.

Рассмотрим часто встречающиеся ПФ. Функция f1(x1,x2) реализует операцию  конъюнкции или логического произведения. Как видим из табл. 3,  функция f1(x1,x2) равна 1, когда и x1 и x2 равны 1. Конъюнкция обозначается как

f1(x1,x2)=x1  x2 = x1  x2    =  x1 x2 (читается x1 и x2).

Функция f7(x1,x2) реализует операцию дизъюнкцию или логического сложения. Функция равна 1, когда или x1 или  x2 равны 1. Дизъюнкция обозначается как

f7(x1,x2)=x1  x2.

Функция f14(x1,x2) реализует операцию отрицания конъюнкции. Из табл. 3 видно, что когда конъюнкция f1(x1,x1) равна 0, то функция f14(x1,x2) равна 1, а если f1(x1, x2) равна1, то f14(x1,x2) равна 0, т.е. f14(x1,x2)=f1(x1,x2). Эта операция получила название “штрих Шеффера” и обозначается различными способами:

f14(x1,x2)=x1∧x2=x1x2=x1x2

Функция  f8(x1, x2) реализует операцию отрицания дизъюнкции. По аналогии с функцией   отрицания   конъюнкции,   из   табл.3   видно,   что f8(x1, x2)=f7(x1, x2). Эта операция также получила отдельное название – “стрелка Пирса” и обозначается следующим образом:

f8(x1,x2)=x1∨x2=x1↓x2

Функция f6(x1, x2) реализует операцию логической неравнозначности или еще ее называют суммой по модулю два. ПФ равна 1, если аргументы x1 и x2 не равны между собой.

Остальные ПФ двух аргументов рассматривать пока не будем.

3. Логические элементы

Рассмотрим некоторые логические элементы с одним и двумя входами, реализующие  ПФ от одного и двух аргументов.

Логический элемент НЕ (инвертор). Условное обозначение элемента НЕ представлено на рис. 1:

Рис.1. Обозначение логического элемента НЕ

Операция дизъюнкции y = x1 v x2 v ... v xn,  n  2, выполняется элементом ИЛИ. Сигнал на выходе элемента ИЛИ принимает значение 0 только в том случае, если ни один из входных сигналов не имеет в данный момент времени значения 1. Условное обозначение элемента ИЛИ представлено на рис. 2:

Рис.2. Обозначение логического элемента ИЛИ

Операция конъюнкции y = x1 x2 ... xn, n  2, выполняется элементом И, сигнал на выходе которого равен 1, если все входные сигналы одновременно равны 1. Условное обозначение элемента И представлено на рис. 3:

Рис.3. Обозначение логического элемента И

Операцию отрицания дизъюнкции у=x1∨x2∨...∨хn реализует элемент ИЛИ-НЕ, представляющий собой последовательное соединение элемента ИЛИ с элементом НЕ. Условное обозначение элемента ИЛИ-НЕ представлено на рис. 4.

Рис.4. Обозначение элемента    ИЛИ-НЕ

Операцию отрицания конъюнкции у=x1x2...хn реализует элемент И-НЕ, представляющий собой последовательное соединение элемента И с элементом НЕ. Условное обозначение элемента И-НЕ представлено на рис. 5:

Рис.5. Обозначение элемента  И-НЕ

4. Аналитическая запись переключательной функции

Для аналитического представления ПФ используют правило ее записи по единицам:

– в таблице истинности выбирают все наборы, на которых ПФ равна единице;

– выписывают произведения аргументов, соответствующих этим наборам. При этом, если в этом наборе аргумент равен 1, то он вписывается в произведение без изменения, если же он равен 0, то он вписывается со знаком отрицания;

– все полученные произведения соединяются знаком дизъюнкции.

5. Преобразования логических выражений

Построение комбинационных схем  связано с преобразованиями логических выражений, которые содержат ПФ. Приведем достаточно очевидные формулы, содержащей операции дизъюнкции, конъюнкции и отрицания.

Формулы для отрицания:

0=1,     1=0,     x=x.

Формулы для дизъюнкции:

0Úx=x,  1Úx=1,  xÚx=x,  xÚx=1,

xÚy=yÚx,   xÚyÚz=(xÚy)Úz=xÚ(yÚz).

Формулы для конъюнкции:

0⋅x=0,  1⋅x=x,   x⋅x=x,   x⋅x=0,x⋅y=y⋅x,  xyz=(x⋅y)z=x(y⋅z).

Правило действия со скобками:

xyÚxz=x(yÚz).

Операция поглощения:

xÚxy=x(1Úy)=x    (    ),x(xÚy)=xÚxy=x   (x  Ú).

Операция склеивания:

xyÚxy=x(yÚ)=x      (  ),(xÚy)(xÚy)=xÚxyÚxyÚyy=x    (    ).

Формулы де Моргана:

xÚy=xy,          x⋅y=xÚy,xÚyÚz=x⋅y⋅z,      xyz=xÚyÚz.

Приведенные соотношения дают правила преобразования логических выражений, с помощью которых получают эквивалентные выражения. Новые выражения могут оказаться проще, а это приведет к экономии оборудования и повышению быстродействия  устройств ЭВМ.

6. Знакомство с программой «ЕВЕМА-2»

Программа «ЕВЕМА-2» позволяет собрать в электронном виде комбинационную схему и схемы различных устройств ЭВМ и проверить их работоспособность и функционирование.

- Порядок выполнения работы

Содержанием работы является: аналитическая запись всех 16 переключательных функций 2-х аргументов, построение схем с использованием программы «ЕВЕМА-2» и контроль правильности их работы.

Работу рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- представить заданные переключательные функции 2-х аргументов в булевом базисе;

- набрать на компьютере комбинационную схему;

- проверить правильность работы схемы, задавая на ее входах всевозможные наборы значений переменных.

- Пример выполнения лабораторной работы

Построить схему сумматора по модулю  два на элементах булевого базиса (И, ИЛИ, НЕ).

По таблице истинности для ПФ f6(x1,x2) логической неравнозначности в соответствии с  правилом записи ПФ по единицам  получим:

f6(x1,x2)=x1⊕x2=x1x2∨x1x2

Тогда схема сумматора по модулю два будет иметь вид:

х1

х2

1

1

1

&

&

Рис. 6. Схема сумматора по модулю два на элементах И, ИЛИ, НЕ

Эта схема имеет 3 уровня. Собрав на компьютере комбинационную схему с использованием программы «ЕВЕМА-2» и включив ее питание, проводим контроль правильности ее работы.

9. Cодержание отчета

1. Таблица истинности переключательных функций 2-х аргументов,

2. Аналитическая запись заданных переключательных функций 2-х аргументов.

3. Построение схем с использованием программы «ЕВЕМА-2» и контроль правильности их работы.

10. Задания

1. Записать в аналитическом виде переключательные функции f1(x1, x2),    f7(x1, x2),  f13(x1, x2) и  f14 (x1, x2). Построить схемы с использованием программы «ЕВЕМА-2» и проверить правильности их работы.

2. Записать в аналитическом виде переключательные функции f1(x1, x2),    f8(x1, x2),  f11(x1, x2) и  f13 (x1, x2). Построить схемы с использованием программы «ЕВЕМА-2» и проверить правильности их работы.

3. Записать в аналитическом виде переключательные функции f3(x1, x2),    f6(x1, x2),  f10(x1, x2) и  f15 (x1, x2). Построить схемы с использованием программы «ЕВЕМА-2» и проверить правильности их работы.

4. Записать в аналитическом виде переключательные функции f5(x1, x2),    f6(x1, x2),  f9(x1, x2) и  f11 (x1, x2). Построить схемы с использованием программы «ЕВЕМА-2» и проверить правильности их работы.

5. Записать в аналитическом виде переключательные функции f4(x1, x2),    f6(x1, x2),  f13(x1, x2) и  f15 (x1, x2). Построить схемы с использованием программы «ЕВЕМА-2» и проверить правильности их работы.

6. Записать в аналитическом виде переключательные функции f6(x1, x2),    f7(x1, x2),  f10(x1, x2) и  f12 (x1, x2). Построить схемы с использованием программы «ЕВЕМА-2» и проверить правильности их работы.

7. Записать в аналитическом виде переключательные функции f3(x1, x2),    f8(x1, x2),  f10(x1, x2) и  f13 (x1, x2). Построить схемы с использованием программы «ЕВЕМА-2» и проверить правильности их работы.

8. Записать в аналитическом виде переключательные функции f5(x1, x2),    f6(x1, x2),  f13(x1, x2) и  f15 (x1, x2). Построить схемы с использованием программы «ЕВЕМА-2» и проверить правильности их работы.

9. Записать в аналитическом виде переключательные функции f3(x1, x2),    f6(x1, x2),  f10(x1, x2) и  f14 (x1, x2). Построить схемы с использованием программы «ЕВЕМА-2» и проверить правильности их работы.

10. Записать в аналитическом виде переключательные функции f5(x1, x2),    f8(x1, x2),  f6(x1, x2) и  f14 (x1, x2). Построить схемы с использованием программы «ЕВЕМА-2» и проверить правильности их работы.

11. Контрольные вопросы

1. Что такое переключательная функция?

2. Как задается переключательная функция?

3. При каких значениях аргументов переключательная функция конъюнкция равна 1?

4. При каких значениях аргументов переключательная функция дизъюнкция равна 1?

5. При каких значениях аргументов переключательная функция логической неравнозначности (сложение по модулю два) равна 1?

6. Чему равна функция  0∨x?

7.  Чему равна функция  1∨x?

8. Чему равна функция   x∨x?

9. Чему равна функция x∨xy?

10. Чему равна функция xy∨xy.?

Литература

1. Конспект лекций по дисциплине «Теория автоматов» в электронном виде.

Лабораторная работа № 2

ПОСТРОЕНИЕ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

НА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ

Цель работы. Изучение методов построения комбинационных схем на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ.

1. Комбинационные схемы

В ЦВМ информация кодируется в двоичном коде и представляется в виде множества двоичных сигналов. Каждому из этих сигналов соответствует двоичная переменная, принимающая лишь два значения 0 и 1. Отсюда следует, что любую схему в ЦВМ можно представить как функциональный преобразователь, в котором появление на входах какой-либо комбинации из нулей и единиц вызывает появление на выходах определенной комбинации из нулей и единиц. При этом выделяются два основных класса схем - комбинационные схемы (КС) и конечные автоматы (КА).

В КС значения выходных сигналов в момент времени t однозначно определяются значениями входных сигналов в тот же момент времени. В КА выходные сигналы зависят также и от состояния автомата, которое, в свою очередь, зависит от входных сигналов, поступивших в предыдущие моменты времени.

Технические вопросы построения КС решаются с помощью аппарата алгебры логики. в котором основным понятием является понятие переключательной (или булевой) функции. Если значения ПФ отождествить с выходными сигналами схемы, а значения ее аргументов – с входными сигналами, то функция будет описывать процесс преобразования электронной схемой входных сигналов в выходные. На этом основано приложение алгебры логики к построению КС.

Общий вид КС представлен на рис. 1:

Рис.1. Комбинационная схема

Схема имеет n входов и m выходов и реализуют m ПФ от n аргументов:

y1=f1(х1,х2,...,xn);

y2=f2(х1,х2,...,xn);

.  .   .   .

ym=fm(х1,х2,...,xn).

2. Характеристики комбинационных схем

В КС значения входных сигналов определяются путем последовательного преобразования входных сигналов в промежуточные и промежуточных - в выходные, т.е. путем многоуровневого преобразования. При определении уровней КС используется правило: каждых элемент i-го уровня (i > 1) должен иметь хотя бы один вход, подключенный к выходу элемента (i – 1)-го уровня. Нулевой уровень составляют входы КС, на элементы первого уровня поступают только входные сигналы. Обратная связь, т.е. подключение выхода элемента какого-либо уровня ко входу элемента того же или младшего уровня, не допускается. Таким образом, число уровней r в КС равно максимальному числу элементов, проходя через которые сигнал от входа КС достигает до ее выхода. Если на любом элементе сигнал задерживается на время τз, то значение задержки D=rτз  будет определять быстродействие КС.

Сложность КС характеризуется суммарным числом S входов логических элементов.

Важными характеристиками системы элементов, используемых при построении КС, являются коэффициент объединения J  и коэффициент разветвления F.

Коэффициент объединения J задает максимальное число входов элемента/ Это число входов и называется коэффициентом объединения J. Если требуемое число входов элементов больше значения J, то производится так называемое разделение входов с помощью дополнительных элементов. Покажем процедуру разделения входов на примерах.

Пусть необходимо реализовать в булевом базисе функцию от четырёх аргументов f=x1x2х3x4 при J = 2. Используя скобочную форму записи, получим: f=(x1x2)(х3x4). Схема показана на рис. 2:

Рис.2. Схема, реализующая функцию  f=(x1x2)(х3x4)

Рассмотрим функцию f=х1х2х3х4 в базисе  И-НЕ при J = 2. Преобразуем функцию fследующим образом: f=х1х2х3х4. Схема показана на рис. 3:

Рис.3. Схема, реализующая функцию  f=х1х2х3х4

Разделение входов всегда сопровождается уменьшением быстродействия т.к. увеличивается суммарная задержка сигналов.

Коэффициент разветвления F задает максимальное число входов элементов, которые можно соединить с выходом данного элемента не вызывая искажений сигналов 0 и 1, превышающих заданные приделы. Если в КС оказался перегруженным какой-либо элемент, то принимаются меры к его разгрузке. Разгрузка может выполнять дублированием выходного сигнала или дублированием элемента.

Пусть F = 4 и к выходу некоторого элемента необходимо подключить 6 входов других элементов. Тогда для дублирования сигнала можно использовать два инвертора (рис. 4):

Рис. 4. Дублирование выходного сигнала

Недостатком этого метода является увеличение задержки сигнала в схеме. От этого недостатка свободен способ разгрузки за счет дублирования элемента (рис. 5):

Рис. 5. Дублирование элемента

- Порядок выполнения работы

Содержанием работы является: аналитическая запись заданной ПФ 3-х аргументов в булевом базисе, преобразование полученного выражения в базис И-НЕ и ИЛИ-НЕ, построение схем с использованием программы «ЕВЕМА-2» на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ и контроль правильности их работы.

Работу рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- аналитическая запись заданной ПФ 3-х аргументов в булевом базисе;

- преобразовать заданную ПФ 3-х аргументов в базис И-НЕ и ИЛИ-НЕ;

- набрать на компьютере КС в базисе И, ИЛИ,НЕ, И-НЕ и ИЛИ-НЕ;

- проверить правильность работы схемы, задавая на ее входах всевозможные наборы значений переменных.

- Пример выполнения лабораторной работы

Построить схемы сумматора по модулю  два на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ.

Построим схему сумматора только на элементах И-НЕ.

Для этого, используя формулы де Моргана, преобразуем выражение f6(x1,x2) следующим образом:

f6(x1,x2)=x1x2∨x1x2=x1x2⋅x1x2.

По этому выражению построим схему сумматора по модулю два на элементах И-НЕ:

x1x2

x1

x1Åx2

&

&

&

&

&

x2

x1x2

Рис. 6. Схема сумматора по модулю два на элементах И-НЕ

Эта схема имеет 3 уровня. Собрав на компьютере комбинационную схему с использованием программы «ЕВЕМА-2» и включив ее питание, проводим контроль правильности ее работы.

Построим схему сумматора только на элементах ИЛИ-НЕ. Для этого, используя формулы де Моргана, преобразуем выражение f6(x1,x2) следующим образом:

f6(x1,x2)=x1x2∨x1x2=x1∨x2∨x1∨x2.

Схема представлена на рис.7.

1

1

1

1

1

1

Рис. 7. Схема сумматора по модулю два на элементах ИЛИ-НЕ

Эта схема имеет 4 уровня. Собрав на компьютере комбинационную схему с использованием программы «ЕВЕМА-2» и включив ее питание, проводим контроль правильности ее работы.

Таким образом, используя формулы де Моргана можно преобразовать ПФ для построения схемы на элементах заданного базиса (И-НЕ или ИЛИ-НЕ).

9. Cодержание отчета

1. Таблица истинности ПФ 3-х аргументов,

2. Аналитическая запись заданной ПФ 3-х аргументов.

3. Построение схем с использованием программы «ЕВЕМА-2» и контроль правильности их работы.

10. Задания

1. F (A, B, C) = АСВСАВС. Построить 3 схемы на элементах И, ИЛИ, НЕ; И–НЕ и ИЛИ–НЕ.

2. F (A, B, C) = АВВСАВС. Построить 3 схемы на элементах И, ИЛИ, НЕ; И–НЕ и ИЛИ–НЕ.

3. F (A, B, C) = ВВСАВС. Построить 3 схемы на элементах И, ИЛИ, НЕ; И–НЕ и ИЛИ–НЕ.

4. F (A, B, C) = ВАВСАС. Построить 3 схемы на элементах И, ИЛИ, НЕ; И–НЕ и ИЛИ–НЕ.

5. F (A, B, C) = АВСВСАС. Построить 3 схемы на элементах И, ИЛИ, НЕ; И–НЕ и ИЛИ–НЕ.

6. F (A, B, C) = АВАВСВС. Построить 3 схемы на элементах И, ИЛИ, НЕ; И–НЕ и ИЛИ–НЕ.

7. F (A, B, C) = АСВСАВС. Построить 3 схемы на элементах И, ИЛИ, НЕ; И–НЕ и ИЛИ–НЕ.

8. F (A, B, C) = АСВСАВС. Построить 3 схемы на элементах И, ИЛИ, НЕ; И–НЕ и ИЛИ–НЕ.

9. F (A, B, C) = САВАВС. Построить 3 схемы на элементах И, ИЛИ, НЕ; И–НЕ и ИЛИ–НЕ.

10. F (A, B, C) = АВАВСАВС. Построить 3 схемы на элементах И, ИЛИ, НЕ; И–НЕ и ИЛИ–НЕ.

11. Контрольные вопросы

1. Чему равна функция  F (A, B, C) = АСВС при А = 0, С = 0?

2. Чему равна функция  F (A, B, C) = АВВС при В = 0?

3. Чему равна функция  F (A, B, C) =    ВВС при В = 0?

4. Чему равна функция  F (A, B, C) = АВСАС при  С = 0?

5. Чему равна функция  F (A, B, C) =  ВСАС  при  С = 0?

6. Чему равна функция  F (A, B, C) = АВСВС при А = 1, С = 0?

7. Чему равна функция  F (A, B, C) =  САВ при А = 0, С = 0?

8. Чему равна функция  F (A, B, C) = АВСАВС при А = 1, С = 0?

9. Чему равна функция  F (A, B, C) =  АВСАС при В = 1, С = 0?

10. Чему равна функция  F (A, B, C) = АВСВС при В = 1, С = 0?

Литература

1. Конспект лекций по дисциплине «Теория автоматов» в электронном виде.

Лабораторная работа №3

МНОГОРАЗРЯДНЫЕ ДВОИЧНЫЕ СУММАТОРЫ.

СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАПЯТОЙ

В ОБРАТНОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОДАХ

Цель работы. Изучение комбинационного одноразрядного и многоразрядного двоичного сумматора и сложение чисел в обратном и дополнительном кодах

1. Одноразрядный двоичный сумматор

Одноразрядный двоичный сумматор является комбинационной схемой с тремя входами и двумя выходами имеет вид:

При параллельном суммировании на входы каждого разряда сумматора поступают значения цифр а и b соответствующих разрядов слагаемых и значение переноса p с младших разрядов сумматора. На выходе одноразрядного сумматора формируются значения цифры соответствующего разряда суммы S и переноса в старший разряд сумматора P.

Таблицы истинности (таблица 1) для значениий S и P одноразрядного сумматора  построены на основе сложения для двоичной системы счисления.

Для каждого выходного сигнала составляются все комбинации входных сигналов, при которых выходные сигналы S и P принимают единичные значения:

S=a b p∨a b p∨a b p∨a b р,

P=a b p∨a b p∨a b p∨a b р.

| Таблица 1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица истинности выходов одноразрядного сумматора |  |  |  |  |  |
| № | Входы |  |  | Выходы |  |
|  | a | b | p | S | P |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Из таблицы истинности видно, что переменная P принимает значение только для таких комбинаций входных переменных, когда хотя бы  две переменные имеют единичные значения. Это можно записать в виде:

P=а b∨a p∨ b р.

Анализируя функцию S можно заметить, что значение S равно единице, если в комбинациях входных сигналов присутствует хотя бы один единичный сигнал, и нет одновременно двух единичных значений переменных (компонента: ab∨ap∨bр=P) или есть совпадение трех входных единичных сигналов (компонента abp), т.е.:

S=(a∨b∨p)P∨abp

На основе этих выражений построим схему одноразрядного двоичного сумматора (рис. 2):

По этой причине часто одноразрядный сумматор строят без совместной минимизации схем формирования выходных сигналов по уравнениям:

P=а b∨a p∨ b р,

S=a b p∨a b p∨a b p∨a b р.

2. Многоразрядные сумматоры

Обычно в ЭВМ используют обработку данных параллельно по разрядам. Для такой обработки используются многоразрядные (параллельные) сумматоры.

Сумматор для параллельной обработки данных получают на основе поразрядного соединения одноразрядных схем.

Пример построения многоразрядного сумматора представлен на рис. 3.

Сумматор имеет 2n входных разрядных линий ai и bi для приема цифр слагаемых, n выходных линий Sn разрядов суммы, выход переноса Рn из старшего разряда и вход переноса р0  на младший разряд сумматора.

На функциональных схемах многоразрядные функциональные узлы обозначаются в виде прямоугольников с тремя полями (рис. 4).

В основном поле обозначается функциональное назначение схемы. Для сумматора это SM (СМ,  ).

Боковые поля предназначены для обозначения данных: левое поле для входных данных, правое – для выходных. Боковые поля могут иметь секции для разделения разноименных входных или выходных данных.

3. Обратный код

Положительные числа в прямом и обратном кодах имеют одинаковую форму записи.

Для получения обратного кода для отрицательного числа следует в разряд с отрицательным весовым коэффициентом записать 1, а в остальных разрядах  прямого кода заменить 1 на 0, а 0 на 1. Аналогично образуется и прямой код отрицательного числа из обратного.

Пример 1. Получить обратный код для числа А = -10101,1011.

Решение.           [A]пр = 1.10101,1011, [A]обр = 1.01010,0100.

Важно заметить, что в обратном коде отрицательного числа нули,  записанные в конце числа после запятой и в начале числа, после 1, отделенные точкой, отбрасывать нельзя, но можно отбрасывать записанные на этих позициях 1.

Нуль в обратном коде имеет два представления:

+ 0 : [0]обр = 0.00 … 0,       -  0 : [0]обр = 1.11 … 1.

4. Сложение чисел в обратном коде

При использовании обратного кода вычитание можно заменить сложением в обратном коде. При этом сумма обратных кодов равна обратному коду алгебраической суммы.

Правило сложения в обратных кодах. Сложение чисел в обратных кодах выполняется  по обычным правилам, причем знаковый разряд участвует в операции сложения наравне с обычными разрядами. При появлении единицы переноса из знакового разряда ее следует циклически перенести в младший разряд и просуммировать с полученным ранее результатом.

Заметим, что это правило чисто формально приводит к правильному  результату, а фактически выполнять сложение единиц с разными весами нельзя. Просто при наличии переноса для получения обратного кода необходимо добавить единицу в младший разряд. Для этого и используется единица переноса.

Пример  2.  Сложить  два  числа в  обратных  кодах: В = - 2(10),            С = - 5(10), n=3, m=0.

Решение.                                    В = - 010(2), С = -101(2).

[B]обр = 1.101

[C]обр = 1.010

0.111

+

11

+1

[D]обр =  1. 000

[D]пр = 1.111, D = - 111(2)  = - 7(10),     т.е.    (-2)10 + (-5)10 = -710.

5. Дополнительный код

Идея образования дополнительного кода возникла в связи со стремлением избавиться от операции циклического переноса, которая приводит к увеличению времени выполнения операции сложения. Оказывается , что для устранения циклического переноса достаточно уменьшить величину отрицательного веса С на единицу младшего разряда.

Положительные числа в прямом и дополнительном кодах имеют одинаковую форму записи. Для записи отрицательного числа в дополнительном коде достаточно образовать обратный код этого числа и к нему прибавить единицу младшего разряда 2-m.

Пример 3. Получить дополнительный код для чисел: A=+1001,101(2), B=-1000,010(2) (n=4, m=3).

Решение:           [A]доп.=0.1001,101.       [B]обр.=1.0111,101

+

1

[B]доп.=1.0111,110

Для образования прямого кода отрицательного числа из дополнительного кода следует вычесть единицу младшего разряда (получим обратный код) и заменить 1 на 0, а 0 на 1 (получим прямой код).

Рассмотренный метод неудобен тем, что содержит операцию вычитания. В ЭВМ прямой код отрицательного числа получают путем образования дополнительного кода от дополнительного, т.е. образуется обратный код и к нему прибавляется 1 младшего разряда.

Пример 4.  Получить прямой код из дополнительного: [B]доп.=1.0111,110.

+

Решение.                  ([B]доп.)обр.=1.1000,001

1

[B]пр.=1.1000,010

Как представляется нуль в дополнительном коде:

+0: [0]доп.= 0.000…00 ,

-0: [0]доп.=1.111 …  1

+                         1

[0]доп.=0.000  … 0  ,

т.е. нуль в дополнительном коде имеет единственное представление.

Правило сложения в дополнительных кодах. Для того чтобы при сложении дополнительных кодов двух чисел получить дополнительный код суммы, необходимо сложить дополнительные коды слагаемых по правилам сложения двоичных чисел, рассматривая знаковые разряды как обычные цифровые. При возникновении единицы переноса из знакового разряда ее следует опустить.

Пример 5. Сложить в дополнительных кодах числа:

А1 =+7(10) = +111(2)  и  В1 =-3(10) = -011(2),

А2 =-7(10) = -111(2)    и  В2  =+3(10) = +011(2) .

Решение.

+

+

[A1]доп = 0.111                              [A2] доп = 1.001

[B1]доп = 1.101                              [B2] доп = 0.011

[C1]доп = 0.100,                             [C2] доп = 1.100

[C2]пр   = 1.100

С1 = + 100(2) = + 4(10) ,	                С2 = -100(2) = - 4(10).

Сравнивая представление чисел в различных кодах, можно сделать следующие  выводы:

- перевод  чисел из прямого кода в обратный осуществляется проще, чем в дополнительный;

- в дополнительном коде проще выполняется сложение, т.к. отсутствует циклический перенос.

Поэтому обратный и дополнительный коды примерно равноценны при их реализации на ЭВМ.

6. Переполнение разрядной сетки

В ЭВМ количество разрядов, используемых для представления чисел, ограничено. Поэтому при сложении двух чисел с одинаковыми знаками их сумма может оказаться больше по модулю, чем максимальное  число, которое может быть записано при заданном количестве разрядов и результат сложения окажется неверным. Такое явление называется переполнением разрядной сетки.

Пример 6. Сложить два числа А = +  1101,1 и В = + 1011,0 (n=4, m=1) в обратном коде.

Решение. [A]обр = 0.1101,1

+

[B] обр = 0.1011,0

[C] обр = 1.1000,1

В этом примере  1 переноса из старшего разряда попадает в знаковый разряд ( с отрицательным весом) и, следовательно, в результате сложения двух положительных чисел получается отрицательное число.

При сложении отрицательных чисел в обратном или дополнительном кодах переполнение  разрядной сетки наступает в том случае, если отсутствует 1 переноса в разряд с отрицательным весом и результат оказывается положительным.

Пример 7. Сложить два числа А = - 1011 и В= - 1101 (n=4, m=0) в дополнительном коде.

Решение:              [A]доп = 1.0101

+

[B]доп = 1.0011

[C]доп = 0.1000.

Для обнаружения переполнения разрядной сетки используют следующие способы:

1. Сравнивают знаки слагаемых со знаком суммы. Сигнал переполнения вырабатывается тогда, когда знаки слагаемых одинаковы и не совпадают со знаком суммы.

2. Второй способ основан на применении модифицированных кодов. Модификация кодов заключается во введении дополнительного разряда, который располагается перед знаковым. Этот разряд часто называют разрядом переполнения. Иногда говорят, что модифицированные коды содержат два знаковых разряда. Положительные числа имеют в знаковых разрядах два нуля, отрицательные – две единицы. При использовании модифицированных обратного и дополнительного  кодов признаком переполнения разрядной сетки является наличие в знаковых разрядах различных цифр 01 или 10.

Пример 8. Сложить числа А1= +1011 и В1= +1101, А2= -1100 и В2= -1101 (n=4, m=0) соответственно в модифицированных дополнительном и обратном кодах.

10.0101

,

+

+

Решение.

+1

1

2ð=10.0110

В обоих примерах произошло переполнение разрядной сетки.

При несовпадении знаковых разрядов в модифицированных кодах вырабатывается сигнал переполнения разрядной сетки.

- Порядок выполнения работы

Содержанием работы является: 2 схемы одноразрядных двоичных сумматоров, схема 8-ми разрядного двоичного сумматора параллельного действия, построение схем с использованием программы «ЕВЕМА-2» и контроль правильности их работы.

Работу рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- по таблице истинности одноразрядного двоичного сумматора получить выражения для сигналов суммы и переноса в булевом базисе;

- набрать на компьютере комбинационную схему одноразрядного двоичного сумматора;

- набрать на компьютере комбинационную схему 8-ми разрядного двоичного сумматора;

- выполнить сложение заданных чисел в обратном и дополнительном кодах;

- проверить правильность работы схемы, задавая на ее входах значения чисел в обратном и дополнительном кодах.

- Пример выполнения лабораторной работы

Собрав на компьютере КС одноразрядного двоичного сумматора (соответствии с рис. 2) с использованием программы «ЕВЕМА-2» и включив ее питание, проводим контроль правильности ее работы.

Собираем на компьютере КС 8-ми разрядного двоичного сумматоров (соответствии с рис. 3) с использованием программы «ЕВЕМА-2», включаем ее питание. Подаем два числа в обратном коде (рассматриваем 3 случая чисел с разными комбинациями знаков, кроме положительных) и в дополнительном коде (рассматриваем 3 случая чисел с разными комбинациями знаков, кроме положительных) и проверяем правильность полученных результатов.

Пример 9. Сложить числа в обратных кодах: А = – 100(10), В = + 27(10), n = 8.

Решение.                     А = – 1100100(2), В = + 0011011(2).

+

[А]обр =1.0011011

[В]обр =0.0011011

[С]обр =1.0110110 .

[С]пр = 1.1001001,  С = – 1001001 (2)  = – 73(10).

Пример 10. Сложить числа в дополнительных кодах: А = + 100(10),                 В = – 27(10), n = 8.

Решение.                      А = + 1100100(2), В = – 0011011(2).

[A] доп = 0.1100100

[B] доп = 1.1100101

[C] доп =10.1001001

[C]пр   = 0.1001001, С = + 1001001 (2)  = + 73(10)..

9. Cодержание отчета

1. Таблица истинности одноразрядного двоичного сумматора.

2. Схемы одноразрядных двоичных сумматоров.

3. Схема 8-ми разрядного двоичного сумматора параллельного действия.

4. Примеры сложения чисел в обратном и дополнительном кодах.

10. Задания

- А = ±13, В = ±2, n = 4. Сложить числа обратном и дополнительном кодах при различных комбинациях знаков.

- А = ±14, В = ±1, n = 4. Сложить числа при различных комбинациях знаков в обратном и дополнительном кодах.

- А = ±12, В = ±4, n = 4. Сложить числа при различных комбинациях знаков в обратном и дополнительном кодах.

- А = ±15, В = ± 1, n = 4. Сложить числа при различных комбинациях знаков в обратном и дополнительном кодах.

- А = ±14, В = ±2, n = 4. Сложить числа при различных комбинациях знаков в обратном и дополнительном кодах.

- А = ± 3, В = ± 13, n = 4. Сложить числа при различных комбинациях знаков в обратном и дополнительном кодах.

- А = ±13, В = ± 18, n = 5. Сложить числа при различных комбинациях знаков в обратном и дополнительном кодах.

- А = ±4, В =± 12, n = 4. Сложить числа при различных комбинациях знаков в обратном и дополнительном кодах.

- А = ±1, В = ± 34, n = 5. Сложить числа при различных комбинациях знаков в обратном и дополнительном кодах.

- А = ± 12, В = ± 3, n = 4. Сложить числа при различных комбинациях знаков в обратном и дополнительном кодах.

11. Контрольные вопросы

- [А]обр = 1.11111111. Определить число А в прямом коде

- [А]обр = 1.10001001. Определить число А в прямом коде

- [А]обр = 1.00101101. Определить число А в прямом коде

- [А]обр = 1.01011000. Определить число А в прямом коде

- [А]обр = 1.00010011. Определить число А в прямом коде

- [A] доп= 1.11001100. Определить число А в прямом коде

- [A] доп= 1.10010110. Определить число А в прямом коде

- [A] доп= 1.01010101. Определить число А в прямом коде

- [A] доп= 1.00101011. Определить число А в прямом коде

- [A] доп= 1.00001111. Определить число А в прямом коде

Литература

1. Конспект лекций по дисциплине «Теория автоматов» в электронном виде.

Лабораторная работа №4

ТИПОВЫЕ УСТРОЙСТВА ЭВМ

Цель работы. Изучение методов построения регистров, счетчиков, дешифраторов и мультиплексоров.

1. Регистры

Регистры — это набор простейших запоминающих устройств (триггеров) для временного хранения двоичной информации. Регистры можно получать, объединяя в группы некоторое число триггеров. Основными видами регистров являются  параллельные и последовательные регистры.

2. Параллельный регистр

Параллельный регистр (рис. 1, 2) может быть построен на тактируемых (синхронных) D-триггерах. Число триггеров равно количеству разрядов  записываемого в регистре двоичного числа. Значения разрядов ai (i = 1, 2, … n) записываемого числа подаются на информационные D-входы всех триггеров и фиксируются в разрядах регистра с приходом тактового импульса на входы синхронизации С. Для изменения записи числа в регистре требуется подача на D-входы значения разрядов другого числа и появление на С-входах следующего тактового импульса.

Хранимая в регистре информация может читаться с регистра параллельно по разрядам с использованием выходов Qi.

3. Последовательный регистр

Последовательный (сдвигающий) регистр – это регистр, в котором запись информации производится в последовательном коде – разряд за разрядом. Разрядные триггеры регистра соединяются последовательно. С приходом тактового импульса C первый триггер записывает сигнал (0 или 1), находящийся в этот момент на его D-входе, а каждый следующий триггер переключается в состояние, в котором до этого находился предыдущий триггер. Каждый тактовый импульс сдвигает код числа на один разряд. Поэтому для записи  n разрядного числа требуется n тактовых импульсов.

Считывание хранимой в регистре информации можно производить двумя способами:

- параллельно по разрядам, используя разрядные выходы регистра,

- последовательно по разрядам.

Сдвиг информации может производиться или к младшим разрядам или к старшим разрядам. Возможна реализация комбинированного (реверсивного) сдвигающего регистра. В последовательном регистре имеется проблема быстрой очистки содержимого регистра. Для решения этой проблемы возможно использование асинхронного параллельного сброса разрядов регистра. Возможно и совмещение последовательного и параллельного регистров (рис.3).

3. Счетчики

Счетчики предназначены для счета числа импульсов, поступающих на его вход с фиксацией результатов. Счетчик составляется из цепочки триггеров. На рис. 4 приведена схема последовательного двоичного счетчика на D-триггерах. Для установки счетчика в нулевое состояние триггеры имеют R-входы (входы сброса). Установка счетчика на нуль осуществляется подачей на эти входы единичного сигнала. Для работы D-триггера как счетной ячейки (Т-триггера) они имеют обратную связь – инверсный выход каждого D-триггера соединен со своим D-входом. В результате каждый триггер меняет свое состояние на противоположное по каждому сигналу. По  первому сигналу первый триггер переходит в единичное состояние и на его выходе формируется единичный сигнал. По второму сигналу первый триггер возвращается в нулевое состояние и на его выходе сбрасывается единичный сигнал. На выходе триггера формируется один выходной сигнал на каждые два входных сигнала. Это одноразрядный пересчет входных импульсов или деление входной частоты.

Для правильной работы второго и последующих триггеров необходимо, чтобы на их входах формировался единичный сигнал в момент перехода первого триггера в нулевое состояние (на каждый четный входной сигнал). Это достигается соединением инверсных выходов триггеров с прямыми входами последующих триггеров.

На рис. 5 представлена временная диаграмма работы счетчика. Триггер Т3 соответствует старшему разряду счетчика, Т1 – младшему разряду.

| Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | t |
| Т2 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |
|  | Т2 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
| Т1 | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |
|  | Т1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| Входные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импульсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |
| № |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| Рис. 4.5. Временная диаграмма работы счетчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Дешифраторы

Дешифратор представляет собой комбинационную схему с n входами и m выходами. Назначение дешифраторов – обеспечить на каждом из выходов сигнал, равный единицы, только при вполне определенной комбинации входных сигналов. Пусть входные шины дешифратора пронумерованы целыми числами, начиная с нуля. Тогда при подаче на входы дешифратора сигналов, соответствующих n-разрядному двоичному числу L, единичный выходной сигнал появится на L-ом выходе. Например. Пусть на входы дешифратора подается комбинация сигналов 1100(2) = 12(10). Тогда единичный сигнал появится только на 12-ом выходе дешифратора, а на остальных выходах будут нулевые сигналы. Максимальное число выходов дешифратора равно   m = 2n. Такие дешифраторы называются полными.

Дешифраторы ставятся на выходах регистров и счетчиков. Они преобразуют двоичный код числа на регистре в управляющий сигнал на одном из своих выходов. Причем код числа может подаваться как в однофазном коде, так и в парафазном. В последнем случае с выхода регистра (счетчика) на входы дешифратора поступают как прямые, так и инверсные сигналы. На структурных схемах дешифратор обозначается следующим образом (с парафазными входами) (рис. 6).

Рис. 6.

В качестве примера приведем схему дешифратора с парафазными входами при n = 3, m=8 (рис.7).

Рис. 7

5. Мультиплексоры

Мультиплексор – это комбинационная схема, имеющая n управляющих входов, 2n информационных входов и только один выход F (рис. 8 при n=2).

Мультиплексор содержит дешифратор, двухвходовые схемы И (по числу выходов) и многовходовую (по числу выходов) схему ИЛИ.

Мультиплексор только один из информационных входов пропускает на выход. Функционирование мультиплексора описывается следующей таблицей состояний:

| ## Состояния мультиплексора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | х1 | х2 | ## QS |
| 0 | 0 | 0 | D0 |
| 1 | 0 | 1 | D1 |
| 2 | 1 | 0 | D2 |
| 3 | 1 | 1 | D3 |

- Порядок выполнения работы

Содержанием работы является: схема 4-х разрядного счетчика, схемы 4-х разрядных регистров параллельного и последовательного действия (регистра сдвига), схем дешифратора и мультиплексора, построение схем с использованием программы «ЕВЕМА-2» и контроль правильности их работы.

Работу рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- набрать на компьютере схему 4-х разрядного суммирующего счетчика и проверить правильность его работы;

- набрать на компьютере схему 4-х разрядного вычитающего счетчика и проверить правильность его работы;

- набрать на компьютере схему 4-х разрядного регистра сдвига и проверить правильность его работы;

- набрать на компьютере схемы  дешифратора и мультиплексора и проверить правильность их работы.

7. Cодержание отчета

1. Схема 4-х разрядного суммирующего счетчика и временные диаграммы.

2. Схему 4-х разрядного регистра сдвига.

3. Схемы  дешифратора и мультиплексора.

8. Задания

1. Собрать схему 4-х разрядного суммирующего счетчика и проанализировать его работу. Составить таблицу переходов счетчика.

2. Собрать схему 4-х разрядного вычитающего счетчика и проанализировать его работу. Составить таблицу переходов счетчика.

3. Собрать схему 4-х разрядного реверсивного счетчика и проанализировать его работу. Составить таблицу переходов счетчика.

4. Собрать схему 4-х разрядного регистра сдвига со сдвигом информации вправо на 1 разряд. Составить таблицу переходов регистра сдвига.

5. Собрать схему 4-х разрядного регистра сдвига со сдвигом информации влево на 1 разряд. Составить таблицу переходов регистра сдвига.

6. Собрать схему 4-х разрядного дешифратора. Составить таблицу истинности.

7. Собрать схему 4-х разрядного суммирующего счетчика, подключив на выход дешифратор. Представить временные диаграммы.

8. Собрать схему 4-х разрядного вычитающего счетчика, подключив на выход дешифратор. Представить временные диаграммы.

9. Собрать схему 4-х разрядного реверсивного счетчика, подключив на выход дешифратор. Представить временные диаграммы.

10. Собрать схему 2-х разрядного суммирующего счетчика, подключив его выходные сигналы на управляющие входы мультиплексора. Рассмотреть преобразование параллельного кода, подаваемого на информационные входы, в последовательный код.

9. Контрольные вопросы

- Состояние 4-х разрядного суммирующего счетчика равно 1111. Каково его состояние в следующий момент времени?

- Состояние 4-х разрядного суммирующего счетчика равно 1011. Каково его состояние в следующий момент времени?

- Состояние 4-х разрядного суммирующего счетчика равно 0111. Каково его состояние в следующий момент времени?

- Состояние 4-х разрядного регистра сдвига (сдвиг вправо на 1 разряд) равно 0111. Каково его состояние в следующий момент времени, если входной сигнал равен 1?

- Состояние 4-х разрядного регистра сдвига (сдвиг вправо на 1 разряд) равно 0101. Каково его состояние в следующий момент времени, если входной сигнал равен 1?

- На входы дешифратора подается комбинация сигналов 1100. На каком выходе дешифратора будет единичный сигнал ?

- На входы дешифратора подается комбинация сигналов 1011. На каком выходе дешифратора будет единичный сигнал ?

- На входы дешифратора подается комбинация сигналов 1101. На каком выходе дешифратора будет единичный сигнал ?

- На информационные входы мультиплексора D0D1D2D3 подается комбинация сигналов 1101, на управляющие входы х2х1 – 01. Какой   сигнал пройдет на выход F?

- На информационные входы мультиплексора D0D1D2D3 подается комбинация сигналов 0101, на управляющие входы х2х1 – 11. Какой   сигнал пройдет на выход F?

Литература

1. Конспект лекций по дисциплине «Теория автоматов» в электронном виде.

Лабораторная работа №5

СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ

Цель работы. Изучение методов логического синтеза комбинационных схем на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ.

Комбинационные схемы

В ЦВМ информация кодируется в двоичном коде и  представляется в виде множества двоичных сигналов. Каждому из последних соответствует двоичная переменная, принимающая лишь  два значения: 0 и I. Отсюда следует, что любую схему в ЦВМ можно представить как функциональный преобразователь, в котором появление на входах какой-либо комбинации из нулей   и  единиц вызывает появление на выходах определенной комбинации из нулей и единиц. При этом выделяются два основных класса схем - комбинационные схемы (КС) и конечные автоматы (КА).

В КС значения выходных сигналов в момент времени t  однозначно определяются значениями входных сигналов  в тот  же момент времени. Выходные сигналы в конечном автомате зависят также и от состояния автомата, которое, в свою очередь, зависит от входных сигналов, поступивших  в  предыдущие моменты времени.

Технические вопросы синтеза КС решаются с помощью аппарата алгебры логики, в котором основным понятием является понятие переключательной (или булевой) функции. Переключательной функцией (ПФ) называется функция, способная принимать лишь два значения, и такая, что все ее аргументы также могут принимать только  два значения. Если  значения  ПФ отождествить с выходными сигналами схемы, а значения ее аргументов с входными сигналами, то функция будет описывать  процесс преобразования электронной схемой  входных  сигналов в выходные. На этом основано приложение алгебры логики к синтезу КС.

Рис. 5.1

Общий вид КС представлен на рис. 5.1. Можно сказать, что эта схема реализует т переключательных функций от п аргументов (yi=fi(x1, x2, …, xn), i=1-m).

Любая сколь угодно сложная КС строится из более  простых схем с одним выходом, реализующих элементарные ПФ. Эти схемы, называемые логическими элементами, должны реализовывать  базис, т.е. систему ПФ, из которых  с помощью операций алгебры логики может быть образована ПФ любой сложности [l].В цифровой технике наиболее широко  используется булев базис, включающий переключательные функции  или операции: отрицания (операция НЕ), дизъюнкции (операция ИЛИ), конъюнкции (операция И), и универсальный базис,  включающий  либо  операцию отрицания дизъюнкции (операция ИЛИ-НЕ), либо операцию отрицания конъюнкции (операция И-НЕ).

Операция отрицания реализуется элементом НЕ (или инвертором), значение сигнала на выходе  которого  равно  обратному  значению входного сигнала (). Таблица истинности и условное  обозначение  элемента   представлены на рис. 5.2.

Рис. 5.2

Операция дизъюнкции над значениями входных сигналов (y = x1 v x2 v …v xn, n³2) выполняется элементом ИЛИ. Сигнал на выходе элемента ИЛИ принимает значение 0 только в том случае, если ни один из входных сигналов не имеет в данный момент времени значения 1. Таблица истинности и условное обозначение элемента ИЛИ ( п. = 2) приведены на рис. 5.3.

Рис. 5.3

Операция конъюнкции (y = x1x2 … xn, n³2) выполняется элементом И, сигнал на выходе которого равен 1, если все входные сигналы одновременно равны 1. На рис. 5.4 приведены таблица истинности и условное обозначение элемента И (п = 2).

Рис. 5.4

Операцию отрицания дизъюнкции

реализует элемент ИЛИ-НЕ, представляющий собой элемент ИЛИ с инверсным выходом. Операцию отрицания конъюнкции () реализует элемент И-НЕ, являющийся элементом И с инверсным выходом. Таблицы истинности и условные обозначения элементов  ИЛИ-НЕ и И-НЕ приведены на рис.1.5 и 1.6 соответственно.

| X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

| Рис.5.5 X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Рис.5.6

По теореме де Моргана  и  . Отсюда следует, что элемент И-НЕ выполняет операцию ИЛИ над инверсными значениями входных сигналов (рис.5.6, в), а элемент ИЛИ-НЕ операцию И над инверсными значениями входных сигналов (рис.5.5, в).

Введем далее важное понятие полярности логики, являющееся связующим звеном между реальным элементом и его логической функцией. Под полярностью логики понимается уровень сигнала (положительный или отрицательный, высокий или низкий), который соответствует логической единице. Уровни электрического потенциала, представляющие 1 и 0, не относятся к существенным характеристикам элементов, а выбираются   перед началом логического синтеза. Так, например, элементы диодно–транзисторной  (ДТЛ) и транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) выполняют операцию И-НЕ только в том случае, если в качестве уровня единицы принят более высокий потенциал (положительная логика). Если же выбрать в качестве сигнала единицы низкий потенциал (отрицательная логика), то те же элементы будут реализовывать операцию ИЛИ-НЕ. Пусть, например, имеется элемент, выполняющий в положительной логике операцию И-НЕ . При изменении полярности логики (в качестве сигнала 1 выбирается более низкий уровень потенциала) на входы элемента будут поступать инверсные (обратные) значения () переменных х1, х2, хn, а с выхода будет снижаться обратное значение функции у. Так как функция элемента, определяемая его структурой, сохраняется, то справедлива следующая подстановка в выражение  Преобразуя последнее выражение   в следующем порядке: , убеждаемся, что элемент реализует операцию ИЛИ-НЕ в отношении переменных х1, х2,…, хn.

Характеристика комбинационных схем. На рис.5.7 представлена КС, реализующая на элементах булевого базиса систему двух ПФ: . Как видно, в КС значения входных сигналов определяются путем   последовательного преобразования входных сигналов в промежуточные и промежуточных - в выходные, т.е. путем многоуровневого преобразования.

Рис.5.7

При определении уровней КС используется правило: каждый элемент i-го уровня (i > I) должен иметь хотя бы  один вход, подключенный к выходу элемента (i - 1)-го уровня. Нулевой уровень составляют входы КС, первый уровень - элементы, на  все входы которых поступают сигналы непосредственно   с  входных проводов КС. Обратная связь, т.е. подключение выхода элемента какого-либо уровня ко входу элемента того же или младшего уровня, не допускается. Таким образом, число уровней r в КС равно максимальному числу элементов, проходя через  которые сигнал от входа КС достигает ее выхода. Если на любом элементе сигнал задерживается на время t0, то значение D =rt0 будет определять быстродействие КС.

Сложность КС характеризуется суммарным числом  S входов элементов, составляющих схему. В схеме рис.1.7 r = 5, S= 13.Важными характеристиками системы элементов, используемых при построении КС, являются коэффициент объединения J и коэффициент разветвления F .Коэффициент объединения J задает максимальное число входов элемента, т.е. максимальное число элементов, выходы   которых могут быть объединены через входы данного. Одной из мер, позволяющих удовлетворить требуемое значение J в синтезируемой КС, является разделение входов с помощью дополнительных элементов. Процесс разделения входов при J= 2 поясняется схемами на рис.5.8, а (для случая реализации   в  булевом  базисе функции у1=х1х2х3х4) и 5.8, б (для случая реализации в базисе И-НЕ функции ). В первом случае  используется преобразование: у1=х1х2х3х4=(х1х2)(х3х4), и  вместо элемента И с четырьмя входами в КС вводятся 3 элемента  И  с двумя входами. Во втором случае вместо одного элемента  И-НЕ

Рис.5.8

с четырьмя входами применены 5 элементов И-НЕ с двумя входами. Здесь

.

Коэффициент разветвления задает максимальное число входов элементов, которые можно соединить с выходом данного элемента, не вызывая искажений сигналов 0 и 1, превышающих заданные пределы. Если в КС оказался перегруженным какой-либо элемент, то принимаются меры к его разгрузке.

Рис.5.9

Разгрузка может выполняться дублированием выходного сигнала или дублированием элемента. Пусть F=4, и к выходу некоторого элемента А необходимо подключить 7 входов других элементов. Дублирование сигнала осуществляется по схеме рис.5.9,а. с помощью двух  инверторов I и II . Недостатком способа является увеличение задержки сигналов в схеме. От этого недостатка свободен способ разгрузки дублированием элемента (рис.5.9.б).

Синтез КС на элементах универсального базиса  сводится к выполнению следующих этапов: представление  реализуемых   ПФ в булевом базисе; минимизации ПФ; перевод минимальных  выражений в базис И-НЕ либо ИЛИ-НЕ; построение КС с учетом  требуемых значений J, F, D .

Синтез КС на элементах универсального базиса  сводится к выполнению следующих этапов: представление  реализуемых   ПФ в булевом базисе; минимизации ПФ; перевод минимальных  выражений в базис И-НЕ либо ИЛИ-НЕ; построение КС с учетом  требуемых значений J, F, D .

Задания на лабораторную работу № 5

1. F (A, B, C, D) =  (1, 3, 6, 7, 9, 12, 13) = 1,  (0, 4, 8, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

2. F (A, B, C, D) =  (0, 2, 4, 5, 8, 10, 15) = 1,  (1, 7, 9, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

3. F (A, B, C, D) =  (1, 2, 5, 7, 14, 15) = 1,  (0, 4, 8, 13) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

4. F (A, B, C, D) =  (3, 4, 6, 7, 11, 12) = 1,  (1, 5, 8, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

5. F (A, B, C, D) =  (0, 3, 6, 8, 10, 14) = 1,  (1, 4, 11, 13) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

6. F (A, B, C, D) =  (0, 1, 7, 9, 11, 15) = 1,  (3, 5, 10, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

7. F (A, B, C, D) =  (2, 3, 6, 13, 14, 15) = 1,  (1, 7, 9, 12) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

8. F (A, B, C, D) =  (5, 6, 8, 9, 11, 14) = 1,  (2, 7, 10, 13) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

9. F (A, B, C, D) =  (4, 5, 7, 10, 12, 13) = 1,  (1, 6, 11, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

10. F (A, B, C, D) =  (0, 5, 8, 11, 13, 14) = 1,  (2, 7, 10, 15) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

11. F (A, B, C, D) =  (1, 3, 4, 10, 11, 15) = 1,  (5, 8, 12, 13) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

12. F (A, B, C, D) =  (0, 4, 6, 12, 13, 15) = 1,  (1, 3, 7, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

13. F (A, B, C, D) =  (1, 2, 6, 8, 10, 11, 14) = 1,  (0, 3, 9, 13) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

14. F (A, B, C, D) =  (2, 4, 5, 7, 12, 13, 15) = 1,  (1, 6, 8, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

15. F (A, B, C, D) =  (1, 5, 6, 8, 10, 11, 14) = 1,  (0, 4, 9, 12) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

16. F (A, B, C, D) =  (2, 5, 7, 8, 11, 13, 15) = 1,  (0, 6, 10, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

17. F (A, B, C, D) =  (1, 4, 8, 10, 11, 14, 15) = 1,  (2, 7, 9, 13) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

18. F (A, B, C, D) =  (1, 3, 6, 7, 9, 12, 13) = 1,  (0, 4, 8, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

19. F (A, B, C, D) =  (0, 1, 3, 7, 12, 14, 15) = 1,  (2, 5, 11, 13) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

20. F (A, B, C, D) =  (2, 3, 6, 8, 9, 11, 15) = 1,  (1, 4, 10, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

21. F (A, B, C, D) =  (2, 4, 7, 8, 11, 14) = 1,  (0, 5, 13) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

22. F (A, B, C, D) =  (1, 5, 6, 7, 10, 13, 15) = 1,  (2, 4, 8, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

23. F (A, B, C, D) =  (0, 6, 7, 10, 11, 15) = 1,  (1, 8, 9, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

24. F (A, B, C, D) =  (2, 3, 7, 10, 12, 14) = 1,  (0, 8, 13) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

25. F (A, B, C, D) =  (1, 6, 7, 9, 10, 14) = 1,  (0, 5, 12) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

26. F (A, B, C, D) =  (1, 2, 8, 10, 11, 12) = 1,  (3, 4, 9, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

27. F (A, B, C, D) =  (0, 5, 7, 13, 14, 15) = 1,  (1, 4, 8, 12) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

28. F (A, B, C, D) =  (3, 5, 6, 10, 11, 12, 15) = 1,  (0, 2, 7, 14) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

29. F (A, B, C, D) =  (1, 6, 7, 9, 13, 14) = 1,  (0, 5, 12, 15) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

30. F (A, B, C, D) =  (2, 4, 11, 13, 14, 15) = 1,  (0, 5, 10, 12) = 0

На остальных наборах переключательная функция не определена

Задания на лабораторную работу № 5

| Вариант | F=V(...................) | Не определены |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,2,4,8,10,12,14 | 1,9,13 |
| 2. | 0,3,4,8,10,13 | 2,6,14,15 |
| 3. | 0,2,5,8,11,12,14 | 1,4,7 |
| 4. | 0,2,4,9,10,12 | 3,7,13,15 |
| 5. | 0,2,3,5,7,8,11 | 4,6,14 |
| 6. | 0,3,5,7,12,15 | 6,9,10,13 |
| 7. | 0,4,8,9,11,13,15 | 2,3,10 |
| 8. | 0,4,6,8,10,13 | 2,7,11,14 |
| 9. | 0,3,5,8,10,12,13 | 2,6,11 |
| 10. | 0,4,5,7,9,13 | 3,6,8,11 |
| 11. | 0,1,3,5,8,11,15 | 7,9,12 |
| 12. | 0,1,4,7,10,12 | 2,3,8,13 |
| 13. | 0,1,5,6,10,12,14 | 3,7,9 |
| 14. | 0,1,5,7,9,13 | 4,6,14,15 |
| 15. | 0,2,5,9,10,12,15 | 3,8,13 |
| 16. | 1,6,9,11,13,15 | 2,4,12,14 |
| 17. | 1,2,6,9,11,14,15 | 3,10,12 |
| 18. | 1,3,7,9,10,14 | 2,5,11,15 |
| 19. | 1,3,5,8,10,12,14 | 4,9,13 |
| 20. | 1,3,6,11,13,15 | 2,6,9,14 |
| 21. | 1,4,6,8,10,12,13 | 3,7,11 |
| 22. | 1,5,6,7,9,15 | 2,3,8,10 |
| 23. | 1,6,7,8,10,11,15 | 3,8,14 |
| 24. | 1,2,4,5,7,13 | 6,8,10,15 |
| 25. | 1,3,8,9,11,14,15 | 4,6,10 |
| 26. | 1,7,9,12,14,15 | 2,3,5,10 |
| 27. | 1,5,7,10,11,13,14 | 0,3,8 |
| 28. | 1,2,7,9,10,12 | 0,5,6,13 |
| 29. | 1,2,7,8,10,12,14 | 3,11,15 |
| 30. | 1,3,5,9,13,15 | 0,6,10,12 |
| 31. | 2,3,5,8,11,13,14 | 1,4,10 |
| 32. | 2,6,8,9,11,13 | 7,10,12,15 |
| 33. | 2,5,7,8,10,12,15 | 0,6,11 |
| 34. | 2,4,8,9,12,13 | 1,5,10,14 |
| 35. | 2,3,7,9,11,14,15 | 4,5,10 |
| 36. | 2,5,6,9,10,12 | 1,7,8,15 |
| 37. | 2,4,6,8,13,14,15 | 0,9,10 |
| 38. | 2,5,9,11,13,15 | 1,6,7,10 |
| 39. | 2,3,4,6,8,10,12 | 0,5,9 |
| 40. | 2,3,6,9,12,13 | 1,4,8,14 |
| 41. | 2,3,7,9,11,13,15 | 0,8,10 |
| 42. | 2,4,7,9,11,14 | 5,8,10,15 |
| 43. | 2,5,8,9,11,13,15 | 1,6,7 |
| 44. | 2,4,8,10,13,15 | 0,5,9,14 |
| 45. | 3,5,8,10,11,13,15 | 1,6,12 |
| 46. | 2,6,7,10,12,14 | 0,8,11,15 |
| 47. | 3,4,6,7,9,12,14 | 5,8,10 |
| 48. | 3,5,7,8,13,15 | 4,6,9,11 |
| 49. | 3,4,6,9,10,13,14 | 1,5,8 |
| 50. | 3,6,8,9,11,13 | 0,7,10,15 |
| 51. | 3,6,7,10,12,13,15 | 4,5,9 |
| 52. | 3,7,8,10,12,15 | 1,4,9,13 |
| 53. | 3,4,5,7,9,11,13 | 6,10,14 |
| 54. | 3,7,9,11,12,15 | 0,5,10,13 |
| 55. | 3,5,6,9,10,12,14 | 1,7,11 |
| 56. | 4,5,7,9,11,12 | 1,3,8,14 |
| 57. | 4,6,7,9,12,14,15 | 0,2,5 |
| 58. | 4,8,10,12,13,15 | 1,3,7,11 |
| 59. | 4,6,8,10,11,13,14 | 1,3,9 |
| 60. | 4,8,9,11,13,14 | 0,3,10,15 |

*Приведены два варианта заданий для удобства преподавателя.

Порядок выполнения работы

1. Произвести кодирование состояний, входных и  выходных сигналов абстрактного автомата, заданного графическим или табличным способом.

2. Составить кодированную таблицу переходов, таблицу  кодированных выходов  и таблицу функций возбуждения   триггеров заданного типа.

3. Получить минимальные выражения для функций кодированных выходов и функций возбуждения триггеров в булевом базисе.

4. Полученные выражения перевести в заданный универсальный базис.

5. Построить на эмуляторе синхронизированную схему автомата в заданном базисе.

7. Проверить работу автомата в соответствии с таблицами переходов и выходов.

Примеры выполнения заданий на лабораторную работу

Синтез КС с одним выходом.

Представление реализуемой ПФ в рулевом базисе. По таблице истинности ПФ может быть получена совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) записи функции [1]. Для   получения СДНФ нужно выписать произведения, соответствующие наборам значений аргументов, при которых функция обращается в 1. При этом, если в данном наборе аргумент хi = 1, то он вписывается в соответствующее произведение без изменения;   если   же х1 = 0, то в произведение вписывается его отрицание . Все полученные произведения соединяются между собой знаками дизъюнкций. Для ПФ, заданной таблицей, можно записать СДНФ:

| х1 | х2 | х3 | х4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 1 1 1 0 0 |

Каждое из полученных произведений равно 1 только при определенном наборе   значений всех аргументов функции и носит название минтерма.

Преобразуем полученную СДНФ следующим образом: .

Такая дизъюнкция произведений, члены которой могут и не быть минтермами, называется дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ). ДРФ, содержащая минимальное число букв, называется минимальной ДНФ (МДНФ).

ПФ может быть определена также и нулевыми ее значениями. Так, рассматриваемая функция (см. таблицу) равна 0, если равно 1 любое из произведений:

,  т.е.,

в соответствии с правилом де Моргана,

Каждая дизъюнкция полученного произведения равна 0 только при определенном наборе значений всех аргументов функции и носит название макстерма. Форма представления ПФ в виде произведения макстермов есть совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ). Путем склеивания членов полученной СКНФ [l], можно получить выражение: .

Такое произведение дизъюнкций, члены которого могут и не быть макстермами, есть конъюнктивная нормальная форма (КНФ). КНФ, содержащая минимальное число букв, называется минимальной КНФ (МКНФ).

Минимизация ПФ. Существуют различные методы, позволяющие получать МДНФ и МКНФ функций [l - 3]. Для функций с небольшим числом переменных (до 5-6) наиболее удобным методом минимизации является метод диаграмм Вейча, основанный на использовании операции склеивания: . Диаграмма Вейча является графическим представлением совокупности всех минтермов для данного числа переменных. Каждый минтерм изображается на диаграмме в виде клетки. Диаграмма образуется путем такого расположения клеток, при котором минтермы, находящиеся в соседних клетках, отличаются значением одной переменной.

Диаграммы Вейча для функций двух, трех и четырех переменных представлены на рис.5.10. В каждой из диаграмм наборы значений переменных, указанных по обе стороны диагональной черты в левом верхнем углу диаграммы, представлены по внешней стороны соответствующего столбца или строки, вдоль которых эти переменные остаются постоянными. Минтермы функции отмечаются единицами в соответствующих клетках диаграммы. Минтермы, не входящие в функцию, отмечаются в клетках нулями (либо клетки оставляются пустыми).

Рис.5.10

На основании операции склеивания два минтерма, находящиеся в соседних клетках, можно заменить одним произведением,  содержащим на одну переменную меньше. Если  соседними являются две пары минтермов, то такая группа из четырех минтермов заменяется произведением, уменьшенным на две переменные. В общем случае наличие единиц в 2п соседних клетках позволяет исключить п  переменных.

Следует заметить, что в диаграммах  соседними  считаются также крайние клетки каждого столбца или строки, так как расположенные в них минтермы отличаются значением одной   переменной.

Минимизация ПФ с помощью диаграммы сводится к такому объединению всех соседних единиц в группы, при  котором каждая группа содержит максимальное число единиц, а количество групп минимально. Практически минимизацию выполняют следующим  образом. Каждую группу единиц накрывают овалом (рис.5.11). Каждому овалу ставят в соответствие произведение, в котором отсутствуют переменные, изменяющие в данном овале свои  значения. Переменная или ее отрицание остается в произведении, если она сохраняет в овале единичное или нулевое значение  соответственно. При этом удобно пользоваться обозначениями переменных и их отрицаний, проставленными вне поля диаграммы. При минимизации следует иметь в виду, что одна и та же  клетка диаграммы может накрываться несколькими различными овалами.

Рис.5.11

Для функций, диаграммы которых представлены на рис.5.11, можно получить следующие МДНФ:                 .

Диаграмма Вейча позволяет получить и МКНФ функции. Для этого сначала получают МДНФ для отрицания функции , объединяя на диаграмме пустые клетки. Так, из рис.1.12,б следует, что . Далее, с помощью правила де Моргана, получают МКНФ функции f. Для функции рис.5.11,в, МКНФ имеет вид   и является более простой, чем МДНФ.

Реализация ПФ на универсальных элементах. После нахождения МДНФ и МКНФ функции, реализуемой на элементах универсального базиса, в полученных выражениях осуществляется переход к базисам И-НЕ либо ИЛИ-НЕ.

Переход к базису И-НЕ. Представим операции НЕ, И и ИЛИ в базисе И-НЕ:

Отсюда следуют правила перехода: инверсия осуществляется подачей аргумента на элемент И-НЕ; конъюнкция реализуется подачей аргументов на элемент И-НЕ  с последующей инверсией; дизъюнкция выполняется инвертированием аргументов с последующей подачей их на элемент И-НЕ.

Рис.5.12

В общем случае на свободные входы элемента И-НЕ должны быть поданы либо константы "1", либо подключены уже используемые в элементе входные сигналы (рис.5.12).В лабораторном макете сигналы на свободных входах элементов И-НЕ соответствуют константе "1", поэтому эти входы можно оставить   незадействованными (на схемах свободные входы можно не показывать).

Преобразуем МДНФ и МКНФ функции (рис.5.12,б). Здесь и в дальнейшем предполагается, что исходные переменные КС поступают в парафазном коде (т.е. каждая переменная хi поступает по двум проводам: по одному – прямое значение хi, по другому - инверсное ).

МДНФ:     .

Соответствующая КС приведена на рис.5.13, а. Здесь число уровней r = 2, число входов элементов S=9.

Рис. 5.13

МКНФ:

Соответствующая КС приведена на рис.5.13,б. 3десь  r =3, S =12.

Из примера видно, что реализация на элементах И-НЕ  МДНФ функции приводит к двухуровневой схеме, реализация МКНФ – трехуровневой схеме.

# Переход к базису ИЛИ-НЕ

Правила перехода: инверсия реализуется подачей аргумента на элемент ИЛИ-НЕ; конъюнкция получается инвертированием аргументов с последующей подачей их на элемент ИЛИ-НЕ; дизъюнкция выполняется подачей аргументов на элемент ИЛИ-НЕ с последующей инверсией.

В общем случае на свободные входы элемента ИЛИ-НЕ должны быть поданы либо константы 0 , либо подключены уже используемые в элементе входные сигналы.

Преобразуем МДНФ и МКНФ функции рис.5.11,б.

МДНФ:

В соответствующей схеме (рис.5.14,а) r = 3, S = 10.

МКНФ:

В схеме (рис.5.14,б) r = 2, S = 11. Как видно, реализация на элементах ИЛИ-НЕ МДНФ функции приводит к трехуровневой схеме, реализация МКНФ - к двухуровневой схеме.

Рис.5.14

Из четырех схем, реализующих функцию рис.5.11,б, предпочтителен вариант на рис.5.13, а ( r = 2, S = 9). Если же в КС необходимо использовать элементы ИЛИ-НЕ и допускается использование трехуровневой схемы, то   следует выбрать   вариант  рис.5.14, а. (r = 3, S= 10), и т.д. В общем случае выбирается вариант КС, который при заданных значениях J и F является оптимальным в смысле минимума используемого в схеме оборудования при выполнении ограничений на быстродействие КС.  Следует также иметь в виду, что синтезируемые схемы часто можно дополнительно упростить, применяя   скобочные формы представления функций [3]. Скобочные формы в булевом базисе получают путем вынесения за скобки общих частей нескольких произведений (в ДНФ) или нескольких дизъюнкций (в КНФ). Так, например, получим скобочную форму из МДНФ функции рис.5.11,а:

.

Переведем МДНФ и скобочную форму в базис И-НЕ.

Скобочная форма:

Схемы, реализующие МДНФ ( r = 2, S = 9) и скобочную форму ( r = 3, S = 8), приведены на рис.1.15. Схема рис.5.15,б не только проще, но и требует лишь двухвходовых элементов. Но в любом случае скобочные формы приводят к увеличению числа уровней r в схеме.

Рис.5.15

На практике к скобочным формам прибегают, наряду с  разделением входов, для получения схем, удовлетворяющих   требуемому значению коэффициента J[3]. При этом разделение  входов используется в последнюю очередь, либо сопровождается увеличением числа входов S в КС.

Синтез КС со многими выходами  Задачу синтеза схемы с m выходами, работа которой описывается системой из т функций, можно свести к задаче синтеза КС с одним выходом, если каждую из функций реализовать  отдельно. При этом получаем искомую схему с т выходами, состоящую из т независимых КС. Однако в общем случае схему можно  существенно упростить, объединив участки схемы, реализующие одинаковые  выражения в уравнениях нескольких функций.

Общая идея минимизации схем со многими выходами  сводится к получению таких выражений для  совокупности  переключательных функций, в которых  оптимально используются члены,  общие для нескольких функций  [1].

Рис.5.16

Пусть, например, требуется построить двухуровневую КС, реализующую на элементах булевого базиса систему трех  функций, заданных в ДНФ. Диаграммы Вейча функций представлены на рис.5.16. При раздельной минимизации можно получить следующие МДНФ функций: .

Схема, построенная по этим выражениям, будет содержать 24 входа элементов (S = 24). В то же время можно построить искомую схему с S = 21, если согласно рис.5.17 представить функции в виде следующих ДНФ:

При этом предполагается, что любой из дизъюнктивных  членов , повторяющихся в выражениях для нескольких функций, будет реализовываться одним элементом, общим для этих функций.

Рис.5.17

Синтез схем с многими выходами, оптимальных  по количеству оборудования, связан с практически  неосуществимым  перебором большого числа вариантов схемы. Известные методы синтеза [l, 3] позволяют сократить перебор, однако при этом получаются не оптимальные, а только в той или иной степени близкие к ним схемы.

Содержание отчёта

1. Представление  реализуемых  ПФ таблицами истинности и диаграммами Вейча.

2. Получение минимальных нормальных форм ПФ.

3. Переход к базисам И-НЕ и ИЛИ-HЕ.

## 4. Функциональные схемы на элементах И-НЕ и

## ИЛИ-НЕ,  собранные в среде эмулятора.

Приложение

## 5.2. Функции в алгебре логики

Рассмотрение понятия функции в алгебре логики (АЛ) можно начать с функций одной переменной. Нетрудно видеть, что таких функций можно построить четыре (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Функции одной переменной в АЛ

| Переменная | Функции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | g0 | g1 | g2 | g3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Очевиден и содержательный смысл этих функций: g0 - константа нуля, g1 - повторение x, g2 - инверсия x, g3 - константа единицы.

Для двух переменных может быть введено уже 16 функций (табл. 5.2).

Таблица 5.2. Функции двух переменных в АЛ

| Переменные | x1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Функции |  |  |  |  |  |
| f0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| f2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| f3 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| f4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| f5 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| f6 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| f7 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| f8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| f9 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| f10 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| f11 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| f12 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| f13 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| f14 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| f15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

Продолжая этот ряд, получим таблицу 5.3, показывающую, что количество логических функций вычисляется как два в степени количества возможных входных наборов.

Таблица 5.3. Зависимость числа логических функций от числа входных переменных

| Количество входных переменных | 1 | 2 | 3 | ... | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число входных наборов | 21 | 22 | 23 | ... | 2n |
| Число логических функций | 21 | 24 | 28 | ... | 22n |

Логическая функция определяется как n-местная функция, определенная на множестве истинных значений <Истина (True), Ложь(False)> и принимающая значения в этом множестве.

Если последовательность логических переменных обозначить как X=(x1, x2, ..., xn) и назвать двоичным набором, то под функцией алгебры логики следует понимать однозначное отображение множества всевозможных наборов * на множествоY=<0,1>.

Если две функции алгебры логики f1(x1, x2, ..., xn) и f2(x1, x2, ..., xn) принимают на всех возможных наборах одинаковые значения, то они называются равными (эквивалентными).Функции двух переменных, рассмотренные в табл. 5.4 играют важную роль в алгебре логики и могут быть названы элементарными.

Таблица 5.4. Содержательная таблица функций двух переменных в АЛ

| Функция в аналитическом выражении | Наименование | Словесное выражение | Выражение в элементарном базисе | Функциональ-ное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f0=0 | Константа “0” | Всегда ложно | x1x1vx2x2 | рис. 5.1.а |
| f1=x1x2 f1=x1&x2 | Конъюнкция, И | x1 и x2 | x1&x2 | рис. 5.1.б |
| f2=x1 x2 | Запрет x1 | Запрет по x2 | x1x2 | рис. 5.1.в |
| f3=x1 | Повторение x1 | Повторение x1 | x1 | рис. 5.1.г |
| f4=x2 x1 | Запрет x2 | Запрет по x1 | x1x2 | рис. 5.1.д |
| f5=x2 | Повторение x2 | Повторение x2 | x2 | рис. 5.1.е |
| f6=x1x2 | Сложение по модулю 2, неравнозначность, исключающее ИЛИ | x1неравно-значно x2 | x1x2vx1x2 | рис. 5.1.ж |
| f7=x1vx2 f7=x1+x2 | Дизъюнкция, ИЛИ | x1 или x2 | x1v x2 | рис. 5.1.з |
| f8=x1x2 | Стрелка Пирса, ИЛИ-НЕ | не x1 и не x2 | x1 v x2 | рис. 5.1.и |
| f9=x1x2 | Равнозначность, эквивалентность | x1равно-значно x2 | x1x2vx1x2 | рис. 5.1.к |
| f10=x2 | Инверсия, отрицание x2 | Не x2 | x2 | рис. 5.1.л |
| f11=x2x1 | Импликация x1 | Если x2, то x1 | x1v x2 | рис. 5.1.м |
| f12=x1 | Инверсия, отрицание x1 | Не x1 | x1 | рис. 5.1.н |
| f13=x1x2 | Импликация x2 | Если x1, то x2 | x1v x2 | рис. 5.1.о |
| f14=x1¦x2 | Штрих_Шеффера, И-НЕ | Не x1 или не x2 | x1v x2 | рис. 5.1.п |
| f15=1 | Константа “1” | Всегда истинно | (x1vx1)(x2v x2) | рис. 5.1.р |

К элементарным функциям обычно относят: функцию инверсии (отрицания), конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию, штрих Шеффера и стрелку Пирса.

Новые функции АЛ можно получить из известных функций либо путем перенумерации аргументов, либо путем подстановки в функцию новых функций вместо аргументов.

Функция АЛ, полученная из функций f1, f2, ..., fk с помощью этих правил, называется суперпозицией функций f1, f2, ..., fk. В табл. 5.4 приведено представление различных функций через суперпозицию конъюнкции, дизъюнкции и отрицания.

Лабораторная работа №6

СИНТЕЗ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ

Цель работы: изучение процедуры структурного синтеза конечных автоматов.

I. Конечные автоматы

Автоматом называется дискретное устройство, способное принимать различные состояния, под воздействием входных сигналов переходить из одного состояния в другое и вырабатывать выходные сигналы. Математической моделью устройства является абстрактный автомат, который задается совокупностью пяти объектов S (А, Х, У, , ), где

А ={a0,a1,a2, …, am, …,aM} - множество состояний автомата, причем, a0- исходное (начальное) состояние;

X = {x1, x2,…, xf,…,xF } - множество входных сигналов;

У = { y1, y2,…, yg,…,yG } - множество выходных сигналов;

 - функция переходов, обеспечивающая выработку последующего состояния aS автомата в зависимости от существующего состояния ат и входного сигнала хf, т.е.аS=(am, xf);

 - функция выходов, обеспечивающая выработку выходного сигнала автомата в зависимости от am, и xf, т.е. yg=( am, xf).

Если множества А,Х,У конечны, то автомат называется конечным.

Риc. 6.1

Абстрактный автомат имеет   один входной и один выходной каналы (рис.2.1) и функционирует в дискретные моменты времени, которые обычно обозначаются натуральными числами: t= 0, 1, 2,…,n,... . В каждый момент дискретного времени t  автомат находится в определенном состоянии a(t), причем в момент t = 0 он всегда находятся в исходном состоянии а(0) =a0 . В момент t автомат, находясь в состоянии  а(t), воспринимает сигнал x(t) на входном канале, вырабатывает на выходе сигнал y(t)=[а(t), x(t)] и переходит в новое состояние, которое к следующему моменту дискретного времени определяется как a(t+1) =[a(t), х(t)].

Наибольшее распространение получили автоматы Мили и Мура. Закон функционирования автомата Мили задается следующими уравнениями:

a(t+1) =[a(t), х(t)]; y(t)=[a(t), х(t)].

Работа автомата Мура определяется уравнениями:

a(t+1) =[a(t), х(t)]; y(t)=[a(t)] .

Как видно, в автомате Мура выходные сигналы зависят лишь от состояния автомата.

### Способы задания конечных автоматов

Табличный способ. Автомат Мили может быть задан таблицей переходов, определяющей функцию переходов , и таблицей выходов, определяющей функцию выходов . Строки этих таблиц соответствуют возможным входным сигналам хf, а столбцы - возможным состоянием аm автомата. В таблице переходов (рис.6, a) на пересечении столбца аm и строки хf находится состояние as=(аm, хf). В таблице, выходов (рис. 6,б) в аналогичной клетке помещается выходной сигнал yg=(аm, хf). Как видно, здесь задан автомат, имеющий множества A={a0, a1, a2}; X={x1, x2}; Y={y1, y2, y3}.

Так как в автомате Мура выходные сигналы зависят лишь от состояния, то он задается одной так называемой отмеченной таблицей переходов (рис.6,в). В этой таблице над каждым состоянием а автомата, обозначающим тот или иной столбец таблицы, стоит соответствующий этому состоянию выходной сигнал      yg=(am) .

Рис.6.2

Графический способ. Этот способ основан на использовании направленных графов. Вершины графов соответствуют состояниям, а дуги - возможным переходам между ними. Две вершины аm, и аs графа соединяются дугой, направленной от аm, к аs, если существует переход as=(аm, хf).  Дуге автомата Мили приписывается входной сигнал хf, и выходной сигнал yg=(аm). В автомате Мура выходной сигнал yg=(аm) записывается внутри вершины аm. Графы автоматов Мили и Мура, заданных таблицами рис.6.2, представлены на рис.6.3.

Рис.6.3

Процедура синтеза конечного автомата  в общем случае делится на два этапа: этап абстрактного  синтеза и этап структурного синтеза. Содержанием первого этапа является построение графа или таблиц переходов и выходов и получение множества состояний А с минимальным  числом членов [l]. Цель этапа структурного синтеза - построение схемы автомата на заданных логических элементах и элементах памяти.

Согласно теореме о структурной полноте [I]  система элементов, из которых может быть построена схема любого  конечного автомата, должна содержать логические  элементы  базиса и в качестве элемента памяти - автомат Мура, обладающий полнотой переходов и выходов. Полнота переходов в автомате означает, что для любой пары состояний существует входной сигнал, который переводит автомат из одного состояния в другое. Иначе говоря, в каждом столбце таблицы переходов должны встречаться все состояния автомата. Полнота выходов означает, что каждое возможное состояние автомата отмечет отличным от других выходным сигналом.

В качестве элементов памяти широко используются элементарные автоматы Мура с двумя состояниями. Каждый из таких автоматов выдает два различных выходных сигнала, соответствующих двум его различным состояниям. В дальнейшем  указанные состояния и соответствующие им выходные сигналы будут   обозначаться одной буквой Q и кодироваться цифрами 0 и 1 (Q{0,1}).

Элементарный автомат  может иметь в общем случае несколько физических  входов, на каждый из которых  могут  подаваться двоичные сигналы.  Условное обозначение элементарного автомата  приведено на рис.2.4. Здесь uji, j=1, 2,…,K – сигналы возбуждения элементарного автомата (uji{0, 1}).

Рис. 6.4

Структурная схема конечного автомата (рис.6.5) состоит из двух основных частей: комбинационной части (КЧ) и запоминающей части (34). КЧ строится из логических элементов базиса (ЗЧ) представляет собой набор элементарных автоматов Q1, Q2, Q3.

Рис.6.5

Каждое состояние абстрактного автомата am(m=0,1,…,M) кодируется в структурном автомате набором состояний элементарных автоматов (Q1, Q2,…,Qk), где R]log2(M+1)[ ;  ]a[ означает ближайшее целое число, большее или равное a , (если а целое). Каждый входной xf, f=1,2,…,F  и выходной yg, g=1,2,…,G сигналы абстрактного автомата кодируются наборами значений двоичных сигналов на L входных (1, 2,….L) и N выходных (Z1, Z2,…,ZN) каналах структурного автомата. Здесь L]log2F[;  N] log2(G)[.

Изменение состояний элементарных автоматов происходит под действием сигналов возбуждения ujr, где j=1, 2,…Kr; r = 1, 2,...,R. В схеме рис.2.5 для простоты у каждого   элементарного автомата показано по одному входу ur..

После выбора элементов памяти и кодирования состояний, входных и выходных сигналов абстрактного автомата производится синтез комбинационной части структурного автомата, реализующей систему функций кодированных выходов Zn и функций возбуждения элементарных автоматов ujr. Здесь

Zn(t)= Zn[Q1(t), Q2(t),…, QR(t), 1(t), 2(t),…, L(t)],

n=1,2,…N

ujr(t)= ujr[Q1(t), Q2(t),…, QR(t), 1(t), 2(t),…, L(t)],

j=1,2,…,Kr; r=1, 2,…, R.

##### Типы элементарных автоматов

Роль элементарных автоматов Мура в схемах ЦВМ выполняют триггеры различных типов. Рассмотрим некоторые часто используемые типы.

1. Т-триггер (триггер со счетным входом)..Условное обозначение, граф и отмеченная таблица переходов T-триггера представлены на рис.6.6. Триггер имеет два выхода; прямой Q и инверсный Q . Из графа триггера видно, что для перевода триггера в противоположное состояние нужно на вход T подать единичный сигнал. Согласно таблице переходов Т-триггер обладает полнотой переходов и выходов.

Рис.6.6

На практике более удобно вместо таблицы переходов использовать матрицу переходов триггера, которая определяет значения входных сигналов, обеспечивающие каждый из четырех возможных переходов в триггере (00, 01, 10, 11). Матрица переходов Т-триггера представлена на рис.6.6,г.

Из матрицы рис.6.6,г может быть получена аналитическая запись закона функционирования Т-триггера: . Это формула функции логического сложения по модулю 2; поэтому иначе T-триггер называют триггером со счетным входом.

2. RS-триггер (триггер с раздельными входами). Условное обозначение, граф, матрица переходов RS-триггера представлены на рис.7. Из графа следует, что переход из 0 в 0 может

Рис.6.7

происходить при двух комбинациях входных сигналов:, т.е. переход не зависит от значения R . Необходимо лишь, чтобы S = 0. Аналогично переход из 1 в 1 не зависит от значения, и при этом R = 0. Граф составлен с учетом того, что одновременная подача единичных сигналов на входы R и S запрещена (RS=0). В матрице переходов коэффициентами bi обозначены безразличные значения соответствующих сигналов (bi{0,1})

3. Триггер с дублированными переходами (рис.6. 8). В отличие от RS-триггера в рассматриваемом триггере переходы из 0 в 1 и из 1 в 0 могут также осуществляться при одновременном  поступлении единичных входных сигналов, т.е. при  R'S'= 1.

Рис. 6.8

Задания для лабораторной работы №6 по теории автоматов

( специальность 230101)

1. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить  на JK- триггерах:

0 – 2 – 4 – 6 – 7 – 10 – 8 – 9 – 1 – 15 – 13 – 14 – 11 – 12 – 3 – 0

2. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 3 – 7 – 6 – 2 – 10 – 12 – 9 – 14 – 15 – 13 – 1 – 11 – 8 – 4 – 5 – 0

3. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить  на JK- триггерах:

0 – 4 – 7 – 5 – 2 – 11 – 8 – 9 – 12 – 13 – 15 – 14 – 1 – 10 – 3 – 6 – 0

4. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 5 – 4 – 2 – 10 – 8 – 9 – 1 – 15 – 13 – 14 – 11 – 6 – 7 –12 – 3 – 0

5. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 6 – 4 – 12 – 7 – 10 – 2 – 1 – 15 – 13 – 14 – 11 – 8 – 9 – 3 – 0

6. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 7 – 12 – 10 – 4 – 6 – 13 – 8 – 9 – 1 – 15 – 14 – 11 – 5 – 3 – 0

7. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 9 – 4 – 6 – 8 – 7 – 10 – 12 – 1 – 15 – 14 – 11 – 13 – 2 – 3 – 0

8. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 1 – 10 – 8 – 4 – 6 – 12 – 15 – 13 –7 – 9 – 5– 14 – 2 – 11 – 3 – 0

9. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 2 – 5 – 8 – 9 – 14 – 10 – 15 – 6 – 7 – 13 – 11 – 1 – 12 – 3 – 0

10. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 7 – 2 – 4 – 6 –10 – 5 – 15 – 13 –8 – 9 – 1 – 14 – 11 – 3 – 0

11. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 2 – 6 – 7 – 4 – 10 – 8 – 9 – 1 – 15 – 13 – 14 – 11 – 5 – 3 – 0

12. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 3 – 8 – 9 – 2 – 10 – 5 – 11 – 6 – 15 – 13 – 4 – 1 – 7 – 12 – 14 – 0

13. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 3 – 5 – 4 – 7 – 6 – 11 –15 – 2 – 8 – 14 – 1 – 9 – 12 – 10 – 13 – 0

14. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 4 – 3 – 7 – 1 – 14 –15 – 13 – 8 – 9 – 11 – 5 – 10 – 2 – 12 – 6 – 0

15. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить  на JK- триггерах:

0 – 14 –2 – 13 – 6 – 7 – 10 – 4 – 9 – 1 – 15 – 3 – 8 – 11 – 12 – 5 – 0

16. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 13 – 7 – 6 – 2 – 10 – 12 – 8 – 14 – 15 – 3 – 1 – 11 – 9 – 4 – 5 – 0

17. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить  на JK- триггерах:

0 – 12 – 7 – 1 – 2 – 11 – 8 – 9 – 15– 13 – 4 – 14 – 10 – 5 – 3 – 6 – 0

18. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 11 – 4 – 5 – 12 – 8 – 9 – 1 – 14 – 13 – 15 – 2 – 6 – 7 –10 – 3 – 0

19. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 10 – 4 – 12 – 7 – 13 – 2 – 1 – 15 – 6 – 14 – 11 – 5 – 9 – 8 – 0

20. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 9 – 12 – 10 – 4 – 6 – 8 – 5 – 1 – 15 – 13 – 14 – 11 – 7 – 3 – 2 –0

21. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 8 – 4 – 6 – 3– 7 – 10 – 15 – 1 – 11 – 13 – 14 – 12 – 2 – 9 – 0

22. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 7 – 10 – 1 – 4 – 6 – 12 – 15 – 13 – 11 – 9 – 5– 14 – 2 – 8 – 3 – 0

23. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 6 – 5 – 2 – 13 – 14 – 10 – 15 – 9 – 7 – 4 – 11 – 1 – 12 – 3 – 0

24. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 5 – 2 – 7 – 6 – 10 – 11 – 15 – 13 –8 – 9 – 1 – 4 – 12 – 3 – 0

25. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 4 – 15 – 6 – 12 – 10 – 8 – 9 – 1 – 7 – 2 – 13 – 14 – 11 – 5 – 3 – 0

26. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 15 – 8 – 9 – 5 – 11 – 12 – 10 – 6 – 3 – 13 – 4 – 1 – 7 – 2 – 14 – 0

27. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах И–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 13 – 5 – 6 – 7 – 10 – 11 – 12 – 2 – 8 – 14 – 1 – 9 – 3 – 15 – 4 – 0

28. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить  на JK- триггерах:

0 – 2 – 1 – 4 – 7 – 12 – 10 – 8 – 13 – 14 – 6 – 11 – 9 – 15 – 3 – 0

29. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить на JK- триггерах:

0 – 3 – 11 – 6 – 12 – 9 – 2 – 10 – 8 – 4 – 14 – 15 – 13 – 1 –7 – 5 – 0

30. Синтезировать автомат на Т-триггерах и элементах ИЛИ–НЕ. Схему построить  на JK- триггерах:

0 – 4 – 5 – 2 – 7 – 11 – 8 – 12 – 9 – 13 – 15 – 1 – 10 – 14 – 3 – 6 – 0

Задания на лабораторную работу № 6

* Два вида заданий представлены для удобства преподавателя.

Порядок выполнения работы

1. Произвести кодирование состояний, входных и  выходных сигналов абстрактного автомата, заданного графическим или табличным способом.

2. Составить кодированную таблицу переходов, таблицу  кодированных выходов  и таблицу функций возбуждения   триггеров заданного типа.

3. Получить минимальные выражения для функций кодированных выходов и функций возбуждения триггеров в булевом базисе.

4. Полученные выражения перевести в заданный универсальный базис.

5. Построить синхронизированную схему автомата в заданном базисе.

6. Набрать на эмуляторе схему автомата и проверить его работоспособность.

7. Проверить на эмуляторе работу автомата в соответствии с таблицами переходов и выходов.

Пример выполнения задания на лабораторную работу

Рассмотрим процедуру структурного синтеза на примере построения (на Т-триггерах и элементах И-НЕ) автомата Мили, таблицы переходов и выходов которого приведены на рис.6.2,и,с соответственно. Здесь (М+1)=3, F=2, G=3.

1. Определяются минимально необходимые количества триггеров R , физических входов L и выходов N структурного автомата: R=]log2(M+1)[=2; L=]log2F[=1; N=]log2G[=2.

Как видно, в автомате требуется два триггера, состояния и выходные сигналы которых обозначим через Q1 и Q2; в автомате должен быть один вход  и два выхода Z1 и Z2 .2. Составляются таблицы кодирования состояний, входных и выходных сигналов абстрактного автомата. Один из возможных вариантов кодирования приведен в табл.1 - 3.

| 3. С помощью полученных таблиц переходов и выходов (рис.6.2, a,б) строится кодированная таблица переходов и таблица кодированных выходов. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кодированная таблица  переходов  определяет зависимость состояний триггеров в момент времени (t +1) от состояний триггеров и входных сигналов автомата в момент времени t. В табл.4 кодированную таблицу переходов составляют первые пять столбцов. Комбинация единичных состояний триггеров является запрещённой, поэтому в соответствующих клетках таблицы стоят прочерки [1].

Таблица кодированных выходов определяет зависимость значений выходных сигналов автомата в момент времени t от состояний триггеров и входных сигналов автомата в тот же момент времени. В табл.4 ее составляют столбцы 1,2,3,6,7. В клетках 6 и 7-го столбцов, соответствующих запрещенной комбинации состояний триггеров, помещены коэффициента bi, значения которых безразличны (bi{0,1}).

Таблица  4

4. Строится таблица функций возбуждения триггеров, которая определяет значения сигналов на входах триггеров, обеспечивающих необходимые переходы автомата из  одного  состояния в другое (табл.4, столбцы 8 и 9). При этом используется матрица переходов триггера и ранее построенная кодированная  таблица переходов (матрица переходов T-триггера   представлена на рис.6,2). Например, в первой строке табл.4 Т1=0 , Т2=1, так как здесь первый триггер переходит из 0 в 0,  а второй – из 0 в 1 и т.д.

5. Проводится синтез комбинационной части автомата, реализующей систему функций возбуждения триггеров и функций кодированных выходов автомата. В данном случае реализуется система из четырех функций:

Z1(t)= f1[1(t), Q1(t), Q2(t)]; Z2(t)= f2[(t), Q1(t), Q2(t)];

T2(t)= f3[(t), Q1(t), Q2(t)]; T2(t)= f4[(t), Q1(t), Q2(t)];

Для минимизации этих функций воспользуемся диаграммами Вейча. Согласно заданию комбинационная часть автомата строится на элементах И-НЕ. Примем также для определенности, что комбинационные схемы должны быть двухуровневые. Отсюда следует, что мы должны исходить из минимальных дизъюнктивных нормальных форм (МДНФ) записи синтезируемых функций [3].

Диаграммы Вейча для функций Z1, Z2, T1, T2,   составленные на основе 1-3-го и 6-9-го столбцов табл.4,   представлены на рис.6.10. Из диаграмм модно получить следующие МДНФ синтезируемых функций (коэффициентам bi, в диаграмме приписываются такие значения, чтобы упростить выражение   для минимизируемой функции): .

Рис.6.10

6. Для отметки моментов дискретного времени t0,1,2…n,… в схему автомата подаются синхронизирующие сигналы С , следующие через равные интервалы времени Т; Т определяет такт работы устройства (рис.6.11,a).   Синхронизированная структурная схема автомата на T-триггерах приведена на рис.6.11,б.

В течение такта Т формируются выходные сигналы автомата Zn(t)=[(t), x(t)] (по сигналу С), и триггеры ЗЧ одновременно переключаются в состояния, соответствующие   очередному состоянию автомата 0, ( t +1) (по сигналу ). Как видно на входах всех триггеров ЗЧ поставлены двухвходовые элементы И. .На практике триггеры часто выполняются в синхронном варианте (синхронные триггеры), когда упомянутые элементы И включаются в схемы триггеров. Число входов у каждого из таких триггеров увеличивается на единицу; добавляется вход С для синхронизирующих сигналов.

Рис.6.11

7. Обеспечивается устойчивость состояний  и  устраняется эффект гонок в автомате. Понятие устойчивости  состояний автомата заключается в следующем.

Пусть на графе автомата имеется два перехода  (amaS и aSak), выполняемые под действием одного  и  того  же сигнала xf.. Если длительность сигнала (рис.6.11,б) больше времени перехода автомата из am в aS, то автомат в данном такте может перескочить состояние aS и к моменту (t+1) оказаться  в состоянии ak. Состояние aS в этом случае будет неустойчивым.

Другой неприятный момент связан с тем, что  триггеры  ЗЧ имеют, как правило, различные времена переключения, различны также времена задержек сигналов обратной связи,  поступающих от выходов триггеров на их входы (через КЧ). Поэтому,  если при переходе автомата из am в aS должны измениться состояния нескольких триггеров, то между их выходными сигналами начинаются состязания (гонки). Тот триггер,  который  перейдет в новое состояние  раньше других,  может  по цепям  обратной связи изменить сигналы на входах других триггеров до того, как они переключатся в новые состояния. В результате триггеры могут оказаться в иных состояниях, чем это требуется по графу автомата.

Устойчивость состояний будет обеспечена, и эффект гонок устранен, если выходные сигналы триггеров, фиксирующие их текущие состояния Qr(t), не будут меняться во время действия синхросигнала на их входах. Этим свойством обладают двухступенчатые триггеры, которые переключаются в новые состояния в момент окончания синхросигнала. Например, условное обозначение и логически эквивалентная схема двухступенчатого Т -триггера приведены на рис.6.12. Как видно, в состав двухступенчатого триггера входят два триггера – I и II. Во время действия сигнала С происходит лишь запись информация в триггер; с момента окончания сигнала С состояние триггера  переписывается в триггер. Аналогично строятся двухступенчатые триггеры других типов. При использовании двухступенчатых триггеров в схеме рис.6.11,б отпадает необходимость в инверторе; синхросигналы подаются непосредственно на входы синхронизации триггеров ЗЧ (см. далее рис.6.14).

Рис.6.12

В лабораторном макете используются  двухступенчатые JК -триггеры. Условное обозначение, логически эквивалентная схема и матрица переходов JК-триггера приведены на рис.6.13,а,б,в соответственно. Здесь J – вход синхронной установки триггера в "1", К- вход синхронной установки в "0". По сигналу JКС =1 триггер переключается в противоположное состояние.

JК-триггер называется универсальным, так как может выполнять функции других типов триггеров. Так, на рис.6.13,г   представлены способы использования JК -триггера как Т-триггера и как RS -триггера.

8. Для построения синхронизированной схемы автомата выражения для функций выходов автомата логически умножаются на символ синхросигнала С. В данном примере получаем:

Рис.6.13

Если в синтезируемой схеме автомата используются синхронные триггеры, то полученные минимальные выражения для функций возбуждения триггеров на С не умножаются. В этом случае синхросигналы подаются непосредственно на входы синхронизации триггеров автомата.

Переведём далее полученные МНДФ для функций Z1, Z2, Т1, T2 в заданный базис И-НЕ;

Рис.6.14

9. На основе полученных выражений строится схема автомата (рис.6.14). Здесь в качестве синхронных Т -триггеров   использованы JК -триггеры.

Содержание отчета

1. Граф и таблицы переходов и выходов абстрактного автомата.

2. Таблицы кодирования состояний, входных и выходных сигналов абстрактного автомата.

3. Кодированная таблица переходов, таблицы   кодированных  выходов и таблица функций возбуждения триггеров.

4. Получение минимальных выражений для функций кодированных выходов и функций возбуждения триггеров. Перевод выражений в заданный базис.

5. Схема автомата на эмуляторе, работающая  в заданном базисе.

Лабораторная работа №7

# СИИТЕЗ РЕГИСТРОВ И  СЧЕТЧИКОВ

Цель работы: синтез регистров и счетчиков на универсальных триггерах и логических элементах.

Регистры.  Регистр - запоминающее устройство, предназначенное для хранения одного n-разрядного двоичного числа, представляет собой совокупность n триггеров, каждый из которых служит для запоминания одного двоичного разряда, и вспомогательных схем, обеспечивающих, в частности, выполнение операций по вводу и выводу (съему) информации из регистра. В зависимости  от  способа ввода и съема информации различают параллельные  и последовательные регистры.

В параллельных регистрах все разряды  числа вводятся, а также выдаются одновременно. Регистре могут быть построены на триггерах любого типа: синхронных и асинхронных, одноступенчатых и двухступенчатых. На рис. 7.1 представлена схема параллельного регистра на JK -триггерах (используемых  в лабораторном макете) и логических элементах И-НЕ.

В схеме рис.7.1 запись числа в  регистр осуществляется   двухтактным способом с использованием асинхронных установочных входов R и S . В первом  такте  производится установка всех триггеров в нулевое состояние сигналом "Уст.0". В следующем такте по сигналу "Прием числа" прямой код числа, поступающего  по  кодовым шинам числа  (КШЧ), подается на входы S триггеров. Выдача числа из регистра может производиться в прямом коде (по сигналу на линии 1), в обратном коде (по сигналу на линии II) и в парафазном коде (путем подачи сигналов одновременно по линиям I и II).

Рис. 7.1

Последовательные регистры используются для ввода или съема двоичной информации, представляемой последовательным способом, т.е., в виде временной последовательности сигналов, которые соответствуют значениям цифр в двоичных разрядах и проходят  по одному каналу в дискретные моменты времени, задаваемые синхронизирующими сигналами.

Схема трехразрядного последовательного регистра представлена на рис.7.2а. Регистр построен на двухступенчатых триггерах, соединенных друг с другом последовательно.  Основу схем составляет сдвигающий регистр, в котором по окончании сигнала "Сдвиг" в каждый триггер заносится состояние предыдущего триггера, т.е. двоичный код,  записанный в  регистре, сдвигается вправо на один разряд. При этом в старший триггер записывается значение сигнала на линии a, а выдвигаемый вправо младший разряд кода теряется.

Рис.7.2а

В процессе ввода информации в n -разрядный регистр разряды вводимого числа (начиная с младшего) подаются последовательно  на вход a , а в качестве сдвигающих сигналов используются синхронизирующие сигналы. По окончании   n-го сдвигающего сигнала число окажется записанным в триггерах регистра. Вывод информации из регистра последовательным способом осуществляется путем подачи сдвигающих сигналов. При этом на выходе b формируется последовательный код числа, ранее записанного в регистре.

Счетчики

В схемах ЦВМ счетчики используются для подсчета количества сигналов, формирования последовательных чисел  и деления частоты. В потенциальной  системе  элементов  счетчики строятся на асинхронных или синхронных двухступенчатых Т-триггерах, количество которых определяется максимальной разрядностью хранимых чисел. Счетчик на n триггерах имеет 2n различных состояний, которым соответствуют двоичные числа от  0 до 2n-I.

# Таблица 7.1

Рис.7.3б

Пусть в состав  счетчика входят три триггера, состояния которых обозначаются через Q3, Q2, Q1. При поступлении последовательности сигналов на вход счетчика состояния триггеров будут меняться согласно табл.7.1. Из таблицы следует, что в процессе   счета младший триггер должен переключаться по каждому входному сигналу счета,  а каждый последующий  триггер должен менять состояние на противоположное, если предыдущий триггер переключается из 1 в 0. Первое условие реализуется подачей сигналов счета (aсч) на вход Т младшего триггера счетчика. Так как двухступенчатые триггеры переключаются по спаду единичного входного сигнала, то для выполнения второго условия нужно вход каждого последующего триггера связать цепью переноса с прямым выходом предыдущего триггера (рис.7.3.а ). На этом выходе будет отрицательный перепад напряжения при переходе триггера из 1 в 0.

Рис.7.3

Работа трехразрядного суммирующего счетчика, представленного на рис. 7,3а, поясняется временной диаграммой на рис.7.З,б. Согласно диаграмме триггеры в процессе счета переключаются последовательно друг за другом. Поэтому счетчик носит название счетчика с последовательным переносом. Максимальная частота работы счетчика с последовательным переносом определяется максимально допустимой частотой переключения его младшего разряда и составляет Fcч=1/Тсч=1(tсч+tn). Если числа, формируемые счетчиком, необходимо выдавать в параллельном коде (путем одновременного опроса всех триггеров), то частота Fcч оказывается значительно меньшей, так как очередной сигнал опроса может быть подан лишь по окончании переходных процессов во всех триггерах счетчика. В схеме рис.7.3.а в качестве сигналов опроса используются сигналы счета, и минимальный период Fcч=(tсч+ntn).

Таблица 7.2

Наряду  с  суммирующими счетчиками применяют вычитающие счетчики, осуществляющие «обратный» счет. Из таблицы последовательных состояний вычитающего счетчика  (табл. 7.2) следует, что в процессе обратного счета младший триггер переключается   по   каждому входному  сигналу счета,  а каждый последующий  триггер меняет состояние на противоположное,  если   предыдущий триггер переходит из  0 в 1. Поэтому для получения  вычитающего счетчика нужно в схеме суммирующего счетчика связать  вход каждого последующего триггера не с прямым, а с обратным выходом предыдущего триггера (рис.7.4).

Рис.7.4

Счетчик, который может работать как в режиме суммирования, так и вычитания, называется реверсивным. На рис.7.5 представлена схема реверсивного счетчика со стороны младших  разрядов. Здесь в состав схемы входят управляющие линии I и II, задающие режим работы. Если единичный потенциал присутствует на линии I, то триггеры связаны, как в суммирующем счетчике. Если единичный потенциал  подан  на линию II, то схема реализует обратный счет.

Рис.7.5

Кроме рассмотренных, широко применяются более  быстродействующие схемы счетчиков со сквозным, групповым и одновременным переносом, характеризующиеся  усложненными цепями связи между триггерами.

## Порядок выполнения  работы

1. Составить принципиальные схемы соединений на эмуляторе для исследования заданных преподавателем видов регистров и счетчиков.

2. Собрать на эмуляторе схемы  заданных  видов регистров  и счетчиков. Для каждой из собранных схем:

- провести проверку правильности работы в режиме  одиночного запуска, используя кнопку "Такт ", и в динамическом режиме, используя сигналы от ГТИ;

- определить допустимые пределы изменения  длительности синхронизирущих сигналов (или сигналов счета);

3. Объяснить полученные результаты.

### Примеры построения схем, собираемых на эмуляторе

Счетчики с одновременным, сквозным и групповым переносом.

При построении схем счетчиков можно использовать методику структурного синтеза конечных автоматов [3]. Построим, например, кодированную таблицу переходов и таблицу функций возбуждения триггеров трехразрядного суммирующего счетчика (табл.7.3). В  табл.7.3 строки,  соответствующие отсутствию входного сигнала счета (aсч=0), можно не приводить. При aсч=0 состояние счетчика не меняется и, следовательно, сигналы возбуждения триггеров Т1, Т2, Т3, должны быть равны 0. Из табл.7.3 с помощью, например, диаграмм Вейча можно получить   следующие выражения   для входных сигналов триггеров: Т1=aсч; Т1=aсчQ1; Т1=aсчQ1×Q2.

Таблица 7.3

В общем случае для n-разрядного счетчика можно записать:

Т1=aсч; Тi=aсчQ1×Q2….Qi-1, i=2¸n                                      (7.1)

или в преобразованном виде

Т1=aсч;   Тi=Ti-1Qi-1;    i=2¸n                                                  (7.2)

Так как в выражения для входов всех триггеров счетчика входит сомножителем aсч, то уравнения (7.1) и (7.2) удобно реализовывать на синхронных Т-триггерах, подавая сигналы счета непосредственно на входы синхронизации всех триггеров. При этом вместо уравнений (7.1) и (7.2) следует использовать соответственно уравнения:

Т1=1; Тi=Q1×Q2….Qi-1, i=2¸n                                               (7.3)

Т1=1;   Тi=Ti-1Qi-1;    i=2¸n.                                                       (7.4)

Счетчик, построенный по уравнениям (7.4), носит название счетчика со сквозным переносом. Схема n -разрядного счетчика со сквозным переносом представлена на рис.7.7. Максимальная частота работы такого счетчика равна Fсч=1/[tсч+tn+(n-1)t0] где t0- время задержки одного логического элемента.

Счетчик, построенный по уравнениям (7.3), называется счетчиком с одновременным (параллельным)  переносом. Схема такого счетчика при n=4 представлена на рис.7.8. Здесь Fсч=1/(tсч+tn+t0].  Счетчик с одновременным переносом характеризуется наивысшим быстродействием, однако разрядность его ограничивается возможностями элементов схемы: нагрузочной  способностью триггеров и коэффициентом объединения по входу И. В тех случаях, когда указанные ограничения не позволяют строить  схему счетчика с заданным числом разрядов n, разряды счетчика разбивают на группы по m разрядов (m³ 2). В  пределах  каждой группы разряды организуются, как в счетчике  с  одновременным переносом, а группы связываются между собой  цепями сквозного переноса.

Рис.7.7

Рис.7.8

Обозначим через Рj - сигнал переноса на входе j-й группы разрядов счетчика.

Рис.7.9

Р1=Т1=1;           Рj+1=РjQjmQjm-1…Qjm-m+1   j=1¸]n/m[

На рис.7.9 приведена структурная схема счетчика с групповым переносом при m= 4. Здесь первая группа разрядов организована по схеме рис.7.8. В каждой последующей группе входной сигнал переноса подается через соответствующие схемы И на входы Т всех триггеров данной группы. Например, во второй группе:

Т5=P2;      Т6=P2Q5;    Т6=P2Q5Q6;    Т6=P2Q5Q6 Q7.

В счетчике с групповым переносом Fсч=1/[tсч+tn+n/m[t0}.

#### Счетчики с коэффициентом пересчета, не равным целой степени 2 Коэффициент пересчета Кn определяет число состояний счетчика или, иначе, максимальное число входных сигналов, которое может быть сосчитано счетчиком. Например, при  Кn = 5 счетчик имеет пять состояний и  каждый пятый входной сигнал счета переводит его в исходное состояние. Рассмотренные ранее n-разрядные счетчики имеют Кn = 2n

Счетчик c Кn ¹ 2n , где n - целое, можно построить путем введения в схему обратных связей, обеспечивающих переход суммирующего счетчика из состояния, соответствующего   двоичному числу (Кn -1),в исходное нулевое состояние. При этом число разрядов счетчика n=]log2Kn[

Рассмотрим пример синтеза десятичного счетчика (Кn =10), предназначенного для деления частоты на 10. В состав счетчика входят четыре JK -триггера ( Q3, Q2, Q1, Q0 ) . Входные сигналы счета поступают по линии aсч; каждый десятый сигнал должен появляться на выходе b.

Таблица 7.4

В табл.7.4 совмещены кодированная таблица переходов (столбцы I - 9), таблица кодированных выходов (столбцы 1-5, 10) и таблица Функций возбуждения триггеров (столбцы I - 5, 11-18) счетчика с Кn = 10. Коэффициенты в в таблице обозначают безразличные значения соответствующих сигналов.

Используя, например, диаграммы Вейча, можно получить следующие выражения для выхода b  и входов триггеров:

b=aсчQ3 Q0;  J0=K0=aсч;      J2=K2=aсчQ0 Q3;

J3=K3=aсчQ0 Q1; J3=aсчQ2 Q1 Q0;   K4=aсчQ0;

Схема синхронного десятичного счетчика, построенного в соответствии с этими выражениями, представлена на рис.7.10. Здесь сигналы aсч подаются непосредственно на входы синхронизации всех триггеров, и следовательно, выражения для входов триггеров преобразуется к виду

J0=K0=1; J1=K1=Q3Q1; J3=K3=Q1Q0; J4=Q2Q1Q0; K3=Q0.

Рис.7.10

Рис.7.11

Схема асинхронного десятичного счетчика на JK-триггерах представлена на рис.7.11.

Задания на лабораторную работу № 7

Счетчик с пересчетом

| № | Коэффициент пересчета | Тип триггера |
| --- | --- | --- |
| 1. | 9 | JK – тр. |
| 2. | 9 | RS - тр. |
| 3. | 9 | T - тр. |
| 4. | 10 | JK – тр. |
| 5. | 10 | RS - тр. |
| 6. | 10 | T - тр. |
| 7. | 11 | JK – тр. |
| 8. | 11 | RS - тр. |
| 9. | 11 | T - тр. |
| 10. | 12 | JK – тр. |
| 11. | 12 | RS - тр. |
| 12. | 12 | T - тр. |
| 13. | 13 | JK – тр. |
| 14. | 13 | RS - тр. |
| 15. | 13 | T - тр. |
| 16. | 14 | JK – тр. |
| 17. | 14 | RS - тр. |
| 18. | 14 | T - тр. |
| 19. | 15 | JK – тр. |
| 20. | 15 | RS - тр. |
| 21. | 15 | T - тр. |
| 22. | 17 | JK – тр. |
| 23. | 17 | RS - тр. |
| 24. | 17 | T - тр. |
| 25. | 18 | JK – тр. |
| 26. | 18 | RS - тр. |
| 27. | 18 | T - тр. |
| 28. | 19 | JK – тр. |
| 29. | 19 | RS - тр. |
| 30. | 19 | T - тр. |

\

Задания

на лабораторную работу №7 по теории автоматов

для направления 09.03.01

1. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 9 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

2. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 11 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

3. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 12 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

4. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 13 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

5. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 14 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

6. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 15 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

7. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 9 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

8. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 11 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

9. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 12 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

10. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 13 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

11. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 14 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

12. Синтезировать вычитающий счетчик КСТ = 15 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

13. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 9 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

14. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 11 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

15. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 12 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

16. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 13 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

17. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 14 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

18. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 15 на Т-триггерах и элементах И-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

19. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 9 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

20. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 11 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

21. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 12 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

22. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 13 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

23. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 14 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

24. Синтезировать суммирующий счетчик КСТ = 15 на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

25. Синтезировать реверсивный счетчик КСТ =5 при сложении  и КСТ =5 при вычитании на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах.

26. Синтезировать реверсивный счетчик КСТ =6 при сложении  и КСТ =6 при вычитании на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах

27. Синтезировать реверсивный счетчик КСТ =7 при сложении  и КСТ =7 при вычитании на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах

28. Синтезировать реверсивный счетчик КСТ =5 при сложении  и КСТ =6 при вычитании на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах

29. Синтезировать реверсивный счетчик КСТ =6 при сложении  и КСТ =5 при вычитании на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах

30. Синтезировать реверсивный счетчик КСТ =5 при сложении  и КСТ =7 при вычитании на Т-триггерах и элементах ИЛИ-НЕ. Схему построить на JK- триггерах

Содержание отчета

1. Логические схемы исследуемых устройств,

2. Принципиальные схемы для исследуемых устройств в эмуляторе.

3. Временные диаграммы по всем пунктам программы.

4. Анализ полученных результатов и краткие выводы.

Лабораторная работа №8

# ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ  СЧЕТЧИКИ

Цель работы: синтез полиномиальных счетчиков на универсальных триггерах и логических элементах.

8.1 Полиномиальные счетчики

на регистре сдвига с линейными обратными связями

Полиномиальные счетчики (ПС) строятся на основе n-разрядного регистра сдвига с линейными обратными связями (с сумматорами по модулю два в цепи обратной связи). Такие устройства называют также генераторами псевдослучайных последовательностей (ГПСП).

Пример 8.1. В качестве примера рассмотрим схему ПС при n = 4 (рис.8.1). Работа ПС описывается с помощью квадратной матрицы С, связывающей данное Qt и последующее Qt+1 состояния генератора.

Рис.8.1

Для этой схемы состояния триггеров  q1, q2, q3  и  q4  в момент времени (t+1) определятся следующим образом:

q1t+1=0⋅q1t⊕0⋅q2t⊕1⋅q3t⊕1⋅q4t,

q2t+1=1⋅q1t⊕0⋅q2t⊕0⋅q3t⊕0⋅q4t,

q3t+1=0⋅q1t⊕1⋅q2t⊕0⋅q3t⊕0⋅q4t,

q4t+1=0⋅q1t⊕0⋅q2t⊕1⋅q3t⊕0⋅q4t,

или в матричной форме

q1t+1 q2t+1 q3t+1                          (8.1)

или                                             Qt+1=CQt,                                                 (8.2)

где

C= 0 0 1 1  1 0 0 0 0 1 0 0.                                                (9.3)

Первая строка в матрице C определяется видом обратной связи регистра сдвига, остальные единичные элементы матрицы определяют операцию сдвига содержимого регистра.

Последовательность состояний регистра сдвига представлена на рис. 8.2 (состояние 0 0 0 0 запрещено).

### Рис. 8.2

Периодические свойства последовательностей определяются характеристическим многочленом φ(x), который является определителем матрицы C−xE (Е – единичная матрица).

Если многочлен φ(x) неприводим и примитивен, то ПС будет формировать последовательность максимальной длины или М- последовательность. Свойства М-последовательностей в настоящее время хорошо исследованы.

Для данного примера характеристический многочлен j (х)  неприводим, примитивен и имеет следующий вид:

φ(x) = x4 ⊕ x ⊕1.                                  (8.4)

8.2 Полиномиальные счетчики

на регистре сдвига с внутренними сумматорами по модулю два

Такие ПС также строятся на основе n-разрядного регистра сдвига, но сумматоры по модулю два включены между некоторыми триггерами, при этом выходной сигнал с последнего триггера подается на первый триггер и на некоторые сумматоры по модулю два между триггерами. Эти устройства  называют также  «ГПСП с внутренними сумматорами по модулю два», иногда их называют «ГПСП с прямой обратной связью».

Пример 8.2. В качестве примера рассмотрим схему ПС при n = 4 (рис. 8.3).

Рис.8.3.

Работа ПС описывается с помощью квадратной матрицы, которая в этом случае имеет вид:

C= 0 0 0 1  1 0 0 1 0 1 0 0.                                      (8.5)

Последний столбец матрицы C определяется видом обратной связи регистра сдвига, остальные единичные элементы матрицы определяют операцию сдвига содержимого регистра.

Для этого примера характеристический многочлен φ(x) также неприводим и примитивен и имеет вид (8.4). Поэтому ПС на регистре сдвига с внутренними сумматорами по модулю два также будет формировать последовательность максимальной длины. Однако последовательность состояний регистра сдвига (рис. 8.4) отличается от последовательности состояний регистра сдвига рис. 8.2 (запрещенное состояние 0 0 0 0 на рис. 8.4 не показано).

Рис. 8.4.

На рис. 8.5 показана последовательность состояний регистра сдвига рис. 8.2 и пунктирными линиями отмечены переходы, соответствующие последовательности состояний регистра сдвига рис. 8.4. Известно, что последовательности, снимаемые с триггеров, между которыми включен сумматор по модулю два, сдвинуты относительно друг друга на величину, превышающую 1 такт.

Рис. 8.5.

На  рис. 8.5 последовательности состояний регистров сдвига с линейной обратной связью показаны сплошными линиями, а с внутренними сумматорами по модулю два – пунктирными линиями.

Вместе с этим можно показать, что некоторые схемы ПС с сумматорами по модулю два в цепи обратной связи (рис. 8.1) могут быть преобразованы в схемы ПС с внутренними сумматорами по модулю два (рис. 8.2) всего лишь за счет изменения нумерации триггеров.

Так, если в схеме рис. 8.1 триггер 4 обозначить 1, а триггера 1, 2 и 3 соответственно 2, 3 и 4, то получим схему рис. 8.2. Возможно также и обратное преобразование, а именно: если в схеме рис. 8.2 триггер 1 обозначить 4, а триггера 2, 3 и 4 соответственно 1, 2 и 3, то получим схему рис. 8.1.

  - Задание

Дано восьмеричное представление многочлена, порождающего М – последовательность: 217.

Определить характеристический многочлен и матрицу C. С помощью полученных данных собрать схемы ПС (ГПСП) с линейной обратной связью и с внутренними сумматорами по модулю два в системе Эвема-2. Сгенерировать М – последовательности,  и проверить работу ПС. Провести корреляционный анализ данной последовательности.

  - Полиномиальный счетчик с линейной обратной связью.

Полиномиальный счетчик (ПС) строится на основе семиразрядного регистра сдвига с линейными обратными связями, с сумматорами по модулю два в цепи обратной связи. Для того чтобы определить структуру счетчика переведем данный полином в двоичную систему счисления: 010 001 111.

Следовательно, характеристический многочлен будет иметь вид: x7+x3+x2+x+1.

Работа счетчика описывается с помощью квадратной матрицы C:

,

связывающей данное Q(t) и последующее Q(t+1) состояния регистра. Первая строка в матрице C определяется видом обратной связи регистра сдвига, остальные единичные элементы матрицы определяют операцию сдвига содержимого регистра.

Построим схему для ГПСП  с линейной обратной связью:

Рис. 8.6

С помощью средств программы Эвема-2 проанализируем работу генератора.  Последовательность, сформированная данным генератором, будет иметь вид:

| 1000000 | 1011001 | 1110110 | 0101000 | 0100111 | 1010101 | 1100001 | 1000111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100000 | 0101100 | 0111011 | 1010100 | 1010011 | 0101010 | 1110000 | 1100011 |
| 0010000 | 0010110 | 1011101 | 1101010 | 0101001 | 0010101 | 0111000 | 0110001 |
| 0001000 | 0001011 | 1101110 | 0110101 | 0010100 | 0001010 | 1011100 | 1011000 |
| 1000100 | 1000101 | 1110111 | 0011010 | 1001010 | 0000101 | 0101110 | 1101100 |
| 1100010 | 0100010 | 1111011 | 0001101 | 0100101 | 0000010 | 1010111 | 0110110 |
| 1110001 | 1010001 | 1111101 | 1000110 | 0010010 | 1000001 | 1101011 | 0011011 |
| 1111000 | 1101000 | 1111110 | 0100011 | 1001001 | 1100000 | 1110101 | 1001101 |
| 1111100 | 1110100 | 1111111 | 0010001 | 0100100 | 0110000 | 0111010 | 1100110 |
| 0111110 | 1111010 | 0111111 | 1001000 | 1010010 | 0011000 | 0011101 | 0110011 |
| 1011111 | 0111101 | 0011111 | 1100100 | 1101001 | 1001100 | 1001110 | 0011001 |
| 0101111 | 1011110 | 0001111 | 1110010 | 0110100 | 0100110 | 1100111 | 0001100 |
| 0010111 | 1101111 | 0000111 | 1111001 | 1011010 | 0010011 | 1110011 | 0000110 |
| 1001011 | 0110111 | 1000011 | 0111100 | 0101101 | 0001001 | 0111001 | 0000011 |
| 1100101 | 1011011 | 0100001 | 0011110 | 1010110 | 0000100 | 0011100 | 0000001 |
| 0110010 | 1101101 | 1010000 | 1001111 | 0101011 | 1000010 | 0001110 | 1000000 |

Проведем корреляционный анализ данной последовательности:

Количество единиц = 64; количество нулей = 63;

Вероятность появления 1: P1 = n1/N = 64/127 = 0.5039

Найдем автокорреляционную функцию  в момент времени τ:

R(0) = (127 – 0) / 127 = 1

R(1) = K(2) =…= K(126) = (63 – 64) / 127 = -1/127

R(127) = (127 – 0) / 127 = 1

Рис. 8.7. График автокорреляционной функции M – последовательности для генератора с линейной обратной связью

  - ГПСП с внутренними сумматорами по модулю два

Матрица С для ГПСП  с внутренними сумматорами по модулю два имеет следующий вид:

Построим схему для ГПСП  с внутренними сумматорами по модулю два:

Рис. 8.8

С помощью средств программы Эвема-2 проанализируем работу генератора.  Последовательность, сформированная данным генератором, будет иметь вид:

| 1000000 | 0101001 | 1010110 | 0101000 | 1110111 | 1100101 | 0010001 | 0010111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100000 | 1101100 | 0101011 | 0010100 | 1000011 | 1001010 | 1110000 | 1110011 |
| 0010000 | 0110110 | 1101101 | 0001010 | 1011001 | 0100101 | 0111000 | 1000001 |
| 0001000 | 0011011 | 1001110 | 0000101 | 1010100 | 1101010 | 0011100 | 1011000 |
| 0000100 | 1110101 | 0100111 | 1111010 | 0101010 | 0110101 | 0001110 | 0101100 |
| 0000010 | 1000010 | 1101011 | 0111101 | 0010101 | 1100010 | 0000111 | 0010110 |
| 0000001 | 0100001 | 1001101 | 1100110 | 1110010 | 0110001 | 1111011 | 0001011 |
| 1111000 | 1101000 | 1011110 | 0110011 | 0111001 | 1100000 | 1000101 | 1111101 |
| 0111100 | 0110100 | 0101111 | 1100001 | 1100100 | 0110000 | 1011010 | 1000110 |
| 0011110 | 0011010 | 1101111 | 1001000 | 0110010 | 0011000 | 0101101 | 0100011 |
| 0001111 | 0001101 | 1001111 | 0100100 | 0011001 | 0001100 | 1101110 | 1101001 |
| 1111111 | 1111110 | 1011111 | 0010010 | 1110100 | 0000110 | 0110111 | 1001100 |
| 1000111 | 0111111 | 1010111 | 0001001 | 0111010 | 0000011 | 1100011 | 0100110 |
| 1011011 | 1100111 | 1010011 | 1111100 | 0011101 | 1111001 | 1001001 | 0010011 |
| 1010101 | 1001011 | 1010001 | 0111110 | 1110110 | 1000100 | 1011100 | 1110001 |
| 1010010 | 1011101 | 1010000 | 0011111 | 0111011 | 0100010 | 1011110 | 1000000 |

Так как автокорреляционная функция из данного примера аналогична функции из примера с линейной обратной связью, приводить ее здесь не имеет смысла. [1]

Вывод: Рассмотрели свойства М-последовательностей. Необходимым и достаточным условием того, чтобы период Мn   ЛРП n-го порядка был максимальным и равным 2n−1, является неприводимость и примитивность многочлена φ  (х)=(−1)n(xn−C1xn−1−C2xn−2−...−Cn−1x−Cn), который при р = 2 имеет вид:

φ  (х)=xn⊕C1xn−1⊕C2xn−2⊕...⊕Cn−1x⊕1.                   (8.6)

По многочлену (8.6) однозначно определяется структура обратной связи регистра сдвига. При С0=0 состояние 0, 0, ... , 0  регистра сдвига является запрещенным. При С0=1 состояние 0, 0, ... , 0 регистра сдвига не является запрещенным, поскольку из состояния 0, 0, ..., 0 регистр сдвига переходит в состояние 1, 0, 0, ..., 0. Запрещенным состоянием регистра сдвига является состояние 1, 1, ... , 1. Если многочлен (8.6) неприводим и примитивен, то ГПСП формирует M-последовательность n-го порядка. Периодическую структуру М-последовательности n-го порядка символически можно представить в виде {1(1), 1(2n – 1)}. [1]

Последовательность, сгенерированная генератором с линейными обратными связями, отличается от последовательности, сгенерированной генератором с внутренними сумматорами, сдвигом на 7 тактов.

Кодовые кольца  Особую группу составляют счетчики, работающие по принципу циклического сдвигающего регистра (кодовые кольца).   Простую схему кодового кольца можно получить из схемы сдвигающего регистра на рис.3а. если выходы триггера TT0 связать со входами триггера ТТ2 ( J2 =Q0, K2=Q0). Схема такого   кодового кольца и таблица состояний представлены на рис.8.9, а и б соответственно. Из таблицы состояний следует, что  подобное  кодовое кольцо можно рассматривать как счетчик с    Кn= 2 n , где n - число разрядов кольца. Для схемы рис. 8.9,а   Kn = 6, так как каждый шестой по счету входной сигнал переводит схему в исходное нулевое состояние.

Рис. 8.9

Другой вариант кольца можно получить, если в схеме рис.8.9, а переключить входы триггера ТТ2 (J2 =Q0, K2=Q0) и в исходном состоянии занести единицу в один из триггеров (например, в ТТ2). В этом случае коэффициент пересчета схемы будет равен Кn=n=3 (рис.8.9,в). Различные варианты кодовых колец подробно рассматриваются в [2].

Лабораторная работа №9

СИНТЕЗ ДВОИЧНЫХ СУММАТОРОВ

Цель работы: изучение схем построения одноразрядных и многоразрядных двоичных сумматоров на универсальных триггерах и логических элементах.

Двоичные сумматоры

Двоичный сумматор является операционным узлом ЦВМ, предназначенным для арифметического суммирования двух m-разрядных двоичных чисел A и B с фиксированной запятой (А+В = S).

Как правило, многоразрядные сумматоры (m>1) строятся из одноразрядных сумматоров (ОС), каждый из которых осуществляет двоичное суммирование одноименных разрядов слагаемых аi,  и  вi  и переноса из предыдущего разряда Pi-1(I=1m). На выходах ОС формируются значения данного разряда суммы Si   и переноса в следующий разряд Рi .

Одноразрядный комбинационный сумматор. Одноразрядный комбинационный сумматор (ОКС) представляет собой комбинационную схему с тремя входами (аi, вi, Pi-1 ) и двумя выходами ( Si, Pi ). Процесс двоичного суммирования в ОКС описывается таблицей истинности для значений Si, Pi,  рассматриваемых как переключательные функции от аi, вi, Pi-1 (рис. 9.1.a).

С помощью, например, диаграмм Вейча (рис.1,б,в) можно получить следующие минимальные дизъюнктивные нормальные формы (MДНФ) для Si и Pi :

Si=aibiPi−1∨aibiPi−1∨aibiPi−1∨aibiPi−1=aibiPi−1 aibiPi−1 aibiPi−1 aibiPi−1        (9.1)

Pi=aibi∨aiPi−1∨biPi−1=aibi aiPi−1 biPi−1                                              (9.2)

или

Pi=aibi∨(ai∨bi)Pi−1=aibi⋅ ai bi Pi−1                                                       (9.3)

Рис. 9.1

Схема ОКС, реализующая уравнения (4.I) и (4.2), представлена на рис.2. Введем следующие обозначения: s - время  задержки образования суммы Si в ОКС;  - время задержки распространения переноса через ОКС; o - среднее время задержки одного логического элемента; Sвх- суммарное число входов   логических элементов в ОКС. Для ОКС на рис. 9.2: s=3о; p=2о; Sвх=26.  Здесь и далее предполагается, что разряды слагаемых ai, bi подаются в парафазном коде.

Рассматривая сумму Si как функцию четырех переменных (ai, bi, Pi-1, Pi), можно получить для Si следующее более простое выражение:

(9.4)

На рис. 9.3 представлена схема ОКС, построенная по уравнениям (9.4) и 9.3). Здесь s=6о; p=2о; Sвх=19.

Рассмотрим еще два варианта ОКС. Выражения для суммы Si (9.I) и переноса Рi (9.2) можно преобразовать к следующему виду:

Si=ai biPi-1=мiPi-1;                                                        (9.5)

Pi=ai bi (aibi) Pi-1= ai biмiPi-1                                           (9.6)

где  - знак логической операции сложения по модулю 2:

(xy∨xy=x⊕y);    мi=ai⊕bi=aibi∨aibi .

Рис.9.2

Рис.9.3

Схема ОКС, построенная на элементах И-НЕ в соответствии с уравнениями (9.5) и (9.6), представлена на рис.9.4. Здесь

мi=ai⊕bi=aibi∨aibi=aibi∨aibi;

Si=мi⊕Pi−1=мiPi−1∨мiPi−1=мiмiPi−1∨мiPi−1Pi−1=мiмiPi−1 мiмiPi−1;

Pi=aibb∨мiPi−1=aibb⋅мiPi−1

Для ОКС на рис.4: s=5о; p=2о; Sвх=18.

Рис. 9.4

Для сокращения времени  p можно применить схему, в которой перенос представляется в виде совокупности сигналов, передаваемых по нескольким линиям. Введем обозначения: Сi=aibi; Ti= ai v bi Из диаграммы Вейча на рис.9.1,в получим МДНФ для отрицания переноса Рi :

Pi=aibi∨aiPi−1∨biPi−1                      	                              (9.7)

Из уравнения (2), (5) и (7) следует:

Si=CiTiPi−1∨(CiTiPi−1)Pi−1;Pi=Ti(CiTiPi−1);Pi=Ci(CiTiPi−1).

Обозначим Ui=CiTiPi−1;   Vi=(CiTiPi−1) ,  тогда

Si=Ui(ViPi−1)                                                              (9.8)

Pi=TiUi                                                                      (9.9)

Pi=CiVi                                                                     (9.10)

Рис.9.5

Схема ОКС, соответствующая уравнениям (9.8) - (9.10), приведена на рис.9.5. Здесь прямое и инверсное значение переносов представляются как конъюнкция пар сигналов, которые передаются раздельно. Формирование полных значений сигналов переноса  осуществляется непосредственно на входе тех схем, на которые они поступают. В схеме рис.9.5 p=2о; s=4о; Sвх=17. Недостатком схемы является большое количество связей для сигналов распространения переносов.

Одноразрядный накапливающий сумматор. Основу одноразрядного накапливающего сумматора (ОНС) составляет триггер со счетных входом (Т-триггер), реализующий операцию сложения по модулю 2. При построении ОНС выражения (9.1) и (9.2) для суммы  Si и переноса Pi преобразуются к виду

Si=ai biPi-1 ;                                                            (9.11)

Pi=(ai⊕bi)bi∨(ai⊕bi)Pi−1;                                             (9.12)

Схема ОНС представлена на рис.9.6. Здесь   первоначально триггер устанавливается в нулевое состояние сигналом «Уст.0», и в нем запоминается значение ai . Далее процесс  образования суммы Si выполняется в два такта. В первом такте по управляющему сигналу у1 на счетный вход триггера подается значение bi. При этом триггер реализует  операцию сложения по  модулю  2 (ai bi). В этом же такте комбинационная часть ОНС формирует в соответствии с уравнениями (9.12) сигнал   переноса в следующий разряд Рi. В следующем  такте по сигналу y2 на счетный вход триггера подается значение Pi-1. При этом в соответствии с уравнением (9.11) в триггере образуется сумма Si .

Рис.9.6

Многоразрядный накапливающий сумматор, построенный из ОНС, оказывается более простым, чем сумматор из ОКС, однако в нем требуется два такта на образование суммы, что увеличивает время выполнения операций сложения.

Рис.9.7

Можно уменьшить время образования суммы на один такт  путем применения одноразрядных комбинационно-накапливающих сумматоров (ОКНС). В ОКНС сигнал переноса Pi формируется  комбинационной схемой в соответствии с уравнением (9.2), а сумма Si образуется в триггере, на счетный вход которого подается сумма по модулю 2 (biPi-1), формируемая комбинационной схемой. Схема ОКНC приведена на рис.9.7. Здесь по сигналу  y1   на счетный вход триггера, хранящего значение аi , подается сумма по модулю 2 (bi⊕Pi−1)=biPi−1∨biPi−1. При этом в триггере согласно уравнению (9.11) образуется сумма Si .

Многоразрядные сумматоры. В зависимости от способа сложения разрядов чисел различаются последовательные  и параллельные сумматоры. В последовательном сумматоре разряды чисел суммируются последовательно во времени, начиная с младших. Основу последовательного сумматора составляют один ОС и схема задержки переноса Рi на один такт. В состав параллельного сумматора входят т ОС по числу разрядов суммируемых чисел.  ОС  соединяют между собой цепями переносов. В схему   параллельного сумматора разряды каждого слагаемого подаются одновременно.

##### Примеры построения схем

##### Последовательный комбинационный сумматор На рис.9.9 представлена схема комбинационного сумматора при m= 3. В состав схемы входят два сдвигающих регистра PrA и PrB, в которые заносятся слагаемые A и В;  один одноразрядный комбинационный сумматор SM и схема задержки переноса Pi на один такт. Задержка реализуется с помощью JК -триггере (триггера переноса TTp).которым используется в режиме Д -триггере [2].

Рис.9.9

Суммирование в схеме рис. 9.9 осуществляется за три такта (т = 3). Пусть слагаемые занесены на соответствующие регистры, а триггер ТТp установлен в нулевое состояние. Тогда на входах ОКС будут действовать значения младших разрядов слагаемых аi и bi и сигнал   Р0 = 0. При этом на выходах ОКС формируются значения Si, которые подаются на входы триггера старшего разряда PrA и Р1, которое подается на входы триггера переноса ТТp. Если подать сигнал сдвига, то после его окончания числа на PrA и PrB сдвинутся вправо на один разряд; значение Si занесется в освободившийся старший разряд PrA; значение Pi зафиксируется в триггере переноса. В результате на входах OKС будут действовать сигналы ai, bi и Pi . К моменту подачи второго сигнала сдвига на выходах ОКС будут действовать сигналы S2 и Р2 . По окончании второго сигнала сдвига S2 занесется в старший разряд PrA, P2 -в триггер ТТp . Окончательно, после подачи третьего сигнала сдвига в РгА окажется сумма S=S3S2S1, а в триггере переноса будет зафиксирован перенос из старшего разряда P4. Время суммирования т -разрядных чисел в последовательном комбинационном сумматоре равно  mTсдв=m(τсдв+tn+τs+τ0),где Тсдв - период следования сигналов сдвига;  сдв - длительность сигнала сдвига; n - время переключения триггера.

Параллельный комбинационный сумматор. В параллельном комбинационном сумматоре используются n ОКС, соединенных последовательно цепями переносов. Разряды слагаемых A и B подаются на входы ОКО одновременно с двух параллельных регистров. Схема сумматора при n = 3 представлена на рис.9.10. Здесь на входы трех ОКС поступают разряды слагаемых с двух регистров PrA и PrB. При этом на выходах ОКС формируются значения разрядов суммы S=S3S2S1. Сигналы с выходов ОКС поступают на входы триггеров PrA.  Предполагается, что разряды суммы окончательно фиксируются в PrA, который носит название регистра-накопителя сумматора. Для этого управляющий сигнал y1  подается на входы  синхронизации всех триггеров PrA. Так как триггеры PrA двухступенчатые о  то  во время действия сигнала y1  выходные сигналы триггеров не  меняются, и, следовательно, на входах ОКС поддерживаются значения  разрядов А. По окончании сигнала y1  в триггерах PrA зафиксируются разряды суммы.

Рис.9.10

Определим максимально возможное значение времени  с  момента подачи на входы ОКС разрядов слагаемых до момента формирования на выходах ОКС всех разрядов суммы. Хотя в  сумматор разряды A и В подаются одновременно, процесс   формировании сигналов переноса является последовательным. В предельном случае сигнал переноса, возникший в младшем ОКС.  будет  распространяться вплоть до старшего ОКС; следовательно, искомое время равно (m-1)p+ s.

# Параллельный накапливающий сумматор

# Параллельный накапливающий сумматор строится из m OHC, соединенных последовательно. На рис.9.11 представлена  схема накапливающего сумматора при n= 3. В состав схемы  входят три ОНС, связанные цепями переносов. Триггеры, входящие  в  состав ОНС, образуют PrA, называемый регистром накопителем сумматора.

Суммирование чисел A и В осуществляется следующим образом. Предварительно триггеры PrA устанавливаются  в нулевое состояние сигналом "Уст.0" и в PrA записывается первое  слагаемое А  (разряды А подаются на входы S триггеров). Второе слагаемое В предполагается записанным в PrВ . Далее по управляющему сигналу y1  разряды В подаются на счетные входы триггеров PrA. В результате в каждом  i -триггере   (i=I+m) образуется сумма по модулю 2 (аibi ).

Сигналы с выходов триггеров PrA поступают в схемы формирования переносов, которые в каждом разряде организованы в соответствии с уравнением (9.12).  Пo  сигналу у2  сформированные сигналы переносов Pi подаются на счетные входи триггеров PrA, в которых при этом образуются разряды суммы (согласно уравнению (9.11)).

Рис.9.11

Как и в схеме комбинационного сумматора (рис.9.10), здесь процесс формирования переносов является  последовательным; максимально возможное значение времени с момента переключения триггеров PrA по сигналу у1 до момента подачи сигнала y2 равно mp=2m0.

Параллельный комбинационный сумматор с одновременным переносом Параллельное суммирование используется в тех случаях, когда требования по быстродействию не позволяют применить последовательный сумматор. Рассмотренные параллельные сумматоры характеризуются последовательным формированием переносов между одноразрядными сумматорами (ОС) и носят название сумматоров с последовательным переносом. Применение их нецелесообразно, если задержка распространения переноса через ОС сравнима с длительностью такта (Тсдв) в последовательном сумматоре. Время суммирования оказывается при этом почти таким, как в последовательном сумматоре. Для уменьшения времени суммирования применяют параллельные сумматоры с одновременным переносом, принцип построения которых заключается в том, что значение каждого разряда суммы получается в результате одновременного анализа  соответствующих и всех более младших разрядов слагаемых. Рассмотрим, как строится комбинационный сумматор с одновременным переносом.

В соответствии с уравнением (4.3) для переноса из ОКС можно записать, что

Pi=aibi∨(ai∨bi)Pi−1=Ci∨TiPi−1                                                       (9.13)

Из уравнения (9.13) следует, что Pi−1=Ci−1∨Ti−1Pi−2; Pi−2=Ci−2∨Ti−2Pi−3и т.д. Подставив выражение для Pi−1 в уравнение (9.13), получим

Pi=Ci∨TiCi−1∨TiTi−1Pi−2

Продолжив этот процесс подстановки до появления в правой части уравнения переноса P0, т.е. входного переноса младшего разряда сумматора, получим следующее выражение для Рi (i =I-m):

Pi=Ci∨TiCi−1∨TiTi−1Ci−2∨...TTi...T2C1∨TiTi−1...T2T1P0                  (9.14)

В соответствии с уравнением (9.14) строятся схемы формирования переносов в разряды сумматора c одновременным переносом (рис.9.12). Так как в правой части уравнения (9.14) участвуют лишь разряды слагаемых (Сi=aibi, Ti=ai v bi) и перенос P0, которые подаются в схему суммирования одновременно, то, следовательно, переносы во все разряды сумматора будут формироваться одновременно. В схеме рис.9.12 в каждом ОКС  выделены  цепи формирования сигналов Ci  и Тi . Здесь задержка  суммирования складывается из задержки в схеме формирования переноса и времени образования суммы Si  в ОКС.

Рис.9.12

Сумматор с одновременным переносом является наиболее быстродействующим, однако разрядность его ограничена  характеристиками логических элементов, а именно, коэффициентами   объединения по входу J и разветвления по выходу F. В тех случаях, когда указанные ограничения не позволяют строить сумматор с заданным числом  разрядов, разряды  сумматора делятся на группы. При этом в пределах каждой группы переносы  формируются одновременно, а группы связываются между  собой  цепями последовательного или одновременного переноса.

Содержание отчета

1. Принципиальные схемы для заданных типов сумматоров, собранные в эмуляторе.

2. Результаты проверки правильности собранных схем  сумматоров для различных случаев алгебраического   суммирования двоичных чисел.