# КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА

Кафедра радиоэлектроники и информационно-измерительной техники

Теория радиотехнических сигналов

Козлов В.А., Воробьев А.С.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ

Методические указания к лабораторной работе

Казань – 2012

Цель работы: целью настоящей работы является ознакомление с  основными разновидностями случайных сигналов - широкополосными и  узкополосными случайными процессами, особенностями их характеристик, установление взаимосвязи между важнейшими параметрами и  характеристиками.

1.Краткие сведения по теории.

Случайными называют сигналы (процессы), значения которых не могут быть предсказаны с полной достоверностью (вероятностью P = 1). Можно говорить лишь о вероятности P < 1, с которой сигнал X(t) примет то или иное значение х. Характеристики и параметры случайных сигналов находят, используя аппарат математической теории вероятностей.

Случайные сигналы бывают нестационарными и стационарными. Стационарными называют такие случайные сигналы, у которых параметры не зависят от времени. Изучение стационарных процессов осуществляют, проводя усреднение по ансамблю реализации – набору случайных функций, характеризующих развитие процесса во времени. Для стационарных эргодических процессов усреднение по ансамблю реализаций может быть заменено усреднением по времени при достаточной длине исследуемой реализации.

В данной работе исследуются стационарные эргодические случайные процессы. Поэтому все приводимые ниже понятия и аналитические   выражения определены для этого случая.

Одной из важнейших характеристик случайного процесса является одномерная плотность вероятности р(x) – функция, которая показывает, насколько часто повторяется (во времени) то или иное значение х. Например, для равномерного закона распределения   (рис.1а) все значения х в интервале от хmin до хmax встречаются одинаково часто, а для нормального закона распределения (рис. 1б) чаще всего встречаются значения x≈m1(x). Для   точного определения одномерной плотности случайного процесса необходимо исследовать реализацию бесконечной длительности. На практике же всегда имеют дело с реализациями конечной длительности Тс и при их изучении выборки берут всегда с конечным шагом Т. Соответственно число отсчётов случайного сигнала N=Tc/Т, подвергаемых обработке, всегда конечно. Поэтому вместо плотности вероятности р(x) получают её оценку в виде гистограммы (рис. 2). Правила построения гистограммы по выборке конечной длины приведены в Приложении 1.

С одновременной плотностью р(x) однозначно связана совокупность величин, являющихся параметрами случайного процесса и называемых моментами. Наибольшее распространение при описании случайных сигналов имеют математическое ожидание (начальный момент первого порядка) m1(x), дисперсия (центральный момент второго порядка) μ2(x)=D(x) и связанная с  дисперсией величина σx - среднеквадратическое отклонение. Случайные процессы с нулевым математическим ожиданием называют центрированными.

Поскольку случайные сигналы в радиотехнике представляют собой случайно изменяющиеся во времени напряжение или ток, математическое  ожидание можно рассматривать как постоянную составляющую в спектре случайного сигнала, дисперсию – как среднюю мощность флуктуационной (переменной) составляющей, а среднеквадратическое отклонение – как среднюю амплитуду флуктуации.

p

0      m1(x)                       x

б).

p

1 / (xmax – xmin)

xmin         xmax          0       x

а).

Рис.1. Примеры  функции  одномерной  плотности  вероятности.

а) – равномерный закон  распределения,  б) – нормальный  закон  распределения.

p(x)

ΔРк

Xmin Δx                                            Xmax         x

Рис.2. Гистограмма  случайной  выборки

Энергетический спектр случайного сигнала Wx(ω) показывает, как средняя мощность сигнала распределена по диапазону частот. Это следует из выражения D(x)=1(2π)⋅Wx(ω)dω. Например, по графику энергетического спектра широкополосного случайного процесса (рис.3) видно, что сигнал содержит в спектре резко отличающиеся частоты от нулевой до какой-то условно максимальной. В то же время у случайного узкополосного сигнала в спектре преобладают частоты, близкие к ω0.

Для большинства случайных сигналов ширина спектра теоретически бесконечно велика. Для оценки реальной ширины энергетического спектра (энергетической ширины) Δω, ее можно определить, например, как полосу частот, в пределах которой спектральная плотность средней мощности падает не более, чем в 2 раза по сравнению с максимумом (рис.3).

Рис.3 Энергетические спектры случайных сигналов: а) широкополосного, б) узкополосного







Рис.4. Корреляционные функции случайных

сигналов: а)широкополосного, б)узкополосного

Корреляционная функция случайного процесса Rx(τ) является  мерой   внутренней связанности процесса в различные моменты времени, отстоящие на τ, его свойства «помнить» предшествующие состояния.

По корреляционной функции широкополосного процесса (рис.4а) видно, что с ростом временного сдвига τ связь между значениями x(t) и x(t+τ) достаточно быстро уменьшается. Интервал корреляции (величина временного сдвига τ, начиная с которого значение сигнала x(t) и x(t+τ) могут считаться несвязанными) здесь относительно невелик. Корреляционная функция узкополосного сигнала (рис. 4б) имеет характерный вид медленно затухающего гармонического колебания.

Оценку величины интервала корреляции процесса Δτ при известной корреляционной функции Rx(τ) можно провести следующим образом: если процесс широкополосный (рис.4а), то Δτ  можно принять равным координате первого нуля функции Rx(τ). Для узкополосного случайного процесса (рис. 4б) если огибающая Rx(τ) - монотонная, то Δτ определяют как время, за которое  огибающая уменьшается в ˝е˝ раз.

Корреляционная функция Rx(τ) и энергетический спектр процесса Wx(ω)

связаны между собой преобразованиями Фурье:

Wx(ω)=−∞∞Rx(τ)⋅exp(−jωτ)dτ,,

Rx(τ)=1(2π)⋅−∞∞Wx(ω)exp(jωτ)dω.

Связаны между собой также интервал корреляции процесса и ширина его энергетического спектра

Δωэ⋅Δτ=Const.

Поэтому при уменьшении эффективной ширины спектра интервал корреляции  процесса увеличивается, и наоборот.

2. Лабораторное задание.

2.1. Провести генерацию исходного случайного сигнала с заданными математическим  ожиданием m10 и среднеквадратическим отклонением σ0; конкретный вариант задания указывает преподаватель. Таблица возможных вариантов задания приведена ниже. Длина реализации N0=1000.

2.2. Просмотреть на экране дисплея и зарисовать графики временной функции сигнала x(nT), корреляционной функции Rx (nT), энергетического спектра Wx(nΔf) и гистограммы распределения мгновенных значений.

ПРИМЕЧАНИЕ: На графиках реализации сигнала xn, корреляционной функции Rxn и энергетического спектра Wxn по  оси  абсцисс указаны номера отсчетов этих функций "n". Чтобы получить истинные значения масштаба графиков по оси абсцисс нужно умножить номера отсчетов функций времени xn   и Rxn на величину интервала дискретизации T в секундах, а на графике Wx(nΔf) – на величину шага частотных отсчетов Δf в герцах. Величина Δf рассчитывается по формуле Δf=1/(2*T*N1), где N1 – число отсчетов корреляционной функции и энергетического спектра. Записать  оценки  математического ожидания m1x и среднеквадратического отклонения σx  исследуемого отрезка реализации.

2.3. По графикам корреляционной функции Rx(nT) и энергетического спектра Wx(nΔf) определить соответственно оценки интервала корреляции процесса ∆τ x  и энергетической ширины спектра ∆fэx.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для практически равномерной функции Wx(nΔf) считать ∆fэx равной высшей частоте, указанной на графике Wx(nΔf). Найти величину произведения ∆τx*∆fэx.

2.4. По гистограмме исходного сигнала оценить, как влияет длина реализации N0 на вероятность P согласованности статистического (гистограммы) и теоретического (равномерного) распределений. Для этого уменьшить значение N0 до 100. Оценку проводить по критерию согласия χ2   Пирсона. После этого вернуться к исходному значению N0=1000.

2.5. Дать общую характеристику случайного исходного сигнала: процесс широкополосный или узкополосный; закон распределения близок к  равномерному, нормальному экспоненциальному и т.д.; процесс центриро ванный или нет.

2.7. Выполнить фильтрацию исходного сигнала полосовым фильтром с заданными параметрами. Провести исследование пунктов 2.2, 2.3, 2.5 для отклика ПФ – функции y(nT).

Сравнить характеристики процессов x(nT) и y(nT) и сделать   соответствующие выводы.

Лабораторная работа выполняется с помощью файла "ЛРИХСС.mcd".

Таблица  1.

Возможные варианты заданий к лабораторной работе «Исследование характеристик случайных».

| Номер Варианта |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры исх. сигнала | m1x σx | 1 1 | 1 2 | 0 1 | -1 1 | -1 2 | 0 2 |
| Параметры ПФ | Fn Fv | 2500 3000 | 1500 2000 | 1500 2500 | 1000 1500 | 3000 3500 | 3000 4000 |

Примечание: генерация исходного сигнала и различные виды его обработки ведутся для частоты дискретизации сигнала fд = 10кГц и соответственно периода дискретизации T=10-4.с.

3. Требования к оформлению отчёта.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

а) графики временных зависимостей реализации, гистограммы корреляционных функций и энергетических спектров;

б) результаты оценки эффективной ширины энергетического спектра, интервала корреляции;

в) выводы по соответствующим пунктам задания.

4. Контрольные вопросы.

4.1. Назовите основные параметры случайного процесса m1x, Dx. Каков их физический смысл?

4.2. Что такое корреляционная функция? Какую информацию о случайном сигнале она несёт?

4.3. Что такое энергетический спектр случайного процесса? Почему для случайных процессов именно он является характеристикой в спектральной области?

4.4. Что такое эффективная ширина спектра? Что такое интервал корреляции? Как они связаны?

4.5. Что такое гистограмма? Укажите правила её построения.

4.6. Как проводится проверка согласованности теоретического и статистического распределений?

Приложение 1

Правила построения гистограммы.

Исследуемый сигнал х(t) задан выборочной последовательностью значений хi, i = 1,2...N. Для построения гистограммы вначале находят минимальное xmin и максимальное хmax из хi .Далее диапазон изменения переменной х (хmin-хmax) разбивают на отдельные интервалы, как правило, одинаковой ширины Δх. Число интервалов Nu берут равным 10-20. Соответственно Δх = (хmax –хmin)/Nu , а границы интервалов составляют для первого хmin ≤ х< хmin+Δх, для второго -  хmin +Δх ≤ х< хmin +2Δх, ...

Анализируя выборочную последовательность хi определяют сколько n1 значений попало в первый интервал, n2 - во второй и т.д. Если в какой-либо интервал попало слишком мало значений (ni << 10), то данный интервал объединяют с одним из соседних. При этом ширина нового интервала Δxi будет отличаться от остальных. В подобной ситуации можно объединять и несколько соседних интервалов.

При построении гистограммы (рис.2) каждый её  столбец должен иметь ширину, пропорциональную ширине данного интервала, высоту, пропорциональную величине Pk = nk/(N*Δхk) - усреднённой по ширине к-ого интервала плотности вероятности пребывания сигнала X в к-ом интервале. Если все интервалы имеют одинаковую ширину, то для упрощения расчётов можно изменить масштаб по оси ординат и строить столбцы высотой пропорционально относительному числу значений (nk/N) в к-ом интервале или даже просто пропорционально nk.

#### Приложение 2

Проверка на согласованность теоретического

и статистического распределения по критерию

χ² Пирсона

При выполнении лабораторной работы информацию о законе распределения исследуемого сигнала получаем в виде гистограммы (статистического распределения). Форма графика, который выдаёт машина, даёт возможность предположить, что мгновенные значения случайного сигнала распределены по равномерному закону

p(x)=1(b−a),a≤x≤b,

p(x)=0,x<a,x>b.

Необходимо проверить, насколько велика вероятность справедливости этой гипотезы. Процедура проверки такова.

1. Определим теоретические вероятности Pk пребывания случайного сигнала в пределах каждого из интервалов ΔX, соответствующих отдельным столбцам гистограммы.

Т.к. число интервалов Nu = 10,  и ширина всех интервалов одинакова:

Δxk=(xmax−xmin)10,k=1,2...10, то   Pk=0.1,k=1,2...10

2. Используя известные параметры статистического распределения (гистограммы) nk – число отсчётов сигнала, попавших в k- ый интервал, N=400 - общее число исследуемых отсчётов и результаты расчётов по предыдущему пункту (Pk) определяем меру расхождения теоретического и статистического распределений

χ2=k=110(nk−NPk)2NPk,k=1,2...Nи где Nи - число столбцов гистограммы (Nu =10)

3. Определяем вероятность P согласованности теоретического и статистического распределений. При этом используем найденное ранее значение χ² и число степеней свободы распределения r. Последнее равно разности числа столбцов гистограммы (10) и числа наложенных условий. Оно равно трём: Условие нормировки ∑ Pk = 1, при k = 1… Nu, условия совпадения у теоретического и статистического распределения математического ожидания m1(x) и дисперсии D(x). В итоге r = 10-3 =7. Вероятность P определяем по таблице, приведённой в упомянутой выше книге Е.С. Вентцель.

Таблица 2.

Значения χ² в зависимости от P при  r =7.

| Гипотезу о согласовании теоретического и статистического распределений отвергают, если P<<1. P | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| χ² | 1,239 | 1,564 | 2,17 | 2,83 | 3,82 | 4,67 | 6,35 | 8,38 | 12,02 | 18,48 |

Рекомендуемая  литература.

1. Гоноровский  И. С. Радиотехнические  цепи  и  сигналы. 2006. с. 156-176, 288-298.

2. Е. С Вентцель  .  Теория  вероятностей. 2002,  с.84-103, 115-120, 136-142, 149-158.