КАЗАНСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА

Кафедра радиоэлектроники и информационно-измерительной техники

Теория радиотехнических сигналов

Козлов В.А.

УЗКОПОЛОСНЫЕ СИГНАЛЫ

Методические указания к лабораторной работе №

Казань-2012

Цель работы: изучить особенности узкополосных сигналов, правила определения законов изменения их амплитуды, мгновенной частоты и мгновенной фазы; познакомиться с особенностями характеристик аналитического сигнала.

1. Краткие сведения по теории

Узкополосными называют сигналы, ширина спектра которых мала по сравнению со средней частотой спектра. Значительную часть узкополосных сигналов составляют модулированные сигналы – высокочастотные колебания, один или несколько параметров которых медленно изменяются во времени по закону управляющего сигнала. Узкополосность модулированных сигналов обеспечивается за счет правильного выбора несущей частоты f0, которая должна быть значительно больше, чем высшая частота Fm в спектре управляющего сигнала. Узкополосность модулированных сигналов позволяет работать одновременно в эфире многим радиостанциям без создания ими взаимных помех.

Часто у модулированных сигналов воздействию управляющего сигнала подвергается только один из параметров. Например, у амплитудно-модулированных сигналов изменяется амплитуда A(t),у частотно-модулированных - мгновенная частота ω(t) и так далее. Однако бывают случаи, когда одновременно изменяются во времени сразу два параметра, например амплитуда и мгновенная частота либо фаза. Это может быть результатом преднамеренных действий либо следствием прохождения обычного модулированного сигнала через частотно-избирательную цепь.

В случае изменения во времени у высокочастотного колебания одновременно более чем одного параметра, его аналитическое выражение можно представить в виде

a(t)=A(t)cos(ω(t)dt+θ0)=A(t)cos(ψ(t))=A(t)cos(ω0t+θ(t)+θ0).	(1)

В приведенном выражении A(t)- огибающая амплитуд, ψ(t)- мгновенная фаза, ω(t)- мгновенная частота, θ(t) - закон модуляции фазы, ω0,θ0- частота и начальная фаза несушего колебания. При использовании выражения (1) возникает проблема однозначного определения функций A(t),ψ(t),ω(t), так как одну и ту же функцию a(t)можно получить при различных сочетаниях функций A(t),ψ(t),ω(t). Хороший пример того, что при этом может получиться, приведен в /1/.

Для однозначного определения функций A(t),ψ(t),ω(t) принято применять аппарат функций, сопряженных по Гильберту. Две функции a(t)(ее обычно называют физическим сигналом) и a1(t)называют сопряженными по Гильберту, если их связывают соотношения

a1(t)=−(1π)−∞∞a(τ)τ−tdτ,	a(t)=1π−∞∞a1(τ)τ−tdτ	.				(2)

Можно привести следующие примеры функций, сопряженных по Гильберту. Если a(t)=cos(ωt), то a1(t)=sin(ωt). Если a(t)=sin(ωt), то a1(t)=−cos(ωt). Если

a(t)=n(ancos(ωnt)+bnsin(ωnt), то a1(t)=n(ansin(ωnt)−bncos(ωnt). По этим примерам видно, что составляющие спектра одной и той же частоты функций a(t) и a1(t) имеют одну амплитуду, но по фазе смещены на π2.

В более общем, плане связь спектров функций a(t) и a1(t) можно определить следующим образом. Если спектральная плотность функции a(t) есть S.(ω), а спектральная плотность функции a1(t)есть S1.(ω), то их связывает соотношение

S.1(ω)=−jS.(ω),ω>0jS.(ω),ω<0.								(3)

Зная аналитическую запись a(t) физического узкополосного сигнала и функцию a1(t), сопряженную с ней по Гильберту,  огибающую A(t), мгновенную фазуψ(t), и мгновенную частоту ω(t) узкополосного сигнала можно определить с помощью выражений:

A(t)=(a(t))2+(a1(t))2,								(4)

ψ(t)=arctg(a1(t)a(t)),								(5)

ω(t)=ddt(ψ(t)).									(6)

Выделив в выражении (6) постоянную составляющую ω0, можно представить ψ(t) в виде ψ(t)=ω0t+θ(t)+θ0.

Пример определения огибающей амплитуд A(t)радиоимпульса с прямоугольной огибающей по указанной методике приведен на рис.1

Рис. 1

Примеры узкополосных сигналов

Биение двух частот

Под биением двух частот понимают бигармонический сигнал, представляющий собой сумму двух гармонических колебаний с близкими частотами

a(t)=A1cos(ω1t)+Acos(ω2t).							(7)

Рис. 2

Если ω1−ω2<<(ω1+ω2)2, то сигнал a(t)можно считать узкополосным. Если одна из амплитуд - A1или A2, значительно меньше, чем другая, то колебание a(t) внешне выглядит (рис. 2) как тонально амплитудно-модулированное колебание, частота заполнения которого равна частоте колебания с большей амплитудой, а огибающая амплитуд A(t)имеет частоту ω1−ω2.

При другом соотношении A1и A2 прежде всего форма огибающей амплитуд колебания a(t)будет более сложной.

ЛЧМ - импульс

ЛЧМ – импульсом (рис. 3) называют частотно-модулированной колебание, мгновенная частота которого меняется за время длительности импульса по линейному закону

ω(t)=ω0+βt,t≤Tс2.								(8)

Здесь β=2ωдTс- скорость изменения частоты, ω0- средняя частота, ωд- девиация частоты, Tс- длительность импульса. Огибающая амплитуд ЛЧМ - импульса имеет прямоугольную форму.

Рис. 3

Важным параметром ЛЧМ – импульса является база ЛЧМ – сигнала - величина, равная произведению удвоенной  девиации частоты на длительность импульса

m=2fдTс.										(9)

С учетом этого параметра скорость изменения  частоты может быть представлена выражением β=2πmTс2. Сама же аналитическая запись сигнала будет иметь вид

a(t)=A0cos(ω0t+πmt2Tс2), −Tс2<t<Tс2.					(10)

Спектральная плотность ЛЧМ – импульса описывается сложным выражением. Особенностью амплитудного спектра ЛЧМ – импульса является то, что при большой базе m он имеет близкую к прямоугольной форму (рис. 4).

Рис. 4

Аналитический сигнал

Аналитическим сигналом называют комплексное колебание

z.(t)=a(t)+ja1(t),									(11)

вещественная и мнимая часть которого связаны преобразованиями Гильберта (2). Часто, как уже упоминалось,  функцию a(t)называют вещественным или физическим сигналом, а функцию a1(t)называют связанной с физическим сигналом по Гильберту.

Если физический сигнал a(t)является узкополосным и может быть представлен выражением a(t)=A(t)cos[ω0t+ϑ(t)+ϑ0], то функция z.(t)может быть представлена в виде z.(t)=A(t)exp(j(ω0t+ϑ(t)+ϑ0)). Последнее выражение можно разбить на два множителя, один из которых exp(jω0t)быстро меняется во времени, а второй

A.(t)=A(t)exp(j(ϑ(t)+ϑ0))								(12)

меняется во  времени медленно. Функцию A.(t)называют комплексной огибающей узкополосного сигнала. Модуль комплексной огибающей характеризует закон модуляции амплитуды функции a(t), а ее аргумент с точностью до постоянной величины ϑ0 закон модуляции фазы.

Используя свойство (3) функций, сопряженных оп Гильберту, можно доказать, что спектральная плотность аналитического сигнала Z.(ω)=−∞∞z.(t)exp(−jωt)dtсодержит только положительные частоты

Z.(ω)=2S.(ω),ω>o,0,ω<0.								(13)

Здесь S.(ω)- спектральная плотность физического сигнала.

Также можно доказать, что спектральная плотность комплексной огибающей

SA.(ω)=−∞∞A.(t)exp(−jωt)dt	совпадет со спектральной плотностью аналитического сигнала, если последнюю сместить по шкале частот на ω0влево							SA.(ω)=Z.(ω+ω0).									(14)

- Лабораторное  задание.

1.Определение характеристик сигнала "Биение двух частот".

С помощью программы "УЗПС1.mcd" провести генерацию бигармонического сигнала для значений параметра "k" 0.1 и 0.9. Этот параметр задает уровень амплитуды гармонического колебания с частотой ω2 относительно амплитуды колебания с частотой ω1.  Зарисовать графики собственно временной функции бигармонического сигнала a(t), огибающей амплитуд сигнала A(t) и закона изменения мгновенной частоты сигнала относительно частоты ω1 ωdd(t)для обоих случаев. Сравнить однотипные графики для "k" 0.1 и 0.9, сопоставить их с теорией и сделать выводы о форме графиков A(t),ωdd(t).

2. Определение характеристик ЛЧМ – импульса.

С помощью программы "УЗПС2.mcd" провести генерацию ЛЧМ – импульса для значений параметра "m" 10 и 100. Этот параметр называют базой ЛЧМ – импульса. Зарисовать графики функций a(t),A(t),fdd(t),S(f) для обоих случаев. Первые три функции имеют тот же смысл, что в пункте 1. Функция же S.(f) является амплитудным спектром импульса. Сравнить однотипные графики для "m" 10 и 100, сопоставить их с теорией и сделать выводы о зависимости от "m"ширины спектра импульса и  формs амплитудного спектра.

3. Определение спектра аналитического сигнала.

3.1. С помощью программы "АНСИ1.mcd" провести (по заданию преподавателя) генерацию одиночного радиоимпульса с прямоугольной огибающей. Зарисовать графики функций a(t),A(t),S.(ω),Z.(ω),S.A(ω. Смысл первых трех функций пояснялся в пунктах задания 1 и 2. Функции Z.(ω),S.A(ω. являются амплитудными спектрами аналитического сигнала и комплексной огибающей узкополосного сигнала. Сопоставить полученные результаты с теорией и сделать выводы о соответствии полученных результатов теории.

3.2.С помощью программы "АНСИ2.mcd" провести (по заданию преподавателя) генерацию пары радиоимпульсов с прямоугольной огибающей. Зарисовать графики функций a(t),A(t),S.(ω),Z.(ω),S.A(ω. Сопоставить полученные результаты с теорией и сделать выводы о соответствии полученных результатов теории.

3.   Требования   к   оформлению   отчёта.

Отчёт   по   лабораторной   работе    должен   содержать:

а) графики   временных   зависимостей   функций и амплитудных   спектров;

б) результаты   оценки      ширины   спектра и частот максимума;

в) выводы  по   соответствующим   пунктам   задания.

4.   Контрольные   вопросы.

4.1. Какие сигналы называют узкополосными, и за счет чего достигается их узкополосность?

4.2. Что такое функции, сопряженные по Гильберту, и какими свойствами они обладают?

4.3. Каковы правила определения огибающей амплитуд, мгновенной частоты и мгновенной фазы узкополосного сигнала?

4.4. Какой сигнал называют биением двух частот и в чем особенности этого сигнала?

4.5. Что можно сказать о законе изменения амплитуд и мгновенной частоте бигармонического сигнала, в котором одна из амплитуд существенно меньше другой?

4.6. Что такое ЛЧМ – импульс? В чем особенность его спектра?

4.7. Что такое аналитический сигнал?

4.8. Что такое комплексная огибающая узкополосного сигнала?

4.9. Как связаны спектральная плотность физического сигнала, спектральная плотность аналитического сигнала и спектральная плотность комплексной огибающей?