Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева

Кафедра Радиоуправления

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЕМ СИГНАЛОВ

Методические указания к лабораторной работе по курсу

«Теория электросвязи»

Разработал: С.С. Седов

Рецензент: Р.В. Мнекин

Цель работы: Изучение и исследование методов оптимального приемы сигналов при передаче сообщений от источника к получателю по системе связи. Необходимость применения таких методов диктуется воздействием на полезный сигнал комплекса шумов и помех, при его прохождении через линию связи, приводящих к отличию принятого сигнала от любого их переданных.

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

1.1. Случай детерминированного постоянного сигнала. Постановка двухальтернативной задачи и критерии качества принятия решения.

Постановка задачи. Пусть дискретные сообщения закодированы двоичным кодом. При их передаче используются реализации сигнала s(t,bi), соответствующие кодовым символам b0=0; b1=1; где i=0;1; 0<t<T. Это означает, что полезный сигнал имеет две реализации, изменяется во времени и действует на промежутке времени (0;Т). Упростим задачу в данном параграфе. Будем считать, что реализации сигнала постоянны на отрезке времени (0;Т), например: s1=5 мВ; s2=7 мВ. При прохождении через линию связи с сигналом складывается случайный шум n, имеющий нормальное (гауссовское) распределение плотности вероятности:

w(z)=12psexp−(z−m)22s2.

где m - математическое ожидание (у шума оно равно 0);  - среднеквадратическое отклонение (2 определяет мощность шума).

Из теории вероятностей известно [1], что если входной сигнал z есть сумма постоянного сигнала s0 или s1 и случайного шума n, то z - случайная величина, распределенная нормально с математическим ожиданием m=s0 или m=s1 и среднеквадратическим отклонением . Два нормальных распределения плотности вероятности величины z - w0 и w1 при действии сигналов s0 и s1 соответственно показаны на рисунке. Здесь w0 - левая кривая; w1 - правая кривая.

Таким образом, на вход приемника поступает входной сигнал z=si+n, (i=0;1) который из-за действия шума n не совпадает в точности ни с одним из переданных сигналов si. В этом случае приемное устройство должно выбрать одну из двух взаимоисключающих гипотез:

Гипотеза H0: Передавался символ b0, т.е. был сигнал s0);

Гипотеза H1: Передавался символ b1, т.е. был сигнал s1).

Возникает вопрос, на каком основании приемник должен делать выбор в пользу одной из гипотез? Очевидно, что надо отдать предпочтение гипотезе H0, если входной сигнал z расположен ближе к s0, чем к s1, и наоборот, если z ближе к s1, то верна гипотеза H1.

Рис. Сигнально-шумовая ситуация и граница принятия решения.

Степень близости сигналов z и si, определяется по разному, в зависимости от различных критериев качества принятия решения. Применение того или иного критерия зависит от полноты наших знаний о сигнале и шуме, а сами критерии определяют на множестве значений z положение некоторой границы U, задающей правило принятия решения. Если U известна, то при получении любого сигнала z<U принимается решение в пользу s0, если же z>U, то принимается решение, что был передан сигнал s1. Сказанное проиллюстрировано на рисунке. Здесь величина U представлена двумя значениями для разных правил принятия решения, о которых сказано ниже. Граница U1 определена для критерия максимального правдоподобия; U2 - для критерия максимума апостериорной вероятности.

Рассмотрим критерии качества более подробно и начнем с критерия максимального правдоподобия. Пусть мы знаем только плотности распределения вероятностей w0 и w1 (см. рис.). Тогда в качестве границы принятия решения U берут точку на оси z, в которой w0(z)=w1(z) или:

w0(z)w1(z)=1.

Данный критерий носит название критерия максимального правдоподобия, а выражение w0(z)/w1(z) называется отношением правдоподобия. Если при этом окажется, что z<U, то w0(z)>w1(z) и более правдоподобна будет гипотеза H0 (был сигнал s0). Если же z>=U, то w0(z)<=w1(z) и правдоподобнее будет гипотеза H1 (был сигнал s1). Таким образом, правило принятия решения по критерию максимального правдоподобия будет выглядеть:

w0(z)w1(z)H0H11,

где H0 и H1 - принимаемые гипотезы.

Для этого критерия предполагается, что сигналы s0 и s1 возникают с одинаковой частотой, т.е. вероятности передачи сигналов s0 и s1 равны 0,5; Р(s0)=Р0=0,5; Р(s1)=Р1=0,5. Эти вероятности называются априорными (доопытными) вероятностями возникновения сигналов s0 и s1.

Критерий максимума апостериорной вероятности. Пусть априорные вероятности не равны между собой и известны, например, Р0=0,7, а Р1=0,3. Это случай критерия максимума апостериорной вероятности. В соответствии с этим критерием правило принятия решения формулируется так: верна гипотеза H0, если

P(s0|z)>P(s1|z);

где Р(si|z) - апостериорная (послеопытная) вероятность того, что был передан сигнал si при условии прихода на вход сигнала z. Таким образом, будет принята та гипотеза, при которой апостериорная вероятность будет максимальна. Согласно известной формуле Байеса из теории вероятностей [1] апостериорная вероятность:

P(si|z)=Pi∗wi(z)w(z);i=0,1,

где wj - плотности вероятности, показанные на рисунке (i=0,1); Рi) - априорные вероятности передачи сигнала si - Р0 и Р1.

Подставим последнюю формулу в предпоследнюю и учтем, что w(z) в знаменателе одинакова в обеих частях неравенства и ее можно сократить. Тогда получим:

Pi∗wi(z)>Pj∗wj(z);j,i=0;1i¹j;

или в другой форме, через отношение правдоподобия:

w0(z)w1(z)H0H1P(b1)P(b0).

Таким образом, при критерии максимума апостериорной вероятности, как и при критерии максимального правдоподобия, отношение правдоподобия сравнивается с некоторым порогом (но уже другим), и по результатам сравнения принимается решение в пользу той или иной гипотезы. Однако в этом случае, кроме плотностей распределений w0 и w1, необходимо знать еще и априорные вероятности передачи того или иного сигнала. В результате при использовании данного критерия мы будем иметь меньшую среднюю ошибку принятия решения в длинной серии испытаний, чем для критерия максимального правдоподобия.

Необходимо отметить, что в реальном приемнике плотности вероятности не вычисляются. С их помощью определяется граничное значение U, при котором отношение правдоподобия равно порогу соответствующего критерия качества. Это пороговое значение и используется затем в приемнике. Пришедший сигнал сравнивается со значением U и по результатам сравнения принимается решение.

Критерий минимума среднего риска. Этот критерий применяется, когда необходимо учесть различные последствия ошибок принятия решения. Он наиболее полно учитывает сведения о сигнале и шуме по сравнению с другими критериями и поэтому имеет наименьшую ошибку принятия решения.

Пусть, например, при передаче сигнала si был принят сигнал sj*. При ij (i=0;1 и j=0;1) имеет место ошибка. Чтобы учесть неравноценность различных ошибок, свяжем с каждой из них некоторую величину Lij, называемую потерей или платой за риск при принятии решения. Правильному приему обычно приписывается нулевая потеря. Величину Lij следует понимать так: это плата за принятие решения что был передан сигнал sj в то время как на самом деле был передан сигнал si. Для каждого переданного сигнала si можно ввести т.н. условный средний риск:

Ri=j=01P(sj|si)∗Liji=0;1,

где Р(sj|si) - апостериорная вероятность приема сигнала sj при условии, что на самом деле был передан сигнал si. Правило принятия решения в этом случае, выраженное через отношение правдоподобия будет выглядеть:

w0(z)w1(z)H0H1P1P0⋅L10L01,

т.е. по сравнению с критерием максимума апостериорной вероятности изменился порог принятия решения на основе учета потерь. Данный критерий является наилучшим среди рассмотренных в смысле минимизации ошибок, так как он наиболее полно учитывает информацию о сигналах. При равенстве потерь он превращается в критерий максимума апостериорной вероятности, а при равенстве еще и априорных вероятностей - в критерий максимального правдоподобия.

Суммарная вероятность ошибки при принятии неверного решения Pош. Пусть мы имеем входной сигнал z=10 мВ (см. рис.), и приемник работает по критерию максимального правдоподобия, т.е. используется граница U1. В нашем случае z<U1 и будет принято решение о передаче сигнала s0. Однако из рисунка видно, что сигнал z такой величины мог иметь место и при передаче s1, т.к. плотность вероятности w1 в точке 10 мВ не равна нулю, хотя и меньше w0 в той же точке. Площадь под кривой w1 на промежутке от - до U1 равна вероятности принятия ошибочного решения s0 вместо s1. Вычислим эту вероятность интегрированием:

P10=-¥U1w1(z)dz,

где P10 - вероятность ошибочного решения «s0», когда на самом деле был сигнал s1. Этот интеграл можно вычислить приближенно известными численными методами (метод прямоугольников, трапеций, парабол). Предел «-» можно заменить на «m1-3», т.к. известно [1], что вероятность попадания случайной величины в интервал от m1-3 до m1+3 составляет более 0,98 для нормального распределения. Вероятность ошибки другого рода P01, когда присутствует сигнал s0, а приемник выдает решение «s1», вычисляется аналогично:

P01=U1+¥w0(z)dz

Взвешенная сумма вероятностей этих ошибок и есть суммарная вероятность ошибки Pош.:

Pù=L01L01+L10∗P0∗P01+L10L01+L10∗P1∗P10,

где L01L01+L10∗P0 - весовой коэффициент при слагаемом P01; L10L01+L10∗P1 - весовой коэффициент при слагаемом P10. P0 и P1 - априорные вероятности появления сигналов s0 и s1 соответственно.

В случае критерия максимума апостериорной вероятности (платы за риск Lij неизвестны) полагаем, что они равны между собой, поэтому L01L01+L10=0,5 и L10L01+L10=0,5. В случае критерия максимального правдоподобия также полагаем равными между собой и априорные вероятности P0=P1=0,5. Если для одной и той же сигнально-шумовой обстановки (m0=const; m1=const; =const) вычислять Pош для разных критериев качества, то мы увидим, что для критерия максимального правдоподобия вероятность ошибки будет наибольшей по сравнению с другими критериями, а для критерия минимума среднего риска - наименьшей.

2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

Для лабораторных исследований методов оптимального приема сигналов используется программа TESL6.EXE. После запуска программы требуется ввести параметры входного сигнала «0» - z=s0+n. Это его математическое ожидание (в программе - «m0») и среднеквадратическое отклонение (в программе - «s0»). Затем вводятся такие же параметры для второго входного сигнала z=s1+n. Тем самым задаются плотности вероятностей w0 и w1 двух гауссовских сигналов. Для вычисления границы принятия решения U1 задаются «p0» - априорная вероятность появления сигнала s0, а также платы за риски (в программе «R01» и «R10»).Априорная вероятность появления s1 вычисляется автоматически P1=1-P0. Затем программа по алгоритмам, описанным выше вычисляет границу принятия решения U1 и суммарную вероятность ошибки - Pош.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

1. Исследование зависимости величины суммарной ошибки от критерия качества принятия решения. Параметры сигналов заданы по вариантам:

- вариант 1 - m0=5.1;	m1=7 	=0.6

- вариант 2 - m0=2; 	m1=3.2	=0.25

- вариант 3 - m0=4.5; 	m1=6 	=0.5

- вариант 4 - m0=6.3;	m1=7.8	=0.57

Априорная вероятность р0 изменяется от 0.1 до 0.5 с шагом 0.1. Платы за риск связаны соотношением: R01=10/R10. R10 изменяется от 1 до 9 с шагом 2. Необходимо рассчитать суммарную вероятность ошибки принятия решения Pош для критериев:

- максимального правдоподобия;

- максимума апостериорной вероятности;

- минимума среднего риска.

УКАЗАНИЕ: При расчете Pош для критерия максимального правдоподобия необходимо принять априорную вероятность p0 равной 0.5. Тогда p1 также будет равна 0.5. Платы за риски следует задавать равными друг другу, например R01=R10=1. При расчете Pош для критерия максимума апостериорной вероятности априорную вероятность p0 следует изменять, как указано в задании (от 0.1 до 0.5), платы же за риски следует задавать равными друг другу. При расчете Pош для критерия минимума среднего риска платы за риск и априорную вероятность изменять как указано в задании.

По результатам измерений построить на одном графике кривые зависимостей вероятностей ошибочных решений от априорных вероятностей и платы за риски. Будут две кривые, соответствующие критериям максимума апостериорной вероятности и минимума среднего риска. Для критерия максимального правдоподобия на графике получится одна точка.

Сделать выводы об изменениях Pош - в каких случаях она больше и в каких меньше.

2. Исследование зависимости величины суммарной ошибки от изменения расстояния между сигналами s0 и s1.

Варианты параметров сигналов остаются теми же, что и в предыдущем пункте. Исследование провести для критерия максимального правдоподобия (p0=0.5; R01=R10=1). Необходимо последовательно увеличивать значение математического ожидания сигнала z=s1+n (в программе - «m1») с шагом 0.1. Взять 7 значений m1 и в каждом случае определить величину Pош. Построить график полученной зависимости Pош от разности m1-m0. Сделать вывод об изменениях Pош.

3. Исследование зависимости величины суммарной ошибки от изменения среднеквадратического отклонения .

Варианты параметров сигналов остаются теми же, что и в пункте 1. Исследование провести для критерия максимума апостериорной вероятности (взять p0=0.3; R01=R10=1). Необходимо последовательно увеличивать значение среднеквадратического отклонения  (в программе - «s0» и «s1») с шагом 0.1. Взять 10 значений  и в каждом случае определить величину Pош. Построить график полученной зависимости Pош от . Сделать вывод об изменениях Pош.

4. Оформить отчет по работе.

Отчет должен содержать:

а) Рисунок двух плотностей распределения вероятностей с границей принятия решений и формулы сравнения отношения правдоподобия с порогами, характерными для трех изучаемых критериев качества принятия решений.

б) графики зависимостей вероятности ошибок от различных параметров сигнала и шума (всего 3 графика соответственно трем пунктам задания).

в) выводы по каждому из графиков о том, как изменяется Pош.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие критерии качества принятия решения изучаются в данной работе?

- Что такое граница принятия решения?

- Что такое математическое ожидание m и среднеквадратическое отклонение ? Как будет изменяться кривая w при изменении этих величин?

- В чем сущность критериев качества. По какому принципу будет определяться граница принятия решения?

- Что такое априорные вероятности P0 и P1, а также платы за риски L01 и L10?

- При каком критерии качества и почему вероятность ошибочного решения будет минимальна?

ЛИТЕРАТУРА

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей. -М.: Наука, 1969.

- Зюко А.Г. Теория передачи сигналов. -М: Радио и связь, 1986.