Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева

Кафедра Радиоуправления

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ СООБЩЕНИЙ

Методические указания к лабораторной работе по курсу

«Теория электросвязи»

Разработал: С.С. Седов

Рецензент: Р.В. Мнекин

Цель работы: Изучение и исследование информационных параметров сообщений и сигналов при передаче сообщений от источника к получателю по системе связи.

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

1.1. Необходимые определения из теории вероятностей.

Случайная величина - это величина, которая в результате опыта может принять то или иное значение, причем заранее неизвестно, какое именно. Все возможные значения случайной величины называются ансамблем значений. Если размер ансамбля значений конечен, то такую случайную величину называют дискретной случайной величиной. Каждое из значений случайной величины возникает с определенной, присущей только ему вероятностью. Вероятность события есть численная мера объективной возможности этого события. Если случайная величина может принимать бесконечное множество значений в пределах какого-либо интервала или на всей действительной оси значений, то говорят о непрерывной случайной величине. Для такой величины вероятность появления какого-то конкретного значения равна нулю, поэтому ее характеризуют плотностью вероятности. В этом случае можно говорить о вероятности попадания случайной величины в некоторый интервал на оси ее значений. Эта вероятность численно равна интегралу от плотности вероятности в пределах данного интервала.

Математическим ожиданием m дискретной случайной величины X называется сумма произведений всех возможных значений случайной величины на вероятности этих значений.

m(X)=i=1nxipi,

где n - размер ансамбля значений случайной величины.

Математическое ожидание иногда называют средним значением случайной величины. Оно характеризует среднее значение распределения случайной величины по оси Х.

Если из случайной величины Х вычесть ее математическое ожидание, то мы получим центрированную случайную величину:

X’=X-m(Х).

Дисперсией случайной величины Х называется математическое ожидание квадрата центрированной величины X’:

D(X)=i=1n(xi−m(X))2pi.

Дисперсия характеризует рассеяние случайной величины, величину ее разброса около среднего значения. Корень из дисперсии называют средним квадратическим отклонением:

s(X)=D(X).

Эту величину вводят, чтобы рассеяние имело ту же размерность [x], что и математическое ожидание (дисперсия имеет размерность [x2]).

Случайные величины принято характеризовать законами распределения. В сущности эти законы отвечают на вопрос: как распределены значения xi случайной величины по оси X; на каком участке более плотно, а на каком менее плотно. Законы распределения чаще всего выражают формулами распределения плотности вероятности, которые существуют только для непрерывных случайных величин. В этих формулах параметрами распределения в большинстве случаев служат математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение. При их изменении меняется форма кривой распределение и ее положение на оси Х. Всего разработано для различных случайных величин 104 распределения плотности вероятности.

На практике наиболее часто встречаются следующие распределения:

- нормальное или гауссовское распределение;

- распределение Релея;

- распределение Пуассона;

- равномерное распределение;

Эти распределения рассматриваются в данной работе.

1. Нормальное распределение выражается формулой:

w(x)=12psexp−(x−m)22s2,

а его график представлен на рис. 1.

Рис. 1. Плотность вероятности нормального распределения.

Нормальное распределение имеет 2 параметра - m и . При увеличении m кривая распределения смещается вдоль оси Х вправо не меняя формы; при увеличении  кривая распределения становится более плоской, растягиваясь вдоль оси Х. Случайная величина Х здесь может принимать любые значения от минус до плюс бесконечности. Вероятность попадания случайной величины Х в определенный интервал (x1,x2) будет численно равна площади под кривой плотности вероятности w(x) на участке (x1,x2):

P(x1<X<x2)=x1x2w(x)dx.

Это справедливо для любого закона распределения. Отсюда следует, что площадь, ограниченная всей кривой распределения равна единице, поскольку это есть вероятность попадания случайной величины Х на всю ось Х от минус до плюс бесконечности.

2. Распределение Релея выражается формулой:

w(x)=xs2exp−x22s2

Это распределение имеет только один параметр . Его график показан на рис.2. Случайная величина Х здесь может принимать только неотрицательные значения. В случае роста  кривая распределения также растягивается вдоль оси Х. Максимум кривой распределения Релея находится в точке x=.

Рис. 2. Плотность вероятности распределения Релея.

3. Распределение Пуассона выражается формулой:

Px=snx!exp(−s);x=0,1,2...,

где Px - вероятность того, что случайная величина X примет значение x. Таким образом, этот закон определен только для дискретных случайных величин, т.е. для него не существует плотности распределения вероятностей. Величина  является параметром этого распределения, но  здесь не среднее квадратическое отклонение! Распределение Пуассона показано на рис. 3.

Рис. 3. Многоугольник вероятностей распределения Пуассона

При увеличении параметра распределения кривая здесь также растягивается вдоль оси Х, становясь более плоской. Также здесь следует обратить внимание на то, что по оси ординат отложена вероятность P(x), а не плотность вероятности w(x). Это связано с тем, что закон Пуассона определен только для дискретных случайных величин и появление каждого значения такой величины характеризуется некоторой ненулевой вероятностью.

4. Закон равномерного распределения имеет наиболее простую форму. Ему подчиняются случайные величины, все значения которых находятся в пределах некоторого интервала на оси Х (x1,x2), и эти значения одинаково вероятны внутри интервала. Кривая распределения представляет собой прямоугольник (рис.4):

Рис. 4. Плотность вероятности равномерного распределения

Так как площадь, ограниченная кривой распределения, равна единице:

h(x2-x1)=1

где h - высота прямоугольника; x1-x2- основание прямоугольника. Отсюда следует:

h=1/(x2-x1).

Таким образом плотность вероятности равномерного распределения имеет вид:

w(x)=1/(x2-x1) при x1<x<x2

w(x)=0 при x<x1<или x>x2

1.2. Информационные параметры сообщений.

Чтобы сравнивать между собой различные источники сообщений и различные каналы связи по передаваемой информации, вводят количественную меру информации. Она называется количеством информации и позволяет оценивать содержащуюся в сообщении и переносимую сигналом информацию. Рассмотрим определение количества информации, применительно к дискретному источнику, выдающему последовательность сообщений. Пусть источник посылает сообщение a из некоторого ансамбля сообщений A (aA). Количество информации - I(a) - определяется исходя из следующих положений:

- Количество информации - аддитивная величина, т.е. в двух независимых сообщениях a1 и a2 оно равняется сумме количества информации в каждом сообщении:

- I(a1,a2) = I(a1)+I(a2)

- Количество информации в сообщении о достоверном событии (вероятность такого события равна 1; P(a)=1) равно нулю.

Рассмотрим первое положение. Из теории вероятностей известно, что вероятность совместного возникновения независимых событий равна произведению вероятностей возникновения каждого из них. Поэтому:

- P(a1,a2) = P(a1)*P(a2)

Однако, информация в этих сообщениях должна удовлетворять требованию аддитивности. Следовательно, надо найти функцию от вероятности Р, обладающую тем свойством, что при перемножении двух аргументов значения функции складываются. Единственная такая функция - логарифмическая, поэтому:

I(a)=k*logP(a)

где k - любая постоянная, а логарифм берется по любому основанию в общем случае. При таком определении количества информации выполняется и второе положение: при P(a)=1  I(a)=k*log1=0.

Основание логарифма чаще всего выбирают равным 2. Это удобно вследствие широкого использования двоичных кодов в вычислительной технике и системах связи. Полученная при этом единица информации носит название двоичная единица или бит. Чтобы количество информации измерялось неотрицательным числом выбирают k=-1, поскольку P(a)1 и logP(a)0. Поэтому:

I(a)=-logP(a)=log1P(a),

где P(a) - вероятность того, что источник сообщений выдает сообщение а.

Итак, количество информации в сообщении тем больше, чем оно менее вероятно или иначе, чем оно более неожиданно. Количество информации является случайной величиной, зависящей от распределения сообщений. Для характеристики же ансамбля сообщений в целом используется математическое ожидание количества информации. Оно носит название энтропии и обозначается H(a):

H(A)=Mlog1P(a)=k=1KP(ak)*log1P(ak),

где К - количество сообщений, выдаваемых источником или, объём алфавита источника.

Чем больше энтропия, тем больше степень разброса передаваемых сообщений в среднем. Поэтому энтропию называют мерой неопределенности сообщений или мерой разнообразия передаваемых источником сообщений. Энтропия является основной характеристикой источника сообщений. Чем она выше, тем труднее записать сообщение и передать его по каналу связи без помех, но вместе с тем, сообщение будет содержать в себе больше информации.

Основные свойства энтропии:

- Энтропия неотрицательна. Она равна нулю только тогда, когда одно сообщение передается с вероятностью 1, а другие имеют вероятность, равную 0.

- Энтропия аддитивна.

- Если ансамбль сообщений A содержит в себе K различных сообщений, то H(A)<=log K, где К - объем алфавита источника. Равенство имеет место только тогда, когда все сообщения передаются равновероятно и независимо друг от друга. Максимальное значение энтропии - Hmax= log K. Максимальное значение энтропия имеет тогда, когда все сообщения равновероятны и возникают с вероятностью 1/K.

Величина

k=Hmax−H(A)Hmax=logK−H(A)logK

называется избыточностью источника. Она показывает, какая доля максимально возможной энтропии не используется источником.

Производительностью (в бит на секунду) источника сообщений H’(A) называют суммарную энтропию сообщений, переданных за единицу времени:

H'(A)=1T∗H(A).

2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Для лабораторных исследований основных свойств информационных параметров сообщений используется программа TESL8.EXE. Она вычисляет энтропию источника сообщений. Распределение этих сообщений подчиняется одному из 4-х законов: закону Гаусса, закону Релея, закону Пуассона и равномерному закону. После запуска программы следует задать (клавиши 1-4) тип выбранного закона в соответствии с вариантом задания. Затем задать значение параметра  для этого закона (1<=<=20). Программа вычислит значение энтропии H а также вероятностей сообщений P(ai) при данном распределении. Всего сообщений 11. После вычисления энтропии можно вернуться к началу программы, нажав клавишу 1, для вычисления энтропии при другом значении  или для другого закона распределения. Нажатие любой другой клавиши, кроме 1, вызовет завершение программы.

3. Порядок проведения работы

Последовательность выполнения работы:

1. Построить график зависимости энтропии источника сообщений H=f() в соответствии с заданным вариантом закона распределения. Значения  даны в таблице:

|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Построить график зависимости избыточности источника сообщений =f() в соответствии с заданным вариантом закона распределения. Значения  даны в таблице:

|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для расчета избыточности  необходимо найти Hmax=log11, где 11 - размер алфавита источника сообщений (число всех возможных сообщений).

3. Вычислить энтропию H для равномерного распределения. Сравнить ее с Hmax. Сделать вывод, является ли энтропия при равномерном распределении максимальной, т.е. если H и Hmax отличаются, то вызваны ли эти отличия какими либо закономерностями или же они случайны и зависят от погрешностей вычисления.

4. Сделать вывод о том, при каких условиях энтропия для выбранного в соответствии с вариантом задания закона распределения будет увеличиваться и до какого предела. Сделать также вывод о том, как будет изменяться избыточность  при увеличении энтропии.

- Оформить отчет. Отчет должен содержать:

- определения и формулы вычисления энтропии и избыточности источника сообщений;

- таблицы, приведенные в пунктах 1 и 2 с вычисленными значениями энтропии и избыточности и графики к ним;

- выводы пунктов 4 и 5.

Отчет выполняется каждым студентом индивидуально.

Варианты закона распределения

Вариант 1 - нормальный закон распределения (закон Гаусса)

Вариант 2 - закон Релея

Вариант 3 - закон Пуассона

Вариант 4 - равномерный закон распределения.

Контрольные вопросы.

- Что такое количество информации в сообщении, энтропия источника сообщения, избыточность источника сообщения. Когда количество информации в сообщении равно нулю.

- В каких пределах может изменяться энтропия, каков ее минимум, максимум. Каковы при этом будут распределения сообщений.

- В каких пределах меняется избыточность источника сообщений.

- Как влияет на закон распределения изменение параметров распределения (например, увеличение математического ожидания и увеличение среднеквадратического отклонения).

ЛИТЕРАТУРА

- Зюко А.Г. и др. Теория передачи сигналов. -М.: Радио и Связь, 1986.

- Кловский Д.Д., Шилкин В.А. Теория электрической связи. -М.: Радио и Связь, 1990.