# КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА

Кафедра радиоэлектроники и информационно-измерительной техники

Теория радиотехнических сигналов

Козлов В.А.

# синтез сигналов по котельникову

Методические указания к лабораторной работе №

# Казань, 2012.

# Теория

Вопросы дискретизации аналоговых сигналов рассматриваются в теореме Котельникова. В соответствии с этой теоремой, “если временная функция сигнала s(t) такова, что он содержит только частоты, отвечающие условию f< fm , то этот сигнал может быть полностью представлен последовательностью своих отсчетов s(nT), взятых с шагом  T=1/2fm “. Слова “сигнал …может быть полностью представлен последовательностью отсчетов” означают, что временную функцию аналогового сигнала  s(t) можно восстановить по набору дискретных отсчетов s(nT) с помощью ряда Котельникова

s(t)=n=−∞n=∞s(nT)⋅sin(ωm(t−nT)ωm(t−nT) 				      (1)

Почему интервал дискретизации нужно брать именно таким, и в какую сторону можно отклоняться – брать T<1/2fm или T>1/2fm , если, например, частота fm точно неизвестна? Ответ на этот вопрос можно дать с помощью сравнения спектров аналогового и дискретного сигналов. Если аналоговый сигнал s(t) имеет спектральную плотность S(), то полученный в результате его дискретизации сигнал s1(t) будет иметь спектр S1(), определяемый выражением

S1(ω)=1Tn=−∞n=∞S(ω−nωd)   			                  (2)

Множитель (1/T) перед знаком суммы влияет только на масштаб функции S1() по оси ординат и при упрощенном рассмотрении его можно не учитывать. Тогда в соответствии с (2) можно считать, что спектр дискретного сигнала состоит из множества полос. Они образованы смещением спектральных составляющих исходного аналогового сигнала вверх и вниз по шкале частот с шагом (kd), где k принимает значения 1, 2, …. до бесконечности, d=2/T=2fd – частота дискретизации аналогового сигнала.

На рис. 1 представлены соответственно спектр аналогового сигнала (1а) и  спектры дискретного сигнала при T<1/2fm, d>2m (1б), при T=1/2fm, d=2m (1в) и при T>1/2fm, d<2m. По рисункам видно, что при T<1/2fm и T=1/2fm спектр дискретного сигнала в полосе частот -mm совпадает со спектром аналогового сигнала. Поэтому аналоговый сигнал можно восстановить по набору дискретных отсчетов, пропустив дискретный сигнал, например через фильтр нижних частот (ФНЧ). Если же T>1/2fm , то спектр дискретного сигнала в полосе частот  -mm отличается от спектра аналогового сигнала в той же полосе частот. Это происходит из-за наложений в частотной области. Дополнительная полоса – (d-m)(d+m), возникшая при дискретизации аналогового сигнала, частично накладывается на основную полосу -mm. Поэтому восстановление аналогового сигнала путем фильтрации набора дискретных отсчетов в ФНЧ или иным способом невозможно. Значит, интервал дискретизации аналогового сигнала нужно брать в соответствии с правилом T≤1.2fm							      	                   (3)

S()



-m     0     m

а)

S1()

S1()

S1()

-d        -m    0  m  d-m

-d   -m   0   m  d=2m

-d            0          d

б)

в)

г)







Рис.1 Спектры сигналов при дискретизации:

а) спектр аналогового сигнала,

б) спектр дискретного сигнала при T<1/2fm,

в) спектр дискретного сигнала при T=1/2fm,

г) спектр дискретного сигнала при T>1/2fm.

Теорема Котельникова сформулирована для идеальных условий восстановления сигнала. Об этом говорят следующие моменты. Если иметь в виду восстановление аналогового сигнала с ограниченным спектром с помощью ряда Котельникова, то следует обратить внимание, что пределы суммирования там от - до . Следовательно, для точного восстановления необходимо иметь бесконечное множество отсчетов. Если сигнал ограничен во времени, то спектр его бесконечно широк  (fm), соответственно T0,  и опять число отсчетов для точного восстановления должно быть бесконечно большим. Применение ряда Котельникова (1) эквивалентно фильтрации набора дискретных отсчетов в идеальном ФНЧ (с бесконечной крутизной ската амплитудно-частотной характеристики  при fc = fm. В этом  смысле  можно записать Tид=1/2fm. Если ориентироваться на восстановление аналогового сигнала с помощью реального ФНЧ, то нужно учесть, что любой реальный фильтр имеет конечную скорость спада АЧХ и поэтому не сможет полностью подавить спектральные составляющие, возникшие при дискретизации аналогового сигнала..

Исходя из отмеченного, восстановление аналогового сигнала по набору дискретных отсчетов будет всегда происходить с некоторой ошибкой. В качестве меры ошибки, возникающей при восстановлении сигнала, чаще всего рассчитывают относительную среднеквадратическую погрешность . Если временная функция аналогового сигнала есть s(t), а восстановленного sv(t). то  можно рассчитать по формуле

δ=−∞∞((s(t)−sv(t))2dt−∞∞s(t)2dt  .					         (4)

В реальных задачах правило выбора интервала дискретизации, сформулированное в теореме Котельникова, должно корректироваться. Если дискретизация производится с целью последующего определения спектра сигнала по набору дискретных отсчетов, то реальный интервал дискретизации Tр можно брать практически равным (чуть меньше) Tид. Если же дискретизация производится для последующей цифровой фильтрации, то рекомендуется брать Tр=(0.20.5)Tид.

Лабораторное задание.

1.Проведите на компьютере синтез (восстановление) по Котельникову одиночного прямоугольного импульса длительностью 50 мкс при различных значениях fm.

2.Повторите (по заданию преподавателя) исследование (п.1) для симметричного треугольного импульса длительностью 100 мкс.

3.Повторите (по заданию преподавателя) исследование (п.1) для  пилообразного импульса длительностью 100 мкс.

4.Проведите расчет спектра дискретизированного сигнала.

Проследите за изменением спектра дискретизированного треугольного импульса длительностью tau=100 мкс.

Более конкретные указания по выполнению пунктов задания 1 – 4 приведены в тексте программы "SintK.mcd".

Требования к оформлению отчета.

Отчет должен содержать:

1. Графики аналоговых и дискретизированных сигналов.

2. Результаты вычисления погрешности аппроксимации при восстановлении рядом Котельникова, график зависимости погрешности от числа отсчетов.

3. Выводы по всем пунктам заданий.

Контрольные вопросы

1.Сформулируйте теорему Котельникова. Где она применяется?

2.Дайте спектральное пояснение правил выбора интервала дискретизации по Котельникову.

3.Как можно восстановить аналоговый сигнал по набору дискретных отсчетов?

4.Почему для восстановления аналогового сигнала нужно использовать именно ФНЧ?

5.Симметричный треугольный импульс имеет длительность 0,1 мс. Полагая высшую частоту спектра равной 2τ, выберите частоту дискретизации этого сигнала и постройте спектр дискретного сигнала при этом значении частоты дискретизации.