Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ

Институт компьютерных технологий и защиты информации

### Кафедра систем информационной безопасности

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

### к выполнению лабораторной работы № 3

### по дисциплине

### «Интеллектуальные системы обеспечения информационной безопасности»

на тему

«Работа c оболочкой проектирования нечетких систем CubiCalc»

для обучающихся по специальности 10.05.02

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем»

### Казань - 2020

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Название лабораторной работы

Работа c оболочкой проектирования нечетких систем CubiCalc.

Цель лабораторной работы

Изучить основы создания и принципы функционирования нечетких экспертных систем.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Нечеткое управление. Нечеткие и лингвистические переменные.

Управляющие контроллеры, построенные на принципах нечеткой логики – наиболее важное применение теории нечетких множеств. Отличие их функционирования от обычных контроллеров заключается в том, что для описание системы управления используются знания экспертов, выраженные в лингвистической форме. Эти знания могут быть выражены естественным образом в виде лингвистических переменных, которые принимают в качестве своих значений слова и выражения естественного языка, их значениями являются нечеткие переменные.

Понятие нечеткой и лингвистической переменных используется при описании объектов и явлений с помощью нечетких множеств.

Нечеткая переменная характеризуется тройкой <α, X, A>, где α – наименование переменной, X – универсальное множество, A – нечеткое множество на X, описывающее ограничения на значения нечеткой переменной α.

Лингвистической переменной называется набор <β, T, X, G, M>, где β – наименование лингвистической переменной; Т – множество ее значений (терм-множество), представляющих собой наименования нечетких переменных, областью определения каждой из которых является множество X. Множество T называется базовым терм-множеством лингвистической переменной; G – синтаксическая процедура, позволяющая оперировать элементами терм-множества T, в частности, генерировать новые термы (значения). М – семантическая процедура, позволяющая превратить каждое новое значение лингвистической переменной, образуемое процедурой G, в нечеткую переменную, т.е. сформировать соответствующее нечеткое множество.

Замечание. Чтобы избежать большого количества символов

– символ β используют как для названия самой переменной, так и для всех ее значений;

– пользуются одним и тем же символом для обозначения нечеткого множества и его названия, например терм "молодой", являющийся значением лингвистической переменной β = "возраст", одновременно есть и нечеткое множество М ("молодой").

Пример: Пусть эксперт определяет толщину выпускаемого изделия с помощью понятий "малая толщина", "средняя толщина" и "большая толщина", при этом минимальная толщина равна 10 мм, а максимальная – 80 мм. Формализация такого описания может быть проведена с помощью следующей лингвистической переменной <β, T, X, G, M>, где

β – толщина изделия; T – {"малая толщина", "средняя толщина", "большая толщина"}; X – [10, 80]; G – процедура образования новых термов с помощью связок "И", "ИЛИ" и модификаторов типа "ОЧЕНЬ", "НЕ", "СЛЕГКА" и др. Например: "малая или средняя толщина", "очень малая толщина" и др.; М – процедура задания на X = [10, 80] нечетких подмножеств А1="малая толщина", А2 = "средняя толщина", А3="большая толщина", а также нечетких множеств для термов из G(T) в соответствии с правилами трансляции нечетких связок и модификаторов "И", "ИЛИ", "НЕ", "ОЧЕНЬ", "СЛЕГКА" и др. операции над нечеткими множествами вида: АВ, АВ, А2 , А0,5 и др.

Функции принадлежности нечетких множеств: "малая толщина" = А1, "средняя толщина"= А2, " большая толщина"= А3  представлены на рис. 1.

Рис. 1. Функции принадлежности значений лингвистической переменной «Толщина изделия»

Функция принадлежности нечеткого множества "малая или средняя толщина" представлена на рис. 2.

Рис. 2. Функция принадлежности понятия «Малая или средняя толщина»

Логико-лингвистическое описание систем. Нечеткие модели.

Логико-лингвистические методы описания систем основаны на том, что поведение исследуемой системы описывается на естественном (или близком к естественному) языке в терминах лингвистических переменных.

Входные и выходные параметры системы рассматриваются как лингвистические переменные, а качественное описание процесса задается совокупностью высказываний следующего вида:

L1:если <A1 > то <B1 >,

L2 : если <A2 > то <B2 >,

…

Lk : если <Ak > то <Bk >,

где <Ai>, i=1, 2, …, k – составные нечеткие высказывания, определенные на значениях входных лингвистических переменных, а <Bi>, i = 1, 2, …, k – высказывания, определенные на значениях выходных лингвистических переменных.

Рассмотрим решение задачи нечеткого логического управления на примере построения модели управления паровым котлом.

Модель управления паровым котлом

Прототипом модели послужил паровой двигатель (лабораторный) с двумя входами (подача тепла, открытие дросселя) и двумя выходами (давление в котле, скорость двигателя). Цель управления: поддержание заданного давления в котле (зависит от подачи тепла) и заданной скорости двигателя (зависит от открытия дросселя).

Рассмотрим решение задачи управления давлением в котле.

Входные лингвистические переменные:

РЕ – отклонение давления (разность между текущим и заданным значениями);

СРЕ – скорость изменения отклонения давления.

Выходная лингвистическая переменная:

НС – изменение количества тепла.

Значения лингвистических переменных:

NB – отрицательное большое;

NM – отрицательное среднее;

NS – отрицательное малое;

NO – отрицательное близкое к нулю;

ZO – близкое к нулю;

PO – положительное близкое к нулю;

PS – положительное малое;

PM – положительное среднее;

PB – положительное большое.

Управляющие правила (15 правил), связывающие лингвистические значения входных и выходных переменных, имеют следующий вид:

"ЕСЛИ отклонение давления = Аi И скорость отклонения давления = Вi

ТО изменение количества подаваемого тепла равно Сi",

где Аi, Вi ,Сi – перечисленные выше значения лингвистических переменных.

Полный набор правил задавался таблицей:

| N | Отклонение давления РЕ | Скорость изменения отклонения давления СРЕ | Изменение количества подаваемого тепла НС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NB | NB или NM | PB |
| 2 | NB или NM | NS | PM |
| 3 | NS | PS или NO | PM |
| 4 | NO | PB или PM | PM |
| 5 | NO | NB или NM | NM |
| 6 | PO или ZO | NO | NO |
| 7 | PO | NB или NM | PM |
| 8 | PO | PB или PM | NM |
| 9 | PS | PS или NO | NM |
| 10 | PB или PM | NS | NM |
| 11 | PB | NB или NM | NB |
| 12 | NO | PS | PS |
| 13 | NO | NS | NS |
| 14 | PO | PS | PS |
| 15 | PO | PS | NS |

Нечеткие системы

Под нечеткой системой понимают модель с одним или несколькими входами, заданными в виде лингвистических переменных, с одним либо несколькими выходами (четкими либо нечеткими), функционирующую на базе нечетких правил. Нечеткие правила, обычно имеют продукционную форму, а их вид зависит от типа модели.

Наиболее распространены в настоящее время модели Мамдани, нечеткие правила в которых имеют следующую форму:

ЕСЛИ x1 есть A11 И x2 есть A21 И … И xn есть An1 ТО y есть B1    (1)

где x1,...,xn – входные лингвистические переменные, y – выходная лингвистическая переменная, а Aij, Bi – нечеткие переменные, определяющие их значения.

В нечетких моделях Мамдани входы и выход являются нечеткими и задаются в виде значений лингвистических переменных.

Пример правила в нечеткой модели Мамдани:

ЕСЛИ влажность ВЫСОКАЯ И температура СРЕДНЯЯ

ТО установить угол поворота клапана МАЛЕНЬКИМ

Общая схема нечетких систем Мамдани представлена на рис. 3.

Рис. 3. Общая схема нечетких систем Мамдани

Когда на входы нечеткой системы поступают конкретные значения параметров, модель осуществляет нечеткий вывод и формирует непосредственное значение на выходе модели. Пример нечеткого вывода в максиминных моделях Мамдани с дефаззификацией по методу центра тяжести представлен на рис. 4.

Рис. 4. Пример вывода на нечеткой модели Мамдани

Нечеткий вывод на каждом из правил Ri нечеткой модели здесь осуществляется следующим образом:

1. Вычисляется степень принадлежности wj=μAij(xj)

2. Находится w=minjwj

3. Определяется нечеткое множество Bi =w∧Bi

Результаты нечеткого вывода каждого из нечетких правил объединяются.

Конструктор нечетких систем CubiCalc

Система CubiCalc является интерактивной оболочкой для проектирования моделей систем нечеткого управления, основанных на нечетких продукционных правилах. Принимая на вход четкие значения переменных лингвистического характера, она способна обработать их с привлечением нечетких продукционных правил согласно модели Мамдани и сформировать на выходе системы значения выходных переменных.

Нечеткие продукционные правила в системе CubiCalc имеют вид (1).

Примером такого правила может служить следующее:

ЕСЛИ давление в резервуаре маленькое

И температура воды большая

И рост давления маленький

И рост температуры небольшой

ТО немного повернуть регулятор потока воды.

В данном правиле параметры

1. давление,

2. температура,

3. рост давления,

4. рост температуры,

5. угол поворота регулятора потока воды

– есть лингвистические переменные, принимающие соответственно следующие значения в виде нечетких переменных:

1. маленькое,

2. большая,

3. маленький,

4. небольшой,

5. немного.

Контрольные вопросы

- Что понимается под нечетким управлением, нечетким контроллером?

- Определения и примеры нечетких и лингвистических переменных.

- Что понимается под нечеткой системой?

- Какую форму записи имеют правила нечеткой модели Мамдани? В чем особенность представления данных правил?

- Объясните схему нечеткой системы Мамдани.

- Пояснить процесс логического вывода на правилах в модели Мамдани.

- Для чего предназначена система CubiCalc?

- Какой вид имеют правила в CubiCalc?

ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ

Задание 1. Знакомство с системой CubiCalc на примере модели управления грузовиком TRACKXY

1.1. Запустить систему CubiCalc и познакомиться с основными функциями меню данной системы.

1.2. Загрузить демонстрационную программу TRUCKXY – модель системы управления грузовиком для въезда его в узкие ворота.

1.3. В режиме пошагового исполнения (клавиша (F8)) поработать с данной моделью, запустив ее несколько раз, исследовав траекторию движения грузовика (окно Track Yard), активацию нечетких правил (окно X vs Y activation), результат нечеткого вывода в виде нечеткого множества угла поворота руля (окно Theta Resultant).

Формально модель работы данной системы задается в разделе PROJECT меню и включает в себя следующие основные разделы:

1) Меню Variables – конструктор входных, выходных лингвистических и временных переменных модели.

2) Меню Adjectives – конструктор лингвистических переменных модели, позволяющий формировать их значения – нечеткие переменные.

3) Меню Values – исследование текущих значений определенных в модели переменных.

4) Меню Rules – конструктор нечетких продукционных правил модели вида (1), согласно которым происходит функционирование системы.

5) Меню Initialization – раздел инициализации значений переменных модели.

6) Меню Preprocessing (предобработка) – раздел действий, выполняемых перед каждым циклом отработки нечетких правил.

7) Меню Postprocessing (постобработка) – раздел действий, выполняемых после каждого цикла отработки нечетких правил.

8) Меню Simulation (моделирование) – раздел действий, определяющих функционирование нечеткой модели (изменение значений переменных моделей по результатам нечеткого вывода).

9) Plots – графики, отображающие работу модели.

Вернемся к модели управления грузовиком. Работа данной модели основана на следующих интуитивных соображениях эксперта:

1) Расстояние грузовика до ворот по Y описывается с помощью двух категорий – БОЛЬШОЕ и МАЛЕНЬКОЕ.

2) Если расстояние БОЛЬШОЕ, то поступаем по обычным правилам (в модели они заданы), если МАЛЕНЬКОЕ, то стараемся отогнать грузовик от нижней границы и выгнать его на середину площадки.

В модели управления грузовиком кроме расстояния до ворот Y вводятся, также дополнительные переменные. Ниже представлены наименования и значения данных переменных.

Значения лингвистической переменной Phi (ориентация грузовика):

VL0 – Намного левее от нулевого угла.

L0 – Левее от нулевого угла

M0 – Более-менее нулевой угол.

R0 – Правее от нулевого угла.

VR0 – Намного правее от нулевого угла.

VL90 – Намного левее 90 градусов

L90 – Левее 90 градусов

M90 – Более менее 90 градусов

R90 – Правее 90 градусов

VR90 – Намного правее 90 градусов

VL180 – Намного левее 180 градусов

L180 – Левее 180 градусов

M180 – Более-менее 180 градусов

R180 – Правее 180 градусов

VR180 – Намного правее 180 градусов

Значения лингвистической переменной Phi45 (ориентация грузовика по отношению к 45 градусов):

VL45 – Намного правее 45 градусов

L45 – Левее 45 градусов

M45 – Более – менее 45 градусов

R45 – Правее 45 градусов

VR45 – Намного правее 45 градусов

Значения лингвистической переменной Phi135 (ориентация грузовика по отношению к 135 градусам):

VL135 – Намного левее 135 градусов

L135 – Левее 135 градусов

M135 – Более-менее 135 градусов

R135 – Правее 135 градусов

VR135 – Намного правее 135 градусов

Значение лингвистической переменной X (горизонтальная позиция):

LG_LEFT – Намного левее от центра

LEFT – Левее центра

LG_LCTR – Близко к центру слева

LCTR – Очень близко к центру слева

CENTER – Более-менее в центре

RCTR – Очень близко к центру справа

LG_RCTR – Близко к центру справа

RIGHT – Правее центра

LG_RIGHT – Намного правее справа от центра

Значение лингвистической переменной Theta (Поворот руля):

NB – Намного против часовой стрелки

NM – Средне против часовой стрелки

NS – Немного против часовой стрелки

ZE – Нулевой поворот

PS – Немного по часовой стрелке

PM – Средне по часовой стрелке

PB – Намного по часовой стрелке

1.4. Вызвать пункт меню Project –> Variables, изучить все лингвистические переменные модели TRACKXY, изучить их семантику и ответить на следующие вопросы:

- Сколько переменных, и какие присутствуют в разработанной модели?

- Какие типы переменных поддерживает система CubiCalc?

- Какие переменные в модели TRACKXY являются входными, какие выходными, какие временными?

- Что понимается в модели CubiCalc под выражениями «Повернуть руль намного против часовой стрелки»? «Находиться очень близко к центру слева»? Дайте естественно языковую интерпретацию их значениям.

- Для каждой их нечетких переменных модели дать интерпретацию двух произвольных их значений (их функции принадлежности).

1.5. Войти в раздел Project –> Rules и изучить правила, по которым функционирует модель TRUCKXY. Ответить на следующие вопросы:

- Сколько правил включает нечеткая модель системы?

- Переведите на естественный язык 10 любых правил данной системы.

1.6. Изучить действия, выполняемые на фазе инициализации системы.

1.7. Во вкладке Simulation изучить действия, по которым моделируется поведение системы на каждой итерации.

1.8. Во вкладке Plots изучить графики, которые отражают результаты работы системы. Какие типы графиков доступны для создания?

1.9. Запустить модель на выполнение и посмотреть результаты ее работы.

1.10. Попытаться изменить функционирование модели, например, увеличить скорость автомобиля, изменить значения лингвистических переменных (например, переопределить ряд значений лингвистической переменной X). После этого заново запустить модель и изучить, насколько корректно она функционирует, будет ли грузовик въезжать в ворота в данном случае. Показать результаты работы модифицированной модели преподавателю.

Задание 2. Разработать нечеткую модель управления для решения следующей задачи

Задача: имеется некая техническая система, на вход которой подается информация с двух датчиков – датчика температуры (пределы изменения 0 – 100 С) и давления (пределы изменения 100 – 1000 МПа). Назначение системы – управление вентилем подачи пара.

Вентиль может быть повернут влево или вправо максимум на 90 градусов. Пределы изменения угла поворота [-90, 90].

Функционирование системы осуществляется на основе следующего набора правил:

1. Если температура маленькая и давление маленькое, то повернуть вентиль очень сильно влево.

2. Если температура маленькая и давление среднее, то повернуть вентиль сильно влево.

3. Если температура маленькая и давление большое, то повернуть вентиль немного влево.

4. Если температура средняя и давление маленькое, то повернуть вентиль немного влево.

5. Если температура средняя и давление среднее, то повернуть вентиль в нейтральное положение.

6. Если температура средняя и давление большое, то повернуть вентиль немного  вправо.

7. Если температура большая и давление малое, то повернуть вентиль немного вправо.

8. Если температура большая и давление среднее, то повернуть вентиль сильно вправо.

9. Если температура большая и давление большое, то повернуть вентиль очень сильно вправо.

В модели необходимо задать следующие правила изменения температуры и давления после выполнения каждого цикла работы системы:

(Раздел simulation)

1. Температура = Температура - Угол поворота вентиля/4 + uniform()*10 - uniform()*10 + Давление/100.

2. Давление = Давление - Угол поворота вентиля/4 + uniform()*10 - uniform()*10 + Темпаратура/10.

(Раздел postprocessing)

3. В 5 случаях из 100 после выполнения каждого цикла температура поднимается вверх на 5 градусов.

4. В 5 случаях из 100 после выполнения каждого цикла давление поднимается на 25 МПа.

Здесь uniform () – случайное число от 0 до 1.

Перед первым запуском, произвести инициализацию данных переменных следующим образом:

Температура = 50

Давление = 600

2.1. Описать систему, функционирующую по заданным правилам и отображающую диаграмму срабатывания правил, а также графики изменения значений переменных давления и температуры с течением времени.

2.2. Поработать с созданной моделью. Что Вы можете сказать по поводу ее устойчивости? Добиться устойчивой работы модели (без выхода параметров за предельные для них границы) в течение длительного времени.

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Название лабораторной работы

Работа c оболочкой проектирования нечетких систем CubiCalc.

Цель лабораторной работы

Изучить основы создания и принципы функционирования нечетких экспертных систем.

Выполнил

Студент гр. № ______

ФИО ________________________________________________________

Результаты выполнения заданий

Ответы на вопросы из заданий №1 и №2: _______________________________

Измененные параметры в модели управления грузовиком: ________________

Реакция системы на изменение функционирования модели: _______________

Формализованное задание одного из правил в модели системы управления вентилем подачи пара: _______________________________________________

Сформированные в программе функции принадлежности переменных Температура, Давление и Угол поворота вентиля: ________________________

Содержание раздела postprocessing в модели системы управления вентилем подачи пара: ________________________________________________________

Графики изменения значений переменных давления и температуры с течением времени: ___________________________________________________________

Предпринятые действия для устойчивой работы модели в течение длительного времени: ___________________________________________________________