# КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА

Кафедра радиоэлектроники и информационно-измерительной техники

Теория радиотехнических сигналов

Козлов В.А.

# СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Методические указания к лабораторно-практическому занятию

# Казань, 2012.

Цель занятия: изучение методов теоретического определения спектральных характеристик периодических и непериодических детерминированных сигналов и методов восстановления временных функций на компьютере.

I Спектральный АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

# 1.1.Краткие сведения из теория и методика решения задач

Спектром периодического сигнала s(t) называют его характеристику в частотной области, показывающую, какими должны быть выбраны постоянная составляющая a0/2, а также амплитуды An , частоты n и начальные фазы n гармоник спектра, чтобы их сумма давала сигнал, описываемый временной функцией s(t). Данное определение спектра основано на возможности представления периодической функции s(t) с периодом повторения Т  рядом Фурье

s(t)=a02+n=1∞An⋅cos(nΩt−ψn)  ,                                                                               (1.1)где  =2π/T - основная частота в спектре сигнала.

a02=1T0Ts(t)dt   ,                                                                                                            (1.2)an=2T0Ts(t)cos(nΩt)dt  ,                                                                                                  (1.3)bn=2T0Ts(t)sin(nΩt)dt   ,                                                                                                  (1.4)Если функция s(t) известна, т.е. записана для отрезка времени, равного одному периоду Т , то спектр периодического сигнала может быть рассчитан с помощью соотношений:

An=(an2+bn2)   ,                                                                                                           (1.5)ψn=arctg(bnan)   ,                                                                                                           (1.6)При использовании соотношений (1.2)(1.6) для теоретического определения спектра периодического сигнала необходимо иметь в виду следующие моменты.

Интервал интегрирования в выражениях (1.2)(1.4) должен соответствовать отрезку времени, для которого записана функция s(t), и может быть не от 0 до Т , а соответствовать любому непрерывному отрезку времени, равному по продолжительности периоду повторения сигнала T. Удобнее описать функцию s(t) так, чтобы выявились ее четность, либо нечетность. Если s(t) - четная, т.е. выполняется условие s(-t)=s(t), то коэффициенты Фурье bn =0. Если s(t) нечетная, т.е. выполняется условие s(-t)=-s(t), то an =0.

Амплитуды гармоник Аn  в силу физического смысла понятия амплитуда колебания должны быть вещественными, неотрицательными величинами .

При использовании (1.6) для расчета начальных фаз гармонии необходимо иметь ввиду, что таблицы функций, микрокалькуляторы дают главное значение угла, лежащее в пределах I и 4 квадрантов. Реальное значение начальной фазы может лежать и в других четвертях и определяется с учетом знаков коэффициентов Фурье an и bn. Поэтому при необходимости найденное с помощью таблиц функций или микрокалькулятора значение n корректируют, добавляя к рассчитанному или вычитая . Например, если an<0, bn<0, то найденное из таблиц главное значение функции arctg(x) будет лежать в первом квадранте, в то время как угол должен лежать в третьем квадранте. Поэтому из табличного значения arctg(bn/an) нужно вычесть .

При решении задач по спектральному анализу периодических сигналов бывает полезно пользоваться теоремой запаздывания: смещение сигнала по временной оси, в частности запаздывание его на время t0, не изменяет амплитуд гармоник Аn в спектре сигнала, а их начальные фазы n изменяет на (nt0).

Для наглядности решения задач, как правило, завершают построением спектральных диаграмм: амплитудного спектра - зависимости амплитуд гармоник от номера An=f(n) или от частоты гармоники An=f{n), а в некоторых случаях и фазового спектра - зависимости начальных фаз от номера или дискретной частоты n= f(n) или n=f(n). Поскольку спектр периодического колебания состоит из отдельных линий (гармоник), то его называют дискретным или линейчатым.

## 1.2.Аналитическое решение задач

Рис. 1.1

I.2.1. Определить спектр периодической последовательности однополярных прямо угольных импульсов (рис.1.1), записать ряд Фурье. Построить амплитудный спектр сигнала для случая Т/=N=3.

s(t)=(E,  0≤t≤τ2,0,  τ/2≤t≤T2.Решение. Запишем функцию s(t)

Поскольку s (t) - четная, bn=0.

a02=1T−τ2τ2Edt=ETt|τ2−τ2=EτT=EN   , Далее находим постоянную составляющую

(N - скважность последовательности) ,

an=2T−τ2τ2Ecos(nΩt)dt=2ETsin(nΩt)nΩ|τ2−τ2=4EnΩTsin(nΩτ2)   .и коэффициенты Фурье  an

an=2Enπsin(nπN)Заменяем T=2, n/2=n(2/T)(/2)=n/N. Получаем

An=2Enπsin(nπN)    Определяем амплитуды гармония An

ψn=arctg(bnan)=0,an>0π,an<0   .и их начальные фазы n

Записываем ряд Фурье

Рис. 1.2

s(t)=EN+n=1∞2Enπsin(nπNcos(nΩt−ψn)   .

Используя выражение для амплитуд гармоний An, полученное выше, производим расчет амплитуд первых семи гармония и строим амплитудный спектр исследуемого сигнала для N=3 (рис.1.2)

Обращаем внимание, что амплитуды гармоник, номер .которых кратен N , т.е. А3, A6,…, равны 0.

1.2.2.Определить спектр периодической последовательности пилообразных импульсов (рис.1.3). Построить нормированный амплитудный спектр (An /А1)=f(n).

Рис. 1.3

s(t)=E2+n=1∞Enπcos(nΩt+π2)    ,        An=Enπ    .

Ответ:

1.3. Для проверки правильности полученных выше аналитических выражений нужно провести восстановление временной функции каждого сигнала с помощью программы Sintfp.

Текст программы Sintfp

# II.СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

# 2.1.Краткие сведения из теории и методика решения задач

Свойства непериодического сигнала в частотной области характериэует функция спектральной плотности S.(ω), имеющая смысл комплексной амплитуды гармоники, приходящийся на 1Гц в бесконечно узкой полосе частот, содержащей рассматриваемую частоту ω. Функция S.(ω) имеет размерность

[единица напряжения (тока)/единица частоты]

S.(ω)=−∞∞s(t)e−jωtdt        .                                                                                               (2.1) и при известной функции s(t) может быть найдена с помощью прямого преобразования Фурье

Выражение (2.1) можно использовать при исследовании сигналов, функция s(t) которых удовлетворяет условию абсолютной интегрируемости

−∞∞s(t)dt<∞         .                                                                                                          (2.2)После получения функции S.(ω), которая обычно является комплексной, с целью более наглядного представления спектральных характеристик сигнала строят графики зависимостей S(ω)=│S.(ω)│ (амплитудный спектр), а в некоторых случаях и ψ(ω)=arg[S.(ω)]-фазовый спектр.

Поскольку отдельные составляющие в спектре непериодического сигнала смещены на бесконечно малую величину dω, спектр непериодического сигнала называют сплошным.

По известной спектральной функции S.(ω) можно найти (восстановить) временную зависимость с помощью обратного преобразования Фурье

s(t)=12π−∞∞S.(ω)ejωtdω       .                                                                                           (2.3)При решении задач по спектральному анализу непериодических сигналов бывает полезно использовать ряд свойств преобразований Фурье. И в частности:

- свойство линейности: если сигналу s1(t) отвечает спектральная плотность S.1(ω), сигналу s2(t) - спектральная плотность S.2(ω) ω), то сигнал s(t)=s1(t)±s2(t) будет иметь спектральную плотность S.(ω)= S.1(ω)±S.2(ω),

- свойство запаздывания: если сигнал s(t) имеет спектральную функцию S.(ω). то сигнал s1(t), отличающийся от s(t) только смещением во времени s1(t)=s(t-τ), имеет спектральную функцию S.1(ω)= S.(ω)e-iωτ. При этом амплитудные спектры сигналов s(t) и s1(t) совпадут, а их фазовые спектры будут отличаться на ωτ.

Например, трапецеидальный импульс (рис.2.1) можно представить в виде суммы четырех линейно изменяющихся напряжений (рис.2.2)

s(t)

E

t

(τ1                       τ2     (τ1+τ2)

Рис. 2.1

s1(t)

-s1(t-τ1)

-s1(t-τ2)

s(t-τ1-τ2)

t

s(t)

Рис. 2.2

Тогда достаточно найти спектральную плотность сигнала s1(t) функцию S.1(ω).

S.(ω)=S.1(ω)⋅(1−e−jωτ1−e−jωτ2+e−jω(τ1+τ2))       .             . При этом спектральная плотность сигнала s(t) - функция S.(ω) запишется так

Для нахождения модуля полученной выше функции S(ω). полезно вынести из скобки общий множитель e−jω(τ1+τ2)2.

2.2.Аналитическое решение задач

s(t)

t

-τ/2       0        τ/2

E

Рис. 2.3

2.2.1. Определить спектральную плотность одиночного прямоугольного импульса (рис.2.3). Построить амплитудный и фазовый спектры.

Решение.

Запишем функцию s(t):	s(t)=E,0≤t≤τ2,0,t>τ2.

s(t) явно отвечает условию абсолютной интегрируемости.

Поэтому прямо используем (2.1)

S(ω)=−τ2τ2Ee−jωtdt=E−jωe−jωt|−τ2τ2=Eωejωτ2−e−jωτ2j==2Eωsin(ωτ2)=Eτsin(ωτ2)ωτ2.

Функция S.(ω) получилась чисто вещественной. Однако при определенных значениях аргумента она принимает отрицательные значения. •Это необходимо учесть при построения спектров амплитуд и фаз: на тех участках оси абсцисс, где функция S.(ω) принимает отрицательные значения, мы будем рисовать S(ω)=S.(ω). положительной, а argS.(ω) будет равен нечетному числу π. Спектры амплитуд и фаз одиночного прямоугольного импульса приведены на рис. 2.4.

3π

-π

-3π

4π/τ

ω

arg[S(ω)]

-4π/τ

│S(ω)│

ω

-2π/τ     0    2π/τ   4π/τ

Eτ

Рис. 2.4

2.2.2. Определить спектральную плотность пары прямоугольных импульсов (рис.2.5). Построить амплитудный спектр для τ2=2τ1, τ3=3τ1.

s(t)

0        τ1        τ2        τ3

t

E

Рис. 2.5

Указания.

I. Представить исследуемый сигнал в виде суммы двух одиночных импульсов. Воспользоваться свойствами линейности и запаздывания.

2. Для определения функции S.(ω) подставить известные соотношения между τ1,τ2,τ3, вынести из скобки общий множитель e−jω3τ12

Ответ.	S.(ω)=2Eτ1sin(ωτ12)ωτ12cos(ωτ1)

2.3.Для проверки правильности решения можно восстановить временную функцию по полученному выражению спектральной плотности. Для этого нужно использовать программу Sintns

Текст программы Sintns