Казанский государственный технический университет

им.А.Н. Туполева.

Кафедра РТС

Лабораторный практикум

по курсу «Теория электросвязи»

Лабораторная работа №103

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ

ИХ ПРЕВЫШЕНИЕ НАД ПОМЕХАМИ.

Часть II

Оптимальная линейная фильтрация

-2-

Общие сведения о приеме сигналов.

На приемной стороне о передаваемых сигналах обычно имеются некоторые предварительные (априорные) сведения. Могут быть известными, например, частота несущей, вид модуляции, ширина спектра и т.д. сигнал, о котором заранее все известно, не несет информации, а абсолютно неизвестный сигнал нельзя было бы принять.

Известные параметры сигнала могут быть использованы в приемнике для лучшего отделения сигналов от помех. Чем больше наши знания о сигнале, тем совершеннее могут быть методы приема.

Параметры, в изменениях которых заложена переносимая информация, называются информационными. Изменения этих параметров на приемной стороне заранее известны. В зависимости от вида и назначения передачи на приемной стороне системы связи возникают следующие три основные задачи:

- обнаружение сигналов;

- различение сигналов;

- Восстановление сигналов.

При обнаружении сигналов задача сводится к получению ответа на вопрос, имеется ли на входе приемника сигнал или нет, точнее, имеется ли на входе сигнал плюс шум или только шум. Если мы в состоянии обнаружить сигнал, то появляется возможность передачи информации при помощи двоичного кода. Наличие сигнала (посылка) будет соответствовать символу 1, отсутствие сигнала (пауза) – символу 0. Этот принцип используется в системах с пассивной паузой.

При передаче двух сигналов S1и S2 возникает задача не обнаружения, а различение двух сигналов. Здесь необходимо дать ответ на вопрос, имеется ли на входе приемника сигнал S1 или сигнал S2. ответ на этот вопрос определяется уже не свойствами каждого сигнала в отдельности, а их различением. Сигналы могут различаться между собой различными параметрами. Очевидно, нужно стремиться к тому, чтобы различие было наибольшим и

-3-

более стойким к воздействию помех. Случай обнаружения может рассматриваться как вырожденный случай различения двух сигналов, когда один из них тождественно равен нулю.

Задача восстановления сообщения существенно отличается от задач обнаружения и различения сигналов. Она состоит в том, чтобы получить выходной сигнал ϑ(t), наименее отличающийся от преданного сообщения u (t). При  этом сообщение u (t) заранее неизвестно; известно лишь, что оно принадлежит к некоторому множеству или является реализацией некоторого случайного процесса.

На рис.1 приведена функциональная схема приемника дискретных сигналов, искаженный помехой, подвергается определенной обработке в блоке додетекторной обработки (1), детектируется детектором (2), проходит через схему последетекторной обработки (3) и поступает на решающее устройство (4):

1

2

3

4

Рис.1

Очевидно, что вероятность неправильного опознавания сигнала существенным образом зависит от отношения сигнал/шум на входе решающего устройства. Поэтому основной задачей обработки сигналов в приемнике является увеличение отношения сигнал/шум. Обработка сигналов в блоках 1 и 3, как правило, решает именно эту задачу.

В обычном приемнике непрерывных сигналов додетекторная обработка сигналов осуществляется с помощью резонансных усилителей, обеспечивающих необходимую частотную селекцию, а следовательно, и уменьшение мощности шумов на входе детектора. Функции последетекторной обработки при этом выполняются усилителем низкой частоты. Решающее устройство в

-4-

таких приемниках отсутствует. Вместо него на выходе имеется устройство, воспроизводящее или записывающее принятое сообщение.

В системах передачи дискретных сообщении основными видами обработки сигналов в приемнике является стробирование, фильтрация и интегрирование.

Стробирование сигналов является простейшим видом обработки. Этот вид известен давно и широко применяется на практике. Обработку сигналов стробированием часто называют приемом по методу укороченных контактов. При стробировании данного элемента сигнала производится отсчет его текущего значения (напряжения или тока)   в определенный момент времени.  Последний выбирается в той части элементов, которая в наименьшей степени подвержена искажениям. Так как статистические характеристики помех мало зависят от выбора момента времени, то момент стробирования необходимо выбирать из условия уменьшения  влияний искажений, обусловленных переходными процессами в фильтрах. Эти искажения в наибольшей мере проявляются на границах элементов сигнала, поэтому момент стробирования, как правило, выбирается в средней части элемента, где полезный сигнал имеет максимальное значение. Фиксирование моментов стробирования производится специальными сигналами, поступающими от системы синхронизации. Стробирование, очевидно, может производиться лишь после детектора, на выходе которого текущие значения сигнала пропорциональны изменению модулирующего параметра.

Фильтрация принимаемых сигналов может выполняться как до, так и после детектора. При использовании синхронного детектора принципиально фильтрация до и после детектора может дать один и тот же результат. Практически же обычно производят фильтрацию сигнала дважды, как до, так и после детектора.

Операция интегрирования может рассматриваться либо как процесс накопления (суммирования), либо как определение среднего значения сигнала. Любой фильтр в той или иной мере производит интегрирование поступающего на его вход колебания.

-5-

При определенных условиях операция интегрирования эквивалентна фильтрации. Интегрирование так же, как и фильтрация, может осуществляться как до, так и после детектора.

Методы приема можно классифицировать и по видам применяемых детекторов, и по способам детекторной и последетекторной обработки. По виду детектора различают следующие основные методы приема: когерентный, некогерентный, корреляционный и автокорреляционный; по способу обработки сигналов – узкополосный прием, интегральный прием и т.п.

Помехоустойчивость различных способов приема дискретных сообщений оценивается вероятностью ошибки приема одиночного символа или отношением мощностей сигнала и помехи (превышением сигнала над помехой)… последний метод сравнения различных способов приема может быть в некоторых случаях оправдан, поскольку увеличение h2 чаще всего сопровождается уменьшением вероятности ошибок. При этом однако необходимо учитывать следующие обстоятельства.

- после прохождения сигнала и помехи через нелинейное устройство на выходе последнего можно различать в общем случае результат воздействия сигнала, результат воздействия помехи и результат взаимодействия сигнала с помехой (комбинационные частоты). Последний можно с одинаковым осн6ованием причислить как к сигналу, так и к помехе. Поэтому термин «превышение сигнала над помехой» имеет вполне определенный смысл только для линейных систем, а для нелинейных он определяется более или менее произвольно.

- При одинаковых отношениях сигнала к помехе (в некоторой точке приемного тракта) могут иметь место различные вероятности ошибок, если различны распределения вероятностей помехи или сигнала.

-6-

Оптимальная линейная фильтрация.

Под оптимальной линейной фильтрацией сигналов понимается такая обработка, когда улучшение качества приема достигается подбором наивыгоднейшей формы амплитудно-частотной характеристики линейного фильтра в зависимости от формы спектра сигнала. Критерием качества приема здесь могут служить значения отношения сигнал/шум h2 или среднеквадратичная ошибка воспроизведения принятого сигнала ε2. соответственно этому различают два типа фильтров:

- оптимальный фильтр I рода, максимизирующий превышение сигнала над шумами h2.

- оптимальный фильтр  II рода, минимизирующий среднеквадратичную ошибку воспроизведения сигнала ε2 .

Области применения  и способы включения фильтров обоих типов различны. Пусть на вход приемника поступает колебание  x(t) = s(t) + n(t), где s(t)- полезный сигнал, n(t)- шум. Назначение  приемного устройства может быть двояким: оно должно наилучшим образом воспроизводить переданное сообщение или с минимальной ошибкой воспроизводить форму всего сигнала. Чтобы пояснить принципиальное различие между этими двумя задачами, рассмотрим следующий пример. В каналах цифровой телефонии сигналы передают посредством импульсно-кодовой модуляции и представляют собой последовательности прямоугольных импульсов. Из-за ограниченности полосы пропускания канала связи эти импульсы на приемной  стороне претерпевают сильные искажения формы. Однако информация в рассматриваемом случае заложена не в форме импульсов, а в наличии или отсутствии импульса в течение очередной единичной посылки, и поэтому искажения формы импульсов еще не приводят к искажению передаваемого сообщения. Поэтому работу такого фильтра нецелесообразно характеризовать величиной ε2 , здесь больше подходит критерий	  максимизации отношения сигнал/шум h2 , так как повышение h2 создает более благоприятные условия  для демодуляции сигнала. Если же необходимо минизировать искажения формы всего сигнала  s(t) , то целесообразно применить

-7-

другой оптимальный фильтр с более широкой полосой пропускания, обеспечивающий минимальное значение ε2 .

Таким образом, оптимальный фильтр 1 рода целесообразно использовать для фильтрации модулированных колебаний перед  их детектированием.

При этом задача фильтрации состоит в наилучшем выделении на фоне шумов не всего сигнала  s(t) , а лишь его информативного параметра, модулированного первичным сигналом. Оптимальный фильтр II рода следует применять в тех случаях, когда необходимо возможно точки выделить весь сигнал s(t) , а не один или несколько его параметров, поэтому такие фильтры могут включаться после детектора.

Оптимальная фильтрация 1 рода.

Пусть на фильтр с коэффициентом передачи k(jω) воздействуют сигнал известной формы А(t) и помеха n(t), представляющая собой стационарный случайный процесс. Считая, что сигнал имеет конечную длительность и поэтому является абсолютно интегрируемым, можно представить его в виде интеграла Фурье

А(t) = 12π−∞∞s(jω)ejωt dω                                            (1)

Где

S(jω) = −∞∞A(t)e-jωt dt                                                     (2)

Полезный сигнал на выходе фильтра в некоторый момент t = t0, очевидно, будет равен

-8-

А(t0) = 12π−∞∞ejω t0  K(jω) S(jω) dω                     (3)

Где K(jω) – коэффициент передачи фильтра.

Мощность помехи на выходе фильтра согласно теореме Хинчина есть:

N = n2(t) = 12π−∞∞| K(jω) |2 δn (ω) dω                  (4)

Отношение сигнала к помехе на выходе фильтра в момент t = t0 определяется согласно (3) и (4) выражением:

h2 = A2(t0)n2(t)=12π  −∞∞ejωt0K(jω)S(jω)dω2−∞∞k(jω)2δN(ω)dω       (5)

Где А(t0) максимальное значение сигнала, которое он достигает в некоторый момент времени t0.

Назовем оптимальный такой фильтр, который обеспечивает максимальное отношение сигнала к помехе на выходе. На основании известного неравенства Шварца – Буняковского имеем:

-9-

|−∞∞ejω k0  K(jω) S(jω) dω | 2 ≤  −∞∞| K(jω) | 2 GN(ω)dω  ×

S(jω)2GN(ω) dω                                                                                                  (6)

Откуда

h2 ≤  12π−∞∞S(jω)2GN(ω)    dω                                              (7)

Легко видеть, что фильтр, обеспечивающий максимум h 2, т.е. равенство в (7), должен иметь коэффициент передачи вида:

K(jω) = C · e -jω t0   S*(jω) / GN(ω)                           (8)

Где S*(jω)  - функция, комплексно – сопряженная со спектром сигнала; С – произвольная постоянная.

Максимальное значение h2 при этом будет равно:

h2max =  12π−∞∞|S(jω)|2GN(ω)  dω                                       (9)

оптимальный линейный фильтр согласно (8) лучше пропускает те частоты, на которых больше интенсивность помех. Формула (9)

-10-

показывает, что отношение сигнала к помехе на выходе такого фильтра тем больше, чем больше отличие спектра сигнала от спектра помехи.

Пример 1. Пусть помеха имеет экспоненциальную форму спектра

Gn (ω) = G0exp [ - 2|ω−ω0|Δωэn

А сигнал – прямоугольную

S(ω)  =  S0,ω∈ω1,ω2

0   ω∈ω1,ω2

Где ω0= ω1+ω22, ω0 >> ωэn.

Тогда согласно (9)

h2max = S022πGu · 20ω2exp2ω−ω0Δωэndω=1γeγ−1h02

где h20 = S20/ 2πGu - отношение энергии сигнала к максимальной плотности помехи на входе фильтра; γ= ΔωэnΔωэn -  отношение эффективных полос частот спектров сигнала и помехи. Множитель при h20 в формуле для h2max характеризует степень подавления помехи в фильтре. Для сосредоточенных по спектру помех γ>>1

-11-

h2max 1γeγh02

Если, например, γ=to,то  h2max  2·104 h20.

Таким образом, используя априорные сведения о форме помехи (распределение ее энергии по спектру), можно путем оптимальной фильтрации обеспечить высокую степень подавления помех, энергия которых сосредоточена в сравнительно узких участках спектра. Так как помехи имеют случайный характер, то сведения об их форме могут быть получены только путем измерения их параметров в процессе приема сигналов. Другими словами, оптимальные схемы приема сигналов на фоне сосредоточенных помех принципиально должны быть адаптивными. В ряде случаев для подавления сосредоточенных помех достаточно иметь сведения лишь об основных параметрах помехи. Такими параметрами    являются эффективная ширина спектра помехи и ее положение на шкале частот. Простейшими и сравнительно эффективными способами подавления сосредоточенных по спектру помех, использующими сведения о положении помехи на шкале частот, являются способы, основанные на исключении (стирании) из областей приема участков спектра, пораженных помехой.

Для помехи с равномерным спектром  GN(ω) =δ2=const  коэффициент передачи оптимального фильтра согласно (8)

K(jω) = C1 e-jωt0  S*(jω)                                         (10)

Итак, комплексная частотная характеристика оптимального фильтра при равномерном спектре помехи на входе должна быть  комплексно – сопряженной со спектром сигнала с точностью до множителя C1exp (-jωt0) где t0 – момент отсчета отношения

-12-

сигнала к помехе. Частотная характеристика в этом случае полностью определяется формой сигнала, «согласована» с ним.

Поэтому такой фильтр иногда называют согласованным фильтром.

Формула (9) принимает вид

h2max = 12πδ2−∞∞|S(ω) |2 dω                                 (11)

из теоремы Парсеваля следует тождество

12π−∞∞|S(ω) |2 dω =  −∞∞A2(t)dt=E

Поэтому

h2max = Е / δ2                                                           (12)

где Е – энергия полезного сигнала.

Пример 2. Для сигналов с прямоугольной огибающей

A (t) = Uc cos ω0 t,       t ∈[0,  τ0]

h2max = Uc2τc22δ2=h02                                                   (13)

или, вводя Δf  и учитывая, что δn2=δ2Δfэ

-13-

h2max = Uc2δnτ0Δfэ=hx2τ0Δfэ                                       (14)

Отсюда следует, что превышение сигнала над помехой на выходе фильтра определяется произведением длительности сигнала τ 0 и эффективной полосы пропускания фильтра Δfэ.

Импульсный отклик согласованного фильтра легко определяется на основании преобразования Фурье. Согласно (10) имеем

g (t) = 12π−∞∞k(jω)ejωtdω=C12π−∞∞S(jω)e−jω(t−t0)dω

В соответствии с теоремой запаздывания умножение спектра на…………… равносильно задержке сигнала на время t0. Следовательно

g (t) = С1 А(t-t0)                                                  (15)

Итак,  импульсным откликом согласованного фильтра является зеркальное отображение функции, описывающей сигнал, относительно t0 в масштабе «С1». Очевидно t0 не может быть меньше момента окончания сигнала T. Это означает, что для практически реализуемого фильтра должно выполняться условие t0 >> Т. Напряжение на выходе  согласованного фильтра в некоторый момент времени t   согласно теореме Дюамеля

U(t)=  −∞∞X(t−τ)g(τ)dτ=C1−∞∞X(t−τ)A(t0−τ)dτ=C1ΨXA(t−t0) (

(16)

-14-

При t=t0 это напряжение будет иметь максимальное значение

U(t0) = C1ΨXA(0)

Равенство (16) показывает, что напряжение на выходе согласованного фильтра пропорционально функции взаимной корреляции принятого сигнала Х(t) и переданного сигнала А(t). В этом отношении согласованный фильтр адекватен коррелятору.

Интервал корреляции Δτ функции ΨXA(τ) определяет длительность сигнала на выходе согласованного фильтра. В зависимости от типа сигнала эта длительность может быть равной  или меньшей длительности сигнала на входе. Поэтому появляется возможность сжатия сигналов во времени.

Оптимальную фильтрацию можно осуществить как до детектора (по высокой частоте), так и после него (по низкой частоте). В последнем случае частотная характеристика согласованного фильтра должна быть комплексно- сопряженной спектру сигнала на выходе детектора, т.е. (при линейном детектировании) преобразованию Фурье от огибающей сигнала.

Квазиоптимальная фильтрация.

Для получения наибольшего превышения сигнала над помехой необходимо  согласование формы частотной и фазовой характеристик фильтра со спектром сигнала. На практике часто этого условия отсутствуют  и ограничиваются условиями оптимальности ширины полосы фильтра. Такие  фильтры называют квазиоптимальными. Такое отступление ведет к несущественному  уменьшению превышения сигнала над помехой на выходе, но облегчает практическую реализацию «оптимальной фильтрации».

Пример 3. рассмотрим воздействие прямоугольного радиоимпульса

A(t) = Uccos ω0t, t ∈0,τ0

-15-

на фильтр в виде одиночного контура и идеальный  фильтр с П-образной частотной характеристикой.

Амплитуда сигнала на выходе одиночного резонансного контура при воздействии на его выходе радиоимпульса с прямоугольной огибающей определяется выражением

Uс вых= Uc1−exp−2Δfэt

Эффективная полоса частот Δfэ связана с коэффициентом затухания контура соотношением Δfэ=0,5αкоэффициент передачи контура на резонансной частоте принят равным единице. Пусть максимальное значение амплитуды сигнала на контуре достигается в момент времени  t=t0,  тогда превышение над помехой на выходе контура при t=t0

h2k= Uc21−exp−2Δfэt02τ2Δfэ2=h021−exp−2Δfэt0Δfэτ02    (17)

Максимальное значение h2к, соответствующее оптимальной полосе Δfэопт, определяется из условия

ddΔfэ1−exp−2Δfэt02Δfэτ0Δfэ=Δfэопт= 0

Откуда получаем

Δfэопт = 0,65/τ0                                                                     (18)

-16-

После постановки Δfэопт  в (17) имеем

h2k= 0,815 h20                                                            (19)

В случае идеального фильтра

Uc вых= 2πUcSiπ2Δft0

Где Δf- полоса пропускания фильтра, Si(x)- интегральный синус

h2иф= 2πUcSiπ2Δft0δ2Δf2                                                         (20)

Оптимальная полоса частот

Δfопт= 1,37/τ0                                                             (21)

Постановка  этого значения в (20) дает

h2пф опт = 0,825 h20                                                               (22)

Таким образом, применение квазиоптимальных фильтров ведет к уменьшению превышения сигнала над помехой на выходе по сравнению с оптимальными фильтрами на величину порядка 20%.

Следует, однако, отметить, что изложенные выводы справедливы для случая, когда взаимным перекрытием соседних импульсов можно

-17-

пренебречь. Это имеет место при приеме одиночных импульсов,  следующих  один за другим с большой скважностью.

При приеме случайной последовательности импульсов (например, телеграфных импульсов) происходит наложение колебаний от предшествующих импульсов на принимаемый сигнал. Вследствие этого оптимальная полоса фильтра увеличивается, а превышение сигнала над помехой на выходе фильтра уменьшается. При этом оказывается, что оптимальная полоса фильтра здесь примерно вдвое шире, чем при приеме одиночного импульса. Соответственно, вдвое меньше и превышение сигнала над помехой на выходе фильтра.

В случае фильтрации по низкой частоте оптимальный фильтр так же, как и при фильтрации по высокой частоте, обеспечивает на выходе предельное превышение сигнала над помехой, определяемое формулой (13).

Для идеального фильтра низкой частоты, имеющего  затухание, равное нулю в пределах полосы частот от 0 до FM  и бесконечности  в ней этой полосы, оптимальная ширина полосы при передаче прямоугольных импульсов равна

ΔF≈0,7τ0                                                  (23)

Превышение сигнала над помехой на выходе такого фильтра

h2иф опт = 0,825 h20                                               (24)

Для фильтра RC соответственно

ΔFопт=0,33τ0                                                (25)

h2RC опт= 0,85 h20                                                    (26)

-18-

Таким образом, фильтры низкой частоты обеспечивают примерно такие же превышения сигнала над помехой, что и фильтры высокой частоты.

При когерентном детектировании отношение сигнала к помехе на входе и выходе детектора одинаковы. В этом случае фильтрации до детектора и фильтрации после него равноценны.

При некогерентном детектировании необходимо считаться с явлением подавления сигнала помехой. Это особенно существенно при приеме слабых сигналов. В этом случае фильтрация до детектора может обеспечить более высокую помехоустойчивость, чем фильтрация после него.

В случае воздействия на узкополосный приемник синусоидальных «незатухающих» помех получаются примерно такие же  соотношения, как и при воздействии флуктуационной помехи, при условии, что синусоидальные помехи равномерно распределены по частоте и имеют случайные амплитуды. Тогда превышение над помехой вычисляется по формулам, полученным выше, если в последних заменить δ2 на  ς2=Un22,где  Un2-  среднестатистическое значение квадрата амплитуды синусоидальной помехи на данной частоте.

Наконец, рассмотрим случай узкополосного приема при воздействии импульсной помехи. Импульсная помеха на выходе любой резонансной системы представляет собой непериодическую последовательность одиночных импульсов, возбуждаемых кратковременными и случайными во времени импульсами на входе. Эти импульсы могут быть апериодическими или  колебательными; длительность их меньше, а интервал следования больше длительности переходных процессов в фильтре. На выходе фильтра импульсную помеху можно записать в виде

W(t) = Un(t) cos (ω0t+ϕ)                                                    (27)

Где ω0 - частота настройки фильтра.

-19-

Если спектральная плотность каждого импульса помехи на входе резонансной системы практически постоянна в пределах полосы пропускания последней, то огибающая Un(t)  помехи на выходе определяется частотной характеристикой системы. В этом случае для помехи на выходе одиночного резонансного контура

Unk(t)= 2g0Δfэexp(−2Δfэt)           (0t<∞)                           (28)

Для помехи на выходе идеального полосового фильтра

Uп ИФ (t) = 2g0ΔfэsinπΔfэtπΔfэt                   t ∈[0,∞)                        (29)

Где g0 – модуль спектральной плотности импульсной помехи на входе фильтра.

Максимальная амплитуда помехи на выходе любой резонансной системы равна

Uп макс = Un(t)t=0=2g0Δfэ                                             (30)

В соответствии с этим отношение максимальных амплитуд одиночного импульса сигнала и помехи на выходе колебательного контура

h'k = UcвыхUпвых=Uc1−exp(−2Δfэτ02g0Δfэ                                         (31)

при полосе контура

Δfэ=0,65τ0

h'k= 0,65 Ucτ0/g0                                                                      (32)

-20-

При приеме непрерывной последовательности импульсов, как и в случае флуктцационных  помех, это отношение соответственно уменьшится. Вообще говоря, подавление импульсных помех в значительной большей степени, чем при фильтрации (31) – (32) возможно с помощью нелинейных схем (схемы компенсации, схемы с ограничителями и т.п.).

Оптимальная фильтрация II рода.

Задача оптимальной фильтрации непрерывного сигнала ставится следующим образом: требуется так обработать принятый сигнал

Х =А(t,u) +n(t) чтобы получить на выходе приемника сигнал Z(t), наименее отличающийся от переданного сигнала А(t). Математическое решение этой задачи было дано А.Н. Колмогоровым и Н.Винером. Теория Колмогорова-Винера базируется на трех основных предположениям:

1) сигнал А(t) и помеха n(t)  представляют собой стационарные случайные процессы;

2) операция фильтрации предполагается линейной;

3) критерием оптимальности считается среднеквадратическая ошибка.

Удобно сформулировать задачу линейной фильтрации в общем виде. Пусть сигнал А(t) и шум n(t) являются независимыми случайными процессами с известными корреляционными функциями ΨA(τ) и Ψn(τ), а  х(t) – сигнал на входе линейного фильтра с импульсной характеристикой q(t).

Требуется найти такую функцию q(t), чтобы сигнал на выходе фильтра z(t) минимизировал среднеквадратическую ошибку

ε2(t)=Ζ(t)−A(t)2                                            (33)

Требование физической реализуемости фильтра, как известно, сводится к тому, что импульсная реакция фильтра должна удовлетворять условию

-21-

q(t) = 0 для всех t < 0                                                                  (34)

это ограничение  учитывается в записи

Z(t)=x(t−τ)g(τ)dτ                                                          (35)

Где область интегрирования γ для физически реализуемого фильтра есть интервал (0,∞), а для нереализуемого фильтра -  (−∞,+∞).

Докажем в начале, что характеристика фильтра q(t) оптимальна тогда и только тогда, когда

ε(t)x(t−τ)= 0             для всех  τ изγ                               (36)

Т.е когда ошибка ε(t)=Z(t) – A(t)  не коррелированна со входным сигналом x(t)  во все моменты в области γ.

Пусть g1(t) – импульсная реакция оптимального фильтра, для которого справедливо условие (36), а g2(t) – импульсная реакция любого другого фильтра линейного типа. Отклики фильтров обозначим  соответственно Z1(t) и Z2(t)  тогда

A(t)−Ζ2(t)2=A(t)−Ζ1(t)+Ζ1(t)−Ζ2(t)2=A(t)−Ζ1(t)2++Ζ1(t)−Ζ2(t)2+2A(t)−Ζ1(t)Ζ1(t)−Ζ2(t)  Так как А(t) – Z1(t)= ε(t)  и ε(t)  удовлетворяет условию (36), то

-22-

A(t)−Z1(t)Z1(t)−Z2(t)=ε(t)γx[t−τ)g1(τ)−g2(τ)dτ=γε(t)x(t−τ)g1(τ)−g2(τ)dτ=0

Следовательно,

A(t)−Z2(t)2=ε2(t)+Z1(t)−Z2(t)2

Минимум этого выражения будет, очевидно, тогда, когда

Z2(t)=Z1(t)

Что и доказывает справедливость условия (36).

Представим соотношение (36) в виде

A(t)−Z(t)x(t−τ)=0

Отсюда получаем

A(t)x(t−τ)=Z(t)x(t−τ)=γx(t−τ)x(t−θ)g(θ)dθ

Или

ΨAX(τ)=γΨX(τ−θ)g(θ)dθ

В случае, когда сигнал А(t) и помеха n(t) независимы, уравнение (37) принимает вид

-23-

ΨA(τ)=γΨA(τ)+Ψn(τ)g(θ)dθ                                       (38)

Это интегральное уравнение является основным уравнением теории линейной фильтрации и называется уравнением Винера-Хопа. Решением этого уравнения является искомая функция q(t). Определив q(t),  на основании соотношения (33) вычисляется εmin2

Уравнение (38) решается сравнительно просто, если γ=−∞,+∞, т.е. для нереализуемых фильтров. Для реализуемых фильтров задача существенно усложняется. Далее приведем основные положения теории линейной фильтрации, используя упрощенный подход, не решая уравнения Винера-Хопфа.

Среднеквадратическая ошибка может быть выражена через энергетический спектр ошибки:

ε2=1π0∞Gε(ω)dω                                        (39)

Где Gε(ω)-  энергетический спектр функции           ε(t)=Z(t)−A(t−t0);  t0  время задержки сигнала.

Определим сначала функцию корреляции ошибки

Ψε(τ)=MZ(t)−A(t−t0)Z(t+τ)−A(t−t0+τ)=Z(t)Z(t+τ)+A(t−t0)A(t−t0+τ)−Z(t)A(t−t0+τ)−−A(t−t0)Z(t+τ)=Ψz(τ)+ΨA(τ)−ΨZA(τ−t0)−ΨAZ(t+t0)

(40)

Так как преобразование Фурье, связывающее между собой Ψ(τ) и  G(ω)  линейно, то для спектра ошибки имеем

-24-

Gε(ω)=−∞∞Ψε(τ)e−jωτdτ=Gz(ω)−GZA(ω)−GAZ(ω)             (41)

Выражение для Gz(ω)  находим непосредственно по формуле

Gz(ω)=K2(ω)Gx(ω)

Так как А(t) и  n(t)  независимы, то

Gx(ω)= GA(ω) + Gn(ω)

И

Gz(ω)= K2(ω)GA(ω)+Gn(ω)                                  (42)

Остается найти взаимные спектральные плотности GAZ и GZA.  Согласно преобразования фурье имеем

GAZ(ω) = −∞∞ΨAZ(τ+t0)ejωτdτ= −∞∞A(t−t0)Z(t+τ)e−jωτdτ

(43)

Но отклик фильтра z(t) выражается интегралом Дюамеля

Z(t+τ)=−∞∞g(τ1)x(t+τ−τ1)dτ1=−∞∞g(τ1)A(t+τ−τ1)+n(t+τ−τ1dτ1                                                                                                                 (44)

После подстановки (44) в выражение (43) и учитывая, что импульсная реакция фильтра q(t) связана с коэффициентом передачи К(jω)  парой преобразований Фурье, получим

-25-

GAZ(ω)=−∞∞−∞∞g(τ1)A(t−t0)A(t+τ−τ1)+A(t−t0)n(t+τ−τ1××e−jωτdτ1dτ=−∞∞g(τ1)−∞∞ΨA(τ+t0−τ1)e−jωτ+t0−τ1dτejω(τ1−t0)dτ1=GA(ω)−∞∞g(τ1)e−jωτ1ejωt0dτ1=GA(ω)⋅K(jω)ejωt0

Так как K(jω)=K(ω)ejϕ(ω), то

GAZ(ω) = GA(ω)·K(ω)ejωt0+ϕ(ω)

Энергетический спектр GAZ(ω)  есть действительная величина, поэтому мнимый показатель экспоненты должен быть равен нулю, т.е.

ϕ(ω)=−ωt0                                                      (45)

Выражение (45) определяет фазовую характеристику оптимального фильтра.  Итак,

GAZ(ω)=GA(ω)·K(ω)

Аналогично определяется GAZ(ω). Легко показать, что

GZA(ω)=GAZ(ω)=GA(ω)·K(ω)

Окончательно выражение (41) для спектра ошибки принимает вид

Gε(ω)=GA(ω)+Gn(ω)K2(ω)+GA(ω)−2K(ω)⋅GA(ω)

(46)

-26-

Теперь нужно найти такое значение K(ω), при котором среднеквадратическая  ошибка ε в (39)  будет наименьшей. Для этого достаточно минимизировать Gε(ω). Перепишем выражение (46) в виде

Gε(ω)=K(ω)GA(ω)+Gn(ω)−GA(ω)GA(ω)+Gn(ω)2++GA(ω)Gn(ω)GA(ω)+Gn(ω)

Первый член положителен и зависит от K(ω), второй член- заданная величина. Ясно, что наименьшее значение Gε(ω)  получится тогда, когда выражение в квадратных скобках равно нулю. При этом условии

Копт(ω)= GA(ω)GA(ω)+GП(ω)

Или с учетом (45)

Копт(jω)= GA(ω)GA(ω)+GП(ω)e−jωt0                                          (47)

Выражение (47)  определяет искомый коэффициент передачи оптимального фильтра. Спектр ошибки при этом

Gε(ω)=GA(ω)GП(ω)GA(ω)+GП(ω)                                              (48)

-27-

А средний квадрат ошибки

ε2=1π−∞∞GA(ω)GП(ω)GA(ω)+GП(ω)dω                         (49)

Таким образом, характеристика оптимального фильтра К(jω)  и ошибка ε2min определяются  энергетическими спектрами сигнала и помехи. Это значит, что при линейной фильтрации используется статистика амплитуд различных частотных составляющих, статистика же фаз этих составляющих не может быть использована. В частном случае, когда сигнал и помеха являются гауссовскими процессами, линейный оптимальный фильтр является наилучшим из возможных. Нелинейный фильтр в этом случае не может дать лучших результатов.

Заметим, что сигнал может быть полностью определен от помехи, т.е. ошибка будет равна нулю лишь при условии GA(ω) GП(ω) = 0 что означает, что спектры сигнала и помехи не перекрываются. Если помеха отсутствует, то GП(ω) = 0; ε2=0, К=1 т.е. фильтра не требуется.

Фильтр с оптимальной характеристикой (47)  пропускает различные частоты  с тем меньшим весом, чем больше отношение GП(ω)GA(ω) при данной частоте. Если отношение сигнала к помехе мало, то ε21π−∞∞GA(ω)dω=Pc, т.е. погрешность очень велика и восстановление сигнала при помощи фильтрации становится невозможным.

Можно получить лучший результат при фильтрации, если применить так называемое предыскажение. Передача с предыскажением состоит в том, что на передающей стороне сигнал А(t) пропускается через фильтр с коэффициентом передачи К1. Полученный таким образом измененный сигнал передается по

-28-

каналу. На приемной стороне ставится другой фильтр  с коэффициентом передачи  К2. Характеристики фильтров К1 и К2 выбираются так, чтобы обеспечить минимум среднеквадратичной ошибки. При этом оказывается, что предыскажение дает тем больший выигрыш, чем меньше относительная ширина полосы перекрытия спектров сигнала и помехи.

Замечания.

- следует отметить существенное различие между оптимальным фильтром для приема непрерывных (случайных) сигналов и согласованным фильтром, предназначенным для приема полностью известного сигнала. Если назначение первого состоит в наилучшем воспроизведении формы полезного  сигнала, то назначение второго – в наилучшем выделении максимального пика сигнала из шума.

- Рассмотренная выше теория оптимальной линейной фильтрации имеет ряд недостатков. Она базируется на предположении, что сигнал и помеха являются стационарными случайными процессами с нормальным распределением. Реальные же модулированные  сигналы конечной длительности не являются стационарными. Оптимальные линейные фильтры оказываются практически трудно реализуемы. И, наконец,  линейный фильтр оказывается оптимальным для сигнала А(u,t), а не для самого сообщения u(t). Попытки применить теорию линейной фильтрации Колмогорова-Винера к радиосигналам, которые не являются гауссовыми  процессами, если и позволяют в некоторых случаях получить правильные количественные оценки помехоустойчивости, то решить вопрос о структурной схеме оптимального фильтра, как правило не удается. Поэтому большое практическое значение имеет теория нелинейной фильтрации, в которой предположение о нормальном распределении сигнала не требуется.

-29-

Понятие о нелинейной фильтрации.

Общая теория нелинейной фильтрации позволяет решать разнообразные  и весьма сложные задачи.  В простейшем случае постановка и   методы  теории сводятся к следующему. Пусть принимаемый сигнал X(t)  представляет собой сумму полезного сигнала A(t,u) и белого шума N(t):

X(t)= A(t,u) + N(t)

Статистические характеристики белого шума считаются известными

N(t)=0;   ΨN(τ)=N(t)N(t+τ)=δ2δ(τ)

Закон изменения передаваемого сообщения u(t)  на интервале (0,Т) задан известным стохастическим дифференциальным уравнением, например, вида

dudt+du=N1(t)

Порядок работы.

Имитационная модель фильтров 1 и 2 рода реализована в виде исполняемого файла TES3.EXE.  Она позволяет проводить исследование характеристик указанных видов фильтров при изменении входных параметров. Примерный порядок работы приведен ниже.

- Выберите одну из моделей входного сигнала ( по указанию преподавателя) и постройте для нее прогнозируемый вами и расчетный отклики выхода фильтра 1 рода.

- Задайте расстройку по частоте для АЧХ согласованного фильтра, зафиксируйте выходное отношение сигнал/шум. Последовательно увеличивая величину расстройки, постройте график зависимости h2(Δω).

- Задав нулевую расстройку по частоте и АЧХ фильтра, согласованного с сигналом модели №1, выберите в качестве входного сигнала сигнал модели №2 и постройте для него отклик фильтра и определите значение h2.

- Задавая режим оптимальной фильтрации 2 рода, постройте зависимость СКО воспроизведения сигнала от входного отношения сигнал/шум h2м.

- Оформите отчет и сделайте выводы по работе.

Контрольные вопросы.

- Назовите основные виды задач, решаемых приемным

устройством, и дайте их краткую характеристику.

- Нарисуйте структурную схему приемника и поясните

назначение основных узлов.

3.Дайте краткую характеристику основных видов

додетекторной  обработки сигналов.

4.Как оценивается помехоустойчивость приема дискретных сигналов?

5. В чем заключаются основные принципиальные различия оптимальной фильтрации 1 и 2 рода?

6. Поясните характер полученных вами экспериментальных кривых.

Литература.

- Теория передачи сигналов: учебник для вузов /А.Г. Зюко, Д.Д. Кловский и др. – М.: Радио и связь, 1986.

- Вуга Н.Н. Основы теории связи и передачи данных т.2 – Л.:ЛВИА им. А,Ф, Можайского, 1969.