Казанский государственный технический университет

им.А.Н. Туполева.

Кафедра РТС

Лабораторный практикум

по курсу «Теория электросвязи»

Лабораторная работа №2

ОРТОГОНАЛЬНЫЕ РАЗЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ

Введение

При решении многих теоретических и прикладных задач теории и техники связи возникают следующие вопросы: 1) в каком смысле можно говорить о величине сигнала, утверждая, например, что один сигнал значительно превосходит другой; 2) можно ли объективно оценивать, насколько два неодинаковых сигнала отличаются или наоборот «похожи» друг на друга; 3) как представить произвольный сигнал; имеющий, возможно, сложную форму, в виде совокупности более простых (или более изученнх) сигналов.

На эти вопросы (и не только на них) позволяет ответить созданный в ХХ веке раздел математики, называемый функциональным анализом, обобщающий наши интуитивные понятия о многих хорошо известных характеристиках электрических сигналов. Оказалось, что идеи функционального анализа дают возможность создать стройную теорию сигналов, в основе которой лежит концепция сигнала как вектора в специальном образом сконструированном бесконечномерном пространстве.

1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕОРИИ СИГНАЛОВ

1.1.  Линейное пространство сигналов

Пусть задано некоторое множество сигналов М=S1(t), S2(t)..... Причина объединения этих объектов – наличие некоторых общих свойств для всех элементов множества М.

Пример 1. а) Множество всевозможнх сигналов, заданных на интервале времени [О, Т] и равных тождественно нулю вне этого интервала.

б) Множество М, состоящее из сигналов вида Sn(t)=Ancos(ωnt+ϑn)- гармонических колебаний, отличающихся своими амплитудами, частотами, фазами.

Исследование свойств сигналов, образующих такие множества, становится особенно плодотворным тогда, когда удается выражать одни элементы множества через  другие элементы. Принят говорить, что множество сигналов наделено при этом определенной структурой. Выбор той или иной структуры должен быть продиктован физическими соображениями. Так, применительно к электрическим колебаниям известно, что они могут складываться, а также умножаться на масштабный коэффициент. Это дает возможность во множествах сигналов ввести структуру линейного пространства.

Множество сигналов М образует вещественное линейное пространство, если справедлив следующие аксиомы:

1. Любой сигнал u∈Mпри любых t принимает лишь вещественные значения.

- Для любых u∈M, ϑ∈M существует их сумма w = u + v, причем w
также   содержится   в М. Операция  сложения  коммутативна,   т.е. u + v = v + u  и ассоциативна: ц + (v + х) = (u.+ v) + х.

- Для любого сигнала S∈Mи любого вещественного числа α определен сигнал f=α⋅S, f∈M.	'

4. Множество М содержит особый нулевой элемент 0, такой что u +0 = u для всех u∈M.

5.	Множество М содержит единичный элемент 1 такой, что  U⋅1=U для всех  u∈M.

Если математические модели сигналов допускают комплексное представление, то опуская аксиому 1 и допуская в аксиоме 3 умножение на комплексное число, приходим к понятии комплексного линейного пространства.

Введение структуры линейного пространства является первым шагом к геометрической трактовке сигналов. Элементы линейных пространств часто называет векторами, подчеркивая аналогию свойств этих объектов и обычных трехмерных векторов.

Ограничения, налагаемые аксиомами линейного пространства весьма жестки.   Далеко не каждое множество сигналов оказывается линейным пространством.

Пример 2. Пусть множество М состоит па всевозможных прямоугольных видеоимпульсов напряжения, существующих на интервале времени (0, 20 μs), причем амплитуды импульсов не превышают 10 В. Сложив, например, импульсы с амплитудами 6 В и 8 В, получаем импульс, не принадлежащий множеству М.. Поэтому в данном случае М и является линейным пространством.

1.2. Базис линейного пространства

Как и в обычном трехмерном пространстве, в линейном пространстве сигналов можно выделить специальное подмножество, играющее роль координатных осей.

Говорят, что совокупность  векторов е1, е2, е3, .., еi..., принадлежащих М, является линейно независимой, если равенство

кαкек=0                                                     (1)

возможно лишь   в случае одновременного обращения в нуль всех числовых коэффициентов αк.  Если  к  рассматриваемой  системе  вектора ек невозможно добавить  ни одного вектора  υк без нарушений равенства (1), то говорят, что система линейно независимых векторов  ек образует базис в рассматриваемом линейном пространстве М.

Если задан базис линейного пространства, то как и в обычном трехмерном пространстве, любой элемент линейного пространства может быть представлен в виде разложения по элементам базиса:

S(t)=kciei                                                        (2)

Числа сi  являются проекциями сигнала S(t) относительно выбранного базиса ек.

1.3. Нормированное линейное пространство

Для того чтобы продолжить и углубить геометрическую трактовку теории сигналов, необходимо ввести новое понятие, которое по своему смыслу соответствует длине вектора. Это позволит не только придать точный смысл высказыванию вида «первый сигнал больше второго», но и указать, на сколько он больше.

Длину вектора в математике называют его нормой. Линейное пространство сигналов L является нормированным, если каждому вектору S(t)∈L однозначно поставлено в соответствие число //S// - норма этого вектора, причем выполняются следующие аксиомы нормированного пространства:

- Норма неотрицательна, т.е. //S//≥0. Норма //S//=0 тогда и
только тогда, когда S(t) = 0.

- Для любого числа α справедливо равенство //S+u//≤//S// + //U//.

3.	Если s(t) и u(t) - два вектора из L, то выполняется неравенство
треугольника //S+U//≤//S// + //U//

Можно предложить разные способы введения нормы сигналов. В теории связи и в радиотехнике чаще всего используют норму в виде

//S//=−∞∞S2(t) dt                                              (3)

для вещественных аналоговых сигналов и

//S//=−∞∞S(t)S(t)dt                                          (4)

для комплексных сигналов, где (*) - знак комплексно-сопряженной величины. Квадрат нормы носит название энергии сигнала

Еs=//S//2=−∞∞S2(t)dt	                                                          (5)

Именно такая анергия выделяется на сопротивлении 1 Ом,   если на его зажимах действует напряжение, описываемое функцией s(t).

Для дискретных (квантованных) сигналов s(t), представленных в виде совокупности отсчетов {S1, S2, S3….}можно ввести аналоги норм (3) и (4):

//S//=iSi2     и         //S//=iSiSi                         (6)

Определять норму сигнала с помощью формул (3), (4) целесообразно по следующим причинам. Во-первых, в технике связи о величине сигнала часто судят, исходя из суммарного энергетического аффекта, например количества теплоты, выделяемой в резисторе. Во-вторых, энергетическая норма оказывается "нечувствительной" к изменениям формы сигнала, может быть и значительным, но происходящим на коротких отрезках времени.

Линейное нормированное пространство c конечной величиной нормы (3) или (4) носит название пространства функций c интегрируемым квадратом и обозначается L2.

1.4.	Метрическое пространство

Теперь необходимо ввести еще одно фундаментальнее понятие, которое обобщало бы каше обычное представление о расстоянии между точками в пространстве.

Говорят, что линейное пространство L становится метрическим пространством, если каждой паре элементов u, ϑ∈L сопоставлено неотрицательное число ρ(u,ϑ), называемое метрикой или расстоянием между этими элементами. Метрика, независимо от способа ее определения должна подчиняться аксиомам метрического пространства:

1.	 ρ(u,ϑ)=ρ(ϑ,u)  (рефлексивность)

- ρ(u,u)=0 для любых u∈L

- Каков бы ни был элемент ω∈L всегда имеет  место  неравенство треугольника:

ρ(u,ϑ)≤ρ(u,ω)+ρ(ω,ϑ)

Обычно метрику определяют как норму разности двух сигналов:

ρ(u,ϑ)=//u−ϑ//  (7)

Норму, в свою очередь, можно понимать как расстояние между выбранным элементом пространства и нулевым элементом.

Зная метрику,   можно судить, например, о том, насколько хорошо один из сигналов аппроксимирует другой.

1.5.	Пространство со скалярным произведением

Введя на множестве сигналов структуру линейного пространства, определив норму и метрику, мы тем не менее, лишены возможности вычислить такую характеристику, как угол между двумя векторами. Это удается сделать, сформулировав важное понятие скалярного произведения элементов линейного пространства.

Напомним, что  если в обычном трехмерном пространстве известны два вектора А и В то квадрат модуля их суммы

А+В2=А2+В2+2А, В	                              (8)

где А, В=А⋅ВcosАВ - скалярное произведение этих векторов, зависящее от угла между ними.

Действуя по аналогии, вычислим энергию суммы этих двух сигналов u и v

Е=−∞∞u(t)+ϑ(t)2dt=Eu+Eϑ+2−∞∞u(t)ϑ(t)dt                      (9)

В отличие от самих сигналов их энергии неадднтивны - анергия суммарного сигнала содержит в себе так называемую взаимную энергии:

Еuϑ=2−∞∞u(t)ϑ(t)dt

Сравнивая между собой формулы (8) и (9) определим скалярное	произведение вещественных сигналов -u(t) и v(t):

(u,ϑ)=−∞∞u(t)ϑ(t)dt  (10)
а также косинус угла между ними:

cosψ=(u,ϑ)//u//⋅//ϑ//

Скалярное произведение обладает следующими свойствами:

1) (u,ϑ)≥0

2) (u,ϑ)=(ϑ,u)

3) (λu,ϑ)=λ(u,ϑ), где λ – любое вещественное число

4) (u+ϑ,ω)=(u,ω)+(ϑ,ω)

Линейное пространство с таким скалярным произведением полное в том случае, что оно содержит, в себе все предельные точки любых сходящихся последовательностей векторов из этого пространства, называется вещественным гильбертовым пространством Н.

Справедливо фундаментальное неравенство Коши-Буняковского

(u,ϑ)≤//u//⋅//ϑ//                                               (13)

Если сигналы принимают комплексные значения, то можно определить комплексное гильбертово пространство, введя в нем скалярное произведение по формуле

(u,ϑ)=−∞∞u(t)ϑ∗(t)dt                                                 (14)

такое, что   (u,ϑ)=(u,ϑ)∗

2. ОРТОГОНАЛЬНЬЕ СИГНАЛЫ

2.1. Ортогональные сигналы и обобщенные ряды Фурье

Два сигнала u и v называются ортогональными, гели их скалярное произведение,  а значит, и взаимная энергия равны нуле

(u,ϑ)=−∞∞u(t)ϑ(t)dt=0	                                      (16)

Пусть Н - гильбертово пространство с конечным значением  энергии. Эти сигналы определены на отрезке времени [t1, t2],  конечном или бесконечном. Предположим,   что на этом  отрезке   задана  бесконечная система функций  {u0, u1, u2,.. un…}ортогональных друг другу и обладающих единичными нормами:

(ui,uj)=1, i=j0, i≠j

Говорят, что при атом в пространстве задан ортонормированный базис. Разложим произвольный сигнал S(t)∈H в ряд

S(t)=i=0∞ciui(t)                                               (17)

Представление (17) называется обобщенным рядом Фурье сигнала s(t) в
выбранном базисе. Коэффициенты данного ряда находят следующим образом. Возьмем базисную функцию Uk произвольным номером к, умножим на нее обе части равенства (17) и затем проинтегрируем результаты по времени

t1t2S(t)Uk(t)dt=i=0∞cit1t2ui(t)Uk(t)dt                                 (18)

Ввиду ортонормированности  базиса (условие (16)) в правой части равенства (18) остается только член суммы с номером i=к, поэтому

ck=t1t2S(t)Uk(t)dt=(S,Uk)                                      (19)

Возможность представления сигналов посредством обобщенных рядов Фурье является фактом большого принципиального значения. Вместо того, чтобы изучать функциональную зависимость в несчетном множестве точек, мы получаем возможность характеризовать эти сигналы счетной (но, вообще говоря, бесконечной) системой коэффициентов обобщенного ряда Фурье Ск.

2.2. Энергия сигнала, представленного в виде обобщенного ряда Фурье

Рассмотрим некоторый сигнал s(t),   разложенный в ряд по  ортонормированной базисной системе

S(t)=k=0∞ckUk(t)

и вычислим его энергию,   непосредственно подставив этот ряд в соответствующий интеграл

Es=t1t2S2(t)dt=t1t2dti=0∞j=0∞cicjuiuj=i=0∞j=0∞cicjt1t2uiujdt                          (20)

Поскольку базисная система {uj} ортонормирована, в сумме (20) от
личными от нуля окажутся только члены с номерами i=j.   Отсюда получается значительный результат:

Es=i=0∞ci2                                                   (21)

Смысл этой формулы таков:   энергия сигнала есть сумма энергий всех компонентов, из которых складывается обобщенный ряд Фурье.

2.3. Оптимальность разложения сигнала по ортогональному базису

Для сигнала s(t) введем конечномерную аппроксимацию:

S(t)=k=0NckUk(t)

с неизвестными пока коэффициентами Ск и выберем эти коэффициенты так, чтобы минимизировать энергия ошибки аппроксимации:

μ=//S−S//2=t1t2(S(t)−kckUk(t))2dt→min                              (22)

Необходимое условие минимума состоит в том, что коэффициенты должны удовлетворять системе линейных уравнений.

∂μ∂cm=0               m=0, 1… N                                       (23)

В развернутой форме энергия ошибки аппроксимации

μ=t1t2[S(t)−2S(t)k=0NckUk(t)+i=0Nj=0Ncicjui(t)uj(t)dt]

Поскольку рассматриваемая базисная система функций  {uj(t)} ортогональна, отсюда следует, что

∂∂сmt1t2(cm2um2(t)dt−2S(t)cmum(t)dt=0

Приняв во  внимание  единичную  норму базисных функции (равенство
(16)), приходим к выводу, что равенства (23) будут выполняться, если

cm=t1t2S(t)um(t)dt

что полностью совпадает с  выражением  (19)  для  обобщенного ряда
Фурье.

Более тщательный анализ (на нем  здесь  не  останавливаемся),
когда рассматривается также вторая производная энергии ошибки,   показывает, что при разложении сигнала, в обобщенный ряд Фурье обеспечивается не просто экстремум, а именно минимум ошибки аппроксимации.

Напомним в заключение,   что гильбертово пространство сигналов по определению,   обладает важный свойством полноты: если предельно
значение суммы

S(t)=limN→∞k=0Nckuk(t)

существует, то этот предел сам является некоторым  элементом гильбертова пространства.

В полном функциональной пространстве норма ошибки  аппроксимации монотонно убывает с ростом N - числом учитываемых членов ряд. Выбирая N достаточно большим можно всегда снизить норму ошибки любой приемлемо малой величины.

2.4. Ортогонализация базиса по методу Грама-Шмидта

Если задана совокупность- линейно-независимых векторов,  т.е. элементов линейного пространства сигналов  , то с помощью достаточно простой рекуррентной процедуры эту совокупность можно ортонормировать. Обозначим u1=z1/z1

Вектор   U2=Z2−(Z2,u1)u1//Z2−(Z2,u1)u1//

ортогонален вектору  u1  и //u2// = 1,  что  проверяется  непосредственно. Вектор

u3=z3−(z3u1)u1−(z3u2)u2//z3−(z2u1)u1−(z3u2)u2//

ортогонален векторам u1 и u2 имеет единичную норму. По аналогии для некоторого номера n имеем

un=zn−k=1n−1zk+1,ukuk //zn−k=1n−1(zk+1,uk)uk//

Вектор un ортогонален всем векторам u1, u2, …un-1   и //un// = 1. Такая процедура,   позволяющая от линейно-независимой системы векторов перейти к ортонормированной называется процедурой Грама-Шмидта.

2.5. Ортонормированные системы

В настоящее время для спектрального анализа сигналов используется сравнительно небольшое число полных и ортогональных систем базисных функций.     Наибольшее   применение   нашли   тригонометрические {sin nx, cos nx} и комплексные  экспоненциальные   ejnx   базисы, на которых строится классический спектральный анализ сигналов.

Однако в ряде случаев используются и другие базисные  функции.  Выбор системы базисных функций определяемся видом сигналов, задачами и методами анализа (или синтеза).   Например,   при дискретизации непрерывных сигналов во времени используют функции вида sin x/x. Интенсивное внедрение цифровых методов передачи и обработки  сигналов стимулировало применение разложений сигналов по системам кусочно постоянных функций, например функций Уолша. Иногда целесообразно использование и других базисных функций,   например функций Лагерра, Эрмита, Лежандра, Чебышева.

Как известно, произвольный сигнал s(t) можно разложить в обобщенный ряд Фурье по любому полному ортогональному базису {uk(t)}, если интервал определения сигнала s(t) совпадает с интервалом ортогональности базисных функций.   Согласование интервалов  достигается путем изменения масштаба базисной функции по оси t. Интервал ортогональности базисной функции можно трансформировать  без  изменения //uk(t)//2 заменой переменной t = Tx/X,   где T = t2 - t1 – интервал  определения сигнала; X = b-a – стандартный интервал ортогональности базисной функции.

2.5.1. Тригонометрический ряд Фурье

Система тригонометрических функций кратных аргументов {cos nw0t, sin nw0t}, n = 0, 1, 2,… является полной и ортогональной на интервале (t0, t0 + T),  где t0 – произвольная величина,  T = 2π/ω – период базисных функций.

Произвольный сигнал  s(t) конечной мощности можно разложить на интервале (t0, t0 + T) в ряд по тригонометрическому базису

S(t)=a02+n=1∞(ancos nω0t+bnsin nω0t)    при   t∈(t0,t0+T)               (25)

Выражение (25) называют тригонометрическим рядом Фурье. Коэффициенты ряда an и bn вычисляют по формулам

a0=2Tt0t0+TS(t)dt; an=2Tt0t0+TS(t)cos nω0tdt; bn=2Tt0t0+TS(t)sin nω0tdt       (26)

Вместо выражения (25) часто пользуются несколько иной формой тригонометрического ряда Фурье

S(t)=A02+n=1∞Ancos(nω0t+ϕ0)                                  (27)

где    A0=a0; An=an2+bn2; ϕn=−arctgbnan                                                     (28)

2.6.2. Комплексный (экспоненциальный) ряд Фурье

Система комплексных экспоненциальных функций ejnω0t образует полную  систему, ортогональную на интервале (t0, t0+T), где T=2πω0 - период этих функции,   а t0 - произвольное  начала отсчета времени:   Следовательно,   произвольный, сигнал s(t) конечной мощности можно разложить на интервале (t0, t0+T) по комплексному базису еjnω0t

S(t)=0,5n=−∞∞Anejnω0t, t∈[t0,t0+T] n=0, ±1, ±2                            (29)

Выражение (29)   называют  экспоненциальным или  комплексным  рядом Фурье. Коэффициенты ряда находятся по формуле

An2Tt0t0+TS(t)e−jnω0tdt

Из (30) видно, что в общем случае коэффициенты An  являются комплексными величинами. Ряд (29) можно получить непосредственно из тригонометрического ряда (25), если воспользоваться формулой Эйлер для преобразования косинусоидальных составляющих ряда. Тогда

S(t)=d02+12n=1∞An(ejnω0tejϕn+e−jnω0tϕ−jϕn)

откуда приходим к выражению (29)

S(t)=12n=−∞∞Anejnωot

где  An=+An: An=Anexpjϕn: A−n=Ane−jϕn=An                                                   (31)

- комплексная и комплексно-сопряженная ей амплитуды n-ой гармоники  An и  φn определяются по формулам (28). Нетрудно показать, то коэффициенты ряда (29) выражаются через коэффициенты ряда (25)

An = an - jbn                                                  (32)

Таким образом, тригонометрический (25), (27) и комплексный (29) ряды Фурье можно рассматривать как два способа представления одного того же ряда.

2.5.3. Разложения по системам специальных функций

Для аппроксимации аналоговых сигналов часто применяются раз
личные системы ортогональных полиномов и специальных функций. Такие
функции обычно табулированы, благодаря чему облегчаются вычисления.
При правильном выборе этих функций для разложения некоторых сигналов в обобщенный ряд Фурье удается ограничиться небольшим числом членов ряда.

Приведенные ниже специальные функции образуют полные системы базисных функций {uk(t)} ортогональных на указанных интервалах с весом ρ(t), т.е. при условии, что выполняется следующее соотношение

uk(t)=ρ(t)ψn(t)                                            (33)

где ρ(t) определяется как весовая функция, ψn(t) - полиномы, на основе которых образуются системы ортогональных базисных функций.

Соответственно изменяется по сравнению с (16) условие ортогональности базисных функций на заданном интервале [t1, t2]

t1t2ψn(t)ψk(t)ρ(t)=0, k≠n∋n,k=n

где   ∋n=//ρ(t)ψn(t)//2=t1t2[ψn(t)]2ρ(t)dt

и изменяется вид формулы для определения коэффициентов обобщенного ряда Фурье:

cn=1//ρ(t)ψn(t)//t1t2S(t)ψn(t)ρ(t)dt                                   (35)

А. Полиномы Лежандра

Для интервала  [t1, t2] = [-1, 1] и ρ(t)=1 можно получить ортонормированную систему, которая получается путем применения процедуры Грама-Шмидта к последовательности степенных функций {1, t, t2, …}в результате получаются нормированные полиномы:

ϕn(t)=2n+12ρn(t); ϕ0(t)=12; ϕ1(t)=32t                            (36)

ϕ2(t)=5232t2−12; ϕ3(t)=7252t3−32t

где   ρn(t)=12nn; dndtn(t2−1)n- полиномы Лежандра, которые можно также найти по рекуррентной формуле

nρn(t)=(2n−1)tρn−1(t)−(n−1)ρn−3(t)                               (37)

Выражение для коэффициентов разложения

cn=2n+12−11(t)ϕn(t)dt                                     (38)

А само разложение представляется в виде

S(t)=n=0∞cnϕn(t)                                       (39)

Б. Полиномы Чебышева

Для интервала [t1, t2] = [-1, 1] и  ρ(t) = (1-t2)-1/2 получаете следующая система ортонормированных функций

ϕn(t)=2πTn(t)41−t2, n=1,2,3; ϕn(t)=1π141−t2             (40)

где Tn(t) = cos(n arccos t) - полиномы Чебышева  1   рода,   которые можно также вычислить по рекуррентной формуле

Tn+1(t)=2tTn(t)−Tn−1(t)                                            (41)

Коэффициенты  разложения в обобщенный ряд Фурье

cn=−11S(t)ϕn(t)dt                                                     (42)

а само разложение   S(t)=c0ϕ0(t)+−∞∞cnϕn(t)                                                          (43)

В. Полиномы Эрмита

Для интервала (t1, t2) = (-∞, ∞) и ρ(t)=e−t22получается система ортонормированных функций Эрмита вида

ψn(t)=(12nn!π)exp(−t22)Hn(t)                                (44)

где  Hn(t) - полиномы Эрмита, определяемые по формуле

Hn(t)=(−1)nex2ddtn(e−t2)Hn(t), n= 0,1,2…                                 (45)

Hn+1(t)=2tHn(t)−2nHn−1(t)

Разложение в ряд по функциям Эрмита

S(t)=n=0∞cnψn(t)                                           (46)

где                                                      cn=−∞∞S(t)ψn(t)dt                                            (47)

Г. Полиномы Лагерра

Для интервала (t1, t2) = (0, ∞) и весовой функции вводится система ортонормированных функций Лагерра:

ℓn(t)=1n!ℓ−t2Ln(t)                                             (48)

где  Ln(t)=(−1)netdndt(tne−t) - полиномы  Лагерра,   которые  можно также вычислить по рекуррентной формуле

Ln+1(t)=(t−2n−1)Ln(t)−n2Ln−1(t)                                 (49)

Разложение в ряд по функциям Лагерра:

S(t)=n=0∞cnℓn(t);                                          (50)

сn=ℓ∞S(t)ℓn(t)dt                                              (51)

2.5.4. Разложения по функции Уолша

Для интервала [t1, t2] = [0, 1] и ρ(t)=1 можно, построить полную 
ортонормальную систему функций типа "прямоугольных волн". Для определения таких функций удобно использовать два индекса. Функции ϕnk(t), называемые функциями Уолша, определяются следующим образом:

ϕ0t=10≤t≤1ϕ1t=1−10≤t≤1212≤t≤1ϕ21(t)=1−10≤t≤14;14≤t≤3434≤t≤1ϕ42(t)=1−10≤t≤14;14≤t≤12;−12≤t≤3434≤t≤1                                                                    (52)

Эта система весьма важна для практики, нескольку функции кусочно-постоянны и принимает только дна значения (+1 и -1). Подобные сигналы легко  могут быть реализованы с помощью двоичных логических схем.

Мы можем перейти и к обычной одноиндексной системе, упорядочив функции (52) так,   чтобы n-ая функция n раз пересекала нулевой уровень на интервале [0,1],   т.е.   n раз меняла знак.   Это достигается при следующих обозначениях

ω0(t)=ϕ0(t);ω1(t)=ϕ1(t)... ωn(t)=ϕnk(t), n=2n−1+k−1                          (53)

Тогда разложение примет стандартный вид:

S(t)=n=0∞cnωn(t); cn=S(t)ωn(t)dt, n=0,1,2,...

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для исследования свойств описанных выше полных ортонормированных систем функций подготовлена программа моделирования, записанная в файл TESL1 ЕХЕ. Указанная программа выполнена в диалоговом режиме и не требует особых пояснений, т.к. все необходимые комментарии выводятся на экран. Ниже приводится примерный порядок работы, который по мере необходимости может корректироваться преподавателем.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.	Изучите теоретическую часть настоящего пособия.   Если у Вас возникли вопросы, обратитесь за консультацией к преподавателю.

- Запустите программу TESL1,   выполняя появляющиеся у Вас на экране терминала запросы программы.

- Выберите в качестве первой ортонормированной системы тригонометрические функции,   а в качестве модельного сигнала - непрерывный сигнал, т.е. отличающийся на интервале определения от нуля всюду, за  исключением  конечного числа точек.   Проведите исследования зависимости ошибки аппроксимации. от числа членов ряда Фурье.   Опрелите оптимальное число членов ряда для заданного сигнала. Изобразите на одном чертеже точную кривую заданного сигнала  и  его  аппроксимацию. Построите   зависимость ошибки приближения от числа членов ряда.

4.	Повторите последовательно п.З для базисных систем полиномов

Чебышева, Лежандра, Уолша (по указанию преподавателя).

5.	Выберите  в  качестве  модели сигнала импульсную (финитную) модель, т.е.  сигнал,  отличающийся от нуля лишь на части интервала
определения. Задавая длительность сигнала 0,5Т,   0.25Т, О,1T, где Т- длительность интервала определения (периода)  сигнала,   повторите п.З и 4.

6. Оформите отчет по лабораторной работе,  который должен  содержать:

а)	основные сведения об используемых базисных системах;

б)	графики, построенные по результатам исследований;

в) выводы по работе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСИ

- Что такое множество сигналов? Приведите примеры.

- Дайте определение линейного пространства сигналов.

- Дайте определение линейной независимости системы векторов.

- Что такое базис линейного пространства сигналов?

5. Определите понятие нормы сигнала, приведите примеры.

6.	Что  такое  метрическое пространство сигналов,   приведите примеры метрик?

7.	Определите понятие скалярного произведения для случая дискретных и для случая непрерывных сигналов.

8. Что такое ортогональные сигналы.

9.	Чему равна анергия сигнала, представленного в виде ряда Фурье?

- В каком смысле следует понимать оптимальность разложения по ортогональному базису?

- Как производится ортогонализация базиса?

- Определите, понятие полной ортонормированной системы.

- Какие системы ортогональных функции Вы знаете?

- Что такое ортогональность о весом?

- Основные свойства полиномов Лежандра.

- Покажите примерный вид функции Уолта.

ЛИТЕРАТУРА

- Гоноровский И.О.   Радиотехнические цепи и сигналы. - Ы.: Сов. радио, 1971.

- Френке Л. Теория сигналов. - М.: Сов. радио, 1074.

- Теория передачи сигналов / А.Г. Зюко, Д.Д. Кдовский,   и.В.Назаров,
Л.М. Финк. - М.: Радио и связь, 1986. .