Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева

Кафедра Радиоуправления

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ

Методические указания к лабораторной работе по курсу

«Теория электросвязи»

Разработали: А.Ф. Надеев

С.С. Седов

Рецензент: Р.В. Мнекин

Цель работы: Изучение и исследование принципов помехоустойчивого кодирования на примере линейных двоичных блочных кодов.

- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

При передаче данных по каналу связи, на них воздействуют различного рода шумы и помехи. Это приводит к ошибкам при получении данных. Необходимость устранения ошибок вызвала развитие теории помехоустойчивого кодирования. Она направлена на создание таких кодов, ошибки в которых могут быть обнаружены и исправлены.

1.1. Основные понятия помехоустойчивого кодирования

Определение 1. Помехоустойчивыми (по другому избыточными или корректирующими) кодами называют такие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче по каналу связи дискретных сообщений.

Это достигается благодаря введению в кодовую последовательность дополнительных (избыточных) кодовых символов, не несущих полезной информации. Пусть источник выдает дискретные символы ai; i=1,2,...K. При их кодировании каждому символу ai ставится в соответствие некоторая последовательность кодовых символов длиной n: bi=(bi1,bi2,...bin), называемая кодовой комбинацией. Основание кода - m, в общем случае, но мы будем рассматривать двоичные коды, для которых m=2 и множество кодовых символов: b1=0; b2=1.

Общее число возможных кодовых комбинаций: N=2n. Для корректирующих кодов число кодовых комбинаций должно удовлетворять неравенству: N>K. Таким образом, число кодовых комбинаций больше числа сообщений и только часть комбинаций являются закодированными сообщениями. Они называются разрешенными комбинациями и их число Nр=K. Остальные N-K комбинаций называются запрещенными и используются для обнаружения и исправления ошибок.

В n-разрядной кодовой комбинации k=log2K кодовых символов являются информационными, а r=n-k символов - проверочными (избыточными). Легко заметить, что число разрешенных кодовых комбинаций Nр=2k. Например, источник выдает 16 различных сообщений (K=16). Их кодируют простым кодом (код у которого все комбинации являются разрешенными). Длина простого кода составит в нашем случае k=log216=4 символа. Затем по определенным правилам (о которых сказано ниже) к каждой комбинации простого кода добавляют несколько (например 3) избыточных символа, которые служат для обнаружения и исправления возникающих ошибок. Таким образом получают корректирующий код, длиной n=7 символов. Число всех кодовых комбинаций N=2n=128. И только 16 из них являются разрешенными. Такой код кратко обозначают: (7,4) или (n,k).

Ошибки, возникающие в канале, принято характеризовать параметром q, называемом кратностью ошибки. Если при передаче комбинации 3 разряда изменили свое значение (с 1 на 0 или наоборот), то говорят, что произошла ошибка кратностью 3. Помехоустойчивые коды характеризуются различной обнаруживающей и разрешающей способностью. Это есть максимальная кратность qо гарантированно обнаруживаемых ошибок и максимальная кратность qи гарантированно исправляемых ошибок. Если q>qо или q>qи, то одни ошибки могут быть обнаружены или исправлены а другие - нет.

Значения qо и qи зависят от основного параметра избыточного кода - минимального кодового расстояния по Хэммингу - dmin.

Определение 2. Расстоянием по Хэммингу d(b1,b2) между двумя кодовыми комбинациями b1 и b2 называется число позиций этих комбинаций, в которых кодовые символы b1i и b2i не совпадают (i=1,2,...n).

d(b1,b2)=i=1n(b1iÅb2i), где знак Å обозначает логическую операцию «исключающее или», результаты выполнения которой представлены ниже:

0Å0=0;1Å1=0;0Å1=1;1Å0=1

Определение 3. Минимальным кодовым расстоянием dmin для заданного кода называется минимальное расстояние по Хэммингу между всеми парами разрешенных кодовых комбинаций.

Пусть код обладает определенным dmin. Тогда он позволяет обнаруживать ошибку кратностью q<dmin. Таким образом, максимальная кратность обнаруживаемых ошибок - qо=dmin-1. Тот же код позволяет исправлять ошибки кратностью q<dmin/2. Максимальная кратность исправляемых ошибок:

qи=(dmin-1)/2 при нечетном dmin,

qи=dmin/2-1 при четном dmin.

Все ошибки кратностью q<=qо будут гарантированно обнаружены, а ошибки q<=qи будут гарантированно исправлены. Что же касается ошибок, превосходящих кратностью данные пороги, то одни из них могут быть обнаружены или исправлены, а другие - нет. Это показано на рис. 1.

Вывод: для гарантированного обнаружения ошибки хотя бы в одном разряде dmin кода должно быть не меньше 2; для гарантированного исправления ошибки хотя бы в одном разряде dmin должно быть не меньше 3.

При избыточном кодировании ошибки обнаруживаются, если переданная разрешенная кодовая комбинация превращается в одну из запрещенных, если же переданная комбинация превращается в другую разрешенную, то ошибки не могут быть обнаружены. Для декодирования с обнаружением ошибок множество B кодовых комбинаций разбивается на K+1 подмножество, из которых подмножества B1,B2,...BK содержат по одной разрешенной комбинации, а подмножество BK+1 все остальные (запрещенные) комбинации. Принятая кодовая комбинация идентифицируется с одним из подмножеств и, таким образом, декодируется.

При декодировании с исправлением ошибок множество B разбивается на К неперекрывающихся подмножеств B1,B2,...BK, каждое из которых содержит одну разрешенную комбинацию и несколько запрещенных, наиболее близких к разрешенной в смысле принятого правила решения (правила разбиения B на Bi). Если принята кодовая комбинация, принадлежащая подмножеству Bi, то считается, что передавалась комбинация bi. Алгоритмы принятия решений, а также обнаруживающая и исправляющая способность избыточных кодов иллюстрируются рисунком 1.

Рис 1. К оценке обнаруживающей а) и исправляющей б) способности кода. b1р; b2р - разрешенные кодовые комбинации; bзап - запрещенные.

1.2. Линейные двоичные блочные коды

Определение 4. Линейным двоичным кодом длины n называется множество двоичных последовательностей длины n, для которого выполняются 2 условия:

а) Это множество содержит нулевую последовательность

б) Для каждой пары последовательностей, принадлежащих этому множеству их поразрядная сумма по модулю 2 («исключающее ИЛИ») также является элементом данного множества.

Пример 1: Задан код (n=5) 00000; 11101; 01010; 10111

Выполним поразрядно операцию b2Åb3. Получим: 10111=b4; b3Åb4=b2и т. д. Следовательно для кода выполняется условие б) и этот код является линейным двоичным блочным кодом. Следует отметить, что код является линейным только относительно операции «исключающее ИЛИ».

Рассмотрим формирование кодовой комбинации. Оно осуществляется в два этапа. На первом этапе образуются комбинации простого кода длиной k=logK. Затем к ним добавляются избыточные символы, называемые проверочными, с помощью порождающей матрицы кода G:

G=10......0g1,k+1...g1,k+r01......0g2,k+1...g2,k+r................................................00......1gk,k+1...gk,k+r=1kg

где 1k - единичная матрица порядка k;  - матрица коэффициентов i,j, которые имеют значения 0 или 1.

Матрица G имеет k строк и n столбцов. Количество столбцов матрицы  - r=n-k совпадает с количеством проверочных символов. Кодовая комбинация, образованная с помощью порождающей матрицы имеет вид:

b=b1b2...bk−1bkkbk+1,ðbk+2,ð...bn,ðr=n−k

где bi- информационные символы, bj,ðпроверочные символы

Проверочные символы bпр формируются по правилу:

bi,ð=l=1k(gl,iÙbl), где i=k+1,k+2,...k+r;  - операция «И», а суммирование осуществляется по модулю 2. Таким образом, проверочные символы задаются произведением матрицы строки информационного кода и матрицы коэффициентов :

bð=b1b2...bk´g1,k+1...g1,k+rg2,k+1...............g2,k+r........gk,k+1...gk,k+r

С помощью проверочных символов осуществляется обнаружение и исправление ошибок. Принятая кодовая комбинация b’=(b’1,b’2,...b’n) может содержать или не содержать ошибки. По ней составляются контрольные суммы по модулю 2 (аналогично проверочным символам):

bi,ð=l=1k(gl,iÙbl'), где i=k+1,k+2,...k+r;

Затем контрольные суммы сопоставляются с проверочными символами:

cj−k=b'j,ðÅbj,ð

Совокупность чисел cj-k для данной кодовой комбинации называется синдромом c=(c1,c2,...cr). При правильном приеме все элементы синдрома равны нулю. Отличие от нуля хотя бы одного элемента синдрома означает, что произошла ошибка. При декодировании с исправлением ошибок по виду синдрома можно определить разряд кодовой комбинации, в котором произошла ошибка.

Итак, для задания двоичного линейного блочного кода нам необходимо знать матрицу коэффициентов . Последовательно умножая строку простого кода на столбцы матрицы , получим строку проверочных символов, которые добавим к строке простого кода и зададим, таким образом, искомый код. Анализ принятой кодовой комбинации проведем с помощью контрольных сумм, которые получаются аналогично проверочным символам. Производя операцию «исключающее ИЛИ» над контрольными суммами и принятыми проверочными символами получим синдром, который говорит о наличии либо отсутствии ошибок.

Пример 2. Источник сообщений выдает четырехразрядные последовательности {a1,a2,a3,a4} (k=4), которые кодируются семиразрядными кодовыми комбинациями {b1,b2,...b7} (n=7). Имеем код с параметрами (7,4). Коэффициенты ij порождающей матрицы G заданы и имеют вид:

g=g1,5=1g1,6=0g1,7=1g2,5=1g2,6=1g2,7=1g3,5=0g3,6=1g3,7=1g4,5=1g4,6=1g4,7=0

В соответствии с данной матрицей  проверочные символы вычисляются следующим образом:

b5,ð=i=14gi,5Ùbi=1Ùb1Å1Ùb2Å0Ùb3Å1Ùb4=b1Åb2Åb4b6,ð=i=14gi,6Ùbi=b2Åb3Åb4b7,ð=i=14gi,7Ùbi=b1Åb2Åb3

Пусть источник выдал последовательность, закодированною простым кодом b=(0,0,0,1). Составим проверочные символы для этого кода:

b5,ð=0Å0Å1=1;b6,ð=0Å0Å1=1;b7,ð=0Å0Å0=0;

Таким образом кодовая комбинация: b=(0,0,0,1,1,1,0). Аналогично кодируются любые другие комбинации простого кода. Предположим, что в результате передачи кодовой комбинации произошла ошибка в третьем разряде и на выходе канала получено слово b’=(0,0,1,1,1,1,0).

Вычислим контрольные суммы:

b5,ð=b1'Åb2'Åb4'=0Å0Å1=1;b6,ð=b2'Åb3'Åb4'=0Å1Å1=0;b7,ð=b1'Åb2'Åb3'=0Å0Å1=1;

Вычислим элементы синдрома:

c1=b5,ð'Åb5,ð=1Å1=0;c2=b6,ð'Åb6,ð=1Å0=1;c3=b7,ð'Åb7,ð=0Å1=1;

Таким образом, если синдром не равен нулю, то это говорит о наличии ошибки. Синдром сопоставляется с таблицей, по которой определяется номер ошибочного разряда.

| Синдром | Номер разряда, подлежащего исправлению |
| --- | --- |
| 100 | 5 |
| 010 | 6 |
| 110 | 4 |
| 001 | 7 |
| 101 | 1 |
| 011 | 3 |
| 111 | 2 |

В нашем случае по виду синдрома делаем вывод, что ошибка произошла в третьем разряде.

- ОПИСАНИЕ МОДЕЛИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Для лабораторных исследований основных свойств помехоустойчивого кодирования используется имитационная модель процесса кодирования и декодирования. Файл с моделирующей программой называется TESL7.EXE. После запуска программы вычисляются и выводятся на экран 16 кодовых комбинаций помехоустойчивого кода (7,4), а также параметры этого кода - dmin, qо, qи. После нажатия клавиши Enter запускается вторая часть программы. Здесь необходимо ввести кодовую комбинацию с ошибками согласно варианту задания. После нажатия клавиши Enter программа обнаруживает ошибку и вычисляет ошибочный разряд. Для ввода следующей кодовой комбинации - нажать клавишу 1; для выхода из программы - любую другую клавишу.

- Порядок проведения работы

Последовательность выполнения работы:

- Построить простой код (k=4), и, пользуясь матрицей коэффициентов  построить помехоустойчивый код (7,4). Определить для данного кода минимальное кодовое расстояние dmin, обнаруживающую способность кода qо, исправляющую способность кода qи. Полученный код (7,4) а также его параметры занести в отчет.

- Запустить программу моделирования. В соответствии с заданным вариантом ввести кодовую комбинацию и затем ввести ошибку в заданный разряд. Нажать клавишу Enter (запустится программа декодирования). Записать в отчет результат - синдром. По виду синдрома сделать вывод - была ли ошибка и в каком она разряде.

- Повторить п. 2, последовательно увеличивая кратность ошибок (q=2 и q=3). Ошибочные разряды брать в соответствии с вариантом задания. По результатам выполнения пп. 2 и 3 сделать вывод об обнаруживающей и исправляющей способности кода (какие ошибки были обнаружены, какие - исправлены, а какие - нет). Проверить, соответствуют ли вычисленные в п.1 qо и qи результатам эксперимента пп. 2 и 3.

- Оформить отчет по работе.

Варианты задания

| Варианты | Кратность ошибок и ошибочные разряды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды | q=1 | q-2 | q=3 |
| В1.Коды 2 и 7 | 1,3,4 разряды | 1,2 и 3,4 разряды | 1,2,3 и 4,5,6 разр. |
| В2. Коды 3 и 11 | 2,4,7 разряды | 1,4 и 2,7 разряды | 2,3,5 и 1,4,7 разр. |
| В3. Коды 5 и 8 | 1,2,5 разряды | 2,3 и 4,6 разряды | 3,6,7 и 2,5,6 разр. |
| В4. Коды 9 и 13 | 3,6,7 разряды | 3,5 и 1,7 разряды | 2,3,4 и 5,6,7 разр. |

Примечание: при q=1 необходимо ввести последовательно 3 ошибочных кода; при q=2 и q=3 - по 2 кода.

Контрольные вопросы.

- Какова задача помехоустойчивого кодирования?

- Что такое линейный блочный код?

- Дайте определение расстояния по Хэммингу для кодовых комбинаций.

- Что такое параметры кода dmin, qо, qи, кратность ошибки q?

- Каковы алгоритмы декодирования при обнаружении ошибок и исправлении ошибок?

- Как с помощью порождающей матрицы G строится помехоустойчивый код?

- Что такое синдром? Как с его помощью определяются и исправляются ошибки в принятой кодовой комбинации?

ЛИТЕРАТУРА

- Зюко А.Г. и др. Теория передачи сигналов. -М.: Радио и Связь, 1986.

- Кловский Д.Д., Шилкин В.А. Теория электрической связи. -М.: Радио и Связь, 1990.