Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

Институт Компьютерных технологий и защиты информации

Кафедра Систем информационной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Ответственный за ОП

______________ И.В. Аникин

« __ » _______________ 2017 г.

Регистрационный номер _____

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Цифровая обработка сигналов

(наименование дисциплины, практики)

Индекс по учебному плану: Б1.Б.34

Специальность: 10.05.02 «Информационная безопасность
телекоммуникационных систем»

Квалификация: Специалист по защите информации

Специализация: Защита информации в системах связи и управления

Вид(ы) профессиональной деятельности: научно-исследовательская; проектная; контрольно-аналитическая; организационно-управленческая; эксплуатационная

Заведующий кафедрой __________ И.В. Аникин

подпись

Разработчик 				 И.И. Исмагилов

подпись

Казань 2017 г.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Цифровая обработка сигналов

(наименование дисциплины)

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», учебному плану специальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем».

Разработанные ФОС обладают необходимой полнотой и являются актуальными для оценки компетенций, осваиваемых обучающимися при изучении дисциплины «Цифровая обработка сигналов». Разработанные ФОС полностью соответствуют задачам будущей профессиональной деятельности обучающихся, установленных ФГОС ВО по специальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». В составе ФОС присутствуют оценочные средства в виде тестовых заданий и контрольных вопросов различного уровня сложности, которые позволяют провести оценку порогового, продвинутого и превосходного уровней освоения компетенций по дисциплине.

ФОС обладают необходимой степенью приближенности к задачам будущей профессиональной деятельности обучающихся, связанным со способностью применять положения теории электрических цепей, радиотехнических сигналов, распространения радиоволн, цифровой обработки сигналов, информации и кодирования, электрической связи для решения профессиональных задач (ОПК-3).

Существенные недостатки отсутствуют.

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по специальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» и рекомендуются для использования в учебном процессе.

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии института КТЗИ от  «23» января 2017 г., протокол № 1.

Председатель УМК института КТЗИ  				 В.В. Родионов

Содержание

Введение	4

1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине	5

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации	5

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            процессе освоения дисциплины	5

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания	5

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	7

6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины	8

Лист регистрации изменений и дополнений	20

- Введение

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» – это комплект методических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспечения программы специалитета по специальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем».

Задачи ФОС по дисциплине «Цифровая обработка сигналов»:

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучающимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каждому виду контроля;

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки

ФОС ПА по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» сформирован на основе следующих основных принципов оценивания:

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставленным целям обучения);

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для оценивания запланированных результатов);

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным задачам).

ФОС ПА по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирования соответствующих составляющих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.

- 1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» изучается в 7 семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в экзамена.

- 2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» при очной форме обучения.

Таблица 1

Оценочные средств для промежуточной аттестации (очная форма обучения)

| № п/п | Семестр | Форма промежуточной аттестации | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 | Экзамен | ФОС ПА |

- 3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            процессе освоения дисциплины

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформированы при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Цифровая обработка сигналов», представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень компетенций и этапы их формирования  
в процессе освоения дисциплины

| № п/п | Этап формирования (семестр) | Наименование разделов | Код формируемой компетенции (составляющей компетенции) |  | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 | 1. Преобразование в цифровой вид, обнаружение и оценивание параметров сигналов 2. Фильтрация и прикладные приложения обработки цифровых сигналов | ОПК-3, | ОПК-3.З, ОПК-3.У, ОПК-3.В | экзамен |

- 4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене

| № п/п | Этап формирования (семестр) | Код формируемой компетенции (составляющей компетенции) |  | Критерии оценивания | Показатели оценивания (планируемые результаты обучения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пороговый уровень | Продвинутый уровень | Превосходный уровень |
| 1. | 7 | ОПК-3 | ОПК-3.З, ОПК-3.У | Теоретические навыки | - знать основные типы преобразований сигналов, особенности представления и базовые методы обработки цифровых сигналов; - уметь применять основные методы и средства цифровой обработки сигналов для получения, хранения, переработки и передачи информации с использованием встроенных функций математического пакета Matlab. | - владеть знаниями порогового уровня и дополнительно знать базовые алгоритмы реализации методов преобразования и обработки цифровых сигналов; - уметь применять основные методы и средства цифровой обработки сигналов для получения, хранения, переработки и передачи информации с использованием специализированных расширений математического пакета Matlab | - владеть знаниями порогового и продвинутого уровня, а также дополнительно знать расширенный спектр алгоритмов решения задач цифровой обработки сигналов; - уметь применять основные методы и средства цифровой обработки сигналов для получения, хранения, переработки и передачи информации с созданием программных модулей в среде математического пакета Matlab. |

Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучающийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4.

Таблица 4

Описание шкалы оценивания

| Шкала оценивания |  | Описание оценки в требованиях к уровню и объему компетенций |
| --- | --- | --- |
| Словесное выражение | Выражение в баллах |  |
| Отлично | от 86 до 100 | Освоен превосходный уровень всех компетенций (составляющих компетенций) |
| Хорошо | от 71 до 85 | Освоен продвинутый уровень всех компетенций (составляющих компетенций) |
| Удовлетворительно | от 51 до 70 | Освоен пороговый уровень всех компетенций (составляющих компетенций) |
| Неудовлетворительно | до 51 | Не освоен пороговый уровень всех компетенций (составляющих компетенций) |

- 5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Цифровая обработка сигналов» приведено в таблице 5.

Таблица 5

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины

| Наименование контрольного мероприятия | Рейтинговые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I аттестация | II аттестация | III аттестация | по результатам текущего контроля | по итогам промежуточной аттестации (зачета /экзамена) |
| Раздел 1. Преобразование в цифровой вид, обнаружение и оценивание параметров сигналов | 30 |  |  | 30 |  |
| Тест текущего контроля по разделу | 10 |  |  | 10 |  |
| Защита лабораторных работ | 20 |  |  | 20 |  |
| Раздел 2. Фильтрация и прикладные приложения обработки цифровых сигналов |  | 20 |  | 20 |  |
| Тест текущего контроля по разделу |  | 10 |  | 10 |  |
| Защита лабораторных работ |  | 10 |  | 10 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен): |  |  |  |  | 50 |
| – тест промежуточной аттестации по дисциплине |  |  |  |  | 20 |
| – ответы на контрольные вопросы в письменной форме |  |  |  |  | 30 |

- 6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

6.1 Тестовые задания

На сколько основных видов разделяются случайные сигналы?

1) четыре

2) два

3) три

Операции АЦП и ЦАП не являются взаимно обратными с абсолютной точностью

1) являются взаимно обратными с абсолютной точностью

2) не являются взаимно обратными с абсолютной точностью

Сколько видов дискретизации аналогового сигнала используется на практике?

1) два

2) три

3) четыре

Выделяют следующие основные классы сигналов

1) детерминированные, случайные, стохастические

2) детерминированные, случайные

3) детерминированные, шумовые, помеховые

4) детерминированные, квазидетерминированные

Случайный сигнал это

1) конкретная реализация функционального процесса

2) конкретная реализация стохастического процесса

3) совокупность реализаций функционального процесса

4) совокупность стохастического процесса

Сколько основных видов квантования?

1) два

2) три

3) четыре

4) количество зависит от частотного состава сигнала

Каждое добавление одного разряда в двоичное слово при квантовании гармонического сигнала улучшает отношение сигнал/шум

1) на 3  дб

2) на 10  дб

3) на 2  дб

4) на 6 дб

Частота Найквиста равна

1) удвоенной частоте дискретизации

2) верхней частоте спектра сигнала

3) частоте дискретизации

4) половине частоты дискретизации

Правильно восстановить аналоговый гармонический сигнал можно при следующем соотношении между частотой сигнала и частотой Найквиста:

1) частота сигнала равно частоте Найквиста

2) частота сигнала больше частоты Найквиста

3) частота сигнала меньше частоты Найквиста

Правило Неймана-Пирсона заключается

1) минимизации вероятности ложной тревоги при фиксированном значении вероятности обнаружения сигнала

2) максимизации вероятности обнаружения при фиксированном значении вероятности ложной тревоги

Для обнаружения сигнала используется

1) полосовая фильтрация

2) согласованная фильтрация

3) медианная фильтрация

4) линейная фильтрация Винера-Колмогорова.

Качество оценок точечных оценок параметров определяется следующим количеством основных свойств

1) двумя

2) тремя

3) четырьмя

На практике для получения точечных оценок параметров часто применяют

1) метод наименьших квадратов

2) обобщенный метод наименьших квадратов

3) метод наименьших модулей

4) метод максимального правдоподобия

Эффект размытия спектра уменьшается с использованием

1) оконных функций

2) высокочастотной фильтрацией сигнала

3) медианной фильтрацией

Задача оценки мгновенного значения зашумленного сигнала обеспечивается

1) режекторной фильтрацией

2) согласованной фильтрацией

3) медианной фильтрацией

4) линейной фильтрацией Винера-Колмогорова

Какой операции над z-образами сигналов соответствует свертка сигналов?

1) Произведению.

2) Делению.

3) Суммированию.

4) Свертке.

Линейные фильтры разделяются на следующее количество классов по виду обрабатываемых сигналов

1) два

2) три

3) четыре

4) пять.

Среди аналоговых фильтров прототипов монотонно спадающей АЧХ характеризуется

1) фильтр Баттерворта

2) фильтр Чебышева 1 рода

3) инверсный фильтр Чебышева

4) эллиптический фильтр.

Среди аналоговых фильтров прототипов монотонно спадающей АЧХ характеризуется

1) фильтр Баттерворта

2) фильтр Чебышева 1 рода

3) инверсный фильтр Чебышева

4) эллиптический фильтр.

Линейные дискретные фильтры описываются

1) разностными уравнениями

2) дифференциальными уравнениями

3) интегральными уравнениями

4) дифференциально-интегральными уравнениями

Нерекурсивные цифровые фильтры это

1) КИХ-фильтры

2) БИХ-фильтры

3) фильтры-прототипы

4) нелинейные фильтры

Линейный дискретный фильтр устойчив, если

1) ограничена сумма значений импульсной характеристики

2) ограничена сумма модулей значений импульсной характеристики

3) все полюса передаточной функции лежат вне единичного круга

Способов соединения двух фильтров

1) два

2) три

3) четыре

Метод окон популярный метод синтеза

1) рекурсивных ЦФ

2) ЦФ-прототипов

3) нерекурсивных ЦФ

4) согласованных ЦФ.

При синтезе и анализе ЦФ необходимо учитывать

1) квантование коэффициентов

2) погрешности вычислений

3) погрешности тактовой задержки

Сколько видов предельных циклов возможно в ЦФ?

1) два

2) три

3) четыре

4) зависит от класса фильтров.

При спектральном анализе случайных сигналов используются

1) непараметрические методы

2) параметрические методы

3) квазипараметрические методы

4) гибридные методы.

Тесно связаны между собой

1) АМ и ЧМ

2) АМ и ФМ

3) ЧМ и ФМ

4) АМ и УМ

Более низкими КПД мощности несущей обладает

1) АМ

2) ЧМ

3) ФМ

4) УМ.

Эффект появления ложных частот наблюдается при условии:

1) верхняя частота спектра сигнала ниже частоты Найквиста

2) верхняя частота спектра сигнала равна частоте Найквиста

3) верхняя частота спектра сигнала выше частоты Найквиста

Требование к АЧХ АФНЧ:

1) высокая крутизна спада за полосой пропускания

2) минимум шумов квантования

3) невысокая крутизна спада за полосой пропускания

4) нет жестких требований

Пороговый уровень обнаружителя определяется

1) в рабочем режиме

2) в стартовом режиме

3) на участке с полезным сигналом

4) на шумовом участке сигнала

Операции АЦП и ЦАП не являются взаимно обратными с абсолютной точностью

1) не являются взаимно обратными с абсолютной точностью

2) являются взаимно обратными с абсолютной точностью

Эффект размытия спектра уменьшается с использованием

1) оконных функций

2) высокочастотной фильтрацией сигнала

3) медианной фильтрацией

Быстрые алгоритмы ДПФ основаны

1) на факторизации матрицы преобразования

2) на использовании прямого умножения сигнального вектора на матрицу преобразования

3) на использовании модифицированной матрицы преобразования

Что представляет собой импульсный отклик аналоговой линейной системы? Это выходной сигнал системы при подаче на ее вход)

1) гармонического сигнала

2) дельта-функции

3) импульса Кронекера

4) произвольного сигнала с единичной площадью.

Что представляет собой выходной сигнал нерекурсивной свертки оператора системы  с δ- функцией?

1) дельта-функцию,

2) импульсный отклик,

3) произвольную функцию.

Как выполняется свертка сигналов через преобразование Фурье?

1) сверткой спектров функций,

2) перемножением спектров функций,

3) делением спектров функций,

4) сложением спектров функций.

Может ли быть реализована свертка без сдвига фазы в системе реального времени?

1) Да,

2) Нет.

Для уменьшения явления Гиббса используют

1) оконные функции

2) клиппирование

3) прореживание

4) интерполирование

Энергетический спектр - это

1) квадрат модуля спектра

2) реальная часть спектра

3) мнимая часть спектра

Для оценки энергетического спектра СП используются

1) периодограммы различных видов

2) ДПФ

3) дискретное преобразование Хартли

4) вейвлет-преобразования

Периодограммы строятся методом

1) Даньелла

2) Уэлча

3) Хана

4) Кули-Тьюки

Периодограмма Даньелла основана на усреднении

1) спектра по частоте

2) спектров неперекрывающихся сегментов СП

3) спектров перекрывающихся сегментов СП, вычисленных с использованием оконнных функций

4) спектров перекрывающихся сегментов СП, вычисленных с использованием оконнных функций

Периодограмма Бартлетта основана на усреднении

1) спектра по частоте

2) спектров неперекрывающихся сегментов СП

3) спектров перекрывающихся сегментов СП, вычисленных с использованием оконнных функций

4) спектров неперекрывающихся сегментов СП, вычисленных с использованием оконнных функций

Периодограмма Уэлча основана на усреднении

1) спектра по частоте

2) спектров неперекрывающихся сегментов СП

3) спектров перекрывающихся сегментов СП, вычисленных с использованием оконнных функций

4) спектров неперекрывающихся сегментов СП, вычисленных с использованием оконнных функций

Наиболее популярным в практике СА является периодограмма

1) Уэлча

2) Даньелла

3) Бартлетта

4) Хэминга

Преобразование Фурье от автокорреляционной функции является

1) энергетическим спектром

2) комплексным спектром

3) реальной частью спектра

4) мнимой частью спектра

Наиболее надежные оценки энергетического спектра СП позволяет получить периодограмма

1) Уэлча

2) Даньелла

3) Бартлетта

4) Хэминга

По энергетическому спектру

1) нельзя восстановить сигнал

2) можно восстановить сигнал

3) можно восстановить фазовую информацию сигнала

Автокорреляционную функцию сигнала можно найти с использованием алгоритма на основе

1) БПФ

2) вейвлет-преобразования

3) преобразования Радемахера

4) преобразования Уолша

Спектрограмма - это

1) мгновенный спектр сигнала, зависящий от времени

2) преобразование Фурье СП

3) преобразование Фурье от автокорреляционной функции

4) преобразование Фурье от автоковариационной функции

При использовании БПФ для вычисления автокорреляционной функции необходимо сигнал

1) дополнить нулями

2) подвергнуть прореживанию

3) подвергнуть  децимированию

4) усечь до размерности БПФ

Периодограмма - это оценка энергетического спектра при помощи

1) ДПФ

2) вейвлет-преобразования

3) преобразования Уолша

Модифицированная периодограмма - это оценка энергетического спектра при помощи

1) ДПФ с использованием оконной функции

2) вейвлет-преобразования с клиппированием

3) преобразования Уолша с масштабированием

На рисунке приведена импульсная характеристика цифрового фильтра.  Коэффициент передачи фильтра на частоте, равной четверти частоты дискретизации, равен .....

1) 2

2) 3

3) 4

На входе цифровой линии задержки  действует синусоидальный сигнал xn с амплитудой, равной единице.  Амплитуда выходного сигнала yn в установившемся режиме равна

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Системная функция цифрового фильтра описывается соотношением

Сделайте  заключение об устойчивости фильтра, если N=10.

1) Устойчив.

2) Не устойчив.

Системная функция цифрового фильтра определяется соотношением

Коэффициент А1 = -2.

Сделайте  заключение об устойчивости фильтра.

1) Устойчив

2) Не устойчив

На рисунке  приведена импульсная характеристика цифрового фильтра. Её ненулевые отсчеты равны:  h0 = h4 =1,  h1= h3 =1.8, h2 = 2.5.

Сделайте  заключение об устойчивости фильтра.

1) Устойчив

2) Не устойчив

Выходной сигнал цифрового фильтра  yn  связан с входным сигналом  xn следующим соотношением (разностным уравнением) где B0 и B1 – постоянные коэффициенты.

Этот тип фильтра является ...

1) нерекурсивным

2) рекурсивным

3) БИХ-фильтром

4) КИХ=фильтром

Цифровой фильтр устойчив, если полюсы системной функции располагаются на плоскости комплексной переменной  z ...

1) внутри круга единичного радиуса с центром в начале координат

2) вне круга единичного радиуса с центром в начале координат

3) на круге единичного радиуса с центром в начале координат

Для определения импульсной характеристики цифрового фильтра нужно подать на его вход ...

1) единичный отсчет

2) единичный перепад

3) прямоугольный мпульс

7Z – преобразование дискретной последовательности, задержанной относительно исходной на  m отсчетов, равно

1)  Z – преобразованию исходной последовательности, умноженной на

2)  Z – преобразованию исходной последовательности, умноженной на

3)  Z – преобразованию исходной последовательности, умноженной на m,

4)  Z – преобразованию исходной последовательности, деленной на m,

Порядок операций, выполняемых системой цифровой обработки аналогового сигнала ...

1) Фильтрация с целью ограничения спектра сигнала

2) Аналого-цифровое преобразование

3)  Обработка в цифровом процессоре обработки сигналов

4) Цифро-аналоговое преобразование

5) Интерполирующая фильтрация

Дискретный по времени и квантованный по величине сигнал называется ...

1) цифровым

2) дискретным

3) аналоговым

Фильтр рисунка является  рекурсивным.

1) Рисунок 2

2) Рисунок 1

3) Рисунок 3

Выходной сигнал цифрового фильтра  yn  связан с входным сигналом  xn следующим соотношением (разностным уравнением)

Этот тип фильтра является ...

1) нерекурсивным

2) рекурсивным

3) частично-рекурсивным

Оценка практических умений и навыков 
(в среде математического пакета Матлаб)

- Сгенерировать детерминированные и зашумленные дискретные сигналы.

- Провести дискретизацию и квантование сигналов.

- Провести интерполяцию сигналов.

- Провести обнаружение сигналов методом согласованной фильтрации.

- Определить рабочую характеристику обнаружителя сигналов.

- Определить параметры сигналов на основе фильтрации Колмогорова-Винера.

- Определение параметров гармонических сигналов.

- Провести спектральный анализ дискретных сигналов на основе дискретного преобразования Фурье и периодограмными методами.

- Построить аналоговые фильтры-прототипы и определить их характеристики.

- Построить рекурсивные и нерекурсивные цифровые фильтры и определить их характеристики.

- Провести анализ устойчивости рекурсивных цифровых фильтров.

- Провести цифровую фильтрацию сигналов.

- Провести модуляцию и демодуляцию сигналов телекоммуникационных систем.

6.2. Контрольные вопросы

- Основные типы сигналов (аналоговые, дискретные, цифровые).

- Детерминированные сигналы.

- Случайные сигналы и процессы.

- Основные вероятностные характеристики случайных величин.

- 3. Законы распределения случайных величин.

- Дискретизация сигнала. Теорема Котельникова.

- Основные виды квантования сигналов.

- Неравномерное квантование сигналов.

- Векторное квантование.

- Компандирование сигналов.

- 1.Общие сведения о проверки статистических гипотез.

- 2. Обнаружение сигналов. Лемма Неймана-Пирсона.

- 3. Согласованная фильтрация.

- Общие сведения об оценках параметров.

- Оценивание максимального правдоподобия.

- Оценивание параметров радиотехнических сигналов.

- Линейная фильтрация Винера-Колмогорова.

- Общие сведения о фильтрах.

- Аналоговые фильтры-прототипы.

- Весовые функции аналоговых фильтров.

- Общие сведения о линейных дискретных фильтрах.

- Соединения фильтров.

- Структурные схемы фильтров.

- Устойчивость линейных дискретных фильтров.

- Частотная характеристика линейных дискретных фильтров.

- Синтез НЦФ с использованием окон.

- НЦФ с косинусоидальным сглаживанием амплитудно-частотных 
 характеристик.

- Весовые окна, используемые при синтезе НЦФ.

- Квантование коэффициентов цифровых фильтров.

- Погрешности вычислений в цифровых фильтрах.

- Общие сведения о спектральном анализе случайных процессов.

- Дискретное преобразование Фурье и его применение
при спектральном анализе.

- Непараметрические методы спектрального анализа.

- Параметрические методы спектрального анализа.

- Амплитудная модуляция и демодуляция

- Угловая модуляция и демодуляция

- Квадратурная модуляция и демодуляция

- Способы модуляция при цифровых данных

- Лист регистрации изменений и дополнений

| № п/п | № страницы внесения изменений | Дата внесения изменения | Краткое содержание изменений (основание) | Ф.И.О., подпись | «Согласовано» заведующий кафедрой, ведущей дисциплину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |