# КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА

Кафедра радиоэлектроники и информационно-измерительной техники

Теория радиотехнических сигналов

Козлов В.А.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

ПО ФУРЬЕ

Методические указания к лабораторной работе

# Казань, 2012.

Цель работы: Изучение спектрального состава наиболее распространенных периодических сигналов, возможности восстановления (синтеза) временной функции сигнала с помощью ряда Фурье.

# Теория

# Спектром периодического сигнала s(t) называют его характеристику в частотной области, показывающую, колебания каких частот он содержит, каковы амплитуды и начальные фазы этих гармоник.

s(t)=a02+n=1∞An⋅cos(nΩt−ψn),                                                 	         (1)

где  =2π/T - основная частота в спектре сигнала.

Данное определение спектра основано на возможности представления периодической функции s(t) с периодом повторения “T”  рядом Фурье

Если функция s(t) известна, т.е. записана для отрезка времени, равного одному периоду Т, то спектр периодического сигнала может быть рассчитан с помощью соотношений:

a02=1T0Ts(t)dt,                   							         (2)

an=2T0Ts(t)cos(nΩt)dt,     							                   (3)

bn=2T0Ts(t)sin(nΩt)dt,                                                              	          	                   (4)

An=(an2+bn2),                                                          		                              (5)

ψn=arctg(bnan),                                                                    			         (6)

Ряд Фурье (1) представляет периодический сигнал s(t)  в виде суммы постоянной составляющей a0/2, а также бесконечного множества гармоник с амплитудами An, частотами n и начальными фазами n. Задача определения величин An и n. для известного сигнала s(t) есть задача спектрального анализа.

An/A1

1

0,5

0

1

3

5

7

n

Рис.1

Графики зависимостей амплитуд гармоник An от их частоты nΩ или просто от номера гармоники n называют амплитудным спектром сигнала. Часто строят амплитудный спектр, предварительно, пронормировав амплитуды гармоник, то есть, поделив их на A1.

Поскольку спектр периодического колебания (рис. 1) состоит из отдельных линий (гармоник), то его называют дискретным или линейчатым.

## Если известны и амплитуды гармоник An и их начальные фазы ψn, то с помощью (1) можно восстановить временную функцию сигнала s(t). Это будет задача синтеза сигнала (по Фурье). Теоретически можно суммировать бесконечно много слагаемых в (1). Тогда ряд Фурье восстанавливает временную функцию точно (за исключением, возможно, отдельных точек). При суммировании же конечного числа членов ряда N1 аппроксимация функции s(t) получается приближенной. Расхождение между идеальной функцией s(t) и суммой N1 гармоник тем больше, чем меньше N1. Количественной оценкой степени расхождения временной функции идеального периодического сигнала s(t) и восстановленного по N1 гармоникам sv(t) может быть относительная среднеквадратическая погрешность δ

δ=0T(s(t)−sv(t))2dt0Ts(t)2dt.  			            	         (7)

Лабораторные  задания.

1. Проведите анализ спектров периодических сигналов

- гармонического колебания,

- последовательности прямоугольных импульсов типа «меандр» (длительность импульса 50% периода),

- последовательности симметричных треугольных импульсов,

- последовательности пилообразных импульсов (получаются из треугольных импульсов при длительности 90% периода).

Частота следования всех сигналов f = 20 кГц, амплитуда - 1 В.

При выполнении этого пункта задания используется файл SANSP.EWB

Для получения графика временной функции выберите на верхней панели "Workbench" меню "Analysis", затем нажмите кнопки "Transient", "Simulate" (повторите, если качественного изображения не получится, эти действия дважды). На экране анализатора появится график временной функции. Вновь войдите в меню "Analysis", нажмите кнопки "Fourier", "Simulate". На экране анализатора появится график амплитудного спектра.

Зарисуйте временные функции и амплитудные спектры всех сигналов, указав частоты гармоник спектра. Для определения частот гармоник нажмите на верхней панели анализатора кнопку "Toggle cursors" и с помощью появившихся визирных линий определите частоты x1, x2, …

2.Проведите синтез временных функций сигналов, исследованных в первом задании (по заданию преподавателя). При выполнении этого пункта задания используется файл Sansp14.mcd.

Прежде чем приступать к синтезу, убедитесь, что в первой части программы "Спектральный анализ" рассчитывается спектр нужного Вам сигнала. При синтезе по Фурье будут использоваться значения амплитуд и начальных фаз гармоник из первой части программы.

Меняя число гармоник N1, например, N1=5, 10, 15, 20 фиксируйте значения относительной среднеквадратической погрешности  аппроксимации функции s(t) рядом Фурье с конечным числом гармоник N1. Зарисуйте временную функцию синтезированных сигналов для N1=5 и N1=20.  Постройте графики зависимостей δ=f(N1).

Требования к оформлению отчета.

Отчет должен содержать:

1. Графики исследованных амплитудных спектров;

2. Временные функции синтезированных сигналов для различного числа гармоник.

3. Выводы по всем пунктам заданий.

Контрольные вопросы

1.Каковы особенности спектра периодического сигнала?

2.Нарисуйте спектр меандра и укажите его особенности.

3.Нарисуйте спектр периодической последовательности треугольных импульсов и укажите его особенности.

4.Нарисуйте спектр периодической последовательности пилообразных импульсов и укажите его особенности.

5.Как влияет период повторения периодического сигнала на его спектр?

6.Как влияет число гармоник, участвующих  в синтезе по Фурье, на форму получаемого сигнала?

7.Как влияет форма синтезированного сигнала на число гармоник, которые необходимы для качественного синтеза временной функции?