ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
к экзамену по дисциплине «Математические методы теории сигналов и систем»

ФИО студента _________________________________________

Задание № 1

Дискретными по аргументу являются сигналы

1) дискретные

2) аналоговые

3) неравномерные

4) цифровые

5) равномерные

Задание № 2

Базовых системных операций

1) 2

2) 4

3) 3

4) 5

Задание № 3

При какой дискретизации необходимо передавать две последовательности чисел?

1) неравномерной

2) равномерной

3) квантованной

4) стохастической

Задание № 4

Каждое добавление одного разряда в двоичное слово при квантовании гармонического сигнала улучшает отношение сигнал/шум

1) на 3  дб

2) на 10  дб

3) на 2  дб

4) на 6 дб

Задание № 5

Частота Найквиста равна

1) удвоенной частоте дискретизации

2) верхней частоте спектра сигнала

3) частоте дискретизации

4) половине частоты дискретизации

Задание № 6

Правильно восстановить аналоговый гармонический сигнал можно при следующем соотношении между частотой сигнала и частотой Найквиста:

1) частота сигнала равно частоте Найквиста

2) частота сигнала больше частоты Найквиста

3) частота сигнала меньше частоты Найквиста

Задание № 7

По виду обработки выделяют следующее количество классов систем

1) 3

2) 2

3) 4

4) 5

Задание № 8

Эффект появления ложных частот наблюдается при условии:

1) верхняя частота спектра сигнала ниже частоты Найквиста

2) верхняя частота спектра сигнала равна частоте Найквиста

3) верхняя частота спектра сигнала выше частоты Найквиста

Задание № 9

На практике наиболее популярны следующие нелинейные операции

1) перевода в гармоническую форму

2) квадратирования

3) логарифмирования

4) суммирования

Задание № 10

На практике предпочтение отдается системам обработки сигналов

1) квазилинейным

2) нелинейным

3) линейным

Задание № 11

Эффект размытия спектра уменьшается с использованием

1) оконных функций

2) высокочастотной фильтрацией сигнала

3) медианной фильтрацией

Задание № 12

Требование к АЧХ АФНЧ:

1) высокая крутизна спада за полосой пропускания

2) минимум шумов квантования

3) невысокая крутизна спада за полосой пропускания

4) нет жестких требований

Задание № 13

Сигнал - произвольная нечетная функция. Каким является спектр сигнала?

1) реальным

2) мнимым

3) комплексным

Задание № 14

Быстрый алгоритм ДПФ основан на принципе

1) нелинейного преобразования последовательностей

2) сортировки последовательностей

3) Лагранжа

4) разбиения и объединения последовательностей

5) Гаусса

Задание № 15

Спектр произведения двух сигналов равен

1) циклической свертки спектров

2) круговой свертки сигналов

3) циклической свертки сигналов

Задание № 16

Дискретные преобразования Уолша определены на конечном интервале размерности

1) на конечном интервале произвольной размерности

2) на бесконечном интервале

3) на конечном интервале размерности степень двойки

4) на конечном интервале размерности, представляющих произведение ряда натуральных чисел

Задание № 17

Идентична ли информация, заключенная  в  дискретном  сигнале  и его дискретном спектре, при равном количестве точек дискретизации?

1) Да

2) Нет

3) Зависит от частотного состава сигнала

Задание № 18

Нерекурсивные цифровые фильтры это

1) КИХ-фильтры

2) БИХ-фильтры

3) фильтры-прототипы

4) нелинейные фильтры

Задание № 19

Линейный дискретный фильтр устойчив, если

1) ограничена сумма значений импульсной характеристики

2) ограничена сумма модулей значений импульсной характеристики

3) все полюса передаточной функции лежат вне единичного круга

Задание № 20

К какому виду относятся взаимные корреляционные функции?

1) четные

2) нечетные

3) произвольные

Задание № 21

Метод окон популярный метод синтеза

1) рекурсивных ЦФ

2) ЦФ-прототипов

3) нерекурсивных ЦФ

4) согласованных ЦФ.

Задание № 22

Линейные дискретные фильтры описываются

1) разностными уравнениями

2) дифференциальными уравнениями

3) интегральными уравнениями

4) дифференциально-интегральными уравнениями

Задание № 23

Среди аналоговых фильтров прототипов монотонно спадающей АЧХ характеризуется

1) фильтр Баттерворта

2) фильтр Чебышева 1 рода

3) инверсный фильтр Чебышева

4) эллиптический фильтр.

Задание № 24

При спектральном анализе случайных сигналов используются

1) непараметрические методы

2) параметрические методы

3) квазипараметрические методы

4) гибридные методы.

Задание № 25

Линейные фильтры разделяются на следующее количество классов по виду обрабатываемых сигналов

1) два

2) три

3) четыре

4) пять.