.ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ»

Институт «Технической кибернетики и информатики»

Кафедра «Систем информационной безопасности»

Исмагилов И.И.

Конспекты лекций

учебной дисциплины

«Математические методы теории сигналов и систем»

Казань

2014 г.

Тема 1. Основные типы сигналов и их преобразования.

1.1. Информация, формы и способы представления.

В настоящее время нет общепринятого и однозначного понимания термина "Информация". Спектр бытующих понятий весьма широк, от общего философского - информация есть отражение реального мира, до практического - информация есть сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования. Расхождения существуют и по вопросу места информации в материальном мире. Это свойство индивидуальных объектов или результат их взаимодействия? Присуща ли информация всем видам материи или лишь определенным образом организованной материи?

В информатике под информацией понимается совокупность сведений смыслового содержания, которые можно собирать, обрабатывать, передавать и т.п. Причем именно сведений в изначальном смысле латинского слова informatio, а не данных или сигналов, которые являются носителями этих сведений. В таком понимании процессы извлечения сведений из данных и их интерпретации неразрывно связаны с разумом, а конечным результатом обработки и восприятия информации с помощью разума является раскрытие неопределенности знаний о каком-либо объекте, явлении или процессе.

Основные  способы  восприятия информации человеком связаны с использованием зрительных образов, т.е. образов, воспринимаемых с помощью зрения. Все возрастающее значение имеет использование звуковых и тактильных образов (воспринимаемых осязанием). Обоняние и вкус в этом ряду стоят на последнем месте.

Зpительные обpазы существуют в двух основных фоpмах: символьной и гpафической. Символьная  фоpма пpедставления данных может  быть опpеделена как некотоpый конечный набоp изобpажающих знаков. Символьная  фоpма имеет множество pазновидностей, сpеди них наиболее pаспpостpанены языковая и табличная (псевдогpафическая). Языковая  фоpма обычно связывается с понятием алфавита как упоpядоченного набоpа изобpажающих знаков, на основе котоpого констpуиpуются фpазы языка. Иногда  языковую фоpму называют текстовой, пpи  этом понятие "текст" в шиpоком смысле не тpебует никаких огpаничений не только на набоp изобpажающих знаков, но и на пpавила интеpпpетации текста. Любая инфоpмация, пpедставленная в символьной фоpме может pассматpиваться как текст.

Для представления в ЭВМ дискретной информации применяется алфавитный способ, основанный на использовании  фиксированного конечного набора символов любой природы, называемого  алфавитом. Примерами алфавитов могут служить алфавиты естественных человеческих языков, совокупность  десятичных  цифр, любая другая упорядоченность знаков, предназначенная для образования и передачи сообщений.  Символы из набора алфавита называются буквами, а любая конечная последовательность букв – словом в алфавите.  При этом не требуется, чтобы слово обязательно имело  языковое  смысловое значение. Предложения из слов данного языка, называются синтаксисом. Наряду с естественными языками были разработаны формальные языки (системы счисления, алгебра, языки программирования, отдельных профессий и др.). Основное отличие формальных языков от естественных состоит в наличие не только жестко зафиксированного алфавита, но и строгих правил грамматики и синтаксиса. Некоторые языки используют в качестве знаков не буквы и цифры, а др. символы, например, музыкальные ноты, изображения элементов электрических или логических схем, дорожные знаки, точки и тире (код азбуки Морзе) и др.

Существуют 3 основных способа кодирования текста: графический - с помощью спец. рисунков или значков; числовой  - с помощью чисел; символьный - с помощью символов того же алфавита, что и исходный текст.

Процесс преобразования информации часто требует представлять буквы одного алфавита средствами (буквами. словами) другого алфавита. Такое представление называется кодированием. Процесс обратного преобразования информации относительно ранее выполненного кодирования называется  декодированием.

Форма представления информации, отличная от естественной, общепринятой, называется кодом. Коды широко используются в нашей жизни: почтовые индексы, телеграфный код Морзе и др. Широко применяются коды и в ЭВМ и в аппаратуре передачи данных.

1.2. Классификация сигналов. Типы сигналов. Преобразования типов сигналов.

Классификация сигналов осуществляется на основании существенных признаков соответствующих математических моделей сигналов. Все сигналы разделяют на две крупных группы: детерминированные и случайные (рис. 1.1.1).

Рис. 1.1.1. Классификация сигналов.

Обычно выделяют два класса детерминированных сигналов: периодические и непериодические.

К множеству периодических относят гармонические и полигармонические сигналы. Для периодических сигналов выполняется общее условие s(t) = s(t + kT), где k = 1, 2, 3, ... - любое целое число (из множества целых чисел I от -∞ до ∞), Т - период, являющийся конечным отрезком независимой переменной.

Гармонические сигналы (синусоидальные), описываются следующими формулами:

s(t) = Asin (2πfоt+) = Asin (ωоt+),

где А, fo, ωo,  - постоянные величины, которые могут исполнять роль информационных параметров сигнала: А - амплитуда сигнала, fо - циклическая частота в герцах, ωо= 2πfо - угловая частота в радианах, - начальная фаза в радианах. Период одного колебания T = 1/fо.

Полигармонические сигналы составляют наиболее широко распространенную группу периодических сигналов и описываются суммой гармонических колебаний:

- s(t) =An sin (2πfnt+φn),

или непосредственно функцией s(t) = y(t  kTp),   k = 1,2,3,..., где Тр - период одного полного колебания сигнала y(t), заданного на одном периоде. Значение fp =1/Tp называют фундаментальной частотой колебаний.

Полигармонические сигналы представляют собой сумму определенной постоянной составляющей (fо=0) и произвольного (в пределе - бесконечного) числа гармонических составляющих с произвольными значениями амплитуд An и фаз n, с частотами, кратными фундаментальной частоте fp. Другими словами, на периоде фундаментальной частоты fp, которая равна или кратно меньше минимальной частоты гармоник, укладывается кратное число периодов всех гармоник, что и создает периодичность повторения сигнала.

К непериодическим сигналам относят почти периодические и апериодические сигналы. Основным инструментом их анализа также является частотное представление.

Почти периодические сигналы близки по своей форме к полигармоническим. Они также представляют собой сумму двух и более гармонических сигналов (в пределе – до бесконечности), но не с кратными, а с произвольными частотами, отношения которых (хотя бы двух частот минимум) не относятся к рациональным числам, вследствие чего фундаментальный период суммарных колебаний бесконечно велик. Как правило, почти периодические сигналы порождаются физическими процессами, не связанными между собой. Математическое отображение сигналов тождественно полигармоническим сигналам (сумма гармоник), а частотный спектр также дискретен.

Апериодические сигналы составляют основную группу непериодических сигналов и задаются произвольными функциями времени.  К апериодическим сигналам относятся также импульсные сигналы, которые в радиотехнике и в отраслях, широко ее использующих, часто рассматривают в виде отдельного класса сигналов. Импульсы представляют собой сигналы определенной и достаточно простой формы, существующие в пределах конечных временных интервалов.

С энергетических позиций сигналы разделяют на два типа: с ограниченной (конечной) энергией и с бесконечной энергией.

Для множества сигналов с ограниченной энергией должно выполняться условие:

L2 = {s;  |s(t)|2 dt < ∞}.

Как правило, к этому типу сигналов относятся апериодические и импульсные сигналы, не имеющие разрывов 2-го рода при ограниченном количестве разрывов 1-го рода. Любые периодические, полигармонические и почти периодические сигналы, а также сигналы с разрывами и особыми точками 2-го рода, уходящими в бесконечность, относятся к сигналам с бесконечной энергией. Для их анализа применяются специальные методы.

Для бесконечных по энергии сигналов, в том числе для периодических, ограничение по энергии может задаваться для определенного интервала (периода) T = t1-t2:

L2(T) = {s;|s(t)|2 dt < ∞}.

Сигнал, значения которого отличны от нуля только на конечном интервале Т, называют финитным. Если спектральная функция X(f) сигналов (преобразование Фурье) обращается в нуль вне некоторого конечного интервала частот, то они называются сигналами с финитным спектром. Если сигнал X(t) определен только для значений аргумента t≥0, то он считается каузальным (причинным).

С позиций временной динамики сигналы подразделяются на стационарные и нестационарные. Стационарными называются сигналы, частотный спектр которых не изменяется во времени и не зависит от интервала задания сигналов. К ним относятся периодические и почти периодические сигналы. Большинство практических сигналов являются нестационарными на достаточно больших интервалах задания, но могут содержать в своем составе стационарные частотные составляющие.

Классификация случайных сигналов. Случайным сигналом называют функцию времени, значения которой заранее неизвестны, и могут быть предсказаны лишь с некоторой вероятностью. Случайный сигнал отображает случайное физическое явление или физический процесс, причем, зарегистрированный в единичном наблюдении, сигнал не воспроизводится при повторных наблюдениях. При регистрации случайного сигнала реализуется только один из возможных вариантов (исходов) случайного процесса, а достаточно полное и точное описание процесса в целом можно произвести только после многократного повторения наблюдений и вычисления определенных статистических характеристик ансамбля реализаций сигнала. В качестве основных статистических характеристик случайных сигналов принимают:

а) закон распределения вероятности нахождения величины сигнала в определенном интервале значений;

б) спектральное распределение мощности сигнала.

Случайные сигналы подразделяют на стационарные и нестационарные. Стационарные сигналы сохраняют свои статистические характеристики в последовательных реализациях случайного процесса. Что касается случайных нестационарных сигналов, то их общепринятой классификации не существует. Как правило, из них выделяют различные группы сигналов по особенностям их нестационарности.

Выделяют следующие типы сигналов, которым соответствуют определенные формы их математического описания.

Аналоговый сигнал (analog signal) является непрерывной или кусочно-непрерывной функцией y=x(t) непрерывного аргумента, т.е. как сама функция, так и ее аргумент могут принимать любые значения в пределах некоторого интервала. Если интервалы значений сигнала или его независимых переменных не ограничиваются, то по умолчанию они принимаются равными от - до +.  Множество возможных значений сигнала образует континуум - непрерывное пространство, в котором любая сигнальная точка может быть определена с точностью до бесконечности.

Источниками аналоговых сигналов, как правило, являются физические процессы и явления, непрерывные в динамике своего развития во времени, в пространстве или по любой другой независимой переменной, при этом регистрируемый сигнал подобен (“аналогичен”) порождающему его процессу. Примеры сигналов, аналоговых по своей природе - изменение напряженности электрического, магнитного, электромагнитного поля во времени и в пространстве.

Дискретный сигнал (discrete signal) по своим значениям также является непрерывной функцией, но определенной только по дискретным значениям аргумента. По множеству своих значений он является конечным (счетным) и описывается дискретной последовательностью отсчетов (samples) y(nΔt), Δt - интервал между отсчетами (интервал или шаг дискретизации, sample time), n = 0, 1, 2,...,N. Величина, обратная шагу дискретизации: f = 1/Δt, называется частотой дискретизации (sampling frequency). Если дискретный сигнал получен дискретизацией (sampling) аналогового сигнала, то он представляет собой последовательность отсчетов, значения которых в точности равны значениям исходного сигнала по координатам nΔt.

Цифровой сигнал (digital signal) квантован по своим значениям и дискретен по аргументу. Он описывается квантованной решетчатой функцией yn = Qk[y(nΔt)],  где Qk - функция квантования с числом уровней квантования k, при этом интервалы квантования могут быть как с равномерным распределением, так и с неравномерным, например - логарифмическим. Задается цифровой сигнал, как правило, в виде дискретного ряда (discrete series) числовых данных - числового массива по последовательным значениям аргумента при Δt = const, но в общем случае сигнал может задаваться и в виде таблицы для произвольных значений аргумента.

По существу, цифровой сигнал по своим значениям (отсчетам) является формализованной разновидностью дискретного сигнала при округлении отсчетов последнего до определенного количества цифр.  Цифровой сигнал конечен по множеству своих значений. Процесс преобразования бесконечных по значениям аналоговых отсчетов в конечное число цифровых значений называется квантованием по уровню, а возникающие при квантовании ошибки округления отсчетов (отбрасываемые значения) – шумами (noise) или ошибками (error) квантования (quantization).

В системах цифровой обработки данных и в ЭВМ сигнал всегда представлен с точностью до определенного количества разрядов, а, следовательно, всегда является цифровым. С учетом этих факторов при описании цифровых сигналов функция квантования обычно опускается (подразумевается равномерной по умолчанию), а для описания сигналов используются правила описания дискретных сигналов. Что касается формы обращения цифровых сигналов в системах хранения, передачи и обработки, то, как правило, они представляет собой комбинации коротких одно- или двуполярных импульсов одинаковой амплитуды, которыми в двоичном коде с определенным количеством числовых разрядов кодируются числовые последовательности сигналов (массивов данных).

Преобразования типа сигналов. Формы математического отображения сигналов,  особенно на этапах их первичной регистрации (детектирования) и в прямых задачах описания физических процессов, как правило, отражают их физическую природу. Однако последнее не является обязательным и зависит от методики измерений и технических средств детектирования, преобразования, передачи, хранения и обработки сигналов. На разных этапах процессов получения и обработки информации как материальное представление сигналов в устройствах регистрации и обработки, так и формы их математического описания при анализе данных,  могут изменяться путем соответствующих операций преобразования типа сигналов.

Операция дискретизации (discretization) осуществляет преобразование аналоговых сигналов (функций), непрерывных по аргументу, в функции мгновенных значений сигналов по дискретному аргументу. Дискретизация обычно производится с постоянным шагом по аргументу (равномерная дискретизация). В общем случае, сетка отсчетов по аргументу может быть произвольной ((неравномерная дискретизация). В результате дискретизации непрерывный (аналоговый) сигнал переводится в последовательность чисел.

Операция восстановления аналогового сигнала из его дискретного представления обратна операции дискретизации и представляет, по существу, интерполяцию данных.

Дискретизация сигналов может приводить к определенной потере информации о поведении сигналов в промежутках между отсчетами. Однако существуют  условия, определенные теоремой Котельникова-Шеннона, согласно которым аналоговый сигнал с ограниченным частотным спектром может быть без потерь информации преобразован в дискретный сигнал, и затем абсолютно точно восстановлен по значениям своих дискретных отсчетов.

Любая непрерывная функция на конечном отрезке может быть разложена в ряд Фурье, т.е. представлена в спектральной форме - в виде суммы ряда синусоид с кратными (нумерованными) частотами с определенными амплитудами и фазами. У относительно гладких функций спектр быстро убывает (коэффициенты модуля спектра быстро стремятся к нулю). Для представления "изрезанных" функций, с разрывами и "изломами", нужны синусоиды с большими частотами. Говорят, что сигнал имеет ограниченный спектр, если после определенной частоты F все коэффициенты спектра равны нулю, т.е. сигнал представляется в виде конечной суммы ряда Фурье.

Теоремой Котельникова-Шеннона устанавливается, что если спектр сигнала ограничен максимальной частотой f, то после дискретизации сигнала с частотой не менее 2f можно восстановить исходный непрерывный сигнал по полученному цифровому сигналу абсолютно точно. Для этого нужно выполнить интерполяцию цифрового сигнала "между отсчетами" специальной  функцией (Котельникова-Шеннона).

На практике эта теорема имеет огромное значение. Например, известно, что диапазон  звуковых сигналов, воспринимаемых человеком, не превышает 20 кГц. Следовательно, при дискретизации записанных звуковых сигналов с частотой не менее 40 кГц мы можем точно восстановить исходный аналоговый сигнал по его цифровым отсчетам, что и выполняется в проигрывателях компакт-дисков для восстановления звука. Частота дискретизации звукового сигнала при записи на компакт-диск составляет 44100 Гц.

Операция квантования или аналого-цифрового преобразования (АЦП; английский термин Analog-to-Digital Converter, ADC) заключается в преобразовании дискретного сигнала s(tn) в цифровой сигнал s(n) = sn  s(tn), n = 0, 1, 2,.., N,  как правило, кодированный в двоичной системе счисления. Процесс преобразования отсчетов сигнала в числа называется квантованием по уровню (quantization), а возникающие при этом потери информации за счет округления – ошибками или шумами квантования (quantization error, quantization noise).

При преобразовании аналогового сигнала непосредственно в цифровой сигнал операции дискретизации и квантования совмещаются.

Операция цифро-аналогового преобразования (ЦАП; Digital-to-Analog Converter, DAC) обратна операции квантования, при этом на выходе регистрируется либо дискретно-аналоговый сигнал s(tn), который имеет ступенчатую форму, либо непосредственно аналоговый сигнал s(t), который восстанавливается из s(tn), например, путем сглаживания.

Так как квантование сигналов всегда выполняется с определенной и неустранимой погрешностью (максимум - до половины интервала квантования), то операции АЦП и ЦАП не являются взаимно обратными с абсолютной точностью.

Графическое отображение сигналов общеизвестно и особых пояснений не требует. Для одномерных сигналов график – это совокупность пар значений {t, s(t)} в прямоугольной системе координат.  При графическом отображении дискретных и цифровых сигналов используется либо способ непосредственных дискретных отрезков соответствующей масштабной длины над осью аргумента, либо способ огибающей (плавной или ломанной) по значениям отсчетов.

1.3. Количественная мера информации. Информационная емкость 
сигналов.

Теория любого явления начинается с появления количественных взаимоотношений между объектами исследований, т.е. при установлении принципов измеряемости каких-либо свойств объектов. Единицу количественной меры информации - БИТ (сокращение binary digit - двоичная цифра), впервые предложил Р. Хартли в 1928 году. 1 бит - это информация о двух возможных равновероятных состояниях объекта, неопределенность выбора из двух равновероятных событий. Математически это отображается состоянием 1 или 0 одного разряда двоичной системы счисления. Количество информации Н (в битах), необходимое и достаточное для полного снятия неопределенности состояния объекта, который имеет N равновозможных состояний, измеряется как логарифм по основанию 2 из числа возможных состояний:

- H = log 2 N.

Соответственно, двоичный числовой информационный код одного из N возможных состояний объекта занимает Н двоичных разрядов.

Двоичная мера информации получила общее признание в связи с простотой реализации информационной техники на элементах с двумя устойчивыми состояниями. В десятичном исчислении единицей информации является один десятичный разряд - ДИТ.

Энтропия источника информации. Степень неопределенности состояния объекта (или так называемого источника информации) зависит не только от числа его возможных состояний, но и от вероятности этих состояний. При неравновероятных состояниях свобода выбора для источника ограничивается. Так, если из двух возможных состояний вероятность одного из них равна 0.999, то вероятность другого состояния соответственно равна 1-0.999 = 0.001, и при взаимодействии с таким источником результат практически предрешен.

В общем случае, в соответствии с теорией вероятностей, источник информации однозначно и полно  характеризуется ансамблем состояний U = {u1, u2,..., uN} с вероятностями состояний соответственно {р(u1), р(u2),..., р(uN)} при условии, что сумма вероятностей всех состояний равна 1. Мера количества информации, как неопределенности выбора дискретным источником состояния из ансамбля U, предложена К. Шенноном в 1946 году и получила название энтропии дискретного источника информации или энтропии конечного ансамбля:

H(U) = -       pn log2 pn.

Выражение Шеннона совпадает с выражением Больцмана для энтропии физических систем при оценке степени разнообразия их состояний. Мера энтропии Шеннона является обобщением меры Хартли на случай ансамблей с неравновероятными состояниями. Энтропия конечного ансамбля H(U) характеризует неопределенность, приходящуюся в среднем на одно состояние ансамбля.

Информационная емкость сигналов существенно зависит от типа сигналов и определяет требования к каналам передачи данных.

Для каналов передачи дискретных сигналов (дискретные каналы связи) используют понятия технической и информационной скорости передачи данных. Под технической скоростью передачи подразумевают число элементарных сигналов (символов), передаваемых по каналу в единицу времени. Простейший элементарный символ – однополярный импульс конечной длительностью на тактовом интервале T. В дискретных каналах используют, как правило, двуполярные импульсы, положительные на первой половине интервала Т и отрицательные на второй половине. Это позволяет поддерживать нулевой потенциал в кабеле и выполнять тактовую синхронизацию приемо-передачи сигналов. Единицей измерения технической скорости Vt = 1/T служит БОД – один символ в секунду. Полоса пропускания канала связи ограничивается предельной частотой Fпред по уровню затухания сигнала до уровня помех, при этом значение технической скорости передачи данных не может быть выше Fпред.

При известной технической скорости Vt скорость передачи информации измеряется в битах в секунду и задается соотношением:

Vh = Vt H(s),

где H(s) – энтропия символа.

Для двоичных дискретных символов [0, 1] при постоянной амплитуде импульсов значение H(s) равно 1. При числе L возможных равновероятных уровней амплитуды импульсов (уровень помех меньше разности уровней амплитуд импульсов) значение H(s) равно log L.

Информационная емкость сигнала или полное количество информации в сигнале S (сообщении, кодовой последовательности/слове) определяется полным количеством N = t/T энтропии символов в битах на интервале задания сигнала t:

It(S) = N log L = (t/T) log L.

Увеличение числа уровней L увеличивает пропускную способность каналов связи, но усложняет аппаратуру кодирования данных и снижает помехоустойчивость связи.

Для непрерывных сигналов передача по каналам связи возможна только при условии, что максимальная информационная частота в сигнале Fmax не превышает предельной частоты Fпред передачи сигналов каналом связи. Для оценки информационной емкости непрерывного сигнала выполним его дискретизацию с интервалом Δt = 1/2Fmax. Как установлено Котельниковым и Шенноном, по мгновенным отсчетам непрерывного сигнала с таким интервалом дискретизации аналоговый сигнал может быть восстановлен без потери информации. При полной длительности сигнала Ts число отсчетов:

N = Ts/Δt = 2Fmax Ts.

Отметим, что информационные возможности сигнала возрастают с расширением его спектра и превышением его уровня над уровнем помех.

1.4. Системы преобразования сигналов и их классификация. Основные системные операции.

Общее понятие систем. Преобразование и обработка сигналов осуществляется в системах. Понятия сигнала и системы неразрывны, так как любой сигнал существует в пределах какой-либо системы. Система обработки сигналов может быть реализована как в материальной форме (специальное устройство, измерительный прибор, совокупность физических объектов с определенной структурой взаимодействия и т.п.), так и программно на ЭВМ или любом другом специализированном вычислительном устройстве. Форма реализации системы существенного значения не имеет, и определяет только ее возможности при анализе и обработке сигналов.

Безотносительно к назначению система всегда имеет вход, на который подается внешний входной сигнал, в общем случае многомерный, и выход, с которого снимается обработанный выходной сигнал. Собственно система представляет собой системный оператор (алгоритм) преобразования входного сигнала s(t) – воздействия или возбуждения, в сигнал на выходе системы y(t) – отклик или выходную реакцию системы. Символическое обозначение операции преобразования (трансформации сигнала):  y(t) = T[s(t)].

Рис. 1.4.1. Графическое

представление системы.

Системный оператор T - это набор правил преобразования (transformation) сигнала s(t) в сигнал  y(t). Так, например, в самом простейшем случае таким правилом может быть таблица перекодировки входных сигналов в выходные.

Для детерминированных входных сигналов соотношение между выходными и входными сигналами всегда однозначно задается системным оператором. В случае реализации на входе системы случайного процесса происходит изменение статистических характеристик сигнала (математического ожидания, дисперсии, корреляционной функции и пр.), которое также определяется системным оператором.

Для полного определения системы необходимо задание характера, типа и области допустимых величин входных и выходных сигналов. По типу обработки входных сигналов они обычно подразделяются на системы непрерывного времени для обработки сигналов в процессе измерений, и цифровые системы для обработки данных, зарегистрированных на промежуточных носителях. Совокупность системного оператора Т и областей входных и выходных сигналов образует математическую модель системы.

Линейные и нелинейные системы составляют два основных класса систем обработки сигналов.

Термин линейности (linear) означает, что система преобразования сигналов должна иметь произвольную, но в обязательном порядке линейную связь между входным сигналом (возбуждением) и выходным сигналом (откликом) с определенным изменением спектрального состава входного сигнала (усиление или подавление определенных частотных составляющих сигнала). В нелинейных (nonlinear) системах связь между входным и выходным сигналом определяется произвольным нелинейным законом с дополнением частотного состава входного сигнала частотными составляющими, отсутствующими во входном сигнале.

Стационарные и нестационарные системы. Система считается стационарной и имеет постоянные параметры, если ее свойства (математический алгоритм оператора преобразования) в пределах заданной точности не зависят от входного и выходного сигналов и не изменяются ни во времени, ни от каких-либо других внешних факторов. В противном случае система является нестационарной, и называется параметрической или системой с переменными параметрами. Среди последних большое значение имеют так называемые адаптивные системы обработки данных. В этих системах производится, например, оценивание определенных параметров входных и выходных сигналов, по результатам сравнения которых осуществляется подстройка параметров преобразования (переходной характеристики системы) таким образом, чтобы обеспечить оптимальные по производительности условия обработки сигналов или минимизировать погрешность обработки.

Основные системные операции. К базовым линейным операциям, из которых могут быть сформированы любые линейные операторы преобразования, относятся операции скалярного умножения, сдвига и сложения сигналов:

y(t) = c  s(t),  y(t) = s(t-Δt),  y(t) = a(t)+b(t).

Для нелинейных систем выделим важный тип безинерционных операций нелинейной трансформации сигнала, результаты которой зависят только от его входных значений. К ним относятся, например, операции квадратирования и логарифмирования сигнала:

y(t) = [s(t)]2,     y(t) = log[s(t)].

Линейные системы. Система считается линейной, если ее реакция на входные сигналы аддитивна (выполняется принцип суперпозиции сигналов) и однородна (выполняется принцип пропорционального подобия). Другими словами, отклик линейной системы на взвешенную сумму входных сигналов должен быть равен взвешенной сумме откликов на отдельные входные сигналы независимо от их количества и для любых весовых коэффициентов, в том числе комплексных.

При программной реализации линейных систем на ЭВМ особых затруднений с обеспечением линейности в разумных пределах значений входных и выходных сигналов, как правило, не возникает. При физической (аппаратной) реализации систем обработки данных диапазон входных и выходных сигналов, в котором обеспечивается линейность преобразования сигналов, всегда ограничен и должен быть специально оговорен.

Инвариантность систем к сдвигу. Система называется инвариантной к сдвигу, если сдвиг входного сигнала по аргументам (времени, координатам пространства и т.п.) вызывает соответствующий сдвиг выходного сигнала:

y(x,t) = T[s(x,t)],   T[s(x-Δx,t-Δt)] = y(x-Δx,t-Δt).

Это означает, что форма выходного сигнала зависит только от входного сигнала, и не зависит от времени поступления сигнала на вход системы. Инвариантность системы к сдвигу является одним из подтверждений постоянства ее параметров.

Линейные системы, инвариантные к сдвигу. Линейность и инвариантность к сдвигу являются независимыми свойствами систем и не определяют друг друга. Так, например, операция квадратирования сигнала инвариантна к сдвигу, но нелинейна.

В теории анализа и обработки данных основное место занимают системы, линейные и инвариантные к сдвигу (ЛИС - системы). Они обладают достаточно широкими практическими возможностями при относительной простоте математического аппарата. В дальнейшем, если это специально не оговаривается, будем иметь в виду именно такие системы.

Преимущество, которое отдается ЛИС - системам в методах обработки информации, базируется на возможности разложения входного сигнала любой, сколь угодно сложной формы, на составляющие простейших форм, отклик системы на которые известен и хорошо изучен, с последующим вычислением выходного сигнала в виде суммы откликов на все составляющие входного сигнала. В качестве простейших форм разложения сигналов используются, как правило, единичные импульсы и гармонические составляющие. Разложение по единичным импульсам применяется при динамическом представлении сигнала в зависимости от реальных физических аргументов (времени, координат и пр.) и использует операцию свертки. Разложение на гармонические составляющие использует спектральное (частотное) представление сигнала и преобразование Фурье.

Соединения ЛИС - систем. При последовательном (каскадном) соединении систем выходной сигнал одной системы служит входным сигналом для второй и т.д. в зависимости от количества составляющих систем каскада. По отношению к общей системной операции преобразования порядок соединения входящих в нее систем значения не имеет.

При параллельном соединении входной сигнал поступает одновременно на входы всех составляющих систем, а выходные сигналы систем суммируются:

Образуемые в результате соединений системы в целом также являются ЛИС - системами, если линейны и инвариантны к сдвигу системы, в них входящие.

## 1.5. Дискретизация и квантование непрерывных сигналов

Обработка сигналов на цифровых устройствах начинается с замены непрерывного сигнала x(t) на дискретную последовательность, для которой применяются такие обозначения

x(nT) , x(n) , xn , {x0 ; x1 ; x2 ; … } ;

x[n]; {x[0], x[1], x[2]….}.

Дискретная последовательность аппроксимирует исходный сигнал x(t) в виде решетчатой функции x(nT). Частота действия элемента дискретизации fд и шаг дискретизации T связаны формулой  fд = 1 / T.

Дискретная последовательность или дискретный сигнал выражается через исходный непрерывный (аналоговый) сигнал следующим образом

x(nT) = x(t)n=−∞∞d(t - nT) ,

где d(t) - дискретная d - функция (рис. 1.5.1, а),

n=-¥¥d(t - nT) - последовательность d - функций (рис. 1.5.1, б).

Рис. 1.5.1

## Связь спектров дискретного и непрерывного сигналов. Исходное выражение для спектра дискретного сигнала можно записать следующим образом

X(jw) =-¥¥x(nT) e-jwt dt =-¥¥x(t)n=-¥¥d(t - nT) e-jwt dt .

Периодическую последовательность d - функций здесь можно разложить в ряд Фурье

n=-¥¥d(t - nT) =12ℓ=−∞∞Fℓejℓω∂t,

где с учетом формулы связи спектров периодического и непериодического сигналов

Fℓ=2TFδ(jω)|ω=ℓω∂=2T, поскольку Fd(jw) = 1.

После замены в исходном выражении периодической последовательности
 d - функций ее разложением в ряд Фурье получим

X(jw) =-¥¥x(t)(1Tℓ=−∞∞ejℓω∂t) e-jwt dt =1Tl=-¥¥-¥¥x(t)ejℓω∂te-jwt dt .

Учитывая теорему смещения спектров, можно заметить, что если

f(t) ® F(jw),

то

f(t)e±jω0t® F[j(w ± w0)] ,

последнее равенство можно представить в виде формулы, выражающей связь спектров дискретного X(jw) и аналогового Xa(jw) сигналов

X(jw) =1Tℓ=−∞∞Xa[j(w -ℓω∂)] .

Из этого выражения следует:

- Спектр дискретного сигнала состоит из суммы спектров исходного непрерывного сигнала, сдвинутых друг относительно друга по оси частот на величину равную частоте дискретизации wд (рис.1.5.2.)

- Спектры аналогового и дискретного сигналов совпадают в диапазоне частот  [-0,5wд ; 0,5wд], если удовлетворяется неравенство wв £ 0,5wд , где wв - верхняя частота спектра аналогового сигнала.

- Смежные спектры Xa(jw) частично перекрываются, если условие теоремы Котельникова не выполняется (рис 1.5,2 б). В этом случае спектр дискретного сигнала искажается по отношению к спектру аналогового сигнала. Эти искажения являются неустранимыми и называются ошибками наложения.

- Аналоговый сигнал можно восстановить полностью по дискретному сигналу с помощью ФНЧ, частота среза которого wс = 0,5wд. Это утверждение основано но совпадении спектров дискретного сигнала на выходе фильтра и непрерывного сигнала. Сигнал восстанавливается без искажений, если выполняется условие теоремы Котельникова. В противном случае сигнал восстанавливается с искажениями, обусловленными ошибками наложения.

Рис. 1.5.2

Выбор частоты дискретизации осуществляется в соответствии с условие теоремы Котельникова. Если частота wв не известна, то выбор из wд определяется приближенно с таким расчетом, чтобы аналоговый сигнал восстанавливался без заметных искажений плавным соединением отсчетов дискретного сигнала.

Квантование дискретных сигналов.

Для передачи последовательность отсчетов по цифровому каналу связи, каждый отсчет необходимо проквантовать до конечного множества значений, которые можно описать конечным множеством символов. Этот процесс называется квантованием и кодированием сигналов. При этом на практике используется три вида квантования: равномерное, неравномерное и векторное.

Равномерное квантование. Самый простой способ квантования, уровни квантования располагаются равномерно в динамическом диапазоне квантователя:

,

где  – шаг квантования.

Обычно используется два вида: квантователь с усечением и квантователь с округлением. Когда число уровней равно степени 2, квантователь с усечением имеет одинаковое количество положительных и отрицательных уровней, расположенных симметрично относительно начала координат, квантователь с округлением имеет на один отрицательный уровень больше, но при этом обладает нулевым уровнем, который отсутствует у квантователя с усечением.

Для описания равномерных квантователей достаточно задать два параметра: число уровней и шаг квантования. Число уровней выбирается обычно в виде  с тем, чтобы использовать все В-разрядные кодовые слова. Параметры  и В выбираются таким образом, чтобы охватить весь диапазон сигнала.

Квантование сигналов неизбежно сопровождается погрешностью. Разность между исходными и квантованными значениями отсчетов называют шумом квантования. Чем меньше величина шага  при квантовании отсчетов дискретизированного сигнала, тем меньше по уровню этот шум квантования. Он возникает в результате детерминированного нелинейного преобразования входного сигнала и имеет неслучайный характер. Поэтому при квантовании правильнее говорить об искажениях, а не о шумах квантования.

Характеристика квантованияимеет две зоны: квантования при ивх < Uогр и ограничения при ивх > Uогр. Зона квантования является рабочей областью характеристики. В ее пределах выполняется квантование сигнала. Если мгновенное значение сигнала выйдет за пределы зоны квантования, то выходное напряжение будет оставаться неизменным и равным Uвых max независимо от значения uвх. Возникающие при этом искажения имеют характер безынерционного ограничения сигнала и считаются недопустимыми. Разность между исходным и ограниченным сигналами называют шумом ограничения. Итак, квантование — это безынерционно-нелинейное преобразование сигнала, при котором (в отличие от дискретизации) сигнал нельзя передать со сколь угодно малой ошибкой ни при каком конечном шаге квантования.

Неравномерное квантование. Наряду с равномерным (линейным) квантованием, при котором шаг квантования постоянен в пределах всего динамического диапазона изменения уровней, существует возможность согласования величины шага квантования с амплитудой сигнала. При этом для малых уровней сигнала величина шага квантования может быть малой, а для больших — соответственно более грубой. Правда, в этом случае вместе с изменением величины сигнала и соответственно шага квантования меняется и мощность шумов квантования: она возрастает с ростом амплитуды сигнала. Неравномерное квантование позволяет обеспечить требуемое высокое отношение С/Ш для слабых сигналов и определенное его уменьшение для сильных сигналов. Очевидно, что значение Рс/Рш кв должно быть во всем диапазоне изменения уровней таким, чтобы шумы квантования оставались бы неслышимыми. Если использовать логарифмическую зависимость между выходным и входным сигналами, то можно поддерживать отношение С/Ш квантования ниже заданной границы как для малых, так и для больших сигналов. Неравномерное квантование позволяет уменьшить требуемое число разрядов в кодовом слове при кодировании отсчетов и тем самым снизить скорость передачи.

Для того чтобы относительная ошибка была постоянной, уровни квантования должны быть распределены логарифмически. С другой стороны, вместо квантования исходного сигнала для достижения постоянной ошибки можно квантовать его логарифм. В этом процесс входной сигнал компрессируется перед квантованием с помощью логарифмического преобразования, а выходной сигнал после декодирования экспандируется с помощью экспоненциального преобразования.  Здесь могут использоваться и другие  различные характеристики компрессора.

Векторное квантование сигнала. Разделяется на два вида:

1. Векторное или блочное квантование (способ совместного квантования блока параметров  (или отсчетов)). Позволяет, например, снизить скорость передачи речевого сигнала не ниже 800 бит/с.

2. Сегментное кодирование (способ, охватывающий большой сегмент речи)  является обобщением векторного квантования. В этом случае производится векторное квантование большого вектораX=x(1)T, x(2)T,..., x(M)TT, где x(i)T- вектор i-го кадра дискретного речевого сигнала, Т- символ операции транспонирования,  содержащего в качестве М элементов следующих друг за другом кадровых векторов.  Таким образом, зависимости между последовательными кадрами косвенно включается в векторы большой размерности. Длительность сегмента М может быть либо фиксированной, либо переменной. При фиксированном М задача квантования упрощается, а  использование сегментов переменной длительности приводит к лучшему качеству речи. Таким образом, сегментное квантование – это просто векторное квантование, применимое к  вектору большей размерности, содержащему больший сегмент речи. Такой подход позволяет снизить скорость передачи речевого сигнала до 300 бит/с.

Для осуществления векторного квантования необходимо сформировать кодовую книгу. Для построения такой книги N-мерное пространство вектора x разделяется на L непересекающихся ячеек ci, 1≤i≤L и с каждой ячейкой сi связывается вектор yi. Квантование вектора x производится на основе вычисления СКО, связанной с заменой x на каждый из кодовых векторов, и выбора кодового вектора, обеспечивающего минимальную СКО, в качестве квантованного значения вектораx:

q(x)=yi, если dx, yi≤dx, yj, j≠i, 1≤j≤L.

Этот метод квантования известен как метод полного перебора, так как при квантовании каждого входного вектора проверяются все кодовые векторы. Общим недостатком данного метода является то, что для осуществления векторного квантования необходимо выполнить большое количество вычислений. Если предположить, что каждый расчет искажений требует N операций умножения-сложения (это справедливо для меры СКО), то вычислительные затраты на квантование каждого входного вектора составят NL. Если на каждый кодовый вектор при передаче отводится B=RN=log2L бит, где R  количество бит, используемых для кодирования каждой координаты, B количество бит, используемых для кодирования каждого вектора, то вычислительные затраты составят N2RN бит.

Векторное квантование в отличие от скалярного квантования может осуществлять выбор расположения кодовых векторов и форм ячеек, обеспечивающий минимизации искажений и исключение избыточности исходного сигнала. Кроме того, при L<<M, где М  множество возможных входных векторов векторное квантование может дать очень высокий коэффициент сжатия данных.

1.6. Децимация и интерполяция сигналов.

Применительно к цифровым сигналам децимация – уменьшение частоты дискретизации данных с сохранением в новом сигнале всей полезной информации. Интерполяция обратна децимации – увеличение частоты дискретизации также без изменения информации. Цифровая децимация и интерполяция широко используется в современных системах обработки данных с различными ширинами полос и частотами дискретизации, для сжатия и восстановления данных, для уменьшения объемов памяти хранения данных, для увеличения скорости передачи данных, для увеличения производительности систем с обработкой данных на разных скоростях, и т.п. Так, например, реализация узкополосных цифровых КИХ-фильтров требует очень большого числа коэффициентов, и децимация данных может существенно снизить размер фильтра и повысить скорость их обработки.

Простой, но мало производительный подход, к тому же не гарантирующий от внесения дополнительных ошибок – восстановить сигнал в аналоговой форме (ЦАП) и заново оцифровать его (АЦП) с новой частотой дискретизации. Цифровые методы позволяют выполнить эту операцию в более эффективной форме.

Децимация с целым шагом. Кратная компрессия частоты дискретизации снижает частоту дискретизации входного сигнала x(k) с fd до fd/M путем отбрасывания М-1 отсчетов в каждой последовательной серии из М-отсчетов.

Естественно, что частота Найквиста fN входного сигнала x(k) компрессора для выходного сигнала y(k) также уменьшается в М раз и становится равной fN' = fN/M для выходного сигнала. Соответственно, для полного сохранения после компрессии полезной информации, содержащейся в сигнале x(k), максимальная частота полезной информации  во входном сигнале не должна превышать значения fmax  fN/2M. В противном случае децимация будет некорректной и в новом главном частотном диапазоне выходного сигнала произойдет искажение спектра полезной информации за счет сложения со спектрами боковых диапазонов.

Входные сигналы кроме полезной информации могут содержать статистические шумы и помехи, распределенные по всему частотному диапазону. При децимации шумы и помехи в частотном диапазоне от fN/M до fN входного сигнала зеркально отражаются от fN' нового главного частотного диапазона и их суммирование со спектром нового главного диапазона и полезного сигнала может приводить к увеличению уровня шумов и искажению информации. Для исключения этого эффекта перед конверсией сигнала необходимо выполнять его низкочастотную фильтрацию со срезом на частоте fN/2M.

Следует заметить, что децимация с предварительной фильтрацией никогда не сохраняет формы входного сигнала при обратной интерполяции, если в подавляемой высокочастотной части входного сигнала присутствуют какие-либо значимые гармоники шумов, помех, или, например, от скачков в сигнале.

При выполнении децимации с большими значениями коэффициента М операцию рекомендуется выполнять последовательными блоками M = M1 M2 …, что снижает требования к частотным характеристикам фильтров нижних частот.

Интерполяция с целым шагом.  Экспандер частоты дискретизации увеличивает частоту дискретизации входного сигнала xk с fd до Lfd путем введения (L-1) нулевых отсчетов после каждого отсчета входного сигнала. При этом форма спектра выходного сигнала yk остается без изменения, но частотная шкала спектра сжимается в L раз и в границы главного диапазона спектра входного сигнала ±fN заходят боковые диапазоны спектра выходного сигнала (зеркальные частоты). При этом фактическая частота Найквиста выходного сигнала становится равной fN/L. Для исключения зеркальных частот и распределения энергии отсчетов xk по L выходным интервалам экспандированный сигнал пропускается через фильтр нижних частот со срезом на частоте fN/L и с коэффициентом L для компенсации распределения энергии отсчетов по интервалам L.

При выполнении интерполяции с большим значением коэффициента L также рекомендуется выполнять операцию последовательными блоками L=L1 L2 … для снижения требований к частотным характеристикам фильтров низких частот.

Преобразование частоты дискретизации с нецелым шагом  на практике обычно выполняют представлением нецелого множителя максимально близким приближением рациональными числами вида L/M, Это позволяет выполнять преобразование частоты дискретизации последовательными операциями сначала интерполяции с шагом L, сохраняющей все частотные составляющие сигнала, и затем децимации с шагом М, при которой часть высокочастотных составляющих и шумов будет подавлена низкочастотной фильтрацией. Поскольку при этом низкочастотные фильтры экспандирования и децимации следуют друг за другом и работают на одной частоте дискретизации, то вместо двух фильтров можно применять один, имеющий минимальную частоту среза с коэффициентом усиления, равным L.

При программной обработке больших пакетов данных децимация и интерполяция может выполняться в спектральной области с использованием быстрого преобразования Фурье.

Литература (основная):

[1], стр. 56-59, 169-176.

Литература (дополнительная):

[3], стр. 3-15; [6], стр. 28-40, 154-162, 198-210; [7], стр. 138-158.

Тема 2. Представление и анализ сигналов на основе дискретных преобразований.

2.1.Дискретное преобразование Фурье.

Цифровая обработка сигналов оперирует с дискретными преобразованиями сигналов и обрабатывающих данные сигналы систем. Математика дискретных преобразований зародилась в недрах аналоговой математики еще в 18 веке в рамках теории рядов и их применения для интерполяции и аппроксимации функций, однако ускоренное развитие она получила в 20 веке после появления первых вычислительных машин. В принципе, в своих основных положениях математический аппарат дискретных преобразований подобен преобразованиям аналоговых сигналов и систем. Однако дискретность данных требует учета этого фактора, и его игнорирование может приводить к существенным ошибкам. Кроме того, ряд методов дискретной математики не имеет аналогов в аналитической математике.

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) может быть получено непосредственно  из интегрального преобразования Фурье дискретизаций аргументов 
(tk = kΔt, fn = nΔf):

S(f) =−∞∞ s(t) exp(-j2πft) dt,

s(t) =−∞∞S(f) exp(j2πft) df.

Дискретизация функции по времени приводит к периодизации ее спектра, а дискретизация спектра по частоте - к периодизации функции.

ДПФ устанавливает связь между временным и частотным представлениями сигнала при разложении его по гармоническим дискретно-экспоненциальным функциям. Дискретные прямое и обратное преобразования Фурье по базисам из идеальных отсчетных функций

ϕn(t)=sinc[π(t−nΔt)Δt]и φk(f)=sinc[π(f−kΔf)Δf]

имеют следующий вид:

X(k)=n=0N−1x[n]exp(−j2πknN),  k=0,…,N-1,

x[n]=1Nk=0N−1X(k)exp(j2πnkN),  n=0,…,N-1,

где {x[n]}- последовательность отсчетов сигнала

x[n]=1Δt−∞∞x(t)sinc[π(t−nΔt)Δt]dt;

{X(k)} – последовательность спектральных коэффициентов

X(k)=1Δf−∞∞X(f)sinc[π(f−kΔf)Δf]df;

Δt и Δf-  интервалы дискретизации сигнала x(t) и его спектра Фурье X(f); N=1/ΔtΔf.

Приведенные соотношения называются прямым и обратным дискретным преобразованием Фурье (ДПФ) последовательности {x[n]}.

В ДПФ используется система дискретных экспоненциальных функций (ДЭФ), определяемых как

def(k,n)=exp(−j2πNkn).

Переменные k и n принимают целочисленные значения (0,1,…,N-1). Переменную k отождествляют с номером функции, а переменную n – с номером отсчета.

Если обозначить WN=exp(−j2πN), тогда def(k,n)=WNkn. Функция WNkn носит название поворачивающий множитель.

Образуем матрицу

FN=[WNkn],   k=0,1,...,N−1;     n=0,1,...,N−1,

строки которой нумеруются переменной k, столбцы переменной n, а на пересечении k-й строки и n-го столбца записана величина WNkn.

Прямое и обратное ДПФ имеет следующую матричную форму записи:

X=FNx;           x=FN−1X,

где x=[x[0],...,x[N−1]]T- вектор отсчетов сигнала, X=[X(0),...,X(N−1)]T- вектор коэффициентов спектра ДПФ; T – оператор транспонирования .

Заметим, что для поворачивающего множителя справедливы следующие соотношения:

- WNN=exp(−j2π)=1 и, следовательно, WN=N1, т.е. поворачивающий множитель первой степени является корнем N-й степени из единицы;

- WN(k+N2)=−WNk;   WNN2=−1.

Для любого N матрица FN обладает следующими свойствами:

- Матрица FN  ортогональна и унитарна: FNFN=FNFN=NIN; IN- единичная диагональная матрица.

- Матрица FN- симметрична: FN=FNT.

- FN2=NQN, где QN- симметричная матрица перестановок

QN=10...0000...0100...10.....01...00

- FN4=N2IN.

- Сопряженная матрица имеет вид FN=QNFN=FNQN.

- Обратная матрица имеет вид

FN−1=N−2FN3=N−1FN=N−1QNFN.

- Мультипликативность

def(k1,n)def(k2,n)=def(k1+k2,n);

def(k,n1)def(k,n2)=def(k,n1+n2).

При умножении любых двух строк (столбцов) матрицы ДЭФ получается строка (столбец) той же матрицы. Номер строки (столбца) равен сумме номеров сомножителей.

- Факторизуемость. Для любого N, разложимого в произведение отличных от 1 чисел N1 и N2, матрица функций ДЭФ порядка N представима в виде

FN=PN2N1(IN1FN2)DN1N2(FN1IN2)

или в виде

FN=(FN1×IN2)DN1N2(IN1FN2)PN1N2,

где PN1N2 и PN2N1- матрицы перестановок, отвечающие транспонированию прямоугольных матриц соответственно размеров (N1N2) и (N2N1); DN2N1- диагональная матрица, образованная последовательностью поворачивающих множителей

WN0⋅0,WN1⋅0,...,WN(N2−1)⋅0,WN0⋅1,WN1⋅1,...,WN(N2−1)⋅1,......,WN0⋅(N1−1),...,WN(N2−1)⋅(N1−1)

### 2.2. Свойства ДПФ

- Цикличность. Последовательность коэффициентов ДПФ является периодической последовательностью

X(k)=X(k)modN.

Последовательность отсчетов сигнала, полученная обратным ДПФ (ОДПФ) из ее коэффициентов также периодична

x[n]=ОДПФX(k)=x[n]modN.

Это свойство следует из периодичности ядра преобразования expj2πnkN.

- Симметрия.

x[N−n]↔ДПФ↔±X(N−k);

x[n]↔ДПФ↔X(N−k);

x[n]=±x[n]↔ДПФ↔X(k)=±X(N−k).

Эти соотношения показывают, что понятия симметрии четности и нечетности для последовательностей, порождаемых ДПФ, в отличие от непрерывных сигналов определены не относительно точки ноль, а относительно точки с номером (N/2). В  силу целочисленности номеров элементов последовательности смысл четности и нечетности зависит от того, является количество элементов последовательности N четным или нечетным.

- Теорема сдвига (инвариантность относительно сдвига во времени и частоте).

Пусть x[n±n0]modN - последовательность, образованная из последовательности x[n] циклическим сдвигом на n0отсчетов. Тогда справедливо соотношение

x[n±n0]modN↔ДПФ↔X(k)exp∓j2πn0kN.

Свойство показывает, что при сдвиге по времени амплитудный спектр  не меняется. Изменяются только фазы гармонических составляющих.

Аналогичное свойство справедливо и для частотной области

x[n]exp(j2πnk0N)↔ДПФ↔X(k+k0)modN .

- Интерполяция. Спектр последовательности, полученный раздвиганием и дополнением нулями элементов некоторой исходной последовательности, образуется с помощью интерполяции отсчетов ДПФ исходной последовательности.

Рассмотрим последовательность g[n], состоящую из MN отсчетов, из них 
(M-1) отсчетов являются нулевыми и расположены между отсчетами исходной последовательности x[n]:

g[nM]=x[n],            n=0,...,NM−1g[nM+m]=0,           m=1,...,M−1

Спектр такой последовательности, с учетом только ненулевых компонент, имеет вид

G(k)=n=0NM−1g[nM+m]exp[−j2πk(nM+m)NM]=n=0N−1g[nM]exp(−j2πknNM)=n=0N−1x[n]exp(−j2πknM)=X(k)

и представляет повторенный M раз спектр исходной последовательности X(k).

Четные компоненты спектра удлиненной последовательности совпадают с аналогичными значениями спектра исходной последовательности. Нечетные компоненты спектра удлиненной последовательности можно рассматривать как результат интерполяции.

- Теорема отсчетов. Периодическое M кратное повторение исходной последовательности приводит к увеличению в M раз значений спектральных компонент её ДПФ, размещению их с шагом M и дополнением остальных позиций спектра нулями:

x[l]modN;l=0,1,...MN−1↔ДПФ↔M×X(k)δ[kmodM],

где δ[k]=⟨1,                    k=00,                     k≠0- символ Кронекера.

- Децимация. Пусть {XNM(k)} - множество коэффициентов спектра ДПФ последовательности {x[n]; n=0,1,…,NM-1}:

x[nM+m]=1NMk=oNM−1XNM(k)exp[j2πk(nm+m)NM],

m = 0,1,…,M-1;    n = 0,1,…,N-1.

Рассмотрим N отсчетов, взятые с шагом M, децимированной последовательности x’[n], полученной через обратное ДПФ. Для m=0 получим:

x'[n]=x[nM]=1MNk=0NM−1X(k)exp(j2πknN)=1MNk=0N−1  m=0M−1X(mN+k)exp[j2π(mN+k)nN]=  1Nk=0N−1

Отсюда можно получить выражение для спектра децимированной последовательности

x'[n]↔ДПФ↔X'(k)=1Mm=0M−1X(mN+k).

- Теорема о перестановках. Если P не имеет общих делителей с N, то

x[Pn]modN↔ДПФ↔X(Qk)modN,

где (PQ)modN=1. Эта теорема является аналогом теоремы о масштабах интегрального преобразования Фурье. Но если изменение масштаба сигнала, например, растяжение сигнала по координате в P раз, приводит к сжатию его спектра Фурье в P раз, то для дискретных последовательностей и их ДПФ это соответствует перестановкам элементов последовательностей.

- Линейность. Пусть даны две последовательности x1[n] и x2[n], для которых ДПФ равны соответственно X1(k) и X2(k). Спектр взвешенной суммы последовательностей ax1[n] + bx2[n]=x3[n] равен аналогичной взвешенной сумме спектров:

X3(k) = aX1(k) + bX2(k).

- Теорема о свертке. Спектр свертки двух последовательностей x[n] и h[n]равен произведению спектров X(k) и H(k) сворачиваемых последовательностей:

y(l)=n=0N−1h[l]x[l−n]modN↔ДПФ↔X(k)H(k).

Теорема позволяет вычислить циклическую свертку y[l] при помощи ДПФ по формуле

{y[l]} = ДПФ-1(ДПФ{x[n]} ДПФ{h[n]}).

- ДПФ вещественной последовательности. Пусть {x[n]} – вещественная последовательность. ДПФ такой последовательности имеет следующие особенности:

- Спектральные коэффициенты комплексно сопряжены относительно N/2

X(N2+l)=X(N2−l),

где операторозначает комплексное сопряжение.

- Если x[n] – четная последовательность, т.е. x[n]=x[-n], то спектр ДПФ {X(k)} также представляет собой вещественную последовательность.

- Если x[n] – нечетная последовательность, т.е. x[n]=-x[-n], то {X(k)} представляет собой чисто мнимую последовательность.

Данное свойство позволяет при помощи одного преобразования вычислить ДПФ двух действительных последовательностей, либо использовать N/2 –точечное преобразование для вычисления спектра N точечной последовательности.

### 2.3. Разновидности ДПФ

Кратковременное дискретное преобразование Фурье. В задачах спектрального анализа нестационарных сигналов используется, так называемое, кратковременное преобразование Фурье (КПФ)

XSTFTejω,n=m=−∞∞x[m]w[n−m]e−jωm,

где w[n] – весовая последовательность. КПФ зависит от двух параметров: целочисленного временного индекса n и значения непрерывной частоты . КПФ является периодической функцией с периодом 2. Модуль XSTFTejω,n часто называют спектрограммой.

Дискретизация КПФ в частотной области в точках ωk=2πkN приводит к дискретному кратковременному преобразованию Фурье, которое можно трактовать как R-точечное ДПФ функции (x[n-m]w[m]), N  R:

XSDFT(k,n)=XSTFTejω,n|ω=2πkN=m=0R−1x[n−m]w[m]e2πkmN,

0≤k≤N−1, N≥R.

При равенстве размеров ДПФ и массива анализируемых данных N = R получаем взвешенное ДПФ

XWDFT=n=0N−1x[n]w[k−n]WNnk.

Многомерное преобразование Фурье. При решении ряда задач (например, обработки сигналов в многопозиционной радиолокации) приходится иметь дела с многомерными дискретными сигналами. Так двумерный дискретный сигнал – это функция, определенная на совокупности упорядоченных пар чисел x=x(n1,n2),−∞<n1,n2<∞. Для многомерной или M-мерной последовательности x=x(n1,...,nM) с опорной областью RN=n:0≤ni≤Ni−1,i=1,2,...,M можно определить многомерное или М-мерное ДПФ

X(k)=n∈RNx(n)exp[−jkT(2πN−1)n],

x(n)=1detNk∈RNX(k)exp[jkT(2πN−1)n],

где N=diag[N1,...,NM]   - диагональная матрица.

## 2.4. Алгоритмы вычисления дискретного преобразования Фурье

Существует два класса алгоритмов вычисления преобразований Фурье: обычное дискретное преобразование Фурье (ДПФ) и быстрое дискретное преобразование Фурье (БПФ).

- Дискретным преобразованием Фурье условно называют непосредственное вычисление формул (33, 34). При этом допускают все известные способы распараллеливания векторно-матричных операций. Если пользоваться обычным правилом умножения матрицы на вектор, то вычисления векторов x и X требуют N 2 операций комплексного умножения и N(N - 1) операций комплексного сложения.

2. Быстрое преобразование Фурье включает набор эффективных алгоритмов, предназначенных для вычисления ДПФ. В основе алгоритмов лежит стратегия divide et impera (разделяй и властвуй). Идея БПФ по своей природе является алгебраической и заключается в следующем. Величина N, определяющая длину входной последовательности отсчетов, раскладывается на сомножители, затем вычисляются отдельные ДПФ меньших длин, чем N, из которых потом формируется выходная последовательность. Происходит так называемое расщепление исходного алгоритма на комбинацию подобных алгоритмов меньшего размера.

Положим, что для  N-точечной последовательности нужно вычислить ее ДПФ и что N представляет собой составное число

N=r1⋅r2⋅...⋅rμ,

где {ri } – это набор множителей числа N, которые не обязательно являются простыми. Алгоритм расщепления для вычисления такого ДПФ через комбинацию преобразований меньших размеров потребуют число операций, пропорциональное Vсл≈Ni=0μri. Такие алгоритмы называются алгоритмами быстрого преобразования Фурье . Наиболее важный частный случай имеет место, когда r1=r2=...=rμ=2. Для БПФ число операций в этом случае пропорционально Vсл≈Nlog2N.

Разберем возможность сокращения числа операций при вычислении ДПФ на примере двух сомножителей N = N1 N2.

ДПФ последовательностиx[n] ;n=0,...,N−1, N = N1 N2 запишется в виде

X(k)=n=0N1N2−1x[n]WNnk.

Представим входные n и выходные k индексы в смешанной системе счисления с основаниями N1  N2: n=n2N1+n1; k=k1N2+k2, где n1,k1=0,...,N1−1, n2,k2=0,...,N2−1.

Последовательности входных и выходных отсчетов преобразуются в двумерные массивы:

d[n1,n2]=x[n2N1+n1],n1=0,...,N1,  n2=0,..,N2−1;

D(k1,k2)=X(k1N2+k2),k1=0,...,N1, k2=0,..,N2−1.

После подстановки алгоритм ДПФ представляется в виде

D(k1,k2)=n1=0N1−1n2=0N2−1d[n1,n2]exp(−−j2πN1N2(k1N2+k2)(n2N1+n1))==n1=0N1−1exp(−−j2πN1N2k2n1)n2=0N2−1d[n1,n2]exp(−−j2πN2k2n2)exp(−−j2πN1k1n1)

Таким образом, исходное ДПФ оказалось сведенным к двум ДПФ, производимым над уменьшенными массивами. Алгоритм преобразования может быть представлен следующей трехэтапной схемой.

- Для всех строк матрицы [d[n1,n2]] вычисляются N2 точечные ДПФ.

- Каждый элемент полученной матрицы умножается на фазовый множитель WNn1k2.

- Для всех столбцов матрицы, полученной на втором этапе, вычисляются N1 точечные ДПФ.

Заметим, что алгоритм имеет инверсный порядок следования индексов в выходной последовательности. Это объясняется инверсией разрядов в позиционно-численном представлении индексов по смешанному основанию. Для сохранения естественного порядка следования отсчетов необходимо выполнить операцию обратной перестановки.

Вычислительные затраты при таком способе вычисления ДПФ равны: количество операций умножения равно  N(N1+N2+1); сложений N(N1+N2−2).

Описанный алгоритм предпочтительнее непосредственного прямого вычисления ДПФ, поскольку при этом требуется меньше арифметических операций. Действительно, сложность алгоритма ДПФ по смешанному основанию определяется сложностью вычислений N1 ДПФ размера N2 , N2  ДПФ размера N1 и N1 N2 умножений на фазовые множители. Вычислительные затраты при таком способе вычисления ДПФ равны: количество операций умножения равно  N(N1+N2+1); сложений N(N1+N2−2). Прямое вычисление ДПФ потребовало бы N2 операций комплексного умножения и N(N-1 ) операций комплексного сложения.

Если числа N1  и N2 являются составными, то алгоритм БПФ применяется рекурсивно. При этом на каждом шаге рекурсии БПФ сокращает число операций.

Наибольшее распространение в цифровой обработке сигналов получили алгоритмы БПФ по основанию 2. Известны два способа организации вычислений в алгоритмах БПФ по основанию 2: метод прореживания по времени и метод прореживания по частоте. Рассмотрим подробно первый метод.

Алгоритм БПФ с прореживанием по времени. Обрабатывается исходная последовательность xn,n=0,..,N−1, N=2m⇒ri=2

На первом шаге алгоритма исходная последовательность разбивается на две последовательности длиной N/2, соответствующие четным и нечетным отсчетам

x1n=x0,x2,..,x2n',

x2n=x1,x3,..,x2n'+1, n'=0,1,...,N2−1.

Вычисление N-точечного ДПФ в этом случае сводится к двум N/2- точечным ДПФ N/2 умножениям на поворачивающие фазовые множители и N операций сложения:

ДПФNk,x=n'=0N2−1x2n'⋅e−j2π2n'kN+n'=0N2−1x2n'+1⋅e−j2π2n'+1kN=n'=0N2−1x2n'⋅e−j2π2n'kN+e−j2πkNn'=0N2−1x2n'+1⋅e−j2π2n'kN

k=0,..,N2−1.

Использую свойства:

WNk=−WNk±N2 и WN2=[exp(−j2πN)]2=exp(−j2πN/2)=WN/2,

получаем

X(k)=n=0N2−1x1[n]WN/2nk+WNkn=0N2−1x2[n]WN/2nk=X1(k)+WNkX2(k).

Для k=0,..,N−1имеем

Xk=X1k+WNkX2k,      k=0,...,N2−1,Xk=X1k−WNkX2k,      k=N2,...,N−1

На втором шаге данная процедура применяется для замены двух N/2-точечных ДПФ на четыре N/4- точечные ДПФ, N/2 умножений на Wk  и N сложений и т.д. Эта процедура продолжается до тех пор, пока не останутся только двухточечные ДПФ. Заметим, что на каждом шаге происходит разделение данных на четные и нечетные последовательности. В итоге это приводит к тому, что отсчеты исходной последовательности должны быть предварительно переставлены по закону инверсии двоичного кода индекса.

Граф алгоритма БПФ с прореживанием по времени для N=8 показан на 
рис. 2.4.1 .

x[0]

x[4]

x[2]

x[6]

x[1]

x[5]

x[3]

x[7]

X(0)

X(1)

X(2)

X(3)

X(4)

X(5)

X(6)

X(7)

Рис. 2.4.1

Матричная интерпретация алгоритма, учитывающая свойство факторизации матрицы ДЭФ имеет вид

X = Ф3Ф2Ф1Рx,

где слабозаполненные матрицы Ф3Ф2Ф1 и оператор перестановки P равны

Φ3=11001−1000011001−10011001−1000011001−1 ,Φ2=1010010W210−10010−W2001010010W210−10010−W2,

Φ1=100001000010000110000W10000W20000W31000010000100001−10000−W10000−W20000−W3, P=1000000000001000001000000000001001000000000001000001000000000001

Таким образом последовательное применение метода к вычислению N-точечных ДПФ, N=2m, приводит к m = log N шагам, на каждом из которых 2i2m-i –точечных ДПФ сводятся к  2i+12m-i-1-точечным ДПФ, N сложениям и N/2 умножениям на поворачивающие множители. Следовательно, сложность N-точечного ДПФ методом прореживания по времени составляет (N/2)log N операций комплексного умножения и (N log N) операций комплексного сложения. Если учесть все тривиальные умножения на поворачивающие множители, то вычислительные затраты будут еще меньше.

Приведем краткие сведения об алгоритме БПФ с прореживанием по частоте. В алгоритме прореживания по частоте исходная последовательность разбивается на две: одна состоит из всех первых N/2 отсчетов, другая – из N/2 последних отсчетов.

Вычислительная сложность алгоритмы такая же как и у алгоритма с прореживанием по времени. Метод с прореживанием по частоте не требует предварительной перестаноки входных отсчетов. Эта особенность может быть использована для организации конвейерной обработки данных, что особенно удобно для спектральной обработки сигналов в реальном масштабе времени.

При решении ряда прикладных задач обработки сигнала требуется вычислить ДПФ заданного размера, но N – невозможно разложить на множители. Для этого случая также построены алгоритмы БПФ, основанные на связи ДПФ с теорией чисел.

2.5. Дискретное преобразование Хартли

и его свойства. Связь между дискретными преобразованиями Фурье и Хартли.

Дискретное косинусное преобразование и его свойства.

Двоично-ортогональные дискретные преобразования.

Дискретные функции Радемахера. Способы построения основных упорядочений систем дискретных функций Уолша. Свойства дискретных функций Уолша и преобразований по ним. Алгоритмы быстрых дискретных преобразований Уолша. Дискретные функции Хаара и их построение. Свойства дискретных функций Хаара и преобразований по ним. Алгоритмы быстрых дискретных преобразований Хаара. Спектральное отображение из дискретного базиса Хаара в дискретный базис Уолша.

## 3.4. Преобразования Уолша - Адамара

Преобразованию Фурье в базисе гармонических функций присущ определенный недостаток. Даже при наличии алгоритмов БПФ сохраняется необходимость в выполнении большого количества умножений. Значительное упрощение можно достичь, если в качестве базисных функций использовать кусочно-постоянные, меандровые функции. Одними из таких функций являются функции Уолша - Адамара.

### 3.4.1. Функции Уолша - Адамара

Исторически сложилось так, что в основе функций Уолша - Адамара лежат ортогональные бинарные матрицы Адамара HN, которые определяются по простому правилу:

H2=111−1,

H4=H2H2H2−H2=11111−11−111−1−11−1−11, H8=H4H4H4H4 и т.д.

Матрицы Адамара можно получить другим путем, используя для этого операцию кронекеровского произведения матриц:

H4=H2⊗H2; H8=H4⊗H2=H2⊗H2⊗H2,

где ⊗ - оператор кронекеровского произведения матриц.

Рассматривая элемента матриц Адамара как отсчеты непрерывных меандровых сигналов, можно получить в функции Уолша - Адамара had(k,t).

Матрица дискретных функций Уолша - Адамара had(k,n), t = nt примет вид

H8=111111111−11−11−11−111−1−111−1−11−1−111−1−111111−1−1−1−11−11−1−11−1111−1−1−1−1111−1−11−111−1=had(k,n)=had0,nhad1,nhad2,n⋮hadN−1,n

Введем двоичное представление номера функции

k=j=0r−1kj⋅2j=k0,k1,..,kr−1=Δk

и двоичное представление номера отсчета

n=j=0r−1nj⋅2j=n0,n1,..,nr−1.

Тогда функции Уолша - Адамара можно определить как

hadk,n=−1n⋅k

где nk=j=0n−1nj⋅kj - скалярное произведение векторов кодов номеров функции и отсчета, соответственно.

Например, пусть n=3→011, k=2→010, тогда nk=0⋅0+1⋅1+1⋅0=1 и элемент матрица с координатами (3,2) равен had(2,3)=−11=−1.

В зависимости от упорядочивания номера функций различают следующие системы ортогональных функций: система Адамара had(k,n), система Пэли pal(k,n), система Уолша wal(k,n). Система функций Пэли имеет двоичную инверсию кода номера функции k. Номера функций Уолша изменяются по закону двоичной инверсии кода Грея. Например, для N = 8 имеем

hadk,npal(k,n)wal(k,n)000000000001100100010010110011110010100001011101101111110011101111111001

Свойства функций Уолша-Адамара.

- Ортогональность

n=0N−1hadk1,n⋅hadk2,n=N,    k1=k2

Например, функции

had4,n=1,1,1,1,−1,−1,−1,−1

и

had7,n=1,−1,−1,1,−1,1,1,−1

ортогональны. Действительно

n=07had4,nhad7,n=1⋅1+1⋅−1+1⋅−1+1⋅1+−1⋅−1+−1⋅1+−1⋅1+−1⋅−1=1−1−1+1+1−1−1+1=0

Функции Адамара-Уолша это равновесные функции с равным числом 1 и-1.

- Симметричность

HN⋅HNT=N⋅I, HN=HNT,   H−1=1NH

- Мультипликативность

- по номеру функций:

hadk1,nhadk2,n=hadk1⊕k2,n;

-по номеру отсчета:

hadk1,n1hadk2,n2=hadk1,n1⊕n2.

Любая функция Уолша может быть получена путем произведения меандровых функций Радемахера rad(k,n), которые являются базисные функциями для системы Уолша-Адамара. Так, для N=8, n=0,1,…,N-1, имеем следующие функции Радемахера:

rad(0,n)= 1 1 1 1 1 1 1 1;     rad(1,n)=1 1 1 1-1-1-1-1; rad(2,n)=1 1 –1-1 1 1-1-1 и rad(3,n)=1-1 1-1 1-1 1-1.

Соответственно

Had(1,n)=rad(3,n);   had(3,n)=rad(3,n)rad(2,n) и т.д.

Связь матриц Адамара с конечными полями Галуа GF(q). Усеченная матрица Адамара изоморфна с точностью до перестановки матрице циклических сдвигов псевдослучайной последовательности.

Определим усеченную матрицу Адамара HN',размером (N-1)(N-1) полученную из исходной матрицы путем усечения на первый столбец:

HN=111HN'  .

Определим псевдослучайную линейную рекуррентную последовательность {s[n]; n = 0, 1,…, N - 2}, полученную из элементов конечного поля Галуа GF(qm) {αi;i=0,1,...,N−2по правилу

s[n]=(−1)tr(αn),

где trβ=i=0m−1βqi след элемента β∈GF(qm)в поле GF(q), -примитивный элемент поля GF(qm).

Например, для поля GF(23), построенному по полиному f(x)=x3+x+1,

n→αnдв.коддес.число0→α0100→41→α1010→22→α2001→13→α3110→64→α4011→35→α5111→76→α6101→5

получаем следующую последовательность:

n0123456s[n]−111−11−1−1.

Матрица циклических сдвигов последовательности имеет вид

s[i+j]modN−1=j/i01234560.−111−11−1−1111−11−1−1.−121−11−1−1.−113−11−1−1.−11141−1−1.−111−15−1−1.−111−116−1.−111−11−1,

знак «точка» - соответствует начальной фазе (задержки) сигнала.

Определим перестановку символов псевдослучайной последовательности как

PM:n→αn−1.

Для рассматриваемого примера перестановка имеет вид

PM=n0123456αn3105264.

Применение такой перестановки к строкам матрицы-циркулянт псевдослучайной последовательности, отображает последнюю в усеченную матрицу Адамара. Для рассматриваемого примера имеем

PM:s[i+j]modN−1=PM:j/i01234560.−111−11−1−1111−11−1−1.−121−11−1−1.−113−11−1−1.−11141−1−1.−111−15−1−1.−111−116−1.−111−11−1=                                                       =j/i01234560111−1−1−1−11−11−11−11−121−1−111−1−13−11−1−11−114−1−111−1−115−1−11−111−161−1−1−1−111.

Нетрудно заметить, что если к полученной матрице добавить единичные верхнюю строку и левый столбец, то получим полную матрицу Адамара с переставленными строками. Если мы имеем дело с многоуровневыми сигналами (кодами), тогда подобная перестановка справедлива для функций Виленкина-Крестенсона.

### 3.4.2. Преобразование Уолша-Адамара

Для вектора отсчетов x=x0,..,xN−1, N=2m можно определить преобразование Уолша-Адамара (ПУ-А) следующим образом

XHk=n=0N−1xn⋅−1kn,                XH=HN⋅x

- прямое преобразование Уолша-Адамара.

- xn=1Nk=0N−1XHk⋅−1kn,

- x=1NHN−1⋅XH=1NHN⋅XH

- обратное преобразование Уолша-Адамара (ОПУ-А).

Свойства ПУ-А

- Линейность

Если есть последовательность xn  и yn, то

zn=A⋅xn+B⋅ynПУАZHk=A⋅XHk+B⋅YHk

- Инвариантность к диадному сдвигу

Определим для вектора x=x0,..,xN−1T диадный сдвиг τ. Оператор диадного сдвига переставляет отсчеты исходной последовательности по правилу: xnτxn⊕τ.

Спектра Уолша –Адамара диадного сдвига запишется как

XHk=n=0N−1xn⊕τ⋅−1kn=−1kn=0N−1xn⋅−1kn.

Из полученного выражения видно, что диадный сдвиг не меняет модуль спектрального коэффициента, а изменяется только знак коэффициента. Доказательство основывается на свойстве функции Адамара:

hadk,n⊕τ=hadk,nhadk,τ=±hadk,n

- Теорема о свертке и корреляции

Диадная свертка или диадная корреляция определяется выражением:

yn=l=0N−1xl⋅hl⊕nПУ−АYHk=XHk⋅HHk

или

yn=1Nk=0N−1XHk⋅HHk⋅−1kn

Заметим, что понятие диадной корреляции совпадает с корреляционной характеристикой булевых функций, что позволяет использовать преобразования Уолша при анализе и синтезе логических функций.

Определение. Булева функция f(v1,…,vl) называется максимально-нелинейной, если все коэффициенты ее преобразования Уолша-Адамара равны ±2l2. Например, функция f(v1, v2, v3,,v4) = v1 v2 + v3 v4 – относится к классу максимально-нелинейных.

Энергетический спектр сигнала в базисе функций Уолша. Упорядочение функций по Уолшу wal(k,ϑ),  k=0,1,...N−1;  0≤ϑ<1 имеет определенный физический смысл. На рис. 10 изображены восемь функций Уолша и пунктирными линиями показаны для сравнения тригонометрические функции базиса Фурье.

В связи со сходством сходство между функциями, упорядоченными по Уолшу и тригонометрическими функциями для первых из них иногда применяют обозначения sal(l,ϑ)и cal(l,ϑ), называя их соответственно синусный Уолша и косинусный Уолша. Значения l отражают величину так называемой частости, которая определяется по количеству пересечения с линией нулевого уровня в заданном интервале значений . Если не имеется пересечений, то считается, что  = 0. При четном числе w пересечений принимается  = w/2, при нечетном  числе принимается  = (w+1)/2. Отсюда следует, что коэффициенты спектра в базисе функций, упорядоченных по Уолша

XW(k)=n=0N−1x[n]wal(k,n), k = 0 ,…, N - 1,

несут информацию о частостях обрабатываемого сигнала.

Можно определить энергетический спектр по Уолшу PW( l ) как

PW(0)=XW2(0);PW(1)=XW2(1)+XW2(2);PW(2)=XW2(3)+XW2(4);...PW(m)=XW2(2m−1)+XW2(2m),......PW((N−2)2)=XW2(N−3)+XW2(N−2);PW(N2)=XW2(N−1)

sin2t

cal(3,t)

cal(2,t)

sal(4,t)

sal(3,t)

sal(2,t)

cal(1,t)

sal(1,t)

Wal(0,t)

t

t

t

t

t

t

t

t

cos2t

cos4t

cos6t

sin4t

sin6t

sin8t

x[0]

x[1]

x[2]

x[3]

x[4]

x[5]

x[6]

x[7]

X(0)

X(1)

X(2)

X(3)

X(4)

X(5)

X(6)

X(7)

# Рис. 10

# Рис. 11

### 3.4.3. Быстрое преобразование Уолша (БПУ)

В основе лежит БПУ лежит свойство расщепления матрицы Адамара.

HN=HN2HN2HN2−HN2.

Быстрое преобразование Уолша аналогично, рассмотренным ранее быстрым преобразованиям Фурье. Однако БПУ не требует применения умножения на поворачивающие множители. БПУ так же производится с прореживанием по времени или с прореживанием по частоте. Так, при прореживании по частоте исходная последовательность также разделяется сначала на две половины, потом каждая из половинок тоже делится пополам и т.д., до получения преобразования размера два.

Для БПУ справедливы графы БПФ с отсутствием множителя Wk.Например, граф БПУ с прореживанием по времени для N = 8 имеет вид

Быстрое преобразование Уолша обладает минимальной вычислительной сложностью, которая оценивается в Nlog2Nопераций сложения.

Многоканальная корреляционная обработка псевдослучайных последовательностей. Рассмотрим возможность применения БПУ для многоканальной корреляционной обработки кодовой псевдослучайной последовательности. В задачах радиолокации и систем передачи информации часто возникает необходимость оценить задержку (фазу) периодически повторяющейся псевдослучайной последовательности, принимаемой на фоне аддитивного шума. Цифровая система обработки в этом случае должна вычислять все значения взаимнокорреляционной функции сигнала и его опорной копии, т.е. поддерживать многоканальный корреляционный прием сигнала. При больших длинах сигнала число каналов становится значительным, и прямые методы вычисления корреляционной функции потребуют больших вычислительных затрат (~N). Покажем, что, используя связь структуры псевдослучайного кода с матрицами Уолша-Адамара, вычислительную сложность можно значительно понизить. Действительно, если  отсчеты пседослучайной последовательности длины N = 2m - 1 переставить с помощью оператора PM, то любой циклический сдвиг сигнала отобразиться в усеченную на первый символ функцию Уолша. Если на месте усеченного символа искусственно разместить ноль, то мы получим последовательность из N=2m отсчетов, размерность которой совпадает с размерности быстрого преобразования Уолша. Значения спектра Уолша-Адамара такой последовательности будут полностью эквивалентны значениям корреляционной функции обрабатываемого сигнала.

Пример. Пусть принимается кодовая последовательность вида

s[n]=1,1,−1,1,−1,−1,−1.

Автокорреляционная функция такого сигнала вычисляется по формуле

R(l)=n=0N−1s[n]s[n+l]

и принимает значения R(0) = N, R(l  0) = -1.

Перестановка последовательности по ранее рассмотренному правилу дает

PM : {s[n]} = -1,1-1,1,-1,1,-1.

Искусственное размещение нуля приводит размер обрабатываемого сигнала к восьми отсчетам:

{x[n]}=0, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1.

Спектр Уолш-Адамара такой последовательности равен

XH(k)=111111111−11−11−11−111−1−111−1−11−1−111−1111111−1−1−1−11−11−1−11−1111−1−1−1−1111−1−11−111−1⋅0−11−11−11−1=−17−1−1−1−1−1−1

Координаты максимального спектрального коэффициента БПУ несут информацию о величине задержки (циклического сдвига) начальной фазы кодовой последовательности.

Вейвлет-преобразованиях.

Непрерывное вейвлет-преобразование. Ортогональные вейвлеты. Вейвлеты Добеши. Кратномасштабный анализ. Дискретное вейвлет-преобразование. Частотный подход к вейвлет-преобразованиям. Квадратурно-зеркальные фильтры. Быстрое вейвлет-преобразование. Алгоритм Маллата. Пакетные вейвлеты. Применения дискретного вейвлет-преобразование в обработке дискретных сигналов.

  - Интегральное вейвлет-преобразование

Важнейшим средством спектрального анализа непериодических  сигналов является интегральное преобразование Фурье, которое вычисляется как скалярное произведение сигнала s(t) с комплексными экспонентами или синусоидами eiωt=cosωt+isinωt:

S(ω)=−∞+∞s(t)e−iωtdt,					(12.1)

где S() – преобразование Фурье или спектральная функция сигнала s(t).

Из (12.1) видно, что спектральный коэффициент вычисляется путем умножения временного сигнала s(t) на комплексную синусоиду с частотой  и интегрирования в пределах всего времени. Чтобы преобразование было применимо, сигнал s(t) должен удовлетворять следующим требованиям: должны выполняться условия Дирихле и сигнал должен быть абсолютно интегрируемым, т.е. существует интеграл−∞∞s(t)dt<∞. Подобные условия значительно сужают класс допустимых сигналов.

С практической точки зрения непрерывное преобразование Фурье имеет ряд недостатков. Во-первых, для получения преобразования требуется вся временная информация. Поскольку частота сигнала обратно пропорциональна его продолжительности, то для получения высокочастотной информации с достаточной точностью важно извлекать ее из относительно малых временных интервалов, а не из всего сигнала, и наоборот, низкочастотную спектральную информацию – извлекать из относительно широких временных интервалов сигнала. Во-вторых, частотное наполнение сигнала известно, но появление частотных составляющих во времени не известно. Таким образом, данное преобразование позволяет увидеть частотное наполнение сигналов, но не позволяет определить, в какой момент времени существует та или иная частота. Поэтому преобразование Фурье непригодно для анализа нестационарных сигналов, в которых в разные моменты времени присутствуют различные частотные компоненты. В стационарных же сигналах все частотные компоненты присутствуют в течение всего времени, т.е. различные частоты  имеются на всем временном интервале. Преобразование Фурье может  использоваться для анализа нестационарных сигналов, когда важна лишь частотная информация, а время существования спектральных составляющих неважно.

Для частотно-временной локализации структурных элементов сигнала используется кратковременное, или оконное, преобразование Фурье:

S(ω,b)=−∞+∞s(t)e−iωtw(t−b)dt,				(12.2)

где S(,b) – преобразование Фурье сигнала s(t), умноженного на оконную (локальную) функцию w(t-b).

Таким образом, S(,b) – разложение сигнала по семейству функций w(t−b)eiωt, образованному из единственной функции с помощью переносов b по времени и переносов  по частоте. Преобразование становится зависимым от времени, и в результате получается частотно-временное представление сигнала. Данный подход позволяет определить факт присутствия в сигнале любой частоты и интервал ее присутствия. Это значительно расширяет возможности метода по сравнению с классическим преобразованием Фурье, но существуют и определенные недостатки. Согласно  принципу неопределенности Гейзенберга, при использовании данного преобразования нельзя утверждать факт наличия частоты 0 в сигнале в момент времени t0 – можно лишь определить, что определенный спектр частот (1, 2) присутствует в интервале (t1, t2). Таким образом, в результате спектрального анализа можно определить только временные интервалы, в течение которых в сигнале существуют полосы частот. Эта проблема называется проблемой разрешения. Данная проблема связана с шириной использующейся оконной функции. Эта ширина называется еще носителем функции. Если окно достаточно узкое, то говорят о компактном носителе. Узкое окно обеспечивает лучшее временное разрешение, а широкое - лучшее частотное. Проблема состоит в том, что приходится выбирать окно с фиксированной шириной для анализа всего сигнала, тогда как разные его участки могут требовать применения разных окон.

Интегральное вейвлет-преобразование дает сходное частотно-временное описание с некоторыми существенными отличиями и представляет собой скалярное произведение сигнала s(t) и двухпараметрической вейвлет-функции ψa,b(t) заданного вида. Причем любая вейвлет-функция ψa,b(t) данного семейства получается из единственной материнской функции ψ путем растяжения/сжатия и сдвига ψa,b(t)=a−12ψt−ba. Термин «материнский» означает, что функции с различной шириной носителя, используемые в преобразовании, порождаются одной базовой функцией – материнским вейвлетом. Интегральное вейвлет-преобразование функции s(t)имеет вид

Sψ(a,b)=−∞∞s(t)ψa,b(t)dt,					(12.3)

где a – параметр временного масштаба, определяемый как (1/частота) и отвечающий за ширину вейвлета, b – параметр сдвига, определяющий положение вейвлета на оси времени.

Нормализация ψ на множитель a−12гарантирует, что интегральная энергия каждого вейвлета ψa,b(t) не зависит от а. Для вейвлет-преобразования анализирующая функция ψa,b(t) получается из одной материнской (или порождающей) функции ψ(t), причем большие значения а соответствуют низким частотам, малые – высоким. Двухпараметрическая функция S(a,b) дает информацию об изменении относительного вклада компонент разного масштаба во времени и называется спектром коэффициентов вейвлет-преобразования. Масштаб является в определенном смысле аналогом частоты в Фурье-преобразовании. Однако в отличие от него каждому значению масштаба соответствует бесконечное количество сдвинутых друг относительно друга локализованных во времени вейвлет-функций. Довольно грубо можно представить вейвлеты как некоторые волновые функции (модулированные импульсами синусоиды), способные осуществлять преобразование Фурье не по всей временной оси, а локально по месту своего расположения. Для этого, кроме изменения средней частоты, маленькие волны должны перемещаться к тому месту сигнала, в котором должно осуществляться локальное преобразование Фурье.

Сущность интегрального вейвлет-преобразования заключается в разбиение сигнала s(t) на масштабированные и сдвинутые по оси времени версии материнского вейвлета и вычислении коэффициентов корреляции участков исходного сигнала s(t) и версий вейвлета ψa,b(t) на заданном масштабе. В результате получается набор коэффициентов, показывающих, насколько поведение сигнала в данный момент времени похоже на поведение вейвлета на данном масштабе, т.е. вейвлет-коэффициенты отражают близость сигнала к вейвлету данного масштаба. Чем ближе вид анализируемого сигнала в окрестности данного момента времени к виду вейвлета, тем большую абсолютную величину имеет соответствующий коэффициент. Отрицательные коэффициенты показывают, что сигнал похож на зеркальное отражение вейвлета. Таким образом, данное представление зависит от параметра масштаба a и вида функции ψa,b(t), причем вейвлет-коэффициенты содержат информацию об анализирующем вейвлете и анализируемом сигнале.

На рис.12.1,б представлено разбиение частотно-временной плоскости для оконного преобразования Фурье, а на рис.12.2,б – для интегрального вейвлет-преобразования.

Рис.12.1. Оконное преобразование Фурье в плоскости время-частота:

а – пример базисных функций ejkω0tw(t−τ0) при сдвигеτ0 и k=1,2,3 (действительная часть); б – условное изображение базисных функций при заданных k (заштрихованные прямоугольники)

Рис.12.2. Вейвлет-преобразование в плоскости время-частота:

а – пример базисных вейвлет-функций при различных масштабах: (а=2k, k=0,1,2);

б – условное изображение вейвлет-функций на заданном масштабе (заштрихованные прямоугольники)

В соответствии с принципом неопределенности сужение окна анализа во временной области вызывает расширение его в частотной. Таким образом, площадь окна (прямоугольника) остается постоянной. При оконном преобразовании Фурье окно анализа строго локализовано по времени и частоте, а при непрерывном вейвлет-преобразовании локализация изменяется в зависимости от масштаба. Деление t и b на масштабный коэффициент позволяет сохранить относительную плотность расположения базисных функций по оси t при расширении/сжатии самой функции и при b/a=const. Каждый прямоугольник (рис.12.2) соответствует значению вейвлет-преобразования на частотно-временной плоскости. Все точки, принадлежащие одному прямоугольнику, представляются одним значением вейвлет-преобразования. Прямоугольники разной ширины и высоты имеют одинаковую площадь. На нижних частотах высота прямоугольников меньше (что соответствует лучшему разрешению по частоте), а ширина прямоугольников больше (что соответствует худшему разрешению по времени). На высоких частотах разрешение по времени улучшается, а по частоте - ухудшается. Таким образом, вейвлет-преобразование позволяет получить хорошее разрешение по времени (плохое по частоте) на высоких частотах и хорошее разрешение по частоте (плохое по времени) на низких частотах. Этот подход становится особенно эффективным, когда сигнал имеет высокочастотные компоненты короткой длительности и протяженные низкочастотные компоненты. В случае оконного преобразования Фурье частотно-временная плоскость состоит из прямоугольников одинакового размера.

Из (12.2) и (12.3) видно, что оба преобразования представляют скалярное произведение s(t) и семейства функций, снабженных двумя индексами, w(t−b)eiωt и ψa,b(t). Когда а меняет свои значения, то а,0 (t) меняет свою частоту. Причем большие значения параметра а соответствуют малым частотам или большому масштабу, а малые параметры а соответствуют высоким частотам или мелкому масштабу. Различие между вейвлет-преобразованием и оконным преобразованием Фурье состоит в форме анализирующих функций  ψa,b(t) и wω,b(t)=w(t−b)eiωt. Все функции wω,b(t), вне зависимости от значения , имеют одну и ту же ширину во времени. Наоборот, все ψa,b(t) имеют ширину во времени, соответствующую частоте : высокочастотные ψa,b(t) являются узкими, низкочастотные       ψa,b(t) – широкими.

Важным различием является то, что в случае вейвлет-преобразования в наиболее общей постановке не конкретизируется не только сам порождающий вейвлет, но и то, какие его копии участвуют в разложении. Таким образом, термин вейвлет-преобразование является обозначением целого класса разложений. Преобразование Фурье является разложением по фиксированной системе функций.

При базисных параметрах (a,b) обратное вейвлет-преобразование имеет вид

s(t)=Cψ−1Sψ(a,b)ψa,b(t)dadba2,			(12.4)

где Cψ=2π−∞∞ψ(ω)2ω−1dω=2π−∞∞−∞∞ψ(t)exp(−iωt)dtω−1dω<∞ – нормализующий коэффициент (аналогичный коэффициенту (2)1/2, нормализующему преобразование Фурье), зависящий от используемой вейвлет-функции.

Условие конечности константы C ограничивает класс функций (t), которые могут быть использованы в качестве базисных вейвлетов. Из определения C следует, что Фурье-образ () должен быть равен нулю в начале координат =0 и, следовательно, должен быть равен нулю по крайней мере нулевой момент:

−∞+∞ψ(t)dt=0.						(12.5)

Условие (12.5) не накладывает много ограничений, так как может быть найдено множество вейвлет-функций, удовлетворяющих (5).

Признаками, которыми обязательно должна обладать функция, чтобы быть вейвлетом, являются следующие.

Локализация. Вейвлет-преобразование в отличие от преобразования Фурье использует локализованную базисную функцию. Вейвлет должен быть локализован и во времени, и  по частоте. Для этого достаточно, чтобы выполнялись условия ψ(t)≤C(1+t)−1−ε и ψ(ω)≤C(1+ω)−1−ω, где 0.

Нулевое среднее. Среднее значение вейвлета должно быть равным нулю (12.5), т.е. значения функции быстро сходятся к нулю при увеличении абсолютного значения аргумента. Это условие является общим для всех вейвлетов. Оно называется условием осцилляций, или знакопеременности. Налагаемое на функцию ψ(t) условие (12.5) означает, что ψ(ω=0)=0. В силу чего Фурье-образ смещен по оси времени и будет расположен вокруг некоторой ненулевой частоты ω0, которую можно рассматривать как среднюю круговую или центральную частоту вейвлета, которая определяет положение пика Фурье-образа вейвлета на оси частот.

В частотной области спектры многих вейвлетов напоминают всплеск, пик которого приходится на частотуω0. Если приближенно трактовать вейвлет как модулированную синусоиду, то ее частота и будет средней частотой вейвлета.

Часто для практических приложений оказывается необходимым, чтобы не только нулевой, но и все первые p моментов были равны нулю:

−∞∞tpψ(t)dt=0,						(12.6)

где p =0,1,…,M-1 (M – число нулевых моментов). Это условие ортогональности вейвлета полиномам до степени M-1, определяющее его гладкость и знакопеременность. Такой вейвлет называется вейвлетом p-го порядка. Он позволяет анализировать более тонкую структуру сигнала, подавляя медленно изменяющиеся (полиномиальные) его составляющие сигнала вида a0+a1t+a2t2+...+aM−1tM−1. Порядок применяемых вейвлетов зависит от формы исходного сигнала: в случае наличия сильных флуктуаций лучше брать низкий порядок вейвлета, для более гладких сигналов следует применять вейвлеты высокого порядка. Выбор порядка вейвлета определяется гладкостью сигнала, требуемым уровнем сжатия и стоимостью вычислений, которая растет с ростом порядка.

Ограниченность. Вейвлет должен быть достаточно быстро убывающей функцией временной переменной:

ψ(t)2dt<∞.						(12.7)

Автомодельность базиса. Характерным признаком базиса вейвлет-преобразования является его самоподобие. Все вейвлеты данного семейства  ψa,b(t) имеют то же число осцилляций, что и базисный вейвлет (t), поскольку получены из него посредством масштабных преобразований и сдвигов.

Основной при работе с вейвлет-преобразованием является проблема выбора наиболее подходящего вейвлета. Выбор конкретного семейства вейвлетов диктуется прикладными задачами и типом информации о сигнале, который требуется максимально проявить (распознать). Не существует каких-то жёстких правил, но лучше всего выбирать вейвлет таким образом, чтобы он принадлежал такому же классу функций, что и анализируемый сигнал. Если исходную функцию можно аппроксимировать полиномом, то количество нулевых моментов вейвлета должно примерно равняться степени полинома. В качестве возможных критериев для выбора конкретного вейвлета можно использовать число нулевых моментов вейвлета и число вейвлет-коэффициентов, превышающих некоторое пороговое значение.

Число нулевых моментов более важно для достижения более высокого коэффициента сжатия сигнала, который при большом числе нулевых моментов увеличивается. Гладкость вейвлета становится важнее при обратном преобразовании, когда необходимо сгладить ошибки, вызванные сжатием (отбрасыванием малых вейвлет-коэффициентов).

Располагая вейвлет-спектром, можно рассчитать полную энергию сигнала

Es=s2(t)dt=Sψ2(a,b)dadba2					(12.8)

и глобальный спектр энергии - распределение полной энергии по масштабам (скейлограмму вейвлет-преобразования)

ES(a)=Sψ2(a,b)db.						(12.9)

Скейлограмма соответствует спектру мощности Фурье-преобразования сигнала, сглаженному на каждом масштабе спектром Фурье анализирующего вейвлета:ES(a)=s(ω)ψ(ω)2dω, где знак ^ обозначает Фурье-образ функции.

Интегральное вейвлет-преобразование обладает следующими недостатками. Во-первых, оно дает избыточную информацию при анализе сигналов из-за перекрытия носителей вейвлета, во-вторых, оно может быть проведено аналитически лишь для простейших функций, а его компьютерное вычисление требует больших временных и вычислительных ресурсов. Поэтому в приложениях обычно используется дискретный вариант, который при специальном выборе базисных функций может быть выполнен достаточно эффективно и без дополнительных затрат памяти.

Примеры часто используемых вейвлетов

1. HAAR-вейвлет: ψ(t)=1, 0≤t≤12 ,−1, 12≤t≤1 ,

2. FHAT-вейвлет (French hat): ψ(t)= 1, t≤13,−12, 13<t≤1

3. Wave-вейвлет: ψ(t)=texp−t2/2

4. MHAT-вейвлет (Mexican hat): ψ(t)=(1−t2)exp−t2/2

5. Вейвлет Морле ( комплексный базис): ψ(t)=expik0r−r22

12.2. Дискретизированное (дискретное избыточное) вейвлет-преобразование

Для лучшей частотно-временной локализации (t) должен быть отличен от нуля только в конечном интервале, называемом компактным носителем.  Параметры масштаба а и сдвига b  меняются непрерывно, и поэтому множество базисных функций избыточно. Для устранения этого недостатка необходима дискретизация значений а и b при сохранении возможности восстановления сигнала из его преобразования. В связи с этим для a берутся целые (отрицательные и положительные) степени фиксированного параметра a0 >1, т.е. a=a0m, причем разные значения m соответствуют разной ширине вейвлетов. В этом случае дискретизация параметра сдвига b должна зависеть от m: узкие  (высокие частоты) вейвлеты сдвигаются малыми шагами, чтобы покрыть весь временной спектр, в то время как более широкие (низкие частоты) вейвлеты сдвигаются большими шагами. Следовательно, b=nb0a0m, где b0 >0; m, n - целые. Возможен произвольный выбор параметра b0, например, b0 =1. С увеличением масштаба увеличивается размер шага сдвига, так как при анализе с большим масштабом детали не так важны.

Для дискретных значений а и b вейвлет-функции представляются в виде

ψm,n(t)=a0−m2ψ(a0−mt−n)					(12.10)

и образуют ортонормированный базис для квадратично интегрируемых функций на действительной оси. Свойство ортогональности позволяет получать независимую информацию на разных масштабах. Нормируемость обеспечивает сохранение величины информации на разных этапах преобразования.

Прямое дискретизированное вейвлет-преобразование сводится к вычислению коэффициентов Sψm,n на основе дискретизации непрерывного вейвлет-преобразования (4):

Sψm,n=dm,n=−∞∞a0−m2ψ(a0−m2t−n)s(t)dt.			(12.11)

Здесь Sψm,n=dm,n – детализирующие коэффициенты для вейвлет-декомпозиции сигнала уровня m. Восстановление s(t) из последовательности Sψm,n возможно в том случае, если существуют числа A > 0 и B <  такие, что

As(t)2≤m∈Zn∈Zdm,n2≤Bs(t)2				(12.12)

для всех s(t) L2(R), где L2(R) означает множество функций, интегрируемых с квадратом в интервале R; R:=(-, +) – бесконечный интервал определения значений независимой переменной; Z –…-1,0,1,2,…– множество целых чисел. Из (12.12) следует, что хотя реконструкция s(t) из ее вейвлет-коэффициентов может не совпадать точно с s(t), она будет близка к ней в смысле обеспечения минимума средней квадратической погрешности восстановления. Из (12.4) и (12.11) следует выражение для обратного дискретизированного вейвлет-преобразования

s(t)=Cψ−1m∈Zn∈Zdm,na0−m2ψ(a0−m2t−n).				(12.13)

Если базисные функции нормализованы таким образом, что C = 1, то окончательная формула реконструкции сигнала записывается в виде s(t)=m∈Zn∈Zdm,nψm,n(t).

Дискретизированное вейвлет-преобразование наиболее эффективно в задачах сжатия сигналов и изображений, задаче очистки сигнала от шумов. Непрерывное вейвлет-преобразование в основном используется для анализа переходных процессов, обнаружения резких изменений в сигнале и исследования нестационарностей.

Особой разновидностью непрерывного вейвлет-преобразования является  диадное (dyadic) вейвлет-преобразование (a0=2), которое часто называют дискретным и с помощью которого согласно (12.13) при j= -m/2; n=k любой квадратично-интегрируемый сигнал s(t)L2(R) может быть представлен в виде суммы

s(t)=j=−∞∞k=∞∞djk2jψ(2jt−k).					(12.14)

Важной особенностью подобной дискретизации является исключение перекрытия носителей вейвлетов, т.е. устранение избыточности в ходе вейвлет-преобразования. Выбор знака  или  при степени a0 зависит от выбора исходного размера вейвлета – растянутый или сжатый. Если растягиваем (сжимаем) материнский вейвлет (t) относительно сигнала в процессе преобразования, то выбирается  () при степени a0. Индекс j является параметром масштаба и называется уровнем разрешения, индекс k является параметром сдвига. В частности, коэффициенты djk несут информацию о s(t) в окрестности частоты 1/2j и моменты времени 2−jk.

Частичную сумму ряда (12.14)

sj0(t)=j=−∞j0−1k=−∞∞djk2jψ(2jt−k)

называют приближением сигнала s(t) c разрешением j0. Сигнал можно представить в виде суммы начального приближения (т.е. приближение с некоторым начальным разрешением j0) и оставшихся членов ряда (12.14):

s(t)=sj0(t)+j=j0∞k=−∞∞djk2jψ(2jt−k).			(12.15)

Такое разложение обеспечивает многомасштабный анализ s(t). Первый член ряда является грубым представлением сигнала. При добавлении к нему членов ряда степень детализации увеличивается, т.е. увеличивается разрешение, с которым представлен сигнал.

## Основной задачей теории вейвлет-преобразования является доказательство того, что прямое и обратное вейвлет-преобразование способно обеспечивать реконструкцию сигнала, причем точную или хотя бы приближенную, локальную или для сигнала в целом на заданном промежутке времени. В общем случае вейвлет-преобразование на основе детализирующей ортогональной вейвлет-функции (t) способно восстановить, по крайней мере, тонкие детали временной структуры сигнала s(t). Для восстановления полной формы сигнала необходимо прибегать к применению еще одной временной функции (t), называемой масштабирующей (аппроксимирующей) или скейлинг-функцией (отцовским вейвлетом) с единичным значением интеграла (−∞∞ϕ(t)dt=1), определяющей грубое приближение (аппроксимацию) и порождающей коэффициенты аппроксимации. Функции (t) присущи далеко не всем вейвлетам, а только тем, которые относятся к ортогональным.

## 12.3 Дискретное вейвлет-преобразование

Вейвлеты, будучи функциями времени, имеют свое частотное представление или Фурье-образ. Частотное представление вейвлетов имеет важное значение и в определении фильтрующих свойств вейвлет-преобразований, и быстрого вейвлет-преобразования, основанного на пирамидальном алгоритме Малла (Mallat algorithm) и прореживании спектра вейвлетов по частоте. В соответствии с частотным подходом к вейвлет-преобразованиям частотная область вейвлетов может быть разбита на две составляющие – низкочастотную и высокочастотную. Таким образом, Фурье-образ ψ(ω) можно представить реализацией двух фильтров: низкочастотного и согласованного с ним высокочастотного фильтра. Их частота раздела равна половине частоты дискретизации сигнала. Низкочастотный фильтр дает частотный образ для аппроксимации (грубого приближения) сигнала, а высокочастотный фильтр – для его детализации.

Быстрое вейвлет-преобразование может быть реализовано в виде каскадного соединения низкочастотных и высокочастотных фильтров или пирамидального алгоритма Малла. В этом случае полосовой фильтр для каждого масштаба состоит из пары дополняющих друг друга фильтров низких и высоких частот, относящихся к классу квадратурных зеркальных фильтров. Особенностью этого класса фильтров является то, что фильтр высоких частот получается из соответствующего фильтра низких частот простой перестановкой его коэффициентов в обратном порядке и изменением знака половины из них (только четных или только нечетных).

Процесс субполосовой фильтрации исходного сигнала s(n), состоящего из N отсчетов (N=2J, где J – число масштабов или число каскадирования фильтров), может быть представлен в матричной форме дискретного вейвлет-преобразования:

cj=Hjcj−1,						(12.22)

dj=Gjcj−1,						(12.23)

где cj=(cj(0), cj(1),..., cj(N2j−1)) и dj=(dj(0), dj(1),..., dj(N2j−1)) – векторы-столбцы выходов скейлинг-фильтра и вейвлет-фильтра для некоторого j, состоящие из коэффициентов, характеризующих спектр сигнала s(t) и прореженных в два раза; Hj=hT(1)hT(2)⋮hT(N2j)(N2j)(N2j−1) и

Gj=gT(1)gT(2)⋮gT(N2j)(N2j)(N2j−1)

– матрицы преобразования размером (N2j)(N2j−1) на j-й итерации, представляющие собой наборы векторов-строк hT(n) и gT(n) и описывающие скейлинг- и вейвлет-фильтры соответственно; hT(n) и gT(n) – векторы-строки, состоящие из коэффициентов, дополненных нулевыми коэффициентами, для вейвлет-фильтров и скейлинговых фильтров соответственно; j = 1, 2, …, J. В качестве коэффициентов cj(n) на начальном значении масштаба j=0 принимаются временные отсчеты исходного сигнала, т.е. c0=(c0(0),...,c0(N−1))=(s(0), s(1),...,s(N−1)) или c0(n)n=0N−1=s(kn)n=0N−1. Итерационная процедура, описываемая выражениями (12.22) и (12.23), заканчивается при некотором значении j=J, которое выбирается исходя из априорной информации о сигнале, т.е. из его продолжительности. На первом шаге многошаговой итерационной процедуры производится обработка временных отсчетов сигнала s(n)n=0N−1, а на каждом последующем – соответствующих коэффициентов cj. На первом шаге вейвлетные коэффициенты d1(n)n=1N2 сохраняются как конечный результат, а скейлинговые коэффициенты c1(n)n=1N2 используются в качестве исходных данных и рекурсивно обрабатываются вплоть до конечного масштаба J. В результате рекурсивного выполнения процедуры будем иметь один вектор коэффициентов cJ(n), вычисленный на последнем масштабе, и набор векторов коэффициентов dj(n)1J, вычисленных на предыдущих масштабах.

В качестве иллюстрации приведем следующий пример. Возьмем фильтр длиной L = 4, исходный сигнал длиной N = 8, а в качестве начального   значения – j=1. Последовательность значений gn получаем из hn по формуле gn=(−1)nhL−1−n, где L – длина вейвлет-фильтра.

Тогда операция матрично-векторного умножения может быть представлена в виде

c1,0c1,1c1,2c1,30000=H1c0=h0h1h2h3000000h0h1h2h3000000h0h1h2h3h2h30000h0h100000000000000000000000000000000 c0,0c0,1c0,2c0,3c0,4c0,5c0,6c0,7,			(12.24)

d1,0d1,1d1,2d1,30000=G1c0=h3−h2h1−h0000000h3−h2h1−h0000000h3−h2h1−h0h1−h00000h3−h2100000000000000000000000000000000 c0,0c0,1c0,2c0,3c0,4c0,5c0,6c0,7,			(12.25)

где H1  и G1 – матрицы субполосной низкочастотной и высокочастотной фильтрации размером 4х8; h(n)n=14 и g(n)n=14 – коэффициенты скейлинг- и вейвлет-фильтров длиной 4; c0(n)n=0N−1=s(n)n=0N−1 – значения отсчетов исходного сигнала.

Таким образом, выражения (12.24) и (12.25) – это один шаг дискретного вейвлет-преобразования. Эта процедура может повторяться J раз, пока длина вектора cj не станет равна 1. Заметим, что в четвертых строках матриц (12.24) и (12.25) последовательность hn циркулярно сдвинута: коэффициенты, выходящие за пределы матрицы справа, помещены в ту же строку слева. Это означает, что дискретное вейвлет-преобразование есть точно один период длины N вейвлет-ряда дискретного времени сигнала c0,n, получаемого путем бесконечного периодического продолжения c0,n. Так что дискретное вейвлет-преобразование, определенное таким образом, использует периодичность сигнала, как и в случае с дискретным преобразованием Фурье.

В результате применения дискретного вейвлет-преобразования (12.24) и (12.25) получаем два вектора вдвое меньшей длины, один из которых содержит сглаженную версию сигнала, а другой – набор локальных особенностей на данном уровне детализации. Данная декомпозиция исходного сигнала имеет ряд преимуществ. Во-первых, анализ сглаженного сигнала упрощает выявление его характерных свойств Во-вторых, анализ локальных особенностей сигнала позволяет не только определить характер и параметры помех, но и четко локализовать особые точки сигнала, такие, как выбросы, резкие скачки уровня и т.д. Более того, если полученный сигнал все еще недостаточно очищен от помех, можно повторно применить к нему вейвлет-преобразование и получить еще более гладкую версию сигнала (уже в четыре раза короче, чем исходный) и локальные особенности сигнала уже на следующем уровне детализации.

Для выполнения обратного преобразования достаточно вычислить произведение транспонированных матриц коэффициентов на сглаженный вектор и вектор деталей соответственно и выполнить покомпонентное сложение результатов

cj−1=2EjTcj+2FjTdj,					(12.26)

гдеE=HjT и F=GjT.

На рис.12.3. представлена блок-схема одного шага итерационной процедуры субполосового вейвлет-анализа и синтеза сигнала по его коэффициентам разложения. Согласно рис.12.3 сигнал уровня j = 0 разлагается на два сигнала уровня j = 1. Разрешение сигнала, являющееся мерой количества детальной информации в сигнале, изменяется за счет фильтрации сигнала, а масштаб изменяется за счет децимации и интерполяции. Децимация соответствует снижению частоты дискретизации, или удалению некоторых отсчетов из сигнала. Например, децимация в два раза означает удаление половины отсчетов, т.е. из сигнала удаляется каждый второй отсчет. Интерполяция соответствует увеличению частоты дискретизации сигнала путем добавления новых отсчетов между существующими. Обычно в качестве новых отсчетов используется нуль. Например, интерполяция в два раза означает вставку нулей между каждыми отсчетами. Следует помнить, что операции децимации (прореживания) сигнала и интерполяция в 2 раза, обозначенные символами ↓ и ↑ соответственно, выполняются в матрицах H, G, E и F. В нижней части схемы (рис.3) выполняется низкочастотная фильтрация. В результате получается некоторая аппроксимация сигнала, лишенная деталей – низкочастотная субполоса. В верхней части схемы выделяется высокочастотная субполоса. Далее, дискретное вейвлет-преобразование получается путем рекурсивного применения данной процедуры к низкочастотной части. Последовательное деление субполос только низкочастотных фильтров обусловлено тем фактом, что именно низкочастотная область несет больше информации, чем высокочастотная (уточняющая) область. Дискретное вейвлет-преобразование исходного сигнала получается путем объединения вейвлетных коэффициентов всех уровней преобразования и присоединения к ним скейлинговых коэффициентов последнего уровня. В этом случае число коэффициентов равно числу отсчетов в исходном сигнале. Общее число доступных масштабов равно log2N.

Рис.12.3. Блок-схема одного шага итерационной процедуры полосового вейвлет-анализа и синтеза сигнала на основе вейвлет-фильтрации

Число операций умножения, необходимое для вычисления всех коэффициентов дискретного вейвлет-преобразования для массива данных N и длины векторов h и g, равной L, будет 2LN . Столько же  операций нужно выполнить, чтобы восстановить или вычислить все спектральные компоненты. Следовательно, для анализа–синтеза сигнала s(t) в вейвлетном базисе необходимо выполнить 4LN операций. Число же операций комплексного умножения для БПФ равно Nlog2N, что сравнимо или даже больше, чем в случае дискретного вейвлет-преобразования.

Интерпретация коэффициентов дискретного вейвлет-преобразования несколько сложнее, чем коэффициентов Фурье. Если анализируемый сигнал дискретизирован на частоте 8 кГц и состоит из 256 отсчетов, то верхняя частота сигнала 4 кГц. Тогда коэффициенты первого уровня разложения (128) занимают полосу частот [2,0, 4,0] кГц. Вейвлет-коэффициенты второго уровня (64) «отвечают» за полосу частот [1.0, 2.0] кГц. Они отображаются перед вейвлет-коэффициентами первого уровня. Процедура повторяется до тех пор, пока не останется 1 вейвлет-коэффициент и 1 скейлинг-кэоффициент на 9 уровне. Всего получается (1+1+2+4+8+16+32+64+128)=256 коэффициентов. То есть, число коэффициентов равно числу отсчетов в исходном сигнале. Если основная энергия сигнала была сосредоточена возле частоты 1,0 кГц, то вейвлет-коэффициенты второго уровня будут большими, а вейвлет-коэффициентами первого уровня можно пренебречь.

12.4. Расчет коэффициентов вейвлет-фильтров Добеши

Свойства вейвлет-функций Добеши. Обычно в качестве параметра, определяющего выбор вида материнского вейвлета, выступает внешнее сходство вида исследуемого сигнала и функции преобразования. Исходя из этого в качестве материнской вейвлет-функции использованы вейвлеты Добеши. Это один из самых известных вейвлетов и его основные свойства таковы: 1) функции имеют конечное число нулевых значений, т.е. система вейвлетов Добеши обладает свойствами гладкости и исключения моментов;    2) функции обладают свойствами компактности носителя (т.е быстро нарастают и быстро спадают) и ортогональности, что обусловливает возможность точного восстановления произвольного сигнала; 3) вейвлеты имеют как вейвлет-функцию, так и скейлинг-функцию, что делает возможным кратномасштабный и быстрый вейвлет-анализ. То, что вейвлеты Добеши обладают свойством исключать моменты, означает, что они хорошо подойдут для сжатия сигналов, которые имеют большие гладкие области. Скейлинг-функции φk,j и вейвлет-функции ψk,j семейства Добеши удовлетворяют условиям

φk,j, φk,l=0,						(12.27)

при j≠l, где (u,v)=−∞∞u(t)v(t)dt – скалярное произведение двух функций u(t) и v(t). Это означает, что функции в одноименном масштабе и в разных масштабах являются ортогональными. Кроме того, эти функции также удовлетворяют равенству

φk,j, ψk,j=0						(12.28)

при всех j, l. Заметим, что свойство ортогональности позволяет получать независимую информацию на разных масштабах, а нормируемость обеспечивает сохранение величины информации на разных этапах преобразования.

Среди недостатков можно отметить несимметричность вейвлета Добеши. В задачах обработки речи и звука в силу особенностей слухового восприятия человека требования, накладываемые на форму спектров вейвлет-функции, достаточно высокие, что обусловливает использование большого числа нулевых моментов (15-20). Вейвлеты Добеши длиной L имеют М=L/2 нулевых моментов. Однако следует помнить, что число нулевых моментов определяет длительность вейвлет-функций и, значит, быстродействие алгоритма вычисления вейвлет-преобразования. Следует отметить, что в отличие от вейвлет-функций Добеши , вырожденные моменты скейлинг-функций Добеши не имеют нулевых значений.

В классической конструкции Добеши длина фильтров L=2М, а количество нулевых моментов М. Вейвлеты семейства Добеши обозначаются  как dbp, где p=М – порядок; db – Daubechies (Ингрид Добеши, впервые предложившей ортогональные вейвлеты, сосредоточенные на конечном интервале времени). Все вейвлет-функции Добеши имеют компактный носитель. Примерами вейвлетов Добеши с одним и двумя нулевыми моментами являются функции Добеши 1-го порядка db1 (М=1) и 2-го порядка db2 (М=2), т.е. ψ(t)dt=0 и tψ(t)dt=0. Среди вейвлетов с компактным носителем свойством симметричности обладают лишь функции Хаара (функции Добеши db1).

Вычисление значений коэффициентов, составляющих матрицы H и G, основано на использовании условия ортогональности и уравнения нулевых моментов соответственно:

lhlhl+k=1, k=0, и lslphl=0, 0≤p≤M,		(12.29)

где 2М – длина скейлинг-фильтра и вейвлет-фильтра.

Сдвиги масштабирующих и вейвлетных функций образуют ортонормированный базис пространства, т.е. при попарном перемножении строк матрицы преобразования получаем нуль, а при умножении строки на саму себя – единицу. Свойство ортонормированности базиса означает, что матрица обратного преобразования представляет собой просто транспонированную матрицу прямого преобразования, т.е. Hj=HjTи Gj=GjT.

Таким образом, для нахождения значений коэффициентов вейвлет-фильтра длиной L=4 необходимо решить систему из четырех алгебраических уравнений: два уравнения, полученные из условия ортогональности, и два уравнения нулевых моментов.

h02+h12+h22+h32=1, условия ортонормальности		(12.30)

Решением этой системы являются следующие значения:

h0=1+342, h1=3+342, h2=3−342, h3=1−342 или h0 = 0,4829629131445341; h1 = 0,8365163037378097; h2 = 0,2241438680420134; h3 = – 0,1294095225512604.

Эти коэффициенты определяют вейвлеты, называемые вейвлетами Добеши db2. Исключение высших моментов приводит к системам вейвлетов Добеши с большим количеством коэффициентов. Например, db3 Добеши получаются при исключении не только нулевых и первых моментов, но и вторых.

Коэффициенты для вейвлетов Добеши более высокого порядка получаются аналогичным способом, однако их точные значения могут быть получены только численно – алгебраические уравнения высокого порядка аналитически неразрешимы. Однако при увеличении числа нулевых моментов (М) растет длина фильтра (L = 2М), что приводит к возрастанию вычислительной сложности, которая равна LN, где N – длина блока данных.

Для фильтра Добеши длиной L = 2M необходимо M равенств относительно нулевых моментов для получения единственного решения. В общем случае решения могут быть получены численно. На рис.4 приведены вейвлет-функции 1-, 2-, 3-, 4-, 8-го порядка семейства вейвлетов Добеши. Для данных вейвлетов dbM число коэффициентов всех фильтров равно 2M. С повышением порядка (числа нулевых моментов) повышается гладкость функций. Таким образом, подбором порядка материнского вейвлета можно добиться наилучшего приближения заданного сигнала.

Рис.12.4. Вейвлет-функции 1-, 2-, 3-, 4-, 8-го порядка семейства вейвлетов Добеши

Вейвлет-функция db2, представленная на рис.6, имеет ряд интересных свойств. Она непрерывная, но не дифференцируемая. Она фактически является фракталом в том смысле, что точки, где она не дифференцируема, не зависят от масштаба. Функция равна нулю вне интервала [0, 3]. Нетрудно заметить, что гладкость вейвлетов возрастает по мере увеличения их номера. Одновременно растет и частота осцилляций. Эти вейвлеты имеют характерную асимметрию – нарастание ункции растянуто по сравнению со спадом.

12.5. Вейвлет-преобразование как процесс фильтрации.

Сущность вейвлетного представления сигналов состоит в использовании двух видов функций приближения (аппроксимационной и детализирующей) к РС на разных временных масштабах и в разных моментах времени.

К первому виду относятся грубые функции приближения с достаточно медленной временной динамикой, т.е. достаточно гладкие по форме. Ко второму виду относятся более тонкие функции приближения с локальной и быстрой временной динамикой изменения, характеризующей локальные особенности разного порядка (разрывы, скачки и т.п.).

Таким образом, любая дискретная функция может быть представлена в виде линейной комбинации вейвлет-функций на различных масштабах и скейлинг-функции на самом большом масштабе разрешения:

(12.31)

где  – максимальное количество уровней декомпозиции или глубина декомпозиции,  – диапазон сдвигов,  – аппроксимационные коэффициенты на мастабе разрешения J, связанные со средними значениями РС,  – детализирующие коэффициенты на масштабе разрешения j, связанные с флуктуациями РС,  и – скейлинг-функция, имеющая низкочастотный характер, и вейвлет-функция дискретного вейвлет-преобразования,  – высочастотные и низкочастотные характеристики квадратурно-зеркального фильтра, симметричные относительно квадратурной частоты ,  – число вейлет-коэффициентов на j-м масштабе, .

В отличие от Фурье-преобразования вейвлет-преобразование позволяет с большей чувствительностью идентифицировать и классифицировать локальные изменения (кратковременные переходные особенности нерегулярного вида) РС в условиях действия шумов  на основе оценки распределения энергии РС в вейвлет-области при различных уровнях разрешения.

Эффективность использования вейвлет-функций в качестве базовых функций разложения для сжатия РС зависит от их формы (четность или нечетность), доминирующей частоты и степени  ее локализации во временном и частотном представлении. Преимущество вейвлет-преобразования для сжатия переходных составляющих РС определяется возможностью управлять степенью их похожести с базисными вейвлет- функциями за счет  адаптивного выбора последних. В связи с этим за счет подходящего выбора базисной вейвлет-функции для качественного восстановления переходных составляющих РС требуется чаще всего лишь небольшой процент вейвлет-коэффициентов.

В частотной области вейевлет-преобразование можно представить как банк фильтров с частотными полосами, ширины которых увеличиваются с центральной частотой так, что относительные ширины полос остаются постоянными.

На рис.12.5 представлена блок-схема трехстадийного многоканального октавного банка фильтров – анализа для реализации прямого вейвлет-преобразования. Данный многоканальный банк фильтров можно рассматривать как древовидный двухканальный банк фильтров с дециматором или интерполятором.

Рис.12.5. Блок-схема трехстадийного многоканального октавного банка фильтров – анализа.

Декомпозиция сигнала может быть продолжена до тех пор, пока имеется достаточно выборок для прореживания. Использование многоканального банка фильтров приводит к логарифмическому частотному разрешению: низкие частоты имеют узкие ширины полос, высокие частоты имеют широкие ширины полос.

На рис.12.6 представлено разбиение частотно-временной плоскости и частотного диапазона исходного сигнала , которое осуществляется с помощью блок-схемы трехстадийного многоканального октавного банка фильтров – анализа (рис.12.5)

а)

б)

Рис.12.6. Вейвлет-преобразование в плоскости время-частота (а) и неравномерное разбиение частотного диапазона исходного сигнала (б)

На рис.12.7 иллюстрация выполнения вейвлет-преобразование как субполосной фильтрации.

Рис.12.7. Вейвлет-преобразование как субполосная фильтрация.

Из рис.12.6.и 12.7 и таблицы 12.1 видно, что вейвлет-преобразование хорошо согласуется с моделью система слуха человека. Слуховую систему можно представить как многоканальный банк фильтров, имеющих полосу пропускания, раыную ширине критических полос  слуха. Слух фиксирует изменения спектральных составляющих в логарифмическом масштабе. Он распознает звуки по изменению их спектров во времени, т.е. по фонетической функции речи, пропорциональной приращению скорости изменения спектрального уровня на заданной частоте.

Таблица 12.1. Разбиение слышимого частотного диапазона на критические полосы в психоакустической модели слуховой системы

| Номер критической полосы | Центральная частота, Гц | Нижняя и верхняя частоты, ширина критической полосы, Гц |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 20100 | 100 |
| 2 | 150 | 100200 | 100 |
| 3 | 250 | 200300 | 100 |
| 4 | 350 | 300400 | 100 |
| 5 | 450 | 400510 | 110 |
| 6 | 570 | 510630 | 120 |
| 7 | 700 | 630770 | 140 |
| 8 | 840 | 770920 | 150 |
| 9 | 1000 | 9201080 | 160 |
| 10 | 1170 | 10801270 | 190 |
| 11 | 1370 | 12701480 | 210 |
| 12 | 1600 | 14801720 | 240 |
| 13 | 1850 | 17202000 | 280 |
| 14 | 2150 | 20002320 | 320 |
| 15 | 2500 | 23202700 | 380 |
| 16 | 2900 | 27003150 | 450 |
| 17 | 3400 | 31503700 | 550 |
| 18 | 4000 | 37004400 | 700 |
| 19 | 4800 | 44005300 | 900 |
| 20 | 5800 | 53006400 | 1100 |
| 21 | 7000 | 64007700 | 1300 |
| 22 | 8500 | 77009500 | 1800 |
| 23 | 10500 | 950012000 | 2500 |
| 24 | 13500 | 1200015500 | 3500 |
| 25 | 19500 | 1550022500 | 7000 |

На рис. 12.8 представлена блок-схема трехстадийного многоканального октавного банка фильтров – синтеза для реализации обратного дискретного вейвлет-преобразования.

Рис.12.8. Блок-схема трехстадийного многоканального октавного банка фильтров

Вычислительная сложность дискретного вейвлет-преобразования характеризуется количеством операций, равным операций, где N – число отсчетов в сигнале, L – число коэффициентов импульсной характеристики фильтров-анализа и синтеза.

Виды вейвлет-функций

1) Вейвлет-функция Хаара.

Вейвлет-функция Хаара – это простейшая вейвлет-функция, имеющая большое разрешение по времени. Ее прямоугольная форма является причиной медленного затухания в частотной области, что в свою очередь приводит к неудовлетворительно большому разрешению по частоте. Математически вейвлет-функция (или детализирующая функция)  и масштабирующая (или аппроксимационная) функция  задаются следующими соотношениями

(12.32)

φ(t)=1, t∈0,1,						(12.33)

Графическое представление вейвлет-функции Хаара и ее масштабирующей функции дано рис. 12.9 и 12.10.

Рис. 12.9. Вейвлет-функция Хаара.

Рис. 12.10. Масштабирующая функция Хаара.

2) вейвлет-функция Добеши.

Вейвлет Добеши – ортогональные функции с компактным носителем 2N-1, где N – порядок вейвлета. Они несимметричны. В предельном случае, при N=1, они сводятся к вейвлетам Хаара. Вейвлет-функции Добеши второго и десятого порядков изображены на рис. 12.11, а их масштабирующие функции – на рис. 12.12.

а)							б)

Рис. 12.11. Вейвлет-функция Добеши второго (а) и десятого (б) порядков.

Рис. 12.12. Масштабирующая функция Добеши второго (а) и десятого (б) порядков.

3) Вейвлет-функция Морле

Вейвлет-функция Морле определяется следующим соотношением

ψ(t)=C et22 cos (5t),				(12.34)

где С – нормализующая константа, необходимая для точного восстановления. Данная вейвлет-функция имеет бесконечный носитель, симметрична и не имеет масштабирующей функции. Она изображена на рисунке 12.13.

Рис. 12.13. Вейвлет-функция Морле.

Существует большое количество вейвлет-функций, кроме вышеописанных: вейвлет-функция мексиканская шляпа, семейство Койфлетов, Симлетов, биортогональные вейвлет-функции и т.д. Для их выбора целесообразно использовать оценку аастотно-временной неопределенности вейвлет-функций.

Частотно-временная неопределенность вейвлет-преобразования. Вейвлет-функции локализованы как по времени, так и по частоте. Обозначим частотный интервал, в котором находится вейвлет-функция Δωψ, а временной интервал – Δtψ, называемые частотным и временным интервалом разрешения вейвлет-функции, а их произведение называется частотно-временным интервалом разрешения. Данные интервалы определяются  следующими соотношенями

(12.35)

где ψa,bx=a−12ψx−ba,  a∈R+,b∈R – вейвлет-функция, a и b –параметр временного масштаба, определяемый как (1/частота) и отвечающий за ширину вейвлет-функции, и параметр локализации или сдвига соответственно, Ψ(ω) – Фурье-преобразование вейвлет-функции, E=−∞∞ψ(t)2dt=12π−∞∞Ψ(ω) dω – энергия вейвлет-функции, t0=1E−∞∞t ω(t)2dtt0 и ω0=1E12π−∞∞ω Ψ(ω)2dw – величины, определяющие центры функций ψ(t) и  соответственно.

Временной и частотный интервалы, которые занимает вейвлет-функция с измененными параметрами масштаба и сжатия ψa,b(t), определяются следующими соотношениями

Δtψa,b2=a2 Δtψ2  и Δωψa,b2=1a2 Δωψ2 		(12.36)

В результате произведения двух величин Δt2 и Δω2 получается частотно-временная ячейка разрешения. Из (12.36) видно, что размеры окна зависят от параметра a. Площадь окна постоянна, а его форма меняется при изменении a( рис.3.10.)

Рис. 12.14. Частотно-временная плоскость с ячейками разрешения

при a = ¼, ½, 1, 2

В таблице 12.2 приведены оценки временного, частотного и частотно-временного интервалов разрешения для различных типов вейвлет-функций.

Таблица 12.2. Частотно-временная неопределенность для различных типов вейвлет-функций

| Тип вейвлет-функции | Временное разрешение Δt2 | Частотное разрешение Δω2 | Δt2 Δω2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Морле | 0,7071 | 0,7081 | 0,5007 |
| Гауссов №3 | 0,7416 | 0,6945 | 0,5151 |
| Мексиканская шляпа | 1,080 | 0,4870 | 0,5261 |
| Гауссов №2 | 0,7637 | 0,6889 | 0,5261 |
| Мейера | 0,8418 | 0,9824 | 0,8271 |
| Симлет №3 | 2,535 | 3,087 | 7,828 |
| Добеши №3 | 2,535 | 3,087 | 7,828 |
| Симлет №8 | 7,511 | 1,224 | 9,201 |
| Койфлет №5 | 9,991 | 0,9881 | 9,873 |
| Койфлет №2 | 5,512 | 1,877 | 10,35 |
| Добеши №10 | 9,545 | 1,153 | 11,01 |
| Биортогональный №6-8 | 8,507 | 1,308 | 11,13 |
| Биортогональный №5-5 | 5,516 | 2,195 | 12,11 |
| Добеши №2 | 1,540 | 9,424 | 14,51 |
| Симлет №2 | 1,540 | 9,424 | 14,51 |
| Биортогональный №3-9 | 9,508 | 1,553 | 14,77 |
| Биортогональный №4-4 | 4,515 | 3,276 | 14,79 |
| Койфлет №1 | 2,521 | 8,611 | 21,71 |
| Биортогональный №3-7 | 7,511 | 3,490 | 26,21 |
| Хаара | 0,5775 | 130,6 | 75,44 |

Литература (основная):

[1], стр. 65-110, 233-349.

Литература (дополнительная):

[3], стр. 54-61; [6], стр. 548-579, 591-601, 629-669; [7], стр. 288-318.

Тема 3. Случайные дискретные сигналы и методы их анализа.

Случайные дискретные процессы и их классы. Вероятностные характеристики случайных дискретных процессов. Модели случайных сигналов и помех. Теорема Вольда. Модели авторегрессии, скользящего среднего и смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего стационарных случайных сигналов. Теорема Вольда. Оценивание параметров моделей стационарных случайных дискретных сигналов. Модели нестационарных случайных сигналов. Модели авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего нестационарных стационарных случайных сигналов. Информационные критерии качества моделей случайных дискретных сигналов.

Корреляционная функция. Корреляционная матрица. Взаимная корреляционная функция. Автокорреляционная функция и ее свойства. Связь между корреляционными функциями и спектрами дискретных сигналов. Алгоритм вычисления корреляционной функции с использованием дискретного преобразования Фурье. Спектральный анализ дискретных случайных сигналов. Коррелограммный метод. Непараметрические спектрального анализа. Периодограммы и метод Уэлча. Параметрические методы спектрального анализа. Методы авторегрессионного спектрального анализа.

Литература (основная):

[1], стр. 233-240;

Литература (дополнительная):

[6], стр. 814-823, 695-755; [7], стр. 165-167, 319-337.

Тема 4. Линейные дискретные системы

Нерекурсивные и рекурсивные линейные дискретные системы.

Методы описания линейных дискретных систем. Описание ЛДС во временной области. Импульсная характеристика и формула дискретной свертки. Разностное уравнение. Описание ЛДС в частотной области. Построение частотных характеристик. Z-преобразование. Свойства z-преобразования. Обратное z-преобразование. Описание линейных дискретных систем в Z-области. Передаточная функция. Взаимосвязь передаточной функции и разностного уравнения. Взаимосвязь передаточной функции и частотной характеристики. Устойчивость линейных дискретных систем.

8.4. Дискретная  свертка  (конволюция)  [5,17,21].

Свертка – основной процесс в цифровой обработке сигналов. Поэтому важно уметь эффективно ее вычислять.

Уравнение дискретной свертки двух функций (сигналов) может быть получено непосредственно из интегрального уравнения свертки при замене интегрирования суммированием мгновенных значений функций с шагом t:

y(kt) = th(nt) s(kt-nt).                                     (8.4.1)

При выполнении дискретной свертки мы имеем дело с цифровыми массивами, при этом шаг дискретизации для массивов по физическому аргументу свертки должен быть равным и принимается за 1, а в качестве аргумента используется нумерация отсчетов в массивах:

y(k) =h(n) s(k-n) hn sk-n  yk.                                (8.4.1')

y(k) = h(n) * s(k-n)  s(k) * h(n)  sk * hn.

Техника свертки приведена на рис. 8.4.1. Для вычисления свертки массив одной из функций (sk- входного сигнала) располагается по ходу возрастания номеров. Массив второй функции (hn - более короткой, оператор свертки), строится параллельно первому массиву в обратном порядке (по ходу уменьшения номеров, в режиме обратного времени). Для вычисления yk значение h0 располагается против sk, все значения sk-n перемножаются с расположенными против них значениями hn и суммируются. Результаты суммирования являются выходным значением функции yk, после чего оператор hn  сдвигается на один номер k вперед (или функция sk сдвигается ему навстречу) и вычисление повторяется для номера k+1 и т.д.

В начальный момент свертки при вычислении значений yk оператор hn, построенный в режиме обратного времени, "зависает" для значений k-n при n>k против отсутствующих отсчетов входной функции. "Зависание" исключают либо заданием начальных условий - дополнительных отсчетов, чаще всего нулевых или равных первому отсчету входной функции, либо началом свертки с отсчета входной функции k = n с соответствующим сокращением интервала выходной функции. Для операторов со значениями -n (вперед по времени) такой же момент может наступать и в конце входного массива.

Рис. 8.4.1. Техника дискретной свертки.

Пример.  Уравнение свертки: yk =2n =0 bn xk-n = bo xk + b1 xk-1 + b2 xk-2.  Значения оператора bn:

bo = 5,  b1 = 3,  b2 = 2.   Входной сигнал: xk = {0,1,0,0,0},   начальные условия:  x-n = 0.

Расчет выходного сигнала:

yo = 5xo + 3x-1+ 2x-2 = 5 · 0 + 3 · 0 + 2 · 0 = 0,      y1 = 5x1 + 3xo + 2x-1 = 5 · 1 + 3 · 0 + 2 · 0 = 5,

y2 = 5x2 + 3x1 + 2xo = 5 · 0 + 3 · 1 + 2 · 0 = 3,       y3 = 5x3 + 3x2 + 2x1 = 5 · 0 + 3 · 0 + 2 · 1 = 2,

y4 = 5x4 + 3x3 + 2x2 = 5 · 0 + 3 · 0 + 2 · 0 = 0,       y5 = 5x5 + 3x4 + 2x3 = 5 · 0 + 3 · 0 + 2 · 0 = 0

Выходной сигнал: yk = {0, 5, 3, 2, 0}

Заметим:  свертка функции оператора с единичным входным сигналом представляет собой повторение функции оператора свертки на выходе.

На рис. 8.4.2 приведен пример выполнения дискретной свертки каузальным (односторонним) и четным (симметричным, двусторонним) оператором одного и того же сигнала.

Рис. 8.4.2. Примеры выполнения дискретной свертки.

Прямое вычисление свертки требует K·N умножений, где K – длина исходного сигнала, а N – длина ядра свертки. Как длина сигнала, так и длина ядра свертки может достигать нескольких тысяч точек, и число умножений становится огромным.

Для дискретной свертки действительны все свойства и теоремы интегральной свертки. В частности, свертка функций в координатной области отображается произведением их спектров в частотной области, а умножение в координатной области эквивалентно свертке в частотной области. Это значит, что для выполнения свертки двух сигналов можно перевести их в частотную область, перемножить их спектры, и перевести результат обратно во временную область, т.е. действовать по следующей схеме:

s(k)  S(),   h(n)  H(),   Y() = S()H(),   Y()  y(k).

С появлением алгоритмов БПФ, позволяющих быстро вычислять преобразования Фурье, вычисление свертки через частотную область стало широко использоваться. При значительных размерах сигналов и длины ядра свертки такой подход позволяет в сотни раз

сократить время вычисления свертки.

Выполнение произведения спектров может производиться только при одинаковой их длине, и оператор h(n) перед ДПФ необходимо дополнять нулями до размера функции s(k).

Второй фактор, который следует принимать во внимание, это цикличность свертки при ее выполнении в спектральной области, обусловленная периодизацией дискретных функций. Перемножаемые спектры являются спектрами периодических функций, и результат на концевых интервалах может не совпадать с дискретной линейной сверткой, где условия продления интервалов (начальные условия) задаются, а не повторяют главный период.

На рис. 8.4.3 приведены результаты свертки сигнала sk, заданного на интервале k=(0-50), с функцией hn = aexp(-an), a = 0.1. Свертка, выполненная через ДПФ, в левой части интервала резко отличается от линейной свертки. Характер искажения становится понятным, если дополнить главный интервал с левой стороны его периодическим продолжением (на рисунке показана часть левого бокового периода, свертка с которым заходит в главный период). Для операторов hn со значениями n, вперед по положению, аналогичные искажения появятся и в правой части главного периода. Для устранения таких искажений сигнальная функция должна продлеваться нулями на размер оператора h(n), что исключит наложение боковых периодов главной трассы функции.

Рис. 8.4.3. Результаты двух видов свертки.

При выполнении свертки через БПФ ощутимое повышение скорости вычислений появляется только при большой длине функций и операторов (например, M>1000, N>100). Следует также обращать внимание на разрядность результатов, т.к. перемножение чисел дает увеличение разрядности в 2 раза. При ограниченной разрядности числового представления с соответствующим округлением это может приводить к погрешностям суммирования.

В системах оперативной обработки данных часто возникает потребность вычислить свертку сигнала, поступающего на вход системы последовательными порциями (например, от датчиков скважинных приборов). В таких случаях применяется секционная свертка. Суть ее состоит в том, что каждая из этих частей сворачивается с ядром отдельно, а полученные части объединяются. Для объединения достаточно размещать их друг за другом с перекрытием в N-1 точку (N – длина ядра свертки), и производить суммирование в местах перекрытия.

литература

Рекурсивные и нерекурсивные дискретные фильтры.

Устойчивость дискретных фильтров. Методы реализации дискретных фильтров: каноническая, транспонированная, последовательная и параллельная формы. Частотная характеристика дискретного фильтра. Методы синтеза нерекурсивных дискретных фильтров. Синтез нерекурсивных фильтров с использованием окон и на основе частотной выборки. Основные методы синтеза БИХ-фильтров. Синтез рекурсивных дискретных фильтров по аналоговому прототипу. Помехоустойчивая обработка цифровых сигналов телекоммуникационных систем. Цифровая фильтрация сигналов.

- 1.2. ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

- 1.2.1. ЛИНЕЙНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

- 1.2.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕРЕКУРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

- 1.2.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКУРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

- 1.2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

- 1.2.5. НЕЛИНЕЙНАЯ ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Под термином "цифровая фильтрация" обычно понимают локальную цифровую обработку сигнала скользящим окном или аппертурой. При этом полагают, что размер окна много меньше размера выборки обрабатываемого фрагмента сигнала. Для каждого положения окна, за исключением, возможно, небольшого числа крайних точек выборки, выполняются однотипные действия, которые определяют так называемый отклик или выход фильтра. Если действия, определяющие отклик фильтра, не изменяются в процессе перемещения по выборке сигнала, то соответствующий фильтр называется стационарным. В противном случае фильтр называется нестационарным. Различают линейную и нелинейную цифровую фильтрацию.

- 1.2.1. ЛИНЕЙНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Линейная цифровая система описывается уравнением свертки

| , | (2.1) |
| --- | --- |

где x[n] - входная выборка, y[n] - выходная выборка, - импульсная характеристика системы. Передаточная функция линейной цифровой системы определяется выражением

| , | (2.2a) |
| --- | --- |

где

- z-преобразования входной и выходной выборок сигнала. Если умножить обе части равенства (2.1) на и просуммировать по n, можно получить выражение для передаточной функции линейной цифровой системы в виде

| , | (2.2б) |
| --- | --- |

где - импульсная характеристика системы.

Необходимое и достаточное условие устойчивости линейной цифровой системы [1] часто записывается в виде неравенства для импульсной характеристики системы

| . | (2.3) |
| --- | --- |

Линейная цифровая система является физически реализуемой, если =0 при l<0.

Цифровые устройства, выполняющие преобразования вида (2.1) называются линейными цифровыми фильтрами. Линейный цифровой фильтр является финитной линейной цифровой системой, и, в общем случае, описывается уравнением

| , | (2.4) |
| --- | --- |

где {, } - коэфициенты фильтра. Обычно линейные цифровые фильтры подразделяют на фильтры низких частот, фильтры высоких частот, полоснопропускающие и полоснозаграждающие (режекторные) фильтры, амплитудные и фазовые фильтры-корректоры, гребенчатые фильтры и др. Первые четыре типа фильтров называют основными или базовыми типами фильтров. По своей конструкции линейные цифровые фильтры разделяют на рекурсивные и нерекурсивные (трансверсальные) фильтры. Коэфициенты трансверсальных фильтров или фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтров) удовлетворяют условиям:

{=1, =0 для всех i#0}.

Цифровые фильтры, которые не являются трансверсальными, называются рекурсивными или фильтрами с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтрами).

Передаточная функция линейного цифрового фильтра (2.4) имеет вид

| . | (2.5) |
| --- | --- |

Многочлены стоящие в числителе и знаменателе этого выражения можно представить в виде произведения и переписать передаточную функцию линейного цифрового фильтра (2.4) в следующем виде

| . | (2.6) |
| --- | --- |

Условие устойчивости линейного цифрового фильтра обычно записывают в виде неравенства:

,

i=0,1,...,I , т. е. полюса передаточной функции цифрового фильтра должны лежать внутри окружности единичного радиуса. Положение нулей передаточной функции {} на устойчивость фильтра не влияет, однако условие

|| ‹ 1, l=0,1,...,L

определяет минимально-фазовый цифровой фильтр.

Частотная характеристика цифрового фильтра H(w)соответствует передаточной функции фильтра H(z) при , где T - интервал дискретизации, w = 2*3.14...*f - круговая частота. Поскольку экспоненциальная функция мнимого аргумента является периодической функцией частоты с периодом W = 2*3.14.../T, то частотная характеристика цифрового фильтра H(w) также является периодической функцией частоты с периодом W.

Вычисление коэфициентов цифрового фильтра удовлетворяющего заданным условиям принято называть проектированием (синтезом) фильтра, а устройство или программу, которая осуществляет преобразование цифровых сигналов - реализацией фильтра.

Постановка задачи проектирования цифрового фильтра следующая: априори задан модуль или квадрат модуля желаемой частотной характеристики фильтра. Требуется найти коэфициенты фильтра, квадрат модуля частотной характеристики которого удовлетворительно аппроксимирует квадрат модуля желаемой частотной характеристики при заданных ограничениях. В частности, такими ограничениями могут являться: тип фильтра, число коэффициентов (порядок) фильтра, ошибка аппроксимации и др. Ниже рассматриваются способы конструирования некоторых типов цифровых фильтров.

- 1.2.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕРЕКУРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Наиболее простым способом проектирования КИХ-фильтров является синтез цифрового фильтра методом взвешивания с помощью формирующего окна [1]. Этот способ является очень полезным в приложениях, где простота проектирования фильтра оказывается важнее его эффективности. Сущность этого способа проектирования фильтра состоит в следующем. Известно, что частотная характеристика цифрового фильтра H(w) является периодической функцией частоты, поэтому может быть представлена рядом Фурье

| , | (2.7) |
| --- | --- |

где

|  | (2.8) |
| --- | --- |

- импульсная характеристика фильтра, Т - интервал дискретизации.

Импульсная характеристика фильтра, соответствующая желаемой частотной характеристике, обычно инфинитна и, поэтому, практически нереализуема. Чтобы построить практически реализуемый КИХ-фильтр можно просто ограничить область изменения импульсной характеристики фильтра h[l] по аргументу l некоторым априори выбранным значением L. Другими словами, положить h[l]= 0, при |l|>L. Частотная характеристика полученного таким способом КИХ-фильтра будет аппроксимировать желаемую частотную характеристику H(w). Такое простое усечение ряда (2.7) имеет, однако, недостаток, который известен как явление Гиббса [2].

Явление Гиббса состоит в том, что обрыв h[l] приводит к тому, что аппроксимирующая частотная характеристика будет иметь резкие выбросы в виде пульсаций вблизи переходов желаемой частотной характеристики фильтра от полосы пропускания к полосе поглощения. Чтобы уменьшить величину этих пульсаций, на практике используют импульсные характеристики фильтров, которые конструируются как произведение "идеальной" импульсной характеристики (2.8), соответствующей желаемой частотной характеристике фильтра, на некоторую функцию, так называемое "окно" w[l].

В качестве окна обычно выбирают гладкую колоколообразную функцию стремящуюся к нулю при l стремящимся к L. В результате этой операции достигается уменьшение величины пульсаций за счет изменения крутизны и некоторого уширения полосы пропускания частотной характеристики фильтра.

Процедура вычисления коэфициентов КИХ-фильтра состоит в следующем:

- выбрать порядок фильтра L и вычислить коэффициенты идеальной импульсной характеристики для всех l в интервале -L<l<L по формуле (2.8);

- коэффициенты идеальной импульсной характеристики умножить на оконную функцию w[l].

В результате получим коэффициенты искомого КИХ-фильтра.

К настоящему времени предложено много различных оконных функций [3], свойства которых исследовались их авторами, в частности, "окно" Хэмминга, "окно" Кайзера, "окно" Долфи-Чебышева и др. В качестве примера приведем формулу [4] для вычисления функции окна Поттера:

| , | (2.9) |
| --- | --- |

где

- 1.2.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКУРСИВНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Запишем передаточную функцию линейного цифрового фильтра (2.6) в следующем виде

| , | (2.10) |
| --- | --- |

где числитель и знаменатель передаточной функции представлены в виде произведений многочленов первой и второй степени с действительными коэфициентами относительно переменной z; параметры ’, ’, , характеризуют число действительных и комплексно-сопряженных пар корней числителя и знаменателя.

Квадрат модуля частотной характеристики (2.10) можно представить выражением

| , | (2.11) |
| --- | --- |

где

|  | (2.12) |
| --- | --- |

и аналогичные выражения для - параметров. Система нелинейных уравнений (2.12) связывает параметры частотной характеристики {} с коэфициентами фильтра {}. В общем случае зависимость коэфициентов фильтра от параметров частотной характеристики описывается довольно громоздким выражением. Поэтому коэфициенты цифрового фильтра обычно вычисляют по характерным параметрам каждого конкретного типа фильтра непосредственно.

Одним из наиболее простых и полезных рекурсивных цифровых фильтров является фильтр Баттерворда. Квадрат модуля амплитудно-частотной характеристики аналогового прототипа базового фильтра низких частот Баттерворда описывается выражением [1]

,

где B - ширина полосы пропускания фильтра, М - порядок фильтра. Частотную характеристику цифрового фильтра получают из амплитудно-частотной характеристики аналогового прототипа с помощью некоторого преобразования частотной шкалы. Основное условие, которому должно удовлетворять это преобразование, состоит в том, чтобы частотная характеристика полученного цифрового фильтра являлась периодической функцией частоты с периодом W = 2*3.14.../Т, где Т - интервал дискретизации.

Широко известны два типа цифровых фильтров Баттерворда: синусный фильтр Баттерворда с базовым фильтром низких частот

| , | (2.13) |
| --- | --- |

и тангенсный фильтр Баттерворда с базовым фильтром низких частот

| . | (2.14) |
| --- | --- |

По сравнению со своим аналоговым прототипом, синусный фильтр Баттерворда имеет более гладкие, а тангенсный фильтр - более крутые переходы от полосы пропускания к полосе поглощения фильтра.

Рассмотрим схему расчета коэфициентов этих фильтров. Нам потребуется формула

|  | (2.15) |
| --- | --- |

Доказательство этой формулы элементарное. Действительно, знаменатель функции можно представить в виде произведения

,

где { , p= 0,1,...,M-1 } - корни уравнения . Собирая вместе множители с комплексно-сопряженными корнями, получаем формулу (2.15).

Подставяя в (2.15) выражение

,

получим

Сравнивая это выражение с (2.11), находим параметры частотной характеристики , по которым, решая систему уравнений (2.12), вычисляем коэфициенты синусного фильтра Баттерворда.

Аналогично, подставив в (2.15)

,

и записав тангенс через синус, используя формулу

,

находим выражение для квадрата модуля частотной характеристики тангенсного фильтра Баттерворда в виде (2.11). Из этого выражения определяем параметры частотной характеристики и, решая систему уравнений (2.12), вычисляем коэфициенты тангенсного фильтра Баттерворда.

- 1.2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Устройство реализующее цифровой фильтр выполняет последовательное умножение входной и/или выходной выборки сигнала на коэфициенты фильтра и сложение полученных произведений. Структурная схема рекурсивного цифрового фильтра 2-го порядка показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема линейного цифрового фильтра 2-го порядка.

Цифровые фильтры более высоких порядков можно реализовать несколькими способами. Наиболее простым способом является так называемая прямая форма реализации цифрового фильтра. В прямой форме цифровые фильтры реализуют в соответствии с формулой (2.5). Структурная схема цифрового фильтра в этом случае аналогична схеме, показанной на рис.1, но имеет большее число линий задержек и умножителей.

Другим способом реализации цифровых фильтров является каскадная форма. При реализации цифрового фильтра в каскадной форме, цифровой фильтр представляют в виде последовательности следующих друг за другом цифровых фильтров 1-го или 2-го порядка. В этом случае цифровые фильтры реализуют в соответствии с формулой (2.10).

Представление цифрового фильтра в прямой форме обычно используется для реализации КИХ-фильтров, тогда как представление фильтра в каскадной форме чаще применяется для реализации БИХ-фильтров.

Заметим, что исходные данные для обработки краевых значений выборки сигнала в соответствии с формулой фильтра могут оказаться неопределеными, поэтому их обработку приходится выполнять отдельно. Редукцию общей формулы обработки сигнала на краях выборки принято называть краевым эффектом. Обычно различают три схемы обработки краевых значений [5] :

- P - схема обработки ограничивается фильтрацией центральной части выборки, оставляя края сигнала необработанными. В результате выходная выборка оказывается меньшего размера, чем исходная выборка.

- S - схема производит обработку всей входной выборки, при этом требуемые в соответствии с заданной формулой обработки неопределенные значения выборки сигнала полагают равными нулю. Размер выходной выборки соответствует размеру исходной выборки.

- T - схема аналогична S - схеме за исключением того, что неопределенные значения выборки сигнала полагают равными соответствующим значениям, расположенным на противоположном конце выборки. Иными словами, полагают, что выборка является виртуальной периодической функцией с периодом равным размеру исходной выборки. Размер выходной выборки в этом случае также соответствует размеру исходной выборки. Выбор какой-либо схемы обработки краевых значений обычно определяется контекстом решаемой задачи.

Содержание

Введение.

1. Цифровые фильтры. Общие понятия. Основные достоинства цифровых фильтров. Нерекурсивные фильтры. Рекурсивные фильтры.

2. Импульсная реакция фильтров. Функция отклика. Определение импульсной реакции.

3. Передаточные функции фильтров. Z-преобразование. Устойчивость фильтров.

4. Частотные характеристики фильтров. Общие понятия. Основные свойства. Фазовая и групповая задержка. Корреляция входа и выхода фильтров. Области применения нерекурсивных и рекурсивных фильтров.

5. Структурные схемы цифровых фильтров. Структурные схемы. Графы фильтров. Соединения фильтров. Схемы реализации фильтров. Обращенные формы.

- Введение

Задачей любого исследования является установление неизвестных свойств среды или отдельных конкретных объектов по данным наблюдения процессов, в них происходящих. Изучаемые объекты могут оказаться труднодоступными или вовсе недоступными для непосредственного изучения методами прямого контакта. Например, о строении земных недр на глубинах более 10-15 км мы можем судить исключительно по данным прошедших сквозь них сейсмических волн и по характеристикам гравитационного и магнитного полей Земли. По этой причине разработка методов математической обработки и интерпретации результатов наблюдений,  установления взаимосвязи между физическими свойствами природных сред и происходящих в них процессов, имеет большое значение.

Предмет цифровой фильтрации данных (сигналов) является естественным введением в широкую и фундаментальную область цифровой обработки информации. Под фильтрацией будем понимать любое преобразование информации (сигналов, результатов наблюдений), при котором во входной последовательности обрабатываемых данных целенаправленно изменяются определенные соотношения (динамические или частотные) между различными компонентами этих данных.

Как известно, преобразование динамики сигналов (и данных, которые несут эти сигналы) осуществляется в системах. Системы, избирательно меняющие форму сигналов (амплитудно-частотную или фазово-частотную характеристику), устранение или уменьшение помех, извлечение из сигналов определенной информации, разделение сигналов на определенные составляющие, и т.п. называют фильтрами. Соответственно, фильтры с любым целевым назначением являются частным случаем систем преобразования сигналов, в рамках теории которых они и будут рассматриваться.

К основным операциям фильтрации информации относят операции сглаживания, прогнозирования, дифференцирования, интегрирования и разделения сигналов, а также выделение информационных (полезных) сигналов и подавление шумов (помех). Основными методами цифровой фильтрации данных являются частотная селекция сигналов и оптимальная (адаптивная) фильтрация.

В настоящем курсе рассматриваются, в основном, методы линейной обработки данных (носителей этих данных - сигналов) линейными дискретными системами. Линейными называют системы, которые осуществляют преобразование линейных комбинаций входных сигналов в суперпозицию выходных сигналов. Принцип реализации линейных систем, физический - в виде специальных микропроцессорных устройств, или алгоритмический - в виде программ на ЭВМ, существенного значения не имеет и определяет только их потенциальные возможности.

В общем случае термином Цифровой фильтр называют аппаратную или программную реализацию математического алгоритма, входом которого является цифровой сигнал, а выходом – другой цифровой сигнал с определенным образом модифицированной формой и/или амплитудной и фазовой характеристикой. Классификация цифровых фильтров обычно базируется на функциональных признаках алгоритмов цифровой фильтрации, согласно которому ЦФ подразделяются на 4 группы: фильтры частотной селекции, оптимальные (квазиоптимальные), адаптивные и эвристические. Наиболее изученными и опробованными на практике являются ЦФ частотной селекции.

- 2.1. Цифровые фильтры   [2, 24, 43].

Общие понятия. В одномерной дискретной линейной системе связь между входом и выходом (входной и выходной дискретными последовательностями значений сигнала – отсчетами), задается линейным оператором преобразования TL:

y(kt) = TL{x(kt)}.

Это выражение отображает краткую запись линейного разностного уравнения:

- Mm=0am y(kt-mt) =Nn= 0bn x(kt-nt),                           (2.1.1)

где k = 0, 1, 2, …- порядковый номер отсчетов, t - интервал дискретизации сигнала, am и bn - вещественные или, в общем случае, комплексные коэффициенты. Положим a0 = 1, что всегда может быть выполнено соответствующей нормировкой уравнения (2.1.1), и, принимая в дальнейшем t = 1, т.е. переходя к числовой нумерации цифровых последовательностей значений сигналов, приведем его к виду:

- y(k) = Nn= 0bn x(k-n) –Mm=1am y(k-m).                             (2.1.2)

Оператор, представленный правой частью данного уравнения, получил название цифрового фильтра (ЦФ), а выполняемая им операция - цифровой фильтрации данных (информации, сигналов). Если хотя бы один из коэффициентов am или bn зависит от переменной k, то фильтр называется параметрическим, т.е. с переменными параметрами. Ниже мы будем рассматривать фильтры с постоянными коэффициентами (инвариантными по аргументу).

Основные достоинства цифровых фильтров по сравнению с аналоговыми.

- Цифровые фильтры могут иметь параметры, реализация которых невозможна в аналоговых фильтрах, например, линейную фазовую характеристику.

- ЦФ не требуют периодического контроля и калибровки, т.к. их работоспособность не зависит от дестабилизирующих факторов внешней среды, например, температуры.

- Один фильтр может обрабатывать несколько входных каналов или сигналов.

- Входные и выходные данные можно сохранять для последующего использования.

- Точность цифровых фильтров ограничена только используемой разрядностью отсчетов (длиной слов).

- Фильтры могут использоваться при очень низких частотах и в большом диапазоне частот, для чего достаточно только изменять частоту дискретизации данных.

Нерекурсивные фильтры. При нулевых значениях коэффициентов am уравнение (2.1.2) переходит в уравнение линейной дискретной свертки функции x(k) с оператором bn:

- y(k) = Nn= 0bn x(k-n).                                         (2.1.3)

Значения выходных отсчетов свертки (2.1.3) для любого аргумента k определяются текущим и "прошлыми" значениями входных отсчетов. Такой фильтр называется нерекурсивным цифровым фильтром (НЦФ). Интервал суммирования по n получил название "окна" фильтра. Окно фильтра составляет N+1 отсчет, фильтр является односторонним каузальным, т.е. причинно обусловленным текущими и "прошлыми" значениями входного сигнала, и выходной сигнал не может опережать входного. Каузальный фильтр может быть реализован физически в реальном масштабе времени. При k<n, а также при k<m для фильтра (2.1.2), проведение фильтрации возможно только при задании начальных условий для точек x(-k), k = 1, 2, … , N, и y(-k), k = 1, 2, … , M. Как правило, в качестве начальных условий принимаются нулевые значения, или продление первых отсчетов входных сигналов или его тренда назад по аргументу.

При обработке данных на ЭВМ ограничение по каузальности снимается. В программном распоряжении фильтра могут находиться как "прошлые", так и "будущие" значения входной последовательности отсчетов относительно текущей точки вычислений k, при этом уравнение (2.1.3) будет иметь вид:

- y(k) =Nn= - N'bn x(k-n).                                          (2.1.4)

При N' = N фильтр называется двусторонним симметричным. Симметричные фильтры, в отличие от односторонних фильтров, не изменяют фазы обрабатываемого сигнала.

Так как реакция НЦФ на единичный входной импульс (а равно и на любой произвольный входной сигнал) всегда конечна и ограничена размером окна фильтра, такие фильтры называют также фильтрами с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры).

Техника выполнения фильтрации не отличается от техники выполнения обычной дискретной свертки двух массивов данных.

Представим, что на одной полоске бумаги выписаны по порядку сверху вниз значения данных x(k) ≡ sk (см. рис. 2.1.1). На второй полоске бумаги находятся записанные в обратном порядке значения коэффициентов фильтра bn ≡ hn (обозначение h для коэффициентов операторов НЦФ является общепринятым). Для вычисления yk ≡ y(k) располагаем вторую полоску против первой таким образом, чтобы значение h0  совпало со значением sk, перемножаем все значения hn с расположенными против них значениями sk-n, и суммируем все результаты перемножения. Результат суммирования является выходным значением сигнала yk. Сдвигаем окно фильтра - полоску коэффициентов hk, на один отсчет последовательности sk вниз (или массив sk сдвигаем на отсчет вверх) и вычисляем аналогично следующее значение выходного сигнала, и т.д.

Описанный процесс является основной операцией цифровой фильтрации, и называется сверткой в вещественной области массива данных x(k) с функцией (оператором) фильтра bn (массивом коэффициентов фильтра). Для математического описания наряду с формулами (2.1.3-2.1.4) применяется также символические формы записи фильтрации:

Рис. 2.1.1. Нерекурсивный ЦФ.

y(k) = b(n) * x(k-n)  b(n) ③ x(k-n).

Сумма коэффициентов фильтра определяет коэффициент передачи (усиления) средних значений сигнала в окне фильтра и постоянной составляющей в целом по массиву данных (с учетом начальных и конечных условий). Как правило, сумма коэффициентов фильтра нормируется к 1.

Имеется целый ряд методов обработки данных, достаточно давно и широко известных, которые по существу относятся к методам цифровой фильтрации, хотя и не называются таковыми. Например, методы сглаживания отсчетов в скользящем окне постоянной длительности. Так, для линейного сглаживания данных по пяти точкам с одинаковыми весовыми коэффициентами используется формула:

yk = 0.2(xk-2+xk-1+xk+xk+1+xk+2).

С позиций цифровой фильтрации это не что иное, как двусторонний симметричный нерекурсивный цифровой фильтр:

- yk =2n= - 2bn xk-n,     bn = 0,2.	                                 (2.1.5)

Аналогично, при сглаживании данных методом наименьших квадратов (МНК) на основе кубического уравнения:

- yk = (-3xk-2+12xk-1+17xk+12xk+1-3xk+2)/35.                       (2.1.6)

Это также НЦФ с коэффициентами: b0 = 17/35,  b1 = b-1 = 12/35,  b2 = b-2 = -3/35.

Пример.   Уравнение НЦФ:  yk =2n= - 2bn xk-n,  bn = 0,2. Начальные условия - нулевые.

Входной сигнал – скачок функции (ступень): xk = {0,0,0,0,0,0,10,10,10,10,…}.

Выходной сигнал: yk = {0,0,0,0,2,4, 6, 8,10,10,10,10,…}.

Результат фильтрации приведен на рис. 2.1.2(А). Проверьте результат (выполните фильтрацию, как это показано на рис. 2.1.1, с учетом четности фильтра).

Заметим: сумма коэффициентов сглаживающих НЦФ всегда должна быть равна 1, при этом сумма значений массива выходного сигнала равна сумме значений массива входного сигнала. Координатная детальность выходного сигнала  ниже входного, резкие изменения входных сигналов "размазываются" по аргументу.

Рис. 2.1.2. Сглаживание МНК в скользящем окне по пяти точкам

Повторите фильтрацию фильтром МНК на основе кубического уравнения. Сравните результаты фильтрации с результатами первого НЦФ (приведены на рис. 2.1.2(В)).

Для операции фильтрации характерны следующие основные свойства:

- Дистрибутивность: h(n) ③ [a(k)+b(k)] = h(n) ③ a(k)+h(n) ③ b(k).

- Коммутативность:  h(n) ③ a(k) ③ b(k) = a(k) ③ b(k) ③ h(n).

- Ассоциативность:  [a(k) ③ b(k)] ③ h(n) = h(n) ③ a(k) ③ b(k).

Фильтрация однозначно определяет выходной сигнал y(k) для установленного значения входного сигнала s(k) при известном значении импульсного отклика фильтра h(n).

Рекурсивные фильтры. Фильтры, которые описываются полным разностным уравнением (2.1.2)

Рис. 2.1.3. Рекурсивный ЦФ.

- y(k) = Nn= 0bn x(k-n) –Mm=1am y(k-m),

принято называть рекурсивными цифровыми фильтрами (РЦФ), так как в вычислении текущих выходных значений участвуют не только входные данные, но и значения выходных данных фильтрации, вычисленные в предшествующих циклах расчетов. С учетом последнего фактора рекурсивные фильтры называют также фильтрами с обратной связью, положительной или отрицательной в зависимости от знака суммы коэффициентов am. По существу, полное окно рекурсивного фильтра состоит из двух составляющих: нерекурсивной части bn, ограниченной в работе текущими и "прошлыми" значениями входного сигнала (при реализации на ЭВМ возможно использование и “будущих” отсчетов сигнала) и рекурсивной части am, которая работает только с "прошлыми" значениями выходного сигнала. Техника вычислений для РЦФ приведена на рис. 2.1.3.

Пример.    Уравнение РЦФ:   yk = boxk+a1yk-1,  при bo = a1 = 0.5,  y-1 = 0.

Входной сигнал:  xk = {0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1....}

Расчет выходного сигнала:

уо = 0,5xo + 0,5y-1 = 0;   y1 = 0,5x1 + 0,5yo =0;   y2 = 0,5x2 + 0,5y1 = 0.5;   y3 = 0,5x3 + 0,5y2 = 0.25;

y4 = 0,5x4 + 0,5y3 = 0.125;   y5 = 0,5x5 + 0,5y4 = 0.0625;    y6 = 0,5x6 + 0,5y5 = 0.03125;   и т.д.

Выходной сигнал: yk = {0, 0, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125, 0.015625,...}

Рис. 2.1.4. Рекурсивная фильтрация.

Из примера можно видеть, что реакция РЦФ на конечный входной сигнал (например, на единичный импульс Кронекера в точке 2), в результате действующей положительной обратной связи, в принципе, может иметь бесконечную длительность (в данном случае с близкими к нулю, но не нулевыми значениями), в отличие от реакции НЦФ, которая всегда ограничена количеством членов bk (окном фильтра). Фильтры такого типа называют также фильтрами с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтры).

Пример.   Уравнение РЦФ:   yk = boxk - a1yk-1,  при bo = 0.5,  a1=1.1,   y-1 = 0

Входной сигнал: xk = {0, 10, 0, 0, 0,....}.

Выходной сигнал:  yk = {0,0,5,-5.5,6.05,-6.655,7.321,-8.053,8.858,-9.744,10.718,-11.79,… и т.д.}

Заметим: коэффициент обратной связи больше a1 > 1 и выходной сигнал идет "в разнос".

Рис. 2.1.5. Неустойчивый рекурсивный фильтр.

Операции, относящиеся к рекурсивной фильтрации, также известны в обычной практике, например - интегрирование. При интегрировании по формуле трапеций:

- yk = (xk+xk-1)/2 + yk-1,                                        (2.1.7)

т.е. здесь мы имеем РЦФ с коэффициентами: bo = b1 = 0.5, a1 = 1.

- Пример.  Уравнение РЦФ: yk=(xk+xk-1)/2+yk-1, начальные условия - нулевые.

- Входной сигнал: xk={0,0,2,2,4,0,0,0,4,4,4,0,0,0,5,0,0,0,....}

Выполните фильтрацию.    Контроль:  yk= {0,0,0,1,3,6,8,8,8,10,14,18,20,20,20,22.5,25,25,25...}

2.1.6. Интегрирующий рекурсивный фильтр.

- 2.2. Импульсная реакция фильтров.

Функция отклика. Если на вход нерекурсивного фильтра подать единичный импульс (импульс Кронекера), расположенный в точке k = 0, то на выходе фильтра мы получим его реакцию на единичный входной сигнал (формула 2.1.3), которая определяется весовыми коэффициентами bn оператора фильтра:

- y(k) = TL[(0)] = bn ③(k-n) = h(k) ≡ bn.                        (2.2.1)

Для рекурсивных фильтров реакция на импульс Кронекера зависит как от коэффициентов bn фильтра, так и от коэффициентов обратной связи am. С использованием формулы (2.1.2):

- y(k) = Nn= 0bn (k-n) –Mm=1am y(k-m) = hk.                        (2.2.1')

Функция h(k), которая связывает вход и выход фильтра по реакции на единичный входной сигнал и однозначно определяется оператором преобразования фильтра, получила название импульсного отклика фильтра (функции отклика).

Если произвольный сигнал на входе фильтра представить в виде линейной комбинации взвешенных импульсов Кронекера

x(k) =∞n=−∞ (n) x(k-n),

то, с использованием функции отклика, сигнал на выходе фильтра можно рассматривать как суперпозицию запаздывающих импульсных реакций на входную последовательность взвешенных импульсов:

y(k) = Σnh(n) (n) x(k-n))  Σnh(n) x(k-n).

Для нерекурсивных фильтров пределы суммирования в последнем выражении устанавливаются непосредственно по длине импульсного отклика h(n). Для рекурсивных фильтров длина импульсного отклика, в принципе, может быть бесконечной.

Определение импульсной реакции на практике требуется, как правило, только для рекурсивных фильтров, так как импульсная реакция для НЦФ при известных значениях коэффициентов b(n), как это следует из выражения (2.2.1), специального определения не требует: h(n)  ≡  b(n).

Если выражение для системы известно в общей форме (2.1.2), определение импульсной реакции производится подстановкой в уравнение системы импульса Кронекера с координатой k = 0 при нулевых начальных условиях. В соответствии с выражением (2.2.1) сигнал на выходе системы будет представлять собой импульсную реакцию системы.

Пример.   Уравнение РЦФ:  yk = xk + 0.5yk-1.

Входной сигнал:  xk= o= {1,0,0,0,...}.

Расчет выходного сигнала при нулевых начальных условиях:

yo = xo+0.5 y-1 = 1+0 = 1 = ho.   y1 = x1+0.5 yo = 0+0.5 = 0.5 = h1.   y2 = x2+0.5 y1 = 0+0.25 = 0.25 = h2.

y3 = x3+0.5 y2 = 0.125 = h3.          y4 = x4+0.5 y3 = 0.0625 = h4,     и т.д.

Импульсный отклик фильтра:  hk = (O.5)k, k = 0, 1, 2....

Определение импульсной реакции физической системы обычно производится подачей на вход системы ступенчатой функции (функции Хевисайда), которая равна u(k) = 1 при k  0, и u(k) = 0 при k < 0:

g(k) =Nn= 0h(n) u(k-n) =kn= 0h(n).

Отсюда:

h(k) = g(k) - g(k-1).

Функция g(k) получила название переходной характеристики системы (перехода из одного статического состояния в другое). Форму реакции фильтра на функцию Хевисайда можно видеть на рис. 2.1.4 (с точки k = 10 и далее) в сопоставлении с реакцией на импульс Кронекера в точке k = 2.

- 2.3. Передаточные функции фильтров   /7/.

Z-преобразование. Удобным методом решения разностных уравнений линейных систем является z-преобразование. Применяя z-преобразование к обеим частям равенства (2.1.1), c учетом сдвига функций (y(k-m)  zm Y(z)), получаем:

Y(z)Mm=0amzm = X(z)Nn= 0bnzn,                                   (2.3.1)

где X(z),Y(z)- соответствующие z-образы входного и выходного сигнала. Отсюда, полагая ao = 1, получаем в общей форме функцию связи выхода фильтра с его входом - уравнение передаточной функции системы в z-области:

- H(z) = Y(z)/X(z) =Nn= 0bnzn(1+Mm=1amzm).                      (2.3.2)

Для НЦФ, при нулевых коэффициентах am:

- H(z) =Nn= 0bnzn.                                             (2.3.3)

При проектировании фильтров исходной, как правило, является частотная передаточная функция фильтра H(ω), по которой вычисляется ее Z-образ H(z) и обратным переходом в пространство сигналов определяется алгоритм обработки данных. В общей форме для выходных сигналов фильтра:

Y(z) = H(z)·X(z).

Y(z)·(1+Mm=1 am zm) = X(z)bn zn

- Y(z) = X(z)bn zn – Y(z)Mm=1 am zm.                            (2.3.4)

После обратного Z-преобразования выражения (2.3.4):

- y(k) =Nn=0 bn x(k-n) –Mm=1 am y(k-m).                              (2.3.5)

При подаче на вход фильтра единичного импульса Кронекера о, имеющего z-образ (z) = zn = 1, сигнал на выходе фильтра будет представлять собой импульсную реакцию фильтра y(k) ≡ h(k), при этом:

- H(z) = Y(z)/(z) = Y(z) = TZ[y(k)] =∞k= 0 h(k) zk,                  (2.3.6)

т.е. передаточная функция фильтра является z-образом ее импульсной реакции. При обратном z-преобразовании передаточной функции соответственно получаем импульсную характеристику фильтра:

- h(k)  H(z).                                                 (2.3.7)

Если функция H(z) представлена конечным степенным полиномом, что, как правило, характерно для НЦФ, являющихся КИХ-фильтрами, то обратное z-преобразование осуществляется элементарно идентификацией коэффициентов по степеням z. Передаточная функция РЦФ также может быть представлена степенным полиномом прямым делением числителя на знаменатель правой части выражения (2.3.2), однако результат при этом может оказаться как конечным, так и бесконечным, т.е. система может иметь либо конечную, либо бесконечную импульсную характеристику. Практически используемые рекурсивные фильтры обычно имеют бесконечную импульсную характеристику (БИХ-фильтры) при конечном числе членов алгоритма фильтрации (2.3.5).

- Примеры.

- 1. Передаточная функция РЦФ:  H(z) = (1-z5)/(1-z).

Прямым делением числителя на знаменатель получаем:  H(z) = 1+z+z2+z3+z4.

H(z)  h(n) = {1,1,1,1,1}.   Фильтр РЦФ является КИХ-фильтром.

- 2. Передаточная функция: H(z) = 1/(1-2z).

Методом обратного z-преобразования:  h(n) = 2n.    Фильтр РЦФ является БИХ-фильтром.

Устойчивость фильтров. Фильтр называется устойчивым, если при любых начальных условиях реакция фильтра на любое ограниченное воздействие также ограничена. Критерием устойчивости фильтра является абсолютная сходимость отсчетов его импульсного отклика:

- Σn|h(n)| < .                                              (2.3.8)

Анализ устойчивости может быть проведен по передаточной функции. В устойчивой системе значение H(z) должно быть конечным во всех точках z-плоскости, где |z|  1, а, следовательно, передаточная функция не должна иметь особых точек (полюсов) на и внутри единичного круга на z-плоскости. Полюсы H(z) определяются корнями многочлена знаменателя передаточной функции (2.3.2).

- Пример.

Передаточная функция фильтра рис. 2.1.4: H(z) = b0/(1-a1z). При а1= 0.5 полюс знаменателя: zр= 2. |zр|>1. Фильтр устойчив.

Передаточная функция фильтра рис. 2.1.5: H(z) = b0/(1+a1z). При а1= 1.1 полюс знаменателя: zр= -0.909. |zр| < 1. Фильтр неустойчив, что и подтверждает пример фильтрации.

Передаточная функция фильтра рис. 2.1.6: H(z) = 0.5(1+z)/(1-z). Полюс знаменателя: zр= 1. В принципе, фильтр неустойчив, но эта неустойчивость проявляется только при k = ∞. Импульсный отклик фильтра h(n) = {0.5,1,1,1, ….}, сумма которого равна ∞ только при n = ∞, т.е. при интегрировании бесконечно больших массивов. При интегрировании конечных массивов результат всегда конечен.

Приведенный критерий устойчивости относится к несократимой дроби, т.к. в противном случае возможна компенсация полюса нулем передаточной функции, и следует проверить наличие однозначных нулей и полюсов.

Проверка на устойчивость требуется только для рекурсивных цифровых фильтров (систем с обратной связью), нерекурсивные системы всегда устойчивы.

- 2.4. Частотные характеристики фильтров    /2,13,24/.

Общие понятия. От z-образов сигналов и передаточных функций подстановкой z = exp(-jt) в уравнение (2.3.2) можно перейти к Фурье-образам функций, т.е. к частотным спектрам сигналов и частотной характеристике фильтров, а точнее – к функциям их спектральных плотностей.

Можно применить и способ получения частотных характеристик непосредственно из разностного уравнения системы обработки данных. Так как цифровая фильтрация относится к числу линейных операций, то, принимая для сигнала на входе фильтра выражение x(kt) = B() exp(jkt), мы вправе ожидать на выходе фильтра сигнал y(kt) = A() exp(jkt). Подставляя эти выражения в разностное уравнение фильтра (2.1.1), получаем:

Mm=0am A() exp(jkt-jmt) =Nn= 0bn B() exp(jkt-jnt).

A() exp(jkt)Mm=0 am exp(-jmt) = B() exp(jkt)Nn= 0bn exp(-jnt).

- A()Mm=0am exp(-jmt) = B()Nn= 0bn exp(-jnt).               (2.4.1)

Передаточная частотная функция (частотная характеристика при ао=1):

- H() = A()/B() =Nn= 0bn exp(-jnt)[1+Mm=1am exp(-jmt)].        (2.4.2)

Нетрудно убедиться, что полученная частотная характеристика повторяет функцию (2.3.2) при z = exp(-jt), что и следовало ожидать. Аналогично z-преобразованию (2.3.7), частотная характеристика фильтра представляет собой Фурье-образ его импульсной реакции, и наоборот. При t = 1:

- H() =∞n=−∞ h(n) exp(-jn),                                        (2.4.3)

- h(n) = (1/2)−ππH() exp(jn) d.                                  (2.4.4)

В общем случае H() является  комплексной функцией, модуль которой R() называется амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ), а аргумент () – фазово-частотной характеристикой (ФЧХ).

- A() = |H()| =Re2H(ω)+Im2H(ω)

() = arctg(-Im H()/Re H()).

Выбор знака фазового угла ориентирован на каузальные системы с отрицательным временным запаздыванием сигналов. Допустим, что система осуществляет только сдвиг сигнала x(t) вправо по временной оси, т е. y(t) = x(t-). Для преобразования Фурье функции y(t) имеем:

Y(f) =−∞∞y(t) exp(-j2ft) dt =−∞∞x(t-) exp(-j2ft) dt =

= exp(-j2f)−∞∞x(t) exp(-j2ft) dt = exp(-j2f) X(f).

Отсюда:

H(f) = Y(f)/X(f) = exp(-j2ft),   |H(f)| = 1,   h(f) = -2f.

Из последнего равенства следует, что фаза представляет собой прямую с отрицательным тангенсом угла наклона -2f. Соответственно, для всех каузальных фильтров, осуществляющих преобразование с определенной задержкой сигнала на выходе, при выполнении операции над частотными составляющими сигнала имеет место:

Y(f) = H(f) X(f) = |H(f)| exp(jh(f)) |X(f)| exp(jx(f)) = |H(f)| |X(f)| exp{jh(f)+x(f)]},

|Y(f)| = |H(f)| |X(f)|,   y(f) = h(f)+x(f).

C учетом отрицательного знака h(f) фазовой характеристики каузальных фильтров это вызывает сдвиг в "минус" всех частотных составляющих сигнала и соответствующую задержку выходного сигнала относительно входного.

На рис. 2.4.1-2.4.3 приведены частотные характеристики фильтров (модули и аргументы спектральных плотностей), которые были рассмотрены выше в примерах и на рис. 2.1.4 – 2.1.6. Графики приведены в границах главных диапазонов спектров, и получены непосредственной подстановкой z=exp(-jt) при t=1 в уравнения передаточных функций H(z).

Рис. 2.4.1. Спектр не имеет особых точек.

Рис. 2.4.2. Спектр имеет особые точки на границах диапазонов.

Рис. 2.4.3. Спектр интегрирующего фильтра. Особая точка на нулевой частоте.

При обработке ограниченных массивов  амплитуда центрального пика равна количеству точек массива.

Основные свойства частотных характеристик цифровых фильтров:

1. Частотные характеристики являются непрерывными функциями частоты.

2. При дискретизации данных по интервалам t функция H() является периодической. Период функции H() равен частоте дискретизации входных данных F = 1/t. Первый низкочастотный период (по аргументу  от -/t до /t, по f от -1/2t до 1/2t) называется главным частотным диапазоном. Граничные частоты главного частотного диапазона соответствуют частоте Найквиста N, N = /t. Частота Найквиста определяет предельную частоту  данных, которую способен обрабатывать фильтр.

3. Для фильтров с вещественными коэффициентами импульсной реакции h(nt) функция АЧХ является четной, а функция ФЧХ - нечетной. С учетом этого частотные характеристики фильтров обычно задаются только на интервале положительных частот 0-N главного частотного диапазона. Значения функций на интервале отрицательных частот являются комплексно сопряженными со значениями на интервале положительных частот.

Как правило, при частотном анализе фильтров значение t интервала дискретизации принимают за 1, что соответственно определяет задание частотных характеристик на интервале (0,) по частоте  или (0,1/2) по f. При использовании быстрых преобразований Фурье (БПФ) вычисления спектров осуществляются в одностороннем варианте положительных частот в частотном интервале от 0 до 2 (от 0 до 1 Гц), где комплексно сопряженная часть спектра главного диапазона (от - до 0) занимает интервал от  до 2 (для ускорения вычислений используется принцип периодичности дискретных спектров). Заметим, что при выполнении БПФ количество точек спектра равно количеству точек входной функции, а, следовательно, отсчет на частоте 2, комплексно сопряженный с отсчетом на частоте 0, отсутствует. При нумерации точек входной функции от 0 до N он принадлежит точке N+1 - начальной точке следующего периода, при этом шаг по частоте равен 2/(N+1). Современное программное обеспечение БПФ допускает любое количество точек входной функции, при этом для нечетного значения N частоте  соответствует отсчет на точке (N+1)/2, не имеющий сопряженного отсчета, а при четном значении N отсутствует отчет на частоте  (она располагается между отсчетами k=N/2 и N/2 +1). Отсчетам с номерами k главного диапазона БПФ (за исключением точки k=0) соответствуют комплексно сопряженные отсчеты N+1-k  (за исключением точки k=(N+1)/2 при нечетном N).

Фазовая и групповая задержка. Задержка сигналов во времени относится к характерной особенности каузальных систем в целом, а, следовательно, рекурсивных и односторонних нерекурсивных фильтров.

Фазовая задержка, это прямая характеристика временной задержки фильтром гармонических колебаний. При подаче на вход фильтра гармоники sin t, сигнал на выходе каузального фильтра, без учета изменения его амплитуды, равен sin(t-), при этом:

sin(t-) = sin (t-tp),           ωt- = ω(t-tp).

Отсюда, фазовая задержка tp на частоте  равна:

tp = /ω.                                                 (2.4.5')

При распространении (2.4.5) в целом на спектральную передаточную функцию фильтра получаем:

tp()= /ω.                                             (2.4.5)

Постоянство значения tp() в определенном частотном диапазоне обеспечивает для всех гармоник сигнала такое же соотношение их фазовых характеристик, какое было на входе системы, т.е. не изменяет формы сигнала, если его спектр полностью сосредоточен в этом частотном диапазоне, и значения АЧХ в этом диапазоне также имеют постоянное значение. Это условие является определяющим, например, для систем передачи данных, для сглаживающих и полосовых частотных фильтров.

Что касается каузальных фильтров, то они, как правило, имеют в рабочем диапазоне определенную зависимость значения tp от частоты, которая характеризуется групповым временем задержки (ГВЗ). ГВЗ характеризует среднюю временную задержку составного сигнала.

Допустим, что сигнал на входе фильтра представляет собой сумму двух гармоник с близкими частотами:

s(t) = cos ω1t + cos ω2t.

Тождественная тригонометрическая запись:

s(t) = 2 cos[0.5(ω1+ω2)t] · cos[0.5(ω1-ω2)t].

Эта запись показывает, что сумму двух гармоник с частотами ω1 и ω2 можно рассматривать, как амплитудную модуляцию гармоники с частотой (ω1+ω2)/2 гармоникой с частотой (ω1-ω2)/2. При прохождении через фильтр каждая из гармоник ω1 и ω2 может получить различную задержку, при этом сигнал на выходе фильтра, без учета амплитудных изменений:

s(t) = cos (ω1t-1) + cos(ω2t-2).

Тождественная запись:

s(t) = 2 cos[0.5((ω1+ω2)t-(1+2))] · cos[0.5((ω1-ω2)t-(1-2))].

Пульсацию колебаний выразим через групповую временную задержку tg:

cos[0.5((ω1-ω2)t-(1-2))] = cos[0.5(ω1-ω2)·(t-tg)].

Отсюда:

(ω1-ω2)·tg = 1-2.

tg = (1-2)/(ω1-ω2) = /ω.                                   (2.4.6)

При распространении этого выражения на непрерывную частотную характеристику фильтра:

tg(ω)= d()/dω.                                               (2.4.7)

Для вычислений ГВЗ удобно использовать комплексный логарифм передаточной функции фильтра:

Ln H(ω) = ln |H(ω)| + j·(ω),         (ω) = Im [Ln H(ω)].

tg(ω)= d/dω = Im{d[Ln(H(ω))]/dω} = Im{dH(ω)/[H(ω)dω]}.         (2.4.8)

Приближение для дискретных спектральных функций:

tg(k·ω) ≈ (2/ω) Im{(Hk+1-Hk) / (Hk+1+Hk)}.                      (2.4.9)

Различают фильтры с линейной и нелинейной фазовой характеристикой.

В фильтрах с нелинейной фазовой характеристикой частотные компоненты сигнала задерживаются на величину, не пропорциональную частоте, и тем самым в выходном сигнале изменяется гармоническая связь между его компонентами, что может быть недопустимо во многих случаях обработки сигналов (передача данных, обработка биосигналов, воспроизведение музыки и видео, и пр.).

Чтобы фильтр имел линейную фазовую характеристику необходимо и достаточно, если выполняется одно из следующих условий:

(2.4.10)

                                            (2.4.11)

где  и  - константы. Условие (2.4.10) обеспечивает постоянные значения групповой и фазовой задержки. Оно выполняется, если импульсная характеристика фильтра имеет положительную симметрию:

h(n) = h(N-n-1),  n = 0, 1, 2, …, (N-1)/2,  N – нечетное;

n = 0, 1, 2, …, (N/2)-1,  N – четное.

При этом фазовая характеристика является функцией длины фильтра:

(N-1)/2.

Пример.

Импульсный отклик фильтра задан параметрами: N=7, h(0)=h(6), h(1)=h(5), h(2)=h(4),  h(3).

Передаточная функция фильтра: H(z) =N-1k=0  h(k) zk. Подставляем z=exp(-jt) при t = 1 и получаем частотную характеристику фильтра в главном диапазоне (-, ):

H() =  h(0)+h(1)exp(-j)+h(2)exp(-2j)+ h(3)exp(-3j)+h(4)exp(-4j)+ h(5)exp(-5j)+h(6)exp(-6j) =

= exp(-3j) {h(0)[exp(3j)+exp(-3j)] + h(1)[exp(2j)+exp(-2j)] + h(2)[exp(j)+exp(-j)] + h(3)} =

= exp(-3j) {2h(0) cos(3j) + 2h(1) cos(2j) + 2h(2) cos(j) + h(3)}.

Изменяя обозначения и переходя к индексации относительно центра симметрии a(0) = h(3), a(n) = 2h(3-n), n=1, 2, 3, записываем в компактной форме:

H() =3n=0a(n) cos(nj) exp(-3j) = |H()| exp(j()),   () = -3N-1)/2.

Частотная характеристика фильтра линейна.

Условие (2.4.11) обеспечивает постоянную групповую задержку и выполняется при отрицательной симметрии импульсной характеристики фильтра:

h(n) = -h(N-n-1),

 = (N-1)/2,   = /2.

Для того чтобы убедиться в последнем, достаточно рассмотреть пример, аналогичный вышеприведенному.

Корреляция входа и выхода фильтров может быть получена на основе следующих простых соображений.

Примем для входного сигнала x(t)X(f)  и выходного сигнала y(t)Y(f) за основу выражение преобразования в частотной области

Y(f) = H(f) X(f).                                             (2.4.12)

Умножим обе части этого выражения на комплексно сопряженную функцию X*(t) и найдем математические ожидания левой и правой части:

M{X*(f) Y(f)} = M{X*(f) H(f) X(f)} = H(f) M{X*(f) X(f)}.

Но математические ожидания этих произведений спектров представляют собой спектры плотности мощности, и, при обратном преобразовании Фурье, зависимость взаимной корреляционной функции входного и выходного сигналов фильтра от корреляционной функции входного сигнала и функции импульсного отклика фильтра:

Wxy = H(f) Wx  h(t) ③ Bx() = Bxy().

Это выражение в спектральной области может использоваться для практического определения частотных передаточных функций фильтров с неизвестной формой импульсных откликов.

Если математические ожидания взять от квадратов модулей левой и правой части исходного выражения (2.4.12), то в результате получим выражения:

Wy(f) = |H(f)|2 Wx(f)  Bh() ③ Bx().

Области применения НЦФ и РЦФ обычно обуславливаются видом их передаточных функций.

В принципе, нерекурсивные цифровые фильтры универсальны и способны реализовать любые практические задачи обработки сигналов. Это и понятно, т.к. реакция РЦФ на единичный импульс Кронекера представляет собой импульсный отклик НЦФ, а, следовательно, задачи, решаемые РЦФ, могут выполняться и НЦФ, но при условии отсутствия ограничений по размерам окна. В первую очередь это касается реализации БИХ-фильтров с незатухающим или слабо затухающим импульсным откликом, например, интегрирующих или фильтров рекурсивной деконволюции. Ограничение по размерам окна является скорее не теоретическим (бесконечных операторов НЦФ не требуется, максимум – двойная длина входного сигнала для двусторонних НЦФ), а чисто практическим. Нет смысла применять НЦФ с огромными размерами операторов и тратить машинное время, если та же задача во много раз быстрее решается рекурсивным фильтром.

Существенным преимуществом НЦФ является их устойчивость, возможность выполнения в виде двусторонних симметричных фильтров, не изменяющих фазу выходных сигналов относительно входных, и реализации строго линейных фазовых характеристик.

С другой стороны, нерекурсивные фильтры могут быть преобразованы в рекурсивные фильтры, если есть возможность z-полином передаточной функции НЦФ выразить в виде отношения двух коротких z-полиномов РЦФ типа (2.3.2), что может дать существенное повышение производительности вычислений. Как правило, такая возможность имеется для сходящихся степенных рядов. Отношение двух z-полиномов позволяет реализовать короткие и очень эффективные фильтры с крутыми срезами на частотных характеристиках.

- 2.5. Структурные схемы цифровых фильтров   /8, 21/.

Структурные схемы. Алгоритмы цифровой фильтрации сигналов (цифровых фильтров) представляются в виде структурных схем, базовые элементы которых показаны на рисунке 2.5.1 вместе с примерами структурных схем фильтров. Как правило, структурные схемы соответствуют программной реализации фильтров на ЭВМ, но не определяют аппаратной реализации в специальных радиотехнических устройствах, которая может существенно отличаться от программной реализации.

Рис. 2.5.1. Структурные схемы цифровых фильтров.

Графы фильтров. Наряду со структурной схемой фильтр может быть представлен в виде графа, который отображает диаграмму прохождения сигналов, и состоит из направленных ветвей и узлов.

Рис. 2.5.2. Граф фильтра.

Пример структурной схемы фильтра с передаточной функцией H(z) = (1+b1z)/(1+a1z) и графа, ей соответствующего, приведен на рисунке 2.5.2. С каждым i - узлом графа связано значение сигнала xi(k) или его образа Xi(z), которые определяются суммой всех сигналов или z-образов входящих в узел ветвей. В каждой ij - ветви (из узла i в узел j) происходит преобразование сигнала в соответствии с передаточной функцией ветви, например задержка сигнала или умножение на коэффициент.

Соединения фильтров. Различают следующие соединения фильтров.

1. Последовательное соединение (рис. 2.5.3). Выходной сигнал предшествующего фильтра является входным для последующего. Эквивалентная передаточная функция общей системы равна произведению передаточных функций фильтров, в нее входящих:  H(z) = H1(z)H2(z)...HN(z).

Рис. 2.5.3.

2. Параллельное соединение (рис. 2.5.4). Сигнал подается на входы всех параллельно соединенных фильтров одновременно, выходные сигналы фильтров суммируются. Эквивалентная передаточная функция общей системы равна сумме передаточных функций фильтров, в нее входящих:  H(z) = H1(z)+H2(z)+...+HN(z).

Рис. 2.5.4.

3. Соединение обратной связи (рис. 2.5.5). Выходной сигнал первого фильтра подается на выход системы и одновременно на вход фильтра обратной связи, выходной сигнал которого суммируется, со знаком плюс или минус в зависимости от вида связи (отрицательной или положительной), с входным сигналом системы. Эквивалентная передаточная функция системы:  H(z) = H1(z)/(1H1(z)H2(z)).

Рис. 2.5.5.

Схемы реализации фильтров. По принципам структурной реализации фильтров различают следующие схемы:

1. Прямая форма (рис. 2.5.6) реализуется непосредственно по разностному уравнению

Рис. 2.5.6.

yk =Nn= 0bnxk-n –Mm=1amyk-m,

или по передаточной функции

- H(z) =Nn= 0bnzn /(1+Mm=1amzm).

- 2. Прямая каноническая форма содержит минимальное число элементов задержки. Передаточную функцию РЦФ можно представить в следующем виде:

H(z) = Y(z)/X(z) = H1(z)H2(z),

Рис. 2.5.7.

H1(z) = V(z)/X(z) = 1/(1+Mm=1amzm),

H2(z) = Y(z)/V(z) =Nn= 0bnzn.

Отсюда:      v(k) = x(k) -Mm=1amv(k-m),                      (2.5.1)

y(k) =Nn= 0bnv(k-n).                              (2.5.2)

В разностных уравнениях (2.5.1-2.5.2) осуществляется только задержка сигналов v(k). Граф реализации РЦФ в прямой канонической форме приведен на рисунке 2.5.7.

- 3. Каскадная (последовательная) форма соответствует представлению передаточной функции в виде произведения:

- H(z) =ki = 1Hi(z).

Hi(z) - составляющие функции вида (1-riz)/(1-piz) при представлении H(z) в факторизованной форме, где ri и pi - нули и полюсы функции H(z). В качестве функций Hi(z) обычно используются передаточные функции биквадратных блоков - фильтров второго порядка:

- Hi(z) = (b0i + b1i z + b2i z2) / (1 + a1i z + a2i z2).

- 4. Параллельная форма  используется много реже, и соответствует представлению передаточной функции в виде суммы биквадратных блоков или более простых функций.

Обращенные формы. В теории линейных направленных сигнальных графов существуют процедуры преобразования исходных графов с сохранением передаточных функций. Одна из таких процедур - обращение (транспозиция) графов, которая выполняется путем изменения направления всех ветвей цепи, при этом вход и выход графа также меняются местами. Для ряда систем такая транспозиция позволяет реализовать более эффективные алгоритмы обработки данных. Пример обращения графа прямой канонической формы рекурсивной системы (с перестроением графа на привычное расположение входа с

Рис. 2.5.8.

2.3.5. Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

- Информация, формы и способы представления.

- Классификация и типы сигналов.

- Преобразования типов сигналов.

- Информационная емкость сигналов.

- Системы преобразования сигналов и их классификация.

- Основные системные операции

- Дискретизация непрерывных сигналов.

- Квантование дискретных сигналов.

- Децимация и интерполяция сигналов.

- Непрерывные и дискретные преобразования Фурье.

- Быстрое дискретное преобразование Фурье и алгоритмы его реализации.

- Дискретное преобразование Хартли.

- Дискретное косинусное преобразование.

- Дискретные функции Радемахера

- Способы построения основных упорядочений систем дискретных функций Уолша.

- Алгоритмы быстрых дискретных преобразований Уолша.

- Дискретные функции Хаара и их построение.

- Алгоритмы быстрых дискретных преобразований Хаара.

- Спектральное отображение из дискретного базиса Хаара в дискретный базис

- Непрерывное вейвлет-преобразование.

- Ортогональные вейвлеты. Вейвлеты Добеши.

- Дискретное вейвлет-преобразование. Алгоритм Маллата.

- Случайные дискретные процессы и их характеристики.

- Модели случайных сигналов и помех.

- Оценивание параметров моделей случайных дискретных сигналов. Модели нестационарных случайных сигналов.

- Виды корреляционных функций сигналов.

- Спектральный анализ дискретных случайных сигналов.

- Линейные дискретные системы и методы их описания.

- Z-преобразование и его свойства.

- Устойчивость линейных дискретных систем.

- Рекурсивные и нерекурсивные дискретные фильтры и их устойчивость.

- Методы реализации дискретных фильтров: каноническая, транспонированная, последовательная и параллельная формы.

- Методы синтеза нерекурсивных дискретных фильтров

- Методы рекурсивных дискретных фильтров.

- Обработка сигналов телекоммуникационных систем.

3.1.1. Основная литература:

1. Умняшкин С.В. Теоретические основы цифровой обработки и представления сигналов : учеб. пособие для студ. вузов / С.В. Умняшкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Техносфера, 2012.- 368 с.- (Мир цифровой обработки). (15 экз.).

3.1.2. Дополнительная литература:

2. Гадзиковский В.И. Теоретические основы цифровой обработки сигналов / В.И. Гадзиковский. - М.: Радио и связь, 2004.- 344 с. (10 экз.)

3. Ганеев Р.М. Математические модели в задачах обработки сигналов: справ. пособие / Р.М. Ганеев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Горячая линия-Телеком, 2004. - 80 с. (20 экз.).

4. Дьяконов В.П. MATLAB 6.0/6.1/6.5/6.5 + SP1+ Simulink 4/5. Обработка сигналов и изображений: учебник / В.П. Дьяконов. - М.: СОЛОН-Пресс, 2005. - 592 с. - (Полное руководство пользователя). (1 экз.).

5. Курицын С.А. Телекоммуникационные технологии и системы : учеб. пособие для студ. вузов / С.А. Курицын.- М.: Академия, 2008. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). (10 экз.).

6. Оппенгейм А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм, Р. Шафер; пер. С.Ф. Боев.- 3-е изд., испр. - М.: Техносфера, 2012.- 1048 с. - (Мир радиоэлектроники). (18 экз.).

7. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: учебник для вузов / А.Б. Сергиенко.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 751 с. (30 экз.).

Основные интернет ресурсы

10. http://geoin.org/signals/index.html. Давыдов А.В.Сигналы и системы. Лекции и практикум на ПК: Учебное пособие в электронной форме. - Екатеринбург, УГГУ, ИГиГ. - (режим открытого доступа, последний доступ - 1.09.2012)

Дополнительные интернет ресурсы

11. http://matlab.exponenta.ru/index.php. Образовательный математический сайт Exponenta.ru.Раздел Matlab - (режим открытого доступа, последний доступ - 1.09.2012)

Глава 4. Помехоустойчивая обработка сигналов систем связи

4.1. Цифровая фильтрация сигналов

Для функционирования любой системы связи используется один или несколько физических каналов (радиолиний, кабельных соединений, акустических каналов и т. д.), по которым происходит обмен сообщениями между корреспондентами. В процессе такого обмена сигналы, несущие сообщения, могут подвергаться воздействию различного рода помех, приводящих к появлению ошибок в получаемых в точке приема сообщениях. Выше в разделе 1.2 были рассмотрены виды действующих в разных каналах связи помех. Было показано, что одним из основных видов помех, присутствующих практически во всех каналах связи, являются аддитивные помехи. Такие помехи могут быть как сосредоточенными по спектру, так и широкополосными, подчиняющимися, как правило, нормальному закону распределения. Кроме аддитивных на сигнал могут воздействовать и мультипликативные помехи. Таким образом, получаемый в точке приема сигнал математически может быть записан в следующем виде

x(t) = m(t)s(t) + n(t),

где x(t) — принимаемая смесь сигнала и помех, s(t) — исходный сигнал, m(t) — мультипликативные помехи, n(t) — аддитивные помехи.

С точки зрения компенсации искажений, вносимых в сигнал обоими видами помех, их можно характеризовать одним параметром — спектральной плотностью. Имея информацию о спектральной плотности полезного сигнала и воздействующих на него помех, можно компенсировать влияние последних путем коррекции в точке приема спектральной плотности получаемой смеси сигнала и помех. Такая коррекция носит название фильтрации.

В разделе 3.1 был описан один из инструментов оценки спектральной плотности сигналов — преобразование Фурье. Математически понятие цифровой фильтрации достаточно просто можно ввести, опираясь на следующее свойство ДПФ. Если последовательности x(nT) и h(nT) имеют преобразования Фурье соответственно Х(k) и Н(k), то последовательность у(nТ), имеющая преобразование Фурье Y(k), для которого выполняется соотношение   Y(k) = X(k)Н(к), может быть представлена в виде

y(nT)=m=−∞∞h((n−m)T)x(mT).

Это выражение показывает возможность формирования сигнала у(nТ) с требуемым поведением спектральной плотности путем коррекции спектра исходного сигнала х(nТ). Управляя значениями последовательности h(nT), называемой частотной характеристикой, можно получать необходимые изменения спектральной плотности выходного сигнала. Этот очевидный способ фильтрации вытекает из особенностей спектрального представления сигналов. Для его практического применения необходимо проводить ряд перекрывающихся по времени прямых и обратных спектральных преобразований обрабатываемой последовательности временных отсчетов сигнала. Выполнение таких операций даже при использовании быстрых алгоритмов спектральных преобразований требует сравнительно большого объема вычислений. Фильтрация в спектральной области непрерывно поступающего сигнала с точки зрения экономии вычислительного ресурса становится целесообразной, начиная примерно с 50 одновременно обрабатываемых в фильтре отсчетов входной последовательности. Детальный анализ быстрых алгоритмов фильтрации в спектральной области и требуемых при этом вычислительных затрат приведен в [20]. При решении практических задач обработки связных сигналов основное применение нашли фильтры, осуществляющие непосредственную фильтрацию отсчетов поступающего сигнала. В общем виде алгоритм работы одномерного цифрового фильтра во временной области может быть записан в следующем виде

y(nT)=l=0N−1b1x((n−l)T)−m=1Mamy((n−m)T), 		(4.1.1)

где х(nТ) и у(nТ) — отсчеты соответственно входного и выходного сигналов, аm и bl — коэффициенты фильтра. Если значения аm и bl  не меняются во времени, то характеристики фильтра являются постоянными. Рассмотрению таких фильтров будет посвящен этот раздел. Фильтры с изменяемыми во времени параметрами будут описаны в разделе 4.2.

Цифровой фильтр, реализующий алгоритм (4.1.1), называется рекурсивным. Выходной сигнал такого фильтра в каждый конкретный момент времени зависит как от поступивших отсчетов входного сигнала, так и от предыдущих значений сигнала на его выходе. Порядком рекурсивного фильтра называют значение величины М, или, что то же самое, число коэффициентов аm. Если в (4.1.1) все коэффициенты аm = 0, т. е. отсутствует рекурсивная часть вычислений, то такой тип фильтра называется нерекурсивным. Его порядок равен числу коэффициентов bi.

Важнейшими характеристиками фильтра любого типа являются его амплитудно-частотная (АЧХ) A(ω) и фазо-частотная (ФЧХ) φ(ω) характеристики. Для рекурсивного фильтра они определяются следующими выражениями [30]

Ap(ω)=l=0N−1m=0N-1blbmcos((l−m)ωT)12/i=0M−1j=0M-1aiajcos([i−j]ωT)12,

где а0 = 1;

φp(ω)=−arctgl=0N−1blsin(lωT)l=0N−1blcos(lωT)+arctgi=0M−1aisin(iωT)i=0M−1aicos(iωT).

Для нерекурсивного фильтра эти характеристики имеют более простую форму записи

Aн(ω)=l=0N−1m=0N-1blbmcos((l−m)ωT)12,

ϕн(ω)=−arctgl=0N−1blsin(lωT)/l=0N−1blcos(lωT).

Во всех практических задачах частотные характеристики задаются на конечном интервале частот от 0 до π/Т. Из приведенных формул можно заметить, что все они обладают свойством периодичности с периодом, равным 2π. Поэтому для упрощения анализа характеристик различных фильтров нередко прибегают к нормировке частоты ω′ = ωТ/2π. С введением такой нормировки частотные характеристики любого цифрового фильтра можно задавать на одном частотном интервале.

Рассмотрим некоторые методы расчета рекурсивных и нерекурсивных фильтров, часто применяемые для решения практических задач при обработке сигналов систем связи. В общем случае процедура синтеза любого цифрового фильтра включает определение требований к фильтру, выбор метода расчета и расчет коэффициентов, отвечающих поставленным требованиям.

Обычно в состав требований входят тип фильтра (низкочастотный, полосно-пропускающий, корректор ФЧХ и т. д.), требования к АЧХ (значения граничных частот и коэффициентов усиления, возможная неравномерность, гарантированная величина подавления), требования к ФЧХ (линейность характеристики, квазилинейность с заданием допустимых отклонений и т. п.), номинал частоты дискретизации, требования по объему выполняемых при фильтрации вычислительных операций. Как нередко бывает в инженерной практике, в ряде случаев не удается синтезировать фильтр, одновременно отвечающий всем предъявленным к нему требованиям. Характерным примером такой ситуации является противоречие между требованиями к поведению АЧХ и (или) ФЧХ и ограничениями по быстродействию вычислительного устройства. В этом случае приходится либо смягчать требования, либо менять метод расчета коэффициентов цифрового фильтра.

Следует отметить, что существует обширный список публикаций, достаточно полно охватывающих весь круг практических и теоретических вопросов цифровой фильтрации [28, 30, 45]. Читатель, заинтересованный в более глубоком понимании предмета цифровой фильтрации сигналов, сможет найти там описание различных типов фильтров и методы их синтеза. В данном разделе будет приведена методика расчета только достаточно простых, но вместе с тем и наиболее часто встречаемых на практике цифровых фильтров — одномерных фильтров низких частот (ФНЧ), фильтров высоких частот (ФВЧ) и полосно-пропускающих (ППФ) фильтров.

При выборе способа реализации — рекурсивного или нерекурсивного — таких фильтров необходимо учитывать несколько важных качественных различий между этими способами, определяющих их основные преимущества и недостатки по сравнению друг с другом:

•    при выполнении заданных требований к поведению АЧХ реализация фильтра рекурсивным способом позволяет значительно уменьшить объем выполняемых в процессе фильтрации вычислений по сравнению с нерекурсивным способом реализации;

•     практически все рекурсивные фильтры имеют нелинейный характер ФЧХ и в общем случае не обладают гарантированной устойчивостью или, иначе говоря, способностью при любом ограниченном по уровню входном сигнале, действующем в течение сколь угодно большого интервала времени, обеспечивать ограниченный по уровню выходной сигнал;

•       реализация фильтра нерекурсивным способом в большинстве случаев обеспечивает линейность ФЧХ (если не применен метод расчета, учитывающий специфические требования к поведению ФЧХ) и всегда гарантирует устойчивость процедуры обработки.

Рассмотрение методов расчета коэффициентов цифрового фильтра начнем со случая рекурсивной фильтрации.

Существует две группы методов, обеспечивающих расчет таких фильтров. Косвенные методы основаны на выполнении тем или иным способом дискретизации передаточной функции аналогового фильтра-прототипа. Методы прямого расчета позволяют непосредственно синтезировать рекурсивный фильтр по заданным параметрам его частотных характеристик. Неоспоримым преимуществом таких методов по сравнению с косвенными методами является удобство автоматизации процесса расчета коэффициентов, что особенно важно для случая обработки в реальном масштабе времени сигналов с изменяемыми спектральными параметрами — шириной спектра, числом и позициями спектральных составляющих и т. д.

Элементарным цифровым фильтром, легко синтезируемым методом прямого расчета и имеющим минимально необходимый объем вычислений для полосовой фильтрации, является рекурсивный фильтр второго порядка. Алгоритм работы такого фильтра получается из (4.1.1) путем сокращения входящих в выражение членов более высокого порядка

y(nT)=l=02blx((n−l)T)−m=02amy((n−m)T).

Эта общая форма записи алгоритма работы фильтра второго порядка. Для описываемых ниже фильтров коэффициенты b1 и b2 полагаются равными 0.

Ниже показан фрагмент программы для вычисления коэффициентов а1, а2,и b0 для ФНЧ.

p:=  sin(Pi*Fs/Fd);

q:=  8.0  +  16.0*p*p*p*p;

p.=  sqrt(q*q  -  64);

p:=  sqrt((q  -  p)/2);

q:=  4.0/p*4.0/p  -  4.0;

q:=  -2.0/p  +  sqrt(q)/2.0;

a1:=  p *q;

a2:=  q *q;

b0:=  1.0  +  p  +  q.

Здесь p, q — вспомогательные переменные, Fs — частота среза фильтра fcp, Fd — частота дискретизации fd.

При расчете ФНЧ следует обеспечить необходимую точность вычислений его коэффициентов, зависящую от произведения FcpT. Другими словами, практически используемый способ вычисления должен гарантировать выполнение условия sin(πfcp/fd) > 0.

Отметим, что АЧХ этого фильтра аппроксимирует АЧХ фильтра низких частот Баттеруорта. Особенностью фильтров Баттеруорта является максимально плоский характер АЧХ. Известны другие типы фильтров, например фильтры Чебышева, которые имеют монотонный характер АЧХ в одной из полос (пропускания или заграждения) и равноволновый в другой. Особенностью фильтров Золотарева-Кауэра (эллиптических) является равноволновое поведение АЧХ как в полосе пропускания, так и в полосе задерживания. Вместе с тем из всех рекурсивных фильтров одного порядка эллиптический фильтр обладает наименьшей шириной переходной полосы. Варианты реализации различных типов рекурсивных фильтров читатель может найти, например, в [46].

Расчет цифрового ФВЧ отличается от приведенного расчета ФНЧ изменением знака у коэффициентов а1 и а2. Иначе говоря, зная коэффициенты ФНЧ с частотой среза fcp, можно получить коэффициенты ФВЧ с частотой среза 0,5T — Fcp путем перемены знака у а1 и а2.

Ниже показан фрагмент программы для вычисления коэффициентов а1, а2 и bо для полоснопропускающего фильтра.

teta1:=  2 * Pi * F1 / Fd;

teta2:=  2 * Pi * F2 / Fd;

teta0:=  (teta1  +  teta2) / 2;

a:= 1 – cos(2 * teta0);

b:= 1 - cos(teta1 – teta0);

c:=1 - cos(teta1 + teta0);

q:=  b * c / 3;

d:=  (4 * a – b - c) / 6;

x:=  sqrt(d * d + q) - d;

r1:=  1 + xx1 - sqrt(x * x + 2 * x);

b:=  1 - cos(teta2 – teta0);

c:=  l - cos(teta2 + teta0);

q:=  b * c / 3;

d:=  (4 * a – b - c) / 6;

x:=  sqrt(d * d + q) - d;

r2:=  1 + x - sqrt(x * x + 2 * x);

r1:=  (r1 + r2) / 2;

x:=  (1 – r1) \ (l – r1) / 2 / r1;

costeta:=  (cos(teta1) + cos(teta2)) / 2 /(1 + x);

a1:=  2 * r1 * costeta;

a2:=  -r1 * r1;

b0:=  sqrt((1 – r1) * (1 – r1) *(1 + r1 * r1 – 2 * r1 * cos(2 * teta0))).

Здесь a, b, c, d, x, r1, r2, teta0, teta1, teta2, costeta — вспомогательные переменные, F1 и F2 — соответственно нижняя и верхняя граничные частоты полосы пропускания фильтра.

Недостатком фильтров второго порядка при несомненной легкости их расчета и удобстве вычислительной реализации является низкая глубина подавления внеполосных сигналов. Для улучшения избирательности фильтра необходимо повышать его порядок Ниже приводятся фрагменты текстов программ для расчета цифровых рекурсивных фильтров Баттеруорта произвольного порядка.

Программа расчета коэффициентов рекурсивного ФНЧ.

ang:=  Pi * up_freq / Fd;

fact:=  tan(ang);

f:=  1.0;

sector:=  Pi/ 12.0;

wedge:=  sector / 2.0;

for i:=  l  to  N  do

begin

ang:=  (i — 1) * sector + wedge;

am: =  fact * sin(ang);

bm:=  fact * cos(ang);

ams:=  am * am;

den:=  (1.0 + bm) *(1.0 + bm) + ams;

A1I[i]:=  -2.0 * ((1. – bm * bm)  -  ams) /den;

A2I[i]:=  ((1.0 - bm) * (1.0 - bm) + ams) / den;

f:=  f * (1.0 + A1I[i] + A2I[i]) / 4.0;

end;

BZeroI[0]:=  Power(f, 1.0 / 6.0);

BZeroI[1]:=  2 * BZeroI[0];

BZeroI[2]:=  BZeroI[0];

Программа расчета коэффициентов рекурсивного ФВЧ.

ang:=  Pi * (Fd/2 – up_freq) / Fd;

fact:=  tan(ang);

f:=  1.0;

sector:=  Pi / 12.0;

wedge:=  sector / 2.0;

for i:=  l to N do

begin

ang:=  (I - 1) * sector + wedge;

am:=  fact * sin(ang);

bm:=  fact * cos(ang);

ams:=  am * am;

den:=  (1.0 + bm) * (1.0+ bm) + ams;

A1I[i]:=  2.0 * ((1.0 – bm * bm) - ams) /den;

A2I[i]:=  ((1.0 - bm) * (1.0 - bm) + ams) / den;

f:=  f * (1.0 – A1I[i] + A2I[i]) / 4.0;

end;

BZeroI[0]:=  Power(f, 1.0 / 6.0);

BZeroI[1]:=  -2 * BZeroI[0];

BZeroI[2]:=  BZeroI[0];

Программа расчета коэффициентов рекурсивного ППФ.

fact:=  2 * Pi * (Up_freq-Down_Freq) / Fd;

ang:=  2 * Pi * (down_freq + (Up_freq-Down_Freq) / 2) / Fd;

cc:=  cos(ang) * cos(fact);

ss:=  sin(ang) * sin(fact);

sector:=  Pi / 3;

wedge :=  sector / 2;

fact:=  arctan2(sqrt(1.0 - cc * cc),cc);

ang:=  2 * fact;

sl:=sin(fact);

cl:=cos(fact);

s2:=sin(ang);

c2:=  cos(ang);

BZeroI[0]:=  0;

for i:=  1  to  N  do

begin

ang:=  (i — 1) * sector + wedge;

am:=  ss * cos(ang)  +  cc;

bm:=  ss * sin(ang);

ams:= 1 - am * am — bm * bm;

den:= 0.5 * (-ams + sqrt(ams * ams + 4 * bm * bm));

f:=  sqrt(den + 1) + sqrt(den);

try

A1I[i]:=  -2.0 * sqrt(1.0 – bm * bm /den) /f;

if am < 0 then A1I[i]:=  -A1I[i];

except

A1I[i]:=  0;

end;

A2I[i] = 1.0 / f / f;

ar:= 1. + A1l[i] * c1 + A2I[i] * c2;

ai:= -A1I[i] * s1 - A2I[i] * s2;

abz:=  1.0 / (ar * ar + ai * at);

abz:=  10 * log10(abz + 1.e-30);

BZeroI[0]:=  BZeroI[0] + abz;

end;

BZeroI[0]:=  Power(10.0, - BZeroI[0] / 120);

BZeroI[l]:=  0;

BZeroI[2]:= 0;

В приведенных текстах программ основные переменные имеют следующие значения. Up_freq — частота среза в случае расчета ФНЧ и ФВЧ, Down_freq и Up_freq — соответственно нижняя и верхняя граничные частоты полосы пропускания при расчете ППФ, A1I[i] и A2I[i] — соответствующие i-звену фильтра коэффициенты при рекурсивных членах, BZeroI[0], BZeroI[1], BZeroI[2] -коэффициенты фильтра при нерекурсивных членах.

Рассмотрим расчет коэффициентов нерекурсивных цифровых фильтров. Для синтеза таких фильтров разработано большое число различных методов, отличающихся в основном принятым критерием близости требуемых и рассчитываемых характеристик фильтра. В общем случае методы, обеспечивающие высокие селективные характеристики фильтра, обладают достаточно большой вычислительной сложностью. Поэтому ниже будут приведены формулы расчета фильтров, хотя и не обеспечивающих потенциально достижимые характеристики фильтра при заданном порядке, но требующих минимальных вычислительных затрат, что, в свою очередь, позволяет легко автоматизировать процесс разработки таких фильтров.

Отсчеты на выходе нерекурсивного фильтра описываются следующим выражением

y(nT)=l=0N−1b1x((n−l)T).

Один из вариантов решения задачи по нахождению коэффициентов bl, основанный на квадратичной оценке близости заданных и рассчитываемых характеристик, приводит к следующему результату

bl=1πfda(ω)cos(ϕ(ω)+lω/fd)dω, 			(4.1.2)

где А(ω) и φ(ω) — требуемые АЧХ и ФЧХ фильтра.

Для основных избирательных фильтров требуемая АЧХ, как правило, равна 1 в полосе пропускания и 0 в полосе задерживания, а требуемая ФЧХ должна быть линейной. В этом случае закон изменения ФЧХ можно представить в следующем виде

ϕ(ω)=−Nω2fd.

Конкретизируем выражение (4.1.2) для трех базовых типов фильтров с учетом вышесказанных замечаний о характере АЧХ и ФЧХ

bl=sin((1−N2)2π fсрfd)(1−N2)π 			(4.1.3)

bl=(sin((1−N/2)π)−sin((1−N/2)2π fср/fd))(1−N/2)π 		(4.1.4)

bl=(sin((1-N/2)2π f2/fd)-sin((1-N/2)2πf1/fd))(1-N/2)π 	(4.1.5)

Выражения (4.1.3), (4.1.4) и (4.1.5) представляют собой формулы для расчета коэффициентов нерекурсивных ФНЧ, ФВЧ и ППФ соответственно. При этом коэффициенты bN/2 для всех перечисленных видов фильтров следует вычислять непосредственно по выражению (4.1.2).

Подводя итог всему вышесказанному о цифровых фильтрах с постоянными параметрами, можно сделать следующие выводы.

Существующие методы синтеза цифровых фильтров позволяют удовлетворить с заданной точностью практически любым требованиям на вид АЧХ и ФЧХ создаваемого фильтра.

Все многообразие практических задач, решаемых с помощью цифровых фильтров с постоянными параметрами, по существу можно свести к двум классам — частотной селекции и уменьшению влияния на сигнал стационарных шумов.

В общем случае нельзя совершенно точно сказать, какой тип фильтра предпочтительнее других при решении различных задач фильтрации. Правильный выбор фильтра возможен только при детальном анализе решаемой задачи в контексте реализационных характеристик самого процесса фильтрации (выбранного алгоритма программного исполнения, гарантированной точности вычислений, существующих ограничений на объем выполняемых операций в единицу времени и ресурсы выделяемой памяти и т. д.).

4.2. Адаптивная коррекция сигналов

В предыдущем разделе были описаны цифровые фильтры, использующие один и тот же алгоритм обработки сигнала на всем протяжении процесса фильтрации. В общем случае эффективность применения таких фильтров зависит от двух условий: от степени совпадения ожидаемых при расчете фильтра искажений сигнала с реальными и от постоянства во времени этих искажений.

Вместе с тем, во многих реальных каналах связи существуют нестационарные условия прохождения сигнала. Такая нестационарность обусловливается как физической природой каналов, так и особенностями передаваемых в них сигналов. Для восстановления искаженных сигналов, получаемых на выходах каналов с меняющимися во времени характеристиками, часто применяют специальные фильтры, получившие название адаптивных.

Применительно к обработке связных сигналов можно дать следующее определение: адаптивный фильтр — это фильтр, частотная характеристика которого непрерывно изменяется во времени с целью пропуска только полезных составляющих сигнала и максимального ослабления воздействующих на него помех.

Алгоритм работы адаптивного фильтра в самом общем виде состоит в следующем. Входной сигнал x(t) обрабатывается в таком фильтре с целью получения выходного сигнала y(t), который затем сравнивается со специальным эталонным сигналом d(t). Результат сравнения e(t), называемый ошибкой и вычисляемый как разность e(t) = d(t) - y(t), используется для корректировки коэффициентов фильтра с целью минимизации e(t). Другими словами, адаптивный фильтр действует по принципу постоянной подстройки своих коэффициентов с целью максимального приближения выходного сигнала к образцовому.

Обобщенная структура адаптивного фильтра, реализующего описанный алгоритм работы, показана на рис. 4.2.1.

Рис. 4.2.1

Входной сигнал такого фильтра в общем случае может быть представлен как x(t) = s(t) + n(t), где s(t) — исходный полезный сигнал, передаваемый в канал связи, n(t) — мешающий сигнал. Эталонный сигнал должен быть коррелирован либо с полезным сигналом, либо с мешающим. Наличие «похожести» эталона и одой из двух составляющих — полезной или мешающей — входного сигнала и позволяет проводить адаптивную коррекцию.

Примем для определенности, что образец d(t) коррелирован с n(t) и не коррелирован с s(t). Целью работы фильтра является уменьшение влияния n(t) на s(t), и на его выходе будет формироваться оценка мешающего сигнала, которая далее вычитается из х(t). Допустим, что все сигналы, обрабатываемые в фильтре, имеют нулевые средние значения.

Квадрат ошибки, получаемой в процессе адаптивной коррекции, можно записать в следующем виде

e2(t)=(x(t)−y(t))2=(s(t)+n(t)−y(t))2=

=s2(t)+(n(t)−y(t))2+2s(t)(n(t)−y(t)).

С учетом вышесказанного m(s(t) (n(t) - y(t))) = 0 и, следовательно,

m(e2(t))=m(s2(t))+m((n(t)−y(t))2).

Так как m(s2(t)) представляет собой среднюю мощность передаваемого сигнала, которая непосредственно на приемной стороне не корректируется, то

min m(e2(t))=m(s2(t))+min m((n(t)−y(t))2)		          (4.2.1)

то есть минимизация квадрата ошибки позволяет компенсировать влияние помехи на полезный сигнал.

Можно сказать, что чем меньше значение e(t), тем выше качество адаптивной коррекции. В общем случае качество коррекции зависит от алгоритма адаптации, схемной реализации фильтра и его порядка (числа подстраиваемых коэффициентов). Обычно эти факторы определяются заранее на этапе проектирования фильтра и не меняются во время его работы. Таким образом, критерий настройки адаптивного фильтра может быть определен как

m(e2(t))→min,

то есть фильтр считается настроенным, если его коэффициенты подобраны таким образом, что значение m(e2(t)) минимально.

Минимизируемой величиной, называемой иногда функцией стоимости, может быть не только значение ошибки, но и значение ее модуля, квадрата, четвертой степени и т. д. Основной трудностью процесса адаптации является нахождение коэффициентов, минимизирующих функцию стоимости. Как правило, решение этой задачи основывается на методе наименьших квадратов, обеспечивающем относительную легкость вычислительной реализации. Так, выражение (4.2.1) представляет собой критерий адаптации по минимуму среднего квадрата ошибки.

Существуют два технологических подхода к адаптивной коррекции искажений, которые претерпевает сигнал в процессе прохождения по каналу связи. При первом подходе, применяемом, как правило, при постоянной передаче информации от одного корреспондента ко многим или при связи между ограниченным числом корреспондентов, в сигнал, формируемый на передающей стороне, периодически включается специальная тестовая последовательность, что дает возможность во время ее передачи подстроить значения коэффициентов адаптивного фильтра. После окончания тестового сигнала коэффициенты фиксируются и посылается информационный сигнал. При втором подходе, применяемом, в основном, в многопользовательских сетях связи, настройка фильтра выполняется непосредственно по принимаемому информационному сигналу.

Кроме способа получения опорного сигнала, адаптивные фильтры различаются по способу оценивания параметров входного s(t) и опорного y(t) сигналов на фильтры Винера и фильтры Калмана. Кроме того, как уже говорилось, они отличаются методами получения сигнала ошибки e(t), алгоритмами адаптации коэффициентов, способами схемной реализации и пр. Большое количество существующих теоретических методов адаптации и практических вариантов их воплощения приводит к широкому разнообразию возможных структур адаптивных фильтров. Далее в книге будут осмотрены только базовые алгоритмы работы нерекурсивных, рекурсивных фильтров и фильтров в частотной области. Читатель, заинтересованный в более глубоком понимании теоретических основ адаптивной фильтрации, может обратиться к [47, 48, 49]. Фильтром, обладающим, по-видимому, самым простым с вычислительной точки зрения алгоритмом адаптивной коррекции, является нерекурсивный фильтр. Напомним, что каждый выходной отсчет такоо фильтра является линейной комбинацией входных отсчетов. Математически это можно описать в следующем виде

y(nT)=l=1Nblx((n−l)T). 				(4.2.2)

Здесь х(nТ), у(nТ) — отсчеты соответственно входного и выходного сигналов фильтра, bl(nТ) — коэффициенты фильтра, подлежащие подстройке, N — порядок фильтра.

Классический метод адаптации такого фильтра называется стохастическим градиентным методом наименьших квадратов. По этому методу подстройка коэффициентов фильтра осуществляется следующим образом

bl((n+l)T)=bl(nT)+μe(nT)x((n-l)T), 			(4.2.3)

где е(nТ) = d(nT) - y(nT), d(nT) — опорный сигнал, μ — коэффициент обратной связи.

Выбор значения μ определяется скоростью сходимости выходного сигнала фильтра к искомому сигналу и стойкостью процесса адаптации к воздействию помех. Эти факторы противоречивы. С одной стороны, чем выше μ, тем выше скорость сходимости, с другой — достаточно малое значение μ гарантирует устойчивость процесса обработки. Отметим, что на характеристики входного сигнала, обрабатываемого таким фильтром, в общем случае не накладывается существенных ограничений. Известно [47], что выражение (4.2.3) гарантирует сходимость процесса адаптации при любых начальных значениях коэффициентов bl только при условии

0 < m < 2/λmax,

где λmax — наибольшее из характеристических чисел автокорреляционной матрицы R входной сигнальной последовательности.

На практике точные значения R обычно неизвестны, в этом случае величину μ выбирают, руководствуясь более простым правилом

0 < m < 2/M(tr(R)),

где M(tr(R)) — оценка следа (суммы элементов, расположенных на главной диагонали) автокорреляционной матрицы.

Для одной последовательности из N отсчетов обрабатываемого в фильтре сигнала значение M(tr(R)) можно вычислить как

M(tr(R)) = D(x(nT)),

где D(x(nT)) — оценка дисперсии одного блока входных данных.

Наконец, в случае, когда даже приближенная оценка M(tr(R)) не может быть получена, например, при «значительной» нестационарности входных данных, значение μ, обычно лежащее в диапазоне от 0 до 0,5, определяется эмпирически с учетом обеспечения, прежде всего, устойчивости процесса адаптации.

Анализ выражения (4.2.2) показывает, что рассматриваемый адаптивный фильтр фактически является линейным предсказывающим устройством. Действительно, выходной сигнал фильтра является линейной комбинацией предыдущих отсчетов входного сигнала. Коэффициенты фильтра корректируются каждый раз с приходом нового отсчета сигнала пропорционально ошибке предсказания е(nТ) = d(nT) — y(nT).

Минимальный порядок такого фильтра может быть определен из условия

Nmin=2Δf/Δfp,

где Δf — полоса частот, занимаемая входным сигналом, Δfр — необходимое частотное разрешение.

Средняя продолжительность установления процесса адаптации оценивается как

Tуст=N/4μ {M(tr(R)).

Часто для решении практических задач значение Nmin должно составлять до нескольких десятков и сотен единиц, что приводит как к снижению скорости сходимости нерекурсивного адаптивного фильтра, так и к значительному росту объема выполняемых им в процессе обработки вычислений. Использование рекурсивных адаптивных фильтров в ряде случаев, особенно при обработке сигналов, имеющих резонансные частоты, например синусоидальных колебаний, помогает преодолеть эти трудности.

Выходной сигнал рекурсивного адаптивного фильтра описывается следующим выражением

y(nT)=l=1N−1bl(nT)x((n−l)T)−m=1Mam(nT)y((n−m)T), 		(4.2.3)

где х(nТ), у(nТ) — отсчеты входного и выходного сигналов, аm(nТ)и bl(nТ) — коэффициенты усиления и обратной связи соответственно, подлежащие адаптивной корректировке.

Самый общий метод адаптации этого фильтра, основанный на минимизации среднеквадратической ошибки и итеративной организации вычислений коэффициентов, можно представить в следующем виде

y(nT)=AT(nT)X(nT),

где AT(nT)= {ах, ..., am, b0, ..., bN-1},

X(nT) = {у((n-1)Т), ..., у((n-М)Т), ..., х(nТ), ..., x((n-N)T)}.

При этом коэффициенты AT(nT)вычисляются по следующему правилу

AT(nT)=X((n-1)T)+(d((n-1)T)-y((n-1)T))Eμ∇T(nT),

где ∇(nT)=X(nT)+m=1Mam(nT)∇((n−1)T) - оценка градиента, Еμ - диагональная матрица с ненулевыми элементами μi, представляющими собой некоторую заранее подобранную последовательность чисел, гарантирующих как скорость сходимости, так и устойчивость фильтра, μi  ∈  ]0...1],  i = 0... N + М - 1.

Известно [47], что этот алгоритм при достаточно малых значениях μi, и контроле устойчивости процесса обработки будет надежно сходиться к минимуму своей функции стоимости. Однако при некоторых начальных значениях параметров фильтра в силу итеративного градиентного способа подстройки коэффициентов их значения могут сходиться не к глобальному, а к локальному минимуму. Следовательно, нахождение оптимальных значений вектора AT(nT) не обязательно будет успешным.

Расчет значений градиента можно упростить, если не учитывать предыдущие результаты их вычислений, т. е.

∇(nT)=X(nT).

При таком способе оценки градиента сложность процедуры адаптации на каждом шаге уменьшается на М(М + N + 1) операцию умножения. Вместе с тем это упрощение приводит к частой сходимости к ложным минимумам.

Существует еще более простой способ настройки коэффициентов адаптивного рекурсивного фильтра, являющийся непосредственным применением идеи, рассмотренной выше для нерекурсивной фильтрации

am((n+1)T)=am(nT)+μe(nT)y((n-m)T), m=1,...,M,bl((n+1)T)=bl(nT)+ρe(nT)x((n-l)T), l=0,...,N-1,

e(nT)=d(nT)-y(nT).

Анализ сходимости адаптивных рекурсивных фильтров, в об-, щем случае, является достаточно сложным вычислительным процессом, основанным на применении ряда упрощений и идеализации. Практически невозможно управлять в процессе адаптации фазовой характеристикой рекурсивных фильтров. Основной проблемой их применения является отсутствие гарантии устойчивости процесса обработки при «неожиданных» возмущениях входного сигнала. Вместе с тем, как уже говорилось, несомненным преимуществом рекурсивной фильтрации по сравнению с другими способами адаптивной обработки сигналов является в ряде случаев минимально возможный объем вычислительных операций.

Последним рассматриваемым нами методом адаптивной фильтрации является фильтрация в частотной области. В принципе, как уже отмечалось в предыдущем разделе, процедуры фильтрации временных рядов могут быть заменены аналогичными по результату процедурами обработки спектральной функции сигнала. Например, адаптивный фильтр, работающий в частотной области, можно получить, выполнив преобразование Фурье исходного сигнала, умножив результат на адаптивно подстраиваемые комплексные спектральные коэффициенты и осуществив обратное преобразование во временную область. На первый взгляд, такие операции требуют значительного вычислительного ресурса. Но применение рассмотренных в разделе 3.1 процедур БПФ и аналогичных им обеспечивают при сравнительно коротких выборках входного сигнала (например 128 выборок) преимущество по числу вычислений адаптивной фильтрации в частотной области по сравнению с нерекурсивной фильтрацией во временной. Кроме того, при наличии сильных резонансных мод спектральной функции такие фильтры обладают, как правило, лучшей сходимостью адаптивного процесса.

Использование частотной области приводит к блочной обработке входного сигнала. В этом случае каждый блок входных данных обрабатывается одновременно с фиксированными на этапе обработки коэффициентами и в результате получается блок выходных данных. С одной стороны, это не позволяет управлять коэффициентами фильтра со скоростью частоты дискретизации, с другой, дает возможность их более точной подстройки, так как градиент легче оценить с помощью более полного набора данных.

Работа простейшего адаптивного фильтра в частотной области может строиться на следующих принципах. Входной х(nТ) и опорный d{nT) сигналы на каждом k-м шаге обработки группируются в блоки по N отсчетов. Далее с помощью N-мерных БПФ вычисляются соответствующие спектральные функции Х(k) и D(k). Значения спектральной функции искомого результата преобразования Y(k) = X(k)Н(k) вычитаются из D(k) для получения сигнала ошибки Е(k), используемого затем для корректировки спектральных коэффициентов фильтра Н(k). Выходной блок фильтра длиной N отсчетов формируется путем применения операции обратного БПФ (ОБПФ) к Y(k).

Математически при корректировке коэффициентов по методу наименьших квадратов этот алгоритм описывается следующим образом

Xn(k)=F(xn(k)),    n = 0, …, N,

Dn(k)=F(dn(k)),

Y(k)=X(k)H(k),

En(k)=Dn(k)−Yn(k),

Hn(k+1)=Hn(k)+μXn(k)En(k),

yn(k)=F−1(Yn(k)),

где F( ) и F-1 ( ) — прямое и обратное быстрые преобразования Фурье.

Отметим удобство определения коэффициента μ < 2/λmax, который тоже может подстраиваться на каждом этапе обработки. Так как λmax — максимальное характеристическое число автокорреляционной матрицы входного сигнала, то на этапе обработки одного сигнального блока оценкой λmax служит самое большое значение энергетического спектра, полученное в результате спектрального анализа выборок сигнала, находящихся в этом блоке.

К сожалению, такой относительно простой в вычислительном плане форме реализации фильтра присущ один недостаток: при блочном процессе обработки возможна резкая смена параметров адаптивной фильтрации при переходе от блока к блоку. Это, в свою очередь, может приводить к эпизодическим искажениям выходного сигнала. Обычным способом предотвращения такой возможности является блочная обработка сигналов с перекрытием обрабатываемых блоков либо в частотной области, либо по времени. Хотя можно использовать фильтр с любым значением перекрытия, как правило, выбирается 50% перекрытие. В случае реализации перекрытия в частотной области выполняются 2N-мерные БПФ и ОБПФ, при этом объем обрабатываемого блока удваивается за счет добавления N нулевых отсчетов. При перекрытии по времени вторая половина (N/2) отсчетов обработанного блока используется повторно в качестве первой половины отсчетов нового блока.

Рассмотрим примеры использования адаптивных фильтров при решении практических задач.

Известным случаем применения адаптивного фильтра является ситуация, когда входной сигнал содержит периодическую и широкополосную составляющие, а внешнего источника опорного сигнала нет. Такой случай может возникать при приеме речевого сигнала на фоне одной или нескольких сосредоточенных по спектру акустических помех, например наводок от сети электропитания или других электроприборов. Противоположным случаем будет прием полезного гармонического сигнала, искаженного широкополосным аддитивным шумом. Независимо от того, какую составляющую — периодическую или широкополосную — входного сиг-. нала считать полезной, опорный сигнал в обоих случаях можно получить непосредственно из входного. Опорный сигнал будет являться задержанной во времени копией входного сигнала. Значение временной задержки выбирается так, чтобы обеспечить некоррелированность широкополосной составляющей сигнала опорном входе с сигналом на основном входе. Узкополосные составляющие благодаря своей периодичности в основном и опорном каналах останутся коррелированными. На рис. 4.2.2 показан адаптивный фильтр, формирующий опорный сигнал путем задержи на время Т основного.

Рис. 4.2.2

Если полезным сигналом является широкополосная составляющая, то скорректированный сигнал снимается с выхода е(nТ) фильтра, если узкополосная — то сигнал берется с выхода у(nТ). Практически такой фильтр может быть реализован по любой из схем, описанных выше.

Характерным примером использования фильтра с обработкой в частотной области является случай адаптивной компенсации межсимвольной интерференции — искажениями импульсов в канале связи, вызванных их перекрытием с другими передаваемыми импульсами. Такие искажения присущи, например, декаметровым каналам связи. Эти каналы обладают нестационарными амплитудно- и фазочастотными характеристиками. При высокоскоростной передаче сообщений по таким каналам в состав сообщений периодически включаются специальные тестовые последовательности. Адаптивный фильтр в период передачи теста настраивается таким образом, чтобы на его выходе формировался сигнал, который по определенному параметру, например своей форме или значению детектируемого символа, был как можно ближе к тестовой последовательности. Целесообразность применения адаптивных фильтров с фильтрацией в частотной области в этом случае объясняется комплексной обработкой сигнала, реализуемой при вычислении спектральной функции. Действительно, наличие комплексных отсчетов этой функции позволяет проводить частотную селекцию сигнала с одновременной компенсацией искажений, вносимых в него нестационарными значениями как АЧХ, так и ФЧХ канала связи.

В данной главе были рассмотрены только некоторые теоретические и практические вопросы адаптивной фильтрации, дающие введение в эту область цифровой обработки сигналов. В настоящее время адаптивная фильтрация является одним из наиболее быстро развивающихся направлений научных исследований, что обусловлено ее несомненным прикладным значением для помехоустойчивой обработки сигналов. Особенно это касается обработки современных высокоскоростных сигналов, используемых в узкополосных или нестационарных каналах связи.

4.3. Особенности помехоустойчивой обработки речевых сигналов

Существующая в настоящее время техника звукозаписи, и прежде всего цифровая, использующая преобразование аналоговых по своей физической природе акустических сигналов в цифровую форму, позволяет создавать записи, практически неотличимые от первозданного звучания. Однако полученная запись человеческой речи в ряде случаев все равно может оказаться искаженной. В основном это обусловливается следующими причинами [50]:

•   наличием в месте проведения записи посторонних источников акустического сигнала (шумы помещения, например, от работающей бытовой техники, уличные шумы, шум лентопротяжного механизма магнитофона и т. д.);

•   различными помехами в линиях связи, используемых для передачи речевого сигнала (атмосферные помехи на радиоканалах или эхо-сигналы на проводных каналах связи);

•  неисправностью или плохим качеством работы передающей, приемной и (или) регистрирующей аппаратуры;

• неграмотным выбором или неправильным использованием связной и звукозаписывающей техники.

Воздействие на речевой сигнал одной или, как это чаще бывает, нескольких из перечисленных причин в ряде случаев может приводить к тому, что слушатель будет терять смысл отдельных слов, фраз и даже целых фрагментов зарегистрированного речевого сообщения.

Следует отметить, что все существующие в настоящее время методы очистки речи от шумов в той или иной степени основаны либо на учете особенностей образования и восприятия речевого сигнала, либо на учете модели удаляемых помех, либо на учете того или другого вместе.

Для описания речевого сигнала, как правило, используется следующая модель. Речь образуется путем возбуждения акустического резонатора (речевого тракта) потоками воздуха. На коротком интервале времени речь характеризуется набором резонансных частот, называемых формантами. Для глухих звуков на таком интервале времени речевой сигнал имеет шумоподобную структуру для звонких — гармоническую. Период гармонического сигнала в этом случае называется периодом основного тона речи. Такая модель, хотя и достаточно упрощенно описывающая реальные процедуры речеобразования, с успехом применяется в различных системах шумоочистки речи.

Важную роль играют особенности восприятия речи человеком. Так, известно, что согласные звуки хотя и маломощны, но весьма существенны для понимания смысла речи. Неравный вклад в обеспечение разборчивости речи вносят и различные форманты. Первая форманта, обычно лежащая в диапазоне от 250 до 800 Гц, менее существенна для восприятия, чем вторая и последующие. Хорошее воспроизведение кратковременного амплитудного спектра речевого сигнала является важным фактором для разборчивости, тогда как фазовый спектр имеет меньшее значение. Важная особенность слухового восприятия — маскировка речи. Так, например, после громких звуков некоторое время не воспринимаются тихие, рядом с сильными спектральными составляющими на слух не различимы более слабые и т. д.

Более сложен вопрос описания модели шумов. При учете всех возможных типов реальных шумов математический аппарат описания процедур коррекции оказывается достаточно громоздким. По этой причине большинство методов шумоочистки основаны на предположении, что шумы носят только аддитивный характер и они никак не связаны с исходным речевым сигналом. Другими словами, подлежащий коррекции сигнал представляется в виде суммы двух независимых компонентов: речевого сигнала и шумовой составляющей.

Рассмотрим методы шумоочистки речи, часто применяемые на практике.

Простые методы

Простейшим способом повышения разборчивости речи является ее полосовая фильтрация. Фильтр верхних частот с частотой среза около 200...300 Гц удаляет из сигнала часто встречающиеся в практике звукозаписи низкочастотные шумы. Уменьшение мощности первой форманты при этом, как уже говорилось, не приводит к серьезному ухудшению разборчивости речи. Фильтр нижних частот с частотой среза порядка 3,5...4 кГц удаляет высокочастотные шумовые составляющие. Данный метод эффективен для ослабления шумов, лежащих вне диапазона частот, существенного для восприятия речи. В том случае, когда помеха занимает сравнительно узкий участок или участки спектра полезного речевого сигнала, применяют многополосную фильтрацию (эквалайзинг).

В случае воздействия на речь достаточно широкополосного шума разборчивость речи можно улучшить, дополняя полосовую фильтрацию сигнала операцией нормализации (клиппирования) В основу этого метода положен тот факт, что нормализация увеличивает относительную амплитуду важных для разборчивости, но слабых по мощности согласных звуков, тем самым уменьшая их маскирование более громкими гласными звуками или шумом.

Методы, основанные на вычитании спектров

Сущность данных методов состоит в следующем. При наличии описанной выше модели шума обрабатываемый сигнал можно представить в виде следующего простого выражения

y(t) = s(t) + n(t),

где s(t) — исходный речевой сигнал, n(t) — шум.

В этом случае спектр зашумленного речевого сигнала также является суммой спектров сигнала и шума. Получить спектр исходного сигнала можно путем вычитания спектра шума из спектра наблюдаемого сигнала. Для реального случая, когда спектр вычисляется на конечном интервале времени, коррекция производится с использованием следующего выражения

|S(f)| = |Y(f)| - m|N(f)|,

где S(f), Y(f), N(f) — оценки соответственно спектров исходного сигнала, смеси сигнала с шумом и шума, m(...) обозначает некоторую операцию усреднения.

В данном случае Y(f) вычисляется непосредственно по реализации обрабатываемого сигнала, a m(|N(f)|)определяется из допущения о свойствах помехи, если эти свойства известны, или путем измерения параметров шума в паузах речевого сигнала. Исходный речевой сигнал, очищенный от шума, получается путем обратного преобразования отсчетов спектра S(f) в отсчеты сигнала s(t).

Существуют различные модификации данного метода. Как правило, в них спектр S(f) вычисляется исходя из выражения

|S(f)|α = |Y(f)|α  -  βm|N(f)|α,

в которое добавлены параметры α и β.

Введением этих параметров обеспечивается дополнительная гибкость при реализации процедуры коррекции. Например, в случае, когда шум n(t) является достаточно широкополосным, S(f) можно оценить по методу максимального правдоподобия с использованием выражения

|S(f)| = 0,5|Y(f)|  +  0,5(|Y(f)|2 – m(|N(f)|2))1/2,

На рис. 4.3.1 и рис. 4.3.2 приведены изображения сонограммы (трехмерное представление сигнала в координатах время-частота-мощность) речевого сигнала до и после применения метода спектрального вычитания. Более яркие цвета на сонограмме обозначают участки спектра сигнала с большей энергетикой.

Рис. 4.3.1

Рис. 4.3.2

Следует отметить, что методы, основанные на вычитании спектра, являются в настоящее время наиболее распространенными и широко используемыми в практике. Их можно применять для подавления практически любых помех, расположенных в полосе сигнала, за исключением, возможно, импульсных. Кроме того, применение этих методов позволяет не только повышать разборчивость зашумленной речи, но и улучшать качество ее звучания в случае, когда речь хотя и разборчива, но зашумлена.

Отдельную группу данных методов составляют методы, основанные на винеровской фильтрации сигнала. В этих методах первоначально по зашумленному речевому сигналу y(t) оценивается передаточная характеристика «оптимального» фильтра. Далее этот фильтр применяется во временной или частотной области. В результате фильтрации находится оценка неискаженного речевого сигнала. Опуская достаточно громоздкие промежуточные выкладки, приведем выражение для определения оценки амплитудного спектра очищенного сигнала

|S(f)| = (|S(f)|2 / (|S(f)|2 -  βm(|N(f)|2)))α|Y(f)|.

Данное равенство является неявным выражением для определения S(f), однако при α = 1/2 и β = 1 амплитудный спектр речи определяется точно так же, как и в методе вычитания спектров, а при α = 1 и β = 1/4 — как в методе вычитания спектров при широкополосном шуме.

Методы коррекции и сглаживания спектра речевых сигналов

В эту группу методов включены два типа операций по обработке спектра зашумленного речевого сигнала.

Операции первого типа базируется на формантной структуре речевого сигнала. Выше отмечалось, что основная энергия речи часто сосредоточена на определенных частотах, называемых формантами Энергия шума, в общем случае, может быть распределена всему диапазону звуковых частот. Таким образом, используя соответствующий фильтр, реализованный во временной или спектральной областях и точной настроенный на формантные частоты, можно уменьшать шум, сохраняя при этом полезный сигнал. Однако, поскольку значения формант остаются постоянными только на коротких интервалах времени, то при обработке разных участков речи требуется постоянная адаптивная подстройка фильтра. Это не всегда просто реализуется на практике. Например, такая фильтрация совершенно неприемлема в случае воздействия на сигнал суммы гармонических помех. На рис. 4.3.3 показана сонограмма сигнала, обработанного операцией коррекции спектра. По сравнению с сигналом, изображенном на рис. 4.3.1, в обработанном сигнале заметно более четкое выделение формант. Это, естественно, повышает разборчивость речевого сигнала.

Рис. 4.3.3

Вторая группа операций — операции сглаживания спектра - предназначена для удаления в нем нехарактерных для речи резких перепадов и выравнивания динамического диапазона среднего спектра с целью компенсации амплитудно-частотных искажений сигнала в канале связи или звукозаписи.

Методы адаптивного подавления помех

Группа методов, называемых методами адаптивного подавления (фильтрации) помех, основана на совместной обработке искаженного сигнала y(t) = s(t) + n(t) и опорного сигнала d(t), некоррелированного с исходным речевым сигналом s{t), но коррелированного с шумом n(t) (либо, наоборот, коррелированного с речью. но некоррелированного с помехой). В процессе адаптивной фильтрации сигнала d(t) формируется оценка коррелированной с d(t) компоненты, которая вычитается из y(t).

Существуют два типа систем, реализующих принцип адаптивного подавления помех. Основное их отличие заключается в принципе получения опорного сигнала. В первой из них опорный сигнал формируют из зашумленного путем тех или иных преобразований последнего. Иногда такие системы называют одноканальными. Получение опорного сигнала в них основано в одном случае на использовании периодичности вокализованной речи. В этом случае опорный сигнал представляется в виде d(t) = y(t — T), где Т — период основного тона, и при условии строгой периодичности d(t) = s(t) + n(t — T). Существует метод, в котором опорный сигнал оценивается как d(t) =y(t) + y(t - T). Широкого распространения одноканальные системы такого типа не получили. Они требуют точной информации о текущей частоте основного тона, которую совсем не просто получить из зашумленного речевого сигнала. Другой разновидностью одноканальных систем, гораздо чаще применяемых на практике, являются специальные адаптивные фильтры, принцип работы которых основан на получении опорного сигнала из помех, имеющих периодическую структуру. Такие фильтры предназначены для компенсации в речевом сигнале достаточно узкополосных помех. Практическими примерами таких помех могут быть наводки от сети электропитания, трансформаторные шумы, сосредоточенные по спектру шумы механизмов и т. д.

Многоканальные системы адаптивной фильтрации основаны на использовании нескольких, как правило, двух, слабо коррелированных между собой источников обрабатываемой смеси речевого сигнала и помех. Такой метод адаптивной фильтрации обычно реализуется в режиме «стереозаписи» при использовании двух разнесенных в пространстве направленных микрофонов, которые по-разному ориентированы на источники полезного сигнала и помехи. Достоинством этого метода является возможность в некоторых случаях восстанавливать разборчивость даже самых зашумленных сигналов, искажаемых во время записи мощными посторонними акустическими источниками. Недостаток очевиден — режим «стереозаписи» не всегда реализуем на практике.

Методы линейного предсказания

Эти методы основаны, как правило, на предположении о линейности передаточной функции голосового тракта в модели образования речевого сигнала. В этом случае сигнал в какой-либо момент времени может быть представлен в виде линейной комбинации своих значений в предыдущие моменты. Такие методы называют методами линейного предсказания. При их использовании основной задачей, решаемой при коррекции, является оценка коэффициентов линейного предсказания с последующей реконструкцией исходного речевого сигнала. Однако этим методам присущ один серьезный недостаток. В случае обработки сильно зашумленных речевых сигналов точность вычисления коэффициентов линейного предсказания уменьшается. Это, в свою очередь, может еще более ухудшить разборчивость сигнала на выходе системы линейного предсказания.

Метод «псевдостерео»

Этот метод основан на особенностях восприятия звуков человеком. Сущность метода составляет использование двух звуковых сигналов, подаваемых на прослушивание отдельно в каждое ухо слушателя. В качестве таких сигналов обычно используют исходный и обработанный каким-либо другим методом шумоочистки речевой сигнал. Можно использовать и два сигнала, обработанные разными методами. Повышение разборчивости от использования данного режима воспроизведения является чисто субъективным, «на слух». Тем не менее часто оказывается, что в связи с естественной привычкой человека получать звуковую информацию одновременно по двум каналам, т. е. слушать через оба уха, при таком способе подачи звука, когда один звуковой сигнал по отношению к другому имеет некоторые изменения в спектральной или временной области, суммарный продукт воспроизведения будет казаться более разборчивым, чем каждая из его составляющих в отдельности.

Завершая рассмотрение различных методов шумоочистки речи, можно сделать следующие выводы.

1. Обладая обычным компьютером и программными средствами, реализующими описанные выше методы шумоочистки речи, можно решать широкий класс прикладных задач, связанных с восстановлением разборчивости речевых сигналов.

2. Использование свободно распространяемых, но неспециализированных (например звуковых редакторов) или непрофессионально выполненных программ шумоочистки не дает гарантии восстановления сильно искаженных записей речи.

3. Овладеть методами и разработать собственные программы шумоочистки речи может практически любой технически грамотный пользователь, обладающий навыками программирования. Однако следует отметить, что настоящее «операторское» мастерство приходит только в результате достаточно продолжительной практики.

Тема 7. Вейвлет-преобразования  сигналов

1. Интегральное вейвлет-преобразование

Важнейшим средством спектрального анализа непериодических  сигналов является интегральное преобразование Фурье, которое вычисляется как скалярное произведение сигнала s(t) с комплексными экспонентами или синусоидами eiωt=cosωt+isinωt:

S(ω)=−∞+∞s(t)e−iωtdt,

где S() – преобразование Фурье или спектральная функция сигнала s(t).

видно, что спектральный коэффициент вычисляется путем умножения временного сигнала s(t) на комплексную синусоиду с частотой  и интегрирования в пределах всего времени. Чтобы преобразование было применимо, сигнал s(t) должен удовлетворять следующим требованиям: должны выполняться условия Дирихле и сигнал должен быть абсолютно интегрируемым, т.е. существует интеграл−∞∞s(t)dt<∞. Подобные условия значительно сужают класс допустимых сигналов.

С практической точки зрения непрерывное преобразование Фурье имеет ряд недостатков. Во-первых, для получения преобразования требуется вся временная информация. Поскольку частота сигнала обратно пропорциональна его продолжительности, то для получения высокочастотной информации с достаточной точностью важно извлекать ее из относительно малых временных интервалов, а не из всего сигнала, и наоборот, низкочастотную спектральную информацию – извлекать из относительно широких временных интервалов сигнала. Во-вторых, частотное наполнение сигнала известно, но появление частотных составляющих во времени не известно. Таким образом, данное преобразование позволяет увидеть частотное наполнение сигналов, но не позволяет определить, в какой момент времени существует та или иная частота. Поэтому преобразование Фурье непригодно для анализа нестационарных сигналов, в которых в разные моменты времени присутствуют различные частотные компоненты. В стационарных же сигналах все частотные компоненты присутствуют в течение всего времени, т.е. различные частоты  имеются на всем временном интервале. Преобразование Фурье может  использоваться для анализа нестационарных сигналов, когда важна лишь частотная информация, а время существования спектральных составляющих неважно.

Для частотно-временной локализации структурных элементов сигнала используется кратковременное, или оконное, преобразование Фурье:

S(ω,b)=−∞+∞s(t)e−iωtw(t−b)dt,				(12.2)

где S(,b) – преобразование Фурье сигнала s(t), умноженного на оконную (локальную) функцию w(t-b).

Таким образом, S(,b) – разложение сигнала по семейству функций w(t−b)eiωt, образованному из единственной функции с помощью переносов b по времени и переносов  по частоте. Преобразование становится зависимым от времени, и в результате получается частотно-временное представление сигнала. Данный подход позволяет определить факт присутствия в сигнале любой частоты и интервал ее присутствия. Это значительно расширяет возможности метода по сравнению с классическим преобразованием Фурье, но существуют и определенные недостатки.

Согласно  принципу неопределенности Гейзенберга, при использовании данного преобразования нельзя утверждать факт наличия частоты 0 в сигнале в момент времени t0 – можно лишь определить, что определенный спектр частот (1, 2) присутствует в интервале (t1, t2). Таким образом, в результате спектрального анализа можно определить только временные интервалы, в течение которых в сигнале существуют полосы частот. Эта проблема называется проблемой разрешения. Данная проблема связана с шириной использующейся оконной функции. Эта ширина называется еще носителем функции. Если окно достаточно узкое, то говорят о компактном носителе. Узкое окно обеспечивает лучшее временное разрешение, а широкое - лучшее частотное. Проблема состоит в том, что приходится выбирать окно с фиксированной шириной для анализа всего сигнала, тогда как разные его участки могут требовать применения разных окон.

Интегральное вейвлет-преобразование дает сходное частотно-временное описание с некоторыми существенными отличиями и представляет собой скалярное произведение сигнала s(t) и двухпараметрической вейвлет-функции ψa,b(t) заданного вида. Причем любая вейвлет-функция ψa,b(t) данного семейства получается из единственной материнской функции ψ путем растяжения/сжатия и сдвига ψa,b(t)=a−12ψt−ba. Термин «материнский» означает, что функции с различной шириной носителя, используемые в преобразовании, порождаются одной базовой функцией – материнским вейвлетом. Интегральное вейвлет-преобразование функции s(t)имеет вид

Sψ(a,b)=−∞∞s(t)ψa,b(t)dt,

где a – параметр временного масштаба, определяемый как (1/частота) и отвечающий за ширину вейвлета, b – параметр сдвига, определяющий положение вейвлета на оси времени.

Нормализация ψ на множитель a−12гарантирует, что интегральная энергия каждого вейвлета ψa,b(t) не зависит от а. Для вейвлет-преобразования анализирующая функция ψa,b(t) получается из одной материнской (или порождающей) функции ψ(t), причем большие значения а соответствуют низким частотам, малые – высоким. Двухпараметрическая функция S(a,b) дает информацию об изменении относительного вклада компонент разного масштаба во времени и называется спектром коэффициентов вейвлет-преобразования. Масштаб является в определенном смысле аналогом частоты в Фурье-преобразовании. Однако в отличие от него каждому значению масштаба соответствует бесконечное количество сдвинутых друг относительно друга локализованных во времени вейвлет-функций. Довольно грубо можно представить вейвлеты как некоторые волновые функции (модулированные импульсами синусоиды), способные осуществлять преобразование Фурье не по всей временной оси, а локально по месту своего расположения. Для этого, кроме изменения средней частоты, маленькие волны должны перемещаться к тому месту сигнала, в котором должно осуществляться локальное преобразование Фурье.

Сущность интегрального вейвлет-преобразования заключается в разбиение сигнала s(t) на масштабированные и сдвинутые по оси времени версии материнского вейвлета и вычислении коэффициентов корреляции участков исходного сигнала s(t) и версий вейвлета ψa,b(t) на заданном масштабе. В результате получается набор коэффициентов, показывающих, насколько поведение сигнала в данный момент времени похоже на поведение вейвлета на данном масштабе, т.е. вейвлет-коэффициенты отражают близость сигнала к вейвлету данного масштаба. Чем ближе вид анализируемого сигнала в окрестности данного момента времени к виду вейвлета, тем большую абсолютную величину имеет соответствующий коэффициент. Отрицательные коэффициенты показывают, что сигнал похож на зеркальное отражение вейвлета. Таким образом, данное представление зависит от параметра масштаба a и вида функции ψa,b(t), причем вейвлет-коэффициенты содержат информацию об анализирующем вейвлете и анализируемом сигнале.

На рис.12.1,б представлено разбиение частотно-временной плоскости для оконного преобразования Фурье, а на рис.12.2,б – для интегрального вейвлет-преобразования.

Рис.12.1. Оконное преобразование Фурье в плоскости время-частота:

а – пример базисных функций ejkω0tw(t−τ0) при сдвигеτ0 и k=1,2,3 (действительная часть); б – условное изображение базисных функций при заданных k (заштрихованные прямоугольники)

Рис.12.2. Вейвлет-преобразование в плоскости время-частота:

а – пример базисных вейвлет-функций при различных масштабах: (а=2k, k=0,1,2);

б – условное изображение вейвлет-функций на заданном масштабе (заштрихованные прямоугольники)

В соответствии с принципом неопределенности сужение окна анализа во временной области вызывает расширение его в частотной. Таким образом, площадь окна (прямоугольника) остается постоянной. При оконном преобразовании Фурье окно анализа строго локализовано по времени и частоте, а при непрерывном вейвлет-преобразовании локализация изменяется в зависимости от масштаба. Деление t и b на масштабный коэффициент позволяет сохранить относительную плотность расположения базисных функций по оси t при расширении/сжатии самой функции и при b/a=const. Каждый прямоугольник (рис.12.2) соответствует значению вейвлет-преобразования на частотно-временной плоскости. Все точки, принадлежащие одному прямоугольнику, представляются одним значением вейвлет-преобразования. Прямоугольники разной ширины и высоты имеют одинаковую площадь. На нижних частотах высота прямоугольников меньше (что соответствует лучшему разрешению по частоте), а ширина прямоугольников больше (что соответствует худшему разрешению по времени). На высоких частотах разрешение по времени улучшается, а по частоте - ухудшается. Таким образом, вейвлет-преобразование позволяет получить хорошее разрешение по времени (плохое по частоте) на высоких частотах и хорошее разрешение по частоте (плохое по времени) на низких частотах. Этот подход становится особенно эффективным, когда сигнал имеет высокочастотные компоненты короткой длительности и протяженные низкочастотные компоненты. В случае оконного преобразования Фурье частотно-временная плоскость состоит из прямоугольников одинакового размера.

Из (12.2) и (12.3) видно, что оба преобразования представляют скалярное произведение s(t) и семейства функций, снабженных двумя индексами, w(t−b)eiωt и ψa,b(t). Когда а меняет свои значения, то а,0 (t) меняет свою частоту. Причем большие значения параметра а соответствуют малым частотам или большому масштабу, а малые параметры а соответствуют высоким частотам или мелкому масштабу. Различие между вейвлет-преобразованием и оконным преобразованием Фурье состоит в форме анализирующих функций  ψa,b(t) и wω,b(t)=w(t−b)eiωt. Все функции wω,b(t), вне зависимости от значения , имеют одну и ту же ширину во времени. Наоборот, все ψa,b(t) имеют ширину во времени, соответствующую частоте : высокочастотные ψa,b(t) являются узкими, низкочастотные       ψa,b(t) – широкими.

Важным различием является то, что в случае вейвлет-преобразования в наиболее общей постановке не конкретизируется не только сам порождающий вейвлет, но и то, какие его копии участвуют в разложении. Таким образом, термин вейвлет-преобразование является обозначением целого класса разложений. Преобразование Фурье является разложением по фиксированной системе функций.

При базисных параметрах (a,b) обратное вейвлет-преобразование имеет вид

s(t)=Cψ−1Sψ(a,b)ψa,b(t)dadba2,

где Cψ=2π−∞∞ψ(ω)2ω−1dω=2π−∞∞−∞∞ψ(t)exp(−iωt)dtω−1dω<∞ – нормализующий коэффициент (аналогичный коэффициенту (2)1/2, нормализующему преобразование Фурье), зависящий от используемой вейвлет-функции.

Условие конечности константы C ограничивает класс функций (t), которые могут быть использованы в качестве базисных вейвлетов. Из определения C следует, что Фурье-образ () должен быть равен нулю в начале координат =0 и, следовательно, должен быть равен нулю по крайней мере нулевой момент:

−∞+∞ψ(t)dt=0.

Условие (12.5) не накладывает много ограничений, так как может быть найдено множество вейвлет-функций, удовлетворяющих (5).

Признаками, которыми обязательно должна обладать функция, чтобы быть вейвлетом, являются следующие.

Локализация. Вейвлет-преобразование в отличие от преобразования Фурье использует локализованную базисную функцию. Вейвлет должен быть локализован и во времени, и  по частоте. Для этого достаточно, чтобы выполнялись условия ψ(t)≤C(1+t)−1−ε и ψ(ω)≤C(1+ω)−1−ω, где 0.

Нулевое среднее. Среднее значение вейвлета должно быть равным нулю (12.5), т.е. значения функции быстро сходятся к нулю при увеличении абсолютного значения аргумента. Это условие является общим для всех вейвлетов. Оно называется условием осцилляций, или знакопеременности. Налагаемое на функцию ψ(t) условие (12.5) означает, что ψ(ω=0)=0. В силу чего Фурье-образ смещен по оси времени и будет расположен вокруг некоторой ненулевой частоты ω0, которую можно рассматривать как среднюю круговую или центральную частоту вейвлета, которая определяет положение пика Фурье-образа вейвлета на оси частот.

В частотной области спектры многих вейвлетов напоминают всплеск, пик которого приходится на частотуω0. Если приближенно трактовать вейвлет как модулированную синусоиду, то ее частота и будет средней частотой вейвлета.

Часто для практических приложений оказывается необходимым, чтобы не только нулевой, но и все первые p моментов были равны нулю:

−∞∞tpψ(t)dt=0,						(12.6)

где p =0,1,…,M-1 (M – число нулевых моментов). Это условие ортогональности вейвлета полиномам до степени M-1, определяющее его гладкость и знакопеременность. Такой вейвлет называется вейвлетом p-го порядка. Он позволяет анализировать более тонкую структуру сигнала, подавляя медленно изменяющиеся (полиномиальные) его составляющие сигнала вида a0+a1t+a2t2+...+aM−1tM−1. Порядок применяемых вейвлетов зависит от формы исходного сигнала: в случае наличия сильных флуктуаций лучше брать низкий порядок вейвлета, для более гладких сигналов следует применять вейвлеты высокого порядка. Выбор порядка вейвлета определяется гладкостью сигнала, требуемым уровнем сжатия и стоимостью вычислений, которая растет с ростом порядка.

Ограниченность. Вейвлет должен быть достаточно быстро убывающей функцией временной переменной:

ψ(t)2dt<∞.						(12.7)

Автомодельность базиса. Характерным признаком базиса вейвлет-преобразования является его самоподобие. Все вейвлеты данного семейства  ψa,b(t) имеют то же число осцилляций, что и базисный вейвлет (t), поскольку получены из него посредством масштабных преобразований и сдвигов.

Основной при работе с вейвлет-преобразованием является проблема выбора наиболее подходящего вейвлета. Выбор конкретного семейства вейвлетов диктуется прикладными задачами и типом информации о сигнале, который требуется максимально проявить (распознать). Не существует каких-то жёстких правил, но лучше всего выбирать вейвлет таким образом, чтобы он принадлежал такому же классу функций, что и анализируемый сигнал. Если исходную функцию можно аппроксимировать полиномом, то количество нулевых моментов вейвлета должно примерно равняться степени полинома. В качестве возможных критериев для выбора конкретного вейвлета можно использовать число нулевых моментов вейвлета и число вейвлет-коэффициентов, превышающих некоторое пороговое значение.

Число нулевых моментов более важно для достижения более высокого коэффициента сжатия сигнала, который при большом числе нулевых моментов увеличивается. Гладкость вейвлета становится важнее при обратном преобразовании, когда необходимо сгладить ошибки, вызванные сжатием (отбрасыванием малых вейвлет-коэффициентов).

Располагая вейвлет-спектром, можно рассчитать полную энергию сигнала

Es=s2(t)dt=Sψ2(a,b)dadba2					(12.8)

и глобальный спектр энергии - распределение полной энергии по масштабам (скейлограмму вейвлет-преобразования)

ES(a)=Sψ2(a,b)db.						(12.9)

Скейлограмма соответствует спектру мощности Фурье-преобразования сигнала, сглаженному на каждом масштабе спектром Фурье анализирующего вейвлета:ES(a)=s(ω)ψ(ω)2dω, где знак ^ обозначает Фурье-образ функции.

Интегральное вейвлет-преобразование обладает следующими недостатками. Во-первых, оно дает избыточную информацию при анализе сигналов из-за перекрытия носителей вейвлета, во-вторых, оно может быть проведено аналитически лишь для простейших функций, а его компьютерное вычисление требует больших временных и вычислительных ресурсов. Поэтому в приложениях обычно используется дискретный вариант, который при специальном выборе базисных функций может быть выполнен достаточно эффективно и без дополнительных затрат памяти.

Примеры часто используемых вейвлетов

1. HAAR-вейвлет: ψ(t)=1, 0≤t≤12 ,−1, 12≤t≤1 ,

2. FHAT-вейвлет (French hat): ψ(t)= 1, t≤13,−12, 13<t≤1

3. Wave-вейвлет: ψ(t)=texp−t2/2

4. MHAT-вейвлет (Mexican hat): ψ(t)=(1−t2)exp−t2/2

5. Вейвлет Морле ( комплексный базис): ψ(t)=expik0r−r22

12.2. Дискретизированное (дискретное избыточное) вейвлет-преобразование

Для лучшей частотно-временной локализации (t) должен быть отличен от нуля только в конечном интервале, называемом компактным носителем.  Параметры масштаба а и сдвига b  меняются непрерывно, и поэтому множество базисных функций избыточно. Для устранения этого недостатка необходима дискретизация значений а и b при сохранении возможности восстановления сигнала из его преобразования. В связи с этим для a берутся целые (отрицательные и положительные) степени фиксированного параметра a0 >1, т.е. a=a0m, причем разные значения m соответствуют разной ширине вейвлетов. В этом случае дискретизация параметра сдвига b должна зависеть от m: узкие  (высокие частоты) вейвлеты сдвигаются малыми шагами, чтобы покрыть весь временной спектр, в то время как более широкие (низкие частоты) вейвлеты сдвигаются большими шагами. Следовательно, b=nb0a0m, где b0 >0; m, n - целые. Возможен произвольный выбор параметра b0, например, b0 =1. С увеличением масштаба увеличивается размер шага сдвига, так как при анализе с большим масштабом детали не так важны.

Для дискретных значений а и b вейвлет-функции представляются в виде

ψm,n(t)=a0−m2ψ(a0−mt−n)					(12.10)

и образуют ортонормированный базис для квадратично интегрируемых функций на действительной оси. Свойство ортогональности позволяет получать независимую информацию на разных масштабах. Нормируемость обеспечивает сохранение величины информации на разных этапах преобразования.

Прямое дискретизированное вейвлет-преобразование сводится к вычислению коэффициентов Sψm,n на основе дискретизации непрерывного вейвлет-преобразования (4):

Sψm,n=dm,n=−∞∞a0−m2ψ(a0−m2t−n)s(t)dt.			(12.11)

Здесь Sψm,n=dm,n – детализирующие коэффициенты для вейвлет-декомпозиции сигнала уровня m. Восстановление s(t) из последовательности Sψm,n возможно в том случае, если существуют числа A > 0 и B <  такие, что

As(t)2≤m∈Zn∈Zdm,n2≤Bs(t)2				(12.12)

для всех s(t) L2(R), где L2(R) означает множество функций, интегрируемых с квадратом в интервале R; R:=(-, +) – бесконечный интервал определения значений независимой переменной; Z –…-1,0,1,2,…– множество целых чисел. Из (12.12) следует, что хотя реконструкция s(t) из ее вейвлет-коэффициентов может не совпадать точно с s(t), она будет близка к ней в смысле обеспечения минимума средней квадратической погрешности восстановления. Из (12.4) и (12.11) следует выражение для обратного дискретизированного вейвлет-преобразования

s(t)=Cψ−1m∈Zn∈Zdm,na0−m2ψ(a0−m2t−n).				(12.13)

Если базисные функции нормализованы таким образом, что C = 1, то окончательная формула реконструкции сигнала записывается в виде s(t)=m∈Zn∈Zdm,nψm,n(t).

Дискретизированное вейвлет-преобразование наиболее эффективно в задачах сжатия сигналов и изображений, задаче очистки сигнала от шумов. Непрерывное вейвлет-преобразование в основном используется для анализа переходных процессов, обнаружения резких изменений в сигнале и исследования нестационарностей.

Особой разновидностью непрерывного вейвлет-преобразования является  диадное (dyadic) вейвлет-преобразование (a0=2), которое часто называют дискретным и с помощью которого согласно (12.13) при j= -m/2; n=k любой квадратично-интегрируемый сигнал s(t)L2(R) может быть представлен в виде суммы

s(t)=j=−∞∞k=∞∞djk2jψ(2jt−k).					(12.14)

Важной особенностью подобной дискретизации является исключение перекрытия носителей вейвлетов, т.е. устранение избыточности в ходе вейвлет-преобразования. Выбор знака  или  при степени a0 зависит от выбора исходного размера вейвлета – растянутый или сжатый. Если растягиваем (сжимаем) материнский вейвлет (t) относительно сигнала в процессе преобразования, то выбирается  () при степени a0. Индекс j является параметром масштаба и называется уровнем разрешения, индекс k является параметром сдвига. В частности, коэффициенты djk несут информацию о s(t) в окрестности частоты 1/2j и моменты времени 2−jk.

Частичную сумму ряда (12.14)

sj0(t)=j=−∞j0−1k=−∞∞djk2jψ(2jt−k)

называют приближением сигнала s(t) c разрешением j0. Сигнал можно представить в виде суммы начального приближения (т.е. приближение с некоторым начальным разрешением j0) и оставшихся членов ряда (12.14):

s(t)=sj0(t)+j=j0∞k=−∞∞djk2jψ(2jt−k).			(12.15)

Такое разложение обеспечивает многомасштабный анализ s(t). Первый член ряда является грубым представлением сигнала. При добавлении к нему членов ряда степень детализации увеличивается, т.е. увеличивается разрешение, с которым представлен сигнал.

## Основной задачей теории вейвлет-преобразования является доказательство того, что прямое и обратное вейвлет-преобразование способно обеспечивать реконструкцию сигнала, причем точную или хотя бы приближенную, локальную или для сигнала в целом на заданном промежутке времени. В общем случае вейвлет-преобразование на основе детализирующей ортогональной вейвлет-функции (t) способно восстановить, по крайней мере, тонкие детали временной структуры сигнала s(t). Для восстановления полной формы сигнала необходимо прибегать к применению еще одной временной функции (t), называемой масштабирующей (аппроксимирующей) или скейлинг-функцией (отцовским вейвлетом) с единичным значением интеграла (−∞∞ϕ(t)dt=1), определяющей грубое приближение (аппроксимацию) и порождающей коэффициенты аппроксимации. Функции (t) присущи далеко не всем вейвлетам, а только тем, которые относятся к ортогональным.

## 12.3 Дискретное вейвлет-преобразование

Вейвлеты, будучи функциями времени, имеют свое частотное представление или Фурье-образ. Частотное представление вейвлетов имеет важное значение и в определении фильтрующих свойств вейвлет-преобразований, и быстрого вейвлет-преобразования, основанного на пирамидальном алгоритме Малла (Mallat algorithm) и прореживании спектра вейвлетов по частоте. В соответствии с частотным подходом к вейвлет-преобразованиям частотная область вейвлетов может быть разбита на две составляющие – низкочастотную и высокочастотную. Таким образом, Фурье-образ ψ(ω) можно представить реализацией двух фильтров: низкочастотного и согласованного с ним высокочастотного фильтра. Их частота раздела равна половине частоты дискретизации сигнала. Низкочастотный фильтр дает частотный образ для аппроксимации (грубого приближения) сигнала, а высокочастотный фильтр – для его детализации.

Быстрое вейвлет-преобразование может быть реализовано в виде каскадного соединения низкочастотных и высокочастотных фильтров или пирамидального алгоритма Малла. В этом случае полосовой фильтр для каждого масштаба состоит из пары дополняющих друг друга фильтров низких и высоких частот, относящихся к классу квадратурных зеркальных фильтров. Особенностью этого класса фильтров является то, что фильтр высоких частот получается из соответствующего фильтра низких частот простой перестановкой его коэффициентов в обратном порядке и изменением знака половины из них (только четных или только нечетных).

Процесс субполосовой фильтрации исходного сигнала s(n), состоящего из N отсчетов (N=2J, где J – число масштабов или число каскадирования фильтров), может быть представлен в матричной форме дискретного вейвлет-преобразования:

cj=Hjcj−1,						(12.22)

dj=Gjcj−1,						(12.23)

где cj=(cj(0), cj(1),..., cj(N2j−1)) и dj=(dj(0), dj(1),..., dj(N2j−1)) – векторы-столбцы выходов скейлинг-фильтра и вейвлет-фильтра для некоторого j, состоящие из коэффициентов, характеризующих спектр сигнала s(t) и прореженных в два раза; Hj=hT(1)hT(2)⋮hT(N2j)(N2j)(N2j−1) и

Gj=gT(1)gT(2)⋮gT(N2j)(N2j)(N2j−1)

– матрицы преобразования размером (N2j)(N2j−1) на j-й итерации, представляющие собой наборы векторов-строк hT(n) и gT(n) и описывающие скейлинг- и вейвлет-фильтры соответственно; hT(n) и gT(n) – векторы-строки, состоящие из коэффициентов, дополненных нулевыми коэффициентами, для вейвлет-фильтров и скейлинговых фильтров соответственно; j = 1, 2, …, J. В качестве коэффициентов cj(n) на начальном значении масштаба j=0 принимаются временные отсчеты исходного сигнала, т.е. c0=(c0(0),...,c0(N−1))=(s(0), s(1),...,s(N−1)) или c0(n)n=0N−1=s(kn)n=0N−1. Итерационная процедура, описываемая выражениями (12.22) и (12.23), заканчивается при некотором значении j=J, которое выбирается исходя из априорной информации о сигнале, т.е. из его продолжительности. На первом шаге многошаговой итерационной процедуры производится обработка временных отсчетов сигнала s(n)n=0N−1, а на каждом последующем – соответствующих коэффициентов cj. На первом шаге вейвлетные коэффициенты d1(n)n=1N2 сохраняются как конечный результат, а скейлинговые коэффициенты c1(n)n=1N2 используются в качестве исходных данных и рекурсивно обрабатываются вплоть до конечного масштаба J. В результате рекурсивного выполнения процедуры будем иметь один вектор коэффициентов cJ(n), вычисленный на последнем масштабе, и набор векторов коэффициентов dj(n)1J, вычисленных на предыдущих масштабах.

В качестве иллюстрации приведем следующий пример. Возьмем фильтр длиной L = 4, исходный сигнал длиной N = 8, а в качестве начального   значения – j=1. Последовательность значений gn получаем из hn по формуле gn=(−1)nhL−1−n, где L – длина вейвлет-фильтра.

Тогда операция матрично-векторного умножения может быть представлена в виде

c1,0c1,1c1,2c1,30000=H1c0=h0h1h2h3000000h0h1h2h3000000h0h1h2h3h2h30000h0h100000000000000000000000000000000 c0,0c0,1c0,2c0,3c0,4c0,5c0,6c0,7,			(12.24)

d1,0d1,1d1,2d1,30000=G1c0=h3−h2h1−h0000000h3−h2h1−h0000000h3−h2h1−h0h1−h00000h3−h2100000000000000000000000000000000 c0,0c0,1c0,2c0,3c0,4c0,5c0,6c0,7,			(12.25)

где H1  и G1 – матрицы субполосной низкочастотной и высокочастотной фильтрации размером 4х8; h(n)n=14 и g(n)n=14 – коэффициенты скейлинг- и вейвлет-фильтров длиной 4; c0(n)n=0N−1=s(n)n=0N−1 – значения отсчетов исходного сигнала.

Таким образом, выражения (12.24) и (12.25) – это один шаг дискретного вейвлет-преобразования. Эта процедура может повторяться J раз, пока длина вектора cj не станет равна 1. Заметим, что в четвертых строках матриц (12.24) и (12.25) последовательность hn циркулярно сдвинута: коэффициенты, выходящие за пределы матрицы справа, помещены в ту же строку слева. Это означает, что дискретное вейвлет-преобразование есть точно один период длины N вейвлет-ряда дискретного времени сигнала c0,n, получаемого путем бесконечного периодического продолжения c0,n. Так что дискретное вейвлет-преобразование, определенное таким образом, использует периодичность сигнала, как и в случае с дискретным преобразованием Фурье.

В результате применения дискретного вейвлет-преобразования (12.24) и (12.25) получаем два вектора вдвое меньшей длины, один из которых содержит сглаженную версию сигнала, а другой – набор локальных особенностей на данном уровне детализации. Данная декомпозиция исходного сигнала имеет ряд преимуществ. Во-первых, анализ сглаженного сигнала упрощает выявление его характерных свойств Во-вторых, анализ локальных особенностей сигнала позволяет не только определить характер и параметры помех, но и четко локализовать особые точки сигнала, такие, как выбросы, резкие скачки уровня и т.д. Более того, если полученный сигнал все еще недостаточно очищен от помех, можно повторно применить к нему вейвлет-преобразование и получить еще более гладкую версию сигнала (уже в четыре раза короче, чем исходный) и локальные особенности сигнала уже на следующем уровне детализации.

Для выполнения обратного преобразования достаточно вычислить произведение транспонированных матриц коэффициентов на сглаженный вектор и вектор деталей соответственно и выполнить покомпонентное сложение результатов

cj−1=2EjTcj+2FjTdj,					(12.26)

гдеE=HjT и F=GjT.

На рис.12.3. представлена блок-схема одного шага итерационной процедуры субполосового вейвлет-анализа и синтеза сигнала по его коэффициентам разложения. Согласно рис.12.3 сигнал уровня j = 0 разлагается на два сигнала уровня j = 1. Разрешение сигнала, являющееся мерой количества детальной информации в сигнале, изменяется за счет фильтрации сигнала, а масштаб изменяется за счет децимации и интерполяции. Децимация соответствует снижению частоты дискретизации, или удалению некоторых отсчетов из сигнала. Например, децимация в два раза означает удаление половины отсчетов, т.е. из сигнала удаляется каждый второй отсчет. Интерполяция соответствует увеличению частоты дискретизации сигнала путем добавления новых отсчетов между существующими. Обычно в качестве новых отсчетов используется нуль. Например, интерполяция в два раза означает вставку нулей между каждыми отсчетами. Следует помнить, что операции децимации (прореживания) сигнала и интерполяция в 2 раза, обозначенные символами ↓ и ↑ соответственно, выполняются в матрицах H, G, E и F. В нижней части схемы (рис.3) выполняется низкочастотная фильтрация. В результате получается некоторая аппроксимация сигнала, лишенная деталей – низкочастотная субполоса. В верхней части схемы выделяется высокочастотная субполоса. Далее, дискретное вейвлет-преобразование получается путем рекурсивного применения данной процедуры к низкочастотной части. Последовательное деление субполос только низкочастотных фильтров обусловлено тем фактом, что именно низкочастотная область несет больше информации, чем высокочастотная (уточняющая) область. Дискретное вейвлет-преобразование исходного сигнала получается путем объединения вейвлетных коэффициентов всех уровней преобразования и присоединения к ним скейлинговых коэффициентов последнего уровня. В этом случае число коэффициентов равно числу отсчетов в исходном сигнале. Общее число доступных масштабов равно log2N.

Рис.12.3. Блок-схема одного шага итерационной процедуры полосового вейвлет-анализа и синтеза сигнала на основе вейвлет-фильтрации

Число операций умножения, необходимое для вычисления всех коэффициентов дискретного вейвлет-преобразования для массива данных N и длины векторов h и g, равной L, будет 2LN . Столько же  операций нужно выполнить, чтобы восстановить или вычислить все спектральные компоненты. Следовательно, для анализа–синтеза сигнала s(t) в вейвлетном базисе необходимо выполнить 4LN операций. Число же операций комплексного умножения для БПФ равно Nlog2N, что сравнимо или даже больше, чем в случае дискретного вейвлет-преобразования.

Интерпретация коэффициентов дискретного вейвлет-преобразования несколько сложнее, чем коэффициентов Фурье. Если анализируемый сигнал дискретизирован на частоте 8 кГц и состоит из 256 отсчетов, то верхняя частота сигнала 4 кГц. Тогда коэффициенты первого уровня разложения (128) занимают полосу частот [2,0, 4,0] кГц. Вейвлет-коэффициенты второго уровня (64) «отвечают» за полосу частот [1.0, 2.0] кГц. Они отображаются перед вейвлет-коэффициентами первого уровня. Процедура повторяется до тех пор, пока не останется 1 вейвлет-коэффициент и 1 скейлинг-кэоффициент на 9 уровне. Всего получается (1+1+2+4+8+16+32+64+128)=256 коэффициентов. То есть, число коэффициентов равно числу отсчетов в исходном сигнале. Если основная энергия сигнала была сосредоточена возле частоты 1,0 кГц, то вейвлет-коэффициенты второго уровня будут большими, а вейвлет-коэффициентами первого уровня можно пренебречь.

.