Министерство образования Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-КАИ им. А.Н.Туполева

Кафедра КС

Е.С. Белашова

В.С. Тахаутдинов

С. Л. Тахаутдинова

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

по курсам

«Сети ЭВМ и телекоммуникации»,

«Сети и системы передачи информации»,

Казань 2014

УДК 681.3

ББК 32.973

Б 82

Рецензенты: Насыров И.А., к.ф.-м.н., доцент каф. радиофизики

КФУ (ПФУ)

Ситников С.Ю.  к.т.н., доцент каф. ИИУС КГЭУ

Б 82 Белашова Е.С., Тахаутдинов В.С., Тахаутдинова С.Л. Вычислительные сети и телекоммуникации [Текст]: учебно-методическое пособие / Белашова Е.С., Тахаутдинов В.С., Тахаутдинова С.Л. – Казань: 2014. – 136 с., ил. 30, табл. 8, библиогр. 16 назв.

В учебном пособии рассмотрены вопросы, связанные с теоретическими основами и практическим исследованием технологий проектирования и комплексирования вычислительных систем и телекоммуникаций в Cisco Packet Tracer. Описываются принципы, инструменты и средства разработки и исследования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Во второй части предлагаются  лабораторные работы в ОС Linux.

Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Вычислительные машины, системы и сети», «Информационная безопасность», а также специальностям «Прикладная математика и информатика»

Белашова Е.С., Тахаутдинов В.С., Тахаутдинова С.Л. 2014

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………………...... 3 - Cisco Packet Tracer…………………………………………………............ 4 - Описание терминального режима…………………….………………… 6 - Команды конфигурирования………………………….……………..….. 8 - Лабораторная работа № 1 «Знакомство со средой Cisco Packet tracer ………………………………………………………………………..... 17 - Лабораторная работа № 2 «Начальная конфигурация маршрутизатора Cisco»………………………………………………………………. 21 - Лабораторная работа № 3 «Знакомство со статической маршрутизацией»……………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . .30 - Лабораторная работа № 4 «Изучение построения локальных сетей с использованием динамической маршрутизации»………. …………37 - Лабораторная работа № 5 «Настройка динамической маршрутизации с помощью протокола RIP на устройствах Cisco……...……………47 - Linux……………………………………………………………………….51 4.1. Лабораторная работа № 6 «Изучение файловой системы и функций по обработке и управлению данными»…………………….….………….52 4.2. Лабораторная работа № 7 «Создание и выполнение командных файлов в среде ОС Linux»….………………………………….….……..……..58 4.3. Лабораторная работа № 8 «Доменная система имён (DNS)…….….65 4.4. Лабораторная работа № 9 «Протоколы PPP и PPPoE»……………..77 4.5. Лабораторная работа № 10 «Основы работы с iptables»………..….100 Литература…………………………….………………………….................120 | 3 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое пособие предназначено для организации учебного процесса при изучении дисциплины «Вычислительные сети» для специальностей 230101 «Вычислительные машины, системы и сети», «Сети ЭВМ и телекоммуникации» по специальности 230100 «Информатика и вычислительная техника и сети» и аналогичных.

Первый раздел содержит набор из лабораторных работ с использованием системы визуального моделирования вычислительных сетей Cisco Packet Tracer. Даются необходимые теоретические сведения и основы работы в среде моделирования. В рамках курса лабораторные работы будут выполняться на Cisco Packet Tracer 5.3.3, который специально разработан для начала изучения современных телекоммуникационных систем.

Второй раздел посвящен изучению компонент архитектуры Linux. Представлены необходимые элементы языка, приведен пример выполнения задания. Изучение проводится в течение четырех лабораторных работ. Задание рассчитано на выполнение в течение четырех лабораторных работ.

Преподаватели могут самостоятельно выбирать варианты лабораторного практикума в зависимости от степени подготовленности студентов.

- Cisco Packet Tracer

Данный программный продукт разработан компанией Cisco и рекомендован для использования при изучении телекоммуникационных сетей и сетевого оборудования. Packet Tracer 5.3.3 включает следующие особенности:

- моделирование логической топологии: рабочее пространство для того, чтобы создать сети любого размера на CCNA-уровне сложности;

- моделирование в режиме реального времени;

- режим симуляции;

- моделирование физической топологии: более понятное взаимодействие с физическими устройствами, используя такие понятия как город, здание, стойка и т.д.;

- улучшенный GUI (графический пользовательский интерфейс), необходимый для более качественного понимания организации сети, принципов работы устройства;

- многоязыковая поддержка: возможность перевода данного программного продукта практически на любой язык, необходимый пользователю;

- усовершенствованное изображение сетевого оборудования со способностью добавлять / удалять различные компоненты;

Данный симулятор (рис.1.1) позволяет проектировать свои собственные сети, создавая и отправляя различные пакеты данных, сохранять и комментировать свою работу.

Рис.1.1. Cisco Packet Tracer

После того, как сеть спроектирована, можно приступать к конфигурированию выбранных устройств посредством терминального доступа или командной строки.

Отличительной особенностью данного симулятора является наличие в нем «Режима симуляции» (рис.1.2).

Рис.1.2. Режим симуляции

В данном режиме все пакеты, пересылаемые внутри сети, отображаются графически. Эта возможность позволяет студентам наглядно продемонстрировать, по какому интерфейсу в данные момент перемещается пакет, какой протокол используется и т.д (рис.1.3.)

Рис. 1.3. Пример соединения устройств

Такая, кажущаяся на первый взгляд, простота и наглядность делает практические занятия чрезвычайно полезными, совмещая в них как получение, так и закрепление полученного материала.

Packet Tracer способен моделировать большое количество устройств различного назначения, а так же немало различных типов связей, что позволяет проектировать сети любого размера на высоком уровне сложности:

моделируемые устройства:

- коммутаторы третьего уровня:

  - Router 2620 XM;

  - Router 2621 XM;

  - Router-PT.

- Коммутаторы второго уровня:

  - Switch 2950-24;

  - Switch 2950T;

  - Switch-PT;

  - соединение типа «мост» Bridge-PT.

- Сетевые концентраторы:

  - Hub-PT;

  - повторитель Repeater-PT.

- Оконечные устройства:

  - рабочая станция PC-PT;

  - сервер Server-PT;

  - принтер Printer-PT.

- Беспроводные устройства:

  - точка доступа AccessPoint-PT.

- Глобальная сеть WAN.

Типы связей:

  - консоль;

  - медный кабель без перекрещивания (прямой кабель);

  - медный кабель с перекрещиванием (кросс-кабель);

  - волоконно-оптический кабель;

  - телефонная линия;

  - Serial DCE;

  - Serial DTE.

Так же целесообразно привести те протоколы, которые студент может отслеживать:

- ARP;

- CDP;

- DHCP;

- EIGRP;

- ICMP;

- RIP;

- TCP;

- UDP.

- Описание терминального режима

Маршрутизатор конфигурируется в командной строке операционной системы Cisco IOS. Подсоединение к маршрутизатору осуществляется через Telnet на IP-адрес любого из его интерфейсов или с помощью любой терминальной программы через последовательный порт компьютера, связанный с консольным портом маршрутизатора.

Последний способ предпочтительнее, потому что процесс конфигурирования маршрутизатора может изменять параметры IP-интерфейсов, что приведет к потере соединения, установленного через Telnet. Кроме того, по соображениям безопасности доступ к маршрутизатору через Telnet следует запретить [8].

В рамках данного курса конфигурация маршрутизаторов будет осуществляться посредством терминала.

При работе в командной строке Cisco IOS существует несколько контекстов (режимов ввода команд).

Контекст пользователя открывается при подсоединении к маршрутизатору; обычно при подключении через сеть требуется пароль, а при подключении через консольный порт пароль не нужен. В этот же контекст командная строка автоматически переходит при продолжительном отсутствии ввода в контексте администратора. В контексте пользователя доступны только простые команды (некоторые базовые операции для мониторинга), не влияющие на конфигурацию маршрутизатора. Вид приглашения командной строки:

router>

Вместо слова router выводится имя маршрутизатора, если оно установлено.

Контекст администратора (контекст "exec") открывается командой enable, поданной в контексте пользователя; при этом обычно требуется пароль администратора. В контексте администратора доступны команды, позволяющие получить полную информацию о конфигурации маршрутизатора и его состоянии, команды перехода в режим конфигурирования, команды сохранения и загрузки конфигурации. Вид приглашения командной строки:

router#

Обратный переход в контекст пользователя производится по команде disable или по истечении установленного времени неактивности. Завершение сеанса работы - команда exit.

Глобальный контекст конфигурирования открывается командой config terminal ("конфигурировать через терминал"), поданной в контексте администратора. Глобальный контекст конфигурирования содержит как непосредственно команды конфигурирования маршрутизатора, так и команды перехода в контексты конфигурирования подсистем маршрутизатора, например:

контекст конфигурирования интерфейса

открывается командой interface имя_интерфейса (например interface serial0), поданной в глобальном контексте конфигурирования;

контекст конфигурирования процесса динамической маршрутизации

открывается командой router протокол номер_процесса (например, router ospf 1, поданной в глобальном контексте конфигурирования.

Существует множество других контекстов конфигурирования. Некоторые контексты конфигурирования находятся внтури других контекстов конфигурирования.

Вид приглашения командной строки в контекстах конфигурирования, которые будут всречаться наиболее часто:

router(config)#                /глобальный/

router(config-if)#            /интерфейса/

rounter(config-router)#  /динамической маршрутизации/

rounter(config-line)#     /терминальной линии/

Выход из глобального контекста конфигурирования в контекст администратора, а также выход из любого подконтекста конфигурирования в контекст верхнего уровня производится командой exit или Ctrl-Z. Кроме того, команда end, поданная в любом из контекстов конфигурирования немедленно завершает процесс конфигурирования и возвращает оператора в контекст администратора.

Все команды и параметры могут быть сокращены (например, "enable" - "en", "configure terminal" - "conf t"); если сокращение окажется неоднозначным, маршрутизатор сообщит об этом, а по нажатию табуляции выдаст варианты, соответствующие введенному фрагменту [2].

В любом месте командной строки для получения помощи может быть использован вопросительный знак:

router#?         /список всех команд данного контекста с

комментариями/

router#co?       /список всех слов в этом контексте ввода,

начинающихся на "co" - нет пробела перед "?"/

router#conf ?    /список всех параметров, которые могут

следовать за командой config - перед "?" есть пробел/

- Команды конфигурирования

Данный список команд сгруппирован в соответствии с контекстами, в котором они [команды] применяются. В данном списке собраны те команды конфигурирования, которые необходимы для выполнения всех лабораторных работ.

### Команда «Access-list»

Критерии фильтрации задаются в списке операторов разрешения и запрета, называемом списком доступа. Строки списка доступа сравниваются с IP-адресами и другой информацией пакета данных последовательно в том порядке, в котором были заданы, пока не будет найдено совпадение. При совпадении осуществляется выход из списка. При этом работа списка доступа напрямую зависит от порядка следования строк.

Списки доступа имеют 2 правила: permit – разрешить, и deny – запретить. Именно они определяют, пропустить пакет дальше или запретить ему доступ.

Списки доступа бывают 2-х типов: standard – стандартные (номера с 1 до 99) и extended – расширенные (номера с 100 до 199). Различия заключаются в возможности фильтровать пакеты не только по ip-адресу, но и по другим параметрам.

Формат команды (стандартные списки доступа):

access-list номер_списка/имя_правила A.B.C.D a.b.c.d , где A.B.C.D a.b.c.d – ip-адрес и подстановочная маска соответственно.

Пример выполнения команды:

Router(config)#access-list 10 deny 192.168.3.0 0.0.0.3 Router(config)#

Данная команда означает, что данный список доступа блокирует любые пакеты с ip-адресами 192.168.3.1 - 192.168.3.3.

Программные продукты Packet Tracer дают возможность создавать сетевые топологии из широкого спектра  маршрутизаторов и коммутаторов компании Cisco, рабочих станций и сетевых соединений типа Ethernet, Serial, ISDN, Frame Relay. Эта функция может быть выполнена как для обучения, так и для работы. Например, чтобы сделать настройку сети ещё на этапе планирования или чтобы создать копию рабочей сети с целью устранения неисправности. Рабочая область окна программы состоит из следующих элементов:

1		Menu Bar	-	Панель, которая содержит меню File, Edit, Options, View, Tools, Extensions, Help.

2		Main Tool Bar 	-	содержит графические изображения ярлыков для доступа к командам меню File, Edit, View и Tools, а также кнопку Network Information.

3		Common Tools Bar	-	Панель, которая обеспечивает доступ к наиболее используемым инструментам программы: Select, Move Layout, Place Note, Delete, Inspect, Add Simple PDU и Add Complex PDU.

4		Logical/Physical Workspace and Navigation Bar	-	Панель, которая дает возможность переключать рабочую область: фізическую или логическую, а также позволяет перемещаться между уровнями кластера.

5		Workspace	  -	Область, в которой происходит создание сети, проводятся наблюдения за симуляцией и просматривается разная информация и статистика.

6		Realtime/Simulation Bar     -	С помощью закладок этой панели можно переключаться между режимом Realtime и режимом Simulation. Она также содержит кнопки, относящиеся к Power Cycle Devices, кнопки Play Control и переключатель Event List в режиме Simulation.

7		Network Component Box	-	Это область, в которой выбираются устройства и связи для размещения их на рабочем пространстве. Она содержит область Device-Type Selection и область Device-Specific Selection.

8		Device-Type Selection Box	-	Эта область содержит доступные типы устройств и связей в Packet Tracer. Область Device-Specific Selection изменяется в зависимости от выбранного устройства.

9		Device-Specific Selection Box 		-	Эта область используется для выбора конкретных устройств и соединений, необходимых для постройки в рабочем пространстве сети.

10	User Created Packet Window		-	Это окно управляет пакетами, которые были созданы в сети во время симуляции сценария.

Для создания топологии необходимо выбрать устройство из панели Network Component, а затем из панели Device-Type Selection выбрать тип выбраного устройства. После этого нужно нажать левую кнопку мыши в поле рабочей области программы (Workspace). Также можно переместить устройство прямо из области Device-Type Selection, но при этом будетвыбрана модель устройства по умолчанию.

Для быстрого создания нескольких ексземпляров одного и того же устройства нужно, удерживая кнопку Ctrl, нажать на устройство в области Device-Specific Selection и отпустить кнопку Ctrl. После этого можна несколько раз нажать на рабочей области для добавлениякопий устройства.

В Packet Tracer представлены следующие типы устройств:

Маршрутизаторы

Комутаторы (в том числе и мосты)

Хабы и повторители

Конечные устройства – ПК, серверы, принтеры, IP-телефоны

Беспроводные устройства: точки доступа и беспроводной маршрутизатор, а также остальные устройства – облако, DSL-модем и кабельный модем.

Рис.1.4.	Добавление элементов сети

При добавлении каждого элемента пользователь имеет возможность дать ему имя и установить необходимые параметры. Для этого необходимо нажать на нужный элемент левой кнопкой миши (ЛКМ) и в диалоговом окне устройства перейти к вкладке Config.

Диалоговое окно свойств каждого элемента имеет две вкладки:

-	Physical – содержит графический интерфейс устройства и позволяет симулировать работу с ним на физическом уровне.

-	Config – содержит все необходимые параметры для настройки устройства и имеет удобный для этого интерфейс.

Рис. 1.5. Окно конфигурации устройства

Также в зависимости от устройства, свойства могут иметь дополнительную вкладку для управления работой выбранного элемента: Desktop (если выбрано конечное устройство) или CLI (если выбран маршрутизатор) и т.д. Для удаления ненужных устройств с рабочей области программы используется кнопка Delete (Del).

Добавленные элементы  связываются с помощью соединительных связей. Для этого необходимо выбрать вкладку Connections из панели Network Component Box. Мы увидим все возможные типы соединений между устройствами. Выберем подходящий тип кабеля. Указание мыши изменится на курсор “connection” (имеет вид разъема). Нажмем на первом устройстве и выберем соответствующий интерфейс, к которому нужно выполнить соединение, а затем нажмем на второе устройство, выполнив ту же операцию. Можно также соединить с помощью Automatically Choose Connection Type (автоматически соединяет элементы в сети). Выберем и нажмем на каждом из устройств, которые нужно соединить. Между устройствами появится кабельное соединение, а индикаторы на каждом конце покажут статус соединения (для интерфейсов которые имеют индикатор).

Рис. 1.6. Поддерживаемые в Packet Tracer типы кабелей.

На рисунке 1.7. показана физическая комплектация оборудования и его модули в симуляторе

Рис. 1.7. Физическая комплектация оборудования

- HWIC - 4ESW - высокопроизводительный модуль с 4-мя коммутационными портами Ethernet под разъем RJ-45. Позволяет сочетать в маршрутизаторе возможности коммутатора.

- HWIC-AP-AG-B - это высокоскоростная WAN-карта, обеспечивающая функционал встроенной точки доступа для роутеров линейки Cisco 1800 (модульных), Cisco 2800 и Cisco 3800. Данный модуль поддерживает радиоканалы Single Band 802.11b/g или Dual Band 802.11a/b/g.

- WIC-1AM включает в себя два разъема RJ-11 (телефон), используемых для подключения к базовой телефонной службе. Карта использует один порт для соединения с телефонной линией, другой может быть подключен к аналоговому телефону для звонков во время простоя модема.

- WIC-1ENET - это однопортовая 10 Мб/с Ethernet карта для 10BASE-T Ethernet LAN.

- WIC-1T предоставляет однопортовое последовательное подключение к удаленным офисам или устаревшим серийным сетевым устройствам, например SDLC концентраторам, системам сигнализации и устройствам packet over SONET (POS).

- WIC-2AM содержит два разъема RJ-11, используемых для подключения к базовой телефонной службе. В WIC-2AM два модемных порта, что позволяет использовать оба канала для соединения одновременно.

- WIC-2T - 2-портовый синхронный/асинхронный серийный сетевой модуль предоставляет гибкую поддержку многих протоколов с индивидуальной настройкой каждого порта в синхронный или асинхронный режим. Применения для синхронной/асинхронной поддержки представляют:

  - низкоскоростную агрегацию (до 128 Кб/с);

  - поддержку dial-up модемов;

  - синхронные или асинхронные соединения с портами управления другого оборудования и передачу устаревших протоколов типа Bi-sync и SDLC.

- WIC-Cover - стенка для WIC слота, необходима для защиты электронных компонентов и для улучшения циркуляции охлаждающего воздушного потока.

Packet Tracer поддерживает широкий диапазон сетевых соединений (см. табл. 1). Каждый тип кабеля может быть соединен лишь с определенными типами интерфейсов.

Таблица 1. Типы соединений в Packet Tracer

| Тип кабеля | Описание |
| --- | --- |
| Console | Консольное соединение может быть выполнено между ПК и маршрутизаторами или коммутаторами. Должны быть выполнены некоторые требования для работы консольного сеанса с ПК: скорость соединения с обеих сторон должна быть одинаковая, должно быть 7 бит данных (или 8 бит) для обеих сторон, контроль четности должен быть одинаковый, должно быть 1 или 2 стоповых бита (но они не обязательно должны быть одинаковыми), а поток данных может быть чем-угодно для обеих сторон. |
| Copper Straight-through | Этот тип кабеля является стандартной средой передачи Ethernet для соединения устройств, который функционирует на разных уровнях OSI. Он должен быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet). |
| Copper Cross-over | Этот тип кабеля является средой передачи Ethernet для соединения устройств, которые функционируют на одинаковых уровнях OSI. Он может быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet). |
| Fiber | Оптоволоконная среда используется для соединения между оптическими портами (100 Мбит/с или 1000 Мбит/с). |
| Phone | Соединение через телефонную линию может быть осуществлено только между устройствами, имеющими модемные порты. Стандартное представление модемного соединения - это конечное устройство (например, ПК), дозванивающееся в сетевое облако. |
| Coaxial | Коаксиальная среда используется для соединения между коаксиальными портами, такие как кабельный модем, соединенный с облаком Packet Tracer. |
| Serial DCE and DTE | Соединения через последовательные порты, часто используются для связей WAN. Для настройки таких соединений необходимо установить синхронизацию на стороне DCE-устройства. Синхронизация DTE выполняется по выбору. Сторону DCE можно определить по маленькой иконке “часов” рядом с портом. При выборе типа соединения Serial DCE, первое устройство, к которому применяется соединение, становиться DCE-устройством, а второе - автоматически станет стороной DTE. Возможно и обратное расположение сторон, если выбран тип соединения Serial DTE. |

После создания сети ее нужно сохранить, выбрав пункт меню File -> Save или иконку Save на панели Main Tool Bar. Файл сохраненной топологии имеет расширение *.pkt .

Packet Tracer дает нам возможность симулировать работу с интерфейсом командной строки (CLI) операционной системы IOS, установленной на всех комутаторах и маршрутизаторах компании Cisco.

Подключившись к устройству, мы можем работать с ним так, как за консолью реального устройства. Симулятор обеспечивает поддержку практически всех команд, доступных на реальных устройствах.

Подключение к CLI комутаторов или маршрутизаторов можно произвести, нажав на необходимое устройство и перейдя в окно свойств к вкладке CLI.

Для симуляции работы командной строки на конечном устройстве (компъютере) необходимо в свойствах выбрать вкладку Desktop, а затем нажать на ярлык Command Prompt.

Лабораторная работа №1

«Знакомство со средой Cisco Packet Tracer»

- Теоретическая часть

Программные продукты Packet Tracer дают возможность создавать сетевые топологии из широкого спектра  маршрутизаторов и коммутаторов компании Cisco, рабочих станций и сетевых соединений типа Ethernet, Serial, ISDN, Frame Relay. Эта функция может быть выполнена как для обучения, так и для работы. Например, чтобы сделать настройку сети ещё на этапе планирования или чтобы создать копию рабочей сети с целью устранения неисправности. Packet Tracer дает возможность пользователю хранить конфигурацию некоторых устройств, таких как маршрутизаторы или коммутаторы, в текстовых файлах.

Для этого необходимо перейти к свойствам необходимого устройства и во вкладке Config нажать на кнопку “Export…” для экспорта конфигурации Startup Config или Running Config. Так получим  диалоговое окно для сохранения необходимой конфигурации в файл, который будет иметь расширение *.txt . Текст файла с конфигурацией устройства running-config.txt (имя по умолчанию) представляется аналогичным к тексту информации полученному при использовании команды  show running-config  в IOS устройства. Необходимо отметить что конфигурация каждого устройства сохраняется в отдельном текстовом файле.

Пользователь также имеет возможность изменять конфигурацию в сохраненном файле вручную с помощью произвольного текстового редактора. Для предоставления устройству сохраненных или отредактированных настроек нужно во вкладке Config нажать кнопку “Load...” для загрузки необходимой конфигурации Stàrtup Config или кнопку “Merge…” для загрузки конфигурации Running Config.

- Ход работы:

- Добавим в рабочую область программы 2 комутатора Switch-PT. По умолчанию они имеют имена – Switch0 и Switch1.

- Добавим в рабочее поле четыре компъютера с именами по умолчанию PC0, PC1, PC2, PC3.

- Соединим устройства в сеть Ethernet , как показано на рис.1.1.

Рис. 1.1. Конфигурация сети

- Сохраним созданую топологию, нажав кнопку Save (в меню File -> Save). Откроем свойства устройства PC0 нажав на его изображение. Перейдем к вкладке Desktop и симулируем работу run нажав Command Prompt.

- Список команд получим, если введем? и нажмем Enter. Для конфигурирования компьютера воспользуемся командой ipconfig из командной строки, например: ipconfig 192.168.1.2 255.255.255.0

IP адрес и маску сети также можно вводить в удобном графическом инерфейсе устройства (см. рис.1.2). Поле DEFAULT GATEWAY – адрес шлюза не важно, так как создаваемая сеть не требует маршрутизации.

Рис.1.2. Интерфейс устройства

Таким же путем настроим каждый компьютер.

Таблица 1.

| Устройство | IP ADRESS | SUBNET MASK |
| --- | --- | --- |
| PC0 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| PC1 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 |
| PC2 | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 |
| PC3 | 192.168.1.5 | 255.255.255.0 |

- На каждом компьютере посмотрим назначенные адреса командой ipconfig без параметров.

- Если все сделано правильно мы сможем пропинговать любой компьютер из любого другого. Например, зайдем на компъютер PC3 и пропингуем компъютер PC0. Мы должны увидеть отчет о пинге подобный рисунку 1.3.

Рис.1.3. Пинг

Порядок выполнения и сдачи работы

- Изучить теоретическую и практическую часть.

- Сдать преподавателю теорию работы путём ответа на контрольные вопросы.

- Выполнить в Packet Tracer практическую часть.

- Получите вариант (1-12) и выполните в Packet Tracer задание.

- Предъявите преподавателю результат выполнения задания для самостоятельной работы. Продемонстрируйте ему, что любой компьютер пингуется из любого компьютера.

6. Оформите отчёт.

Задание 2 к Л/р №1 (самостоятельно)

- Назначьте компьютерам адреса, согласно варианту (v=1-12)

Таблица 2.

| Устройство | IP ADDRESS | SUBNET MASK |
| --- | --- | --- |
| PC1 | v.1.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC2 | v.1.1.2 | 255.255.255.0 |
| PC3 | v.1.1.3 | 255.255.255.0 |
| PC4 | v.1.1.4 | 255.255.255.0 |
| PC5 | v.1.1.5 | 255.255.255.0 |
| PC6 | v.1.1.6 | 255.255.255.0 |
| PC7 | v.1.1.7 | 255.255.255.0 |

Например, для варианта 7 (v=7) и компьютера PC1 имеем IP ADDRESS 7.1.1.1

3. Назначьте компьютерам разные имена в командной строке.

4. Если сделано всё правильно вы сможете пропинговать любой компьютер из любого компьютера.

Содержание отчёта:

Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается. Он должен содержать  скриншот топологии сети и скриншот выполнения команды пинг согласно варианту (табл.3).

Таблица 3.

| Вариант v | Пинг из | Пинг в | Вариант v | Пинг из | Пинг в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 | PC6 | 7 | PC7 | PC5 |
| 2 | PC2 | PC7 | 8 | PC1 | PC6 |
| 3 | PC3 | PC1 | 9 | PC2 | PC7 |
| 4 | PC4 | PC2 | 10 | PC3 | PC1 |
| 5 | PC5 | PC3 | 11 | PC4 | PC2 |
| 6 | PC6 | PC4 | 12 | PC5 | PC3 |

Контрольные вопросы

1. Какое максимальное количество устройств в сети поддерживает Packet Tracer?

2. Какие типы сетевых устройств и соединений можно использовать в Packet Tracer?

3. Каким способом можно перейти к интерфейсу командной строки устройства.

4. Как конфигурировать устройства из другого компьютера?

5. Как добавить в топологию и настроить новое  устройство?

6. Как сохранить конфигурацию устройства в .txt файл?

Лабораторная работа №2

«Начальная конфигурация маршрутизатора Cisco»

- Цель работы: создать (собрать и сконфигурировать) изображённую на рисунке сеть. Настроить сетевые адреса устройств в соответствии с таблицей сетевых адресов. Произвести начальную конфигурацию маршрутизаторов. С помощью команды show и утилиты ping удостовериться, что устройства функционирую правильно.

- Теоретическая часть

Маршрутизаторы являются важными компонентами крупных сетей, функционирующих на основе стека протоколов TCP/IP, так как они позволяют обеспечить протяженность сетей на обширные географические расстояния. Следующие характеристики относятся ко всем маршрутизаторам:
 маршрутизаторы обладают компонентами, которыми также обладают
компьютеры и коммутаторы: ЦП, системная плата,  ОЗУ,  ПЗУ.

В маршрутизаторах установлены сетевые адаптеры, которым присваиваются IP-адреса. Маршрутизаторы позволяют общаться разным сегментам сети между собой благодаря имеющимся у них таблицам маршрутизации. Таблицы маршрутизации содержат в себе информацию, известных маршрутизаторам сетей, IP адреса на которые необходимо отправлять пакеты, чтобы попасть в эти сети, а так же метрики (данные позволяющие маршрутизатору вычислить предпочтительный маршрут до получателя). Данные в таблице маршрутизации могут быть заданы статическим способом (администратор сети вручную указывает маршрутизатору необходимые маршруты передачи пакетов) или же динамически обновляться, используя протоколы маршрутизации.

Маршрутизаторы могут включать порты следующих типов:

— Консольный порт. Маршрутизатор использует консольный порт
для подключения терминала, который применяется для управления,
настройки и контроля. У некоторых маршрутизаторов может не быть
консольного порта.

— Сетевой порт. На маршрутизаторе присутствуют несколько сетевых
портов, включая порты локальных (LAN) и распределенных (WAN)
сетей различных типов.

Две основные функции маршрутизатора:

Определение пути. Маршрутизаторы должны вести свои таблицы маршрутизации и предоставлять другим маршрутизаторам информацию об изменениях в сети. С помощью протокола маршрутизации информация о сети из таблицы маршрутизации одного маршрутизатора передается другим маршрутизаторам. Можно статически заполнять таблицы маршрутизации, но статическое заполнение не масштабируется и приводит к проблемам из-за проектирования или в результате изменения топологии сети или в случае отказа на участке сети.

Пересылка пакетов. Маршрутизаторы используют таблицу маршрутизации, чтобы определить место назначения пересылки пакетов. Маршрутизаторы пересылают пакеты через сетевой интерфейс к сети назначения, которая определяется по IP-адресу назначения в пакете. Для выбора оптимального пути к удаленному месту назначения могут использоваться три следующих типа записей в таблицах маршрутизации:

Статическая маршрутизация. Этот тип маршрутизации требует ручного ввода информации о маршруте в таблицу маршрутизацию.

Динамическая маршрутизация. При использовании этого типа маршрутизации таблица маршрутизации создается динамически, на основе данных маршрутизации, полученных по протоколам маршрутизации.

Маршрутизация по умолчанию. Этот тип маршрутизации исключает необходимость установки явно заданного маршрута к каждой сети. Запись маршрута по умолчанию может настраиваться статически или приниматься по протоколу динамической маршрутизации.

В таблице маршрутизации сохраняется только одна запись для каждой сети. При наличии нескольких источников информации о пути к определенному месту назначения, процесс маршрутизации должен иметь возможность выбора источника информации для использования в таблице маршрутизации. Несколько источников появляются при использовании нескольких протоколов динамической маршрутизации, а также статических маршрутов и маршрутов по умолчанию.

Протоколы маршрутизации используют различные метрики для определения расстояния и приемлемости пути к сети назначения. Поскольку невозможно непосредственно выбрать нужные данные на основе информации, предоставляемой различными протоколами маршрутизации, процесс маршрутизации Cisco присваивает определенный вес, называемый административным расстоянием, каждому источнику информации. Самому лучшему и надежному источнику присваивается наименьшее значение.

Маршрутизаторы в сложных сетях должны быстро адаптироваться к изменениям топологии и выбирать лучший маршрут из многих кандидатов. IP сети имеют иерархическую структуру. С точки зрения маршрутизации сеть рассматривается как совокупность автономных систем. В автономных подсистемах больших сетей  для маршрутизации на остальные автономные системы широко используются  маршруты по умолчанию.

Основная задача режима установки – быстрое создание конфигурации с минимальным количеством функций для любого маршрутизатора, которому не удалось найти файл конфигурации в других источниках. В режим установки можно войти при загрузке маршрутизатора, не имеющего конфигурации, или в любой момент времени после загрузки и начала работы маршрутизатора с помощью команды setup привилегированного режима EXEC.

С помощью некоторых системных утилит  можно просматривать и управлять настройкой этих протоколов. Таким утилитами, например, являются:

- ping – запрос на ЭХО,

- arp – информация об ARP – таблицах маршрутизации,

- ipconfig – информация о сетевых подключениях

Используемая в работе топология сети представлена на схеме:

- Ход работы

Дана таблица сетевых адресов

Таблица 1.

| Device | Interface | IP Address | Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fa0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/1/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R2 | Fa0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | S0/1/0 | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | N/A |
| PC1 | N/A | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC2 | N/A | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |

Произведите начальную конфигурацию маршрутизатора R1.

  - Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте мену конфигурации маршрутизатора.

  - Перейдите на вкладку CLI.

1.3. В появившемся окне, на вопрос “Continue with configuration dialog? [yes/no]” ответьте нет. Для этого необходимо напечатать “no” и нажать Enter.

Зайдите в режим “privileged EXEC”.

Router>enable

Router#

1.4. Зайдите в режим глобальной конфигурации маршрутизатора.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#

  - Сконфигурируйте имя маршрутизатора

Router(config)#hostname R1

R1(config)#

1.6. Отключите DNS lookup.

R1(config)#no ip domain-lookup

R1(config)#

1.7. Сконфигурируйте пароль для режима “EXEC mode”.

R1(config)#enable secret _пароль_

R1(config)#

1.8. Сконфигурируйте баннер.

R1(config)#banner motd & _текст_ &

R1(config)#

1.9. Сконфигурируйте пароль, который нужно будет вводить при подключении к устройству через консоль.

R1(config)#line console 0

R1(config-line)#password _пароль_

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#

1.10. Сконфигурируйте интерфейс FastEthernet0/0 в соответствии со схемой адресации сети.

R1(config)#interface fastethernet 0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1 (config-if)#

1.11. Сконфигурируйте интерфейс Serial0/1/0 в соответствии со схемой адресации сети.

Команда clock rate используется для синхронизации устройств при WAN-соединениях.

R1(config-if)#interface serial 0/1/0

R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

Серийный интерфейс не активируется до тех пор, пока не будет сконфигурирован и активирован интерфейс на другой стороне. В данном случае – серийный интерфейc на маршрутизаторе R2.

1.12. Вернитесь в режим “privileged EXEC”.

Use the end command to return to privileged EXEC mode.

R1(config-if)#end

R1#

1.13. Сохраните настройки на маршрутизаторе R1.

R1#copy running-config startup-config

Building configuration...

[OK]

R1#

2. Произведите начальную конфигурацию маршрутизатора R2

2.1. Для маршрутизатора R2 повторите пункты 1.1 – 1.7

2.2. Сконфигурируйте интерфейс Serial0/1/0 в соответствии со схемой адресации сети.

R2(config)#interface serial 0/1/0

R2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

R2(config-if)#

2.3. Сконфигурируйте интерфейс FastEthernet0/0 в соответствии со схемой адресации сети.

R2(config-if)#interface fastethernet 0/0

R2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#

2.4. Вернитесь в режим “privileged EXEC”.

Use the end command to return to privileged EXEC mode.

R1(config-if)#end

R1#

2.5. Сохраните настройки на маршрутизаторе R2.

R1#copy running-config startup-config

Building configuration... [OK]

R1#

3. Сконфигурируйте сетевые настройки на конечных устройствах.

3.1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте мену конфигурации PC1.

3.2. Перейдите на вкладку Desktop.

  - Нажмите на кнопку IP configuration и занесите необходимые параметры.

3.4.  Повторите пункты 3.1 – 3.3 для PC2.

4. Проверка и тестирование сети.

4.1. С помощью команды show ip route убедитесь, что в таблицах маршрутизации присутствуют сети, в которых находятся интерфейсы маршрутизатора.

Вывод команды show ip route должен выглядеть следующим образом:

4.2. C помощью команды show ip interface brief убедитесь, что интерфейсы

маршрутизатора настроены и активизированы.

Вывод команды show ip interface brief должен выглядеть следующим образом:

4.3. С помощью утилиты ping проверьте доступность устройств в сети.

Чтобы запустить утилиту ping на конечном устройстве (на PC) необходимо:

На вкладке Desktop нажать на кнопку Command Prompt (эмулятор CMD).

Используя утилиту ping, ответьте на следующие вопросы:

1. С PC1 возможно пропинговать маршрутизатор R1? Если да, то какой из интерфейсов маршрутизатора?

2. С PC2 возможно пропинговать маршрутизатор R2? Если да, то какой из интерфейсов маршрутизатора?

3. С PC2 возможно пропинговать PC1?

Лабораторная работа № 3

«Знакомство со статической маршрутизацией»

- Цель работы: Используя статическую маршрутизацию, обеспечить взаимодействие конечных устройств, проверить правильность настроек с помощью команд show и ping в консоли каждого из компьютеров.

- Теоретическая часть

Задача маршрутизации состоит в определении последовательности узлов для передачи пакета от источника до адресата. Каждый маршрутизатор содержит таблицу сетей, подключенных локально, и интерфейсов, через которые осуществляется подключение. В таблицах маршрутизации также содержатся сведения о маршрутах или путях, по которым маршрутизатор связывается с удаленными сетями, не подключенными локально.

Эти маршруты могут назначаться администратором статически или определяться динамически при помощи программного протокола маршрутизации.

Каждый маршрутизатор принимает решения о направлении пересылки пакетов на основании таблицы маршрутизации. Таблица маршрутизации содержит набор правил. Каждое правило в наборе описывает шлюз или интерфейс, используемый маршрутизатором для доступа к определенной сети.

Маршрут состоит из четырех основных компонентов:

- значение получателя;

- маска;

- интерфейс;

- адрес шлюза;

- стоимость маршрута или метрика маршрута.

Чтобы переслать сообщение получателю, маршрутизатор извлекает IP-адрес получателя из пакета и находит соответствующее правило в таблице маршрутизации.

Значения получателей в таблице маршрутизации соответствуют адресам сетей получателей.

Чтобы определить наличие маршрута к IP-адресу получателя в таблице, маршрутизатор сначала определяет число битов, задающих адрес сети получателя.

Затем маршрутизатор ищет в таблице маску подсети, присвоенную каждому из потенциальных маршрутов. Маршрутизатор применяет каждую из масок подсети к IP-адресу получателя в пакете и сравнивает полученный адрес сети с адресами отдельных маршрутов в таблице:

- при обнаружении совпадающего адреса пакет пересылается на соответствующий интерфейс или к соответствующему шлюзу;

- если адрес сети соответствует нескольким маршрутам в таблице маршрутизации, маршрутизатор использует маршрут с наиболее точным или наиболее длинным совпадающим фрагментом адреса сети;

- иногда для одной сети адресата существует несколько маршрутов с равной стоимостью: маршрут, используемый маршрутизатором, выбирается на основе правил протокола маршрутизации;

- в отсутствие совпадающих маршрутов маршрутизатор направляет сообщение на шлюз, указанный в маршруте по умолчанию, если он настроен.

- В маршрутизаторах Cisco содержимое таблицы маршрутизации можно просмотреть по команде IOS show ip route. В таблице маршрутизации могут содержаться маршруты нескольких типов:

  - Прямые маршруты

При включении питания маршрутизатора активируются настроенные интерфейсы. После выхода этих интерфейсов в рабочий режим маршрутизатор будет хранить адреса непосредственно подключенных локальных сетей в виде прямых маршрутов в таблице маршрутизации. В маршрутизаторах Cisco такие маршруты обозначаются в таблице маршрутизации префиксом C. Они автоматически обновляются при перенастройке или отключении маршрута.

  - Статические маршруты

Сетевой администратор может вручную настроить статический маршрут в конкретную сеть. Статические маршруты не изменяются до тех пор, пока администратор не перенастроит их вручную. В таблице маршрутизации эти маршруты обозначаются буквой S.

## Настройка статических маршрутов

Настройка маршрутизаторов будет происходить через command line interface в программе. Он ничем не отличается от настоящего CLI у cisco-оборудования. Попасть в него можно путем нажатия на маршрутизатор левой кнопкой мыши и перехода в закладку CLI.

Выполним статическую маршрутизацию на следующей схеме:

- Компьютер в сети 192.168.1.0 с маской 255.255.255.0

- Компьютер и сервер в сети 192.168.3.0 с маской 255.255.255.0

- Маршрутизаторы в сети 192.168.2.0 с маской 255.255.255.252

Нашей задачей будет выполнение команды ping с компьютера сети 192.168.1.0 к серверу сети 192.168.3.0. Статическая маршрутизация будет настроена средствами CLI (командной строкой).

### Настройка статической маршрутизации

Заходим на роутер 0 и вводим следующие команды:

Router0>enable

Router0#config terminal

Router0(config)#interface fastethernet0/0

Router0(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router0(config-if)#no shutdown

Router0(config-if)#exit

Route0r(config)#interface fastethernet0/1

Router0(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.252

Router0(config-if)#no shutdown

Аналогично настраиваем и второй маршрутизатор:

Router1>enable

Router1#config terminal

Router1(config)#interface fastethernet0/0

Router1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface fastethernet0/1

Router1(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.252

Router1(config-if)#no shutdown

Настройку сетевых интерфейсов маршрутизаторов можно закончить.

Теперь настроим компьютеры и сервер. Начнем с компьютера в сети 192.168.1.0:

И пропишем шлюз по умолчанию

Один компьютер настроен. Теперь настроим сервер, можно поднять на нем службу DHCP, но это по желанию.

И не забываем указать шлюз по умолчанию

Теперь настроим DHCP службу на сервере. Переходим в закладку DHCP и настраиваим имеющийся пул адресов

Далее настраиваем компьютер из этой сети. На нем просто ставим галочку DHCP.

Таким образом, маршрутизаторы, компьютеры и серверы настроены.

Но компьютер из сети 192.168.1.0 не будет видеть сервер из сети 192.168.3.0, так как мы еще не настроили статическую маршрутизацию на маршрутизаторах.

##### Выполним настройку маршрутизации

На роутере 0 прописываем следующие настройки:

Router0>en

Router0#conf t

Router0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2

И для роутера1:

Router1>en

Router1#conf t

Router1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1

Итак, команда ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 означает,
что все пакеты для которых неопределены маршруты (т.е маршрутизатор не может найти маршруты), будут посылать на ip адрес 192.168.2.2.
Теперь можете проверить связь компьютера из сети 192.168.1.0 с сервером 192.168.3.2, для этого запустите на пк рабочий стол и откройте командную строку

Выполните команду Ping 192.168.3.2 и если пакеты дошли до адресата, работа выполнена правильно.

Задание 2. (Самостоятельно)

- Сформируйте сеть представленную на рис.2.1.

- Выполните необходимые настройки оборудования.

- Подготовьте и введите таблицы статической маршрутизации.

- Проверьте правильность выполненных настроек.

- Сохраните отчёт в электронном виде

Рис.2.1. Конфигурация сети

Лабораторная работа №4

«Изучение построения локальных сетей с использованием

динамической маршрутизации»

- Цель работы: настройка и диагностика протокола динамической маршрутизации Open Shortest Path First (OSPF) в Multi-access сети. После выполнения лабораторной работы будут получены навыки настройки и использования протокола OSPF для использования в Multi-access сети.

- Теоретическая часть

Поскольку статические маршруты настраиваются вручную, сетевые администраторы должны добавлять и удалять статические маршруты с учетом изменений в сетевой топологии. В небольших, редко перенастраиваемых сетях трудоемкость обслуживания статических маршрутов невелика.

В крупной сети ручное ведение таблиц маршрутизации существенно повышает трудоемкость администрирования, поэтому динамические маршруты для них более целесообразны по сравнению со статическими.

Динамическая маршрутизация позволяет исключить трудоемкую и ответственную процедуру настройки статических маршрутов. Динамическая маршрутизация позволяет маршрутизаторам реагировать на изменения в сети и корректировать таблицы маршрутизации без вмешательства сетевого администратора. Протокол динамической маршрутизации определяет все доступные маршруты, помещает наилучшие маршруты в таблицу маршрутизации и удаляет маршруты, ставшие недействительными. Способ, которым протокол маршрутизации определяет наилучший маршрут к сети назначения, называется алгоритмом маршрутизации.

Алгоритмы маршрутизации подразделяются на два класса: вектор расстояния и состояние соединения. Каждый из них предполагает использование различных методов для определения оптимального маршрута в сеть назначения. Алгоритм маршрутизации на основе вектора состояния предусматривает периодическую пересылку копий таблицы маршрутизации между маршрутизаторами для отражения изменений топологии.

Каждый маршрутизатор, использующий векторы расстояний, сообщает сведения о маршрутизации своим соседям. Соседние маршрутизаторы являются участниками сети с прямым подключением. Интерфейс, ведущий в каждую сеть с прямым подключением, имеет расстояние, равное 0. В конечном итоге каждый маршрутизатор получит от соседних маршрутизаторов информацию о других, более удаленных, сетях. Каждой записи сети в таблице маршрутизатора соответствует вектор накопленного расстояния, указывающий удаленность сети в данном направлении. Продолжая процесс определения в сети векторов расстояния, маршрутизаторы находят оптимальный путь к сетям, подключенным не напрямую, на основе накопленных метрик от каждого из соседей. Оптимальный путь – это путь с кратчайшим расстоянием или наименьшей метрикой.

Обновление таблиц маршрутизации также происходит при изменении топологии, например, при добавлении новой сети или выходе из строя маршрутизатора, в результате которого сеть становится недостижима. Как и при обнаружении сетей, обновление топологии происходит поэтапно и состоит в обмене копиями таблиц маршрутизации между маршрутизаторами.

Протоколы состояния связи

Эти протоколы предлагают лучшую масштабируемость и сходимость по сравнению с дистанционно-векторными протоколами. Протокол базируется на алгоритме Дейкстры, который часто называют алгоритмом «кратчайший путь – первым» (shortest path first (SPF)). Наиболее типичным представителем является протокол OSPF (Open Shortest Path First).

Маршрутизатор берёт в рассмотрение состояние связи интерфейсов других маршрутизаторов в сети. Маршрутизатор строит полную базу данных всех состояний связи в своей области, то есть имеет достаточно информации для создания своего отображения сети. Каждый маршрутизатор затем самостоятельно выполняет SPF-алгоритм на своём собственном отображении сети или базе данных состояний связи для определения лучшего пути, который заносится в таблицу маршрутов. Эти пути к другим сетям формируют дерево с вершиной в виде локального маршрутизатора.

Маршрутизаторы извещают о состоянии своих связей всем маршрутизаторам в области. Такое извещение называют LSA  (link-state advertisements).

В отличие от дистанционно-векторных маршрутизаторов, маршрутизаторы состояния связи могут формировать специальные отношения со своими соседями.

Имеет место начальный наплыв LSA пакетов для построения базы данных состояний связи. Далее обновление маршрутов производится только при смене состояний связи или, если состояние не изменилось в течение определённого интервала времени. Если состояние связи изменилось, то частичное обновление пересылается немедленно. Оно содержит только состояния связей, которые изменились, а не всю таблицу маршрутов.

Администратор, заботящийся об использовании линий связи, находит эти частичные и редкие обновления эффективной альтернативой дистанционно-векторной маршрутизации, которая передаёт всю таблицу маршрутов через регулярные промежутки времени.

Протоколы состояния связи имеют более быструю сходимость и лучшее использование полосы пропускания по сравнению с  дистанционно-векторными протоколами. Они превосходят дистанционно-векторные протоколы для сетей любых размеров, однако имеют два главных недостатка: повышенные требования к вычислительной мощности маршрутизаторов и сложное администрирование.

Протокол OSPF

OSPF это динамический, иерархический протокол состояния связи, используемый для маршрутизации внутри автономных систем. Он базируется на открытых стандартах и был спроектирован как замена протоколу RIP. Он является развитием ранних версий протокола маршрутизации IS-IS. OSPF - устойчивый протокол, поддерживающий маршрутизацию с наименьшим весом и балансировку загрузки. Кратчайший путь в сети вычисляется по алгоритму Дейкстры. Cisco поддерживает свою версию стандарта OSPF.

Как только маршрутизатор настроен на работу с OSPF, он начинает процесс изучения окружения, проходя несколько фаз инициализации. В начале маршрутизатор использует Hello для определения своих соседей и создания отношений для обмена обновлением маршрутной информацией с ними. Затем маршрутизатор начинает фазу ExStart начального обмена между базами маршрутов. Следующей является фаза обмена, в которой назначенный маршрутизатор отсылает маршрутную информацию и получает подтверждения от нашего нового маршрутизатора. В течение стадии загрузки, новый маршрутизатор компилирует таблицу маршрутов. По окончании вычислений маршрутизатор переходит в полное состояние, в котором он является активным членом сети.

Для запуска OSPF маршрутизации служит команда

Router(config)#router ospf N,

где N-номер вычислительного процесса OSPF. В отличие от IGRP он может быть различным для разных маршрутизаторов автономной системы. OSPF область Area организуется командой

Router(config-router)# network network-number area Area

и определяет автономную систему.

В OSPF network-number имеет особый формат. Для подключаемой в процесс маршрутизации сети используетя инверсная маска. Так, чтобы  сеть 212.34.0.0 255.255.0.0 поместить в область 7 OSPF маршрутизации следует дать команду

Router(config-router)# network 212.34.0.0 0.0.255.255 area 7

В данной работе используемая топология сети представлена на рисунке 4.1.

Рис.4.1.

Дана таблица сетевых адресов

Ход работы

1. Выполнить базовую конфигурацию R1,R2 и R3.

Настроить hostname.

Отключить DNS lookup

Настроить privileged EXEC mode password. Настроить password для console0. Настроить password для VTY 0 – 15.

2. Настроить сетевые параметры согласно плана адресации для R1, R2 и R3.

R1

R1#configure terminal

R1(config)#interface Fa0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface lo0

R1(config-if)#ip address 192.168.31.11 255.255.255.255 R1(config-if)#end R1#copy running-config startup-config

R2

R2>enable

R2#configure terminal

R2(config)#interface Fa0/0

R2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface lo0

R2(config-if)#ip address 192.168.31.22 255.255.255.255

R2(config-if)#end

R2#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

R3

R3>enable

R3#configure terminal

R3(config)#interface Fa0/0

R3(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#exit

R3(config)#interface lo0

R3(config-if)#ip address 192.168.31.33 255.255.255.255

R3(config-if)#end

R3#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

Проверить правильность выполненных настроек командой show ip interface brief, а также командой ping.

- Настроить параметры протокола OSPF для R3, R2 и R1.

Настройка производится в обратном порядке для того, чтобы DR (выделенный маршрутизтор) и BDR (резервный выделенный маршрутизтор), соответствовали Router ID, а не очередности добавления OSPF роутера в сеть. Router ID определяется самым высоким IP-адресом активного интерфейса. DR и BDR определяются приоритетом маршрутизатора или Router ID.

R3

R3(config)#router ospf 1

R3(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

R3(config-router)#end

R2

R2(config)#router ospf 1

R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)#end

R1

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#end

- Проверить выполненные настройки командой show ip ospf interface Fa0/0 на R3, R2 и R1

R3

R3#show ip ospf interface F0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.1.3/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.168.31.33, Network Type BROADCAST, Cost:

10

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1 Designated Router (ID) 192.168.31.33, Interface address 192.168.1.3

Backup Designated router (ID) 192.168.31.22, Interface address 192.168.1.2

R2

R2#show ip ospf interface Fa0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.168.1.2/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.168.31.22, Network Type BROADCAST, Cost:

10

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.168.31.33, Interface address 192.168.1.3

Backup Designated router (ID) 192.168.31.22, Interface address 192.168.1.2

R1

R1#show ip ospf interface Fa0/0

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.168.31.11, Network Type BROADCAST, Cost:

10

Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1

Designated Router (ID) 192.168.31.33, Interface address 192.168.1.3

Backup Designated router (ID) 192.168.31.22, Interface address

192.168.1.2

На роутере R1 выполнить команду show ip ospf neighbor

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri     State            Dead Time    Address      Interface

192.168.31.22  1    FULL/BDR   00:00:38      192.168.1.2   FastEther-net0/0 192.168.31.33  1    FULL/DR     00:00:35       192.168.1.3   FastEther-net0/0

5. Настроить OSPF Priority для определения DR и BDR

Максимальное значение параметра Priority 255.

R1

R1(config)#interface Fa0/0

R1(config-if)#ip ospf priority 255

R1(config-if)#end

R2

R2(config)#interface F0/0

R2(config-if)#ip ospf priority 0

R2(config-if)#end

R3

R3(config)#interface Fa0/0

R3(config-if)#ip ospf priority 100

R3(config-if)#end

Для инициализации процесса выбора DR и BDR отключить FastEthernet 0/0 на R1, R2 и R3:

R1

R1(config)#interface F0/0

R1(config-if)#shutdown R1(config-if)#

*Mar 1 02:52:11.847: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.22 on FastEthernet0/0 from 2WAY to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

*Mar 1 02:52:11.851: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.33 on FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

R1(config-if)#

R2

*Mar 1 02:52:05.907: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.11 on FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired

R2(config)#interface F0/0

R2(config-if)#shutdown

R2(config-if)#

*Mar 1 02:52:21.875: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.33 on FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

R3

*Mar 1 02:51:20.819: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.11 on FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired *Mar 1 02:52:13.375: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.22 on FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired

R3(config)#interface F0/0

R3(config-if)#shutdown

Включить FastEthernet 0/0 на R2,R1 и R3:

R2

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#

*Mar 1 03:05:29.763: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.11 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R2(config-if)#

*Mar 1 03:05:33.239: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.33 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R1

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

*Mar 1 03:06:12.551: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.22 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R1(config-if)#

*Mar 1 03:06:15.907: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.33 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R3

R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#

*Mar 1 03:04:48.007: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.11 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

*Mar 1 03:04:48.123: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.31.22 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

Проверяем полученный результат командой show ip ospf neighbor на R2:

R2(config-if)#do show ip ospf neighbor

Neighbor   ID      Pri     State     Dead   Time      Address           Interface

192.168.31.11 255  FULL/DR   00:00:30      192.168.1.1      FastEther-net0/0

192.168.31.33 100  FULL/BDR  00:00:35     192.168.1.3      FastEther-net0/0

Контрольные вопросы

1. Что такое автономная система?

2. Что такое метрика?

3. Какие существуют два класса протоколов динамической маршрутизации.

4. Объясните работу дистанционно-векторных протоколов.

5. Объясните работу протоколов состояния связи.

6. Как узнать, какие протоколы маршрутизации запущены на маршрутизаторе?

7. В чём преимущества и недостатки дистанционно-векторных протоколов и протоколов состояния связи?

8. Что такое сходимость протоколов маршрутизации?

9.Как на маршрутизаторе запустить и настроить протокол маршрутизации IGRP?

10. Как на маршрутизаторе запустить и настроить протокол маршрутизации OSPF?

*Дополнительное задание к л/р № 4

Содержание отчёта

- Отчёт готовится в электронном виде и распечатывается.

- В отчёте необходимо сохранить скриншот топологии, созданной  при выполнении практической части.

- Выолнить скриншот таблиц маршрутизации для каждого роутера.

Лабораторная работа № 5

«Изучение и настройка динамической маршрутизации

с помощью протокола RIP на устройствах Cisco»

1. Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию с помощью протокола RIP на устройствах R1, R2, R3. Обеспечить возможность взаимодействия конечных устройств PC1, PC2, PC3 между собой.

2. Теоретическая часть

Конфигурирование динамической маршрутизации

Динамическая маршрутизация может быть осуществлена с использованием одного и более протоколов. Эти протоколы часто группируются согласно того, где они используются. Протоколы для работы внутри автономных систем называют внутренними протоколами шлюзов (interior gateway protocols (IGP)), а протоколы для работы между автономными системами называют внешними протоколами шлюзов (exterior gateway protocols (EGP)). К протоколам IGP относятся RIP, RIP v2, IGRP, EIGRP, OSPF и IS-IS. Протоколы EGP3 и BGP4 относятся к EGP. Все эти протоколы могут быть разделены на два класса: дистанционно-векторные протоколы и протоколы состояния связи.

Маршрутизаторы используют метрики для оценки или измерения маршрутов. Когда от маршрутизатора к сети назначения существует много маршрутов, и все они используют один протокол маршрутизации, то маршрут с наименьшей метрикой рассматривается как лучший. Если  используются разные протоколы маршрутизации, то для выбора маршрута используется административные расстояния, которые назначаются маршрутам операционной системой маршрутизатора.

RIP использует в качестве метрики количество переходов (хопов). EIGRP использует сложную комбинацию факторов, включающую полосу пропускания канала и его надёжность.

Для конфигурирования динамической маршрутизации используются две основные  команды: router і network. Команда router запускает процесс маршрутизации и имеет  форму:

Router(config)#  router protocol   [keyword]

где protocol	- любой из протоколов маршрутизации: RIP, IGRP, OSPF и т.п.,  keyword –дополнительные параметры.

Затем необходимы  команды network:

Router (config-router)#  network network-number [keyword]

где network-number- идентифицирует непосредственно подключенную сеть, добавляемую в процесс маршрутизации, keyword –дополнительные параметры. network-number позволяет процессу маршрутизации определить интерфейсы, которые будут брать участие  в отсылке и приёме пакетов актуализации маршрутной информации.

Для просмотра информации о протоколах маршрутизации используется команда show ip protocol., которая выводит значения таймеров процессов маршрутизации и сетевую информацию, имеющую отношение к  маршрутизации. Эта информация может использоваться для идентификации маршрутизатора, подозреваемого в поставке плохой маршрутной информации

Содержимое таблицы IP маршрутизации выводится командой show ip route. Она содержит записи про все известные маршрутизатору сети и подсети и указывает на способ получения этой информации.

Протокол RIP

Ключевые характеристики протокола RIP:

- маршрутизация на основании вектора расстояния;

- метрика при выборе пути в виде количества переходов (хопов);

- максимально допустимое количества хопов- 15;

- по умолчанию пакеты актуализации маршрутной информации посылаются в режиме широковещания каждые 30 секунд.

Выбор протокола RIP как протокола маршрутизации осуществляется командой:

Router(config)# router rip

Команда network назначает IP адрес сети с которой маршрутизатор имеет непосредственное соединение.

Router(config-router)# network network-number

Процесс маршрутизации связывает интерфейсы с соответствующими адресами и начинает обработку пакетов в заданных сетях.

Используемая топология сети представлена на рис. 5.1.

Рис. 5.1.

Дана таблица сетевых адресов

Ход работы

1. Произведите начальную конфигурацию устройств R1, R2, R3.

1.1. Откройте эмулятор командной строки

1.2. Зайдите в режим “privileged EXEC”.

Router>enable

Router#

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#

1.3. Зайдите в режим глобальной конфигурации маршрутизатора.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#

1.4. Отключите DNS lookup.

Router(config)#no ip domain-lookup

Router(config)#

1.5. Сконфигурируйте имя маршрутизатора в соответствии с названиями устройств на диаграмме.

Router(config)#hostname имя_маршрутизатора

1.6. Сконфигурируйте интерфейсы в соответствии со схемой адресации.

Router(config)#interface тип_интерфейса номер_интерфейса

Router(config-if)#ip address сетевой_адрес маска_сети

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Для серийных интерфейсов (Serial, Se) со стороны DCE необходимо ввести команду:

Router(config-if)#clock rate 64000

2. Проверьте правильность начальной конфигурации устройств с помощью команд

2.1. В помощью команды show ip interface brief, проверьте адреса на интерфейсах настроены правильно, и что интерфейсы функционируют на физическом и канальном уровнях.

Router(config)#exit

R1#show ip interface brief

2.2. В помощью команды show ip route убедитесь, что каждый маршрутизатор видит все присоединённые к нему сети.

R1#show ip route

  - Сконфигурируйте сетевые интерфейсы конечных устройств (PC1, PC2, PC3) в соответствии со схемой адресации сети.

3. Настройте протокол RIP на маршрутизаторах R1, R2, R3

3.1. Зайдите в режим конфигурации протокола маршрутизации

Router(config)#router rip

Router(config-router)#

3.2. Определите сети, которые должны передаваться по протоколу маршрутизации и интерфейсы, которые должны участвовать в обмене информацией между маршрутизаторами.

Router(config-router)#network адрес_сети

Для R1:

Router(config-router)#network 192.168.1.0

Router(config-router)#network 10.0.0.0

Для R2:

Router(config-router)#network 192.168.2.0

Router(config-router)#network 10.0.0.0

Для R3:

Router(config-router)#network 192.168.3.0

Router(config-router)#network 10.0.0.0

Проверка правильности работы протокола RIP.

Если протокол маршрутизации настроен правильно, то каждый маршрутизатор должен знать путь до каждой сети. Проверить этот факт можно с помощью команды show ip route.

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter

area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets

C          10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1

R          10.0.0.4 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:16, FastEthernet0/1

[120/1] via 10.0.0.10, 00:00:20, Serial0/0/0

C          10.0.0.8 is directly connected, Serial0/0/0

C      192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R      192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:16, FastEthernet0/1

R      192.168.3.0/24 [120/1] via 10.0.0.10, 00:00:20, Serial0/0/0

R1#

На маршрутизаторах R2 и R3 так же должны присутствовать записи для сетей: 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30, 10.0.0.8/30.

Сохраните конфигурацию устройств.

Router#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

Router#

Контрольные вопросы:

1. В чём отличие статической маршрутизации от динамической?

2. Определить процесс настройки, просмотра и тестирования статических

таблиц.

3. Охарактеризовать подход к маршрутизации по умолчанию. Определить

процесс настройки маршрутизации по умолчанию.

4. Определить процесс формирования динамических таблиц с использованием протокола EIGRP.

Лабораторная  работа № 6

«Изучение структуры файловой системы ОС LINUX и функций

по обработке и управлению данными»

1. Цель работы

Целью работы является изучение структуры файловой системы OC, изучение команд создания, удаления, модификации файлов и каталогов, функций манипулирования данными.

2. Теоретическая часть

2.1. Файловая структура системы LINUX

В операционной системе LINUX файлами считаются обычные файлы, каталоги, а также специальные файлы, соответствующие периферийным устройствам (каждое устройство представляется в виде файла). Доступ ко всем файлам однотипный, в том числе, и к файлам периферийных устройств. Такой подход обеспечивает независимость программы пользователя от особенностей ввода/вывода на конкретное внешнее устройство.

Файловая структура LINUX имеет иерархическую древовидную структуру. В корневом каталоге размещаются другие каталоги и файлы, включая 5 основных каталогов:

bin - большинство выполняемых командных программ и shell - процедур;

tmp - временные файлы;

usr - каталоги пользователей (условное обозначение);

etc - преимущественно административные утилиты и файлы;

dev - специальные файлы, представляющие периферийные устройства; при добавлении периферийного устройства в каталог /dev должен быть добавлен соответствующий файл (черта / означает принадлежность корневому каталогу).

Текущий каталог - это каталог, в котором в данный момент находится пользователь. При наличии прав доступа, пользователь может перейти после входа в систему в другой каталог. Текущий каталог обозначается точкой (.); родительский каталог, которому принадлежит текущий, обозначается двумя точками (..).

Полное имя файла может включать имена каталогов, включая корневой, разделенных косой чертой, например: /home/student/file.txt. Первая косая черта обозначает корневой каталог, и поиск файла будет начинаться с него, а затем в каталоге home, затем в каталоге student.

Один файл можно сделать принадлежащим нескольким каталогам. Для этого используется команда ln (link):

ln <имя файла 1> <имя файла 2>

Имя 1-го файла - это полное составное имя файла, с которым устанавливается связь; имя 2-го файла - это полное имя файла в новом каталоге, где будет использоваться эта связь. Новое имя может не отличаться от старого. Каждый файл может иметь несколько связей, т.е. он может использоваться в разных каталогах под разными именами. Команда ln с аргументом -s создает символическую связь:

ln -s <имя файла 1> <имя файла 2>

Здесь имя 2-го файла является именем символической связи. Символическая связь является особым видом файла, в котором хранится имя файла, на который символическая связь ссылается. LINUX работает с символической связью не так, как с обычным файлом - например, при выводе на экран содержимого символической связи появятся данные файла, на который эта символическая связь ссылается.

В LINUX различаются 3 уровня доступа к файлам и каталогам:

1) доступ владельца файла;

2) доступ группы пользователей, к которой принадлежит владелец файла;

3) остальные пользователи.

Для каждого уровня существуют свои байты атрибутов, значение которых расшифровывается следующим образом:

r – разрешение на чтение;

w – разрешение на запись;

x – разрешение на выполнение;

- – отсутствие разрешения.

Первый символ байта атрибутов определяет тип файла и может интерпретироваться со следующими значениями:

- – обычный файл;

d – каталог;

l – символическая связь;

в – блок-ориентированный специальный файл, который соответствует таким периферийным устройствам, как накопители на магнитных дисках;

с – байт-ориентированный специальный файл, который может  соответствовать таким периферийным устройствам как принтер, терминал.

В домашнем каталоге пользователь имеет полный доступ к файлам (READ, WRITE, EXECUTE; r, w, x).

Атрибуты файла можно просмотреть командой ls -l и они представляются в следующем формате:

d              rwx            rwx                 rwx

|                 |                  |                      |

|                 |                  |                      | Доступ для остальных пользователей

|                 |                  | Доступ к файлу для членов группы

|                 | Доступ к файлу владельца

| Тип файла (директория)

Пример. Командой ls -l получим листинг содержимого текущей директории student:

- rwx --- --- 2 student 100  Mar  10 10:30 file_1

- rwx --- r-- 1 adm      200  May 20 11:15 file_2

- rwx --- r-- 1 student 100  May 20 12:50 file_3

После байтов атрибутов на экран выводится следующая информация о файле:

- число связей файла;

- имя владельца файла;

- размер файла в байтах;

- дата создания файла (или модификации);

- время;

- имя файла.

Атрибуты файла и доступ к нему, можно изменить командой:

chmod <коды защиты> <имя файла>

Коды защиты могут быть заданы в числовом или символьном виде. Для символьного кода используются:

знак плюс (+) - добавить права доступа;

знак минус (-) - отменить права доступа;

r,w,x - доступ на чтение, запись, выполнение;

u,g,o - владельца, группы, остальных.

Коды защиты в числовом виде могут быть заданы в восьмеричной форме. Для контроля установленного доступа к своему файлу после каждого изменения кода защиты нужно проверять свои действия с помощью команды ls -l.

Примеры:

chmod g+rw,o+r file.1 - установка атрибутов чтения и записи для группы и чтения для всех остальных пользователей;

ls -l file.1 - чтение атрибутов файла;

chmod o-w file.1 - отмена атрибута записи у остальных пользователей;

>letter - создание файла letter. Символ > используется как для переадресации, так и для создания файла;

cat - вывод содержимого файла;

cat file.1 file.2 > file.12 - конкатенация файлов (объединение);

mv file.1 file.2 - переименование файла file.1 в file.2;

mv file.1 file.2 file.3 directory - перемещение файлов file.1, file.2, file.3 в указанную директорию;

rm file.1 file.2 file.3 - удаление файлов file.1, file.2, file.3;.

cp file.1 file.2 - копирование файла с переименованием;

mkdir namedir - создание каталога;

rm dir_1 dir_2 - удаление каталогов dir_1 dir_2;

ls [acdfgilqrstv CFR] namedir - вывод содержимого каталога; если в качестве namedir указано имя файла, то выдается вся информация об этом файле. Значения аргументов:

- l –- список включает всю информацию о файлах;

- t – сортировка по времени модификации файлов;

- a – в список включаются все файлы, в том числе и те, которые начинаются с точки;

- s – размеры файлов указываются в блоках;

- d – вывести имя самого каталога, но не содержимое;

- r – сортировка строк вывода;

- i – указать идентификационный номер каждого файла;

- v – сортировка файлов по времени последнего доступа;

- q – непечатаемые символы заменить на знак ?;

- с – использовать время создания файла при сортировке;

- g – то же что -l, но с указанием имени группы пользователей;

- f – вывод содержимого всех указанных каталогов, отменяет флаги -l, -t, -s, -r и активизирует флаг -а;

- С – вывод элементов каталога в несколько столбцов;

- F – добавление к имени каталога символа / и символа * к имени файла, для которых разрешено выполнение;

- R – рекурсивный вывод содержимого подкаталогов заданного каталога.

cd <namedir> - переход в другой каталог. Если параметры не указаны, то происходит переход в домашний каталог пользователя.

pwd - вывод имени текущего каталога;

grep [-vcilns] [шаблон поиска] <имя файла> - поиск файлов с указанием или без указания контекста (шаблона поиска).

Значение ключей:

- v – выводятся строки, не содержащие шаблон поиска;

- c – выводится только число строк, содержащих или не  содержащих шаблон;

- i – при поиске не различаются прописные и строчные буквы;

- l – выводятся только имена файлов, содержащие указанный  шаблон;

- n – перенумеровать выводимые строки;

- s – формируется только код завершения.

Примеры.

1. Напечатать имена всех файлов текущего каталога, содержащих последовательность "student" и имеющих расширение .txt:

grep -l student *.txt

2. Определить имя пользователя, входящего в ОС LINUX с терминала tty23:

who | grep tty23

3. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с файловой структурой ОС LINUX. Изучить команды работы с файлами.

2. Используя команды ОС LINUX, создать два текстовых файла.

3. Полученные файлы объединить в один файл и его содержимое просмотреть на экране.

4. Создать новую директорию и переместить в нее полученные файлы.

5. Вывести полную информацию обо всех файлах и проанализировать уровни доступа.

6. Добавить для всех трех файлов право выполнения членам группы и остальным пользователям.

7. Просмотреть атрибуты файлов.

8. Создать еще один каталог.

9. Установить дополнительную связь объединенного файла с новым каталогом, но под другим именем.

10. Создать символическую связь.

11. Сделать текущим новый каталог и вывести на экран расширенный список информации о его файлах.

12. Произвести поиск заданной последовательности символов в файлах текущей директории и получить перечень соответствующих файлов.

13. Получить информацию об активных процессах и имена других пользователей.

14. Сдать отчет о работе и удалить свои файлы и каталоги.

15. Выйти из системы.

4. Контрольные вопросы

1. Что считается файлами в OC LINUX?

2. Объясните назначение связей с файлами и способы их создания.

3. Что определяет атрибуты файлов и каким образом их можно просмотреть и изменить?

4. Какие методы создания и удаления файлов, каталогов Вы знаете?

5. В чем заключается поиск по шаблону?

6. Какой командой можно получить список работающих пользователей и сохранить его в файле?

Лабораторная работа №7

«Изучение методов создания и выполнение командных файлов

в среде ОС LINUX»

1. Цель работы: Целью работы является изучение методов создания и выполнения командных файлов на языке Shell - интерпретатора.

2. Теоретическая часть

В предыдущих лабораторных работах взаимодействие с командным интерпретатором Shell осуществлялось с помощью командной строки. Однако, Shell является также и языком программирования, который применяется для написания командных файлов (shell - файлов). Командные файлы также называются скриптами и сценариями. Shell - файл содержит одну или несколько выполняемых команд (процедур), а имя файла в этом случае используется как имя команды.

2.1. Переменные командного интерпретатора

Для обозначения переменных Shell используется последовательность букв, цифр и символов подчеркивания; переменные не могут начинаться с цифры. Присваивание значений переменным проводится с использованием знака = , например, РS2 = '<' . Для обращения к значению переменной перед ее именем ставится знак $. Их можно разделить на следующие группы:

- позиционные переменные вида $n, где n - целое число;

- простые переменные, значения которых может задавать пользователь или они могут устанавливаться интерпретатором;

- специальные переменные # ? - ! $ устанавливаются интерпретатором и позволяют получить информацию о числе позиционных переменных, коде завершения последней команды, идентификационном номере текущего и фонового процессов, о текущих флагах интерпретатора Shell.

Простые переменные. Shell присваивает значения переменным:

z=1000

х= $z

есhо $х

1000

Здесь переменной x присвоено значение z.

Позиционные переменные. Переменные вида $n, где n - целое число, используются для идентификации позиций элементов в командной строке с помощью номеров, начиная с нуля. Например, в командной строке

саt text_1 text_2...text_9

аргументы идентифицируются параметрами $1...$9. Для имени команды всегда используется S0. В данном случае $0 - это саt, $1 - text_1, $2 - text_2 и т.д. Для присваивания значений позиционным переменным используется команда set, например:

set arg_1 arg_2... arg_9

здесь $1 присваивается значение аргумента arg_1, $2 - arg_2 и т.д.

Для доступа к аргументам используется команда echo, например:

echo $1 $2 $9

arg_1 arg_2 arg_9

Для получения информации обо всех аргументах (включая последний) используют метасимвол *. Пример:

echo $*

arg_2  arg_3 ... arg_10  arg_11  arg_12

С помощью позиционных переменных Shell можно сохранить имя команды и ее аргументы. При выполнении команды интерпретатор Shell должен передать ей аргументы, порядок которых может регулироваться также с помощью позиционных переменных.

Специальные переменные. Переменные - ? # $ ! устанавливаются только Shell. Они позволяют с помощью команды echo получить следующую информацию:

- – текущие флаги интерпретатора (установка флагов может быть изменена командой set);

# – число аргументов, которое было сохранено интерпретатором при выполнении какой-либо команды;

? – код возврата последней выполняемой команды;

$ – числовой идентификатор текущего процесса PID;

! – PID последнего фонового процесса.

2.2. Арифметические операции

Команда expr (express -- выражать) вычисляет выражение expression и записывает результат в стандартный вывод. Элементы выражения разделяются пробелами; символы, имеющие специальный смысл в командном языке, нужно экранировать. Строки, содержащие специальные символы, заключают в апострофы. Используя команду expr, можно выполнять сложение, вычитание, умножение, деление, взятие остатка, сопоставление символов и т. д.

Пример. Сложение, вычитание:

b=190

a=` expr 200 - $b`

где ` - обратная кавычка (левая верхняя клавиша). Умножение *, деление /, взятие остатка %:

d=` expr $a + 125 "*" 10`

c=` expr $d % 13`

Здесь знак умножения заключается в двойные кавычки, чтобы интерпретатор не воспринимал его как метасимвол. Во второй строке переменной с присваивается значение остатка от деления переменной d на 13.

Сопоставление символов с указанием числа совпадающих символов:

concur=` expr "abcdefgh" : "abcde"`

echo $concur

ответ 5.

Операция сопоставления обозначается двоеточием (:). Результат - переменная соncur.

Подсчет числа символов в цепочках символов. Операция выполняется с использованием функции length в команде expr:

chain="The program is written in Assembler"

str=` expr length "$chain"`

Echo $str

ответ 35. Здесь результат подсчета обозначен переменной str.

2.3. Встроенные команды

Встроенные команды являются частью интерпретатора и не требуют для своего выполнения проведения последовательного поиска файла команды и создания новых процессов. Встроенные команды:

cd [dir] - назначение текущего каталога;

exec [cmd [arg...]] <имя файла> - выполнение команды, заданной аргументами cmd и arg, путем вызова соответствующего выполняемого файла.

umask [ -o | -s] [nnn] - устанавливает маску создания файла (маску режимов доступа создаваемого файла, равную восьмеричному числу nnn: 3 восьмеричных цифры для пользователя, группы и других). Если аргумент nnn отсутствует, то команда сообщает текущее значение маски. При наличии флага -o маска выводится в восьмеричном виде, при наличии флага -s - в символьном представлении;

set, unset - режим работы интерпретатора, присваивание значений параметрам;

eval [ -arg] - вычисление и выполнение команды;

sh <filename.sh> выполнение командного файла filename.sh;

exit [n] - приводит к прекращению выполнения программы, возвращает код возврата, равный нулю, в вызывающую программу;

trap [cmd] [cond] - перехват сигналов прерывания, где: cmd - выполняемая команда; cond=0 или EXIT - в этом случае команда cmd выполняется при завершении интерпретатора; cond=ERR - команда cmd выполняется при обнаружении ошибки; cond - символьное или числовое обозначение сигнала, в этом случае команда cmd выполняется при приходе этого сигнала;

export [name [=word]...] - включение в среду. Команда export объявляет, что переменные name будут включаться в среду всех вызываемых впоследствии команд;

wait [n] - ожидание завершения процесса. Команда без аргументов ожидает завершения процессов, запущенных синхронно. Если указан числовой аргумент n, то wait ожидает фоновый процесс с номером n;

read name - команда вводит строку со стандартного ввода и присваивает прочитанные слова переменным, заданным аргументами name.

Пример. Пусть имеется shell-файл data, содержащий две команды:

echo -n "Please write down your name:"

read name

Если вызвать файл на выполнение, введя его имя, то на экране появится сообщение:

Please write down your name:

Программа ожидает ввода с клавиатуры (в данном случае - фамилии пользователя). После ввода фамилии и нажатия клавиши Enter команда выполнится и на следующей строке появится знак - приглашение.

2.4. Управление программами

Команды true и false служат для установления требуемого кода завершения пpоцесса: true - успешное завершение, код завершения 0; false - неуспешное завершение, код может иметь несколько значений, с помощью которых определяется причина неуспешного завершения. Коды завершения команд используются для принятия решения о дальнейших действиях в операторах цикла while и until и в условном операторе if. Многие команды LINUX вырабатывают код завершения только для поддержки этих операторов.

Условный оператор if проверяет значение выражения. Если оно равно true, Shell выполняет следующий за if оператор, если false, то следующий оператор пропускается. Формат оператора if:

if <условие>

then

list1

else

list2

fi

Команда test (проверить) используется с условным оператором if и операторами циклов. Действия при этом зависят от кода возврата test. Test проводит анализ файлов, числовых значений, цепочек символов. Нулевой код выдается, если при проверке результат положителен, ненулевой код при отрицательном результате проверки.

В случае анализа файлов синтаксис команды следующий:

test [ -rwfds] file

где

-r – файл существует и его можно прочитать (код завершения 0);

-w – файл существует и в него можно записывать;

-f – файл существует и не является каталогом;

-d – файл существует и является каталогом;

-s – размер файла отличен от нуля.

При анализе числовых значений команда test проверяет, истинно ли данное отношение, например, равны ли А и В . Сравнение выполняется в формате:

-eq                                                           А = В

-ne                                                           А <> B

test A -ge B                 эквивалентно              А >= В

-le                                                            А <= В

-gt                                                            А > В

-lt                                                             А < В

Отношения слева используются для числовых данных, справа – для символов.

Кроме команды test имеются еще некоторые средства для проверки:

! - операция отрицания инвертирует значение выражения, например, выражение if test true эквивалентно выражению if test ! false;

o - двуместная операция "ИЛИ" (or) дает значение true, если один из операндов имеет значение true;

a - двуместная операция "И" (and) дает значение true, если оба операнда имеют значение true.

2.5. Циклы

Оператор цикла с условием while true и while false. Команда while (пока) формирует циклы, которые выполняются до тех пор, пока команда while определяет значение следующего за ним выражения как true или false. Фоpмат оператора цикла с условием while true:

while	list1

do

list2

done

Здесь list1 и list2 - списки команд. While проверяет код возврата списка команд, стоящих после while, и если его значение равно 0, то выполняются команды, стоящие между do и done. Оператор цикла с условием while false имеет формат:

until 	list1

do

list2

done

В отличие от предыдущего случая условием выполнения команд между do и done является ненулевое значение возврата. Программный цикл может быть размещен внутри другого цикла (вложенный цикл). Оператор break прерывает ближайший к нему цикл. Если в программу ввести оператор break с уровнем 2 (break 2), то это обеспечит выход за пределы двух циклов и завершение программы.

Оператор continue передает управление ближайшему в цикле оператору while.

Оператор цикла с перечислением for:

for name    in    [wordlist]

do

list

done

где name - переменная; wordlist - последовательность слов; list - список команд. Переменная name получает значение первого слова последовательности wordlist, после этого выполняется список команд, стоящий между do и done. Затем name получает значение второго слова wordlist и снова выполняется список list. Выполнение прекращается после того, как кончится список wordlist.

Ветвление по многим направлениям case. Команда case обеспечивает ветвление по многим направлениям в зависимости от значений аргументов команды. Формат:

case <string> in

s1) <list1>;;

s2) <list2>;;

.

.

.

sn) <listn>;;

*) <list>

esac

3десь list1, list2 ... listn - список команд. Производится сравнение шаблона string с шаблонами s1, s2 ... sk ... sn. При совпадении выполняется список команд, стоящий между текущим шаблоном sk и соответствующими знаками ;;. Пример:

echo -n 'Please, write down your age'

read age

case $age in

test $age -le 20) echo 'you are so young' ;;

test $age -le 40) echo 'you are still young' ;;

test $age -le 70) echo 'you are too young' ;;

*)echo 'Please, write down once more'

esac

В конце текста помещена звездочка * на случай неправильного ввода числа.

3. Порядок выполнения работы

Составьте и выполните shell - программы, включающей следующие действия:

1. Вывод на экран списка параметров командной строки с указанием номера каждого параметра.

2. Присвоение переменным А, В и С значений 10, 100 и 200, вычисление и вывод результатов по формуле  D=(A*2 + B/3)*C.

3. Формирование файла со списком файлов в домашнем каталоге, вывод на экран этого списка в алфавитном порядке и общего количества файлов.

4. Переход в другой каталог, формирование файла с листингом каталога и возвращение в исходный каталог.

5. Запрос и ввод имени пользователя, сравнение с текущим логическим именем пользователя и вывод сообщения: верно/неверно.

6. Запрос и ввод имени файла в текущем каталоге и вывод сообщения о типе файла.

7. Циклическое чтение системного времени и очистка экрана в заданный момент.

8. Циклический просмотр списка файлов и выдача сообщения при появлении заданного имени в списке.

4. Контрольные вопросы

1. Какое назначение имеют shell - файлы?

2. Как создать shell - файл и сделать его выполняемым?

3. Какие типы переменных используются в shell - файлах?

4. В чем заключается анализ цепочки символов?

5. Какие встроенные команды используются в shell - файлах?

6. Как производится управление программами?

7. Назовите операторы создания циклов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

«Доменная система имен (DNS)»

- Цель работы: изучение доменной системы имён и настройка серверов DNS

- Теоретическая часть

Доменная система имён (Domain Name System, DNS) – это распределенная база данных, которая содержит информацию о компьютерах, включённых в сеть Internet. Характер данных зависит от конкретной машины, но чаще всего информация включает имя машины, IP-адрес и данные для маршрутизации почты.

DNS выполняет несколько задач, но основная её работа – преобразование имён компьютеров в IP-адреса и наоборот.

Раньше таблицы соответствия имён и адресов хранились в одном текстовом файле, который велся централизованно и рассылался на все компьютеры в сети, никакой иерархии в именах компьютеров не было. Объём изменений был огромен и поглощал большую часть пропускной способности сети, поэтому в содержимом этого файла часто не отражалось реальное состояние сети.

Система доменных имён решает проблемы, с которыми не справилась такая таблица, используя две концепции: иерархию имён машин и распределение ответственности.

В UNIX система DNS пришла под именем BIND (Berkeley Internet Name Domain – система доменных Internet-имён реализации Беркли).

DNS определяет:

- иерархически организованное пространство имён машин,

- таблицу машин, реализованную в виде распределённой базы данных,

- библиотечные подпрограммы запросов этой базы данных,

- усовершенствованные средства маршрутизации электронной почты,

- протокол обмена информацией об именах.

  - Пространство имён dns

Пространство имён DNS имеет вид дерева доменов с полномочиями, возрастающими по мере приближения к корню дерева. Каждый домен – часть пространства имён, которым управляет один административный объект. Корень дерева имеет имя «.» (обозначается точкой); под ним находятся домены верхнего или «корневого» уровня. Домены верхнего уровня относительно постоянны.

Internet-машина обычно входит в один домен, а может входить в несколько или ни в один. Полностью определённое имя формируется путём прибавления к имени машины имени домена.

Например:

lomega.kai.ru

Это полностью определённое имя компьютера lomega находящегося в КАИ (Казанском государственном техническом университете им. А.Н.Туполева), в России.

Компоненты системы bind

В систему BIND входят три компонента:

- демон named, который отвечает на запросы,

- библиотечные подпрограммы, которые отвечают на запросы компьютеров, используя DNS. (подпрограммы gethostbyname, gethostbyaddr)

- командные интерфейсы пользователь-DNS. (Например, команда nslookup, которая позволяет обращаться к доменной системе имён из shell).

Согласно терминологии DNS, демон типа named (или компьютер, на котором он работает) называется сервером имён, а программа-клиент, которая обращается к нему – определителем.

Named, сервер имён системы BIND

Демон named отвечает на запросы об именах компьютеров и их IP-адресах. Если named не знает ответа на какой-либо запрос, он опрашивает другие серверы и помешает их ответы в кэш. Этот демон, кроме того, отвечает за выполнение зонных пересылок, обеспечивающих копирование данных между серверами одного домена (зона – это домен за вычетом своих поддоменов).

Серверы имён работают по каждому домену в одном из трёх режимов: основном, вспомогательном и кэширующем. Режимы отличаются друг от друга двумя характеристиками: откуда поступают данные и авторитетен ли сервер для данного домена. (Быть авторитетным по терминологии DNS значит быть ответственным).

В каждом домене и поддомене есть один основной сервер имён, он хранит на диске оригинал данных домена.

Вспомогательный сервер копирует данные своего домена с основного сервера посредством операции зонной пересылки. В домене может быть несколько вспомогательных серверов, обязательный минимум – один.

Кэширующий сервер имён загружает адреса нескольких важных машин (серверов корневого домена) из файла запуска и получает все остальные данные, кэшируя ответы на разрешаемые им запросы. Большинство основных и вспомогательных серверов имеют свои собственные кэши.

Авторитетный ответ сервера имён точен, неавторитетный ответ может быть устаревшим. Тем не менее, очень высокая доля неавторитетных ответов совершенно оправдана. Основные и вспомогательные серверы авторитетны для своих доменов, но не для кэшированной информации о других доменах. Кэширующие серверы имён никогда не бывают авторитетными.

  - Функционирование dNs

Для преобразования имён компьютеров в IP-адреса программы вызывают подпрограмму gethostbyname. Если конфигурация компьютеров предполагает использование DNS, gethostbyname с помощью определителя DNS запрашивает адрес у сервера имён.

Серверы имён бывают рекурсивными и нерекурсивными.

Нерекурсивный сервер возвращает клиентам только адреса, кэшированные из предыдущих запросов или те, которые ему известны в силу его авторитетности относительно домена, к которому принадлежит запрашиваемое имя. Если требуемый адрес не найден, сервер выдаёт отсылку к авторитетным серверам другого домена, которые должны знать ответ. Клиент нерекурсивного сервера должен быть готов принимать отсылки и обрабатывать их.

Рекурсивный сервер возвращает только реальные ответы и сообщения об ошибках. Он сам отслеживает отсылки, освобождая от этой обязанности клиента. Но у рекурсивного сервера есть один недостаток: в его кэш поступает информация о промежуточных доменах и следовательно велика вероятность его переполнения. По этим причинам серверы имён нижних уровней обычно являются рекурсивными, а серверы высших уровней (верхнего, и частично второго) – нерекурсивными.

Отсылки генерируются на иерархической основе. Если сервер, например, не сможет дать адрес машины lomega.evm.kai.ru, то он последовательно обратится к серверам домена evm.kai.ru, kai.ru, ru и корневого домена. Отсылка должна содержать адреса серверов домена, на который она указывает, поэтому выбор – не произвольный; сервер должен ссылаться на тот домен, серверы которого ему уже известны. Как правило, выдаётся наиболее полный из известных доменов. В вышеприведённом примере был бы выдан домен evm.kai.ru (если это возможно).

Кэши серверов имён обычно загружаются серверами корневого домена («.»), поэтому всегда можно сделать ссылку.

Пример:

Предположим, необходимо найти адрес компьютера alfa.evm.mai.ru с компьютера машины lomega.evm.kai.ru. Компьютер lomega просит выяснить ответ на этот вопрос свой локальный сервер имён free.evm.kai.ru. Локальный сервер имён ответа на запрос не знает. Более того, он не знает ничего ни о evm.mai.ru, ни о mai.ru. Он знает некоторые серверы домена ru и, будучи рекурсивным, спрашивает ru о машине alfa.evm.mai.ru.

Доменом ru управляют нерекурсивные серверы имён, поэтому вместо сообщения запрошенного адреса локальный сервер отсылают к домену mai.ru и передают адреса его серверов имён. Локальный сервер посылает запрос о машине alfa серверу домена mai.ru.

Сервер МАИ не знает ответа, но, будучи рекурсивным, направляет этот запрос серверу домена evm.mai.ru. Этот сервер авторитетен по запрашиваемой информации и возвращает адрес компьютера alfa. Сервер домена mai.ru кэширует этот адрес и возвращает его серверу free.evm.kai.ru.

В результате произошли следующие изменения:

- free.evm.kai.ru кэшировал адрес компьютера alfa.

- free.evm.kai.ru кэшировал данные о серверах домена mai.ru.

- сервер домена mai.ru кэшировал адрес компьютера alfa.

Запросы демона named используют протокол UDP. Если объём ответов превышает 512 байтов, то для их доставки используется протокол TCP. В зонных пересылках между серверами также применяется протокол TCP.

2.3. База данных DNS

База данных DNS для каждого домена представляет собой набор текстовых файлов. Элементы базы данных называются записями о ресурсах.

Базовый формат записи о ресурсах:

[Имя] 	[Время]	[Класс]	Тип 		Данные

Поля разделяются знаками табуляции или пробелами.

Поле Имя обозначает объект (машину или домен), к которому относится данная запись. Имя может быть указано как относительное, так и полностью определённое. На внутреннем уровне программное обеспечение добавляет имя текущего домена ко всем именам, которые не заканчиваются точкой.

В поле Время задаётся время (в секундах), в течение которого элемент данных может оставаться в кэше и считаться при этом достоверным. Это поле часто опускают, но оно обязательно присутствует в файле запуска кэша, который содержит имена и адреса корневых серверов.

В поле Класс задаётся тип сети. Распознаются три значения: IN (Internet), CH (Chaos Net), HS (Hesiod). Chaos Net – это устаревшая сеть, Hesiod – это служба базы данных, являющаяся настройкой системы BIND. Значением класса по умолчанию является IN.

Поле Тип. Записи о типах ресурсов разбивают на три группы:

- зонные записи: определяют домены и их серверы имён,

- базовые записи: преобразовывают имена в адреса и наоборот, обеспечивают маршрутизацию почты.

- Факультативные записи: содержат дополнительную информацию о машинах.

Зонные:

SOA – определяет DNS-зону полномочий

NS – определяет серверы для зоны

Базовые:

A – преобразование имени в адрес

PTR – преобразование адреса в имя

MX – управляет маршрутизацией электронной почты

Факультативные:

CNAME – мнемонические имена компьютеров

HINFO – описание аппаратных средств и операционной системы

RP – технический специалист, отвечающий за компьютер

WKS – услуги, которые предоставляет компьютер

TXT – комментарии или нестандартная информация

В виду того, что ранее был рассмотрен вопрос об электронной почте, следует более подробно рассмотреть записи MX.

Записи MX

Записи MX используются системой электронной почты для более эффективной маршрутизации почты. Запись MX приоритетно прерывает обслуживание адресата сообщения, в большинстве случаев направляя сообщение в концентратор почты на узле получателя, а не прямо на его рабочую станцию.

Запись МХ имеет следующий формат:

Имя	[Время]	[Класс]	МХ		Приоритет		Компьютер

Пример:

Lomega       IN	MX	10	mailhub

IN	MX	20	beta

IN	MX	40	gamma

В результате почта для пользователя jim@lomega будет направляться так:

Если доступен концентратор mailhub, то почта будет направлена туда. В противном случае – на компьютер beta. Если и она недоступна, то на компьютер gamma.

Записи МХ полезны например в таких ситуациях:

- если есть центральный концентратор почты

- если машина-адресат выключена

- если адресат не подключён к Internet или не является UNIX-машиной.

Если компьютер не подключен к Internet, у него не может быть записи А в DNS, но могут быть записи МХ. Система sendmail не способна установить непосредственную связь с адресатом, но может переслать почту поближе к нему, соединившись с одной из МХ-машин адресата. У МХ-машины, вероятно, есть непосредственное соединение с машиной-адресатом – по UUCP, например – или другое транспортное средство.

Существует несколько записей, которые предназначены для содействия в маршрутизации почты, особенно при направлении почты группе получателей. Запись МВ (Mail Box) задаёт машину, на которой находится почтовый ящик адресата, запись MG (Mail Group Member) определяет почтовую группу, а записьMR (Mai Rename Record) содержит новое имя почтового ящика. Записи MINFO (Mailbox Information) обеспечивает управление списками рассылки.

Единственная широко используемая запись из всех вышеперечисленных – это МХ. Функциональные возможности, предлагаемые записями MG, MR, MINFO можно реализовать с помощью файла aliases.

Конфигурирование определителя (клиент)

Файл    /etc/resolv.conf

Searh имя_ домена ….  (несколько известных пользователю DNS-имен доменов через пробелы)

Nameserver(DNS-имя сервера имен)  IP-адрес

.

.

Nameserver  IP-адрес

Файл начальной загрузки

etc/named.boot

directory имя_каталога (все последующие имена файлов в этой директории)

cache  .   имя_файла  (обычно/var/named.ca. Точка-это имя корневого домена)

primary зона имя_файла

secondary зона IP-адрес[…] имя_файла

primary указывает, что эта машина основной сервер для указанной зоны  и, что данные для этой зоны находятся в файле имя_файла.

secondary – эта машина вспомогательный сервер для зоны «зона». Указывается IP-адрес основного сервера в этой зоне и файл имя_файла, в котором будут кэшироваться данные. Один сервер имен может обслуживать несколько разных зон. Соотвественно в файле named.boot может быть несколько строк primary и secondary.

Вместо того, чтобы заставлять каждый сервер имен делать свои собственные запросы можно назначить один или несколько пересыльщиков.

Обычный сервер имен смотрит в свой кэш и на свои записи и если не находит ответа, то посылает запрос пересыльщику.

Таким образом пересыльщики создают кэши выгодные всей организации. Если пересыльщик в течение определенного времени не отвечает, то исходный сервер сам выполняет запрос.

Строка в named.boot

forwardes IP-адрес

Назначает пересыльщика.

Директива (в named.boot)

xfrnets IP-адреса_сетей_или _хостов задает список доступа, в котором перечисляются сети и машины, которым разрешается принимать зонные пересылки всей нашей базы данных.

Более новая версия файла начальной загрузки называется etc/named.conf и сдержит ту же информацию, только записанную в другом синтаксисе.

Bepcuя 8 (/etc/named.conf).

Ta же самая конфигурация в  BIND v.8 (/etc/named.conf) выглядит так:

options {

directory "/var/named.kai";

};

zone "." {

type hint;

file "root.cache";

};

zone "kai.ru"  {

type master;

file "kai.hosts";

};

zone "7.168.192.IN-ADDR.ARPA" {

type master;

file "kai.rev";

};

zone "kgu.ru" {

type slave;

masters { 212.16.198.4; };

file "kgu.hosts";

};

zone "198.16.212.IN-DR.ARPA"{ type slave;

masters { 212.16.198.4; };

file "kgu.rev";

} ;

zone "0.0.127.in-addr.arpa" type master;

file "local.rev";

};

//  однострочный комментарий

/* Многострочный

коментарий	*/

База данных DNS

Представляет собой набор текстовых файлов, элементы которых называются записями о ресурсах.

Базовый формат записи о ресурсах следующий:

[имя][время][класс] тип данные

Специальные символы, используемые в записях о ресурсах:

; - comment

# - тоже comment

@ - имя текущего домена

( ) – позволяют данным занимать несколько строк

* -  метасимвол (только в поле имя)

Поле имя (которое начинается в первом столбце) обозначает объект (домен или машину, к которой относится данная запись. Если имеется несколько последовательно расположенных записей об одном объекте, то поле первой записи поле имя можно опустить или может быть либо относительное либо полностью определенное. Поскольку система DNS работает с полностью определенными именами, то она добавляет имя текущего домена ко всем именам, которые не заканчиваются точкой.

В поле время задается время ( в секундах), в течение которого элемент данных может оставаться в КЭШе и считаться достоверным. Это поле часто опускают, но оно обязательно присутствует в файле запуска  КЭШа, который содержит имена и адреса корневых серверов. В поле класс задается тип сети. Имеет 3 значения: In(Internet), CH (Chaosnet), HS (Hesiod). Значение класса по умолчанию – Internet. Имеются три группы записей о ресурсах.

- Зонные записи. Определяют домены и их серверы имен

- Базовые записи. Преобразуют имена в адреса и наоборот

- Факультативные записи. Содержат дополнительную информацию о машинах.

Типы записей

|  | Тип | Имя | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| Зонные | SOA NS | Начало полномочий Сервер имен | Определяет DNS-зону полномочий Определяет серверы имен для зоны |
| Базовые | A PTR MX | Адрес Указатель Почтовая станция | Преобразует имя в адрес Преобразует адрес в имя Управляет маршрутом почты |
| Факультативные | CNAME HINFO TXT | Канонич. Имя Информация о машине Текст | Мнемоническое имя Описание аппаратных средств и ОС Комментарии |

Запись SOA

Запись SOA – начало зоны (группы записей о ресурсах)

Домен DNS обычно соответствует минимум двум зонам: одна для преобразования имен машин в IP адреса, остальные – для обратного преобразования

Для любой зоны делается всего одна запись SOA; зона продолжается до появления следующей записи SOA

Пример

@ IN SOA ns.kai.ru.  admin.kai.ru. (

1001 ; serial

21600 ; Refresh, 6 hours

1800 ; Retry, 30 minutes

1209600 ; Expire, 2 weeks

432000 ); minimum , 5 days

Поле имя содержит символ @, обозначающий имя текущей зоны. Можно было вместо него использовать kai.ru.

Поле время отсутствует. Класс – IN (Internet) можно опустить (по умолчанию).

Сервер ns.kai.ru – основной сервер имен этой зоны

admin.kai.ru – адрес электронной почты администратора (для жалоб) в формате пользователь.машина (а не пользователь@машина)

Первый числовой параметр – порядковый номер блока информации (увеличивается при каждой изменении файла)

Остальные 4 параметра – значения тайм- аутов (в секундах)

Второй элемент- тайм-аут регенерации Refresh. Он показывает как часто вспомогательные серверы должны сверяться с основным сервером и смотреть не изменился ли порядковый номер коyфигурации зоны.

Третий элемент – retry. Если вспомогательный сервер пытается проверить порядковый номер основного, а тот не отвечает, то повторная попытка делается после времени retry.

Четвертый – expire. Определяет как долго вспомогательные серверы будут продолжать обслуживать домен в отсутствие основного сервера (умер).

Пятый элемент – minimum. Задает время жизни записей о ресурсах, которое будет приниматься по умолчанию.

В связи с тем, что в имени vasja.kai.ru старший «байт» находится справа, а в IP-адрес 192.168.7.1 он находится слева, то для того, чтобы при преобразовании имен в адреса и наоборот использовался один и тот же набор программных модулей введен специальный домен IN-ADDR.ARPA. Запись PTR в IN-ADDR.ARPA для хоста vasja.kai.ru с IP-адресом 192.168.7.1 будет имеет следующий вид 1.7.168.192 IN PTR vasja.kai.ru

Если домен по умолчанию определен как 7.168.192.IN-ADDR.ARPA., то эту запись можно представить как

- IN  PTR vasja.kai.ru

Примеры конфигурации

Кэширующий сервер. Строк primary и secondary в файле начальной загрузки не будет.

Файл начальной загрузки (named.boot):

directory /var/domain

Cache . host

Основной сервер. Файл named.boot имеет вид:

Directory /var/kai

Cache . root.cache

Primary kai.ru   kai.hosts

Primary 7.168.192.IN-ADDR.ARPA kai.rev

Primary 0.0.127.IN-ADDR.ARPA kai.local.rev

Данные кэш-файла находятся в файле /var/kai/root.cash

Данные прямого преобразование находятся в файле /var/kai/kai.hosts

Этот файл имеет следующий вид:

@   IN  SOA kai.ru.  ns.kai.ru. admin.kai.ru.(

144 ; serial number

21699;  refresh

1200;  retry

3600000; expire

432000 ); minimum

IN   NS ns.kai.ru.

IN  ns  A 192.168.7.1

IN   MX  10 mail.kai.ru.

IN  mail   A 192.168.7.5

IN  localhost   A  127.0.0.1

IN dasha  A 192.168.7.2

ns.kgu.ru.  A 10.53.17.4; вспомогательный сервер нашего домена, который находится в домене kgu.ru

Данные обратного преобразования, которые находятся в файле var/kai/kai.rev

@  IN SOA ns.kai.ru.   admin.kai.ru.  (

21;   serial number

7200;  Refresh 2 часа

1800;  retry 30 минут

1209600; expire 2 недели

7200); minimum 2 часа

IN NS ns.kai.ru.

IN NS ns.kgu.ru.

- IN  PTR ns.kai.ru.

- IN  PTR  dasha.kai.ru.

Данные обратного преобразования для машины localhost (файл /var/kai/kai.local.rev)

@ IN SOA  ns.kai.ru.  admin.kai.ru.   (

3; serial number

1209600;  refresh 2 weeks

1800; retry 30 minutes

1209600; expire 2 weeks

1209600); minimum 2 weeks

IN  NS ns.kai.ru.

IN  NS  ns.kgu.ru.

1   IN PTR  localhost.kai.ru.

3. Получить задание у преподавателя, создать конфигурационные файлы и проверить их работу.

Контрольные вопросы

1. В чем отличие кеширующего сервера от некеширующего?

2. Для чего служат прямая и обратные зоны?

3. Каковы функции основного и вспомогательного серверов имен?

4. Какую информацию несут данные прямого преобразования?

5. Ккое имя имеет корневой домен?

Лабораторная работа №9

« Протоколы РРР и PPPoE»

- Цель работы: изучение протокола PPP и его применение в сетевых технологиях.

- Теоретическая часть

Point to Point Protocol (PPP, RFC 1331) - это протокол двухточечной связи, чаще всего используемый для выхода в сеть Интернет и для организации туннельных соединений.  РРР - это протокол инкапсуляции пакетов, позволяющий передавать мультипротокольные пакеты по одному каналу. В протокол РРР входят три компонента: протокол управления каналом (Link Control Protocol, LCP), протоколы управления сетью (Network Control Protocols, NCP) и процедура инкапсуляции дейтаграмм для их передачи по последовательному каналу.

Ранее этот протокол широко использовался для создания последовательного соединения с использованием модемов. В настоящее время метод c использованием модемов потерял значение, вытесняемый технологиями такими как PPPoE и L2TP. В связи с этим, вначале будет рассмотрена технология PPPoE, а затем модемное соединение.

PPPoE (англ. Point-to-point protocol over Ethernet) — сетевой протокол канального уровня передачи кадров PPP через Ethernet.  Часто используется xDSL-сервисами. Предоставляет дополнительные возможности (аутентификация, сжатие данных, шифрование). Стандартное MTU протокола ниже (1492 байт), чем на стандартном Ethernet (1500 байт), что иногда вызывает проблемы с плохо настроенными межсетевыми экранами.

PPPoE — это туннелирующий протокол, который позволяет настраивать (или инкапсулировать) IP, или другие протоколы, которые настраиваются на PPP, через соединения Ethernet, но с программными возможностями PPP соединений, и поэтому используется для виртуальных «звонков» на соседнюю Ethernet-машину и устанавливает соединение точка-точка, которое используется для транспортировки IP-пакетов, работающее с возможностями PPP.

Это позволяет применять традиционное PPP-ориентированное ПО для настройки соединения, которое использует не последовательный канал, а пакетно-ориентированную сеть (как Ethernet), чтобы организовать классическое соединение с логином, паролем для Интернет-соединений. Также, IP-адрес по другую сторону соединения назначается только когда PPPoE соединение открыто, позволяя динамическое переиспользование IP адресов.

Стоит отметить, что некоторые поставщики оборудования (Cisco например) используют термин PPPoEoE (PPPoE over Ethernet), означающий PPPoE, работающий напрямую через Ethernet или другие IEEE 802.3 сети, а также PPPoE, работающий через связанные в Ethernet (Ethernet bridged over) ATM, для того чтобы отличать от PPPoEoA (PPPoE over ATM), который работает на ATM virtual circuit по спецификации RFC 2684 и SNAP и инкапсулирует PPPoE. PPPoEoA — это не то же самое, что Point-to-Point Protocol over ATM (PPPoA), поскольку он не использует SNAP.

Работа PPPoE осуществляется следующим образом. Существует Ethernet-среда, то есть несколько соединённых сетевых карт, которые адресуются MAC-адресами. Заголовки Ethernet-кадров содержат адрес отправителя кадра, адрес получателя кадра и тип кадра. Одну из карт слушает PPPoE-сервер. Клиент посылает широковещательный Ethernet-кадр, на который должен ответить PPPoE-сервер (адрес отправителя кадра — свой MAC-адрес, адрес получателя кадра — FF:FF:FF:FF:FF:FF и тип кадра — PPPoE Active Discovery Initiation). PPPoE сервер посылает клиенту ответ (адрес отправителя кадра — свой MAC-адрес, адрес получателя кадра — МАС-адрес клиента и тип кадра — PPPoE Active Discovery Offer). Если в сети несколько PPPoE серверов, то все они посылают ответ. Клиент выбирает подходящий сервер и посылает ему запрос на соединение. Сервер посылает клиенту подтверждение с уникальным идентификатором сессии, все последующие кадры в сессии будут иметь этот идентификатор.

Таким образом, между сервером и клиентом создается виртуальный канал, который идентифицируется идентификатором сессии и MAC-адресами клиента и сервера.

Затем в этом канале устанавливается PPP соединение, а уже в PPP пакеты упаковывается IP-трафик.

- PPPoE Discovery (PPPoED)

PADI — PPPoE Active Discovery Initiation.

Если пользователь хочет подключиться к интернету (например по DSL), сначала его машина должна обнаружить концентратор доступа (DSL access concentrator или DSL-AC) на стороне провайдера (point of presence (POP)). Взаимодействие через Ethernet возможно только через MAC-адреса. Если компьютер не знает MAC-адреса DSL-AC, он посылает PADI пакет через Ethernet broadcast (MAC: ff:ff:ff:ff:ff:ff). Этот PADI-пакет содержит МАС-адрес пославшей его машины.

Пример PADI-пакета:

Frame 1 (44 bytes on wire, 44 bytes captured)

Ethernet II, Src: 00:50:da:42:d7:df, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff

PPP-over-Ethernet Discovery

Version: 1

Type 1

Code Active Discovery Initiation (PADI)

Session ID: 0000

Payload Length: 24

PPPoE Tags

Tag: Service-Name

Tag: Host-Uniq

Binary Data: (16 bytes)

Src. (=source) представляет MAC-адрес машины, пославшей PADI.
Dst. (=destination) является широковещательным Ethernet-адресом.
PADI-пакет может быть получен более чем одним DSL-AC.

PADO — PPPoE Active Discovery Offer.

Как только пользовательская машина отослала PADI-пакет, DSL-AC отвечает, посылая PADO-пакет, используя MAC-адреса, пришедшие с PADI. PADO-пакет содержит MAC-адреса DSL-AC, их имена и имя сервиса. Если же более одной точки DSL-AC ответило PADO-пакетом, пользовательская машина выбирает DSL-AC конкретный POP, используя пришедшие имена или имена сервисов.

Пример PADO-пакета:

Frame 2 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

Ethernet II, Src: 00:0e:40:7b:f3:8a, Dst: 00:50:da:42:d7:df

PPP-over-Ethernet Discovery

Version: 1

Type 1

Code Active Discovery Offer (PADO)

Session ID: 0000 Payload Length: 36

PPPoE Tags

Tag: Service-Name

Tag: AC-Name

String Data: MskacOOl

Tag: Host-Uniq

Binary Data: (16 bytes)

AC-Name — String Data представляет строковое AC имя, в данном случае «Mskac001» (Arcor DSL-AC в Москве).
Src. представляет MAC-адрес DSL-AC.
MAC-адрес DSL-AC также идентифицирует производителя DSL-AC.

PADR расшифровывается как PPPoE Active Discovery Request.

Как сказано выше, пользовательская машина должна выбрать POP (точку доступа) — это делается с помощью PADR-пакета, который посылается на MAC-адрес выбранного DSL-AC.

PADS — PPPoE Active Discovery Session-confirmation.

PADR-пакет подтверждается концентратором пересылкой PADS-пакета, в нем же приходит Session ID. Соединение с DSL-AC для этой точки доступа теперь полностью установлено.

PADT — (PPPoE) Active Discovery Termination.

Этот пакет обрывает соединение с POP. Он может быть послан либо со стороны пользователя, либо со стороны DSL-AC.

## Преимущества схемы

IP-заголовки в Ethernet среде игнорируются. То есть пользователь может назначить IP-адрес своей сетевой карте, но это не приведет к «обвалу» сети (теоретически, при работе с сетевым концентратором не должно произойти «обвала» и при смене пользователем MAC-адреса даже на адрес сервера, а при работе с сетевым коммутатором все зависит от конструкции коммутатора).

- Каждое соединение отделено от других (работает в своем канале).

- Настройки (IP-адрес, адрес шлюза, адреса DNS серверов) могут передаваться сервером.

- PPP соединение легко аутентифицируется и обсчитывается (например, при помощи RADIUS).

- PPP соединение можно шифровать. Например, при работе с сетевым концентратором (когда на каждой сетевой карте может быть виден весь Ethernet-трафик) прочитать чужой IP-трафик весьма затруднительно.

PPP over Ethernet Client.

На маршрутизаторах Cisco обеспечивается поддержка как клиента, так и сервера PPPoE. На более ранних версиях операционных систем Cisco IOS некоторые функции могут не поддерживаться.

Ограничения на  PPPoE.

PPPoE client не поддерживает следующие свойства:

•  Более чем 10 клиентов

• Качество обслуживания (QoS) с очередностью на интерфейсе

• Соединение по требованию (Dial-on-demand)

• Easy VPN

•  IPv6

• PPPoE клиент поверх  ATM по постоянному виртуальному соединению (PVC)

• Сосуществование PPPoE клиента и сервера на одном оборудовании

• Multilink PPP (MLP) на клиентских интерфейсах

• Nonstop forwarding (NSF) with stateful switchover (SSO)

Конфигурирование PPPoE Client.

SUMMARY STEPS

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. no ip address

5. pppoe enable group global

6. pppoe-client dial-pool-number number

7. no shutdown

8. exit

9. interface dialer number

10. dialer pool number

11. encapsulation type

12. ipv6 enable

13. Do one of the following:

• ip address negotiated

• ipv6 address autoconfig

• ipv6 dhcp client pd prefix-name

14. mtu size

15. ppp authentication pap callin

16. ppp pap sent-username username password password

17. end

DETAILED STEPS.

|  | Command or Action |  | Purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | enable Example: Device> enable |  | Enables privileged EXEC mode Enter your password if prompted. |
| Step 2 | configure terminal Example: Device# configure terminal |  | Enters global configuration mode |
| Command or Action |  |  | Purpose |
| Step 3 |  | interface type number Example: Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0 | Configures an interface and enters interface configuration mode. |
| Step 4 |  | no ip address Example: Device(config-if)# no ip address | Removes the IP address |
| Step 5 |  | pppoe enable group global Example: Device(config-if)# pppoe enable group global | Enables a PPPoE session on the Gigabit Ethernet interface. |
| Step 6 |  | pppoe-client dial-pool-number number Example: Device(config-if)# pppoe-client dial-pool-number 1 | Configures a PPPoE client and specifies dial-on-demand routing (DDR) functionality |
| Step 7 |  | no shutdown Example: Device(config-if)# no shutdown | Removes the IP address. |
| Step 8 |  | exit Example: Device(config-if)# exit | Exits interface configuration mode and returns to global configuration mode. |
| Step 9 |  | interface dialer number Example: Device(config)# interface dialer 1 | Defines a dialer rotary group and enters interface configuration mode. |
| Step 10 |  | dialer pool number Example: Device(config-if)# dialer pool 1 | Specifies the dialing pool that the dialer interface uses to connect to a specific destination subnetwo |
| Step 11 |  | encapsulation type Example: Device(config-if)# encapsulation ppp | Specifies the encapsulation type. • Sets PPP as the encapsulation type. |
| Step 12 |  | ipv6 enable Example: Device(config-if)# ipv6 enable | Enables IPv6 on the dialer interface |
| Step 13 |  | Command or Action Do one of the following: • ip address negotiated • ipv6 address autoconfig • ipv6 dhcp client pd prefix-name Example: For IPv4 Device(config-if)# ip address negotiated Example: For IPv6 Device(config-if)# ipv6 address autoconfig Example: For DHCP IPv6 Device(config-if)# ipv6 dhcp client pd pd1 | Purpose Specifies how the IP address is obtained for the dialer interface. This can be through one of the following as specified: • PPP/IP Control Protocol (IPCP) address negotiation • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) |
| Step 14 |  | mtu size Example: Device(config-if)# mtu 1492 | Sets the maximum transmission unit (MTU) size. |
| Step 15 |  | ppp authentication pap callin Example: Device(config-if)# ppp authentication pap callin | Enables at least one PPP authentication protocol and specifies the order in which protocols are selected on the interface |
| Step 16 |  | ppp pap sent-username username password password Reenables Example: Device(config-if)# ppp pap sent-username username1 password password1 | remote Password Authentication Protocol (PAP) support for an interface and reuses the username and password parameters in the PAP authentication packet to the peer |
| Step 17 |  | end Example: Device(config-if)# end | Exits interface configuration mode and returns to privileged EXEC mode |

Configuring PPPoE on the Server

SUMMARY STEPS

1. enable

2. configure terminal

3. username username password password

4. bba-group pppoe bba-group-name

5. virtual-template template-number

6. exit

7. interface loopback interface-number

8. Do one of the following:

• ip address ip-address mask

• ipv6 address ipv6-address /prefix

9. exit

10. interface type number

11. Do one of the following:

• no ip address

• no ipv6 address

12. pppoe enable group bba-group-name

13. exit

14. interface virtual-template number

15. Do one of the following:

• ip unnumbered loopback number

• ipv6 unnumbered loopback number

16. description description

17. mtu size

18. Do one of the following:

• peer default ip address pool local-pool-name

• peer default ipv6 address pool local-pool-name

• ipv6 dhcp server dhcp-pool-name

19. ppp authentication protocol

20. exit

21. ipv6 dhcp pool dhcp-pool-name

22. prefix-delegation pool local-pool-name

23. Do one of the following:

• ip local pool pool-name [low-ip-address [high-ip-address]]

• ipv6 local pool pool-name ipv6-subnet-id /prefix prefix-length

24. end

DETAILED STEPS

|  | Command or Action | Purpose |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | enable Example: Device> enable | Enables privileged EXEC mode - Enter your password if prompted. |
| Step 2 | configure terminal Example: Device# configure termina | Enters global configuration mode |
| Step 3 | username username password password Example: Device(config)# username username1 password password1 |  |
| Step 4 | bba-group pppoe bba-group-name Example: Device(config)# bba-group pppoe bba1 | Creates a PPPoE profile and enters BBA group configuration mode |
| Step 5 | virtual-template template-number Example: Device(config-bba-group)# virtual-template 1 | Creates a virtual template for a PPPoE profile with an identifying number to be used for cloning virtual access interfaces. • The range is 1 to 4095. |
| Step 6 | exit Example: Device(config-bba-group)# exit | Exits BBA group configuration mode and returns to global configuration mode |
| Step 7 | interface loopback interface-number Example: Device(config)# interface loopback 1 | Creates a loopback interface that emulates an interface that is always up and enters interface configurationmode. • The range is from 0 to 2147483647 |
| Step 8 | • ip address ip-address mask • ipv6 address ipv6-address /prefix | Assigns an IP address to the loopback interface |
|  | Command or Action Example: Using an IPv4 address: Device(config-if)# ip address 192.2.0.2 255.255.255.0 Example: Using an IPv6 address: Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:2::1/40 | Purpose |
| Step 9 | exit Example: Device(config-if)# exit | Exits interface configuration mode and enters global configuration mode |
| Step 10 | interface type number Example: Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0 | Configures an interface and enters interface configuration mode |
| Step 11 | Do one of the following: • no ip address • no ipv6 address Example: For an IPv4 address: Device(config-if)# no ip address Example: For an IPv6 address: Device(config-if)# no ipv6 address | Removes the IP address. |
| Step 12 | pppoe enable group bba-group-name Example: Device(config-if)# pppoe enable group bba1 | Enables PPPoE sessions on the Gigabit Ethernet interface |
| Step 13 | exit Example: Device(config-if)# exit | Exits interface configuration mode and returns to global configuration mode |
| Step 14 | interface virtual-template number Example: Device(config)# interface virtual-template 1 | Creates a virtual template interface that can be configured and applied dynamically to create virtual access interfaces and enters interface configuration mode. |
| Step 15 | Do one of the following: • ip unnumbered loopback number • ipv6 unnumbered loopback number Example: For IPv4: Device(config-if)# ip unnumbered loopback 1 Example: For IPv6: Device(config-if)# ipv6 unnumbered loopback 1 | Enables IP processing on an interface without explicitly assigning an IP address to the interface. • The type argument is the interface on which the router has assigned an IP address. • The number argument is the number of the interface on which you want to enable IP processing. |
| Step 16 | description description Example: Device(config-if)# description pppoe bba1 | Adds a description to an interface |
| Step 17 | mtu size Example: Device(config-if)# mtu 1492 Do one of the following: • peer default ip address pool local-pool-name • peer default ipv6 address pool local-pool-name • ipv6 dhcp server dhcp-pool-name | Specifies an address pool to provide IP addresses for remote peers connecting to this interface |
| Step 18 | Example: For IPv4 addresses Device(config-if)# peer default ip address pool pool1 Example: For IPv6 addresses Device(config-if)# peer default ipv6 address pool pool1 Example: For DHCP assigned addresses: Device(config-if)# ipv6 dhcp server dhcpv6pool ppp authentication protocol | Enables at least one PPP authentication protocol and specifies the order in which the protocols are selected on the interface. |
| Step 19 | Example: Device(config-if)# ppp authentication pap |  |
| Step 20 | Command or Action exit Example: Device(config-if)# exit | Exit global configuration mode and returns to privileged EXEC mode |
| Step 21 | ipv6 dhcp pool dhcp-pool-name Example: Device(config)# ipv6 dhcp pool dhcpv6pool |  |
| Step 22 | prefix-delegation pool local-pool-name Example: Device(config-dhcpv6)# prefix-delegation pool pool1 Do one of the following: |  |
| Step 23 | • ip local pool pool-name [low-ip-address[high-ip-address]] • ipv6 local pool pool-name ipv6-subnet-id /prefix prefix-length Example: For IPv4 addresses Device(config)# ip local pool pool1 192.2.0.1 192.2.0.10 Example: For IPv6 addresses Device(config)# ipv6 local pool pool1 2001:DB8:1200::/40 48 end Configuration Examples for the PPP over Ethernet Client Purpose Exits interface configuration mode and returns to |  |
| Step 24 | Global configuration mode. Creates a DHCP information pool and configures a localprefix pool from which prefixes can be delegated to clients. Specifies a local prefix pool. Configures a local pool of IP addresses to be used when remote peer connects to a point-to-point interface. Example: Device(config)# end |  |

Configuration Examples for the PPP over Ethernet Client

Example: Configuring a PPPoE Client

Device> enable

Device# configure terminal

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Device(config-if)# no ip address

Device(config-if)# pppoe enable

Device(config-if)# pppoe-client dial-pool-number 1

Device(config-if)# no shutdown

Device(config-if)# exit

Device(config)# interface dialer 1

Device(config-if)# mtu 1492

Device(config-if)# ip address negotiated

Device(config-if)# encapsulation ppp

Device(config-if)# dialer pool 1

Device(config-if)# ppp pap sent-username username1 password password1

Device(config-if)# end

Example: Configuring PPPoE on IPv4

Example: Server Configuration

Device> enable

Device# configure terminal

Device# username username1 password password1

Device(config)# bba-group pppoe bba1

Device(config-bba-group)# virtual-template 1

Device(config-bba-group)# exit

Device(config)# interface loopback 1

Device(config-if)# ip address 192.2.0.2 255.255.255.0

Device(config-if)# exit

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Device(config-if)# no ip address

Device(config-if)# negotiation auto

Device(config-if)# pppoe enable group bba1

Device(config-if)# no shutdown

Device(config-if)# exit

Device(config)# interface virtual-template 1

Device(config-if)# description pppoe bba1

Device(config-if)# mtu 1492

Device(config-if)# ip unnumbered loopback 1

Device(config-if)# peer default ip address pool pool1

Device(config-if)# ppp authentication pap

Device(config-if)# exit

Device(config)# ip local pool pool1 192.2.0.1 192.2.0.10

Device(config)# end

Далее, рассматривается модемное соединение.

Информация, необходимая для настройки:

Чтобы подключиться к провайдеру, необходимо предварительно знать ряд параметров:

•     Номер последовательного порта, к которому подключен модем на компьютере у клиента. DOS-обозначения портов соответствуют определенным UNIX-обозначениям тех же портов: coml - cua0, com2 - cual, com3 - cua2.

•  IP-адреса DNS-серверов провайдера, что позволит преобразовывать доменные имена в соответствующие числовые значения IP-адресов.

•    Телефон (ы) dialup-доступа к провайдеру, т.е. телефоны его входных линий.

•    Имя пользователя и пароль (login и password), под которыми вы зарегистрированы у провайдера.

Тип используемой провайдером аутентификации. Существует три варианта обмена информацией между провайдером и клиентом при установке соединения: стандартный запрос login в командной строке, PAP (Password Authentication Protocol) или CHAP (Challenge Handshake Protocol).

•  Какой IP-адрес выделяет провайдер клиенту - статический (если да, то как именно) или динамический?

Сравнение kernel PPP и user PPP

Существует два типа РРР - пользовательский и встроенный в ядро системы. Оба они имеют свои преимущества и недостатки. Так, пользовательский РРР легче настроить, чем встроенный в ядро, но при своей работе он использует так называемое туннельное устройство, что снижает скорость работы. Встроенный в ядро, более эффективен, поскольку работает в качестве демона, но при этом необходимо, чтобы ядро было скомпилировано с опцией поддержки PPP.

Конфигурирование kernel PPP

Данный тип РРР поддерживается pppd-демоном, основные файлы конфигурации которого размещены в каталоге /etc/ppp. Кроме файлов конфигурации самого демона нужно будет отредактировать еще и файл /etc/resolv.conf. Информация, содержащаяся в /etc/resolv.conf определяет способ преобразования системой имен хостов в IP-адреса. В этом файле используется ключевое слово domain. В строке domain указывается доменное имя по умолчанию, т.е. считается, что те имена хостов, которые представлены в виде неполного доменного имени, автоматически принадлежат к домену по умолчанию. Каждая следующая строка этого файла содержит ключевое слово nameserver, за которым следует IP-адрес DNS-сервера. Файл /etc/resolv.conf может выглядеть так:

domain              samplenet.org

nameserver       111.111.11.1

nameserver       222.222.22.2

Данный файл может редактировать только пользователь root.

Файл /etc/ppp/options

Этот файл, как правило, содержит опции, с учетом которых выполняется демон ррpd, причем при запуске демона, этот список считывается системой до того, как принимаются во внимание опции, заданные пользователем в командной строке (в команде запуска pppd). Конкретные опции, заданные в этом файле, на различных хостах могут отличаться, все зависит от типа аутентификации, используемого промером. Далее приведен пример списка опций для динамического IP-адреса и аутентификации для входа в сеть в виде текстового приглашения в командной оболочке.

/dev/cuaa0      115200

crtscts

modem

connect "/usr/sbin/chat  –f  /etc/ppp/opions/chat.script"

noipdefault

silent

domain samplenet.org

defaultroute

Приведенные здесь опции означают следующее:

•    /dev/cuaa0 115200: данная строка определяет последовательный порт, к которому подключен модем (в данном случае - coml) и максимальную скорость между модемом и портом, равную 115200 бит/с;

• crtsсts: эта опция устанавливает аппаратный контроль за приемом/передачей данных; необходима для высокоскоростных соединений;

•    modem: данная опция настраивает демон pppd так, чтобы он проверял наличие сигнала CD (Carrier Detect) от модема, после чего осуществляет открытие порта;

•     connect: эта опция служит для задания программы дозвона и ее сценария, как правило, для автоматизации установки модемного соединения используется программа chat;

•       noipdefault: указывает, что IP-адрес назначается динамически;

•       silent: указывает pppd на необходимость ожидать прихода LCP-пакетов (Line Control Protocol - протокол контроля за линией);

•    domain: задает доменное имя провайдера, к которому осуществляется подключение, что иногда необходимо для аутентификации (доменное имя добавляется к имени хоста);

•    defaultroute: при включении данной опции в таблицу маршрутизации на время работы ррр-соединения добавляется запись о данном маршруте, которая удаляется при закрытии соединения.

Если необходимо установить соединение со статическим IP-адресом, вместо опции noipdefault нужно указать что-нибудь вроде 333.333.333.33:444.444.444.44, где первое число соответствует IP-адресу, выделенному вам провайдером, а второе число (после двоеточия) является IP-адресом сервера провайдера, к которому и осуществляется подключение, т.е. это адрес шлюза. Если провайдер не сообщил вам адрес шлюза, то второе число можно не указывать (но двоеточие после первого адреса должно быть все равно).

Если вы выяснили, что в системе для работы последовательного порта применяется устаревшая версия чипа UART который не поддерживает скорость 115200 бит/с, то задается значение скорости 57600 бит/с или меньше.

Сценарий программы chat

Демон pppd не имеет встроенной функцией дозвона - для этой цели служит программа chat. Используя сценарий, состоящий из пар "послать запрос" - "дождаться ответа", эта программа позволяет автоматизировать общение с модемом. Другими словами, ее сценарий содержит последовательность символов, которую программа chat должна послать модему, и последовательность, которую модем должен прислать в ответ при успешном выполнении команды. Получив подтверждение от модема, программа chat отправляет на модем следующую последовательность символов (последовательности разделены пробелами или знаком табуляции, если же какая-то последовательность содержит пробелы, то ее необходимо заключать в кавычки).

Вот пример сценария. Он создается в обычном текстовом редакторе, нужны права root:

ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER'  "" AT OK ATDT5551212 CONNECT "" TIMEOUT

10            ogin:     foo          TIMEOUT            5          sword:         bar

Расшифровывается эта запись так: ABORT - указание прервать сеанс связи, если от модема будет получен ответ BUSY или NO CARRIER. Далее следует команда AT (сокращение от англ. Attention - внимание), в ответ на которую от модема ожидается ОК. Затем  модему посылается следующая команда – АТDT. Она указывает модему, что нужно набрать номер (для импульсных АТС, применяется команда ATDP). От модема ожидается ответ CONNECT, по получении которого устанавается тайм-аут в 10 секунд, в течение которого от модема должна поступить строка ogin (с учетом того, что от сервера провайдера может прийти ответ как login, так и Login). Это приглашение к регистрации. Программа chat отвечает foo (в реальном сценарии должен быть указан ваш login) и 5 секунд (TIMEOUT 5) ожидает приглашения на ввод пароля sword (часть слова password). Получив его, программа отправляет ответ bar (здесь должен быть ваш пароль). Если провайдер после получения пароля автоматически переключается в режим приема-передачи (так называемый РРР-режим), то сценарий на этом и заканчивается. Если же нет, то сценарий должен в качестве завершающего штриха содержать команду, переключающую сервер провайдера в этот режим - ее, очевидно, сообщит вам провайдер. Если вы хотите уточнить, какие приглашения посылает сервер провайдера, используйте программу типа minicom, обеспечивающую дозвон и подключение к серверу провайдера в интерактивном режиме. Чтобы программу chat мог запустить рядовой пользователь, этот сценарий должен быть общедоступным. Но это небезопасно. В этом случае следует использовать другие способы аутентификации - РАР и CHAP. При обычной аутентификации можно разрешить запуск соединения с Интернет только определенным группам пользователей.

Запуск демона pppd

Когда сделаны все вышеописанные настройки в сценариях и файлах конфигурации, можно считать РРР готовым к работе. Для его запуска достаточно ввести в командной строке pppd. И если все пойдет успешно, то вскоре модем дозвонится по указанному номеру и установит соединение. Чтобы разорвать соединение, можно применить либо команду kill с указанием pid процесса (его можно узнать с помощью команды ps), либо killall pppd.

# РАР - и СНАР-аутентификация

Оба этих типа аутентификации не требуют использования оболочки (shell) и запускаются при установлении соединения. Кроме того, они обеспечивают более высокий уровень безопасности. Если необходимо предоставить обычным пользователям право устанавливать соединение с Интернет, то обычный сценарий chat для аутентификации из командной оболочки должен быть общедоступным. А это означает, что имеющий право запускать командную оболочку, может узнать пароль доступа в Интернет. Файлы же pap-secrets и chat-secrets доступны только пользователю root. Конфигурация этих файлов достаточно сложна.

В файл /etc/ppp/options нужно добавить строку, которая определяет используемый для аутентификации профиль. Эта новая строка называется строкой пользователя (user line) и задает имя профиля (список профилей хранится в отдельном файле), который нужно использовать для установки данного соединения. Выглядит она примерно так: user foo, где вместо foo должен быть ваш login. Кроме этого, может потребоваться указание одной или нескольких из нижеприведенных опций:

• refuse-chap: если задать эту опцию, то хост откажет клиенту в СНАР-аутентификации, даже если удаленный компьютер делает запрос именно на так аутентификации;

•    refuse-pap: отказ в РАР-аутентификации;

•    require-chap: требование использовать именно СНАР-аутентификацию;

•    require-pap: то же самое, но для РАР.

Если не применять ни одну из опций отказа (chap-refuse, pap-refuse) в вашем файле /etc/ppp/options, то хост примет любой тип аутентификации, предложенный удаленным сервером, если же применить обе эти опции, то ни один из этих типов аутентификации не пройдет, что приведет к невозможности установить соединение с сервером.

Файлы /etc/ppp/chap-secrets и /etc/ppp/pap-secrets содержат информацию для СНАР- и РАР-аутентификации, соответственно. Оба файла составляются в одном и том же формате: username hostname password, где username - это login, hostname - имя хоста, к которому осуществляется подключение, a password - пароль для входа в Интернет. Причем в поле hostname вместо имени можно указать звездочку, что означает возможность установить соединение с любым компьютером.  Запись в этих файлах может выглядеть следующим образом:

foo    *    bar, где вместо foo будет ваш login, а вместо bar - реальный пароль.

Право доступа к файлам pap-secrets и chap-secrets должен иметь только root, в противном случае вашим паролем для доступа в Интернет сможет воспользоваться любой.

## Соединения по требованию и постоянные соединения

Соединение по требованию (dial-on-demand) устанавливается демоном pppd автоматически, когда возникает необходимость переслать в Интернет исходящий трафик (т.е. попытке выхода в Интернет начинается автоматический дозвон). Постоянное соединение (persistent connection) поддерживается 24 часа в сутки, а при разрыве соединения выполняется автоматическое его восстановление (даже если трафик отсутствует).

Для соединения по требованию демон pppd постоянно следит за наличием трафика и при его появлении начинает устанавливать соединение. В файле опций (/etc/ppp/options) этому типу соединения соответствуют следующие строки:

demand: включить режим соединения по требованию;

idle n: разрыв соединения в случае его простоя, т.е. если в течение п секунд отсутствует исходящий или входящий трафик.

Если хост работает в таком режиме, имеет смысл создать сценарий, который будет запускать демон pppd при загрузке системы. Сделать это можно несколькими способами. Первый - добавить строку pppd в файл /etc/rc.local. Но эффективнее создать сценарий, включающий единственную строку - pppd, и поместить его в /usr/local/etc/rc.d. Обычно этот сценарий называют просто ррр.

Некоторые проблемы может вызвать одновременная работа демона pppd, настроенного на режим dial-on-demand, и демона Fetchmail, настроенного на регулярную проверку почты. Почтовыe запросы создают исходящий трафик, поэтому соединение все время открыто. Внеплановые попытки дозвона могут быть вызваны и DNS-запросами. Однако наиболее вероятным "зачинщиком" этих запросов является sendmail.

# Для постоянного соединения демон pppd можно заставить поддерживать соединение круглосуточно. Это достигается указанием опции persist в файле /etc/ppp/options.

При установлении соединения демон pppd выполняет сценарий /etc/ppp/ip-up. При разрыве соединения он отрабатывает сценарий /etc/ppp/ip-down. Примером применения этой особенности работы pppd является использование лэптопов, с которыми можно работать в Интернет, находясь в самолете или поезде. Демон Fetchmail можно запускать из сценария ip-up при установлении соединения и останавливать его выполнение с помощью сценария ip-down при разрыве соединения. Таким образом, эта почтовая программа не будет формировать запросы на проверку почты в те моменты, когда соединение отсутствует.

# Пользовательский РРР

Если по какой-либо причине использование kernel РРР невозможно или нежелательно, применяется user РРР. Он не запускается в качестве демона и не требует скомпилированного с включенной поддержкой РРР. Взамен этого ядро должно быть  скомпилировано с поддержкой туннельного устройства, через которое и работает user РРР.

Необходимо проверить наличие туннельного устройства (по умолчанию оно имеется в ядре, скомпилированном при установке системы). Если ядро перекомпилировалось вручную, то следует проверить файл конфигурации ядра /sys/i386/conf на предмет наличия строки pseudo-device tun 1. Если эта строка существует, то ядро скомпилировано с поддержкой туннельного устройства.

Файл /etc/ppp/ppp.conf - файл настройки user РРР. При установке РРР система создает образец ppp.conf, который можно отредактировать с учетом конкретного хоста и сети. В  образце опции настройки изначально заданы на работу с РАР- или СНАР-аутентификацией, но чтобы пользовательский РРР работал с реальным провайдером, придется изменить несколько строк в данном файле. В листинге 111 приведена распечатка файла-образца с добавленными объяснениями по каждой опции из тех, что требуют изменений. Чтобы внести эти изменения, нужны права суперпользователя.

Листинг  111   Файл  /etc/ppp/ppp.conf_______________________

############t####################################################

#    See     /usr/share/examples/ppp/     for     some     examples

# $FreeBSD:   src/etc/ppp/ppp.conf, v1.7 2001/02/22   23:28:12  brian Exp $ ##############################################################

default:

ident     user-ppp     VERSION      (built     COMPILATIONDATE)

#    Убедитесь,     что    в     пункте     "set    device"     указан    последовательный

#    порт,     к    которому    подключен    модем.      (cuaaO    =    СОМ1,     cuaal    =    COM2)

#

set    device     /dev/cuaal

set    log    Phase    Chat    LCP    IPCP    CCP    tun    command

set    speed    115200

set    dial     "ABORT     BUSY    ABORT     NO\\sCARRIER     TIMEOUT     5     \

\"\"  AT OK-AT-OK  ATE1QO   OK     \\dATDT\\T     TIMEOUT     40     CONNECT" set    ifaddr 10.0.0.1/0   10.0.0.2/0   255.255.255.0   0.0.0.0 set  timeout  180

# 3 минуты  - тайм-аут    по    умолчанию

add    default    HISADDR                     	#     Добавить     маршрут    по     умолчанию

enable    dns                                        	#     запрос     DNS-информации

papchap:

#

#  отредактируйте  следующие три строки,  внеся в  них значения,

#  указанные вашим провайдером.

#

set phone  PHONE_NUM

set  authname  USERNAME

set  authkey  PASSWORD

Ниже описывается значение каждой из опций в данном файле:

•  set device: определяет последовательный порт, к которому подключен модем, перевод ДОС-эквивалентов в UNIX-совместимые устройства таков: coml - /dev/ cuaa0, com2 - /dev/cuaal и т.д;

•    set log: указывает тип событий, которые нуждаются в протоколировании, полезно для отладки проблемного соединения;

•    set speed: определяет скорость работы последовательного порта; значение умолчанию, 115200, должно работать в большинстве ситуаций, однако если на старых системах возникают проблемы, имеет смысл уменьшить это значение до 57600 или меньше;

•    set dial: строка настройка модема, аналогична сценарию chat; этот сценарий по молчанию в большинстве случаев вполне работоспособен, так что не стоит менять имеющиеся настройки;

•    set ifaddr: первое число, указанное в данной опции (10.0.0.1/0), нужно заменить на реальный статический адрес, выделенный вам провайдером; если же вы работаете с динамическим IP-адресом, то оставьте все как есть; второе число (10.0.0.2/0) нужно заменить на реальный адрес шлюза, выданный провайдером; если провайдер не сообщал адрес шлюза, то ничего изменять не надо; третье число в данной опции (255.255.255.0) соответствует значению сетевой маски, которое не следует изменять, если провайдер специально не оговаривал этот момент;

•    set timeout: полный аналог опции idle n, которая задает тайм-аут; если входящий и исходящий трафик отсутствуют в течение этого времени, то происходит разрыв соединения из-за его простоя;

•    set default HISADDR: добавляет в таблицу маршрутизации маршрут по умолчанию, т.е. адрес шлюза провайдера; нужно помнить, что система узнает этот адрес из опции ifaddr, которую нужно настроить заблаговременно, в противном случае РРР не будет знать, какой маршрут нужно добавить:

•  enable DNS: задает проверку правильности указанных в /etc/resolv.conf серверов имен провайдера - если они некорректны, то РРР автоматически обновляет эту информацию, используя сервер провайдера;

•    set phone: задает номер телефона дозвона к серверу провайдера;

•   set authname: задает логин на сервере провайдера;

•   set authkey: задает пароль доступа к серверу провайдера;

В том, случае, если работа с РАР- или СНАР-аутентификацией по какой-либо причине не подходит (требуется стандартная аутентификация), в файл ppp.conf нужно будет внести еще несколько изменений. Во-первых, удалите секцию papchap, включая ее опции set Phone, set authname и set authkey, во-вторых, добавьте после опции set dial следующие строки:

Provider:

set     phone      "5551212"

set     login     "TIMEOUT     10     \     "\     "     \     "\     "     gin:      foo     sword:     bar"

где слова foo и bar нужно заменить на реальные логин и пароль. И аналогично тому, как это было с РРР, встроенным в ядро, на удаленный сервер нужно будет отправить команду, которая переведет его из командной оболочки в режим РРР - эту команду обычно сообщает провайдер, она дописывается после пароля. Данный сценарий подобен сценарию chat: он состоит из пар "ожидаемый ответ" - "передаваемая строка", причем передача заданной строки символов на модем осуществляется только после получения от него ожидаемого ответа, т.е. после исполнения предыдущей команды.

Чтобы установить соединение по требованию, в команде запуска пользовательского РРР существует опция -auto. Команда выглядит так: ррр -auto papchap или ррр -auto provider (в зависимости от типа аутентификации). Если же необходимо устанавливать соединение при каждой загрузке, то в файл /etc/rc.conf нужно добавить строку ppp_enable="YES". Но необходимо учесть, что данная строка приводит к установке в активное состояние ряда опций, которые могут подходить, а могут и не подходить для конкретно взятого компьютера в сети:

•    режим соединения по требованию: устанавливает соединение при активизации исходящего или входящего сетевого трафика и разрывает его при отсутствии в течение времени, заданного опцией timeout в файле /etc/ppp/ppp.conf;

•    подразумевается аутентификация при помощи РАР; если реально работает аутентификация в командной строке оболочки, то в /etc/rc.conf нужно добавить строй ppp_proffle="provider";

•    активизируется NAT (Network Address Translation), открывающий доступ в Интерне для тех компьютеров в локальной сети, которым не назначены реальные IР-адреса; если же это неприемлемо, то в файл /etc/rc.conf нужно добавить строку ppp_nat="NO".

Изменения в файле /etc/rc.conf вступают в силу только после перезагрузки системы.

Чтобы постоянное соединение не разрывалось системой при простоях, необходимо удалить в файле /etc/ppp/ppp.conf строку set timeout. Запустить РРР в таком режиме можно из командной строки: ррр -ddial papchap или ррр -ddial provider для РАР-- или СНАР-аутенти-фикации, соответственно. Чтобы автоматически устанавливать такой режим при загрузке системы, файл /etc/rc.conf должен содержать две дополнительные опции enable="YES" и ppp_mode="ddial". Имеется ряд дополнительных опций:

- по умолчанию подразумевается аутентификация при помощи РАР; если реально работает стандартная аутентификация, то в /etc/rc.conf нужно добавить строку ppp_profile="provider";

- активизируется NAT, открывающий доступ в Интернет для тех компьютеров в скальной сети, которым не назначены реальные IP-адреса; если это неприемлемо, то в файл /etc/rc.conf нужно добавить строку ppp_nat="NO".

Любые изменения в /etc/rc.conf вступают в силу только после перезагрузки.

Пользовательский РРР, как и kernel РРР, способен автоматически выполнять ряд команд в момент установления или разрыва соединения. Эти команды должны быть указаны в файлах /etc/ppp/ppp.linkup (для команд, запускаемых при установке соединения) или /etc/ppp/ppp.linkdown (при разрыве соединения). Синтаксис этих файлов примерно таков:

papchap:

command_to_run_here

Опция papchap указывает на тип аутентификации, с которым нужно выполнять указанные команды. При стандартной аутентификации papchap нужно заменить на provider. Данная возможность позволяет автоматизировать процессы получения-доставки почты, она также полезна для пользователей переносных систем.

Если модем не набирает номер:

•   проверьте, правильно ли указан последовательный порт;

•   в старых системах, попытайтесь вместо стандартной скорости порта (115200) указать скорость 57600 бит/с;

•   тщательно проверьте сценарий работы с модемом; чтобы выяснить, какие строки инициализации (помимо стандартных) нужно послать на конкретный модем, возможно, придется обратиться к его документации;

Если модем пытается дозвониться, но не может установить соединение:

-    проверьте, какой тип аутентификации используется; совпадает ли он с тем, что указал ваш провайдер;

-    проверьте правильность логина и пароля;

-  проверьте сценарий chat и документацию к модему, возможно, модему требуются дополнительные опции;

-  возможно, что при соединении с конкретным провайдером не работает пользовательский РРР, a kernel РРР с теми же настройками работает без проблем;

Если соединение установлено, но попытки открыть любой сайт не увенчались успехом:

•   проверьте правильность задания серверов имен в файле /etc/resolv.conf кроме того, в файле /etc/host.conf опция host должна предшествовать опции bind.

Если все вышесказанное не помогло решить проблему, используйте пошаговую отладку процесса установки соединения. Для этого в файл /etc/ppp/options нужно добавить строку debug, что позволяет регистрировать события, происходящие при запуске РРР, или изменить опцию set log в файле /etc/ppp/ppp.conf - для записи протокола событий user РРР. Сообщения от kernel РРР протоколируются в файле /var/log/messages, а сообщения от user РРР фиксируются в файле /var/log/ppp.log. Набрав в окне терминала команду tail -f /var/log/messages или tail -f /var/log/ppp.log, соответственно, можно наблюдать за процессом установления соединения в интерактивном режиме: при этом отображаются последние 10 строк указанных файлов и изменения, происходящие в них.

Оба типа РРР достаточно сложны и имеют множество опций, которые не рассматривались. Если вам потребуется более подробное описание РРР, обращайтесь к соответствующим страницам руководства: man pppd (для kernel РРР) и man ррр (для user РРР). Кроме того, в usr/share/examples/ppp имеются примеры некоторых конфигурационных файлов с комментариями.

В качестве задания, для выполнения лабораторной работы необходимо реализовать нижеприведенную схему, в которой левая часть обозначает сторону корпоративной сети, а правая часть – Интернет провайдера.

Необходимо настроить на маршрутизаторах клиентскую и серверную части

протокола PPPoE.

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с описанием лабораторной работы.

- Изучить теоретическую часть работы.

- Загрузить любую программу, поддерживающую терминальный режим.

- Получить у преподавателя задание.

- Выполнить задание и показать результаты преподавателю на мониторе в качестве отчета.

Контрольные вопросы

- Назначение протокола РРР?

- Каким образом устанавливается соединение в PPPoE?

- Какая информация необходима для настройки РРР?

- Сравнение kernel PPP и user PPP.

- Что определяет информация, содержащаяся в /etc/resolv.conf?

- Что содержит файл /etc/ppp/options?

- Расскажите о РАР- и СНАР-аутентификации.

Лабораторная работа № 10

«Основы работы с iptables»

Цель работы: изучить брандмауэр и основы его применения.

  - Теоретическая часть

Администраторам Linux-систем постоянно приходится  сталкиваться с проблемами фильтрации входящего, исходящего трафика, подмены адресов, маскарадинга и т.п. Для этих целей в Unix-системах используется утилита  Iptables.

Все пакеты приходящие на сетевую карту проходят все 5(7) уровней модели OSI. Iptables начинает обработку пакетов с 3-го (сетевого) уровня. После того как пакет по кабелю попал на сетевую карту, он передается в ядро ОС, а именно в netfilter,  и далее пакет проходит ряд таблиц и только после этого попадает в приложение (или не попадает, если пакет шел транзитом), которому он был адресован. Именно таблицами и правилами netfilter`а управляет утилита iptables.

Таблицы и цепочки

В iptables существуют 3 таблицы:

filter - Используется для фильтрации входящего, транзитного и исходящего трафика, имеет 3 цепочки

INPUT - сюда попадает все входящие пакеты

FORWARD - сюда попадают пакеты предназначенные другой машине в сети

OUTPUT - все исходящие пакеты

Над пакетамми проходящими в таблице filter можно делать следующие действия: DROP - блокировать пакет ACCEPT - разрешить(пропустить далее) пакет. Это таблица используется по умолчанию.

nat - Используется для трансляции сетевых адресов (NAT)
PREROUTING - используется для DNAT(трансляция адреса назначения)
POSTROUTING - тут происходит SNAT(Изменение Сетевого Адреса Отправителя) OUTPUT - Все исходящие из этой цепочки пакеты
Действия, используемые в этой цепочке:

DNAT - как уже упоминалось, используется для трансляции адреса назначения, использую это действие, мы можем пробросить порт, либо целую машину в другую сеть.

SNAT - изменяет исходные адреса пакетов, используется для того, чтобы машины в локальной сети имели доступ в интернет(в случае если наш компьютер - роутер)

MASQUERADE - по сути тоже самое, что и SNAT, только считается что больше нагружает систему. Если у вас выделенный ip - динамический, то нужно использовать именно его, если не хотите каждый раз переписывать правила SNAT.

mangle - Таблица для изменения заголовков пакетов. Имеет цепочки: PREROUTING, FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING. У всех цепочек роль одна - вносить изменения в заголовок пакета на различных стадиях движения этого пакета через цепочки iptables. Над этими пакетами можно проводить действия TOS, TTL, MARK.

- Порядок прохождения таблиц и цепочек

Рассмотрим порядок прохождения таблиц и цепочек в каждой таблице. Эта информация будет очень важна позднее, для построения наборов правил, особенно когда в наборы правил будут включаться такие действия как DNAT, SNAT и TOS.

- Общие положения

Когда пакет приходит на брандмауэр, то он вначале попадает на сетевое устройство, перехватывается соответствующим драйвером и далее передается в ядро. Далее пакет проходит ряд таблиц и затем передается либо локальному приложению, либо переправляется на другую машину. Порядок следования пакета приводится ниже:

Таблица 1. Порядок движения транзитных пакетов

| Шаг | Таблица | Цепочка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Кабель (т.е. Интернет) |
| 2 |  |  | Сетевой интерфейс (например, eth0) |
| 3 | mangle | PREROUTING | Обычно эта цепочка используется для внесения изменений в заголовок пакета, например для изменения битов TOS и пр.. |
| 4 | nat | PREROUTING | Эта цепочка используется для трансляции сетевых адресов (Destination Network Address Translation). Source Network Address Translation выполняется позднее, в другой цепочке. Любого рода фильтрация в этой цепочке может производиться только в исключительных случаях |
| 5 |  |  | Принятие решения о дальнейшей маршрутизации, т.е. в этой точке решается куда пойдет пакет -- локальному приложению или на другой узел сети. |
| 6 | mangle | FORWARD | Далее пакет попадает в цепочку FORWARD таблицы mangle, которая должна использоваться только в исключительных случаях, когда необходимо внести некоторые изменения в заголовок пакета между двумя точками принятия решения о маршрутизации. |
| 7 | Filter | FORWARD | В цепочку FORWARD попадают только те пакеты, которые идут на другой хост Вся фильтрация транзитного трафика должна выполняться здесь. Не забывайте, что через эту цепочку проходит траффик в обоих направлениях, обязательно учитывайте это обстоятельство при написании правил фильтрации. |
| 8 | mangle | POSTROUTING | Эта цепочка предназначена для внесения изменений в заголовок пакета уже после того как принято последнее решение о маршрутизации. |
| 9 | nat | POSTROUTING | Эта цепочка предназначена в первую очередь для Source Network Address Translation. Не используйте ее для фильтрации без особой на то необходимости. Здесь же выполняется и маскарадинг (Masquerading). |
| 10 |  |  | Выходной сетевой интерфейс (например, eth1). |
| 11 |  |  | Кабель (пусть будет LAN). |

Как видно, пакет проходит несколько этапов, прежде чем он будет передан далее. На каждом из них пакет может быть остановлен, будь то цепочка iptables или что- либо еще. Заметим, что нет каких либо цепочек, специфичных для отдельных интерфейсов или чего-либо подобного. Цепочку FORWARD проходят ВСЕ пакеты, которые движутся через наш брандмауэр/ роутер. Не используйте цепочку INPUT для фильтрации транзитных пакетов, они туда просто не попадают! Через эту цепочку движутся только те пакеты, которые предназначены локальному приложению данного хоста!

Рассмотрим порядок движения пакета, предназначенного локальному процессу/приложению:

Таблица 2. Для локального приложения

| Шаг | Таблица | Цепочка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Кабель (т.е. Интернет) |
| 2 |  |  | Входной сетевой интерфейс (например, eth0) |
| 3 | mangle | PREROUTING | Обычно используется для внесения изменений в заголовок пакета, например для установки битов TOS и пр. |
| 4 | nat | PREROUTING | Преобразование адресов (Destination Network Address Translation). Фильтрация пакетов здесь допускается только в исключительных случаях. |
| 5 |  |  | Принятие решения о маршрутизации. |
| 6 | mangle | INPUT | Пакет попадает в цепочку INPUT таблицы mangle. Здесь внесятся изменения в заголовок пакета перед тем как он будет передан локальному приложению. |
| 7 | filter | INPUT | Здесь производится фильтрация входящего трафика. Помните, что все входящие пакеты, адресованные нам, проходят через эту цепочку, независимо от того с какого интерфейса они поступили. |
| 8 |  |  | Локальный процесс/приложение (т.е., программа-сервер или программа-клиент) |

Важно помнить, что на этот раз пакеты идут через цепочку INPUT, а не через FORWARD.

И в заключение мы рассмотрим порядок движения пакетов, созданных локальными процессами.

Таблица 3. От локальных процессов

| Шаг | Таблица | Цепочка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Локальный процесс (т.е., программа-сервер или программа-клиент). |
| 2 |  |  | Принятие решения о маршрутизации. Здесь решается куда пойдет пакет дальше -- на какой адрес, через какой сетевой интерфейс и пр. |
| 3 | mangle | OUTPUT | Здесь производится внесение изменений в заголовок пакета. Выполнение фильтрации в этой цепочке может иметь негативные последствия. |
| 4 | nat | OUTPUT | Эта цепочка используется для трансляции сетевых адресов (NAT) в пакетах, исходящих от локальных процессов брандмауэра. |
| 5 | Filter | OUTPUT | Здесь фильтруется исходящий траффик. |
| 6 | mangle | POSTROUTING | Цепочка POSTROUTING таблицы mangle в основном используется для правил, которые должны вносить изменения в заголовок пакета перед тем, как он покинет брандмауэр, но уже после принятия решения о маршрутизации. В эту цепочку попадают все пакеты, как транзитные, так и созданные локальными процессами брандмауэра. |
| 7 | nat | POSTROUTING | Здесь выполняется Source Network Address Translation. Не следует в этой цепочке производить фильтрацию пакетов во избежание нежелательных побочных эффектов. Однако и здесь можно останавливать пакеты, применяя политику по-умолчанию DROP. |
| 8 |  |  | Сетевой интерфейс (например, eth0) |
| 9 |  |  | Кабель (т.е., Internet) |

Таким образом, есть три различных варианта прохождения пакетов. Рисунок ниже более наглядно демонстрирует это:

Этот рисунок дает довольно ясное представление о порядке прохождения пакетов через различные цепочки. В первой точке принятия решения о маршрутизации (routing decision) все пакеты, предназначенные данному хосту, направляются в цепочку INPUT, остальные - в цепочку FORWARD.

Обратите внимание на то, что пакеты, с адресом назначения на брандмауэр, могут претерпеть изменение сетевого адреса назначения (DNAT) в цепочке PREROUTING таблицы nat и соответственно дальнейшая маршрутизация в первой точке будет выполняться в зависимости от произведенных изменений. Обратите внимние -- все пакеты проходят через таблицы и цепочки по тому или иному маршруту. Даже если выполняется DNAT в ту же сеть, откуда пакет пришел, то он все равно продолжит движение по цепочкам.

- Таблица Mangle.

Как уже упоминалось выше, эта таблица предназначена, главным образом для внесения изменений в заголовки пакетов (mangle - искажать, изменять). Т.е. в этой таблице можно устанавливать биты TOS (Type Of Service) и т.д.

В этой таблице не следует производить любого рода фильтрацию, маскировку или преобразование адресов (DNAT, SNAT, MASQUERADE).

В этой таблице допускается выполнять только нижеперечисленные действия:

- TOS

- TTL

- MARK

Действие TOS выполняет установку битов поля Type of Service в пакете. Это поле используется для назначения сетевой политики обслуживания пакета, т.е. задает желаемый вариант маршрутизации. Однако, следует заметить, что данное свойство в действительности используется на незначительном количестве маршрутизаторов в Интернете. Другими словами, не следует изменять состояние этого поля для пакетов, уходящих в Интернет, потому что на роутерах, которые обслуживают это поле, может быть принято неправильное решение при выборе маршрута.

Действие TTL используется для установки значения поля TTL (Time To Live) пакета. Есть одно неплохое применение этому действию. Можно присваивать определенное значение этому полю, чтобы скрыть наш брандмауэр от чересчур любопытных провайдеров (Internet Service Providers). Дело в том, что отдельные провайдеры очень не любят когда одно подключение разделяется несколькими компьютерами  и тогда они начинают проверять значение TTL приходящих пакетов и используют его как один из критериев определения того, один компьютер "сидит" на подключении или несколько.

Действие MARK устанавливает специальную метку на пакет, которая затем может быть проверена другими правилами в iptables или другими программами, например iproute2. С помощью "меток" можно управлять маршрутизацией пакетов, ограничивать траффик и т.п.

- Таблица Nat.

Эта таблица используется для выполнения преобразований сетевых адресов NAT (Network Address Translation). Как уже упоминалось ранее, только первый пакет из потока проходит через цепочки этой таблицы, трансляция адресов или маскировка применяются ко всем последующим пакетам в потоке автоматически. Для этой таблицы характерны действия:

- DNAT

- SNAT

- MASQUERADE

Действие DNAT (Destination Network Address Translation) производит преобразование адресов назначения в заголовках пакетов. Другими словами, этим действием производится перенаправление пакетов на другие адреса, отличные от указанных в заголовках пакетов.

SNAT (Source Network Address Translation) используется для изменения исходных адресов пакетов. С помощью этого действия можно скрыть структуру локальной сети, а заодно и разделить единственный внешний IP адрес между компьютерами локальной сети для выхода в Интернет. В этом случае брандмауэр, с помощью SNAT, автоматически производит прямое и обратное преобразование адресов, тем самым давая возможность выполнять подключение к серверам в Интернете с компьютеров в локальной сети.

Маскировка (MASQUERADE) применяется в тех же целях, что и SNAT, но в отличие от последней, MASQUERADE дает более сильную нагрузку на систему. Происходит это потому, что каждый раз, когда требуется выполнение этого действия - производится запрос IP адреса для указанного в действии сетевого интерфейса, в то время как для SNAT IP адрес указывается непосредственно. Однако, благодаря такому отличию, MASQUERADE может работать в случаях с динамическим IP адресом, т.е. когда вы подключаетесь к Интернет, скажем через PPP, SLIP или DHCP.

- Таблица Filter.

Как следует из названия, в этой таблице должны содержаться наборы правил для выполнения фильтрации пакетов. Пакеты могут пропускаться далее, либо отвергаться (действия ACCEPT и DROP соответственно), в зависимости от их содержимого. Конечно же, можно отфильтровывать пакеты и в других таблицах, но эта таблица существует именно для нужд фильтрации. В этой таблице допускается использование большинства из существующих действий, однако ряд действий, которые были рассмотрены выше, должны выполняться только в присущих им таблицах.

С точки зрения iptables трафик бывает 3-х типов:

Входящий
Транзитный
Исходящий
Движение пакета происходит в следующей последовательности:
После прохождения nat (PREROUTING), основываясь на записях в mangle(PREROUTING) и nat(PREROUTING), ядро принимает решение какой будет трафик, входящим или транзитным. Если трафик оказался транзитным, то идем в цепочку mangle(FORWARD), 
если входящим, то в mangle(INPUT).

- Входящий трафик - данные, которые принимает приложение запущенное на компьютере

- Исходящий трафик - трафик, который передает приложение через сеть

- Транзитный трафик - трафик, который проходит через наш компьютер другим(в случае если наш компьютер работает как маршрутизатор)

Работа с iptables

Теперь после того, как мы имеем представление как же течет через нас трафик, мы можем что-нибудь с ним сделать.

Основные ключи iptables:

-t (--table) <таблица> - правило указывает таблицу, в которую будут вноситься изменения, без указания этого ключа используется таблица filter
-A (--append) <цепочка> - добавление новой записи в конец цепочки
-D (--delete) <цепочка> - удаление правила
-I (--insert) <цепочка> <номер> - вставляет правило над цепочкой с указанным номером
-R (--replace) <цепочка> <номер> - заменяет определенные критерии цепочки с номером <номер>
-L (--list) <цепочка> - листинг правил цепочки
-F (--flush) <цепочка> - удаление всех правил из цепочки
-P (--policy) <цепочка> - задать действие по умолчанию, действие будет выполняться на все пакеты, которые не подошли по каким-либо параметрам в другие правила.

Ключи классификации и выделения пакетов

-p (--protocol) - используется для указания конкретного протокола для обработки, список всех протоколов можно посмотреть в /etc/protocols/
-s(--src, --source) - адрес исходящих пакетов для фильтрации.
-d (--dst, --destination) - адрес назначения пакетов для фильтрации.
-i (--in-interface) - интерфейс с которого приходит пакет
-o (--out-interface) - интерфейс на который уходит пакет
--sport (--source-port) (может использоваться с ключами -p tcp и -p udp) - порт с которого был отправлен пакет
--dport (--destination-port) (может использоваться с ключами -p tcp и -p udp) - порт на который отправляется пакет
Так же есть ключ, который указывается, когда мы работаем с протоколом icmp (-p icmp):
--icmp-type <тип icmp пакета> - указывается над каким конкретно типом ICMP пакета проводить операцию. Типы ICMP описаны в RFC 792.

Далее будут обсуждаться порядок построения собственных правил для iptables. Каждая строка, которая вставляется в ту или иную цепочку, должна содержать отдельное правило. Здесь так же обсуждаются основные критерии и действия и порядок создания своих собственных действий (т.е. подцепочек правил).

Как уже говорилось выше, каждое правило - это строка, содержащая в себе критерии определяющие, подпадает ли пакет под заданное правило, и действие, которое необходимо выполнить в случае выполнения критерия. В общем виде правила записываются примерно так:

iptables [-t table] command [match] [target/jump]

Нигде не утверждается, что описание действия (target/jump) должно стоять последним в строке, однако, такая нотация более удобочитаема. Как бы то ни было, но чаще всего будет встречаться именно такой способ записи правил.

Если в правило не включается спецификатор [-t table], то по умолчанию предполагается использование таблицы filter, если же предполагается использование другой таблицы, то это требуется указать явно. Спецификатор таблицы так же можно указывать в любом месте строки правила, однако более или менее стандартом считается указание таблицы в начале правила.

Далее, непосредственно за именем таблицы, должна стоять команда. Если спецификатора таблицы нет, то команда всегда должна стоять первой. Команда определяет действие iptables, например: вставить правило, или добавить правило в конец цепочки, или удалить правило и т.п.

Раздел match задает критерии проверки, по которым определяется подпадает ли пакет под действие этого правила или нет. Здесь мы можем указать самые разные критерии -- IP-адрес источника пакета или сети, IP-адрес места назначения,порт, протокол, сетевой интерфейс и т.д. Существует множество разнообразных критериев, но об этом - несколько позже.

И, наконец, target указывает, какое действие должно быть выполнено при условии выполнения критериев в правиле. Здесь можно заставить ядро передать пакет в другую цепочку правил, "сбросить" пакет и забыть про него, выдать на источник сообщение об ошибке и т.п.

На всех ключах классификации возможно применения специального символа, который буквально означает “кроме”, например:
правило

|  | iptables -A -p tcp -s 192.168.1.7/32 --dport 80 -j DROP |
| --- | --- |

указывает, что все пакеты поступающие с IP-адреса 192.168.1.7 на 80 TCP порт(обычно веб-сервер) необходимо блокировать. А правило:

|  | iptables -A -p tcp -s 192.168.1.7/32 --dport !80 -j DROP |
| --- | --- |

указывает, что все поступающие пакеты с IP-адреса 192.168.1.7 кроме 80 TCP порта необходимо блокировать. 

Строим свои правила iptables

Попробуем настроить фаерволл(цепочка filter) Первым делом, когда вы настраиваете фаервол с нуля, необходимо убедиться, что все правила пусты, сделать это можно командой:

iptables -L
Если картина примерно следующая, то можно приступать к написанию своих правил фильтрации:

|  | debian:~# iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination debian:~# |
| --- | --- |

Если в какой-то из цепочек присутствуют правило, удалим их по одной или воспользуемся ключом -F и очистим цепочку полностью
пример:

|  | iptables -F INPUT |
| --- | --- |

Теперь правила пусты, но прежде, чем писать новые, необходимо установить политики, как уже было написано, политики это правила, которые обрабатывают пакет неподходящие не под одно из описанных правил в таблицах. 

Какой действие (ACCEPT или DROP) должно выполнятся над этими пакетами решать вам, однако хочу предостеречь, если вы настраиваете фаерволл удаленно по ssh, то прежде чем поставить политику DROP на цепочку INPUT, напишите правило, разрешающие соединения к 22 порту TCP:

|  | iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT |
| --- | --- |

После чего можно смело применять политику DROP на цепочку INPUT:

|  | iptables -P INPUT DROP |
| --- | --- |

После наших манипуляций, цепочка INPUT должна выглядеть следующим образом:

|  | debian:~# iptables -L INPUT Chain INPUT (policy DROP) target prot opt source destination ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh debian:~# |
| --- | --- |

Допустим, мы имеем сеть 192.168.1.0/24, внешний ip-адрес: 65.25.2.83. Причем локальная сеть подключена к интерфейсу eth0, а интернет к eth1.
Теперь поставим задачу нашему фаерволлу:

Максимальная безопасность(политику DROP мы уже поставили), доступ к Веб-серверу могут иметь только IP-адрес 192.168.1.170, доступ к IMAP могут иметь все, однако доступ к smtp-серверу разрешить только локальным пользователям(сеть 192.168.1.0/24).

Цепочка INPUT равно обрабатывает все интерфейсы, если конкретный не указан в параметре -i.
Для доступа к веб-серверу напишем следующие правило:

|  | iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -s 192.168.1.170 -j ACCEPT |
| --- | --- |

Сервер IMAP работает на 143 TCP-порту, следовательно правило будет выглядеть следующим образом:

|  | iptables -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT |
| --- | --- |

Правило для обработки SMTP входящх пакетов выглядит так:

|  | iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -s 192.168.1.0/32 -j ACCEPT |
| --- | --- |

С поставленной задачей мы разобрались, теперь наш входящий трафик фильтруется и сервер вполне безопасен, единственное, чего бы я поменял, это входящие соединения по SSH. Если вы не планируете заходить на ваш сервер из любой точки планеты, то я бы поменял правило следующим образом:

|  | iptables -R INPUT 1 -p tcp --dport 22 -s 34.1.63.169 -j ACCEPT |
| --- | --- |

где 34.1.63.169 - ip-адрес, с которого мы собираемся заходить на сервер по SSH

Таким образом наша цепочка INPUT таблицы filter выглядит следующим образом:

|  | debian:~# iptables -t filter -L INPUT Chain INPUT (policy DROP) target prot opt source destination ACCEPT tcp -- 34.1.63.169 anywhere tcp dpt:ssh ACCEPT tcp -- 192.168.1.170 anywhere tcp dpt:www ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:imap2 ACCEPT tcp -- 192.168.1.0 anywhere tcp dpt:smtp debian:~# |
| --- | --- |

Как видим простые правила фильтрации писать очень легко имея небольшую теоретическую основу.

Поставим следующую задачу: нам необходимо организовать доступ в интернет из локальной сети по портам 80 и 110 и компьютеру с ip-адресом 192.168.1.2 по всем портам.

Первым делом установим политику по умолчанию для цепочки FORWARD в DROP:

|  | iptables -P FORWARD DROP |
| --- | --- |

Затем нам необходимо, чтобы пакеты проходящие через цепочку FORWARD таблицы filter фильтровались таким образом, чтобы все пользователи сети 192.168.1.0/24 имели доступ к 80 и 110 портам tcp:

|  | iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -p tcp -m multiport -dports 80,110 -i eth0 -j ACCEPT |
| --- | --- |

здесь -m multiport -dports указывает, что мы будем перечислять порты через запятую, а -i eth0 что трафик будет идти из интерфейса локальной сети.
Следующее правило разрешает хождение в обратную сторону, когда клиенты локальной сети будут получать данные из интернета:

|  | iptables -A FORWARD -d 192.168.1.0/24 -p tcp -m multiport --sports 80,110 -i eth1 -j ACCEPT |
| --- | --- |

Теперь правила для хоста 192.168.1.2:

|  | iptables -A FORWARD -s 192.168.1.2 -i eth0 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -d 192.168.1.2 -o eth1 -j ACCEPT |
| --- | --- |

T

И теперь добавляем самое волшебное правило, правило маскарада в цепочку POSTROUTING таблицы nat:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

Под конец опубликую получившиеся таблицы filter и nat:

|  | debian:~# iptables -t filter -L Chain INPUT (policy DROP) target prot opt source destination ACCEPT tcp -- 34.1.63.169 anywhere tcp dpt:ssh ACCEPT tcp -- 192.168.1.170 anywhere tcp dpt:www ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:imap2 ACCEPT tcp -- 192.168.1.0 anywhere tcp dpt:smtp Chain FORWARD (policy DROP) target prot opt source destination ACCEPT tcp -- 192.168.1.0/24 anywhere multiport dports www,pop3 ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.1.0/24 multiport sports www,pop3 ACCEPT all -- 192.168.1.2 anywhere ACCEPT all -- anywhere 192.168.1.2 Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination debian:~# iptables -t nat -L Chain PREROUTING (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) target prot opt source destination MASQUERADE all -- anywhere anywhere Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination debian:~# |
| --- | --- |

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с описанием лабораторной работы.

- Получить у преподавателя задание.

- Выполнить задание и показать результаты преподавателю на мониторе в качестве отчета.

Контрольные вопросы

1. Назначение и функции IPtables?

2. Каков порядок движения транзитных пакетов?

3. Каков порядок движения пакетов для локальной программы?

4. Каковы функции таблицы Mangle?

5. Каковы функции таблицы Nat?

6. Каков порядок движения пакетов от локальной программы?

ЛИТЕРАТУРА

- Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы [Текст]: учебник для вузов/В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 4-е изд. – Спб.: Питер, 2010. – 944 с.: ил.

- Тахаутдинов В.С., Осипов С.Н., Валов О.П., Цветков Н.Н. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Лабораторный практикум – Казань, КНИТУ-КАИ, 2008. – 169 с.

- Кравец, О.Я. Практикум по вычислительным сетям и телекоммуникациям  [Текст]: учебное пособие/О.Я. Кравец. – Изд. 3-е, исправл. – Воронеж: Научная книга, 2007. – 156 с., ил. 41, табл. 38, библиогр. 16 назв.

- Армстронг Дж. Секреты UNIX. – К.: Диалектика, 2001. – 1069 с.

- CCNA Discovery 4.0 Russian - Cisco Systems Inc. 2007-2008.

6.  Леммл Т. Cisco Certified Network Associate: Учеб.рук./ Т.Лемм, Д. Портер  –  М.: Изд-во “Лори”, 2000. – 615 с.

7. Леинванд А. Конфигурирование маршрутизаторов Cisco/ А.Леинванд,

Б.Пински – М.: Изд-во “Вильямс”, 2004. – 360 с.

8.  Подробная информация о маршрутизации в Cisco с примерами команд

(http://xgu.ru/wiki/Cisco_Routing)

9. Классификация алгоритмов маршрутизации

(https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ru/wiki/Алгоритмы_маршрутизаци)

10. Подробная информация о OSPF (http://xgu.ru/wiki/OSPF

(http://book.itep.ru/4/44/osp44112.htm)

11.  Подробная информация о RIP (http://xgu.ru/wiki/RIP

(http://book.itep.ru/4/44/rip44111.htm)

Учебное пособие

Белашова Елена Семеновна

Тахаутдинов Велер Салихович

Тахаутдинова Светлана Леонидовна

Вычислительные сети и телекоммуникации

учебное пособие

по курсу

Информатика и вычислительная техника

Редактор

Компьютерный набор и верстка

Белашова Елена Семеновна

Тахаутдинов Велер Салихович

Издательство, 420111, г. Казань, ул. Джержинского, 3