МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА (КНИТУ-КАИ)

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

### КАФЕДРА СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

### К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 2

### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Моделирование систем и сетей телекоммуникаций»

на тему

«Исследование характеристик надежности ИТ-систем

с помощью Марковских моделей СМО»

Составители:

доцент кафедры СИБ, к.т.н.

Зиновьев П.А

### Казань, 2017

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Название работы

Исследование характеристик надежности ИТ-систем с помощью Марковских моделей систем массового обслуживания (СМО).

Цель

Познакомиться на практике с методами анализа надежности сложных ИТ-систем на основе Марковских модельных представлений (конечных цепей Маркова).

Программно-аппаратные средства

Компьютерная лаборатория с ПК и ППП анализа надежности и живучести систем на базе Марковских моделей и процессов SSMP (System Survivability Modeling Program) v.2.1.

# Теоретический материал

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Согласно ГОСТ 34.003-90, надежность (reliability) автоматизированной системы (АС) есть комплексное свойство АС сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность АС выполнять свои функции в заданных режимах и условиях эксплуатации. Функциональная надежность (dependability) рассматривается как способность АС выполнять заданный набор функций согласно ТЗ. Анализ надёжности таких систем целесообразно выполнять на основе специальных методов, основанных на теории вероятностей, в частности, такого её специального раздела, как марковские случайные процессы.

Пусть в составе АС функционирует Web-узел, выполняющий функции подсистемы front-end и построенный в виде множества web-серверов, которые реализованы на базе стойки серверов-«лезвий» (blade server). Будем считать, что Web-узел состоит из N «лезвий», функционирующих как автономные серверы со своими процессорными модулями и полями памяти, и что система в целом подвергается пуассоновскому потоку отказов с интенсивностью λ. При этом часть серверов может выполнять полезную нагрузку, а остальные - находиться в состоянии «горячего» резерва.

В случае невосстанавливаемой деградирующей АС ее функциональную надежность на заданный планово-календарный период Tпл можно оценивать как вероятность того, что на отрезке [0,Tпл] число отказавших серверных «лезвий» (имеются в виду фатальные отказы, при которых отказавшие устройства не заменяются из-за отсутствия работоспособных резервных узлов), будет не больше Kкр. Как известно, вероятность наступления не более K событий за период [0,t) для потока событий с интенсивностью λ может быть определена по формуле:

PK(t)=k=0KPk(t)=e−λtk=0K(λt)kk! .

Для анализа надежности необходимо выявить границу Kкр, после достижения которой в результате накопления отказов не соблюдается выполнение требований ТЗ. Граничное значение Kкр определяется ситуацией, когда после очередного выхода из строя «лезвий» характеристики системы перестают отвечать условиям ТЗ, при этом в стойке остается работоспособны не более Nкр устройств. Таким образом, надежность рассматриваемой невосстанавливаемой подсистемы обеспечивается при условии:

Nкр≥N−Kкр	.

Значительно больший практический интерес представляют модели для оценки надежности систем с восстановлением вычислительных мощностей. Для формализации задач построения и анализа подобных моделей как раз и используется аппарат конечных цепей Маркова.

В этих условиях подсистема front-end, построенная на базе стойки-шасси web-серверов из N «лезвий», может быть представлена в виде системы массового обслуживания (СМО), содержащей N параллельно включенных обслуживающих устройств (ОУ), обрабатывающих поступающие от пользователей заявки на обслуживание. Будем также считать, что подсистема обладает некоторым входным буфером памяти для хранения очереди ожидающих обслуживания заявок, что позволяет избежать их потерь в случае, если все остающиеся в рабочем состоянии серверы в стойке будут заняты обработкой ранее поступивших заявок.

Введем в рассмотрение следующие состояния подсистемы АС: Е0 – в системе нормально функционируют все N серверных «лезвий»; Е1 – один из серверов находится в неработоспособном состоянии и подвергается ремонту; Е2 – два сервера в состоянии отказа; и далее ЕN – все имеющиеся в корпоративной стойке серверные «лезвия» находятся в ремонте, производится их восстановление. Если считать, что каждый из серверов в системе подвергается пуассоновскому потоку отказов с интенсивностью λ, а восстановление каждого из них осуществляется с интенсивностью μ, то граф переходов состояний системы в виде конечной марковской цепи может быть представлен, как показано на рис. 1. Вероятности нахождения подсистемы в каждом из состояний  Е0, Е1… ЕN  в установившемся режиме обозначим как  p0, p1… pN  соответственно.

Как известно, подобная марковская модель переходов состояний сложной системы называется схемой «гибели-размножения». Введем также в рассмотрение приведенную интенсивность потока отказов, которая определяется как ρ=λ/μ. Ясно при этом, что по мере увеличения числа отказавших серверов общая производительность подсистемы падает, а по мере их восстановления – растет.

λ01

λ12

λ23

λk-1,k

λk,k+1

λN-1,N

E0

E1

E2

Ek

EN

μ10

μ21

μ32

μk+1,k

μk,k-1

μN,N-1

…

…

Рис. 1. Марковская модель переходов состояний для восстанавливаемой

подсистемы «front-end»

Тогда базовая модель для расчета множества вероятностных характеристик, определяющих степень надежности подсистемы front-end, рассчитывается через так называемые финальные вероятности состояний системы на основании формул Эрланга.

С учетом того, что  λ01= Nλ; λ12=(N-1)λ; λ23=(N-2)λ … λN-1,N= λ , а также, что  μ10= μ; μ21=2μ; μ32=3μ; … μN,N-1=N μ , она (модель) может быть представлена в следующем виде:

p0=(1+Nρ+N(N−1)2!ρ2+N(N−1)(N−2)3!ρ3+...+ρN)−1;p1=Nρp0;   p2=N(N−1)ρ22!p0;  p3=N(N−1)(N−2)ρ33!p0;⋯pk=N!ρk(N−k)!k!p0;    ⋯pN=ρNp0;  i=0Npi=1.   (1)

Отсюда с использованием системы уравнений (1), которая описывает финальные вероятности всех возможных состояний системы в рамках данной модели, искомая вероятность того, что подсистема будет в той или иной мере оставаться жизнеспособной, т.е. в установившемся режиме не менее (N-K) серверных «лезвий» в стойке будут работоспособны (при K≤Kкр) вычисляется как:

PЖС=i=0Kpi=(1+Nρ+N(N−1)ρ22!+...+N!ρK(N−K)!K!)p0 .		(2)

По мере снижения вследствие отказов числа работоспособных «лезвий» в стойке производительность и другие технические характеристики web-узла неуклонно деградируют, однако подсистема в целом считается работоспособной, пока поддерживаются на должном уровне ее показатели качества функционирования.

Используя (1) и (2), можно определить среднее значение числа работоспособных серверов Nср в рамках рассмотренной марковской модели как математическое ожидание дискретной случайной величины (т.е. количества действующих серверов) из выражения:

Nср=i=0N−1pi(N−i)=p0i=0N−1N!(N−i)!ρii!(N−i).			(3)

В рассматриваемой ситуации для обеспечения функциональной надежности системы прежде всего требуется выполнение условия:

Nср≥N−Kкр   .

ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ № 2

Название работы

Исследование характеристик надежности ИТ-систем с помощью Марковских моделей СМО.

Задание (не забудьте оформить отчет!)

- Установить программный продукт SSMP 2.1. Изучить предлагаемый теоретический материал к лабораторной работе.

- Подготовить исходные данные, описывающие конфигурацию АС, для которой будут проводиться расчеты на моделях:

- N - общее количество устройств в исследуемой системе;

- Tн.о. – среднее время наработки на отказ одного устройства, т.е. серверного «лезвия» (величина, обратная интенсивности отказов λ );

- tвосст – среднее время восстановления одного устройства;

- Ккр – предельно допустимое количество отказавших устройств в системе;

- l – количество ремонтных бригад, обслуживающих систему.

- Выполнить начальную конфигурацию исследуемой ИТ-системы. Заполнить предлагаемые системой окна для ввода исходных данных.

- Провести вычислительные эксперименты на модели АС, варьируя показатели N, Tн.о., tвосст, l . Зафиксировать изменение показателей надежности – вероятностей количества отказов, а также средних значений числа работоспособных серверов Nср в рамках рассмотренной модели.

- Провести численные эксперименты по оценке вероятности того, что количество отказов в системе не превысит изначально заданного уровня. Результаты оформить в виде таблиц (см. примеры Табл.1 и Табл.2). Построить графики функций распределения вероятности надежного функционирования системы, т.е. вероятности того, что выполняется условие K≤Kкр.

- Получить аналогичный график, выполненный с помощью программы SSMP 2.1. Сравнить результаты. Все графики и таблицы привести в отчете по лабораторной работе.

- Зафиксировать и проанализировать подмножество практически значимых состояний марковской модели EV, т.е. таких состояний, для которых выполняется условие

IV = {i=0,N | pi ≥ ε},

где IV  – подмножество индексов таких состояний модели.

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

Название работы

Исследование характеристик надежности ИТ-систем с помощью Марковских моделей СМО.

Цель

Познакомиться на практике с методами анализа надежности сложных ИТ-систем на основе Марковских модельных представлений (конечных цепей Маркова).

Выполнил

Студент гр. № ______

ФИО ________________________________________________________

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что характеризует понятие функциональной надежности сложной ИТ-системы?

- Что собой представляет Марковский процесс?

- Как с помощью Марковских моделей можно представить процессы отказов и восстановлений устройств в сложной ИТ-системе?

- Что такое схема «гибели-размножения»?

- Что представляет собой приведенная интенсивность потока отказов?

- Как определяется вероятность наступления не более K событий за период [0,t) для потока с интенсивностью λ ?

- Что представляют собой финальные вероятности состояний системы?

- Как определить среднее значение числа работоспособных серверов в рамках исследуемой Марковской модели?

- Сформулируйте основное условие обеспечения функциональной надежности моделируемой ИТ-системы.