Министерство образования и науки Российской федерации

Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет

Кафедра радиоэлектроники и информационно-измерительной техники

Теория радиотехнических сигналов

Сагдиев Р.К.

Исследование различных видов широкополосной модуляции и их энергетической эффективности

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине

«Теория радиотехнических сигналов».

Казань 2015 г.

- Основные сведения о широкополосных сигналах

  - Определение ШПС. Применение ШПС в системах связи

Широкополосными (сложными, шумоподобными) сигналами (ШПС) называют такие сигналы, у которых произведения активной ширины спектра F на длительность T много больше единицы [1]. Это произведение называется базой сигнала B. Для ШПС

B = FT>>1                                                                 (1)

Широкополосными сигналы иногда называют сложными в отличие от простых сигналов (например, прямоугольные, треугольные и т.д.) с В=1. Поскольку у сигналов с ограниченной длительностью спектр имеет неограниченную протяженность, то для определения ширины спектра используют различные методы и приемы [1].

Повышение базы в ШПС достигается путем дополнительной модуляции (или манипуляции) по частоте или фазе на времени длительности сигнала. В результате, спектр сигнала F (при сохранении его длительности T) существенно расширяется. Дополнительная внутрисигнальная модуляция по амплитуде используется редко [1].

В системах связи с ШПС ширина спектра излучаемого сигнала F всегда много больше ширины спектра информационного сообщения.

ШПС получили применение в широкополосных системах связи (ШПСС), так как [1]:

- позволяют в полной мере реализовать преимущества оптимальных методов обработки сигналов;

- обеспечивают высокую помехоустойчивость связи;

- позволяют успешно бороться с многолучевым распространением радиоволн путем разделения лучей;

- допускают одновременную работу многих абонентов в общей полосе частот;

- позволяют создавать системы связи с повышенной скрытностью;

- обеспечивают электромагнитную совместимость (ЭМС) ШПСС с узкополосными системами радиосвязи и радиовещания, системами телевизионного вещания;

- обеспечивают лучшее использование спектра частот на ограниченной территории по сравнению с узкополосными системами связи.

  - Помехоустойчивость ШПСС

Она определяется широко известным соотношением, связывающим отношение сигнал-помеха на выходе приемника q2 с отношением сигнал-помеха на входе приемника ρ2 [1]:

q2= 2Вρ2                                                                                                                (2)

где ρ2 = Рс/Рп ( Рс , Рп - мощности ШПС и помехи);

q2=2E/ Nп, Е - энергия ШПС, Nп - спектральная плотность мощности помехи в полосе ШПС. Соответственно Е = РсТ, a Nп = Рп /F;

В - база ШПС.

Отношение сигнал-помеха на выходе q2 определяет рабочие характеристики приема ШПС, а отношение сигнал-помеха на входе ρ2 — энергетику сигнала и помехи. Величина q2 может быть получена согласно требованиям к системе (10...30 дБ) даже если ρ2<<1. Для этого достаточно выбрать ШПС с необходимой базой В, удовлетворяющей (2). Как видно из соотношения (2), прием ШПС согласованным фильтром или коррелятором сопровождается усилением сигнала (или подавлением помехи) в 2В раз. Именно поэтому величину

КШПС = q2/ρ2      			             (3)

называют коэффициентом усиления ШПС при обработке или просто усилением обработки. Из (2), (3) следует, что усиление обработки КШПС = 2В. В ШПСС прием информации характеризуется отношением сигнал помеха h2= q2/2, т.е.

h2= Вρ2      				 (4)

2. Примеры широкополосных сигналов

2.1. Частотно-модулированные (ЧМ)

На рисунке 1а,  изображен ЧМ сигнал, частота которого меняется по V -образному закону от f0-F/2 до f0+F/2, где f0 - центральная несущая частота сигнала, F - ширина спектра, в свою очередь, равная девиации частоты F= ∆fд. Длительность сигнала равна Т [1].

На рисунке 1б представлена частотно-временная (f, t) - плоскость, на которой штриховкой приближенно изображено распределение энергии ЧМ сигнала по частоте и по времени.

База ЧМ сигнала по определению (1) равна:

B = FT=∆fдT 	          			                                                   		(5)

T

0

t

U(t)

T

t

f

f0+F/2

f0

f0-F/2

0

а)

б)

Рис.1. ЧМ сигнал с V -образным законом изменения частоты частота

2.2. Формирование широкополосного сигнала на примере сигналов глобальной спутниковой навигации GPS

Система глобальной спутниковой навигации GPS использует передачу цифровой информации от спутников к навигационному приемнику. На основе этой информации приемник вычисляет координаты своего местоположения.

Поскольку мощность сигнала спутников на входе приемника на 16 Дб ниже уровня термического шума самого приемника, необходимо использовать широкополосную модуляцию.

Рассмотрим принцип формирования широкополосной модуляции в системе GPS.

Информация со спутника передается со скоростью 50 бит/сек.

Информация со спутника накладывается при помощи операции «Исключающее или» на псевдослучайный код – PRN код. PRN код следует с частотой 1,023 МГц. Таким образом получается цифровое сообщение ширина спектра которого в 20460 раз больше ширины спектра исходного сообщения.

Каждый спутник имеет свой уникальный PRN код. Благодаря этому приемник может различать цифровые данные от каждого спутника, не смотря на то, что каждый спутник излучает на одной и той же несущей частоте 1575,42 МГц.

Полученный после «исключающего или» цифровой код является модулирующим сигналом для следующего этапа преобразования. На этом этапе производится бинарная фазовая модуляция (BPSK) на несущей частоте 1575,42 МГц.

Процесс получения широкополосного сигнала в GPS показан на рис. 2.

Рис.2. Этапы генерации широкополосного сигнала в системе GPS

Порядок выполнения работы

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ

Работа выполняется в программной среде LabVIEW. Для выполнения лабораторной работы используется программа ШПСлаб.exe.

Лицевая панель программы ШПСлаб.exe. показана на рис.3.

Программа моделирует широкополосный сигнал (ШПС). ШПС формируется по принципу сигналов GPS.  Программа вырабатывает 30 бит сообщения (по умолчанию). Сообщение представляет собой последовательность сменяющих друг друга нулей и единиц. На сообщение накладывается псевдослучайная последовательность при помощи операции исключающее или. Назовем далее полученный сигнал смешанным кодом. Частота импульсов псевдослучайной последовательности в несколько раз выше частоты сообщения. Величину этого превышения (во сколько раз) Вы можете устанавливать сами. Далее производится двоичная фазовая манипуляция (BPSK) используя полученный код и несущую частоту равную 1 кГц.

Использование в программе моделирования более низких частот, чем реальный GPS сигнал, не имеет принципиального значения для изучения свойств ШПС.

Затем в программе производится добавления шума к ШПС. Уровень шума регулируется «контроллером Eb/N0, дБ». Этот контроллер устанавливает соотношение энергии импульса к спектральной плотности мощности шума.

После этого программа производит детектирование ШПС с шумом, сравнивает полученные после детектирования смешанный код и код сообщения с исходными кодами. По количеству ошибок в коде смешанного сообщения вычисляется вероятность ошибки на бит (BER) для обычной (не широкополосной) передачи данных. Это значение отображается на индикаторе «BER обычной передачи». По количеству ошибок в коде исходного сообщения вычисляется вероятность ошибки на бит (BER) для широкополосной передачи данных.    Это значение отображается на индикаторе «BER шп».

Рис. 3. Лицевая панель программы ШПСлаб.exe

Запуск программы осуществляется путем нажатия кнопки .

Во время работы программы кнопка пуска  приобретает вид , а после окончания выполнения выбранных процедур приобретет первоначальный вид. В случае возникновения ошибок работы программа может не остановиться, выдав сообщение об ошибке.

После изменения контролирующих параметров программы необходимо запускать ее выполнение. Остановка программы происходит автоматически или путем нажатия кнопки  .

Приведем назначение органов управления и отображения графиков в таблице. 1.

Таблица 1.

| Органы управления и индикации |  |
| --- | --- |
|  | При активизации пиктограммы «рука» появляется возможность перемещать изображение в окне вывода графиков при помощи манипулятора «мышь». Пиктограмма «лупа» позволяет при помощи мыши изменять масштаб вывода графиков. При ручной установке масштабов графиков курсор мыши подводится к максимальному или минимальному значению шкалы по оси X или Y, нажимается левая кнопка мыши и при помощи клавиатуры осуществляется редактирование и ввод нового значения. При изменении масштабов графиков следует отключить функцию автошкалирования (см. далее). Функция "курсор" позволяет перемещать курсор по графику при помощи мыши. |
|  | При выборе пиктограммы «лупа» появляется меню пиктограмм выбора функции (слева–направо, сверху–вниз): детализация окна (увеличение масштаба по осям X и Y одновременно), увеличение масштаба (детализация) по X, увеличение масштаба (детализация) по Y, возврат к предыдущему масштабу, увеличение масштаба относительно положения курсора, уменьшение масштаба относительно положения курсора. |
|  | Пиктограммы «X» и «Y» позволяют принудительно установить такой масштаб по осям, при котором в окне вывода умещаются все значения точек графиков (функция автошкалирования). |
|  | Для включения/отключения функции автошкалирования на ось X или Y надо закрыть/открыть замок около обозначения соответствующей оси. |

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1

Исследуйте спектр передаваемого сообщения и широкополосного сигнала

Спектр сигнала сообщения (или управляющего сигнала) отображается на диаграмме «Спектр управляющего сигнала». Спектр широкополосного сигнала показан на диаграмме «Спектр широкополосного сигнала показан».

Оцените ширину спектра двух сигналов. Ширину спектра управляющего сигнала необходимо определить по положению первого «нуля» огибающей. Первый «нуль огибающей находится посередине промежутка между 1-й и 2-й гармоникой сигнала. Не путайте постоянную составляющую на нулевой частоте с первой гармоникой.

Ширину спектра широкополосного сигнала оцените по положению первых «нулей»  огибающей.

Оценки спектра проведите для двух значений регулятора «во сколько раз расширяется спектр»: 100 и 200. Значение контроллера «число бит для передачи не изменяйте.

Сравните ширину спектров разных сигналов. Сделайте вывод.

Задание 2

Исследовать помехозащищенность (энергетическую эффективность) широкополосной модуляции и сравните ее с помехозащищенностью обычной модуляции.

Постройте зависимости вероятности ошибки на бит (BER) от отношения Eb/N0 для обычного и широкополосного сигнала.

Устанавливая различные значения соотношения Eb/N0  записать величины BER.

При этом наблюдайте за поведением графиков «Модулированный широкополосный сигнал» и «Сигнал с выхода смесителя в приемнике».

Исследование проведите для двух значений контроллера «Во сколько раз расширяется спектр»: 100 и 200.

По найденным зависимостям сделайте вывод.

Вопросы для самопроверки

- Что такое "сложные" сигналы? Чем объясняется их повышенная помехоустойчивость в сравнении с "простым" сигналом?

- Дайте определение помехи типа белый шум.

- Каковы преимущества ШПС?

- Что такое коэффициент усиления ШПС, как его найти?

- Как формируется сигнал ШПС в системе GPS?

- Почему необходимо использовать ШПС в системе GPS?

Список литературы

1. Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. — М.: Радио и связь, 1985. — 384 с.

2.  Выбор оптимального метода модуляции сигнала в современных цифровых системах радиосвязи. М.: МГУ им. М.В.Ломоносова. 2008.

3. Феер К. Беспроводная цифровая связь. М.: Радио и связь, 2000.

4. Прокис Дж. Цифровая связь. М.: Радио и связь, 2000.